| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 357-F |
|  |  |  | 1er juillet 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | COMMISSION 8 |
| --- | --- |
| NEUVIèME SéRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 4 à LA COMMISSION DE RéDACTION |  |

Les textes suivants sont soumis à la Commission 8:

–	Article 5

–	Article 47

–	Appendice 4

–	Résolution [COM4/14]

–	Résolution [COM4/15]

–	Résolution [COM4/17]

E. GEORGE
	Président de la Commission 4, Casier 123

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

ADD	COM4/357/1

5.AA13	Dans la bande 14-14,5 GHz, les stations terriennes d'aéronef du service aéronautique mobile par satellite bénéficiant d'attributions à titre secondaire peuvent également communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Les dispositions des numéros 5.29, [5.30] et 5.31 s'appliquent. Ces stations peuvent utiliser cette bande à condition de ne pas causer au service fixe par satellite plus de brouillages et de ne pas demander à bénéficier d'une plus grande protection vis-à-vis de ce service que les stations terriennes spécifiques ou types publiées par le Bureau et considérées par l'administration pour le réseau du service fixe par satellite associé. [Les caractéristiques fondamentales des stations terriennes d'aéronef dans ce cas sont publiées par le Bureau.]

Note rédactionnelle: Le Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'Article 5 doit être actualisé en conséquence.

ADD	COM4/357/2

5.AA15	dans les bandes:

1 452-1 492 MHz,

1 525-1 559 MHz,

1 559-1 610 MHz,

1 613,8-1 626,5 MHz,

2 655-2 670 MHz,

2 670-2 690 MHz,

21,4-22,0 GHz

la Résolution [COM4/15] (CMR-03) s'applique.

Note rédactionnelle: Le Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'Article 5 doit être actualisé en conséquence.

ARTICLE  47

Certificats d'opérateur

SUP	COM4/357/3

47.1	§ 1	1)

SUP	COM4/357/4

47.3		3)

appendice 4

annexe 2A

ADD	COM4/357/5

## A.AA14	Engagement concernant la conformité à la notification de stations terriennes d'aéronef

Dans la bande 14-14,5 GHz, lorsqu'une station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite communique avec une station spatiale du service fixe par satellite, les administrations s'engagent à ce que les caractéristiques de la station terrienne d'aéronef (STA) du service mobile aéronautique par satellite soient conformes à celles de la station terrienne spécifique et/ou type publiées par le BR pour la station spatiale à laquelle la STA est associée.

ADD	COM4/357/6

projet  de  RéSOLUTION  [COM4/14]  (cmr-03)

Analyses de compatibilité entre le service d'exploration de la Terre 
par satellite (passive) et les services actifs

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que des attributions à titre primaire ont été faites à divers services spatiaux dans le sens Terre vers espace, tels que le service fixe par satellite, le service mobile par satellite et le service de radiodiffusion par satellite ou à des services de Terre tels que le service fixe, le service mobile et le service de radiodiffusion, ci-après dénommés «services actifs», dans des bandes adjacentes ou voisines de celles qui sont attribuées au service d'exploration de la Terre par satellite (passive);

b)	que les rayonnements non désirés produits par les services actifs peuvent causer des brouillages inacceptables au service d'exploration de la Terre par satellite (passive);

c)	que, pour des raisons techniques ou opérationnelles, les limites générales de l'Appendice 3 risquent d'être insuffisantes pour assurer la protection du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans certaines bandes;

d)	que, dans nombre de cas, les fréquences utilisées par les détecteurs du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) sont choisies pour étudier des phénomènes naturels qui produisent des émissions radioélectriques à des fréquences régies par les lois de la nature, de sorte qu'un déplacement de fréquences visant à éviter ou à atténuer les problèmes de brouillage peut se révéler impossible;

e)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 contient une liste de bandes appariées, une méthode pour réaliser des études et un cadre permettant de rendre compte des résultats des études de compatibilité entre les services actifs et les services passifs fonctionnant dans des bandes adjacentes et dans des bandes voisines;

f)	que, conformément à la Recommandation UIT-R SM.1633, le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la bande 31,3-31,5 GHz peut être protégé si les rayonnements non désirés produits par les systèmes du service fixe (à l'exception des systèmes HAPS) fonctionnant dans la bande 31,0-313 GHz ne dépassent pas –38 dBW dans une largeur de bande de référence de 100 MHz dans la bande 31,3-31,5 GHz;

g)	que, conformément à la Recommandation UIT-R SM.1633, le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la bande 52,6-54,25 GHz peut être protégé si les rayonnements non désirés produits par les systèmes du service fixe fonctionnant dans la bande 51,4-52,6 GHz ne dépassent pas –33 dBW dans une largeur de bande de référence de 100 MHz dans la bande 52,6-54,25 GHz;

h)	qu'il est nécessaire d'assurer une répartition équitable des contraintes pour garantir la compatibilité entre les services passifs et les services actifs,

reconnaissant

a)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 traite de la compatibilité entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les services actifs fonctionnant dans des bandes adjacentes ou voisines;

b)	que les annexes correspondantes de la Recommandation UIT-R SM.1633 doivent encore être améliorées;

c)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 ne traite pas de toutes les bandes appariées pour lesquelles des analyses de compatibilité doivent être effectuées;

d)	qu'il faudra peut-être prendre d'autres mesures pour assurer la protection du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) contre les rayonnements non désirés produits par les services actifs pour les bandes appariées énumérées dans le Tableau,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à poursuivre les études, ou à en entreprendre de nouvelles, sur les analyses de compatibilité entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les services actifs correspondants dont la liste est donnée dans le Tableau, en vue de mettre à jour la Recommandation UIT-R SM.1633 ou d'élaborer des recommandations supplémentaires;

Tableau

| Bande attribuée au SETS (passive) | Bande attribuée à un service actif | Service actif |
| --- | --- | --- |
| 1 400-1 427 MHz | 1 350-1 400 MHz | SF, SM et RL |
| 1 400-1 427 MHz | 1 427-1 429 MHz | SF, SM (à l'exception du SMA) et service de recherche spatiale (Terre vers espace) |
| 1 400-1 427 MHz | 1 429-1 452 MHz | SF et SM |
| 23,6-24 GHz | 22,55-23,55 GHz, | SIS |
| 31,3-31,5 GHz | 30-31 GHz | SFS (Terre vers espace) |
| 50,2-50,4 GHz1 | 50,4-51,4 GHz1 | SFS (Terre vers espace)1 |
| 50,2-50,4 GHz1 | 49,44-50,2 GHz1 | SFS1 |

NOTE 1 – Les études relatives à cette bande doivent tenir compte du numéro 5.340.1 du Règlement des radiocommunications.

2	que l'UIT-R doit procéder à de nouvelles études sur l'incidence de l'utilisation des valeurs indiquées aux points f) et g) du considérant concernant les rayonnements non désirés produits par les systèmes du service fixe fonctionnant en Régions 2 et 3, compte tenu du fait que l'incidence sur les systèmes du service fixe en Région 1 a déjà été étudiée;

3	de recommander à [une future conférence compétente/CMR-07] d'examiner les résultats des études identifiées aux points 1 et 2 du décide, afin d'envisager des mesures d'ordre réglementaire, s'il y a lieu, pour garantir la protection du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans les bandes énumérées dans le Tableau contre les rayonnements non désirés produits par les services actifs fonctionnant dans les bandes correspondantes, tout en tenant compte de l'incidence sur tous les services concernés de l'application ou de la non-application de ces mesures,

invite les administrations

1	à fournir les caractéristiques pertinentes des systèmes des services actifs et des services passifs fonctionnant dans les bandes identifiées dans le Tableau;

2	à participer activement aux études identifiées aux points 1 et 2 du décide.

ADD	COM4/357/7

projet  de  résolution  [com4/15]  (CMR-03)

Compatibilité entre le service de radioastronomie et
les services spatiaux actifs dans certaines bandes
de fréquences adjacentes et voisines

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que des attributions à titre primaire ont été faites dans des bandes adjacentes ou voisines au service de radioastronomie et à divers services spatiaux, tels que le service fixe par satellite, le service mobile par satellite et le service de radiodiffusion par satellite, ci-après dénommés «services spatiaux actifs»;

b)	que, dans nombre de cas, les fréquences utilisées par le service de radioastronomie sont choisies pour étudier des phénomènes naturels qui produisent des émissions radioélectriques à des fréquences régies par les lois de la nature, de sorte qu'un déplacement de fréquences visant à éviter ou à atténuer les problèmes de brouillage peut se révéler impossible;

c)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 définit une méthode pour réaliser des études de compatibilité entre bandes appariées des services spatiaux actifs et des services passifs, ainsi qu'un cadre permettant de rendre compte des résultats de ces études;

d)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 contient en outre les résultats d'études de compatibilité entre un service passif et un service spatial actif dans certaines bandes adjacentes et/ou bandes voisines;

e)	qu'une consultation appropriée entre administrations est de nature à aboutir à la mise au point de solutions novatrices et à la mise en service rapide des systèmes;

f)	que, pour des raisons techniques ou opérationnelles, il faudra peut-être fixer, pour les rayonnements non essentiels, des limites plus strictes que les limites générales indiquées dans l'Appendice 3, afin de protéger le service de radioastronomie dans certaines bandes utilisées par les services actifs,

notant

a)	la nécessité de ne pas alourdir la tâche du Bureau des radiocommunications en lui confiant le soin de procéder à un examen technique;

b)	qu'une procédure de consultation, telle qu'elle est définie dans la présente Résolution, n'alourdirait pas la tâche du Bureau des radiocommunications;

c)	que la Recommandation UIT-R M.1583 fournit une méthode fondée sur le concept de puissance surfacique équivalente (epfd) pour le calcul des brouillages qui sont causés à des stations de radioastronomie et qui résultent des rayonnements non désirés de systèmes à satellites non OSG du service mobile par satellite ou du service de radionavigation par satellite;

d)	que la Recommandation UIT-R S.1586 fournit une méthode fondée sur le concept de puissance surfacique équivalente (epfd) pour le calcul des brouillages qui sont causés à des stations de radioastronomie et qui résultent des rayonnements non désirés de systèmes à satellites non OSG du service fixe par satellite;

e)	que la Recommandation UIT-R RA.1631 fournit des diagrammes d'antenne à utiliser pour les analyses de compatibilité entre systèmes non OSG et stations du service de radioastronomie effectuées sur la base du concept d'epfd;

f)	que la Recommandation UIT-R RA.1513 donne les niveaux acceptables de perte de données pour les observations de radioastronomie et dispose en particulier que le pourcentage de données perdues imputable à un système devrait être inférieur à 2%;

g)	que certains des résultats présentés dans la Recommandation UIT-R SM.1633 peuvent être utilisés comme niveaux de seuil pour engager la procédure de consultation;

h)	que les résultats d'une consultation fructueuse entre les administrations concernées permettraient de garantir que les intérêts des services actifs et des services passifs soient pris en considération;

i)	que les mesures prises par les services spatiaux actifs pour protéger les stations de radioastronomie contre les brouillages peuvent entraîner un accroissement des coûts ou une réduction des capacités de ces services;

j)	qu'à l'inverse, le fait de ne pas prendre de telles mesures risque d'entraîner un accroissement des coûts d'exploitation et une moindre efficacité de fonctionnement des stations de radioastronomie concernées;

k)	que la mise en oeuvre de nouvelles mesures visant à réduire les brouillages observés sur le site de la station de radioastronomie peut se traduire par des coûts d'exploitation accrus et une moindre efficacité des observations;

l)	qu'à l'inverse, le fait de ne pas mettre en oeuvre de telles mesures risque d'imposer aux services spatiaux actifs une charge financière supplémentaire et une réduction de leurs capacités;

m)	que les études relatives à certaines des bandes appariées recensées dans la Recommandation UIT-R SM.1633 sont encore en cours,

reconnaissant

a)	que les rayonnements non désirés produits par les stations des services spatiaux actifs peuvent causer des brouillages inacceptables aux stations du service de radioastronomie;

b)	que, si certains rayonnements non désirés provenant d'émetteurs de stations spatiales peuvent être contrôlés au moyen de méthodes de conception judicieuses et de procédures d'essai appropriées, d'autres rayonnements non désirés, tels que les rayonnements non essentiels en bande étroite, occasionnés par des mécanismes physiques non contrôlables ou imprévisibles, peuvent n'être détectés qu'après le lancement de l'engin spatial;

c)	qu'il y a une incertitude dans l'évaluation des niveaux des rayonnements non désirés avant le lancement;

d)	qu'il est nécessaire de garantir une répartition équitable des contraintes pour assurer la compatibilité entre les services spatiaux actifs et le service de radioastronomie;

e)	que, dans les cas où le respect des niveaux indiqués dans l'Annexe soulève des difficultés, une procédure de consultation pourrait être utilisée pour résoudre les difficultés,

décide

1	qu'une administration prend toutes les mesures raisonnables pour que les stations spatiales conçues et construites de façon à pouvoir être exploitées dans les bandes visées dans l'Annexe respectent les valeurs données dans cette même Annexe sur le site de toute station de radioastronomie fonctionnant dans les bandes correspondantes identifiées dans l'Annexe;

2	que, dans le cas où, pendant la construction ou avant le lancement, on constate qu'après avoir examiné tous les moyens raisonnables, les rayonnements non désirés provenant de la station spatiale ne peuvent pas respecter les valeurs données dans l'Annexe, l'administration qui a notifié la station spatiale prend contact dès que possible avec l'administration exploitant la station de radioastronomie:

a)	[pour confirmer que le point 1 du décide a été respecté;] et

b)	les administrations concernées engagent un processus de consultation en vue de déterminer toutes les mesures pratiquement réalisables pour parvenir à une solution mutuellement acceptable;

3	que, dans le cas où, après le lancement de la station spatiale, une administration exploitant une station de radioastronomie constate qu'une station spatiale ne respecte pas les valeurs des rayonnements non désirés données dans l'Annexe de la présente Résolution sur le site de cette station de radioastronomie, cette administration prend contact avec l'administration qui a notifié la station spatiale afin que cette dernière:

a)	[confirme que le point 1 du décide a été respecté;] et

b)	[prend toutes les mesures raisonnables pour réduire au strict minimum les rayonnements non désirés;] les administrations concernées engagent alors un processus de consultation pour déterminer les autres mesures à prendre pour parvenir à une solution mutuellement acceptable;

4	que, les stations de radioastronomie à prendre en considération pour l'application des points 1, 2 et 3 du décide sont celles qui sont exploitées dans la ou les bandes de fréquences identifiées dans l'Annexe de la présente Résolution et qui sont notifiées avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée concernant la station spatiale à laquelle s'applique la présente Résolution;

5	que les stations spatiales à prendre en considération dans l'application du décide ci-dessus sont celles conçues pour fonctionner dans les bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux, indiquées dans l'Annexe, pour lesquelles les renseignements au titre de la publication anticipée ont été reçus par le Bureau des radiocommunications après l'entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-03;

6	que le processus de consultation visé aux points 1, 2 et 3 du décide a pour objet de parvenir à une solution mutuellement acceptable, sur la base des orientations fournies par la Recommandation UIT-R SM.1633 et toutes les autres Recommandations de l'UIT-R que les administrations concernées jugent pertinentes;

7	que le Bureau des radiocommunications n'effectuera aucun examen et ne formulera aucune conclusion concernant cette Résolution au titre de l'Article 9 ou 11,

invite les administrations

1	à prendre toutes les mesures appropriées et possibles, dès la phase de conception, de façon à réduire le plus possible les rayonnements non désirés provenant de stations spatiales qu'il est prévu d'exploiter dans une ou plusieurs bandes attribuées aux services spatiaux, afin d'éviter que les niveaux de seuil des rayonnements non désirés identifiés dans l'Annexe de la présente Résolution soient dépassés sur le site d'une station de radioastronomie;

2	à prendre toutes les mesures possibles, dès la phase de conception, pour réduire au minimum la sensibilité aux brouillages des stations de radioastronomie et à prendre en compte la nécessité de mettre en oeuvre des mesures de réduction des brouillages.

ANNEXE  DE  la  Résolution  [COM4/15]  (CMR-03)

Niveaux de seuil des rayonnements non désirés

Les niveaux de seuil des rayonnements non désirés relatifs aux stations spatiales géostationnaires sont présentés dans le Tableau 1-1 en termes de puissance surfacique rayonnée sur le site d'une station de radioastronomie dans une largeur de bande de référence.

Dans le Tableau 1-1, les niveaux de seuil des rayonnements non désirés indiqués dans les troisième, cinquième et septième colonnes (pour la largeur de bande de référence indiquée dans la colonne adjacente) doivent être respectés par les stations spatiales fonctionnant dans les bandes indiquées dans la première colonne sur le site de la station de radioastronomie fonctionnant dans la bande mentionnée dans la deuxième colonne.

Les niveaux de seuil des rayonnements non désirés relatifs aux stations spatiales de systèmes à satellites non géostationnaires sont donnés dans le Tableau 1-2 en termes de puissance surfacique équivalente (epfd) rayonnée sur le site de la station de radioastronomie dans une largeur de bande de référence; ces niveaux ne doivent pas être dépassés pendant un pourcentage de temps donné.

Dans le Tableau 1-2, la valeur d'epfd donnée dans les troisième, cinquième et septième colonnes (pour les largeurs de bande de référence indiquées dans la colonne adjacente) doit être respectée par les stations spatiales fonctionnant dans les bandes indiquées dans la première colonne sur le site de la station de radioastronomie fonctionnant dans la bande mentionnée dans la deuxième colonne. La valeur d'epfd sur le site d'une station de radioastronomie donnée doit être calculée à l'aide du diagramme d'antenne et de la valeur du gain d'antenne maximal du SRA donnés dans la Recommandation UIT-R RA.1631. Des lignes directrices sur le calcul de l'epfd figurent dans les Recommandations UIT-R S.1586 et UIT-R M.1583. Les angles d'élévation des stations de radioastronomie à prendre en compte dans le calcul de l'epfd sont ceux qui sont supérieurs à l'angle d'élévation minimum θmin du radiotélescope. En l'absence de ces renseignements, une valeur de 5° doit être utilisée. Le pourcentage de temps pendant lequel le niveau d'epfd ne doit pas être dépassé est indiqué dans la Note(1) du Tableau 1-2.

TableAU 1-1

Niveaux de seuil de la puissance surfacique pour les rayonnements non désirés provenant des stations 
spatiales géostationnaires sur le site d'une station de radioastronomie

|  |  | Bande attribuée aux services spatiaux |  | Bande attribuée au service de radioastronomie |  | Observation du continuum monoparabole avec un instrument |  |  |  | Observation des raies spectrales avec un instrument monoparabole |  |  |  | VLBI(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Services spatiaux |  |  |  |  | Puissance surfacique(2) |  | Largeur de bande de référence |  | Puissance surfacique (2) |  | Largeur de bande de référence |  | Puissance surfacique(2) |  |
|  |  | MHz |  | MHz |  | dB(W/m2) |  | MHz |  | dB(W/m2) |  | kHz |  | dB(W/m2) |
| SRS (espace vers Terre) SMS (espace vers Terre) |  | 1 452-1 492 1 525-1 559 |  | 1 400-1 427 |  | –180 |  | 27 |  | –196 |  | 20 |  | –166 |
| SMS (espace vers Terre) [SRNS (espace vers Terre) SMS (espace vers Terre) |  | 1 525-1 559 1 559-1 610] 1 613,8-1 626,5 |  | 1 610,6-1 613,8 |  | NA |  | NA |  | –194 |  | 20 |  | –166 |
| SRS (espace vers Terre) SFS (espace vers Terre) |  | 2 655-2 670 |  | 2 690-2 700 |  | –177 |  | 10 |  | NA |  | 25 |  | –161 |
| SFS (espace vers Terre) |  | 2 670-2 690 |  | 2 690-2 700 (dans les Régions 1 et 3) |  | –177 |  | 10 |  | NA |  | 20 |  | –161 |
|  |  | GHz |  | GHz |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |
| SRS (espace vers Terre) |  | 21,4-22,0 |  | 22,21-22,5 |  | NA |  | NA |  | NA |  | 250 |  | –128 |
| (1) La largeur de bande de référence utilisée pour les observations des raies spectrales a aussi été utilisée comme largeur de bande de référence pour les observations VLBI. Dans les bandes VLBI, lorsqu'aucune observation des raies spectrales n'est effectuée, la largeur de bande de référence pour les observations VLBI a été déterminée à partir de l'hypothèse contenue dans la Recommandation UIT-R RA.769 pour un canal de spectromètre type (3 km/s). 2) Intégrée sur la largeur de bande de référence avec un temps d'intégration de 2 000 s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TableAU 1-2

Niveaux de seuil d'epfd(1) pour les rayonnements non désirés provenant des systèmes à satellites 
non géostationnaires sur le site d'une station de radioastronomie

| Services spatiaux | Bande attribuée aux services spatiaux | Bande attribuée au service de radioastronomie | Observation du continuum monoparabole avec un instrument |  | Observation des raies spectrales avec un instrument monoparabole |  | VLBI(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | epfd(3) | Largeur de bande de référence | epfd(3) | Largeur de bande de référence | epfd(3) |
|  | MHz | MHz | dB(W/m2) | MHz | dB(W/m2) | kHz | dB(W/m2) |
| [SRNS (espace vers Terre) | 1 559-1 6104 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | –258 | 20 | –230] |
| SMS (espace vers Terre) | 1 613,8-1 626,5 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | –258 | 20 | –230 |
| (1) Ces niveaux de seuil d'epfd ne doivent pas être dépassés pendant plus de 2% du temps. (2) La largeur de bande de référence utilisée pour les observations des raies spectrales a aussi été utilisée comme largeur de bande de référence pour les observations VLBI. Dans les bandes VLBI, lorsqu'aucune observation des raies spectrales n'est effectuée, la largeur de bande de référence pour les observations VLBI a été déterminée à partir de l'hypothèse contenue dans la Recommandation UIT-R RA.769 pour un canal de spectromètre type (3 km/s). (3) Intégrée sur la largeur de bande de référence avec un temps d'intégration de 2 000 s. (4) Ce niveau ne s'applique pas aux systèmes du SRNS qui sont assujettis aux accords visés dans la Résolution UIT-R SM.1633. |  |  |  |  |  |  |  |

ADD	COM4/357/8

pROJET DE résolution  [COM4/17]  (CMR-03)

Futures analyses de compatibilité entre le service de radioastronomie 
et les services actifs dans certaines bandes de
fréquences adjacentes et voisines

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que des attributions à titre primaire ont été faites dans des bandes adjacentes ou voisines au service de radioastronomie et à divers services spatiaux comme le service fixe par satellite, le service mobile par satellite, le service de radiodiffusion par satellite et le service de radionavigation par satellite ci-après dénommés «services spatiaux actifs»;

b)	que les rayonnements non désirés produits les services spatiaux actifs peuvent causer des brouillages inacceptables au service de radioastronomie;

c)	que, pour des raisons techniques ou opérationnelles, les limites générales données dans l'Appendice 3 peuvent ne pas suffire pour protéger le service de radioastronomie dans des bandes spécifiques;

d)	que, dans nombre de cas, les fréquences utilisées par le service de radioastronomie sont choisies pour étudier des phénomènes naturels qui produisent des émissions radioélectriques à des fréquences régies par les lois de la nature, de sorte qu'un déplacement de fréquences visant à éviter ou à atténuer les problèmes de brouillage peut se révéler impossible;

e)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 donne une liste de bandes de fréquences appariées, une méthode d'étude et un cadre permettant de rendre compte des résultats des études de compatibilité entre certains services actifs et services passifs fonctionnant dans des bandes appariées adjacentes ou voisines spécifiques;

f)	qu'il est nécessaire d'assurer une répartition équitable des contraintes pour garantir la compatibilité entre les services passifs et les services actifs,

reconnaissant

a)	que la Recommandation UIT-R SM.1633 traite de la compatibilité entre le service de radioastronomie et les services spatiaux actifs dans des bandes appariées spécifiques;

b)	que les annexes correspondantes de la Recommandation UIT-R SM.1633 doivent encore être améliorées;

c)	qu'il sera peut-être nécessaire d'effectuer des mesures au-delà des limites générales des rayonnements non désirés indiqués dans l'Appendice 3 pour protéger le service de radioastronomie contre les rayonnements non désirés des services spatiaux actifs pour les bandes de fréquences appariées énumérées dans le Tableau,

Tableau

Bandes de fréquences appariées à prendre en considération pour les études futures

| Bande attribuée au service spatial | Service spatial | Bande attribuée au service de radioastronomie |
| --- | --- | --- |
| MHz |  | MHz |
| 137-138 | SMS (espace vers Terre) | 150,05-153,0 (numéro 5.208A) |
| 387-390 | SMS (espace vers Terre) | 322-328,6 (numéro 5.208A) |
| 400,15-401 | SMS (espace vers Terre) | 406,1-410 (numéro 5.208A) |
| 620-790 (numéro 5.311) voir la Résolution [COM4/5] (CMR-03) | SRS (espace vers Terre) | 608-614 |
| 1 525-1 559 | SMS (espace vers Terre) | 1 400-1 427 |
| 1 525-1 559 | SMS (espace vers Terre) | 1 610,6-1 613,8 |
| 1 559-1 610 | SRNS (espace vers Terre) | 1 610,6-1 613,8 |
| 2 655-2 670 | SRS (espace vers Terre) | 2 690-2 700 |
| 2 670-2 690 | SFS (espace vers Terre) (Région 2) | 2 690-2 700 |
| GHz |  | GHz |
| 10,7-10,95 | SFS (espace vers Terre) | 10,6-10,7 |
| 21,4-22,0 | SRS (espace vers Terre) | 22,21-22,5 |

décide

1	d'inviter l'UIT-R à étudier la compatibilité entre le service de radioastronomie et les services spatiaux actifs correspondants énumérés dans le Tableau [uniquement] en vue de mettre à jour ou d'élaborer, selon le cas, d'autres Recommandations de l'UIT-R;

2	que la CMR-07 examine les résultats des études visées au point 1 du décide pour revoir et mettre à jour, le cas échéant, les Tableaux des niveaux de seuil aux fin de consultation dans l'Annexe de la Résolution [COM4/15] (CMR-03),

invite les administrations

à participer activement aux études de l'UIT-R visées au point 1 du décide et à fournir, dans la mesure du possible, les caractéristiques pertinentes des systèmes des services actifs et passifs fonctionnant dans les bandes identifiées dans le Tableau de la présente Résolution et à indiquer l'incidence sur tous les services concernés de la mise en oeuvre ou de l'absence de mise en oeuvre des solutions de compatibilité.

______________