| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 357-S |
|  |  |  | 1 de julio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN 8 |
| --- | --- |
| NOVENA SERIE DE TEXTOS que la comisión 4 somete a la consideración de la comisión de redacción |  |

Se someten a la consideración de la Comisión 8 los siguientes textos:

–	Artículo 5

–	Artículo 47

–	Apéndice 4

–	Resolución [COM4/14]

–	Resolución [COM4/15]

–	Resolución [COM4/17]

E. GEORGE
Presidente de la Comisión 4, Casillero 123

ARTÍCULO  5

Atribución de bandas de frecuencias

ADD	COM4/357/1

5.AA13

En la banda 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas de aeronave del servicio móvil aeronáutico por satélite con categoría secundaria pueden funcionar con estaciones espaciales del servicio fijo por satélite. Las disposiciones de los números 5.29, [5.30] y 5.31 son aplicables. Este uso también se hará a reserva de no causar más interferencia al servicio fijo por satélite que la autorizada en las características de las estaciones terrenas específicas o típicas publicadas por la BR y coordinadas por la administración para la red del servicio fijo por satélite asociada, ni de reclamar protección. [La Oficina publicará las características básicas de las AES en esta situación.]

Nota de redacción: el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo 5 necesita actualizarse consecuentemente.

ADD	COM4/357/2

5.AA15	En las bandas:

1 452-1 492 MHz,

1 525-1 559 MHz,

1 559-1 610 MHz,

1 613.8-1 626.5 MHz,

2 655-2 670 MHz,

2 670-2 690 MHz,

21,4-22,0 GHz.

Se aplica la Resolución [COM4/15] (CMR-03).

Nota de redacción: el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo 5 necesita actualizarse consecuentemente.

artículo 47

Certificados de operador

SUP	COM4/357/3

47.1	§ 1	1)

SUP	COM4/357/4

47.3		3)

apéndice 4

anexo 2A

ADD	COM4/357/5

A.AA14	Compromiso relativo al cumplimiento con la notificación de las estaciones terrenas de aeronave

En la banda 14-14,5 GHz, cuando una estación terrena del servicio aeronáutico móvil por satélite se comunica con una estación espacial del servicio fijo por satélite, comprometerse al cumplimiento de que las características de la estación terrena de aeronave (AES) del servicio móvil aeronáutico por satélite se ajustan a las características de las estaciones terrenas específicas y/o típicas publicadas por la BR para la estación espacial con la que está asociada la AES.

ADD	COM4/357/6

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4/14] (CMR-03)

Análisis de compatibilidad entre el servicio de exploración de la tierra 
por satélite (pasivo) y los servicios activos

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que se han hecho atribuciones primarias a diversos servicios espaciales en el sentido Tierra-espacio, como el servicio fijo por satélite, el servicio móvil por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite y/o a varios servicios terrenales, como el servicio fijo, el servicio móvil y el servicio de radiodifusión, en adelante denominados «servicios activos», en bandas adyacentes o próximas a las bandas atribuidas al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo);

b)	que las emisiones no deseadas de los servicios activos pueden causar interferencia inaceptable al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo);

c)	que por motivos técnicos y operacionales, los límites generales del Apéndice 3 pueden resultar insuficientes para proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en bandas específicas;

d)	que, en muchos casos, las frecuencias que usan los sensores del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) se eligen para estudiar fenómenos naturales que producen emisiones radioeléctricas en frecuencias fijadas por las leyes de la naturaleza, y que por estas razones puede que no sea posible desplazar las frecuencias para evitar o reducir los problemas de interferencia;

e)	que la Recomendación UIT-R SM.1633 proporciona una lista de bandas asociadas por parejas, una metodología para el estudio y un marco para documentar los resultados de los estudios de compatibilidad entre los servicios activos y pasivos que funcionan en bandas adyacentes o próximas;

f)	que, según la Recomendación UIT-R SM.1633, se puede proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la banda 31,3-31,5 GHz si las emisiones no deseadas de los sistemas del SF (salvo las HAPS) que funcionan en la banda 31,0-31,3 GHz no rebasan el valor de –38 dBW en una anchura de banda de referencia de 100 MHz en la banda 31,3-31,5 GHz;

g)	que, según la Recomendación UIT-R SM.1633, se puede proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la banda 52,6-54,25 GHz si las emisiones no deseadas de los sistemas del SF que funcionan en la banda 51,4-52,6 GHz no rebasan el valor 
de –33 dBW en una anchura de banda de referencia de 100 MHz en la banda 52,6-54,25 GHz;

h)	que es necesario asegurar una compartición equitativa de la carga para conseguir la compatibilidad entre los sistemas activos y pasivos,

reconociendo

a)	que la Recomendación UIT-R SM.1633 trata la compatibilidad entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y los servicios activos que funcionan en bandas adyacentes o próximas;

b)	que es necesario perfeccionar los anexos correspondientes de la Recomendación UIT-R SM.1633;

c)	que la Recomendación UIT-R SM.1633 no trata todos los pares de bandas para los cuales hay que realizar análisis de compatibilidad;

d)	que puede que se necesiten medidas adicionales para proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) contra las emisiones no deseadas de los servicios activos en los pares de bandas enumerados en el Cuadro,

resuelve

1	invitar al UIT-R a continuar o iniciar estudios sobre análisis de compatibilidad entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y los correspondientes servicios activos, indicados en el Cuadro, para actualizar la Recomendación UIT-R SM.1633 o elaborar Recomendaciones adicionales;

cuadro

| Banda del SETS (pasivo) | Banda del servicio activo | Servicios activos |
| --- | --- | --- |
| 1 400-1 427 MHz | 1 350-1 400 MHz | SF, SM y SRL |
| 1 400-1 427 MHz | 1 427-1 429 MHz | SF, SM (salvo SMA) y SIE (Tierra-espacio) |
| 1 400-1 427 MHz | 1 429-1 452 MHz | SF y SM |
| 23,6-24 GHz | 22,55-23,55 GHz | SES |
| 31,3-31,5 GHz | 30-31 GHz | SFS (Tierra-espacio) |
| 50,2-50,4 GHz1 | 50,4-51,4 GHz1 | SFS (Tierra-espacio)1 |
| 50,2-50,4 GHz1 | 49,44-50,2 GHz1 | SFS1 |

NOTA 1 – Los estudios sobre esta banda deben tener en cuenta el Artículo 5.340.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2	que el UIT-R siga estudiando la repercusión de aplicar los valores proporcionados en los considerando f) y g) para las emisiones no deseadas de los sistemas del SF que funcionan en las Regiones 2 y 3, teniendo en cuenta que ya se ha estudiado la repercusión en los sistemas del SF de la Región 1;

3	recomendar que [una futura Conferencia competente/la CMR-07] revise los resultados de los estudios identificados en los resuelve 1 y 2 a fin de considerar las medidas reglamentarias, si procede, que habrá que tomar para asegurar la protección del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que funciona en las bandas enumeradas en el Cuadro contra las emisiones no deseadas de los servicios activos que funcionan en las bandas correspondientes, teniendo en cuenta a la vez la repercusión que tiene sobre todos los servicios implicados la aplicación o no de esas medidas,

invita a las administraciones

1	a proporcionar las características pertinentes de los sistemas de servicios activos y pasivos que funcionan en las bandas identificadas en el Cuadro;

2	a participar activamente en los estudios identificados en los resuelve 1 y 2.

ADD	COM4/357/7

proyecto de resolución  [COM4/15]  (cmr-03)

Compatibilidad entre el servicio de radioastronomía y los servicios espaciales
activos en ciertas bandas de frecuencias adyacentes o próximas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que se han efectuado atribuciones de servicio primario adyacentes o próximas al servicio de radioastronomía y a diversos servicios espaciales, tales como el servicio fijo por satélite, el servicio móvil por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite, en adelante denominados «servicios espaciales activos»;

b)	que en muchos casos, las frecuencias utilizadas por el servicio de radioastronomía (SRA) se eligen para estudiar fenómenos naturales que producen emisiones radioeléctricas en frecuencias determinadas por las leyes de la naturaleza, por lo que no es posible variar la frecuencia para evitar o reducir los problemas de interferencia;

c)	que la Recomendación UIT-R SM.1633 ofrece una metodología para la realización de estudios de compatibilidad entre pares de bandas de servicio espacial activo y servicio pasivo, y un marco para la documentación de los resultados;

d)	que la Recomendación UIT-R SM.1633 ofrece también los resultados de los estudios de compatibilidad entre un servicio pasivo y un servicio espacial activo en ciertas bandas adyacentes y/o próximas; y

e)	que la consulta adecuada entre administraciones puede desembocar en el desarrollo de soluciones innovadoras y en una rápida instalación de los sistemas;

f)	que por motivos técnicos o de funcionamiento puede ser necesario establecer límites más rigurosos a las emisiones no esenciales que los límites generales que figuran en el Apéndice 3, con el fin de proteger al servicio de radioastronomía en determinadas bandas,

observando

a)	que no debe cargarse a la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) con ninguna tarea adicional de realización de exámenes técnicos;

b)	que un procedimiento de consultas, tal como el que figura en esta Resolución, no recaería sobre la BR;

c)	que la Recomendación UIT-R M.1583 proporciona la metodología fundada en el concepto de la densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) para calcular la interferencia originada por las emisiones no deseadas procedentes de los sistemas de satélites no geoestacionarios de los servicios móvil por satélite o radionavegación por satélite a las estaciones de radioastronomía;

d)	que la Recomendación UIT-R S.1586 proporciona una metodología fundada en el concepto dfpe para calcular la interferencia producida por las emisiones no deseadas procedentes de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite a las estaciones de radioastronomía;

e)	que la Recomendación UIT-R RA.1631 proporciona los diagramas de antena que han de utilizarse en los análisis de compatibilidad entre sistemas no OSG y estaciones del servicio de radioastronomía, basándose en el concepto de dfpe;

f)	que la Recomendación UIT-R RA.1513 establece niveles aceptables de pérdida de datos para las observaciones de radioastronomía y señala en particular que el porcentaje de pérdida de datos causada por cualquier sistema debe ser inferior al 2%;

g)	que algunos de los resultados documentados en la Recomendación UIT-R SM.1633 pueden emplearse como niveles umbral para iniciar el procedimiento de consulta;

h)	que los resultados de una consulta satisfactoria entre las administraciones afectadas asegurarían la toma en consideración de los intereses de los servicios activos y pasivos;

i)	que las medidas adoptadas por los responsables de los servicios espaciales activos para proteger las estaciones de radioastronomía contra la interferencia pueden traducirse en un aumento de los costes y/o una reducción de las capacidades de dichos servicios;

j)	que a la inversa, si no se adoptan dichas medidas se puede incurrir en costes operativos adicionales y en una reducción de la eficacia operativa para las estaciones de radioastronomía implicadas;

k)	que la aplicación de medidas adicionales de reducción de la interferencia en la estación de radioastronomía puede hacer aumentar los costes de explotación y reducir la eficacia de las observaciones;

l)	que a la inversa, si no se aplican dichas medidas, se puede imponer una carga adicional en cuanto al coste en los servicios espaciales activos y reducir la capacidad del servicio;

m)	que están aún realizándose los estudios sobre algunos de los pares de bandas enumerados en la Recomendación UIT-R SM.1633,

reconociendo

a)	que las emisiones no deseadas producidas por las estaciones de los servicios espaciales activos pueden causar interferencia inadmisible a las estaciones del SRA;

b)	que aunque algunas emisiones no deseadas de los transmisores de las estaciones espaciales pueden controlarse mediante métodos minuciosos de diseño y procedimientos adecuados de prueba, otras emisiones no deseadas, generadas por mecanismos físicos incontrolables y/o impredecibles, pueden detectarse únicamente tras el lanzamiento del vehículo espacial;

c)	que existe incertidumbre en la evaluación realizada antes del lanzamiento de los niveles de emisiones no deseadas;

d)	que es necesario asegurar una repartición equitativa de la carga para conseguir la compatibilidad entre los servicios espaciales activos y el SRA;

e)	que en caso de que aparezcan dificultades para satisfacer los niveles que figuran en el Anexo, podría utilizarse un procedimiento de consulta para resolverlas,

resuelve

1	que las administraciones tomen todas las medidas razonables a fin de asegurar que las estaciones espaciales diseñadas y construidas para funcionar en las bandas del Anexo cumplen los valores indicados para cualquier estación de radioastronomía explotada en las correspondientes bandas identificadas en el citado Anexo;

2	que si durante la construcción y antes del lanzamiento se determina que, tras haber considerado todos los medios razonables, las emisiones no deseadas producidas por la estación espacial no pueden satisfacer los valores indicados en el Anexo, la administración que notificó la estación espacial se ponga en contacto lo antes posible con la administración que explota la estación de radioastronomía:

a)	[para confirmar que se ha cumplido el resuelve 1;] y

b)	para que las administraciones implicadas emprendan un proceso de consulta a fin de tomar todas las medidas posibles con objeto de lograr una solución mutuamente aceptable;

3	que si tras el lanzamiento de la estación espacial, una administración que explota una estación de radioastronomía determina que una estación espacial no satisface los valores de las emisiones no deseadas indicados en el Anexo a esta Resolución en dicha estación de radioastronomía, se ponga en contacto con la administración que notificó la estación espacial de manera que ésta:

a)	[confirme que se ha cumplido el resuelve 1;] y

b)	[tome todas las medidas razonables para minimizar los niveles de emisiones no deseadas] y a partir de entonces las administraciones implicadas emprendan un proceso de consulta para identificar todas las medidas pertinentes a fin de lograr una solución mutuamente aceptable.

4	que las estaciones de radioastronomía que han de tenerse en cuenta al aplicar los resuelve 1, 2 y 3 sean las que funcionan en las bandas de frecuencias identificadas en el Anexo a la presente Resolución y que han sido notificadas antes de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada de la estación espacial a la que se aplica esta Resolución;

5	que las estaciones espaciales consideradas en aplicación de los anteriores resuelve sean aquellas que se han diseñado para funcionar en las bandas de frecuencias de los servicios espaciales enumeradas en el Anexo y sobre las cuales la Oficina de Radiocomunicaciones recibió la información para publicación anticipada tras la entrada en vigor de las Actas Finales de la CMR-03;

6	que el objetivo del proceso de consulta de los resuelve 1, 2 y 3 es llegar a una solución mutuamente aceptable, guiándose por la Recomendación UIT-R SM.1633 y por cualquier otra Recomendación UIT-R que consideren pertinente las administraciones en cuestión;

7	que la Oficina de Radiocomunicaciones no realice ningún examen o llegue a ninguna conclusión con respecto a esta Resolución en virtud de los Artículos 9 u 11,

invita a las administraciones

1	a adoptar todas las medidas apropiadas y viables, a partir de la fase de diseño, para reducir al mínimo las emisiones no deseadas procedentes de estaciones espaciales previstas para funcionar en una o más atribuciones a un servicio espacial, a fin de no rebasar los niveles umbral de las emisiones no deseadas identificados en el Anexo a la presente Resolución, en cualquier estación de radioastronomía;

2	a adoptar todas las medidas prácticas, a partir de la fase de diseño, para minimizar la sensibilidad de las estaciones de radioastronomía a la interferencia y a tener en cuenta la necesidad de aplicar medidas de reducción de dicha interferencia.

anexo a la resolución [com4/15] (cmr-03)

Límites para las emisiones no deseadas

El Cuadro 1-1 muestra los límites de las emisiones no deseadas relacionados con las estaciones espaciales geoestacionarias, basados en la densidad de flujo de potencia (dfp) que una estación de  radioastronomía produce dentro de la anchura de banda de referencia.

El Cuadro 1-1 muestra los valores de dfp en la tercera, quinta y séptima columna (valores asociados a la anchura de banda de referencia incluidos en la columna adyacente). Las estaciones  espaciales que funcionan en las bandas indicadas en la primera columna y las de radioastronomía que funcionan en la banda indicada en la segunda columna han de cumplir dichos valores.

El Cuadro 1-2 muestra los límites de las emisiones no deseadas correspondientes a las estaciones espaciales de los sistemas no geoestacionarios, basados en la densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) que una estación de radioastronomía produce dentro de una anchura de banda de referencia, y no debe superar durante un porcentaje de tiempo determinado.

Las estaciones espaciales que funcionan en las bandas indicadas en la primera columna y las estaciones de radioastronomía que funcionan en la banda señalada en la segunda columna han de cumplir los valores dfpe indicados en el Cuadro 1-2 en la tercera, quinta y séptima columna (asociados a las anchura SRA de banda de referencia incluidos en la columna adyacente). El valor de dfpe, en una estación de radioastronomía determinada, se calculará mediante el diagrama de antena y la máxima ganancia de antena del SRA citada en la Recomendación UIT-R RA 1631. Las Recomendaciones UIT-R S.1586 y UIT-R M.1583 contienen instrucciones para calcular los valores de dfpe. Los ángulos de elevación de las estaciones de radioastronomía que se utilizan para calcular los valores de dfpe son aquellos que superan el ángulo θmin de elevación mínima del radiotelescopio. A falta de dicha información, se aplicará un valor de 5o. La nota(1) del Cuadro 1-2 indica el porcentaje del tiempo durante el cual no se debe superar el nivel de dfpe.

Cuadro 1-1

Límites de dfp de las emisiones no deseadas procedentes de estaciones espaciales geoestacionarias que afectan 
las estaciones de radioastronomía

| Servicio espacial | Bandas del servicio espacial | Banda servicio de radioastronomía | Antena de una sola parábola para mediciones del continuum |  | Antena de una sola parábola para mediciones de líneas espectrales |  | VLBI(1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dfp(2) | Anchura de banda de referencia | dfp(2) |  |  |  |
|  | MHz | MHz | dB(W/m2) | MHz | dB(W/m2) | kHz | dB(W/m2) |  |
| SRS (espacio-Tierra) SMS (espacio-Tierra) | 1 452-1 492 1 525-1 559 | 1 400-1 427 | –180 | 27 | –196 | 20 | –166 |  |
| SMS (espacio-Tierra) [SRNS (espacio-Tierra) SMS (espacio-Tierra) | 1 525-1 559 1 559-1 610] 1 613,8-1 626,5 | 1 610,6-1 613,8 | No disponible | No disponible | –194 | 20 | –166 |  |
| SRS (espacio-Tierra) SFS (espacio-Tierra) | 2 655-2 670 | 2 690-2 700 | –177 | 10 | No disponible | 25 | –161 |  |
| SFS (espacio-Tierra) | 2 670-2 690 | 2 690-2 700 (en las Regiones 1 y 3) | –177 | 10 | No disponible | 20 | –161 |  |
|  | GHz | GHz | – | – | – | – | – |  |
| SRS (espacio-Tierra) | 21,4-22,0 | 22,21-22,5 | No disponible | No disponible | No disponible | 250 | –128 |  |
| (1) La anchura de banda de referencia utilizada para observar las líneas del espectro se ha utilizado, también, como anchura de banda de referencia en las observaciones VLBI. En las bandas VLBI, donde no se observan las líneas del espectro, el cálculo de la anchura de banda de referencia, para las observaciones VLBI, utiliza el supuesto indicado en la Recomendación UIT-R RA.769, correspondiente a un canal típico del espectrómetro (3 km/s). (2) Integrada respecto de la anchura de banda de referencia, muestra 2 000 s de tiempo de integración. |  |  |  |  |  |  |  |  |

cuadro 1-2

Límites de dfpe(1) correspondiente a las emisiones no deseadas procedentes de sistemas de satélites
 no geoestacionarios, medidos en una estación de radioastronomía

| Servicio espacial | Bandas del Servicio espacial | Banda radioastronomía | Antena de una sola parábola para mediciones del continuum |  | Antena de una sola parábola para mediciones de líneas espectrales |  | VLBI(2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dfpe(3) | Anchura de banda de referencia | dfpe(3) |  |  |  |
|  | MHz | MHz | dB(W/m2) | MHz | dB(W/m2) | kHz | dB(W/m2) |  |
| [SRNS (espacio-Tierra) | 1 559-1 610(4) | 1 610,6-1 613,8 | No disponible | No disponible | –258 | 20 | –230] |  |
| SMS (espacio-Tierra) | 1 613,8-1 626,5 | 1 610,6-1 613,8 | No disponible | No disponible | –258 | 20 | –230 |  |
| (1) Los límites de dfpe citados no se deben superar durante períodos superiores al 2% del tiempo. (2) La anchura de banda de referencia utilizada para observar las líneas del espectro se ha utilizado, también, como anchura de banda de referencia en las observaciones VLBI. En las bandas VLBI, donde no se observan las líneas del espectro, el cálculo de la anchura de banda de referencia, para las observaciones VLBI, utiliza el supuesto indicado en la Recomendación UIT-R RA.769, correspondiente a un canal típico del espectrómetro (3 km/s). (3) Integrada respecto de la anchura de banda de referencia, muestra 2 000 s de tiempo de integración. (4) Este nivel no es aplicable a los sistemas del SRNS sujetos a los acuerdos mencionados en la Recomendación UIT-R SM.1633. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ADD	COM4/357/8

proyecto de resolución [coM4/17] (cmr-03)

Futuros análisis de compatibilidad entre el servicio de radioastronomía y los servicios activos en ciertas bandas de frecuencias adyacentes o próximas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que se han efectuado atribuciones de servicio primario adyacentes o próximas al servicio de radioastronomía y a diversos servicios espaciales, tales como el servicio fijo por satélite, el servicio móvil por satélite, el servicio de radiodifusión por satélite y el servicio de radionavegación por satélite, en adelante denominados «servicios espaciales activos»;

b)	que las emisiones no deseadas producidas por las estaciones de los servicios espaciales activos pueden causar interferencia inaceptable a las estaciones del SRA;

c)	que por razones técnicas u operativas, puede que sean insuficientes los límites generales del Apéndice 3 para proteger al SRA en bandas específicas;

d)	que en muchos casos, las frecuencias utilizadas por el servicio de radioastronomía se eligen para estudiar fenómenos naturales que producen emisiones radioeléctricas en frecuencias determinadas por las leyes de la naturaleza, por lo que no es posible variar la frecuencia para evitar o reducir los problemas de interferencia;

e)	que en la Recomendación UIT-R SM.1633 aparece una lista de pares de bandas, una nueva metodología de estudio y un marco para documentar los resultados de los estudios de compatibilidad entre ciertos servicios activos y pasivos que funcionan en pares de bandas específicas adyacentes y próximas;

f)	que es preciso asegura una repartición equitativa de las cargas para conseguir la compatibilidad entre los servicios activos y pasivos,

reconociendo

a)	que la Recomendación UIT-R SM.1633 considera la compatibilidad entre el SRA y los servicios espaciales activos en pares de bandas específicas;

b)	que es necesario perfeccionar los Anexos correspondientes de la Recomendación UIT-R SM.1633;

c)	que pueden ser necesarias medidas que van más allá de los límites generales de emisiones no deseadas del Apéndice 3 para proteger el SRA contra las emisiones no deseadas de los servicios espaciales activos en los pares de bandas indicados en el Cuadro,

cuadro

Pares de bandas que se han de tener en cuenta para realizar más estudios

| Banda del servicio espacial | Servicio espacial | Banda de radioastronomía |
| --- | --- | --- |
| MHz |  | MHz |
| 137-138 | SMS (espacio-Tierra) | 150,05-153,0 (Nº 5.208A) |
| 387-390 | SMS (espacio-Tierra) | 322-328,6 (Nº 5.208A) |
| 400,15-401 | SMS (espacio-Tierra) | 406,1-410 (Nº 5.208A) |
| 620-790 (Nº 5.311) Véase la Resolución [COM4/5] (CMR-03) | SRS (espacio-Tierra) | 608-614 |
| 1 525-1 559 | SMS (espacio-Tierra) | 1 400-1 427 |
| 1 525-1 559 | SMS (espacio-Tierra) | 1 610,6-1 613,8 |
| 1 559-1 610 | SRNS (espacio-Tierra) | 1 610,6-1 613,8 |
| 2 655-2 670 | SRS (espacio-Tierra) | 2 690-2 700 |
| 2 670-2 690 | SFS (espacio-Tierra) (Región 2) | 2 690-2 700 |
| GHz |  | GHz |
| 10,7-10,95 | SFS (espacio-Tierra) | 10,6-10,7 |
| 21,4-22,0 | SRS (espacio-Tierra) | 22,21-22,5 |

resuelve

1	invitar al UIT-R a estudiar la compatibilidad entre el SRA y los correspondientes servicios espaciales activos indicados en el Cuadro [sólo] a fin de actualizar o elaborar Recomendaciones UIT-R, si es necesario;

2	que la CMR-07 considere los resultados de los estudios indicados en el resuelve 1 para examinar y actualizar, si ha lugar, los cuadros de consulta de niveles umbral del Anexo a la Resolución [COM4/15] (CMR-03);

invita a las administraciones

a que participen activamente en los estudios del UIT-R indicados en el resuelve 1 y a que indiquen, cuando sea posible, las características pertinentes de los sistemas de los servicios activos y pasivos que funcionan en las bandas enumeradas en el Cuadro de esta Resolución, así como las posibles repercusiones que puede tener la aplicación o no de las soluciones de compatibilidad sobre todos los servicios implicados.

_______________