| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 368-S |
|  |  |  | 1 de julio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | COMISIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Presidente del Grupo ad hoc 5 de la Plenaria |  |
| primer informe del presidente del grupo ad hoc 5 de la Plenaria |  |
| punto 1.34 del orden del día |  |

El Grupo ad hoc 5 de la Plenaria examinó la posible revisión de la Resolución 539 (CMR-2000), según se solicita en el marco del punto 1.34 del orden del día. El texto revisado, así como los cambios concomitantes de otras disposiciones reglamentarias, pueden verse en el Anexo 1. Al preparar el presente texto, el Grupo pudo acordar una formulación que incluye las dos opciones siguientes:

Opción 1, en la cual el ángulo de llegada con respecto al cual en el enfoque de reglamentación se pasa de un método donde se utilizan límites estrictos diferidos a un método en el cual se aplica el procedimiento de coordinación preconizado en el número 9.11, es de 65 grados. En esta opción las correspondientes partes del texto se indican con un asterisco.

Opción 2, en la cual el ángulo de llegada con respecto al cual en el enfoque de reglamentación se pasa de un método donde se utilizan límites estrictos diferidos a un método en el cual se aplica el procedimiento de coordinación preconizado en el número 9.11, es de 82 grados. En esta opción las correspondientes partes del texto se indican con dos asteriscos.

El Grupo concluyó que en caso de escoger la opción 2 habría que incluir en las Actas de la Plenaria un texto que permitiese a la administración notificante solicitar la asistencia de la Oficina. Este texto sería el siguiente:

En aplicación de la Resolución 539 (CMR-03), cuando se pida a la administración notificante que intente obtener el acuerdo de una administración afectada con arreglo al primer inciso del encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones 1, y la administración notificante no reciba respuesta a su petición de acuerdo por parte de la administración afectada, podrá solicitar la asistencia de la Oficina. Si, después de que la Oficina haya prestado su asistencia, la administración afectada sigue sin responder, se estimará que dicha administración acepta el exceso de densidad de flujo de potencia en el territorio de su país.

Estas dos opciones se presentan para su consideración por la Plenaria.

J. LEWIS
	Presidente del Grupo ad hoc 5 de la Plenaria, Casillero 145

Anexo: 1

anexo 1

MOD

RESOLUCIÓN  539  (Rev.CMR-03)

Utilización de la banda 2 630-2 655 MHz en determinados países 
de la Región 3 por sistemas satelitales no geoestacionarios del 
servicio de radiodifusión por satélite (sonora)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 2 535-2 655 MHz está atribuida, con arreglo al número 5.418, al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en determinados países de la Región 3;

b)	que las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92) limitan actualmente la utilización de esta banda por los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) a los 25 MHz superiores de la banda;

c)	que antes de la CMR-2000 no existían procedimientos de coordinación aplicables a los sistemas no geoestacionarios (no OSG) del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que funcionan en esta banda para su coordinación con otras redes de satélites OSG o no OSG;

d)	que la tecnología en materia de satélites ha avanzado hasta la etapa en que los sistemas no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) son técnica y económicamente viables cuando funcionan con grandes ángulos de elevación y que se dispone de diseños prácticos que aseguran que la radiación del satélite no OSG del servicio de radiodifusión (sonora) fuera del haz principal se mantiene en niveles reducidos;

e)	que los sistemas de satélites del servicio de radiodifusión por satélite descritos en el considerando d) se pueden utilizar para prestar a los terminales portátiles y móviles un servicio de radiodifusión por satélite (sonora) de gran calidad y espectralmente eficientes;

f)	que se han comunicado a la UIT sistemas no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 630-2 655 MHz en la Región 3 y su puesta en servicio está prevista para el futuro próximo;

g)	que la protección de los servicios terrenales existentes se llevaba a cabo, antes de la CMR-2000 aplicando los procedimientos de coordinación del número 9.11;

h)	que las disposiciones del considerando g) pueden ser inadecuadas para asegurar la futura introducción de servicios terrenales en esta banda;

i)	que se requiere un procedimiento reglamentario para atender al doble objetivo de lograr una protección adecuada a largo plazo de los servicios terrenales actuales y previstos, y no imponer restricciones indebidas al desarrollo y la implementación de sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) no OSG;

j)	que se proyecta la explotación de sistemas no OSG en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 630-2 655 MHz en la Región 3 que tienen órbitas muy elípticas;

k)	que el UIT-R ha emprendido estudios de la interferencia combinada probable procedente de una serie de sistemas de satélite que funcionan en la misma frecuencia que el servicio terrenal a título coprimario;

l)	que en el UIT-R se han emprendido estudios en los cuales se supone que en cada momento sólo hay un satélite activo de un sistema no OSG que funcione en órbitas muy elípticas,

insta

a)	a las administraciones que proyecten explotar sistemas no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora), con sujeción a la presente Resolución, a adoptar medidas para diseñar el sistema de manera que reduzca al mínimo la interferencia causada a los servicios terrenales fuera de la zona de servicio del SRS (sonora), por ejemplo como en el considerando d) supra;

b)	a las administraciones cuyo territorio se encuentra geográficamente próximo al territorio de una administración que proyecta explotar un sistema no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora), con sujeción a la presente Resolución, y para el cual haya un ángulo de elevación correspondientemente elevado con respecto al satélite activo, a adoptar medidas para facilitar la explotación de sistemas no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora),

resuelve

1	que cualquier servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que utilice órbitas no geoestacionarias que se ponga en servicio en la banda 2 630-2 655 MHz en la Región 3 funcione de forma que el ángulo de elevación mínimo sobre la zona de servicio no sea inferior a 55 para la compartición con los servicios terrenales;

2	que, antes de que una administración notifique a la Oficina de Radiocomunicaciones o ponga en servicio una asignación de frecuencia para un sistema del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que emplea satélites no OSG en la banda 2 630-2 655 MHz, para el cual se reciba después del 2 de junio de 2000 la información completa de coordinación o de notificación con arreglo al Apéndice 4, se aplicarán las disposiciones reglamentarias siguientes:

Los siguientes valores de máscara de la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra generada por emisiones de estaciones espaciales en todas las condiciones y todos los métodos de modulación deben utilizarse como base de los procedimientos de reglamentación previstos en la presente Resolución:

–130	dB(W/(m2 · MHz))	para	0	   	5

–130 + 0,4 ( – 5) 	dB (W/(m2 · MHz))	para	5°	   	25°

–122  	dB (W/(m2 · MHz))	para	25°	   	45°

–122 + 0,2 ( – 45)	dB (W/(m2 · MHz))	para	45°	   	65°

[	–[118]	dB (W/(m2 · MHz))	para	65°	   	90°]*

[	–118 + 0,18 ( – 65)	dB (W/(m2 · MHz))	para	65°	   	82°]**

[	–115	dB (W/(m2 · MHz))	para	82°	   	90°]**

donde  es el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano del horizonte, en grados.

Estos valores se refieren a la densidad de flujo de potencia y a los ángulos de llegada que se obtendrían en condiciones de propagación en el espacio libre.

Además:

–	con ángulos de llegada  [65°]* [82°]** en la máscara de densidad de flujo de potencia del resuelve 2, si se rebasan los límites, la administración notificante obtendrá el acuerdo explícito de todas las administraciones identificadas por la Oficina en su examen conforme a lo indicado a continuación;

–	con ángulos de llegada de [65°]* [82°]** a 90° en la máscara de densidad de flujo de potencia del resuelve 2, el procedimiento de coordinación estará sujeto a lo estipulado en el número 9.11;

--

3	que los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que emplean satélites no OSG se limiten a servicios nacionales, a menos que se llegue a un acuerdo para incluir en la zona de servicio los territorios de otras administraciones;

4	que, en el contexto de la presente Resolución, una administración enumerada en el número 5.418 no tendrá simultáneamente dos asignaciones de frecuencia solapadas, una de ellas conforme a dicha disposición, y las segunda en consonancia con el número 5.416;

5	que, a partir del 4 de julio de 2003, la Oficina y las administraciones aplicarán las disposiciones de los Artículos 9 y 11, teniendo en cuenta los números 5.418, 5.418A, 5.418B, 5.418C, y esta Resolución, modificada por la presente Conferencia,

-

-

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

-

1	que, al aplicar el resuelve 2, utilice la máscara de densidad de flujo de potencia indicada en el resuelve 2, y

–	con ángulos de llegada  [65º]* [82º]**, que identifique las administraciones afectadas que tienen atribuciones primarias a servicios terrenales en la misma banda de frecuencias o en cuyo territorio se rebasa la densidad de flujo de potencia y que informe a la administración notificante y a la afectada. En la fase de notificación se considera que la falta de los acuerdos necesarios es una falta de conformidad con el número 11.31; o

–	con ángulos de llegada comprendidos entre [65º]* [82º]** y 90º, que identifique las administraciones afectadas que tengan una atribución primaria a servicios terrenales en la misma banda de frecuencias y en cuyo territorio se rebase la densidad de flujo de potencia y que informe a la administración notificante y a la afectada. Se examinará cada notificación en la aplicación del número 11.32, y en su caso de conformidad con el número 11.32A, respecto a la posibilidad de interferencia perjudicial que pueda causarse a las asignaciones con las que no ha podido realizarse la coordinación.

2	que, a partir del 4 de julio de 2003, la Oficina aplicará el resuelve 4 en su examen de las solicitudes de coordinación de todo sistema de radiodifusión (sonora) por satélite que use satélites no geoestacionarios en la banda 2 630-2 655 MHz para la que haya recibido después del 2 de junio de 2000 la información completa de coordinación del Apéndice 4 o la información de notificación.

apéndice  5  (CMR-2000)

MOD

CUADRO  5-1 (continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.11 OSG, no OSG/ terrenal | Una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en cualquier banda compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales, cuando el SRS no esté sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 535-2 655 MHz (números 5.418 y 5.418bis) 12,5-12,75 GHz (Región 3) 17,3-17,8 GHz (Región 2) 21,4-22 GHz (Regiones 1 y 3) 74-76 GHz | Superposición de las anchuras de banda. -Las condiciones detalladas de la aplicación del número 9.11 en las bandas 2 630-2 655 MHz y 2 605-2 630 MHz se estipulan en la Resolución 539 (Rev.CMR-03) en el caso de los sistemas SRS (sonora) no OSG, de conformidad con los números 5.418 y 5.418bis, y en los números 5.418 y 5.418bis tratándose de las redes del SRS (sonora) OSG, con arreglo a dichas disposiciones. La Resolución [COM4/5] (CMR-03) se aplica en la banda 620-790 MHz. | Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda |  |

Nota a la Plenaria: En las modificaciones relativas al Cuadro 5-1 se toman en consideración las decisiones del Grupo ad hoc 5 de la Plenaria y la propuesta que figura en la página 3 del Documento 320, así como la propuesta consignada en la página 3 del Documento 259.

______________