| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 369-F |
|  |  |  | 1er juillet 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Président du Groupe ad hoc 5 de la plénière |  |
| deuxième rapport du président du Groupe ad hoc 5 de la plénière |  |
| points 1.30 et 1.37 de l'ordre du jour |  |

Le Groupe ad hoc 5 de la plénière a examiné les propositions soumises par les Administrations de la République de Corée et du Japon (Addendum 11 du Document 109 et Addendum 12 du Document 58) au titre des points 1.30 et 1.37 de l'ordre du jour, comme indiqué dans le Document DT/93. Après un examen détaillé, il a été proposé d'autoriser la possibilité d'étendre l'utilisation du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans ces deux pays à la bande additionnelle 2 605-2 630 MHz. Cette modification a donné lieu à l'élaboration du numéro 5.418bis. Les situations de partage correspondantes avec les services de Terre dans la bande 2 605-2 630 MHz ont été traitées et ont donné lieu à l'adjonction d'un gabarit de puissance surfacique et d'une distance de coordination pour les systèmes OSG du SRS (sonore) et pour les systèmes non OSG du SRS (sonore) à l'élargissement de l'application de la Résolution 539 (telle qu'elle a été révisée par la présente Conférence) pour y inclure la bande 2 605-2 630 MHz. La situation de partage avec les autres services spatiaux a été traitée et a donné lieu à l'élaboration des dispositions 5.418Abis, 5.418Bbis et 5.418Cbis pour couvrir la bande 2 605-2 630 MHz.

L'Annexe 1 donne les textes détaillés de ces dispositions.

Lors de l'examen de ces situations de partage, il a également été possible de traiter les questions analogues concernant l'utilisation du SRS (sonore) dans la bande 2 630-2 655 MHz prévue dans le numéro 5.418. Cela a conduit à l'élaboration des textes détaillés figurant dans l'Annexe 2. Ces modifications règlent par ailleurs un problème soulevé par le Directeur du Bureau des radiocommunications au paragraphe 3.1.2 de l'Addendum 3 du Document 4 concernant l'application du numéro 5.418C. Le texte de la modification apportée au numéro 5.418 est actuellement examiné par les administrations concernées.

Les modifications apportées au Règlement des radiocommunications (voir les Annexes 1 et 2) devraient entrer en vigueur le 5 juillet 2003.

J. LEWIS
				Président du Groupe ad hoc 5 de la plénière, Casier 145

Annexes: 2

annexe 1

article  5

Attribution des bandes de fréquences

ADD

5.418bis	En ce qui concerne l'application de la disposition 5.418, en Corée (Rép. de) et au Japon, le point 3 du décide de la Résolution 528 (Rév.CMR-03) est assoupli pour permettre au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire d'être en outre exploités à titre primaire, dans la bande 2 605-2 630 MHz. Cette utilisation est limitée aux systèmes nationaux. Une administration visée dans le numéro 5.418 ne doit pas avoir simultanément deux assignations de fréquence avec chevauchement, l'une au titre des dispositions du numéro 5.418 et l'autre au titre des dispositions du numéro 5.416. Les dispositions du numéro 5.416 et du Tableau 21-4 de l'Article 21 ne s'appliquent pas. L'utilisation des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans la bande 2 605-2 630 MHz est subordonnée à l'application des dispositions de la Résolution 539 (Rév.CMR-03). La puissance surfacique rayonnée à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite (sonore) fonctionnant dans la bande 2 605-2 630 MHz et pour laquelle les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 4 juillet 2003, ne doit pas dépasser les limites suivantes pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation:

130	dB(W/(m2 · MHz))	pour		0	  	5

130  0.4 (  5)	dB(W/(m2 · MHz))	pour		5	  	25

122	dB(W/(m2 · MHz))	pour		25	  	35

où est l'angle d'arrivée de l'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés. Ces limites peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. A titre exceptionnel, on utilisera la valeur de puissance surfacique de –122 dB(W/(m2 · MHz)) comme valeur seuil pour la coordination au titre du numéro 9.11 dans une zone de 1 000 kilomètres autour du territoire de l'administration notificatrice du système du SRS, pour des angles d'arrivée de plus de 35 degrés.

ADD

5.418Abis	En Corée (Rép. de) et au Japon, l'utilisation de la bande 2 605-2 630 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore), en application du numéro 5.418bis, pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 4 juillet 2003, est subordonnée à l'application des dispositions du numéro 9.12A vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus après le 4 juillet 2003 et les dispositions du numéro 22.2 ne s'appliquent pas. Les dispositions du numéro 22.2 continuent de s'appliquer aux réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus avant le 5 juillet 2003.

ADD

5.418Bbis	L'utilisation de la bande 2 605-2 630 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore), en application du numéro 5.418bis, pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 4 juillet 2003, est subordonnée à l'application des dispositions du numéro 9.12.

ADD

5.418Cbis	L'utilisation de la bande 2 605-2 630 MHz par les réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 4 juillet 2003 est subordonnée à l'application des dispositions du numéro 9.13 vis-à-vis des systèmes à satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore), en application du numéro 5.418bis, et le numéro 22.2 ne s'applique pas.

MOD

2 520-2 700 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 2 520-2 655 FIXE 5.409 5.410 5.411 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 | 2 520-2 655 FIXE 5.409 5.411 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.415 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 | 2 520-2 535 FIXE 5.409 5.411 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.415 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 |
|  |  | 5.403 5.415A |
|  |  | 2 535-2 655 FIXE 5.409 5.411 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 |
| 5.339 5.403 5.405 5.412 5.418B ADD 5.418Bbis 5.418C ADD 5.418Cbis | 5.339 5.403 5.418B ADD 5.418Bbis 5.418C ADD 5.418Cbis | 5.339 5.418 ADD 5.418bis 5.418A ADD 5.418Abis 5.418B ADD 5.418Bbis 5.418C ADD 5.418Cbis |

Note à la Commission de rédaction: La Commission de rédaction est priée de mettre à jour le texte de la Résolution 539, telle qu'elle a été révisée par la présente Conférence, afin d'inclure la bande 2 605-2 655 MHz.

annexe 2

[MOD

5.418	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Bangladesh, Bélarus, Corée (Rép. de), Inde, Japon, Pakistan, Singapour, Sri Lanka et Thaïlande, la bande 2 535-2 655 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire, à titre primaire. Cette utilisation est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est assujettie à l'application des dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92). Les dispositions du numéro 5.416 et du Tableau 21-4 de l'Article 21 ne s'appliquent pas à la présente attribution additionnelle. L'utilisation des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) est assujettie aux dispositions de la Résolution 539 (Rév.CMR-03). Les systèmes géostationnaires du SRS (sonore) pour lesquels les renseignements complets de coordination à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 1er juin 2005 sont limités aux systèmes nationaux. La puissance surfacique rayonnée à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite (sonore) fonctionnant dans la bande 2 630-2 655 MHz et pour laquelle les renseignements de coordination à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 1er juin 2005 ne doit pas dépasser les limites suivantes, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation:

130	dB(W/(m2 · MHz))	pour	0	 				5

130  0,4 (  5)	dB(W/(m2 · MHz))	pour	5				25

122	dB(W/(m2 · MHz))	pour					25

où  est l'angle d'arrivée de l'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés. Ces limites peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. A titre exceptionnel on utilisera la valeur de puissance surfacique de 122 dB(W/(m2 · MHz)) comme valeur seuil pour la coordination au titre du numéro 9.11 dans une zone de 1 000 km autour du territoire de l'administration notificatrice du système du SRS, pour tous les angles d'arrivée de plus de 35 degrés.

En outre, une administration visée dans la présente disposition ne doit pas avoir simultanément deux assignations de fréquence avec chevauchement, l'une au titre de cette disposition et l'autre au titre de la disposition 5.416 pour des systèmes pour lesquels les renseignements de coordination à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 1er juin 2005.]     (CMR-03)

MOD

5.418A	Dans certains pays de la Région 3 énumérés dans le renvoi 5.418, l'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dont les renseignements complets de coordination ou de notification visés à l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12A vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification visés à l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus après le 2 juin 2000 et, dans ce cas, le numéro 22.2 ne s'applique pas. Les dispositions du numéro 22.2 continuent de s'appliquer aux réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification visés à l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus avant le 3 juin 2000.--     (CMR-03)

MOD

5.418B	L'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore), en application du numéro 5.418bis, pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification visés à l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12.-     (CMR-03)

MOD

5.418C	L'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification visés à l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.13 vis-à-vis des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) en application du numéro 5.418bis, et les dispositions du numéro 22.2 ne s'appliquent pas.-     (CMR-03)

________________