| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 369-S |
|  |  |  | 1 de julio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Presidente del Grupo 5 ad hoc de la Plenaria |  |
| SEGUNDO informe del Presidente del Grupo 5 ad hoc de la plenaria |  |
| puntos 1.30 y 1.37 del orden del día |  |

El Grupo 5 ad hoc de la Plenaria ha examinado las propuestas presentadas por las Administraciones de la República de Corea y Japón en el Addéndum 11 al Documento 109 y Addéndum 12 al Documento 58 en el marco de los puntos 1.30 y 1.37 del orden del día, como se indica en el Documento DT/93. Tras un examen detallado se formuló una propuesta para permitir la posibilidad de que la utilización del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en esos dos países se amplíe hasta incluir la banda adicional 2 605-2 630 MHz. Este cambio se efectúa introduciendo la disposición del número 5.418bis. Las situaciones de compartición pertinentes con respecto a los servicios terrenales en la banda 2 605-2 630 MHz se han tratado mediante la introducción de una máscara de dfp junto con una distancia de coordinación para el SRS OSG (sonora) y el SRS no OSG (sonora) ampliando la aplicación de la Resolución 539 (revisada por esta Conferencia) hasta incluir la banda 2 605-2 630 MHz. La situación de compartición con respecto a otros servicios espaciales se ha tratado introduciendo las disposiciones de los números 5.418Abis, 5.418Bbis y 5.418Cbis para cubrir la banda 2 605-2 630 MHz.

En el Anexo 1 se proporcionan los textos completos.

Al examinar estas situaciones de compartición fue posible también tratar asuntos similares relativos a la utilización del SRS (sonora) en la banda 2 630-2 655 MHz como prevé la disposición del número 5.418. Ello ha dado lugar a los textos detallados que figuran en el Anexo 2. Además, estas modificaciones tratan una cuestión planteada por el Director de la BR en el punto 3.1.2 del Addéndum 3 del Documento 4 con respecto a la aplicación del número 5.418C, y le dan respuesta. El texto relativo a la modificación de la disposición del número 5.418 es objeto de examen entre las administraciones afectadas.

Las modificaciones al Reglamento de Radiocomunicaciones consignadas en los Anexos 1 y 2 deberán entrar en vigor a partir del 5 de julio de 2003.

J. LEWIS
	Presidente del Grupo 5 ad hoc de la Plenaria, Casillero 145

Anexos: 2

anexo 1

artículo 5

Atribuciones de frecuencia

ADD

5.418bis	Al aplicar la disposición del número 5.418, en Corea (República de) y Japón, el resuelve 3 de la Resolución 528 (Rev.CMR-03) se hace menos estricto para que el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y el servicio de radiodifusión terrenal complementario puedan funcionar adicionalmente, a título primario, en la banda 2 605-2 630 MHz. Esta utilización está limitada a los sistemas nacionales. Una administración enumerada en el número 5.418 no tendrá simultáneamente dos atribuciones de frecuencias superpuestas, una con arreglo a las disposiciones del número 5.418 y la otra con arreglo a las disposiciones del número 5.416. No se aplican las disposiciones del número 5.416 y el Cuadro 21-4 del Artículo 21. La utilización de los sistemas de satélite no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 605-2 630 MHz está sujeta a las disposiciones de la Resolución 539 (Rev. CMR-03). La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por emisiones procedentes de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite geoestacionario (sonora) que funciona en la banda 2 605-2 630 MHz, de la cual se haya recibido la información de coordinación del Artículo 4 completa, o información de notificación, después del 4 de julio de 2003, para todas las condiciones y todos los métodos de modulación, no excederá los siguientes límites:

130	dB(W/(m2 · MHz))	para	0	  	5

130  0,4 (  5)	dB(W/(m2 · MHz))	para	5	  	25

122	dB(W/(m2 · MHz))	para	25	  	90

siendo el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal, en grados. Estos límites pueden rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo acepte. Como excepción a los límites indicados supra, el valor de dfp de -122 dB(W/(m2 · MHz)) se utilizará como un umbral de coordinación con arreglo al número 9.11 en una superficie de 1 000 km alrededor del territorio de la administración notificante del servicio de radiodifusión por satélite, para ángulos de llegada superiores a 35 grados.

ADD

5.418Abis	En Corea (República de) y Japón, la utilización de la banda 2 605-2 630 MHz por los sistemas de satélite no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora), en cumplimiento del número 5.418bis, para los cuales se haya recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 4 de julio de 2003, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A, con respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 4 de julio de 2003, y no se aplica el número 22.2. El número 22.2 seguirá aplicándose con respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, antes del 5 de julio de 2003.

ADD

5.418Bbis	La utilización de la banda 2 605-2 630 MHz por los sistemas de satélite no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora), en cumplimiento del número 5.418bis, para los cuales se haya recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 4 de julio de 2003, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12.

ADD

5.418Cbis	La utilización de la banda 2 605-2 630 MHz por las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se haya recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 4 de julio de 2003, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.13 con respecto a los sistemas de satélite no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora), en cumplimiento del número 5.418bis, y no se aplica el número 22.2.

MOD

2 520-2 700 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 2 520-2 655 FIJO 5.409 5.410 5.411 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.384A RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.413 5.416 | 2 520-2 655 FIJO 5.409 5.411 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.415 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.384A RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.413 5.416 | 2 520-2 535 FIJO 5.409 5.411 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.415 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.384A RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.413 5.416 |
|  |  | 5.403 5.415A |
|  |  | 2 535-2 655 FIJO 5.409 5.411 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.384A RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.413 5.416 |
| 5.339 5.403 5.405 5.412 5.418B ADD 5.418Bbis 5.418C ADD 5.418Cbis | 5.339 5.403 5.418B ADD 5.418Bbis 5.418C ADD 5.418Cbis | 5.339 5.418 ADD 5.418bis 5.418A ADD 5.418Abis 5.418B ADD 5.418Bbis 5.418C ADD 5.418Cbis |

Nota a la Comisión de Redacción – Se solicita a la Comisión de Redacción que actualice el texto de la Resolución 539, revisado por esta Conferencia, para que cubra la banda 2 605-2 655 MHz.

anexo 2

[MOD

5.418	Atribución adicional:  en Bangladesh, Belarús, Corea (Rep. de), India, Japón, Pakistán, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, la banda 2 535-2 655 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión terrenal complementario. Esta utilización está limitada a la radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92). Las disposiciones del número 5.416 y del Cuadro 21-4 del Artículo 21, no se aplican a esta atribución adicional. La utilización de sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) está sujeta a las disposiciones de la Resolución 539 (Rev.CMR-03). Los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite geoestacionario (sonora) para los cuales se haya recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa después del 1 de junio de 2005 se limitan a sistemas nacionales. La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por emisiones procedentes de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite geoestacionario (sonora) que funciona en la banda 2 630-2 655 MHz, y para la cual se haya recibido la información de coordinación del Apéndice 4 después del 1 de junio de 2005, no excederán los siguientes límites, para todas las condiciones y todos los métodos de modulación:

130     dB(W/(m2 · MHz))	para	0	  	5

130  0,4 (  5)     dB(W/(m2 · MHz))	para	5	  	25

–122     dB(W/(m2 · MHz)) 	para    25

siendo  el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal, en grados. Estos límites pueden rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo acepte. Como excepción a los límites indicados supra, el valor de dfp de –122 dB(W/(m2 · MHz)) se utilizará como un umbral de coordinación con arreglo al número 9.11 en una superficie de 1000 km alrededor del territorio de la administración notificante del servicio de radiodifusión por satélite, para ángulos de llegada superiores a 35 grados.

Además, una administración enumerada en esta disposición no tendrá simultáneamente dos atribuciones de frecuencias superpuestas, una con arreglo a esta disposición y la otra con arreglo a las disposiciones del número 5.416 para los sistemas de los que se haya recibido información de coordinación del Apéndice 4 después del 1 de junio 2005.      (CMR-03)]

MOD

5.418A	La utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por los sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en determinados países de la Región 3, enumerados en el número 5.418, de los que se haya recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación completa a la que se refiere el Apéndice 4, o información de notificación, después del 2 de junio de 2000, en cuyo caso no se aplica el número 22.2. El número 22.2 continuará aplicándose respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, antes del 3 de junio de 2000. --     (CMR-03)

MOD

5.418B	La utilización de la banda de 2 630-2 655 MHz por sistemas de satélite no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en cumplimiento del número 5.418bis, de los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación completa del Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12. -     (CMR-03)

MOD

5.418C	La utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por redes de satélite geoestacionarios de los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación completa del Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.13 respecto a los sistemas de satélite no geoestacionarios que funcionan en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora), en cumplimiento del número 5.418bis, y no se aplica el número 22.2. -     (CMR-03)

________________