| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 375-S |
|  |  |  | 1 de julio de 2003 |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| R6 | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| sexta SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE REDACCIÓN A LA PLENARIA |  |
| Los textos seguidamente relacionados se someten a la Plenaria en segunda lectura: |  |

| Origen | Documento | Título |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COM 4 | 347 (B11) |  |  |
| COM 6 | 347 (B11) |  |  |
|  |  | ARTÍCULO 1 |  |
|  |  | – número 1.189 |  |
|  |  | ARTÍCULO 9 |  |
|  |  | – Nota 6bis |  |
|  |  | – número 9.2 |  |
|  |  | – número 9.14 |  |
|  |  | ARTÍCULO 11 |  |
|  |  | – Nota 4bis |  |
|  |  | – número 11.8bis |  |
|  |  | – número 11.24 |  |
|  |  | – número 11.26bis |  |
|  |  | ARTÍCULO 13 |  |
|  |  | – Sección 0 |  |
|  |  | – número 13.01 |  |
|  |  | – número 13.02 |  |
|  |  | – número 13.12bis |  |
|  |  | – número 13.18 |  |
|  |  | ARTÍCULO 25 |  |
|  |  | – número 25.3 |  |
|  |  | – número 25.4 |  |

|  |  | ARTÍCULO 29 |
| --- | --- | --- |
|  |  | – número 29.12 |
|  |  | APÉNDICE 30 (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Artículo 1 |
|  |  | – Artículo 2 |
|  |  | – Artículo 2A |
|  |  | – Artículo 4 |
|  |  | – Artículo 5 |
|  |  | – Artículo 7 |
|  |  | – Artículo 10 |
|  |  | APÉNDICE 30A (Rev.CMR-03) |
|  |  | – Artículo 1 |
|  |  | – Artículo 2 |
|  |  | – Artículo 2A |
|  |  | – Artículo 3 |
|  |  | – Artículo 4 |
|  |  | – Artículo 5 |
|  |  | – Artículo 6 |
|  |  | – Artículo 7 |
|  |  | – Artículo 9 |
|  |  | – Anexo 1 |
|  |  | – Anexo 2 |
|  |  | – Anexo 3 |
|  |  | – Anexo 4 |
|  |  | RESOLUCIÓN 34 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 56 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 77 (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN 221 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 507 (Rev.CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN 532 (CMR-97) |
|  |  | RESOLUCIÓN 540 (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN 541 (CMR-2000) |

|  |  | RESOLUCIÓN 542 (CMR-2000) |
| --- | --- | --- |
|  |  | RESOLUCIÓN 735 (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM4/10] (CMR-03) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM4/24] (CMR-03) |

Anexo: 50 páginas

ARTÍCULO  1

Términos y definiciones

MOD           COM4/339/1            (B11/347/133)            (R6/375/1)

1.189		satélite geoestacionario:  Satélite geosincrónico cuya órbita circular y directa se encuentra en el plano ecuatorial de la Tierra y que, por consiguiente, está fijo con respecto a la Tierra; por extensión, satélite geosincrónico que está aproximadamente fijo con respecto a la Tierra.     (CMR-03)

ARTÍCULO  9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3, 4, 5, 6, 6bis

ADD           COM4/339/7            (B11/347/139)            (R6/375/2)

6bis	A los efectos del presente Artículo, satélite geoestacionario significa satélite cuya inclinación orbital es menor o igual que 15º.     (CMR-03)

MOD           COM4/339/8            (B11/347/140)            (R6/375/3)

9.2		Deberán enviarse a la Oficina, tan pronto como se disponga de ellas, las modificaciones a la información enviada de conformidad con el número 9.1. La utilización de una banda de frecuencias adicional o la modificación de una posición orbital en más de 6º para una estación espacial que utilice la órbita de satélites geoestacionarios requerirá la aplicación del procedimiento de publicación anticipada para esta banda o posición orbital, según proceda.     (CMR-03)

MOD           COM4/339/9            (B11/347/141)            (R6/375/4)

9.14	i)	para una estación espacial de una red de satélites con respecto a la cual se estipula el requisito de efectuar coordinación en una nota del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que haga referencia a esta disposición o al número 9.11A, con respecto a las estaciones de los servicios terrenales donde se rebasa el valor umbral;     (CMR-03)

ARTÍCULO  11

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia1, 2, 3, 4, 4bis

ADD           COM4/339/10            (B11/347/142)            (R6/375/5)

4bis	A los efectos del presente Artículo, satélite geoestacionario significa satélite cuya inclinación orbital es menor o igual que 15º.     (CMR-03)

ADD           COM4/339/11            (B11/347/143)            (R6/375/6)

11.8bis	g)	si dicha asignación ha de cumplir la Resolución 221 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

MOD           COM4/339/12            (B11/347/144)            (R6/375/7)

11.24		Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios terrenales, exceptuadas las mencionadas en los números 11.25, 11.26 u 11.26bis, deberán llegar a la Oficina no antes de tres meses de la puesta en servicio de dichas asignaciones.     (CMR-03)

ADD           COM4/339/13            (B11/347/145)            (R6/375/8)

11.26bis	Las notificaciones relativas a las asignaciones para estaciones en plataformas a gran altitud que funcionen como estaciones de base para las IMT-2000 en las bandas identificadas en el número 5.388A, deberán ser recibidas por la Oficina no antes de tres años de la puesta en servicio de dichas asignaciones.     (CMR-03)

ARTÍCULO  13

Instrucciones a la Oficina

ADD           COM4/339/14            (B11/347/146)            (R6/375/9)

Sección 0 – Elaboración de las Reglas de Procedimiento y propuestas para resolver incongruencias surgidas en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones     (CMR-03)

ADD           COM4/339/15            (B11/347/147)            (R6/375/10)

13.0.1		La Junta elaborará una nueva Regla de Procedimiento únicamente cuando haya una necesidad clara con justificación adecuada de dicha Regla. Para todas las Reglas de este tipo, la Junta someterá a la consideración de la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones las modificaciones al Reglamento de Radiocomunicaciones que sean necesarias para atenuar dichas dificultades o incongruencias e incluir sus propuestas en el Informe del Director a la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones.     (CMR-03)

ADD           COM4/339/16            (B11/347/148)            (R6/375/11)

13.0.2		Si no se identifica dicha necesidad con arreglo al número 13.0.1, la Junta someterá también a la consideración de la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones las necesarias modificaciones al Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de atenuar dichas dificultades o incongruencias.     (CMR-03)

ADD           COM4/339/17            (B11/347/149)            (R6/375/12)

13.12bis		En la preparación y elaboración de las Reglas de Procedimiento, la Junta, la Oficina y las administraciones aplicarán las disposiciones siguientes:

a)	la Oficina también publicará con arreglo al número 13.17, en el sitio web de la UIT, una lista de las futuras Reglas propuestas y los plazos previstos para su examen por la Junta y los comentarios de las administraciones respecto de la lista de futuras Reglas propuestas;

b)	todo procedimiento utilizado por la Oficina en la aplicación de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones se identificará y propondrá para su inclusión en las Reglas de Procedimiento, de conformidad con los procedimientos del presente número;

c)	todo proyecto de Regla preparado por la Oficina se pondrá a disposición de las administraciones en el sitio web de la UIT y mediante Carta Circular por lo menos 10 semanas antes del inicio de la reunión de la Junta;

d)	todo comentario de las administraciones sobre dicho proyecto de Reglas de Procedimiento se hará llegar a la Oficina por lo menos cuatro semanas antes del inicio de la reunión de la Junta;

e)	al presentar sus comentarios, las administraciones propondrán, de ser posible, el texto concreto de sus propuestas de Reglas;

f)	todo comentario de las administraciones deberá figurar en el sitio web de la UIT. No obstante, los comentarios que no hayan cumplido los plazos mencionados no serán considerados por la Junta;

g)	todas las Reglas de Procedimiento deberán ajustarse al espíritu y principios de la Constitución, el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones y evitarán cualquier relajación en la aplicación de las disposiciones correspondientes del Reglamento de Radiocomunicaciones a las que las Reglas se refieran.     (CMR-03)

MOD           COM4/339/18            (B11/347/150)            (R6/375/13)

13.18	Una semana después de la reunión de la Junta, se publicarán en el sitio web de la UIT un resumen de todas las decisiones tomadas en dicha reunión, así como las justificaciones para cada decisión. Las actas aprobadas de cada reunión de la Junta se distribuirán normalmente a las administraciones mediante carta circular al menos un mes antes del inicio de la siguiente reunión y también deberán estar disponibles en el sitio web de la UIT.     (CMR-03)

artículo 25

Servicios de aficionados

MOD           COM4/339/19            (B11/347/151)            (R6/375/14)

25.3		2)	Las estaciones de aficionado se pueden utilizar para transmitir comunicaciones internacionales en nombre de terceros sólo en situaciones de emergencia o de socorro en casos de desastre. Una administración puede determinar la aplicabilidad de esta disposición para las estaciones de aficionados que se encuentran bajo su jurisdicción.      (CMR-03)

SUP           COM4/339/20            (B11/347/152)            (R6/375/15)

25.4

ARTÍCULO  29

Servicio de radioastronomía

MOD           COM4/339/21            (B11/347/153)            (R6/375/16)

29.12	§ 9	Las administraciones, al aplicar las medidas enunciadas en esta Sección, deberían tener en cuenta que el servicio de radioastronomía es sumamente sensible a las interferencias causadas por emisiones procedentes de estaciones espaciales y de aeronave (para más información, véase la versión más reciente de la Recomendación UIT-R RA.769).     (CMR-03)

APÉNDICE  30*  (Rev.CMR-03)

Disposiciones aplicables a todos los servicios y Planes y Lista** asociados
para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 3), 11,7-12,5 GHz
                   (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz (en la Región 2)     (CMR-03)

(Véanse los Artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones)

ARTÍCULO  1     (CMR-03)

Definiciones generales

ADD           COM6/333/1            (B11/347/1)            (R6/375/17)

1.10	Servicio de radiodifusión por satélite sujeto a uno de los Planes: El servicio de radiodifusión por satélite sujeto a uno de los Planes a que se hace referencia en este Apéndice es el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas 11,7-12,5 GHz en la Región 1, 12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3.     (CMR-03)

ARTÍCULO  2

Bandas de frecuencias

SUP           COM6/333/2            (B11/347/2)            (R6/375/18)

2.2

ADD           COM6/333/3            (B11/347/3)            (R6/375/19)

ARTÍCULO  2A     (CMR-03)

Uso de las bandas de guarda

2A.1	La utilización de las bandas de guarda de los Planes de este Apéndice, definidas en el § 3.9 del Anexo 5, para proporcionar funciones de operaciones espaciales de conformidad con el número 1.23 en apoyo de las operaciones de las redes de satélites geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (SRS), debe estar coordinada con las asignaciones del SRS sujetas a un Plan, aplicando las disposiciones del Artículo 7 del mismo Apéndice.

2A.2	La coordinación entre las asignaciones destinadas a dichas funciones y los servicios no sujetos a ningún Plan se deberá realizar de conformidad con lo dispuesto en los números 9.7, 9.17, 9.18 y con las disposiciones asociadas de la Sección II del Artículo 9 o § 4.1.1 d) o § 4.2.3 d) del Artículo 4 de este Apéndice, en su caso. No es necesaria la información de publicación anticipada. La coordinación de las modificaciones relativas al Plan de la Región 2 o de las asignaciones que se incluirán en la Lista de las Regiones 1 y 3, con las asignaciones destinadas a proporcionar dichas funciones, se realizará de conformidad con los § 4.1.1 e) o 4.2.3 e), según el caso, del Artículo 4 de este Apéndice.

2A.3	Cualquier asignación destinada a proporcionar estas funciones en apoyo de una red de satélites geoestacionarios del SRS cuyas asignaciones se presenten con arreglo al Artículo 4 de este Apéndice entrará en servicio dentro del plazo reglamentario aplicable a las correspondientes asignaciones del SRS presentadas conforme al Artículo 4 de este Apéndice.

2A.4	Cualquier asignación destinada a proporcionar estas funciones para los Planes iniciales (Planes de la Región 2 incorporados al Reglamento de Radiocomunicaciones en la CAMR ORB-85 y Plan de las Regiones 1 y 3 adoptado en la CMR-2000), entrará en servicio dentro del plazo reglamentario al que se refieren los § 4.1.3 o § 4.2.6 de este Apéndice a partir de la fecha de recepción en la Oficina de los datos completos del Apéndice 4.

2A.5	Las asignaciones destinadas a proporcionar estas funciones se notificarán con arreglo al Artículo 11.

2A.6	La Sección II del Artículo 23 no es aplicable a las asignaciones en las bandas de guarda destinadas a proporcionar las funciones mencionadas.

ARTÍCULO  4     (CMR-03)

Procedimientos para las modificaciones del Plan de la Región 2
o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 32

MOD           COM6/333/4            (B11/347/4)            (R6/375/20)

_______________

2	Se aplican las disposiciones de la Resolución 49 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

MOD           COM6/333/5            (B11/347/5)            (R6/375/21)

4.1.3	Una administración, actuando en su propio nombre o en el de un grupo de administraciones determinadas2bis, que proyecte incluir una asignación nueva o modificada en la Lista enviará a la Oficina la información indicada en el Apéndice 4 no antes de ocho años pero preferiblemente al menos dos años antes de la fecha de puesta en servicio. Una asignación de la Lista caducará si no se pone en servicio en esa fecha.3 Caducarán asimismo las asignaciones propuestas, nuevas o modificadas, no incluidas en la Lista en dicha fecha3.    (CMR-03)

ADD           COM6/333/6            (B11/347/6)            (R6/375/22)

_______________

2bis	Cuando conforme a esta disposición una administración actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, todos los miembros de ese grupo tendrán derecho a responder con respecto a sus propias redes o sistemas.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/7            (B11/347/7)            (R6/375/23)

_______________

3	Se aplican las disposiciones de la Resolución 533 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

ADD           COM6/333/8            (B11/347/8)            (R6/375/24)

4.1.3bis	El plazo reglamentario para poner en servicio una asignación de la Lista podrá prorrogarse una vez por un periodo máximo de tres años, con motivo del fracaso del lanzamiento de un satélite, en los casos siguientes:

–	la destrucción del satélite para el que se pretendía utilizar la asignación;

–	la destrucción del satélite lanzado en sustitución del satélite ya en funcionamiento, al que se intenta situar en otra ubicación para poner en servicio otra asignación; o

–	el lanzamiento del satélite sin que éste llegue a alcanzar la ubicación orbital asignada.

Para la concesión de esta prórroga, el fracaso del lanzamiento debe haber tenido lugar cinco años después, como mínimo, de la recepción de los datos completos del Apéndice 4. En ningún caso el periodo de prórroga del plazo reglamentario podrá superar la diferencia de tiempo entre el periodo de tres años y el periodo restante desde la fecha del fracaso del lanzamiento hasta la fecha de extinción del plazo reglamentario3bis. Para que la administración pueda aprovechar esta prórroga, tendrá que haber notificado por escrito a la Oficina, dentro del mes del fracaso del lanzamiento o un mes a partir del 5 de julio de 2003, la fecha que sea posterior, el fracaso de ese lanzamiento, y también comunicará a la Oficina, antes del plazo reglamentario del § 4.1.3, lo siguiente:

–	la fecha del fracaso del lanzamiento del satélite;

–	la información sobre debida diligencia solicitada en la Resolución 49 (Rev.CMR-03), respecto a la asignación que iba a utilizar el satélite cuyo lanzamiento fracasó, si esa información no se hubiera comunicado con anterioridad.

Si dentro del año de la solicitud de prórroga, la administración no ha facilitado a la Oficina la información actualizada de la Resolución 49 (Rev.CMR-03) sobre los nuevos satélites en proceso de adquisición, las asignaciones de frecuencias correspondientes expirarán.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/9            (B11/347/9)            (R6/375/25)

_______________

3bis	Si el fracaso del lanzamiento hubiera tenido lugar antes del 5 de julio de 2003, la prórroga máxima de tres años deberá aplicarse a partir del 5 de julio de 2003.      (CMR-03)

MOD           COM6/333/11            (B11/347/10)            (R6/375/26)

_______________

4	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar dos meses antes del plazo previsto para el pago de conformidad con el Acuerdo 482 del Consejo a no ser que el pago ya se hubiera recibido (véase asimismo la Resolución [COM4/7] (CMR-03)).    (CMR-03)

ADD           COM6/333/12            (B11/347/11)            (R6/375/27)

4.1.7bis	Salvo en lo dispuesto en los § 4.1.18 a 4.1.20, toda modificación de una asignación de frecuencia, en la Lista de las Regiones 1 y 3 que provoquen la superación de los límites especificados en el Anexo 1 se someterán al acuerdo de todas las administraciones cuyos servicios se consideren afectados.    (CMR-03)

ADD           COM6/333/14            (B11/347/12)            (R6/375/28)

4.1.10bis	Treinta días antes de la expiración de dicho plazo de cuatro meses, la Oficina enviará un recordatorio por telegrama/facsímil a las administraciones que no hayan formulado sus comentarios con arreglo al § 4.1.10, señalando este asunto a su atención.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/15            (B11/347/13)            (R6/375/29)

4.1.10ter	Una vez transcurrido el plazo para formular observaciones sobre la asignación propuesta, la Oficina publicará, con arreglo a los datos que obran en su poder, una Sección Especial con la lista de administraciones cuyo acuerdo se necesita para terminar el procedimiento del Artículo 4.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/16            (B11/347/14)            (R6/375/30)

4.1.12bis	Al aplicar el número 4.1.12, una administración puede indicar las modificaciones a la información comunicada a la Oficina con arreglo al § 4.1.3 y publicada con arreglo al § 4.1.5.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/17            (B11/347/15)            (R6/375/31)

4.1.13	El acuerdo de las administraciones afectadas se puede obtener también, con arreglo al presente Artículo, por un periodo determinado. Una vez transcurrido este periodo determinado para una asignación de la Lista, la asignación en cuestión deberá mantenerse en la Lista hasta el final del periodo consignado en el § 4.1.3 anterior. Tras dicha fecha la asignación caducará, salvo renovación del acuerdo entre las administraciones afectadas.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/18            (B11/347/16)            (R6/375/32)

4.1.15	La Oficina publicará4bis en una Sección especial de la BR IFIC la información que reciba en virtud del § 4.1.12 junto con el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado con éxito las disposiciones del presente Artículo. La asignación de frecuencia de que se trata se incluirá en la Lista.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/19            (B11/347/17)            (R6/375/33)

_______________

4bis	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no será tenida en cuenta por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar dos meses antes del plazo previsto para el pago de conformidad con el Acuerdo 482 del Consejo a no ser que el pago ya se hubiera recibido (véase asimismo la Resolución [COM4/7] (CMR-03)).     (CMR-03)

MOD           COM6/333/20            (B11/347/18)            (R6/375/34)

4.1.18	Si, pese a la aplicación de los § 4.1.16 y 4.1.17, subsiste el desacuerdo y la asignación que motiva el desacuerdo no es una asignación del Plan de las Regiones 1 y 3, ni del Plan de la Región 2, ni se ha iniciado para la misma el procedimiento del § 4.2 de este Apéndice, y si la administración notificante insiste en que la asignación propuesta se incluya en la Lista de las Regiones 1 y 3, la Oficina inscribirá provisionalmente la asignación en la Lista de las Regiones 1 y 3, indicando las administraciones cuyas asignaciones suscitaron desacuerdo. Sin embargo, la inscripción en la Lista sólo dejará de ser provisional y se convertirá en definitiva cuando se informe a la Oficina de que la nueva asignación que figura en la Lista de las Regiones 1 y 3 se ha utilizado, junto con la asignación que suscitó el desacuerdo, durante por lo menos cuatro meses, sin que se haya formulado reclamación alguna por interferencias perjudiciales.       (CMR-03)

MOD           COM6/333/21            (B11/347/19)            (R6/375/35)

4.1.18bis	Cuando solicite la aplicación del § 4.1.18, la administración notificante se comprometerá a cumplir los requisitos del § 4.1.20 y a facilitar a la administración a la que se aplica el § 4.1.18, con copia a la Oficina, la descripción de las medidas que se compromete a adoptar para cumplir estos requisitos. Una vez se inscribe una asignación en la Lista con carácter provisional con arreglo a las disposiciones del § 4.1.18, el cálculo del margen de protección equivalente4ter de una asignación en la Lista de las Regiones 1 y 3 o para la que se haya iniciado el procedimiento del Artículo 4 de este Apéndice y que hubiese suscitado el desacuerdo, no tendrá en cuenta la interferencia producida por la asignación a la que se han aplicado las disposiciones del § 4.1.18.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/22            (B11/347/20)            (R6/375/36)

_______________

4ter	Véase en el § 3.4 del Anexo 5 la definición de margen de protección equivalente.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/25            (B11/347/21)            (R6/375/37)

4.1.27bis	Si las asignaciones mencionadas en el § 4.1.26 y el § 4.1.27 en el territorio nacional de la administración no entraran en servicio en el plazo reglamentario mencionado en el § 4.1.3, se mantendrán en la Lista hasta que concluya la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones inmediatamente posterior a la conclusión satisfactoria del procedimiento mencionado en el § 4.1.26 y el § 4.1.27, y luego se suprimirán de la Lista.       (CMR-03)

MOD           COM6/333/26            (B11/347/22)            (R6/375/38)

4.2.6	Toda administración que, actuando en su propio nombre o en representación7bis de un grupo de administraciones determinadas, proyecte introducir una modificación en el Plan para la Región 2 enviará a la Oficina la información pertinente enumerada en el Apéndice 4 no antes de ocho años pero preferiblemente por lo menos dos años antes de la fecha de puesta en servicio de la asignación. Toda modificación a ese Plan caducará si la asignación no se pusiera en servicio en esa fecha7ter. Caducará asimismo toda petición de una modificación que no haya sido incluida en dicho Plan en esa fecha7ter.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/27            (B11/347/23)            (R6/375/39)

_______________

7bis	Cuando conforme a esta disposición una administración actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, todos los miembros de ese grupo tendrán derecho a responder con respecto a sus propias redes o sistemas.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/28            (B11/347/24)            (R6/375/40)

_______________

7ter  Se aplican las disposiciones de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).     (CMR-03)

ADD           COM6/333/29            (B11/347/25)            (R6/375/41)

4.2.6bis	El plazo reglamentario para poner en servicio una asignación en el Plan de la Región 2, obtenido a través de la aplicación del § 4.2, podrá prorrogarse una vez por un periodo máximo de tres años, con motivo del fracaso del lanzamiento de un satélite, en los casos siguientes:     (CMR-03)

–	la destrucción del satélite para el cual se pretendía utilizar la asignación;

–	la destrucción del satélite lanzado en sustitución del satélite ya en funcionamiento, al que se intenta situar en otra ubicación para poner en servicio otra asignación; o

–	el lanzamiento del satélite, sin que éste llegue a alcanzar la ubicación orbital asignada.

Para la ampliación de la prórroga el fracaso del lanzamiento debe haber tenido lugar cinco años después, como mínimo, de la recepción de los datos completos del Apéndice 4. En ningún caso el periodo de prórroga del plazo reglamentario podrá superar la diferencia de tiempo entre el periodo de tres años y el periodo restante desde la fecha del fracaso de lanzamiento hasta la fecha de extinción del plazo reglamentario7quater. Para que la administración pueda aprovechar esta prórroga, tendrá que haber notificado por escrito a la Oficina, dentro del mes del fracaso del lanzamiento o un mes después a partir del 5 de julio de 2003, la fecha que sea posterior, el fracaso de ese lanzamiento, y también comunicará a la Oficina antes del plazo reglamentario del § 4.2.6, lo siguiente:

–	la fecha del fracaso del lanzamiento del satélite;

–	la información sobre debida diligencia solicitada en la Resolución 49 (Rev.CMR-03), respecto a la asignación que iba a utilizar el satélite cuyo lanzamiento fracasó, si esa información no se hubiera comunicado con anterioridad.

Si dentro del año de la solicitud de prórroga, la administración no ha facilitado a la Oficina la información actualizada de la Resolución 49 (Rev.CMR-03) sobre los nuevos satélites en proceso de adquisición, las asignaciones de frecuencias correspondientes expirarán.    (CMR-03)

ADD           COM6/333/30            (B11/347/26)            (R6/375/42)

_______________

7quater Para los casos de fallo de lanzamiento producidos antes del 5 de julio de 2003, la prórroga máxima de tres años se aplicará a partir del 5 de julio de 2003.    (CMR-03)

MOD           COM6/333/32            (B11/347/27)            (R6/375/43)

_______________

8	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante a más tardar dos meses antes del plazo previsto para el pago de conformidad con el Acuerdo 482 a no ser que el pago ya se hubiera recibido (véase también la Resolución [COM4/7] (CMR-03)).     (CMR-03)

MOD           COM6/333/33            (B11/347/28)            (R6/375/44)

4.2.11	Salvo en lo dispuesto en los § 4.2.21A a 4.2.21D, toda modificación de una asignación de frecuencia conforme al Plan para la Región 2 o toda inscripción en ese Plan de una nueva asignación de frecuencia que tenga por efecto rebasar los límites especificados en el Anexo 1, estará supeditada al acuerdo de todas las administraciones cuyos servicios se consideren afectados.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/34            (B11/347/29)            (R6/375/45)

4.2.14bis	Treinta días antes de la expiración de dicho plazo de cuatro meses, la Oficina enviará un recordatorio por telegrama/facsímil a las administraciones que no hayan formulado sus comentarios con arreglo al § 4.2.14, señalando este asunto a su atención.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/35            (B11/347/30)            (R6/375/46)

4.2.14ter	Una vez transcurrido el plazo para formular observaciones sobre la asignación propuesta, la Oficina publicará, con arreglo a los datos que obran en su poder, una Sección Especial con la lista de administraciones cuyo acuerdo se necesita para terminar el procedimiento del Artículo 4.       (CMR-03)

ADD           COM6/333/36            (B11/347/31)            (R6/375/47)

4.2.16bis	Al aplicar el § 4.2.16, las administraciones pueden indicar los cambios que procede aplicar a la información comunicada a la Oficina con arreglo al § 4.2.6 y publicados con arreglo al § 4.2.8.       (CMR-03)

MOD           COM6/333/37            (B11/347/32)            (R6/375/48)

4.2.17	El acuerdo de las administraciones afectadas que establece el presente Artículo se podrá obtener también por un periodo determinado. Una vez transcurrido dicho periodo determinado para una asignación del Plan, la asignación en cuestión deberá mantenerse en el Plan hasta el final del periodo consignado en el § 4.2.6 anterior. Tras dicha fecha, la asignación del Plan caducará, salvo renovación del acuerdo entre las administraciones afectadas.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/38            (B11/347/33)            (R6/375/49)

4.2.19	La Oficina publicará8bis en una Sección especial de su Circular BR IFIC las informaciones que reciba en virtud del § 4.2.16, junto con el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado con éxito las disposiciones del presente Artículo. La asignación de frecuencia tendrá el mismo estatuto jurídico que las que figuran en el Plan para la Región 2 y será considerada como asignación de frecuencia conforme a ese Plan.      (CMR-03)

ADD           COM6/333/39            (B11/347/34)            (R6/375/50)

______________

8bis	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar dos meses antes del plazo previsto para el pago de conformidad con el Acuerdo 482 del Consejo a no ser que el pago ya se hubiera recibido (véase asimismo la Resolución [COM4/7] (CMR-03)).      (CMR-03)

ADD           COM6/333/40            (B11/347/35)            (R6/375/51)

4.2.21A	Si, pese a la aplicación de los § 4.2.20 y 4.2.21, subsiste el desacuerdo y la asignación que motiva el desacuerdo no pertenece al Plan de la Región 2 ni a la Lista o Plan de las Regiones 1 y 3, ni se ha iniciado para lo mismo el procedimiento del § 4.1 o del § 4.2 de este Apéndice, y si la administración notificante insiste en que la asignación propuesta se incluya en el Plan de la Región 2, la Oficina inscribirá provisionalmente la asignación en el Plan de la Región 2 indicando las administraciones cuyas asignaciones suscitaron el desacuerdo; sin embargo la inscripción en el Plan de la Región 2 sólo dejará de ser provisional y se convertirá en definitiva cuando se informe a la Oficina de que la nueva asignación que figura en el Plan de la Región se ha utilizado, junto con la asignación que suscitó el desacuerdo, durante por lo menos cuatro meses sin que se haya formulado reclamación alguna por interferencias perjudiciales.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/41            (B11/347/36)            (R6/375/52)

4.2.21B	Al solicitar la aplicación del § 4.2.21A, la administración notificante se comprometerá a cumplir los requisitos del § 4.2.21D y facilitar a la administración a la que se ha aplicado el § 4.2.21A, con copia a la Oficina, una descripción de las medidas que se compromete a adoptar para cumplir estos requisitos.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/42            (B11/347/37)            (R6/375/53)

4.2.21C	Si las asignaciones que suscitaron el desacuerdo no se hubiesen utilizado en el plazo especificado en el número 11.44, se revisaría el estado de la asignación en el Plan de la Región 2 consiguientemente.      (CMR-03)

ADD           COM6/333/43            (B11/347/38)            (R6/375/54)

4.2.21D	Si una asignación incluida en el Plan de la Región 2 con arreglo al § 4.2.21A provocase interferencia perjudicial en cualquier asignación inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias que hubiese suscitado desacuerdo, la administración que utiliza la asignación de frecuencia incluida en el Plan de la Región 2 con arreglo al § 4.2.21A deberá proceder a suprimir con carácter inmediato esta interferencia perjudicial, tan pronto se le avise de la misma.      (CMR-03)

ARTÍCULO  5

Notificación, examen e inscripción en el Registro Internacional de
Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite

MOD           COM6/333/44            (B11/347/39)            (R6/375/55)

5.1.1	Cuando una administración8ter se proponga poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite notificará a la Oficina dicha asignación. La administración notificante aplicará a tal efecto las disposiciones que se detallan a continuación.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/45            (B11/347/40)            (R6/375/56)

_______________

8ter	Una asignación de frecuencia puede ser notificada por una administración en representación de un grupo de administraciones determinadas. Las notificaciones posteriores (de modificación o supresión) relativas a dicha asignación se considerarán, salvo información en sentido contrario, como presentadas en representación de todo el grupo.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/46            (B11/347/41)            (R6/375/57)

5.1.2bis	Las administraciones pueden identificar, en aplicación del § 5.1.2, las características de las asignaciones de los Planes o de la Lista como constituyendo una notificación y enviar a la Oficina las modificaciones a las mismas.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/48            (B11/347/42)            (R6/375/58)

_______________

9	La administración notificante iniciará, en su caso, el procedimiento para introducir modificaciones en el Plan en cuestión o incluir asignaciones en la Lista de las Regiones 1 y 3 con antelación suficiente para respetar este plazo. Para la Región 2, véanse también la Resolución 42 (Rev.CMR-03) y el § B del Anexo 7.      (CMR-03)

MOD           COM6/333/49            (B11/347/43)            (R6/375/59)

5.2.1	La Oficina examinará cada notificación:

a)	en cuanto a su conformidad con la Constitución, el Convenio y las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones (con la excepción de las disposiciones de los § b), c), d) y e) siguientes);

b)	en cuanto a su conformidad con el Plan regional apropiado o la Lista de las Regiones 1 y 3, según proceda; o

c)	en cuanto a los requisitos de coordinación especificados en la columna de Observaciones del Artículo 10 o del Artículo 11; o

d)	en cuanto a su conformidad con el Plan regional apropiado o la Lista de las Regiones 1 y 3, aunque tenga características que difieran de las que figuran en el Plan regional apropiado o en la Lista de las Regiones 1 y 3 en relación con uno o más de los siguientes aspectos:

–	utilización de una p.i.r.e. reducida,

–	utilización de una zona de cobertura reducida situada totalmente dentro de la zona de cobertura que aparece en el Plan regional apropiado o en la Lista de las Regiones 1 y 3,

–	utilización de otras señales moduladoras de acuerdo con lo dispuesto en el § 3.1.3 del Anexo 5,

–	utilización de la asignación para transmisiones del servicio fijo por satélite de conformidad con el número 5.492,

–	en el caso de la Región 2, utilización de una posición orbital de acuerdo con las condiciones especificadas en el § B del Anexo 7;

–	en el caso de notificación de asignaciones del Plan, utilización de una p.i.r.e. que produzca una dfp que rebase el límite de la dfp de –103,6 dB(W/(m2 · 27 MHz)) del punto 1 del Anexo 1 al Apéndice 30 en el territorio de la administración notificante a condición de que la dfp calculada en los puntos de prueba de cualquier asignación del Plan, asignación de la Lista o asignación propuesta presentada con arreglo al Artículo 4, sea igual o inferior a la de las asignaciones del Plan original en el mismo canal de la administración que aplica este punto; o

e)	en cuanto a su conformidad con las disposiciones de la Resolución 42 (Rev.CMR-03).    CMR-03)

MOD           COM6/333/50            (B11/347/44)            (R6/375/60)

5.2.2.2	En el caso de la Región 2, cuando la Oficina formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en los § 5.2.1 a) y 5.2.1 c) y una conclusión desfavorable con respecto a lo dispuesto en los § 5.2.1 b) y 5.2.1 d) examinará la notificación en cuanto a la aplicación con éxito de las disposiciones de la Resolución 42 (Rev.CMR-03). Una asignación de frecuencia para la cual se han aplicado con éxito las disposiciones de la Resolución 42 (Rev.CMR-03) se inscribirá en el Registro con un símbolo apropiado que indique su carácter provisional, anotándose en la columna 2d la fecha en que la Oficina recibió la notificación. En las relaciones entre administraciones, se atribuirá la misma consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio después de la aplicación con éxito de las disposiciones de la Resolución 42 (Rev. CMR-03) e inscritas en el Registro, sea cual fuere la fecha que para ellas se haya consignado en la columna 2d.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/51            (B11/347/45)            (R6/375/61)

5.3.1	Si una administración no confirma la puesta en servicio de una asignación de frecuencia según lo previsto en el § 5.2.8, la Oficina consultará con dicha administración una vez transcurridos seis meses desde la expiración del periodo indicado en el § 5.1.3. Al recibir la información pertinente, la Oficina modificará9bis la fecha de puesta en servicio o anulará la inscripción.    (CMR-03)

ADD           COM6/333/52            (B11/347/46)            (R6/375/62)

_______________

9bis	Véanse asimismo los § 4.1.3 y § 4.2.6 del Artículo 4.     (CMR-03)

ARTÍCULO  7     (CMR-2000)

Procedimientos de coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a las estaciones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las bandas 11,7-12,2 GHz (en la Región 2), 12,2-12,7 GHz (en la Región 3) y 12,5-12,7 GHz (en la Región 1), y a las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,5-12,7 GHz (en la Región 3) cuando están implicadas asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas 11,7-12,5 GHz en la Región 1, 12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 311

MOD           COM6/140/7            (B11/347/47)            (R6/375/63)

_______________

11	Estas disposiciones no dispensan de la aplicación de los procedimientos prescritos en los Artículos 9 y 11 en los casos en que intervienen estaciones distintas de las del servicio de radiodifusión por satélite sujetas a un Plan.     (CMR-03)

MOD           COM6/140/8            (B11/347/48)            (R6/375/64)

7.2.1	Las asignaciones de frecuencia que se tendrán en cuenta son:

a)	las asignaciones que se conforman al Plan Regional correspondiente del Apéndice 30;

b)	las asignaciones incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3;

c)	las asignaciones para las cuales se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, a partir de la fecha de recepción de la información completa del Apéndice 4 con arreglo a los § 4.1.3 ó 4.2.6.     (CMR-03)

ARTÍCULO  10

Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la
banda de frecuencias 12,2-12,7 GHz en la Región 2

MOD           COM6/333/53            (B11/347/49)            (R6/375/65)

a)	El margen de protección global equivalente que deberá utilizarse para la aplicación del Artículo 4 y de la Resolución 42 (Rev.CMR-03) se calculará sobre la siguiente base:

–	para el cálculo de la interferencia causada a las asignaciones que forman parte de un grupo, sólo deberán incluirse las interferencias aportadas por asignaciones que no son parte del mismo grupo; y

–	para el cálculo de la interferencia causada por las asignaciones que pertenecen a un grupo a las asignaciones que no son parte del mismo grupo, sólo se utilizará la peor interferencia aportada por ese grupo sobre la base de punto de prueba a punto de prueba.      (CMR-03)

APÉNDICE  30A*  (Rev.CMR-03)

Disposiciones y Planes asociados y Lista1 para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (11,7-12,5 GHz en la Región 1,
12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3) en
las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz2 y 17,3-18,1 GHz en las
              Regiones 1 y 3, y 17,3-17,8 GHz en la Región 2     (CMR-03)

(Véanse los Artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones)

ARTÍCULO  1     (CMR-03)

Definiciones generales

ADD           COM6/333/54            (B11/347/50)            (R6/375/66)

1.12	Enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) sujeto a uno de los Planes: El enlace de conexión del SRS sujeto a uno de los Planes a que se refiere el presente Apéndice es el enlace de conexión del SRS en las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz y 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 y 17,3-17,8 GHz en la Región 2.     (CMR-03)

ARTÍCULO  2     (CMR-03)

Bandas de frecuencias

SUP           COM6/333/55            (B11/347/51)            (R6/375/67)

2.2

ADD           COM6/333/56            (B11/347/52)            (R6/375/68)

ARTÍCULO  2A     (CMR-03)

Uso de las bandas de guarda

2A.1	La utilización de las bandas de guarda de los Planes, definidas en los § 3.1 y 4.1 del Anexo 3 del presente Apéndice, para proporcionar funciones de operaciones espaciales de conformidad con el número 1.23 en apoyo de las operaciones de las redes de satélites geoestacionarios del enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (SRS), debe estar coordinada con las asignaciones del enlace de conexión del SRS sujetas a un Plan, aplicando las disposiciones del Artículo 7 de este Apéndice.

2A.2	La coordinación entre las asignaciones destinadas a funciones de operaciones espaciales y los servicios no sujetos a ningún Plan deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en los números 9.7, 9.17, 9.17A, 9.18 y con las disposiciones asociadas de la Sección II del Artículo 9, en su caso. No es necesaria la información de publicación anticipada. La coordinación de las modificaciones relativas al Plan de enlaces de conexión de la Región 2 o de las asignaciones que se incluirán en la Lista de los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3, con las asignaciones destinadas a proporcionar dichas funciones, se realizará de conformidad con el § 4.1.1 d) del Artículo 4 de este Apéndice.

2A.3	Cualquier asignación destinada a proporcionar estas funciones en apoyo de una red de satélites geoestacionarios para el enlace de conexión del SRS cuyas asignaciones se hayan presentado con arreglo al Artículo 4 de este Apéndice entrará en servicio dentro del plazo reglamentario aplicable a las correspondientes asignaciones de enlace de conexión del SRS presentadas conforme al Artículo 4 de este Apéndice.

2A.4	Cualquier asignación destinada a proporcionar estas funciones para los Planes iniciales (Planes de la Región 2 incorporados al Reglamento de Radiocomunicaciones en la CAMR ORB-85 y el Plan de las Regiones 1 y 3 adoptado en la CMR-2000), entrará en servicio dentro del plazo reglamentario al que se refieren § 4.1.3 o § 4.2.6 de este Apéndice a partir de la fecha de recepción de los datos completos del Apéndice 4 en la Oficina.

2A.5	Las asignaciones destinadas a proporcionar las funciones mencionadas deberán notificarse con arreglo al Artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

ARTÍCULO  3     (CMR-03)

Ejecución de las disposiciones y de los Planes asociados

MOD           COM6/333/57            (B11/347/53)            (R6/375/69)

3.3	Los procedimientos para la utilización de sistemas provisionales en la Región 2 aplicables a los enlaces de conexión en el servicio fijo por satélite en las bandas cubiertas por el presente Apéndice, se indican en la Resolución 42 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

ARTÍCULO  4     (CMR-03)

Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

MOD           COM6/333/58            (B11/347/54)            (R6/375/70)

4.1.1	Una administración que proponga incluir una asignación nueva o modificada en la Lista para los enlaces de conexión solicitará el acuerdo de las administraciones cuyos servicios se considera que quedarán afectados, esto es las administraciones4, 4bis:

a)	de las Regiones 1 y 3 que tengan, en el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, una asignación de frecuencia a un enlace de conexión del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) con una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, con la anchura de banda necesaria, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

b)	de las Regiones 1 y 3 que tengan una asignación de frecuencia a un enlace de conexión incluida en las Listas para los enlaces de conexión o con respecto a la cual la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la información del Apéndice 4 de conformidad con lo dispuesto en el § 4.1.3 y cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

c)	de la Región 2 que tengan una asignación de frecuencia a un enlace de conexión del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), conforme al Plan para los enlaces de conexión en la Región 2, o con respecto a la cual la Oficina haya recibido las modificaciones propuestas al Plan de conformidad con lo dispuesto en el § 4.2.6, con una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con la anchura de banda necesaria, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

d)	que tengan una asignación de frecuencia a un enlace de conexión del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda 17,8-18,1 GHz en la Región 2 a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con la anchura de banda necesaria, cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta, que esté inscrita en el Registro o que haya sido o esté siendo coordinada según las disposiciones del número 9.7 o del § 7.1 del Artículo 7.    (CMR-03)

ADD           COM6/333/59            (B11/347/55)            (R6/375/71)

______________

4bis	La coordinación con arreglo a los números 9.17 ó 9.17A no se requiere para una estación terrena de una administración en el territorio de la cual esta estación terrena esté ubicada y para la que se hayan aplicado con éxito los procedimientos de los anteriores § 4.2.1.2 y 4.2.1.3 del Apéndice 30A (CMR-97) por dicha administración antes del 3 de junio de 2000 con respecto a estaciones terrenales o estaciones terrenas que funcionen en el sentido opuesto de transmisión.    (CMR-03)

MOD           COM6/333/60            (B11/347/56)            (R6/375/72)

4.1.3	Una administración, actuando en su propio nombre o en el de un grupo de administraciones determinadas4ter, que proyecte incluir una asignación nueva o modificada en la Lista de enlace de conexión enviará a la Oficina la información indicada en el Apéndice 4 no antes de ocho años pero preferiblemente al menos dos años antes de la fecha de puesta en servicio. Una asignación de la Lista para los enlaces de conexión de enlace de conexión caducará si no se pone en servicio en esa fecha.5 Caducará asimismo toda propuesta de asignación, nueva o modificada, que no haya sido incluida en la Lista en esa fecha5.    (CMR-03)

ADD           COM6/333/61            (B11/347/57)            (R6/375/73)

_______________

4ter	Cuando conforme a esta disposición una administración actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, todos los miembros de ese grupo tendrán derecho a responder con respecto a sus propias redes o sistemas.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/62            (B11/347/58)            (R6/375/74)

_______________

5 	Se aplican las disposiciones de la Resolución 533 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

ADD           COM6/333/63            (B11/347/59)            (R6/375/75)

4.1.3bis	El plazo reglamentario para poner en servicio una asignación de la Lista podrá prorrogarse una vez por un periodo máximo de tres años con motivo del fracaso del lanzamiento de un satélite, en los casos siguientes:

–	la destrucción del satélite para el que se pretendía utilizar la asignación; o

–	la destrucción del satélite lanzado en sustitución del satélite ya en funcionamiento, al que se intenta situar en otra ubicación para poner en servicio otra asignación; o

–	que habiéndose lanzado el satélite, éste no llega a alcanzar la ubicación orbital asignada.

Para la concesión de esta prórroga, el fracaso del lanzamiento debe haber tenido lugar cinco años después, como mínimo de la recepción de los datos completos del Apéndice 4. En ningún caso el periodo de prórroga del plazo reglamentario podrá superar la diferencia de tiempo entre el periodo de tres años y el periodo restante desde la fecha del fracaso del lanzamiento hasta la fecha de extinción del plazo reglamentario5bis. Para que la administración pueda aprovechar esta prórroga, tendrá que haber notificado a la Oficina por escrito, dentro del mes del fracaso del lanzamiento o un mes después a partir del 5 de julio de 2003, la fecha que sea posterior, el fracaso de ese lanzamiento, y también comunicará a la Oficina, antes del plazo reglamentario de la Sección 4.1.3, lo siguiente:

–	la fecha del fracaso del lanzamiento del satélite;

–	la información sobre debida diligencia solicitada en la Resolución 49 (Rev.CMR-03), respecto a la asignación que iba a utilizar el satélite cuyo lanzamiento fracasó, si esa información no se hubiera comunicado con anterioridad.

Si dentro del año de la solicitud de prórroga, la administración no ha facilitado a la Oficina la información actualizada de la Resolución 49 (Rev.CMR-03) sobre los nuevos satélites en proceso de adquisición, las asignaciones de frecuencias correspondientes expirarán.    (CMR-03)

______________

5bis	Para los casos de fallos de lanzamiento producidos antes del 5 de julio de 2003, la prórroga máxima de tres años se aplicará a partir del 5 de julio de 2003.

MOD           COM6/333/65            (B11/347/60)            (R6/375/76)

_______________

6	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar dos meses antes del plazo previsto para el pago de conformidad con el Acuerdo 482 del Consejo a no ser que el pago ya se hubiera recibido (véase también la Resolución [COM4/7] (CMR-03)).     (CMR-03)

ADD           COM6/333/66            (B11/347/61)            (R6/375/77)

4.1.7bis	Salvo en lo dispuesto en los § 4.1.18 a 4.1.20, toda modificación de una asignación de frecuencia, en la Lista de las Regiones 1 y 3 que provoquen la superación de los límites especificados en el Anexo 1 se someterán al acuerdo de todas las administraciones cuyos servicios se consideren afectados.      (CMR-03)

ADD           COM6/333/68            (B11/347/62)            (R6/375/78)

4.1.10bis	Treinta días antes de la expiración de dicho plazo de cuatro meses, la Oficina enviará un recordatorio por telegrama/facsímil a las administraciones que no hayan formulado sus comentarios con arreglo al § 4.1.10, señalando este asunto a su atención.      (CMR-03)

ADD           COM6/333/69            (B11/347/63)            (R6/375/79)

4.1.10ter	Una vez transcurrido el plazo para formular observaciones sobre la asignación propuesta, la Oficina publicará, con arreglo a los datos que obran en su poder, una Sección Especial con la lista de administraciones cuyo acuerdo se necesita para terminar el procedimiento del Artículo 4 de este Apéndice.      (CMR-03)

ADD           COM6/333/70            (B11/347/64)            (R6/375/80)

4.1.12bis	Al aplicar el § 4.1.12, una administración puede indicar las modificaciones a la información comunicada a la Oficina con arreglo al § 4.1.3 y publicada con arreglo al § 4.1.5.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/71            (B11/347/65)            (R6/375/81)

4.1.13	El acuerdo de las administraciones afectadas se puede obtener también, con arreglo al presente Artículo, por un periodo determinado. Una vez transcurrido este periodo determinado para una asignación de la Lista, la asignación en cuestión deberá mantenerse en la Lista hasta el final del periodo citado en el § 4.1.3 anterior. Esta asignación caducará tras dicha fecha salvo que se renueve el acuerdo entre las administraciones afectadas.       (CMR-03)

MOD           COM6/333/72            (B11/347/66)            (R6/375/82)

4.1.15	La Oficina publicará6bis en una Sección especial de la BR IFIC la información que reciba en virtud del § 4.1.12 junto con el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado con éxito las disposiciones del presente Artículo. La asignación de frecuencia de que se trata se incluirá en la Lista para los enlaces de conexión.       (CMR-03)

ADD           COM6/333/73            (B11/347/67)            (R6/375/83)

_______________

6bis	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no será tenida en cuenta por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar dos meses antes del plazo previsto para el pago de conformidad con el Acuerdo 482 del Consejo a no ser que el pago ya se hubiera recibido (véase asimismo la Resolución [COM4/7] (CMR-03)).     (CMR-03)

MOD           COM6/333/74            (B11/347/68)            (R6/375/84)

4.1.18	Si, pese a la aplicación de los § 4.1.16 y 4.1.17, subsiste el desacuerdo y la asignación que motiva el desacuerdo no es una asignación del Plan de las Regiones 1 y 3, ni del Plan de la Región 2 ni se ha iniciado para la misma el procedimiento de § 4.2 de este Apéndice, y si la administración notificante insiste en que la asignación propuesta se incluya en la Lista de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3, la Oficina inscribirá provisionalmente la asignación en la Lista de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3, indicando las administraciones cuyas asignaciones suscitaron desacuerdo. Sin embargo, la inscripción en la Lista de enlaces de conexión sólo dejará de ser provisional y se convertirá en definitiva cuando se informe a la Oficina que la nueva asignación que figura en la Lista de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 se ha utilizado, junto con la asignación que suscitó el desacuerdo, durante por lo menos cuatro meses, sin que se haya formulado reclamación alguna por interferencias perjudiciales.      (CMR-03)

MOD           COM6/333/75            (B11/347/69)            (R6/375/85)

4.1.18bis	Cuando solicite la aplicación del § 4.1.18, la administración notificante se comprometerá a cumplir los requisitos del § 4.1.20 y facilitar a la administración a la que se aplica el § 4.1.18, con copia a la Oficina, la descripción de las medidas que se compromete a adoptar para cumplir estos requisitos. Una vez se inscribe una asignación en la Lista de enlaces de conexión con carácter provisional con arreglo a las disposiciones del § 4.1.18, el cálculo del margen de protección equivalente6bis de una asignación en la Lista de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 o para la que se haya iniciado el procedimiento del Artículo 4 de este Apéndice y que hubiese suscitado el desacuerdo no tendrá en cuenta la interferencia producida por la asignación a la que se han aplicado las disposiciones del § 4.1.18.      (CMR-03)

ADD           COM6/333/76            (B11/347/70)            (R6/375/86)

_______________

6bis	Véase en el § 1.7 del Anexo 3 la definición de margen de protección equivalente.      (CMR-03)

MOD           COM6/333/77            (B11/347/71)            (R6/375/87)

4.1.19	Si las asignaciones que suscitaron el desacuerdo no se utilizan dentro del periodo especificado en el número 11.44 (para los servicios no previstos) o en el § 4.1 (para las asignaciones que figuran en la Lista para los enlaces de conexión o que hayan iniciado el procedimiento en virtud del § 4.1), según proceda, se revisará en consecuencia la categoría de la asignación en la Lista para los enlaces de conexión.      (CMR-03)

MOD           COM6/333/78            (B11/347/72)            (R6/375/88)

4.1.20	Si una asignación incluida en la Lista para los enlaces de conexión en virtud del § 4.1.18 causa interferencias perjudiciales a una asignación inscrita en el Registro que haya suscitado desacuerdo, la administración que utilice la asignación de frecuencia incluida en la Lista para los enlaces de conexión en virtud del § 4.1.18, tras recibir las instrucciones correspondientes, eliminará inmediatamente estas interferencias perjudiciales.      (CMR-03)

ADD           COM6/333/79            (B11/347/73)            (R6/375/89)

4.1.27bis	Si las asignaciones mencionadas en el § 4.1.26 y el § 4.1.27 en el territorio nacional de la administración no entraran en el servicio en el plazo reglamentario mencionado en el § 4.1.3, se mantendrían en la Lista hasta que concluyese la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones inmediatamente posterior a la conclusión satisfactoria del procedimiento mencionado en el § 4.1.26 y el § 4.1.27, y luego se suprimirán de la Lista.      (CMR-03)

MOD           COM6/333/80            (B11/347/74)            (R6/375/90)

4.2.1	Cuando una administración se proponga introducir una modificación en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2, es decir:

a)	modificar las características de cualquiera de sus asignaciones de frecuencia a una estación espacial del servicio fijo por satélite que figure en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o con respecto a la cual se haya aplicado con éxito el procedimiento del presente Artículo, esté o no en funcionamiento; o bien

b)	incluir en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 una nueva asignación de frecuencia en el servicio fijo por satélite; o bien

c)	anular una asignación de frecuencia en el servicio fijo por satélite,

se aplicará el siguiente procedimiento antes de notificar la asignación de frecuencia a la Oficina (véase el Artículo 5 y la Resolución 42 (Rev.CMR-03)).      (CMR-03)

MOD           COM6/333/81            (B11/347/75)            (R6/375/91)

4.2.2	Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme al Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o inscribir una nueva asignación de frecuencia en dicho Plan solicitará el acuerdo de todas las administraciones8, 8bis, 9:

a)	que tengan una asignación para enlaces de conexión conforme al Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 en el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) con la anchura de banda necesaria, y una parte cualquiera de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

b)	de las Regiones 1 y 3 que tengan una asignación de frecuencia para un enlace de conexión incluida en la Lista para los enlaces de conexión o con respecto a la cual la Oficina haya recibido la información completa del Apéndice 4 de conformidad con lo dispuesto en el § 4.1.3 y cualquier parte de la cual esté en la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta; o

c)	de la Región 2 que tengan una asignación de frecuencia para un enlace de conexión en el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en le mismo canal o en un canal adyacente, que figure en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o con respecto a la cual la Oficina haya recibido las modificaciones propuestas a dicho Plan con arreglo a lo dispuesto en el § 4.2.6;

d)	que se consideren afectadas.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/82            (B11/347/76)            (R6/375/92)

_______________

8bis	La coordinación conforme a 9.17 ó 9.17A no es necesaria para una estación terrena de una administración en cuyo territorio esté ubicada esta estación terrena y para la que se hayan aplicado con éxito por parte de dicha administración los procedimientos de los anteriores § 4.2.3.2 y 4.2.3.3 del Apéndice 30A (CMR-97), antes del 3 de junio de 2000, respecto a estaciones terrenales o estaciones terrenas que funcionen en sentido o puesto de transmisión.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/83            (B11/347/77)            (R6/375/93)

4.2.6	Una administración, o una que actúe en nombre9bis de un grupo de administraciones determinadas, que proyecte introducir una modificación en el Plan de enlaces de conexión de la Región 2 enviará a la Oficina la información pertinente enumerada en el Apéndice 4 no antes de ocho años pero preferiblemente por lo menos dos años antes de la fecha de puesta en servicio de la asignación. Toda modificación a ese Plan caducará si la asignación no se pusiera en servicio en esa fecha9ter. Caducará asimismo toda petición de una modificación que no haya sido incluida en dicho Plan en esa fecha9ter.    (CMR-03)

ADD           COM6/333/84            (B11/347/78)            (R6/375/94)

_______________

9bis	Cuando conforme a esta disposición una administración actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, todos los miembros de ese grupo tendrán derecho a responder con respecto a sus propias redes o sistemas.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/85            (B11/347/79)            (R6/375/95)

_______________

9ter  Se aplican las disposiciones de la Resolución 533 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

ADD           COM6/333/86            (B11/347/80)            (R6/375/96)

4.2.6bis	El plazo reglamentario para poner en servicio una asignación en el Plan de la Región 2, obtenido a través de la aplicación del § 4.2, podrá prorrogarse una vez por un periodo máximo de tres años, con motivo del fracaso del lanzamiento de un satélite, en los casos siguientes:

–	la destrucción del satélite para el cual se tenía el propósito de utilizar la asignación;

–	la destrucción del satélite lanzado en sustitución del satélite ya en funcionamiento, al que se intenta situar en otra ubicación para poner en servicio otra asignación;

–	que habiéndose lanzado el satélite, éste no llega a alcanzar su ubicación orbital asignada.

Para la ampliación de la prórroga, el fracaso del lanzamiento debe haber tenido lugar cinco años después, como mínimo, de la recepción de los datos completos del Apéndice 4. En ningún caso el periodo de prórroga del plazo reglamentario podrá superar la diferencia de tiempo entre el periodo de tres años y el periodo restante desde la fecha del fracaso de lanzamiento hasta la fecha de extinción del plazo reglamentario9quater. Para que la administración pueda aprovechar esta prórroga, tendrá que haber notificado por escrito a la Oficina, dentro del mes del fracaso del lanzamiento o un mes después a partir del 5 de julio de 2003, la fecha que sea posterior, el fracaso de ese lanzamiento, y también comunicará a la Oficina antes del plazo reglamentario del § 4.2.6, lo siguiente:

–	la fecha del fracaso del lanzamiento del satélite;

–	la información sobre debida diligencia solicitada en la Resolución 49 (Rev.CMR-03), respecto a la asignación que iba a utilizar el satélite cuyo lanzamiento fracasó, si esa información no se hubiera comunicado con anterioridad.

Si dentro del año de la solicitud de prórroga, la administración no ha facilitado a la Oficina la información actualizada de la Resolución 49 (Rev.CMR-03) sobre los nuevos satélites en proceso de adquisición las asignaciones de frecuencias correspondientes expirarán.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/87            (B11/347/81)            (R6/375/97)

_______________

9quater  Para los casos de fallo de lanzamiento producidos antes del 5 de julio de 2003, la prórroga máxima de tres años se aplicará a partir del 5 de julio de 2003.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/89            (B11/347/82)            (R6/375/98)

_______________

10 	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante a más tardar dos meses antes del plazo previsto para el pago de conformidad con el Acuerdo 482 del Consejo a no ser que el pago ya se hubiera recibido (véase también la Resolución [COM4/7] (CMR-03)).     (CMR-03)

MOD           COM6/333/90            (B11/347/83)            (R6/375/99)

4.2.11	Salvo en lo dispuesto en los § 4.2.21A a 4.2.21D toda modificación de una asignación de frecuencia conforme al Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o toda inscripción en ese Plan de una nueva asignación de frecuencia que tenga por efecto rebasar los límites especificados en el Anexo 1, estará supeditada al acuerdo de todas las administraciones cuyos servicios se consideren afectados.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/91            (B11/347/84)            (R6/375/100)

4.2.14bis	Treinta días antes de la expiración de dicho plazo de cuatro meses la Oficina emitirá un recordatorio por telegrama/facsímil a las administraciones que no hayan formulado sus comentarios con arreglo a § 4.2.14, señalando este asunto a su atención.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/92            (B11/347/85)            (R6/375/101)

4.2.14ter	Una vez transcurrido el plazo para formular observaciones sobre la asignación propuesta, la Oficina deberá publicar, con arreglo a los datos que obran en su poder, una Sección Especial, que recoja la lista de administraciones de las que se requiere el acuerdo para la compleción del procedimiento del Artículo 4 del presente Apéndice.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/93            (B11/347/86)            (R6/375/102)

4.2.16bis	Al aplicar el § 4.2.16 las administraciones pueden indicar los cambios que procede aplicar a la información comunicada a la Oficina con arreglo a § 4.2.6 y publicados con arreglo a § 4.2.8.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/94            (B11/347/87)            (R6/375/103)

4.2.17	El acuerdo de las administraciones afectadas que establece el presente Artículo se podrá obtener también por un periodo determinado. Una vez transcurrido dicho periodo determinado para una asignación del Plan, la asignación en cuestión deberá mantenerse en el Plan hasta que termine el periodo mencionado en el § 4.2.6 anterior. Tras dicha fecha la asignación del Plan caducará salvo la renovación del acuerdo entre las administraciones afectadas.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/95            (B11/347/88)            (R6/375/104)

4.2.19	La Oficina publicará10bis en una Sección especial de su Circular BR IFIC las informaciones que reciba en virtud del § 4.2.16, junto con, el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado con éxito las disposiciones del presente Artículo. La asignación de frecuencia tendrá el mismo estatuto jurídico que las que figuran en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 y será considerada como asignación de frecuencia conforme a ese Plan.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/96            (B11/347/89)            (R6/375/105)

_______________

10bis	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante a más tardar dos meses antes del plazo previsto para el pago de conformidad con el Acuerdo 482 del Consejo a no ser que el pago ya se hubiera recibido (véase también la Resolución [COM4/7] (CMR-03)).     (CMR-03)

ADD           COM6/333/97            (B11/347/90)            (R6/375/106)

4.2.21A	Si, pese a la aplicación de los § 4.2.20 y § 4.2.21, subsiste el desacuerdo y la asignación que motiva el desacuerdo no pertenece al Plan de enlaces de conexión de la Región 2 ni a la Lista o Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3, ni se ha iniciado para la misma el procedimiento del § 4.1 ó del § 4.2 de este Apéndice, y si la administración notificante insiste en que la asignación propuesta se incluya en el Plan de enlaces de conexión de la Región 2, la Oficina inscribirá provisionalmente la asignación en el Plan de enlaces de conexión de la Región 2 indicando las administraciones cuyas asignaciones suscitaron el desacuerdo; sin embargo la inscripción en el Plan de enlaces de conexión de la Región 2 sólo dejará de ser provisional y se convertirá en definitiva cuando se informe a la Oficina de que la nueva asignación que figura en el Plan de enlaces de conexión de la Región se ha utilizado, junto con la asignación que suscitó el desacuerdo, durante por lo menos cuatro meses sin que se haya formulado reclamación alguna por interferencia perjudicial.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/98            (B11/347/91)            (R6/375/107)

4.2.21B	Al solicitar la aplicación del § 4.2.21A, la administración notificante se comprometerá a cumplir los requisitos del § 4.2.21D y facilitar a la administración a la que se ha aplicado el § 4.2.21A, con copia a la Oficina, una descripción de las medidas destinadas a cumplir estos requisitos.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/99            (B11/347/92)            (R6/375/108)

4.2.21C	Si las asignaciones que suscitaron el desacuerdo no se hubiesen utilizado en el plazo especificado en el número 11.44, el estado de la asignación en el Plan de enlaces de conexión de la Región 2 se revisaría consiguientemente.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/100            (B11/347/93)            (R6/375/109)

4.2.21.D	Si una asignación incluida en el Plan de enlaces de conexión de la Región 2 con arreglo al § 4.2.21A provocase interferencia perjudicial en cualquier asignación inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias que hubiese suscitado desacuerdo, la administración que utiliza la asignación de frecuencia incluida en el Plan de enlaces de conexión de la Región 2 con arreglo al § 4.2.21A deberá proceder a suprimir con carácter inmediato esta interferencia perjudicial, tan pronto se le avise de la misma.     (CMR-03)

ARTÍCULO  5     (CMR-03)

Coordinación, notificación, examen e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales receptoras y estaciones terrenas transmisoras de enlaces
de conexión del servicio fijo por satélite11

MOD           COM6/333/101            (B11/347/94)            (R6/375/110)

_______________

11 	La notificación de asignaciones a estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión incluidas en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 con posterioridad al 2 de junio de 2000, o en la Lista para los enlaces de conexión, después de aplicar con éxito el Artículo 4 del presente Apéndice, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones una vez completado el procedimiento del Artículo 9 del Reglamento de Radiocomunicaciones.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/102            (B11/347/95)            (R6/375/111)

5.1.2	Cuando una administración11bis se proponga poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación espacial receptora o estación terrena transmisora del servicio fijo por satélite en las bandas 14,5-14,8 GHz y 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3, y 17,3-17,8 GHz en la Región 2 notificará a la Oficina dicha asignación. A ese fin, la administración notificante aplicará las disposiciones siguientes.    (CMR-03)

ADD           COM6/333/103            (B11/347/96)            (R6/375/112)

_______________

11bis	Una asignación de frecuencia a una estación espacial o estación terrena típica que forme parte de la red de satélite puede ser notificada por una administración en representación de un grupo de administraciones determinadas. Las notificaciones posteriores (de modificación o supresión) relativas a dicha asignación se considerarán, salvo información en sentido contrario, como presentadas en representación de todo el grupo.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/104            (B11/347/97)            (R6/375/113)

5.1.2bis	Las asignaciones de frecuencias de varias estaciones terrenas pueden notificarse en forma de características de una estación terrena típica y zona geográfica de explotación prevista. Las notificaciones individuales de asignaciones de frecuencias siguen siendo, no obstante, necesarias para las estaciones terrenas cuya zona de coordinación incluya la totalidad o parte del territorio de otra administración.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/105            (B11/347/98)            (R6/375/114)

5.1.3	Antes de notificar a la Oficina o de poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación terrena transmisora de enlace de conexión específica en las bandas 14,5-14,8 GHz y 17,7-18,1 GHz, con una p.i.r.e. superior a la suma de los valores especificados en las columnas 11 y 12 del Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, las administraciones de las Regiones 1 ó 3 efectuarán la coordinación de esta asignación con todas las administraciones cuyo territorio esté incluido total o parcialmente en la zona de coordinación de la estación terrena prevista, determinada según el método detallado en el Apéndice 7.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/106            (B11/347/99)            (R6/375/115)

5.1.4	Antes de notificar a la Oficina o de poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación terrena transmisora de enlace de conexión específica en las bandas 14,5-14,8 GHz y 17,7-18,1 GHz, las administraciones de las Regiones 1 ó 3 efectuarán la coordinación de esta asignación con todas las administraciones cuyo territorio esté incluido total o parcialmente en la zona de coordinación de la estación terrena prevista, determinada según el método detallado en el Apéndice 7, con respecto a las notificaciones relativas a estaciones de los servicios móvil y fijo en las bandas 14,5-14,8 GHz y 17,7-18,1 GHz y del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda 17,7-18,1 GHz recibidas por la Oficina para inscribirlas en el Registro Internacional de Frecuencias (el Registro) antes del 3 de junio de 2000 e inscritas posteriormente con una conclusión favorable11ter.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/107            (B11/347/100)            (R6/375/116)

_______________

11ter	Cuando se hayan incluido en el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 de la CMR-2000 las asignaciones de los Planes de la CMR-97 sin observaciones, sin cambios, o con conversión de la modulación de analógica a digital, o el cambio del diagrama de antena de caída normal a caída rápida, se conservará la categoría de coordinación de los Planes de la CMR-97.

Cuando se hayan incluido en el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 de la CMR-2000 asignaciones de los Planes de la CMR-97 con observaciones, sin cambios, o con conversión de la modulación de analógica a digital, o el cambio del diagrama de antena de caída normal a caída rápida, se volverá a evaluar la compatibilidad usando la metodología y los criterios revisados de la CMR-2000, y las observaciones de las asignaciones de los Planes de la CMR-97 se mantendrán o se reducirán sobre la base del resultado de este análisis.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/108            (B11/347/101)            (R6/375/117)

5.1.6bis	Las administraciones pueden identificar, en aplicación del § 5.1.2, las características de las asignaciones en los Planes o en la Lista como constituyendo una notificación y enviar a la Oficina las modificaciones a las mismas.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/109            (B11/347/102)            (R6/375/118)

b)	en cuanto a su conformidad con el Plan Regional para los enlaces de conexión correspondiente o la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, según proceda; o     (CMR-03)

MOD           COM6/333/110            (B11/347/103)            (R6/375/119)

d)	en cuanto a su conformidad con el Plan Regional para los enlaces de conexión correspondiente o la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, aunque tengan características que difieran de las que figuran en este Plan o en la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 en relación con uno o más de los siguientes aspectos:

–	utilización de una p.i.r.e. reducida,

–	utilización de una zona de cobertura reducida situada totalmente dentro de la zona de cobertura que aparece en ese Plan o en la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3,

–	utilización de otras señales moduladoras de acuerdo con lo dispuesto en el § 3.1.3 del Anexo 5 al Apéndice 30,

–	en el caso de la Región 2, utilización de una posición orbital de acuerdo con las condiciones especificadas en el § B del Anexo 7 al Apéndice 30,

–	en caso de que las Regiones 1 y 3 utilizacen la asignación para transmisiones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) distintas de las del enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite, a reserva de que dichas transmisiones no causen más interferencia, o exijan más protección contra la interferencia, que las transmisiones del enlace de conexión que funcionan de conformidad con el Plan del Plan de la Lista, según proceda.

e)	en el caso de la Región 2 en cuanto a su conformidad con las disposiciones de la Resolución 42 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

SUP           COM6/333/111            (B11/347/104)            (R6/375/120)

_________________
12

MOD           COM6/333/112            (B11/347/105)            (R6/375/121)

5.2.2.2	En el caso de la Región 2, cuando la Oficina formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en el § 5.2.1 a) y en el § 5.2.1 c) y una conclusión desfavorable con respecto a lo dispuesto en los § 5.2.1 b) y 5.2.1 d), examinará la notificación en cuanto a la aplicación con éxito de las disposiciones de la Resolución 42 (Rev.CMR-03). Una asignación de frecuencia para la cual se han aplicado con éxito las disposiciones de la Resolución 42 (Rev.CMR-03) se inscribirá en el Registro con un símbolo apropiado que indique su carácter provisional, anotándose en la columna 2d la fecha en que la Oficina recibió la notificación. En las relaciones entre administraciones, se atribuirá la misma consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio después de la aplicación con éxito de las disposiciones de la Resolución 42 (Rev.CMR-03) e inscritas en el Registro, sea cual fuere la fecha que para ellas se haya consignado en la columna 2d. Si la conclusión respecto al § 5.2.1 e), en lo aplicable, es desfavorable, la notificación será devuelta inmediatamente por correo aéreo a la administración notificante.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/113            (B11/347/106)            (R6/375/122)

5.3.1	Si una administración no confirma la puesta en servicio de una asignación de frecuencia según lo previsto en el § 5.2.8, la Oficina consultará con dicha administración una vez transcurridos seis meses desde la expiración del periodo indicado en el § 5.1.3. Al recibir la información pertinente, la Oficina modificará12bis la fecha de puesta en servicio o anulará la inscripción.     (CMR-03)

ADD           COM6/333/114            (B11/347/107)            (R6/375/123)

_______________

12bis	Véanse asimismo § 4.1.3 y 4.2.6 del Artículo 4.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/115            (B11/347/108)            (R6/375/124)

ARTÍCULO 6    (cmr-03)

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales de recepción en las Regiones 1 y 3 en las bandas 14,5-14,8 GHz y 17,7-18,1 GHz, y en la Región 2 en la banda 17,7-17,8 GHz, cuando intervienen asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas de transmisión de enlace de conexión 
del servicio de radiodifusión por satélite conformes al Plan para los 
enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 o al Plan12ter para los enlaces 
de conexión en la Región 212quater

ADD           COM6/333/116            (B11/347/109)            (R6/375/125)

_______________

12ter	Sólo se tendrán en cuenta las asignaciones incluidas en el Plan de enlaces de conexión de la Región 2 antes del 3 de junio de 2000.     (CMR-03)

12quater	Estos procedimientos no sustituyen los procedimientos prescritos para las estaciones terrenales en los Artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/117            (B11/347/110)            (R6/375/126)

ARTÍCULO  7     (CMR-03)

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la Región 1, en la banda 17,3-18,1 GHz y en las Regiones 2 y 3 en la banda 17,7-18,1 GHz a estaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz, cuando intervienen asignaciones de frecuencia a enlaces de conexión para estaciones de radiodifusión por satélite en la banda 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 o en la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 213bis

ADD           COM6/333/118            (B11/347/111)            (R6/375/127)

_______________

13bis	Estas disposiciones no sustituyen a los procedimientos consignados en los Artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones cuando participan otras estaciones distintas a las del enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite sujeto a un Plan.     (CMR-03)

MOD           COM6/333/119            (B11/347/112)            (R6/375/128)

7.1	Las disposiciones del número 9.714 y las disposiciones conexas de los Artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones se aplican a las estaciones espaciales transmisoras del servicio fijo por satélite de la Región 1 en la banda 17,3-18,1 GHz, a las estaciones espaciales transmisoras del servicio fijo por satélite en las Regiones 2 y 3 en la banda 17,7-18,1 GHz, a las estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite de la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a las estaciones espaciales transmisoras del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz.     (CMR-03)

ARTÍCULO  9

Plan de enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión
por satélite en el servicio fijo por satélite en la banda
de frecuencias 17,3-17,8 GHz en la Región 2

9.2	TEXTO  DE  LAS  NOTAS  DE  LA  COLUMNA
	OBSERVACIONES  DEL  PLAN

MOD           COM6/333/120            (B11/347/113)            (R6/375/129)

a)	El margen de protección global equivalente que deberá utilizarse para la aplicación del Artículo 4 y la Resolución 42 (Rev.CMR-03) se calculará sobre la siguiente base:

–	para calcular la interferencia causada a las asignaciones que forman parte de un grupo, sólo deberán incluirse las interferencias aportadas por asignaciones que no son parte del mismo grupo; y

–	para calcular la interferencia causada a las asignaciones que pertenecen a un grupo que no son parte del mismo, sólo se utilizará la peor interferencia aportada por ese grupo sobre la base de un punto de prueba a otro punto de prueba.     (CMR-03)

MOD           COM6/334/1            (B11/347/114)            (R6/375/130)

ANEXO  1

Límites que han de tomarse en consideración para determinar si un servicio de una administración se considera afectado por una modificación proyectada en el Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o por una propuesta de asignación nueva o modificada en la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 o cuando haya que obtener el acuerdo de cualquier otra
administración de conformidad con el presente Apéndice     (CMR-03)

MOD           COM6/334/2            (B11/347/115)            (R6/375/131)

# 3	Límites aplicables a la modificación del margen de protección global equivalente en relación con las asignaciones de frecuencia conformes con el Plan de la Región 218     (CMR-2000)

En relación con la modificación al Plan para los enlaces de conexión en la Región 2, y cuando sea necesario en el presente Apéndice obtener el acuerdo de cualquier otra administración de la Región 2, salvo en los casos previstos en la Resolución 42 (Rev.CMR-03), una administración se considera afectada cuando el margen de protección global equivalente19 que corresponde al punto de cálculo de su inscripción en ese Plan, comprendido el efecto acumulativo de cualesquiera modificaciones anteriores a ese Plan o de todo acuerdo previo, descienda más de 0,25 dB por debajo de 0 dB, o si ya fuese negativo, más de 0,25 dB por debajo del valor resultante:

–	del Plan para los enlaces de conexión formulado por la Conferencia de 1983; o

–	de una modificación de la asignación de acuerdo con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en el Plan para los enlaces de conexión según el Artículo 4; o

–	de cualquier acuerdo en consonancia con este Apéndice salvo lo previsto en la Resolución 42 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

MOD           COM6/334/3            (B11/347/116)            (R6/375/132)

# 4	Límites aplicables a las interferencias causadas a las asignaciones de frecuencia conformes con el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 o a la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 o a las asignaciones propuestas nuevas o modificadas en la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3     (CMR-03)

En condiciones supuestas de propagación en el espacio libre, la densidad de flujo de potencia de una asignación propuesta nueva o modificada en la Lista para los enlaces de conexión no deberá rebasar el valor de 76 dB(W/(m2  27 MHz)) en ningún punto de la órbita de los satélites geoestacionarios y la p.i.r.e. relativa fuera del eje de la antena del enlace de conexión asociado deberá cumplir con lo dispuesto en la Fig. A (Curvas de la CMR-97) del Anexo 3.     (CMR-03)

Con respecto a los § 4.1.1 a) o b) del Artículo 4, la Oficina considera afectada una administración de las Regiones 1 ó 3 si la mínima separación orbital entre las estaciones espaciales deseada e interferente, en las condiciones más desfavorables de mantenimiento en posición de la estación, es inferior a 9.     (CMR-03)

Sin embargo, una administración no se considera afectada si, en condiciones supuestas de propagación en el espacio libre, el efecto de la asignación propuesta nueva o modificada en la Lista para los enlaces de conexión consiste en que el margen de protección equivalente20 del enlace de conexión que corresponde a un punto de prueba de su inscripción en el Plan o en la Lista para los enlaces de conexión o para el cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, comprendido el efecto acumulativo de cualquier modificación anterior de la Lista para los enlaces de conexión o de todo acuerdo previo, no disminuye más de 0,45 dB por debajo de 0 dB, o si ya fuese negativo, más de 0,45 dB por debajo del valor resultante:

–	del Plan y de la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 formulados por la CMR-2000; o

–	de una propuesta de asignación nueva o modificada de la Lista para los enlaces de conexión de acuerdo con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 como resultado de la aplicación con éxito de los procedimientos del Artículo 4.     (CMR-03)

Se aplicarán a toda propuesta de asignación nueva o modificada a la Lista para los enlaces de conexión en el análisis de interferencia, para cada punto de prueba, las características de antena descritas en el § 3.5 del Anexo 3.     (CMR-03)

MOD           COM6/334/4            (B11/347/117)            (R6/375/133)

# 5	Límites aplicables para proteger una asignación de frecuencia en las bandas 17,3-18,1 GHz (Regiones 1 y 3) y 17,3-17,8 GHz (Región 2) a una estación espacial receptora en el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio)

Una administración de la Región 1 ó 3 se considera afectada por una propuesta de modificación en la Región 2, con respecto a los § 4.2.2 a) o 4.2.2 b) del Artículo 4, o una administración de la Región 2 se considera afectada por una propuesta de asignación nueva o modificada en la Lista para los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3, con respecto al § 4.1.1 c) del Artículo 4, cuando la densidad de flujo de potencia recibida en la estación espacial receptora de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite cause un aumento de la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace de conexión que rebase el valor umbral de  T / T correspondiente a 6%, donde  T / T se calcula de acuerdo con el método indicado en el Apéndice 8, salvo que las densidades máximas de potencia por hercio promediadas en la banda de 1 MHz más desfavorable se sustituyan por densidades de potencia por hercio promediadas en la anchura de banda necesaria de las portadoras de los enlaces de conexión.     (CMR-03)

Al aplicar el párrafo anterior a las asignaciones nuevas o modificadas propuestas en la Lista de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 no se tomarán en consideración los sistemas provisionales de la Región 2 de conformidad con la Resolución 42 (Rev.CMR-03). Sin embargo, el párrafo anterior se aplicará a los sistemas provisionales de la Región 2 con respecto a las administraciones de las Regiones 1 y 3 a las que se refiere el § 5.2 b) de la Resolución 42 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

MOD           COM6/334/5            (B11/347/118)            (R6/375/134)

# 6	Límites aplicables para proteger una asignación de frecuencia en la banda 17,8-18,1 GHz (Región 2) a una estación espacial receptora de enlace de conexión en el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio)     (CMR-03)

Con respecto al § 4.1.1 d) del Artículo 4, una administración  se considera afectada por una propuesta de asignación nueva o modificada en la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 cuando la densidad de flujo de potencia recibida en la estación espacial receptora de la Región 2 de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite de dicha administración cause un aumento de la temperatura de ruido de la estación espacial receptora del enlace de conexión que rebase el valor umbral de T/T correspondiente a 6%, donde T/T se calcula de acuerdo con el método indicado en el Apéndice 8, salvo que las máximas densidades de potencia por hercio promediadas en la banda de 1 MHz más desfavorable  sean sustituidas por las densidades de potencia por hercio promediadas en la anchura de banda necesaria de las portadoras de los enlaces de conexión.     (CMR-03)

MOD           COM6/334/6            (B11/347/119)            (R6/375/135)

ANEXO  2     (CMR-03)

Características esenciales que deben suministrarse en las notificaciones relativas a estaciones de enlace de conexión del servicio fijo por satélite que funcionan en las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz y 17,3-18,1 GHz

Estos datos se enumeran en el Apéndice 4.

MOD           COM6/334/            (B11/347/120)            (R6/375/136)

ANEXO  3

Datos técnicos utilizados para el establecimiento de las disposiciones, de los Planes asociados y Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 que deben emplearse para su aplicación21     (CMR-03)

## 2.2	Atenuación debida a la lluvia

Nota de la Secretaría - Los textos de las páginas 657, 658 y 659 hasta el Paso 6 no se modifican.

El Paso 6 permanece igual, salvo que los coeficientes k y  que dependen de la frecuencia se obtendrán de la Recomendación UIT-R P.838-2.

Nota de la Secretaría - El resto del punto 2.2 no se modifica.     (CMR-03)

MOD           COM6/334/7            (B11/347/121)            (R6/375/137)

## 3.15	Posiciones orbitales

El Plan está basado generalmente en el empleo de a intervalos regulares de 6°. Las posiciones orbitales son las indicadas en el Plan.     (CMR-03)

MOD           COM6/334/8            (B11/347/122)            (R6/375/138)

## 4.7	Temperatura de ruido del sistema

El Plan se basa en una temperatura de ruido del sistema de satélite de 1 500 K. La CMR-03 ha decidido que para las asignaciones a enlaces de conexión del Plan que no hayan sido posteriormente modificadas por la aplicación satisfactoria del Artículo 4 del presente Apéndice, se utilice un valor de 600 K (en lugar de 1500 K) en cumplimiento del § 5 del Anexo 1 y del § 1 del Anexo 4 al presente Apéndice. Para las asignaciones que hayan sido modificadas posteriormente, se utiliza el valor de temperatura de ruido contemplado en esa modificación.      (CMR-03)

ANEXO  4     (CMR-2000)

Criterios de compartición entre servicios

MOD           COM6/334/9            (B11/347/123)            (R6/375/139)

# 1	Valores umbral que han de tomarse en consideración para determinar cuándo se requiere coordinación entre estaciones espaciales transmisoras del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite y una estación espacial receptora que figura en el Plan o la Lista para los enlaces de conexión, o una propuesta de adición de estación espacial receptora, nueva o modificada, en la Lista en las bandas de frecuencias 17,3-18,1 GHz (Regiones 1 y 3) y en el Plan para los enlaces de conexión, o una propuesta de modificación del Plan en la banda de frecuencias 17,3-17,8 GHz (Región 2)     (CMR-03)

Con respecto al § 7.1 del Artículo 7, deberá procederse a la coordinación de una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite con la estación espacial receptora de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite del Plan o la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, o una propuesta de adición de estación espacial receptora, nueva o modificada, en la Lista, o del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2, o una propuesta de modificación del Plan, cuando por efecto de la densidad de flujo de potencia recibida en una estación espacial receptora de un enlace de conexión del servicio de

radiodifusión por satélite de otra administración, la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace de conexión sufra un aumento que rebase un valor umbral de Ts / Ts correspondiente a 6%. Ts / Ts se calcula de acuerdo con el Caso II del método indicado en el Apéndice 8.     (CMR-03)

MOD           COM6/334/10            (B11/347/124)            (R6/375/140)

# 2	Valores umbral para determinar cuándo se requiere coordinación entre las estaciones terrenas transmisoras de enlace de conexión del servicio fijo por satélite en la Región 2 y una estación espacial receptora del Plan o de la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 o una propuesta de adición de estación espacial receptora, nueva o modificada, en la Lista en la banda 17,8-18,1 GHz     (CMR-03)

Con respecto al § 7.1 del Artículo 7, se requiere coordinación entre una estación terrena transmisora de enlace de conexión del servicio fijo por satélite y una estación espacial receptora del Plan o de la Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, o una propuesta de adición de estación espacial receptora, nueva o modificada, en la Lista, cuando la densidad de flujo de potencia que llegue a la estación espacial receptora procedente de una estación de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite de otra administración, cause un incremento de la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace de conexión que sobrepase un valor umbral de T / T correspondiente a 6%, calculándose T / T según el método proporcionado en el Apéndice 8, salvo que los valores máximos de densidad de potencia por hercio promediados en la anchura de banda de 1 MHz más desfavorable se sustituyen por densidades de potencia por hercio promediadas en la anchura de banda necesaria de las portadoras de enlace de conexión.     (CMR-03)

MOD           COM6/337/1            (B11/347/125)            (R6/375/141)

RESOLUCIÓN  34  (Rev.CMR-03)

Relativa a la introducción del servicio de radiodifusión por satélite en la
Región 3 en la banda de frecuencias 12,5-12,75 GHz y a la compartición
con los servicios espaciales y terrenales en las Regiones 1, 2 y 3

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) ha atribuido la banda 12,5-12,75 GHz al servicio de radiodifusión por satélite para recepción comunal en la Región 3,

reconociendo

que, de conformidad con la Resolución 507 (Rev.CMR-03), se faculta al Consejo para encargar a una futura conferencia de radiocomunicaciones competente que establezca un plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,5-12,75 GHz en la Región 3,

resuelve

1	que, en espera de que pueda establecerse un plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,5-12,75 GHz en la Región 3, continúen aplicándose las disposiciones pertinentes de las Secciones A y B de la Resolución 33 (Rev.CMR-03), o el Artículo 9, según proceda (ver la Resolución 33 (Rev.CMR-03)), a la coordinación entre estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 3, así como a las:

a)	estaciones espaciales de los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite en las Regiones 1, 2 y 3;

b)	estaciones terrenales en las Regiones 1, 2 y 3;

2	que el UIT-R estudie con carácter urgente las disposiciones técnicas adecuadas para la compartición entre estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 3 y:

a)	estaciones espaciales de los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite en las Regiones 1 y 2;

b)	estaciones terrenales en las Regiones 1 y 2;

3	que, en espera de que estas disposiciones técnicas sean elaboradas por el UIT-R y aceptadas por las administraciones interesadas de conformidad con la Resolución 703 (Rev.CMR-03), la compartición entre estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 3 y los servicios terrenales en las Regiones 1, 2 y 3 se base en los siguientes criterios:

a)	la densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por las emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 3, para todas las condiciones y métodos de modulación, no excederá de los límites indicados en el Anexo 5 al Apéndice 30;

b)	además de lo indicado en el resuelve 3 a) precedente, se aplicarán las disposiciones del Artículo 21 (Cuadro 21-4) en los países mencionados en los números 5.494 y 5.496;

c)	los límites indicados en los resuelve 3 a) y b) precedentes, podrán ser rebasados en el territorio de cualquier país cuya administración así lo haya aceptado.

MOD           COM4/339/22            (B11/347/154)            (R6/375/142)

RESOLUCIÓN  56  (Rev.CMR-03)

Modificación de los procedimientos y requisitos 
de publicación anticipada

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	la Resolución 86 (Marrakech, 2002) de la Conferencia de Plenipotenciarios;

b)	que preocupa a varias administraciones que algunos de los procedimientos y requisitos actuales de publicación anticipada podrían producir desigualdades en el proceso de notificación y coordinación de satélites,

resuelve

1	que a partir del  5 de julio de 2003, la Oficina de Radiocomunicaciones y las administraciones apliquen lo dispuesto en el número 9.2 con las modificaciones introducidas por la presente Conferencia;

2	que toda solicitud de coordinación o modificación con respecto a una publicación anticipada presentada anteriormente que reciba la Oficina después del 5 de julio de 2003 se examine de conformidad con lo dispuesto en el número 9.2 modificado por la presente Conferencia.

SUP           COM4/339/23            (B11/347/155)            (R6/375/143)

RESOLUCIÓN 77 (CMR-2000)

Protección de los servicios terrenales en todas las Regiones contra las redes
del servicio fijo por satélite geoestacionario de la Región 2
que utilizan la banda de frecuencias 11,7-12,2 GHz

MOD           COM4/339/24            (B11/347/156)            (R6/375/144)

Resolución 221 (Rev.CMR-03)

Utilización de estaciones en plataformas a gran altitud que proporcionan IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz 
y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3, y 1 885-1 980 MHz 
y 2 110-2 160 MHz en la Región 2

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que en el número 5.388 se identifican las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110- 2 200 MHz como destinadas para uso a nivel mundial por las IMT-2000, incluidas las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz para la componente terrenal y la componente de satélite de las IMT-2000;

b)	que una estación en plataforma a gran altitud (HAPS) se define en el número 1.66A como «Estación situada sobre un objeto a una altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra»;

c)	que las HAPS pueden ofrecer un nuevo medio de proporcionar servicios IMT-2000 con una mínima infraestructura de red puesto que son capaces de prestar servicio a una amplia zona con una cobertura densa;

d)	que la utilización de HAPS como estaciones de base de la componente terrenal de las IMT-2000 es facultativa para las administraciones, y que esa utilización no debe tener prioridad sobre otras utilizaciones del componente terrenal de las IMT-2000 terrenales;

e)	que, de conformidad con el número 5.388 y la Resolución 212 (Rev.CMR-97), las administraciones pueden utilizar las bandas identificadas para las IMT-2000, incluidas las bandas señaladas en la presente Resolución, para estaciones de otros servicios primarios a los cuales están atribuidas;

f)	que estas bandas están atribuidas a los servicios fijo y móvil a título igualmente primario;

g)	que de conformidad con el número 5.388A, las HAPS pueden utilizarse como estaciones de base de la componente terrenal de las IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y en las bandas 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2: su utilización por las aplicaciones IMT-2000 que empleen HAPS como estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los servicios con atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

h)	que el UIT-R ha estudiado la compartición entre las HAPS y otras estaciones de las IMT-2000, ha examinado la compatibilidad de las HAPS en el contexto de las IMT-2000 con algunos servicios a los que se han atribuido las bandas adyacentes y ha aprobado la Recomendación UIT-R M.1456;

i)	que las interfaces radioeléctricas de las HAPS de las IMT-2000 cumplen la Recomendación UIT-R M.1457;

j)	que el UIT-R se ha ocupado de la compartición entre los sistemas que utilizan HAPS y algunos sistemas existentes, tales como los sistemas de comunicaciones personales (PCS), los sistemas de distribución multipunto multicanal (MMDS) y los sistemas del servicio fijo, que funcionan actualmente en algunos países en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz;

k)	que está previsto que las HAPS emitan en la banda 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y en la banda 2 110-2 160 MHz en la Región 2;

l)	que las administraciones que planifican la instalación de una HAPS como estación de base IMT-2000 podrían necesitar intercambiar información de manera bilateral con otras administraciones interesadas y, en particular, elementos de datos que describan las características de la HAPS con mayor detalle que los elementos de datos incluidos actualmente en los Anexos 1A y 1B al Apéndice 4, como se indica en el Anexo a la presente Resolución,

resuelve

1	que:

1.1	con el fin de proteger las estaciones móviles de las IMT-2000  en países vecinos contra la interferencia en el mismo canal, la densidad de flujo de potencia (dfp) en el mismo canal de una HAPS que funcione como estación de base de las IMT-2000 no rebase el valor de–117 dB 
(W/(m2 · MHz)) en la superficie de la Tierra fuera de la frontera de un país, a menos que la administración afectada lo acepte explícitamente en el momento de notificar la HAPS;

1.2	las HAPS que funcionen como estación de base de las IMT-2000 no transmitan fuera de la banda de frecuencias 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y de la banda 2 110-2 160 MHz en la Región 2;

1.3	en la Región 2, con el fin de proteger las estaciones de los MMDS en algunos países vecinos en la banda 2 150-2 160 MHz contra la interferencia en el mismo canal, una HAPS que funcione como estación de base de IMT-2000 no rebase los siguientes valores de densidad de flujo de potencia en el mismo canal en la superficie de la Tierra fuera de la frontera de un país, a menos que la administración afectada lo acepte explícitamente en el momento de notificar la HAPS:

–	–127 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia,  menores de 7° por encima del plano horizontal;

	–127 + 0,666 ( – 7) dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 7° y 22° por encima del plano horizontal; y

	–117 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 22° y 90° por encima del plano horizontal;

1.4	con el fin de proteger los servicios fijo y móvil, incluidas las estaciones móviles IMT-2000, en los territorios de algunos países (véase el número 5.388B) contra la interferencia en el mismo canal provocada por una HAPS que funcione en una estación base IMT-2000 de conformidad con el número 5.388A en países vecinos, se aplicarán los límites del número 5.388B;

2	que los límites establecidos en la presente Resolución se apliquen a todas las HAPS que funcionen de conformidad con el número 5.388A;

3	que las administraciones que deseen instalar HAPS en un sistema terrenal de IMT-2000 cumplan lo siguiente:

3.1	con el fin de proteger las estaciones de las IMT-2000 que funcionan en países vecinos contra la interferencia en el mismo canal, una estación HAPS que funcione como estación de base de las IMT-2000 deberá utilizar antenas con el siguiente diagrama:

G(y)  Gm – 3(y/yb)2 	dBi	para	0°	£ y £ y1

G(y)  Gm  LN	dBi	para	y1	< y £ y2

G(y)  X – 60 log (y)	dBi	para	y2	< y £ y3

G(y)  LF	dBi	para	y3	< y £ 90°

siendo:

G(y) :	ganancia en el ángulo y con respecto a la dirección del haz principal (dBi)

Gm :	máxima ganancia en el lóbulo principal (dBi)

yb : 	mitad de la anchura de haz a 3 dB en el plano considerado (3 dB por debajo de Gm) (grados)

LN : 	relación entre el nivel del lóbulo lateral más próximo al lóbulo principal (dB)y la ganancia de cresta nominal definida para el sistema, cuyo valor máximo es –25 dB

LF :	nivel del lóbulo lateral lejano, Gm – 73 dBi

y1  yb −LN3	grados

y2  3,745 yb    	grados

X  Gm  LN + 60 log (y2)	dBi

y3 = 10(X−LF)60	grados

La anchura de haz a 3 dB (2yb) se calcula de nuevo a partir de:

(yb)2  7 442/(100,1Gm)	grados2;

3.2	para proteger las estaciones terrenas móviles de la componente de satélite de las IMT-2000 contra la interferencia, el nivel de dfp fuera de banda procedente de una HAPS que funcione como estación de base de las IMT-2000 no sobrepasará 165 dB(W/(m2 · 4 kHz)) en la superficie de la Tierra en las bandas 2 160-2 200 MHz en la Región 2 y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3;

3.3	una HAPS que funcione como estación de base IMT-2000, con objeto de proteger las estaciones fijas contra las interferencias, no sobrepasará los siguientes límites de densidad de flujo de potencia (dfp) fuera de banda en la superficie de la Tierra en la banda 2 025-2 110 MHz:

	–165 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia,  menores de 5 por encima del plano horizontal;

	–165 + 1,75 (– 5) dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 5 y 25 por encima del plano horizontal; y

	–130 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 25 y 90 por encima del plano horizontal;

4	que, con objeto de facilitar las consultas entre administraciones, las administraciones que prevean instalar una HAPS como estación de base IMT-2000 proporcionen a las administraciones interesadas que lo soliciten los elementos de datos adicionales enumerados en el Anexo a la presente Resolución;

5	que las administraciones que prevean instalar una HAPS como estación de base IMT-2000 notifiquen a la Oficina la(s) asignación(es) del espectro de radiofrecuencias proporcionando todos los elementos obligatorios del Apéndice 4 y las características adicionales enumeradas en el Anexo a la presente Resolución para el examen del cumplimiento de lo indicado en los § 1.1, 1.3 y 1,4 anteriores;

6	que, desde el 5 de julio de 2003, la Oficina y las administraciones aplicarán con carácter provisional las disposiciones de los números 5.388A y 5.388B revisados por esta Conferencia, relativas a las asignaciones de frecuencia a las HAPS mencionadas en esta Resolución, incluidas las recibidas antes de dicha fecha pendientes de procesar por la Oficina,

invita al UIT-R

a elaborar con carácter urgente una Recomendación UIT-R que ofrezca orientaciones técnicas para facilitar las consultas con las administraciones vecinas;

ADD           COM4/339/25            (B11/347/157)            (R6/375/145)

Anexo a la resolución 221 (Rev.cmr-03)

Características de una HAPS que funcione como estación de base 
para las IMT-2000 en las bandas de frecuencias de la 
Resolución 221 (Rev.CMR-03)

# A	Características generales de la estación que deben presentarse

## A.1	Identidad de la estación

a)	Identidad de la estación

b)	País

## A.2	Fecha de puesta en servicio

La fecha (real o prevista, según el caso) de la puesta en servicio de la asignación de frecuencia (nueva o modificada).

## A.3	Administración o entidad de explotación

Símbolos de la administración o entidad de explotación y dirección de la administración a la que debe enviarse una comunicación sobre temas urgentes en relación con la interferencia, la calidad de las emisiones y las cuestiones relativas a la explotación técnica de la estación (véase el Artículo 15).

## A.4	Información sobre la posición de la HAPS

a)	Longitud geográfica nominal de la HAPS

b)	Latitud geográfica nominal de la HAPS

c)	Altitud nominal de la HAPS

d)	Tolerancia longitudinal y latitudinal planificada para la HAPS

e)	Tolerancia de la altitud planificada para la HAPS

## A.5	Acuerdos

Si procede, símbolo de país de cualquier administración, en su propio nombre o en representación de un grupo de administraciones, con las que se haya llegado a un acuerdo, incluido el caso en que el acuerdo rebase los límites prescritos en la Resolución 221 (Rev.CMR-03).

# B	Características que han de facilitarse para cada haz de antena

## B.1	Características de la antena de la HAPS

a)	Ganancia isótropa máxima (dBi).

b)	Contornos de ganancia de la antena de la HAPS representados sobre un mapa de la superficie de la Tierra.

# C	Características que han de facilitarse para cada asignación de frecuencia a un haz de antena HAPS

## C.1	Gama de frecuencias

## C.2	Características de la densidad de potencia de la transmisión

Valor máximo de la densidad de potencia máxima (dB(W/MHz)) aplicada a la entrada de la antena, promediada a lo largo del tramo de 1 MHz más desfavorable.

# D	Límite de dfp calculada sobre cualquier país desde el que puede ser visible la HAPS

Máxima densidad de flujo de potencia (dfp) en la superficie de la Tierra dentro del territorio de cada administración desde el que puede ser visible la HAPS y sobre el que estos niveles de dfp calculados rebasan los límites especificados en los resuelve 1.1, 1.3 y 1,4 de la Resolución 221 (Rev.CMR-03).

# E	Cuadro de características que han de presentarse para cada HAPS que 
funcione como estación de base para las IMT-2000 en las bandas 
de frecuencia de la Resolución 221 (Rev.CMR-03)

| Punto | Notificación de la HAPS |
| --- | --- |
| A.1.a | X |
| A.1.b | X |
| A.2 | X |
| A.3 | O |
| A.4.a | X |
| A.4.b | X |
| A.4.c | X |
| A.4.d | X |
| A.4.e | X |
| A.5 | + |
| B.1.a | X |
| B.1.b | X |
| C.1 | X |
| C.2 | X |
| D | X |
| X: Obligatorio O: Opcional +: Exigido en casos especiales |  |

MOD           COM6/337/3            (B11/347/126)            (R6/375/146)

RESOLUCIÓN  507  (Rev.CMR-03)

Relativa al establecimiento de acuerdos y de planes asociados para
el servicio de radiodifusión por satélite

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

MOD           COM6/337/4            (B11/347/127)            (R6/375/147)

resuelve

2	que, durante el periodo que preceda a la entrada en vigor de tales acuerdos y planes asociados, las administraciones y la Oficina de Radiocomunicaciones apliquen el procedimiento indicado en la Resolución 33 (Rev.CMR-03),     (CMR-03)

SUP           COM6/337/5            (B11/347/128)            (R6/375/148)

RESOLUCIÓN  532  (CMR-97)

Examen y posible revisión de los Planes del servicio de radiodifusión 
por satélite de 1997 para las Regiones 1 y 3

SUP           COM6/337/7            (B11/347/129)            (R6/375/149)

RESOLUCIÓN  540  (CMR-2000)

Aplicación y estudio de los procedimientos reglamentarios y de los criterios de compartición asociados que figuran en los Apéndices 30 y 30A y en las disposiciones conexas de los Artículos 9 y 11

SUP           COM6/337/8            (B11/347/130)            (R6/375/150)

RESOLUCIÓN  541  (CMR-2000)

Aplicación de los Planes del servicio de radiodifusión por satélite y de los Planes de enlaces de conexión asociados del servicio de radiodifusión por satélite de los Apéndices 30 y 30A establecidos por la CMR-2000

SUP           COM6/337/9            (B11/347/131)            (R6/375/151)

RESOLUCIÓN  542  (CMR-2000)

Planes de los Apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 
y Listas asociadas de usos adicionales

SUP           COM6/337/10            (B11/347/132)            (R6/375/152)

RESOLUCIÓN  735  (CMR-2000)

Procedimientos y criterios de compartición entre estaciones terrenas receptoras del servicio de radiodifusión por satélite y estaciones 
transmisoras terrenas o terrenales en bandas de frecuencias
atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite y al servicio
fijo por satélite (Tierra-espacio) o a servicios terrenales

ADD           COM4/339/26            (B11/347/158)            (R6/375/153)

Resolución [com4/10] (CMR-03)

Ámbito y criterios para aplicar la Resolución 86 (Rev.Marrakech, 2002) 
de la Conferencia de Plenipotenciarios

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

que la Conferencia de Plenipotenciarios analizó la aplicación de la Resolución 86 (Rev.Marrakech, 2002) y decidió solicitar a la CMR-03 que determinase el ámbito y los criterios que tienen que utilizar las futuras Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones para aplicar la Resolución 86 (Rev.Marrakech, 2002),

resuelve

que el ámbito y los criterios de la Resolución 86 (Rev.Marrakech, 2002) que tienen que examinar las futuras Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones sean los siguientes:

1	examinar cualquier propuesta que analice las deficiencias de los procedimientos de publicación anticipada, coordinación y notificación del Reglamento de Radiocomunicaciones para servicios espaciales que hayan sido identificados por la Junta e incluidos en las Reglas de Procedimiento, o que hayan sido identificados por las administraciones o por la Oficina, en su caso;

2	examinar las propuestas destinadas a transformar el contenido de las Reglas de Procedimiento en textos reglamentarios;

3	velar por que esos procedimientos, características y apéndices reflejen en la medida de lo posible las tecnologías más recientes;

4	examinar las propuestas destinadas a facilitar, de acuerdo con el Artículo 44 de la Constitución, la utilización racional, eficiente y económica de las frecuencias radioeléctricas y las órbitas asociadas, incluida la órbita geoestacionaria, de conformidad con el resuelve 2 de la Resolución 80 (Rev.CMR-2000) y el resuelve pedir a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2003 y las conferencias posteriores de la Resolución 86 (Rev.Marrakech, 2002);

5	examinar cualquier cambio en el Reglamento de Radiocomunicaciones relativo a los servicios espaciales que resulte en la simplificación de los procedimientos y el trabajo de la Oficina y/o las administraciones;

6	considerar cualquier cambio en el Reglamento de Radiocomunicaciones que resulte de una Decisión de una Conferencia de Plenipotenciarios sobre asuntos espaciales.

ADD           COM4/339/27            (B11/347/159)            (R6/375/154)

RESOLUCIÓN [COM4/24] (CMR-03)

Disposiciones provisionales sobre la utilización de la banda de frecuencias 11,7-12,2 GHz por las redes de satélites geoestacionarios 
del servicio fijo por satélite en la Región 2

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003)

considerando

a)	que, en la Región 2, la banda 11,7-12,1 GHz está atribuida a título coprimario a los servicios terrenales (con excepción de los países enumerados en el número 5.486) y al servicio fijo por satélite (SFS);

b)	que, en la Región 2, la banda 12,1-12,2 GHz está atribuida a título coprimario a los servicios terrenales en Perú (véase el número 5.489) y al SFS;

c)	que, en las Regiones 1 y 3, la banda 11,7-12,2 GHz está atribuida a título coprimario a los servicios terrenales y al servicio de radiodifusión por satélite (SRS);

d)	que la CMR-2000 adoptó la Resolución 77 para proteger a los servicios terrenales en las Regiones 1, 2 y 3 contra las redes de satélite geoestacionario del SFS OSG en la Región 2, pero no aclaró los procedimientos que deben aplicarse;

e)	que la Regla de Procedimiento relativa al número 5.488 amplió la aplicabilidad de la Resolución 77 a las solicitudes de coordinación recibidas a partir del 1 de enero de 1999 y a las solicitudes de coordinación recibidas antes del 1 de enero de 1999 respecto de las cuales no se habían publicado Secciones Especiales en el marco del anterior Artículo 14;

f)	que la presente Conferencia suprimió la Resolución 77 y, mediante la revisión del número 5.488, la sustituyó por la aplicación del número 9.14 al SFS en la Región 2 para efectuar coordinación con las estaciones de los servicios terrenales en las tres Regiones,

reconociendo

que es necesario adoptar medidas provisionales para poder aplicar el número 9.14 al SFS OSG en la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz,

resuelve

1	que la Oficina aplique el número 9.14 adoptado por esta Conferencia a las solicitudes de coordinación en el marco del Artículo 9 para redes del SFS OSG en la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz sobre las cuales se haya recibido la información completa del Apéndice 4 después del 1 de mayo de 2002;

2	que la Oficina aplique el número 9.14 adoptado por esta Conferencia a las solicitudes de oordinación tramitadas previamente en el marco de la Resolución 77, lo que podría entrañar la publicación de una lista de dichas redes para iniciar el proceso del número 9.14;

3	que a las solicitudes de notificación en el marco del Artículo 11 relacionadas con redes tramitadas con arreglo a los resuelve 1 y 2 se les aplique las disposiciones del Artículo 11 asociado con el número 9.14;

4	que, a partir del 5 de julio de 2003, se aplicarán con carácter provisional las disposiciones de los números 5.488, 9.14 y la parte del Cuadro 5-1 del Apéndice 5 (Rev.CMR-03) que se refiere al número 9.14, en su forma enmendada por esta Conferencia.

_______________