| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 383-S |
|  |  |  | 2 de julio de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| Origen: Documento 253, 253(Corr.1) | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Grupo ad hoc 5 (1.15) |  |
| punto 1.15 del orden del día (Resolución 605) |  |

ARTÍCULO  5

MOD	COM5/383/1

890-1 260 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 960-1 164 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.328 |  |  |

MOD	COM5/383/2

890-1 260 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 164-1 215 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.328 RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) ADD 5.BA02 MOD 5.328A |  |  |

NOC	COM5/383/3

5.328	La utilización de la banda 960-1 215 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se reserva en todo el mundo para la explotación y el desarrollo de equipos electrónicos de ayudas a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves y de las instalaciones con base en tierra directamente asociadas.     (CMR-03)

MOD	COM5/383/4

5.328A	--Las estaciones del servicio de radionavegación por satélite en la banda 1 164-1 215 MHz funcionarán de conformidad con las disposiciones de la Resolución [COM5/8] (CMR-03)y no reclamarán protección con relación a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica. No se aplican las disposiciones del número 543.A. Se aplicarán las disposiciones del número 21.18.     (CMR-03)

ADD	COM5/383/5

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5/8] (CMR-03)

Protección de los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica 
frente a la densidad de flujo de potencia combinada producida por las 
redes y sistemas del servicio de radionavegación por satélite 
en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 960-1 215 MHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica (SRNA) en todas las Regiones;

b)	que la banda 1 164-1 215 MHz también está atribuida a título primario al servicio de radionavegación por satélite (SRNS), sujeto a la condición en el número 5.328A de que la operación de los sistemas del SRNS deberá ser de conformidad con esta Resolución;

c)	que la CMR-2000 decidió aplicar un límite de densidad de flujo de potencia combinada provisional durante el periodo entre la CMR-2000 y la CMR-03, y pidió al UIT-R que estudiara la necesidad de un límite de dfp combinada, y que revisara, si procedía, el límite provisional de dfp especificado en el número 5.328A;

d)	que esta Conferencia ha determinado que la protección del SRNA contra la interferencia perjudicial puede lograrse si el valor de la densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) combinada producida por todas las estaciones espaciales de todos los sistemas del SRNS (espacio-Tierra) en la banda 1 164-1 215 MHz no rebasa el nivel de 121,5 dB (W/m2) en cualquier banda de 1 MHz;

e)	que se prevé solamente el despliegue de un número limitado de sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz, y solamente algunos de estos sistemas como mucho tendrán frecuencias que se superponen;

f)	que los sistemas del SRNA pueden protegerse sin tener que imponer restricciones excesivas al desarrollo y funcionamiento de los sistemas del SRNS en esta banda;

g)	que para lograr los objetivos del considerando f), las administraciones que explotan o tengan previsto explotar sistemas del SRNS deberán llegar a un acuerdo de forma cooperativa a través de reuniones de consulta para compartir en forma equitativa la dfpe combinada a fin de lograr el nivel de protección para los sistemas del SRNA que se indica en el considerando d);

h)	que puede ser apropiado que los representantes de las administraciones que explotan o tengan previsto explotar sistemas del SRNA participen en las determinaciones que se realicen de conformidad con el considerando g);

i)	que esta Conferencia ha decidido aplicar las disposiciones de coordinación de los números 9.12, 9.12A y 9.13 a los sistemas y redes del SNRS para los cuales la Oficina reciba información completa de coordinación o de notificación después del 1 de enero de 2005,

observando

a)	que la CMR-2000 invitó al UIT-R a llevar a cabo los estudios técnicos, operacionales y reglamentarios que correspondan de la compatibilidad general entre el servicio de radionavegación por satélite y el servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de 960-1 215 MHz;

b)	que la CMR-2000 resolvió recomendar que la CMR-03 examine los resultados de los estudios,

reconociendo

que en virtud del número 7.5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, las Administraciones interesadas pueden, en cualquier momento, solicitar la asistencia de la Oficina para los procedimientos de los Artículos 9 y 11 y los procedimientos conexos,

resuelve

1	que, a fin de proteger los sistemas del SRNA, las administraciones se aseguren de que, de conformidad con esta Resolución, el nivel de dfpe equivalente producido por todas las estaciones espaciales de todos los sistemas del SRNS no rebasa el nivel de 121,5 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz;

2	que las administraciones que explotan o tienen previsto explotar en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz sistemas o redes del SRNS para los cuales la Oficina de Radiocomunicaciones recibió información completa de publicación anticipada, coordinación o notificación, según proceda, después del 2 de junio de 2000, en colaboración, deberán tomar todas las medidas necesarias, incluidas las modificaciones apropiadas en sus sistemas o redes, para asegurar que la interferencia combinada en los sistemas del SRNA causada por dichos sistemas o redes del SRNS que operan en cofrecuencia en estas bandas de frecuencias se comparta en forma equitativa entre sistemas identificados en el resuelve 3 y que no exceda del nivel del criterio de protección combinada especificado en el resuelve 1 arriba;

[2bis	que los límites de interferencia de una sola fuente a que se hace referencia en el considerando i) se apliquen a los sistemas del SRNS a partir del 3 de junio de 2000;]

3	que las administraciones, cuando cumplan con sus obligaciones de conformidad con el resuelve 1 y 2 arriba, tengan en cuenta solamente los sistemas del SRNS con asignaciones de frecuencias en la banda 1 164-1 215 MHz que han satisfecho los criterios básicos enumerados en el Anexo de esta Resolución a través de información apropiada proporcionada a las reuniones de consulta indicadas en el considerando g);

4	que las administraciones, al elaborar acuerdos para cumplir sus obligaciones en virtud de los resuelve 1 y 2, creen mecanismos para asegurar que el proceso es transparente para todos los posibles operadores del sistema SRNS y las administraciones;

5	que para permitir el funcionamiento de múltiples sistemas SRNS en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz, no se permita que un solo sistema SRNS utilice todo el margen de interferencia especificado en el resuelve 1 en ningún tramo de 1 MHz de la banda 1 164-1 215 MHz (véase Recomendación [COM5/A]);

6	que para conseguir los objetivos de los resuelve 1 y 2 supra, las administraciones que explotan o prevén explotar sistemas SNRS lleguen a un acuerdo de forma cooperativa, mediante reuniones de consulta la forma de alcanzar el nivel de protección para los sistemas SRNA que se indica en el resuelve 1;

7	que las administraciones que participan en este proceso de cálculo de dfpe celebren reuniones de consulta periódicas (por ejemplo, una por año);

8	que las administraciones participantes en la reunión de consulta designen a una administración que comunique a la Oficina de Radiocomunicaciones los resultados de cualquier determinación sobre compartición combinada realizada en la aplicación del resuelve 2 arriba, sin tener en cuenta si dichas determinaciones tienen como resultado cualquier modificación en las características que se han publicado de sus respectivos sistemas o redes (véase la Recomendación [COM5/A]);

9	que las administraciones que exploten o tengan previsto explotar sistemas del SRNA en la banda 1 164-1 215 MHz participen, según proceda, en las discusiones y determinaciones relacionadas con los resuelve de arriba;

10	que la metodología y la referencia a la hipótesis de la peor situación para la antena de los sistemas del SRNA contenida en la Recomendación UIT-R M.1642 se utilicen por las administraciones para calcular la dfpe combinada producida por todas las estaciones espaciales en todos los sistemas SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que participe en las reuniones de consulta indicadas en el resuelve 6 y observe escrupulosamente los resultados del cálculo de la dfpe mencionado en el resuelve 1;

2	que determine si alguna estación espacial interesada supera el nivel de dfp que figura en el recomienda 1 de la Recomendación [COM5/A], y comunique las conclusiones de esta determinación a los participantes en la reunión de consulta;

3	que publique en la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias la información que se indica en el resuelve 8 y en el encarga al Director 2;

4	que examine todas las conclusiones sobre los sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz, respecto de las cuales la información de notificación o de coordinación, según proceda, se haya recibido antes del 3 de junio de 2000,

invita a la Oficina de Radiocomunicaciones

a que examine la posibilidad, si es necesario, de elaborar un programa informático capaz de calcular el nivel de dfp equivalente al mencionado en el resuelve 1,

invita a las administraciones

1	a tratar los asuntos entre sistemas del SRNS según sea necesario, lo más pronto posible;

2	a que proporcionen acceso a la Oficina y a todos los participantes en la reunión de consulta al programa informático apropiado para calcular el nivel de dfp equivalente mencionado en el resuelve 1.

anexo al proyecto de resolución [com5/8] (CMR-03)

Criterios para la aplicación de la Resolución [COM5/8]

1	Presentación de la información apropiada para la publicación anticipada.

2	Participación en un acuerdo de fabricación o de adquisición de satélites y en el acuerdo de lanzamiento del satélite:

El operador del sistema o red del SRNS deberá disponer de:

i)	pruebas claras de un acuerdo vinculante para la fabricación o adquisición de sus satélites, y

ii)	pruebas claras de un acuerdo vinculante para el lanzamiento de los satélites.

En el acuerdo de fabricación o de adquisición se deberán identificar los criterios básicos del contrato que conduzca a la finalización de la fabricación o adquisición de los satélites necesarios para la prestación del servicio, y en el acuerdo de lanzamiento se deberá identificar la fecha de lanzamiento, el sitio de lanzamiento y el proveedor de servicios de lanzamiento. La administración notificante tiene la responsabilidad de autentificar las pruebas del acuerdo. La administración responsable puede presentar la información necesaria en virtud de este criterio en forma de un compromiso por escrito.

3	Como alternativa a los acuerdos de fabricación o adquisición y lanzamiento de satélites, se aceptarían pruebas claras de acuerdos de [financiación] garantizados para [la ejecución del] proyecto. La administración notificante tiene la responsabilidad de autentificar las pruebas de los acuerdos y proporcionar dichas pruebas a otras administraciones interesadas en apoyo de sus obligaciones de conformidad con esta Resolución.

ADD	COM5/383/6

recomendación [COM5/A] (cmr-03)

Directrices para la reunión de consulta establecida
en la Resolución [COM5/8] (CMR-03)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) la banda 960-1 215 MHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica (SRNA) en todas las Regiones de la UIT;

b)	que la CMR-2000 introdujo una atribución coprimaria para el servicio de radionavegación por satélite (SRNS) en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz (sujeto a las condiciones especificadas en el número 5.328A del RR), con un límite provisional de dfp combinada producida por todas las estaciones espaciales de los sistemas de radionavegación por satélite en la superficie de la Tierra de –115 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz para todos los ángulos de llegada;

c)	que la CMR-03 revisó este límite provisional y decidió que el nivel de 121,5 dB(W/m2) en cualquier 1 MHz para la densidad de flujo de potencia equivalente combinada (dfpe) aplicable a todas las estaciones espaciales de los sistemas SRNS, teniendo en cuenta las características de antena del sistema SRNA para el caso más desfavorable de referencia descrita en el Anexo 2 a la Recomendación UIT-R M.1642, es adecuado para asegurar la protección del SRNA en la banda  1 164-1 215 MHz;

d)	que la CMR-03 decidió que, para conseguir los objetivos de los resuelve 1 y 2 de la Resolución [COM5/8] (CMR-03), las administraciones que explotan o prevén explotar sistemas SRNS tendrán que acordar cooperativamente, mediante reuniones de consulta, la forma de conseguir el nivel de protección de los sistemas SRNA, y establecerán mecanismos para velar por que el proceso sea transparente para todos los posibles operadores de sistemas SRNS, pero que sólo los sistemas reales se tendrán en cuenta en el cálculo de la dfpe combinada,

recomienda

1	que en la aplicación del resuelve 5 de la Resolución [COM5/8] (CMR-03) en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz, la máxima densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por las emisiones de una estación espacial en el servicio de radionavegación por satélite, para todos los ángulos de llegada, no deberá superar –129 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz en condiciones de propagación en el vacío.

2	que las reuniones de consulta deben poner a disposición en formato electrónico las características SRNS enumeradas en el Anexo, usadas al aplicar la Recomendación UIT-R M.1642, así como la dfpe combinada calculada en dB(W/m2) para cada 1 MHz en la gama 1 164-1 215 MHz.

ANEXO AL PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [COM5/A] (CMR-03)

Lista de características de los sistemas del SRNS y formato del resultado 
del cálculo de la dfpe combinada a ser enviados a la Oficina de Radiocomunicaciones para publicación como información

# I	Características de los sistemas del SRNS

## I-1	Referencia de la publicación UIT de los sistemas del SRNS

| Nombre de la red del SRNS | ID red | Referencia de la publicación UIT | IFIC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AR11/A/.... |  |
|  |  | API/A/.... |  |
|  |  | AR11/C/.... |  |
|  |  | CR/C/.... |  |

## I-2	Parámetros para un sistema de constelación de satélites no OSG

Para cada sistema no OSG, los siguientes parámetros de la constelación de los satélites deberán ser enviados a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta los publique como información:

N : 		número de estaciones espaciales del sistema no OSG

K:		número de planos orbitales

h :		altitud de los satélites con respecto a la superficie de la Tierra (km)

I :		ángulo de inclinación de los planos orbitales con respecto al ecuador 	(grados).

| Índice del Satélite I | RAAN i,0 (grados) | Argumento de la latitud Ei,0 (grados) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| N | ... | ... |

## I-3	Longitud de un sistema de satélites OSG

Para cada sistema de satélites OSG, la longitud de los satélites debería ser enviada a la Oficina de Radiocomunicaciones para que sea publicado para información:

LonGSOi : 	longitud de cada satélite OSG (grados).

## I-4 	Densidad de flujo de potencia máxima de las estaciones espaciales no OSG en función del ángulo de elevación en la superficie de la Tierra (en el peor 1 MHz)

Para las estaciones espaciales de un sistema de satélites no OSG, la densidad de flujo de potencia máxima en el peor 1 MHz, en función del ángulo de elevación debería ser enviado a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta la publique para información:

| Ángulo de elevación (todos los °) | dfp (dB(W/(m2/MHz))) |
| --- | --- |
| –4 | dfp (–4°) |
| –3 | dfp (–3°) |
| … | … |
| … | … |
| 90 | dfp (–90°) |

## I-5 	Densidad de flujo de potencia máxima de las estaciones espaciales OSG en función de la latitud y de la longitud en la superficie de la Tierra (en el peor 1 MHz)

Para cada estación espacial de un sistema no OSG, la densidad de flujo de potencia máxima en el peor 1 MHz, que se define como el 1 MHz en el cual la densidad de flujo de potencia es máxima en función de la latitud y de la longitud, debería ser enviada a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta la publique para información:

| Latitud (todos los °) | 0 | 1 | … | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud (todos los °) | dfp máxima en dB(W/m2) en el peor 1 MHz |  |  |  |
| –90 | dfp (0, –90) | … | … | … |
| –89 | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| 90 | … | … | … | dfp (360, 90) |

## I-6	Espectro de las señales de los sistemas de satélite OSG/no OSG

Para cada sistema de satélite OSG y no OSG, el nivel de emisión espectral en cada 1 MHz relativo al nivel espectral en el peor 1 MHz en toda la banda (1 164-1 215 MHz) debería ser enviado a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta la publique para información.

# II	Resultados del cálculo de la densidad de flujo de potencia equivalente combinada en el peor 1 MHz en la banda 1 164-1 215 MHz

La densidad de flujo de potencia equivalente combinada máxima en dB(W/m2) en el peor caso de MHz en la banda 1 164-1 215 MHz.

ARTÍCULO 21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

ADD	COM5/383/9

Sección VI –  Protección de los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica 
frente a emisiones de estaciones espaciales del servicio de radionavegación 
por satélite en la banda 1 164-1 215 MHz

21.18	§ 7	Las administraciones que operan o planifican operar sistemas o redes del servicio de radionavegación por satélite en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz, para los cuales la Oficina de Radiocomunicaciones recibió información completa de coordinación o notificación, según proceda, después del 2 de junio de 2000, deberán, de conformidad con el resuelve 2 de la Resolución [COM5/8] (CMR-03), tomar todas las medidas necesarias para asegurar que la interferencia combinada real en los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica causada por dichos sistemas o redes del SRNS que operan en la misma frecuencia en estas bandas de frecuencia no excede el nivel de la densidad de flujo de potencia combinada que se especifica en el resuelve 1 de la Resolución [COM5/8] (CMR-03).

SUP	COM5/383/10

RESOLUCIÓN  605  (CMR-2000)

Uso de las bandas de frecuencias 1 164-1 215 MHz por los sistemas
del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra)

APÉNDICE 4 (CMR-2000)

ANEXo 2A

## A.17	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia combinada

SUP	COM5/383/11

c)

ADD	COM5/383/12

e)	[Observancia del nivel de dfp por satélite de –129 dBW/m2/MHz]

artículo  59

ADD	COM5/383/13

59.7	Las demás disposiciones de este Reglamento, revisadas por la CMR-03, entrarán en vigor el 1 de enero de 2005, con las siguientes excepciones:

ADD	COM5/383/14

59.8	–	las disposiciones revisadas para las que se estipulan otras fechas efectivas de aplicación en las Resoluciones:
Resolución [COM5/1] (CMR-03), Resolución [COM5/5] (CMR-03), Resolución [COM5/8] (CMR-03), Resolución [COM5/9] (CMR-03) Recomendación [COM5/A] (CMR-03) [Resolución 49 (CMR-03)], Resolución [COM5/18]

ADD	COM5/383/15

5.BA02	La utilización de las bandas 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz por el servicio de radionavegación por satélite está sujeta a las disposiciones de los números 9.12, 9.12A, 9.13. La Resolución [COM5/18] (CMR-03).

MOD	COM5/383/16

890-1 300 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 215-1 240 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) MOD 5.329 5.329A ADD 5.BA02 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.330 MOD 5.331 5.332 |  |  |

MOD	COM5/383/17

1 240-1 300 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) MOD 5.329 5.329A ADD 5.BA02 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) Aficionados ADD 5.282 5.330 MOD 5.331 5.332 5.334 5.335 ADD 5.335A

MOD	COM5/383/18

1 525-1 610 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 559-1 610 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) 5.329A ADD 5.BA02 5.341 5.362B 5.362C 5.363 |  |  |

MOD	COM5/383/19

4 800-5 830 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 010-5 030 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-espacio) MOD 5.443B ADD 5.BA02 5.367 |  |  |

ADD	COM5/383/20

proyecto de RESOLUCIÓN  [COM5/18]  (CMR-03)

Coordinación y solución bilateral de los problemas de compatibilidad
técnicos planteados por las redes y sistemas del servicio de
radionavegación por satélites en las bandas 1 164-1 300 MHz, 
1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 (Estambul) decidió atribuir las bandas 1 164-1 215 MHz, 1 260-1 300 MHz y 5 010-5 030 MHz al servicio de radionavegación por satélite (SRNS) (espacio-Tierra) (espacio-espacio), aparte de las bandas 1 215-1 260 MHz y 1 559-1 610 MHz que ya habían sido atribuidas al SRNS;

b)	que la CMR-03 estableció las condiciones necesarias para proteger el servicio de radionavegación aeronáutica contra los sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz, para proteger los servicios de radiodeterminación contra los sistemas del SRNS en la banda 1 215-1 300 MHz, y para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 4 990-5 000 MHz contra los sistemas del SRNS en la banda 5 010-5 030 MHz;

c)	que hasta la fecha los operadores de los sistemas del SRNS han estado en condiciones de resolver bilateralmente y de conformidad con la Sección I del Artículo 9 los problemas de compatibilidad técnica entre sistemas, sin que haya habido necesidad de imponer los procedimientos de coordinación previstos en la Sección II del Artículo 9, pese a que en los últimos años se ha asistido a un aumento del número de sistemas y redes del SRNS notificados a la UIT;

d)	que la presente Conferencia ha decidido aplicar en las bandas mencionadas en el considerando a) las disposiciones de coordinación estipuladas en los números 9.12, 9.12A y 9.13 a los sistemas y redes del SRNS respecto a los cuales la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido después del 1 de enero de 2005 información completa de coordinación o de notificación, según el caso, y que las disposiciones del número 9.7 se aplican ya a las redes de satélites geoestacionarios del SRNS;

e)	que es necesario contar con una base para que las administraciones con sistemas del SRNS no sujetos a los números 9.12, 9.12A y 9.13 emprendan coordinaciones bilaterales para resolver los problemas de compatibilidad técnica entre sistemas que se plantean en el marco del SRNS;

f)	que sería deseable que, para reducir en favor de las administraciones que explotan o proyectan explotar sistemas o redes del SRNS la carga que supone realizar coordinaciones bilaterales entre sistemas y redes del SRNS, sea que éstos se encuentren en funcionamiento o que esté en curso su puesta en servicio,

resuelve

1	que en el caso de las administraciones que proyecten explotar sistemas del SRNS sujetos a los requisitos de coordinación previstos en los números 9.7, 9.12, 9.12A y/o 9.13 en las bandas mencionadas en el considerando a), si a una de esas administraciones se le solicita emprender una coordinación y responde a dicha petición de conformidad con el número 9.52, la administración solicitante deberá, durante el proceso de coordinación y a petición de la administración que responda, informar a esta última (con copia a la Oficina) si satisface los criterios enumerados en el Anexo a la presente Resolución con respecto a la red o el sistema de que se trate;

2	que las administraciones que respondan de conformidad con el número 9.52 a una petición de coordinación formulada con arreglo a los números 9.7, 9.12, 9.12A y/o 9.13 en las bandas mencionadas en el considerando a) deberán, durante el proceso de coordinación mencionado en el resuelve 1 y a petición de la administración solicitante, informar a esta última (con copia a la Oficina) si satisfacen los criterios enumerados en el Anexo a la presente Resolución con respecto a la red o el sistema de que se trate;

3	que las administraciones que explotan o proyectan explotar sistemas del SRNS en las bandas mencionadas en el considerando a), sistemas éstos no sujetos a la coordinación estipulada en la Sección II del Articulo 9, tomen todas las medidas viables para resolver bilateralmente los problemas planteados por la compatibilidad entre sistemas;

4	que al asumir las obligaciones previstas en el resuelve 3, las administraciones que exploten o proyecten explotar sistemas o redes del SRNS, aborden en primer lugar los problemas planteados por la compatibilidad entre los sistemas o las redes del SRNS que se encuentren en funcionamiento o cuya puesta en servicio esté en curso;

5	que a los efectos de aplicar el resuelve 4, los sistemas o redes del SRNS que hayan satisfecho los criterios enumerados en el Anexo a la presente Resolución con respecto a la red o el sistema de que se trate se consideren en curso de puesta en servicio;

[6	que las administraciones que exploten o proyecten explotar sistemas del SRNS proporcionen a la Oficina la información indicada en el Anexo a la presente Resolución antes del término del periodo de cinco años estipulado en el número 9.1 como plazo límite para la puesta en servicio de las asignaciones a sus sistemas;

7	que tras el examen practicado por la Oficina con arreglo al número 11.32, la Oficina tome en consideración únicamente los sistemas del SRNS con respecto a los cuales se haya comunicado la información mencionada en el resuelve 6, o en relación con los cuales el plazo mencionado en el resuelve 6 no haya expirado aún;]

8	que la aplicación de la presente Resolución se efectúe de tal modo que promueva el principio de igualdad y equidad en lo que concierne a garantizar el acceso de los operadores del SRNS y de los sistemas proyectados del SRNS en las bandas de frecuencia precitadas,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que proporcione, si así lo solicitan, asistencia a las administraciones que exploten o proyecten explotar sistemas del SRNS en la banda mencionada en el considerando a), sistemas estos no sujetos a la coordinación prevista en la Sección II del Artículo 9, para que dichas administraciones puedan concertar lo antes posible acuerdos bilaterales en relación con otros sistemas del SRNS.

anexo al proyecto de resolución   [COM5/18]  (CMR-03)

Criterios básicos para la aplicación de la Resolución [COM5/18]

1	Presentación de la información apropiada para la publicación anticipada.

2	Participación en un acuerdo de fabricación o acuerdo de adquisición de satélites y entrada en el acuerdo de lanzamiento del satélite:

El operador del sistema o red del SRNS deberá disponer de:

i)	pruebas claras de un acuerdo vinculante para la fabricación o adquisición de sus satélites, y

ii)	clara evidencia de un acuerdo vinculante para el lanzamiento de los satélites.

La fabricación o acuerdo de adquisición deberá identificar los criterios básicos del contrato que conduzcan a la finalización de la fabricación o adquisición de los satélites necesarios para la provisión del servicio y el acuerdo de lanzamiento debería identificar la fecha de lanzamiento, el sitio de lanzamiento y el proveedor de servicios de lanzamiento. La administración notificante tiene la responsabilidad de autentificar las pruebas del acuerdo y de proporcionar dichas pruebas a otras administraciones interesadas en apoyo de sus obligaciones de conformidad con esta Resolución.

3	En vez de acuerdos de fabricación y lanzamiento de satélites, se aceptarían pruebas fehacientes de acuerdos irreversibles [de financiamiento] para [la implementación del] proyecto. La administración notificante tiene la responsabilidad de autentificar las pruebas de la obligación financiera y de proporcionar dichas pruebas a otras administraciones interesadas en apoyo de sus obligaciones de conformidad con esta Resolución.

_______________