| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 391-F |
|  |  |  | 2 juillet 2003 |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| B23 | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| VINGT-troisième SéRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION DE RéDACTION à LA SéANCE PLéNIèRE |  |

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture:

Origine	Document	Titre

PLEN	368	RÉSOLUTION 539 (Rév.CMR-03)

APPENDICE 5 (Rév.CMR-03)

-  Tableau 5-1

Annexe: 5 pages

annexe 1

MOD	(B23/391/1)

RÉSOLUTION  539  (Rév.CMR-03)

Utilisation, dans certains pays de la Région 3, de la bande 2 630-2 655 MHz 
par des systèmes à satellites non géostationnaires du service de 
radiodiffusion par satellite (sonore)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 03),

considérant

a)	que conformément au numéro 5.418, la bande 2 535-2 655 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite (SRS) (sonore) dans certains pays de la Région 3;

b)	que, conformément aux dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92), l'utilisation de la bande par des systèmes SRS (sonore) est actuellement limitée aux 25 MHz supérieurs de la bande;

c)	qu'avant la CMR-2000, il n'existait pas de procédure de coordination applicable aux systèmes à satellites non géostationnaires (non OSG) du SRS (sonore) dans cette bande vis-à-vis d'autres réseaux à satellite non OSG ou OSG;

d)	que, grâce aux progrès techniques en matière de satellite, il existe maintenant des systèmes non OSG du SRS (sonore) qui sont techniquement et économiquement viables lorsqu'ils fonctionnent sous des angles d'élévation élevés et que des moyens pratiques sont disponibles pour maintenir à un faible niveau le rayonnement émis par les satellites non OSG du SRS (sonore) en dehors du faisceau principal;

e)	que les systèmes à satellites du SRS décrits au point d) du considérant peuvent être utilisés pour assurer un SRS (sonore) de haute qualité et de haute efficacité spectrale à destination de terminaux portables et mobiles;

f)	que des systèmes non OSG SRS (sonore) dans la bande 2 630-2 655 MHz en Région 3 ont été notifiés à l'UIT et devraient être mis en service prochainement;

g)	que, avant la CMR-2000, la protection des services de Terre existants était assurée dans le cadre de la procédure de coordination du numéro 9.11;

h)	qu'il se peut que la disposition citée au point g) du considérant ne suffise pas pour garantir la mise en place future de services de Terre dans cette bande;

i)	qu'une procédure réglementaire est nécessaire pour satisfaire au double objectif qui consiste à assurer une protection suffisante à long terme aux services de Terre existants ou en projet sans imposer de contraintes excessives au développement et à la mise en oeuvre des systèmes non OSG du SRS (sonore);

j)	qu'il est prévu d'exploiter des systèmes non OSG utilisant une orbite fortement elliptique dans le SRS (sonore) dans la bande 2 630-2 655 MHz en Région 3;

k)	que l'UIT-R a entrepris des études sur le brouillage cumulatif susceptible d'être causé par un certain nombre de systèmes de radiodiffusion par satellite partageant des fréquences avec les services de Terre bénéficiant d'attributions à titre primaire avec égalité des droits;

l)	que, l'UIT-R a entrepris des études basées sur l'hypothèse d'un seul satellite actif à un moment donné, dans un système non OSG utilisant une orbite fortement elliptique,

invite

a)	les administrations qui envisagent d'exploiter des systèmes non OSG du SRS (sonore) conformément à la présente Résolution, à prendre des mesures pour concevoir ces systèmes de façon à réduire le plus possible les brouillages causés aux services de Terre à l'extérieur de la zone de service du système non OSG du SRS (sonore), comme indiqué par exemple au point d) du considérant ci-dessus;

b)	les administrations dont le territoire est géographiquement proche du territoire d'une administration qui envisage d'exploiter un système non OSG du SRS (sonore) conformément à la présente Résolution, et pour lesquelles l'angle d'élévation correspondant est élevé par rapport au satellite actif, à prendre des mesures propres à faciliter l'exploitation des systèmes non OSG du SRS (sonore).

décide

1	que les systèmes du SRS (sonore) utilisant des orbites de satellites non géostationnaires et mis en service dans la bande 2 630-2 655 MHz en Région 3 doivent être exploités de telle sorte que l'angle d'élévation minimum au-dessus de la zone de service soit d'au moins 5º pour le partage avec les services de Terre;

2	qu'avant qu'une administration notifie au Bureau des radiocommunications ou mette en service une assignation de fréquence à un système du SRS (sonore) utilisant des satellites non OSG dans la bande 2 630-2 655 MHz, pour laquelle les renseignements complets de coordination ou de notification soumis au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000,  les dispositions réglementaires suivantes s'appliquent:

Le gabarit suivant de puissance surfacique rayonnée à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation sera utilisé comme base des procédures réglementaires de la présente Résolution:

–130		dB(W/(m2 · MHz))	pour	0	   	5

–130 + 0,4 ( – 5) 	dB (W/(m2 · MHz))	pour	5°	<    	25°

–122  			dB (W/(m2 · MHz))	pour	25°	<   	45°

–122 + [0,2] ( – 45)	dB (W/(m2 · MHz))	pour	45°	<    	65°

[	–[118]			dB (W/(m2 · MHz))	pour	76°	<   	90°]

[	–118 + 0,18 ( – 65)	dB (W/(m2 · MHz))	pour	65°	<   	82°]

[	–115			dB (W/(m2 · MHz))	pour	82°	<   	90°]

où  est l'angle d'incidence de l'onde au-dessus du plan horizontal en degrés.

Ces valeurs sont celles de la puissance surfacique et des angles d'incidence que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre.

En outre:

–	pour des angles d'arrivée inférieurs à 76° dans le gabarit de puissance surfacique ci-dessus, en cas de dépassement des limites, l'administration notificatrice doit obtenir l'accord exprès de toute administration identifiée par le Bureau lors de l'examen ci-dessous;

–	pour des angles d'arrivée compris entre 76° et 90° dans le gabarit de puissance surfacique ci-dessus, la procédure de coordination applicable vis-à-vis des administrations identifiées par le Bureau lors de l'examen ci-dessous est celle du numéro 9.11;

-

3	que les services assurés par les systèmes du SRS (sonore) utilisant des satellites non OSG doivent être limités aux services nationaux, sauf si un accord a été conclu en vue d'inclure les territoires d'autres administrations dans la zone de service,

4	que, dans le contexte de la présente Résolution, une administration visée au numéro 5.418 ne peut avoir simultanément deux assignations de fréquence avec chevauchement, l'une au titre de cette disposition, l'autre au titre du numéro 5.416;

5	qu'à compter du 5 juillet 2003, le Bureau et les administrations doivent appliquer les dispositions des Articles 9 et 11, compte tenu des numéros 5.418, 5.418A, 5.418B et 5.418C et de la présente Résolution, tels que révisés par la présente Conférence,

-

-

charge le Bureau des radiocommunications

1	lorsqu'il appliquera le point 2 du décide, d'utiliser le gabarit de puissance surfacique qui y est spécifié; et

–	d'identifier, pour les angles d'arrivée inférieurs à 76°, les administrations affectées dont les services de Terre bénéficient d'une attribution primaire dans la même bande de fréquences et sur le territoire desquelles la puissance surfacique est dépassée, et d'informer les administrations notificatrices et les administrations affectées. Au stade de la notification, l'absence de l'accord nécessaire équivaut au non-respect du numéro 11.31;

–	d'identifier, pour les angles d'arrivée compris entre 76° et 90°, les administrations affectées dont les services de Terre bénéficient d'une attribution primaire dans la même bande de fréquences et sur le territoire desquelles la puissance surfacique est dépassée, et d'informer les administrations notificatrices et les administrations affectées. Au stade de la notification, chaque fiche de notification devra être examinée en application du numéro 11.32 et, le cas échéant, du numéro 11.32A, du point de vue de la probabilité de brouillage préjudiciable pouvant être causé aux assignations pour lesquelles la coordination n'a pas pu être menée à bien;

2	d'appliquer, à compter du 5 juillet 2003, le point 5 du décide, lorsqu'il examinera des demandes de coordination et des notifications pour tout système du SRS (sonore) utilisant des satellites non OSG dans la bande 2 630-2 655 MHz, pour lequel les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000.

APPENDICE 5 (rév.CMR-03)

MOD	(B23/391/2)

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.11 OSG, non OSG/ de Terre | Une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité de droits avec les services de Terre et où le SRS ne relève pas d'un Plan, par rapport aux services de Terre | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 535-2 655 MHz (numéros 5.418 et 5.418bis) 12,5-12,75 GHz (Région 3) 17,3-17,8 GHz (Région 2) 21,4-22 GHz (Régions 1 et 3) 74-76 GHz | Chevauchement des largeurs de bande-. Les conditions détaillées d'application du numéro 9.11 dans les bandes 2 630-2 655 MHz et 2 605-2 630 MHz sont exposées dans la Résolution 539 (Rév.CMR-03) pour les systèmes non OSG du SRS (sonore) conformes aux numéros 5.418 et 5.418bis, et sont exposées dans les numéros 5.418 et 5.418bis pour les réseaux OSG du SRS (sonore) conformes à ces numéros. La Résolution [COM4/5] (CMR-03) s'applique dans la bande 620-790 MHz. | Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande |  |

Note à la plénière: Les modifications apportées au Tableau 5-1 tiennent compte des décisions du Groupe ad hoc 5 de la plénière, de la proposition figurant à la page 3 du Document 320 et de la proposition figurant à la page 3 du Document 259.

____________