| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 391-S |
|  |  |  | 2 de julio de 2003 |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

| B23 | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| VIGESIMOtercera SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA |  |

Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en primera lectura:

Origen	Documento	Título

PLEN	368	RESOLUCIÓN 539 (Rev.CMR-03)

APÉNDICE 5 (Rev.CMR-03)

-  Cuadro 5-1

Anexo: 5 páginas

ANEXO  1

MOD	(B23/391/1)

RESOLUCIÓN  539  (Rev.CMR-03)

Utilización de la banda 2 630-2 655 MHz en determinados países 
de la Región 3 por sistemas de satélites no geoestacionarios del 
servicio de radiodifusión por satélite (sonora)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 2 535-2 655 MHz está atribuida, con arreglo al número 5.418, al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en determinados países de la Región 3;

b)	que las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92) limitan actualmente la utilización de esta banda por los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) a los 25 MHz superiores de la banda;

c)	que antes de la CMR-2000 no existían procedimientos de coordinación aplicables a los satélites no geoestacionarios (no OSG) del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que funcionan en esta banda para su coordinación con otras redes de satélites OSG o no OSG;

d)	que la tecnología de satélites ha avanzado hasta el punto en que los sistemas no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) son técnica y económicamente viables cuando funcionan con grandes ángulos de elevación y que se dispone de diseños prácticos que aseguran que la radiación del satélite no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) fuera del haz principal se mantiene en niveles reducidos;

e)	que los sistemas de satélites del servicio de radiodifusión por satélite descritos en el considerando d) se pueden utilizar para prestar a los terminales portátiles y móviles un servicio de radiodifusión por satélite (sonora) de gran calidad y eficacia desde el punto de vista espectral;

f)	que se han notificado a la UIT sistemas no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 630-2 655 MHz en la Región 3 y su puesta en servicio está prevista para un futuro próximo;

g)	que la protección de los servicios terrenales existentes se llevaba a cabo, antes de la CMR-2000 aplicando los procedimientos de coordinación del número 9.11;

h)	que las disposiciones del considerando g) pueden ser inadecuadas para asegurar la futura introducción de servicios terrenales en esta banda;

i)	que se requiere un procedimiento reglamentario para atender al doble objetivo de lograr una protección adecuada a largo plazo de los servicios terrenales actuales y previstos, y no imponer restricciones indebidas al desarrollo e implantación de sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) no OSG;

j)	que está prevista la explotación de sistemas no OSG en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 630-2 655 MHz en la Región 3 que tienen órbitas muy elípticas;

k)	que el UIT-R ha emprendido estudios de la probable interferencia combinada procedente de una serie de sistemas de satélites de radiodifusión que comparten frecuencias con los servicios terrenales a título coprimario;

l)	que el UIT-R ha emprendido estudios en los cuales se supone que en cada instante sólo hay un satélite activo de un sistema no OSG que funciona en órbita muy elíptica,

invita

a)	a las administraciones a que proyecten explotar sistemas no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora), sujetos a la presente Resolución, a adoptar medidas para diseñar el sistema de manera que reduzca al mínimo la interferencia causada a los servicios terrenales fuera de la zona de servicio del SRS (sonora), por ejemplo como indica el considerando d);

b)	a las administraciones cuyo territorio se encuentra geográficamente próximo al territorio de una administración que proyecta explotar un sistema no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora), sujeto a la presente Resolución, y para las cuales el correspondiente ángulo de elevación con respecto al satélite activo elevado a que adopten medidas para facilitar la explotación de sistemas no OSG del servicio de radiodifusión por satélite (sonora),

resuelve

1	que cualquier servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que utilice órbitas no geoestacionarias que se ponga en servicio en la banda 2 630-2 655 MHz en la Región 3 funcione de forma que el ángulo de elevación mínimo sobre la zona de servicio no sea inferior a 55 para la compartición con los servicios terrenales;

2	que, antes de que una administración notifique a la Oficina de Radiocomunicaciones o ponga en servicio una asignación de frecuencia para un sistema del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que emplea satélites no OSG en la banda 2 630-2 655 MHz, para el cual se reciba después del 2 de junio de 2000 la información completa de coordinación o de notificación con arreglo al Apéndice 4, se aplicarán las disposiciones reglamentarias siguientes:

Los siguientes valores de máscara de la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra generada por emisiones de estaciones espaciales en todas las condiciones y todos los métodos de modulación deben utilizarse como base de los procedimientos reglamentarios previstos en la presente Resolución:

–130	dB(W/(m2 · MHz))	para	0	   	5

–130 + 0,4 ( – 5) 	dB (W/(m2 · MHz))	para	5°	   	25°

–122  	dB (W/(m2 · MHz))	para	25°	<   	45°

–122 + [0,2] ( – 45)	dB (W/(m2 · MHz))	para	45°	<   	65°

[	–[118]	dB (W/(m2 · MHz))	para	76°	<   	90°]

[	–118 + 0,18 ( – 65)	dB (W/(m2 · MHz))	para	65°	<   	82°]

[	–115	dB (W/(m2 · MHz))	para	82°	<   	90°]

donde  es el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano del horizonte, en grados.

Estos valores se refieren a la densidad de flujo de potencia y a los ángulos de llegada que se obtendrían en condiciones de propagación en el espacio libre.

Además:

–	para ángulos de llegada < 76° en la máscara de densidad de flujo de potencia indicada, si se rebasan los límites, la administración notificante deberá obtener el acuerdo explícito de todas las administraciones identificadas por la Oficina en su examen conforme a lo indicado a continuación;

–	para ángulos de llegada de 76° a 90° en la máscara de densidad de flujo de potencia indicada, el procedimiento de coordinación estará sujeto a lo estipulado en el número 9.11;

--

3	que los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que emplean satélites no OSG se limiten a servicios nacionales, a menos que se llegue a un acuerdo para incluir en la zona de servicio los territorios de otras administraciones;

4	que, en el contexto de la presente Resolución, una administración enumerada en el número 5.418 no tenga simultáneamente dos asignaciones de frecuencia superpuestas, una de ellas conforme a dicha disposición, y la segunda con arreglo al número 5.416;

5	que, a partir del 5 de julio de 2003, la Oficina y las administraciones apliquen las disposiciones de los Artículos 9 y 11, teniendo en cuenta los números 5.418, 5.418A, 5.418B, 5.418C, y esta Resolución, modificada por la presente Conferencia,

-

-

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

-

1	que, al aplicar el resuelve 2, utilice la máscara de densidad de flujo de potencia indicada en el resuelve 2, y

–	con ángulos de llegada < 76º, que identifique las administraciones afectadas a las que les corresponden atribuciones primarias a servicios terrenales en la misma banda de frecuencias o en cuyo territorio se rebasa la densidad de flujo de potencia y que informe a la administración notificante y a la afectada. En la fase de notificación se considera que la falta de los acuerdos necesarios es una falta de conformidad con el número 11.31;

–	con ángulos de llegada comprendidos entre 76º y 90º, que identifique las administraciones afectadas a las que les corresponde una atribución primaria a servicios terrenales en la misma banda de frecuencias y en cuyo territorio se rebase la densidad de flujo de potencia y que informe a la administración notificante y a la afectada. En la fase de notificación se examinará cada notificación en la aplicación del número 11.32, y en su caso de conformidad con el número 11.32A, respecto a la posibilidad de interferencia perjudicial que pueda causarse a las asignaciones con las que no ha podido realizarse la coordinación.

2	que se aplique a partir del 5 de julio de 2003, el resuelve 5 cuando se examinen las solicitudes de coordinación y las notificaciones de todo sistema de radiodifusión por satélite (sonora) que use satélites no geoestacionarios en la banda 2 630-2 655 MHz para la que haya recibido después del 2 de junio de 2000 la información completa de coordinación del Apéndice 4 o la información de notificación.

apéndice  5  (Rev.CMR-03)

MOD	(B23/391/2)

CUADRO  5-1 (continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.11 OSG, no OSG/ terrenal | Una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en cualquier banda compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales, cuando el SRS no esté sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 535-2 655 MHz (números 5.418 y 5.418bis) 12,5-12,75 GHz (Región 3) 17,3-17,8 GHz (Región 2) 21,4-22 GHz (Regiones 1 y 3) 74-76 GHz | Superposición de las anchuras de banda. -Las condiciones detalladas de la aplicación del número 9.11 en las bandas 2 630-2 655 MHz y 2 605-2 630 MHz se estipulan en la Resolución 539 (Rev.CMR-03) en el caso de los sistemas SRS (sonora) no OSG, de conformidad con los números 5.418 y 5.418bis, y en los números 5.418 y 5.418bis si se trata de redes del SRS (sonora) OSG, con arreglo a dichas disposiciones. La Resolución [COM4/5] (CMR-03) se aplica en la banda 620-790 MHz. | Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda |  |

Nota a la Plenaria: En las modificaciones relativas al Cuadro 5-1 se toman en consideración las decisiones del Grupo ad hoc 5 de la Plenaria y la propuesta que figura en la página 3 del Documento 320, así como la propuesta consignada en la página 3 del Documento 259.

______________