| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 396-F |
|  |  |  | 3 juillet 2003 |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

| B26 | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| vingt-sixième série de textes soumis par la commission de rédaction à la séance plénière |  |
| Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture: |  |

article  5

MOD	COM5/383/1

890-1 260 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 960-1 164 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.328 |  |  |

MOD	COM5/383/2

890-1 260 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 164-1 215 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.328 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) ADD 5.BA02 MOD 5.328A |  |  |

NOC	COM5/383/3

5.328	L'utilisation de la bande 960-1 215 MHz par le service de radionavigation aéronautique est réservée, dans le monde entier, pour l'exploitation et le développement d'aides électroniques à la navigation aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi que pour les installations au sol qui leur sont directement associées.     (CMR-2000)

MOD	COM5/383/4

5.328A	 Les stations du service de radionavigation par satellite exploitées dans la bande 1 164-1 215 MHz doivent fonctionner conformément aux dispositions de la Résolution [COM5/8] (CMR-03) et ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique dans la bande 960-1 215 MHz. Les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas. Les dispositions du numéro 21.18 s'appliquent.     (CMR-03)

ADD	COM5/383/5

Résolution  [COM5/8]  (CMR-03)

Protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique contre
la puissance surfacique équivalente produite par les réseaux
et les systèmes du service de radionavigation par satellite
dans la bande 1 164-1 215 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande 960-1 215 MHz est attribuée à titre primaire au service de radionavigation aéronautique (SRNA) dans toutes les régions;

b)	que la bande 1 164-1 215 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service de radionavigation par satellite (SRNS), sous réserve de la condition prescrite au numéro 5.328A, selon laquelle les systèmes du SRNS doivent fonctionner conformément à la présente Résolution;

c)	que la CMR-2000 a prévu l'application d'une limite provisoire de puissance surfacique cumulative pendant la période comprise entre la CMR-2000 et la CMR-03 et qu'elle a invité l'UIT-R à effectuer des études pour évaluer la nécessité d'une limite de puissance surfacique cumulative et à revoir, si nécessaire, la limite de puissance surfacique provisoire figurant au numéro 5.328A;

d)	que la présente Conférence a établi que la protection du SRNA contre les brouillages préjudiciables peut être assurée si la valeur de la puissance équivalente (epfd) produite par toutes les stations spatiales de tous les systèmes du SRNS (espace vers Terre) exploités dans la bande 1 164-1 215 MHz ne dépasse pas le niveau de –121,5 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz;

e)	que seul un petit nombre de systèmes du SRNS devrait être déployé dans la bande 1 164-1 215 MHz et que seuls quelques-uns de ces systèmes au plus auront des fréquences qui se chevauchent;

f)	qu'il est possible d'assurer la protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique sans imposer de contraintes excessives au développement et à l'exploitation des systèmes du SRNS dans cette bande;

g)	que, pour atteindre les objectifs indiqués au point f) du considérant, les administrations qui exploitent ou envisagent d'exploiter des systèmes du SRNS devront décider, en collaborant dans le cadre de réunions de consultation, de répartir équitablement la puissance surfacique cumulative de manière à parvenir au niveau de protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique qui est indiqué au point d) du considérant;

h)	qu'il pourrait être approprié d'associer des représentants d'administrations exploitant ou envisageant d'exploiter des systèmes du service de radionavigation aéronautique aux décisions prises conformément au point g) du considérant;

i)	qu'elle a décidé d'appliquer pour la coordination les dispositions des numéros 9.12, 9.12A et 9.13 aux systèmes et réseaux du SRNS pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 1er janvier 2005,

notant

a)	que la CMR-2000 a invité l'UIT-R à effectuer les études techniques, opérationnelles et réglementaires appropriées sur la compatibilité globale entre le service de radionavigation par satellite et le service de radionavigation aéronautique dans la bande 960-1 215 MHz;

b)	que la CMR-2000 a décidé de recommander à la CMR-03 d'examiner les résultats de ces études,

reconnaissant

qu'aux termes du numéro 7.5 du Règlement des radiocommunications les administrations intéressées peuvent, à tout moment, demander l'aide du Bureau en ce qui concerne les Articles 9 et 11 et les procédures associées,

décide

1	que, pour assurer la protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique, les administrations doivent faire en sorte, au titre de la présente Résolution, que le niveau de puissance surfacique équivalente produite par toutes les stations spatiales de tous les systèmes du SRNS ne dépasse pas –121,5 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz;

2	que les administrations qui exploitent ou envisagent d'exploiter dans la bande de fréquences 1 164-1 215 MHz des systèmes ou des réseaux du SRNS, doivent, en collaboration, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en apportant les modifications voulues à leurs systèmes ou à leurs réseaux, pour faire en sorte que le brouillage cumulatif causé aux systèmes du service de radionavigation aéronautique par de tels systèmes ou réseaux du SRNS fonctionnant sur la même fréquence dans ces bandes de fréquences soit équitablement réparti entre les systèmes visés au point 3 du décide et ne dépasse pas le niveau du critère de protection contre le brouillage cumulatif dont il est question au point 1 du décide ci-dessus;

3	que, lorsqu'elles s'acquitteront de leurs obligations au titre des points 1 et 2 du décide ci-dessus, les administrations ne devront tenir compte que des systèmes du SRNS ayant des assignations de fréquences dans la bande 1 164-1 215 MHz et pour lesquels tous les critères énumérés dans l'Annexe de la présente Résolution auront été satisfaits grâce aux informations utiles fournies lors des réunions de consultation visées au point g) du considérant;

4	que les administrations, lorsqu'elles élaborent des accords pour s'acquitter de leurs obligations au titre des points 1 et 2 du décide, doivent mettre en place des mécanismes garantissant une totale transparence du processus pour tous les éventuels exploitants de systèmes du SRNS et pour les administrations;

5	que, pour que plusieurs systèmes du SRNS puissent être exploités dans la bande de fréquences 1 164-1 215 MHz, aucun système du SRNS ne doit être autorisé à utiliser toute la tolérance de brouillage indiquée au point 1 du décide dans une largeur de bande quelconque de 1 MHz de la bande 1 164-1 215 MHz (voir la Recommandation [COM5/A]);

6	que pour atteindre les objectifs visés aux points 1 et 2 du décide ci-dessus, les administrations exploitant ou envisageant d'exploiter des systèmes du SRNS devront décider, en collaborant dans le cadre de réunions de consultation, de parvenir au niveau de protection des systèmes du SRNA indiqué au point 1 du décide;

7	que les administrations participant au processus de calcul de l'epfd devraient tenir des réunions de consultation à intervalles réguliers (par exemple tous les ans);

8	que les administrations participant à la réunion de consultation doivent désigner une administration qui doit communiquer au Bureau les résultats concernant la répartition du brouillage cumulatif en application du point 2 du décide ci-dessus, que ces résultats correspondent ou non à des modifications éventuelles des caractéristiques publiées de leurs systèmes ou réseaux respectifs; (voir la Recommandation [COM5/A]);

9	que les administrations exploitant ou envisageant d'exploiter des systèmes du service de radionavigation aéronautique dans la bande 1 164-1 215 MHz devraient participer, selon qu'il conviendra, aux discussions et aux décisions relatives au texte du décide ci-dessus;

10	que les administrations doivent utiliser la méthodologie et l'antenne de référence pire cas du système du SRNA figurant dans la Recommandation UIT-R M.1642 pour calculer la puissance surfacique équivalente cumulative produite par toutes les stations spatiales de tous les systèmes du SRNS dans la bande 1 164-1 215 MHz,

charge le Bureau des radiocommunications

1	de participer aux réunions de consultation mentionnées au point 6 du décide et d'observer scrupuleusement les résultats des calculs de la puissance surfacique équivalente mentionnés au point 1 du décide;

2	de déterminer si le niveau de puissance surfacique visé au point 1 du recommande de la Recommandation [COM5/A] est dépassé par une station spatiale considérée et de faire rapport des constatations aux participants à la réunion de consultation;

3	de publier dans la Circulaire internationale d'information sur les fréquences, les renseignements visés au point 8 du décide et au point 2 du charge le Directeur,

invite le Bureau des radiocommunications

à examiner la possibilité, si nécessaire d'élaborer un logiciel permettant de calculer le niveau de puissance surfacique équivalente mentionné au point 1 du décide,

invite les administrations

1	à traiter les questions intersystèmes du SRNS comme demandé, dans les meilleurs délais;

2	à permettre au Bureau et à tous les participants à la réunion de consultation d'avoir accès au logiciel approprié utilisé pour calculer le niveau de puissance surfacique équivalente mentionné au point 1 du décide.

ANNEXe  de  LA  RéSOLUTION  [COM5/8]  (CMR-03)

Principaux critères pour l'application de la Résolution [COM5/8]

1	Soumission des renseignements appropriés pour la publication anticipée.

2	Conclusion d'un accord portant sur la construction ou l'achat de satellites et conclusion d'un accord portant sur le lancement des satellites:

L'opérateur d'un système ou d'un réseau du SRNS devrait être en possession:

i)	d'éléments attestant clairement l'existence d'un accord ayant force obligatoire, portant sur la construction ou l'achat de ses satellites; et

ii)	d'éléments attestant clairement l'existence d'un accord ayant force obligatoire portant sur le lancement des satellites.

Cet accord portant sur la construction ou l'achat devrait indiquer les principales étapes du processus, dans le contrat, qui aboutira à la construction ou à l'achat des satellites nécessaires à la fourniture du service; l'accord portant sur le lancement devrait indiquer la date du lancement, le site de lancement ainsi que le nom de l'entreprise chargée du lancement. L'administration notificatrice est chargée de certifier les éléments attestant l'existence d'accords.

Les informations demandées à ce titre peuvent être fournies par l'administration responsable sous la forme d'un engagement écrit.

3	En lieu et place des accords portant sur la construction ou l'achat et le lancement des satellites, des éléments attestant clairement l'existence d'arrangements garantissant le financement pour la mise en oeuvre du projet seraient acceptés. L'administration notificatrice est chargée de certifier ces éléments et de les communiquer aux autres administrations concernées, conformément à ses obligations découlant de l'application de la présente Résolution.

ADD	COM5/383/6

projet  de  recommAndation  [COM5/A]  (cMR-03)

Lignes directrices pour la réunion de consultation établie 
dans la Résolution [COM5/8] (CMR-03)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève 2003),

considérant

a)	que conformément au Règlement des radiocommunications (RR), la bande 960-1 215 MHz est attribuée à titre primaire au service de radionavigation aéronautique (SRNA) dans toutes les Régions de l'UIT;

b)	que la CMR-2000 a fait une attribution à titre primaire avec égalité des droits au service de radionavigation par satellite (SRNS) dans la bande de fréquences 1 164-1 215 MHz (sous réserve des conditions indiquées au numéro 5.328A) assortie d'une limite provisoire de puissance surfacique cumulative produite par toutes les stations spatiales des systèmes du service de radionavigation par satellite à la surface de la Terre de 115 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz pour tous les angles d'arrivée;

c)	que la CMR-03 a révisé cette limite provisoire et a décidé que le niveau de puissance surfacique équivalente cumulative de –121,5 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz applicable à toutes les stations spatiales de tous les systèmes du SRNS, compte tenu des caractéristiques d'antenne du système de référence du SRNA pour le cas le plus défavorable décrites dans l'Annexe 2 de la Recommandation UIT-R M.1642, est suffisant pour assurer la protection du SRNA dans la bande 1 164-1 215 MHz;

d)	que la CMR-03 a décidé que pour atteindre les objectifs visés aux points 1 et 2 du décide de la Résolution [COM5/8] (CMR-03), les administrations exploitant ou envisageant d'exploiter des systèmes du SRNS devront décider en collaborant dans le cadre de réunions de consultation d'assurer le niveau de protection des systèmes du SRNA et devront établir des mécanismes garantissant une parfaite transparence du processus pour tous les éventuels opérateurs de systèmes du SRNS et la prise en compte dans le calcul de la puissance surfacique équivalente cumulative des seuls systèmes réels,

recommande

1	que lors de l'application des dispositions du point 5 du décide de la Résolution [COM5/8] (CMR-03), dans la bande 1 164-1 215 MHz, la puissance surfacique maximale produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale du service de radionavigation par satellite, pour tous les angles d'arrivée, ne dépasse pas –129 dB(W/m2) dans une bande quelconque d'arrivée dans des conditions de propagation en espace libre;

2	que les caractéristiques du SRNS énumérées dans l'Annexe, utilisées lors de l'application de la méthode décrite dans la Recommandation UIT-R M.1642, ainsi que la valeur calculée de la puissance surfacique équivalente cumulative en dB(W/m2) pour chaque MHz entre 1 164 et 1 215 MHz soient mises à disposition sur support électronique par les réunions de consultation.

Annexe  du  projet  de  Recommandation  [COM5/A]  (CMR-03)

Liste des caractéristiques des systèmes du SRNS et format du résultat du calcul de la puissance surfacique équivalente cumulative à fournir au Bureau des radiocommunications pour qu’il les publie pour information

# I	Caractéristiques des systèmes du SRNS

## I-1	Référence des publications UIT concernant les systèmes du SRNS

| Nom du réseau du SRNS | ID du réseau | Référence de la publication UIT | IFIC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AR11/A/.... |  |
|  |  | API/A/.... |  |
|  |  | AR11/C/.... |  |
|  |  | CR/C/.... |  |

## I-2	Caractéristiques relatives à la constellation de satellites non OSG

Pour chaque système à satellites non OSG, les caractéristiques suivantes relatives à la constellation devraient être fournies au BR pour qu'il les publie pour information:

N :		nombre de stations spatiales du système non OSG

K:		nombre de plans orbitaux

h :		altitude des satellites au-dessus de la Terre (km)

I :		angle d'inclinaison des plans orbitaux au-dessus de l'Equateur (degrés).

| Index du satellite I | RAAN i,0 (degrés) | Argument de latitude Ei,0 (degrés) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| N | ... | ... |

## I-3	Longitude des satellites OSG

Pour chaque système à satellites OSG, la longitude des satellites devrait être fournie au BR pour qu'il la publie pour information, comme suit:

LonGSOi :	longitude de chaque satellite OSG (degrés).

## I-4	Puissance surfacique maximale de la station spatiale non OSG en fonction de l'angle d'élévation à la surface de la Terre (dans la bande de 1 MHz la plus défavorable)

Pour les stations spatiales d'un système à satellites non OSG, la puissance surfacique maximale dans la bande de 1 MHz la plus défavorable en fonction de l'angle d'élévation devrait être fournie au BR pour qu'il la publie pour information sous forme de tableau, comme suit:

| Angle d'élévation (tous les 1°) | Puissance surfacique (dB(W/(m2/MHz))) |
| --- | --- |
| –4 | pfd (–4°) |
| –3 | pfd (–3°) |
| … | … |
| … | … |
| 90 | pfd (–90°) |

## I-5	Puissance surfacique maximale de la station spatiale OSG en fonction de la latitude et de la longitude à la surface de la Terre (dans la bande de 1 MHz la plus défavorable)

Pour chaque station spatiale d'un système à satellites OSG, la puissance surfacique maximale dans la bande de 1 MHz la plus défavorable, c'est-à-dire dans la bande dans laquelle la puissance surfacique du signal est maximale en fonction de la latitude et de la longitude, devrait être fournie au BR pour qu'il la publie pour information sous forme de tableau, comme suit:

| Latitude (tous les 1°) | 0 | 1 | … | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitude (tous les 1°) | pfd maximale dB(W/m2) dans la bande de 1 MHz la plus défavorable |  |  |  |
| –90 | pfd (0, –90) | … | … | … |
| –89 | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| 90 | … | … | … | pfd (360, 90) |

## I-6	Spectre des signaux des systèmes à satellites OSG/non OSG

Pour chaque système à satellites OSG ou non OSG, le niveau des rayonnements dans chaque bande de 1 MHz par rapport au niveau spectral dans la bande de 1 MHz la plus défavorable de toute la bande (1 164-1 215 MHz) devrait être aussi fourni au BR pour qu'il le publie pour information.

# II	Résultats du calcul de la puissance surfacique équivalente cumulative dans la bande de 1 MHz la plus défavorable de la bande 1 164-1 215 MHz

Puissance surfacique équivalente cumulative maximale en dB(W/m2) dans le mégahertz le plus défavorable de la bande 1 164-1 215 MHz.

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

ADD	COM5/383/9

Section VI  Protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique vis-à-vis des émissions cumulatives rayonnées par des stations spatiales du service de radionavigation par satellite dans la bande 1 164-1 215 MHz

21.18	§ 7		Les administrations qui exploitent ou envisagent d'exploiter des systèmes ou des réseaux du service de radionavigation par satellite dans la bande de fréquences 1 164-1 215 MHz, pour lesquels des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 2 juin 2000, doivent prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au point 2 du décide de la Résolution [COM5/8] (CMR-03), pour faire en sorte que le brouillage cumulatif effectif causé aux systèmes du service de radionavigation aéronautique par les systèmes ou les réseaux du SRNS fonctionnant sur la même fréquence dans ces bandes de fréquences ne dépasse pas le niveau de puissance surfacique équivalente indiqué au point 1 du décide de la Résolution [COM5/8] (CMR-03).

SUP	COM5/383/10

RÉSOLUTION  605  (CMR-2000)

Utilisation de la bande de fréquences 1 164-1 215 MHz par les systèmes 
du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)

APPENDICE  4  (CMR-2000)

ANNEXE 2A

## A.17	Respect des limites de puissance surfacique

SUP	c)	COM5/383/11

c)

ADD	e)	COM5/383/12

e)	Conformité avec le niveau de puissance surfacique par satellite de 
–129 dB(W/m2/MHz);

ADD	COM5/383/14

59.8	–	les dispositions révisées pour lesquelles d'autres dates d'entrée en vigueur sont indiquées dans les Résolutions:
Résolution [COM5/1] (CMR-03), Résolution [COM5/5] (CMR-03), Résolution [COM5/8] (CMR-03), [Résolution [COM5/9] (CMR-03)], Recommandation [COM5/A] (CMR-03), Résolution [COM5/18]

ADD	COM5/383/15

5.BA02	L'utilisation des bandes 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz par les systèmes et les réseaux du service de radionavigation par satellite pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, sont reçus par le Bureau après le 1er janvier 2005 est assujettie à l'application des numéros 9.12, 9.12A et 9.13. La Résolution [COM5/18] (CMR-03) s'applique également.

MOD	COM5/383/16

890-1 300 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 215-1 240 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) MOD 5.329 5.329A ADD 5.BA02 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.330 MOD 5.331 5.332 |  |  |

MOD	COM5/383/17

1 240-1 300 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) MOD 5.329 5.329A ADD 5.BA02 RECHERCHE SPATIALE (active) Amateur ADD 5.282 5.330 MOD 5.331 5.332 5.334 5.335 ADD 5.335A

MOD	COM5/383/18

1 525-1 610 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 559-1 610 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.329A ADD 5.BA02 5.341 5.362B 5.362C 5.363 |  |  |

MOD	COM5/383/19

4 800-5 830 MHz

5 010-5 030 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) MOD 5.443B ADD 5.BA02 5.367

ADD	COM5/383/20

résolution  [COM5/18]  (CMR-03)

Coordination et règlement bilatéral des problèmes de compatibilité technique pour les réseaux et systèmes du SRNS dans les bandes 1 164-1 300 MHz, 
1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-2000 (Istanbul) a décidé d'attribuer les bandes 1 164-1 215 MHz, 1 260-1 300 MHz et 5 010-5 030 MHz au service de radionavigation par satellite (SRNS) (espace vers Terre) (espace-espace) en plus des bandes 1 215-1 260 MHz et 1 559-1 610 MHz qui ont déjà été attribuées à ce service;

b)	que la CMR-03 a défini des conditions régissant la protection du service de radionavigation aéronautique vis-à-vis des systèmes du SRNS dans la bande 1 164-1 215 MHz des services de radiorepérage vis-à-vis des systèmes du SRNS dans la bande 1 215-1 300 MHz et du service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz vis-à-vis des systèmes du SRNS fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz;

c)	qu'à ce jour, on a pu pour les systèmes du SRNS résoudre les problèmes de compatibilité technique entre systèmes sur une base bilatérale, au titre de la Section I de l'Article 9, sans qu'il soit nécessaire d'imposer les procédures de coordination prévues à la Section II de l'Article 9, mais que depuis quelques années, le nombre de systèmes et de réseaux du SRNS notifiés à l'UIT a augmenté;

d)	qu'elle a décidé d'appliquer, dans les bandes visées au point a) du considérant, les dispositions relatives à la coordination des numéros 9.12, 9.12A et 9.13 aux systèmes et réseaux du SRNS pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, seront reçus par le Bureau des radiocommunications après le 1er janvier 2005 et que les dispositions du numéro 9.7 s'appliquent déjà aux réseaux à satellite géostationnaire du SRNS;

e)	qu'il est nécessaire de disposer d'une base permettant aux administrations exploitant des systèmes du SRNS qui ne sont pas assujettis aux dispositions des numéros 9.12, 9.12A et 9.13 d'engager des coordinations bilatérales pour résoudre les problèmes de compatibilité technique entre systèmes du SRNS;

f)	qu'il est souhaitable, afin de réduire la charge imposée aux administrations exploitant ou envisageant d'exploiter des systèmes ou des réseaux du SRNS, d'effectuer des coordinations bilatérales entre les systèmes et réseaux du SRNS qui soit sont en service soit sont en cours de mise en oeuvre,

décide

1	que pour les administrations qui envisagent d'exploiter des systèmes du SRNS assujettis à la coordination au titre des numéros 9.7, 9.12, 9.12A et/ou 9.13 dans les bandes visées au point a) du considérant, si une administration avec laquelle la coordination est demandée répond à la demande au titre du numéro 9.52, l'administration requérante, pendant le processus de coordination et à la demande de l'administration qui répond, fera savoir à cette dernière (avec copie au Bureau) si elle a respecté les critères énumérés dans l'Annexe de la présente Résolution pour ce qui est du réseau du système considéré;

2	que les administrations répondant au titre du numéro 9.52 à une demande de coordination au titre des numéros 9.7, 9.12, 9.12A et/ou 9.13 dans les bandes visées au point a) du considérant, au cours du processus de coordination visé au point 1 du décide et sur demande de l'administration requérante, fera savoir à cette dernière (avec copie au Bureau) si elle a respecté les critères énumérés dans l'Annexe de la présente Résolution pour ce qui est du réseau ou du système considéré;

3	que les administration exploitant ou envisageant d'exploiter des systèmes du SRNS dans les bandes visées au point a) du considérant, qui ne sont pas assujettis à la coordination au titre de la Section II de l'Article 9, prendront toutes les mesures possibles pour résoudre les problèmes de compatibilité inter-systèmes de façon bilatérale;

4	que, lorsqu'elles satisferont aux obligations définies au point 3 du décide ci-dessus, les administrations exploitant ou envisageant d'exploiter des systèmes ou des réseaux du SRNS devraient d'abord régler les problèmes de compatibilité inter-systèmes entre systèmes ou réseaux du SRNS qui soit sont en service soit sont en cours de mise en œuvre;

5	qu'aux fins de l'application du point 4 du décide ci-dessus, on considérera qu'un système ou réseau du SRNS qui respecte les critères énumérés dans l'Annexe de la présente Résolution pour ce qui est du réseau ou du système considéré est effectivement en cours de mise en oeuvre;

6	que, lorsqu'elle notifie au Bureau des radiocommunications au titre du numéro 11.47 qu'une assignation de fréquence à une ou des stations du SRNS dans les bandes mentionnées au point a) du considérant a été mise en service, l'administration notificatrice informe le Bureau, si elle ne l'a pas déjà fait, si elle a respecté les critères indiqués dans l'Annexe de la présente Résolution.

7	que la présente Résolution sera mise en oeuvre de façon à promouvoir le principe d'égalité et d'équité d'accès des opérateurs de systèmes du SRNS et des systèmes du SRNS en projet aux bandes susmentionnées,

charge le Bureau des radiocommunications

de fournir, sur demande, une assistance aux administrations exploitant ou envisageant d'exploiter des systèmes du SRNS dans les bandes visées au point a) du considérant ci-dessus, systèmes qui ne sont pas assujettis à la coordination au titre de la Section II de l'Article 9, pour les aider à conclure dans les meilleurs délais des accords bilatéraux avec d'autres systèmes du SRNS.

annexe  de  LA  résolution  [com5/18]  (CMR-03)

Critères d'application de la Résolution [COM5/18]

1	Soumission des renseignements appropriés pour la publication anticipée.

2	Conclusion d'un accord portant sur la construction ou l'acquisition des satellites et conclusion d'un accord portant sur le lancement des satellites.

L'opérateur d'un système ou d'un réseau du SRNS devrait être en possession:

i)	d'éléments attestant clairement l'existence d'un accord contraignant relatif à la construction ou l'acquisition de ses satellites; et

ii)	d'éléments attestant clairement l'existence d'un accord contraignant relatif au lancement de ses satellites.

L'accord de construction ou d'acquisition devrait indiquer les principales phases, précisées dans le contrat, de la construction ou de l'acquisition des satellites nécessaires pour assurer le service, et l'accord de lancement devrait préciser la date du lancement, le site de lancement et le nom de l'entreprise chargée du lancement. L'administration notificatrice est responsable de la certification des éléments attestant l'existence des accords.

Les informations requises en vertu de ce critère pourront être soumises sous forme d'un engagement écrit par l'administration responsable.

3	En lieu et place d'un accord de construction ou d'acquisition ou d'un accord de lancement, des éléments attestant clairement d'arrangements de financement garantis pour la mise en oeuvre du projet seraient acceptés. L'administration notificatrice est responsable de la certification des éléments attestant de tels arrangements.

______________