RUEGO  UIT-R  93*

Ru. UIT-R 93

UTILIZACIÓN  DE  SATÉLITES  DE  COMUNICACIONES  PARA  UN  SERVICIO  
DE  TRANSFERENCIA  BIDIRECCIONAL  DE  SEÑALES  HORARIAS  Y  
FRECUENCIAS  PATRÓN

(Cuestión UIT-R 201/7)

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el método bidireccional de transferencia de señales horarias y frecuencias patrón (T/F) utilizando varios satélites geoestacionarios de comunicaciones se ha estado investigando durante varios años;

b)	que actualmente se dispone de una gama de módems concebidos para la transferencia bidireccional T/F;

c)	que, recientemente, se ha desarrollado con intensidad, en Europa y entre Europa y América del Norte, un gran programa de transferencia T/F utilizando un acceso gratuito disponible durante un año en las bandas de 14/12 GHz y 14/11 GHz al satélite INTELSAT 513 situado a 307 ºE;

d)	que con este programa se ha demostrado la posibilidad de efectuar transferencias regulares (es decir, tres veces por semana) de señales horarias con inestabilidades del orden de 1 ns o inferiores;

e)	que estos resultados se han obtenido con secuencias de pseudorruido de anchura de banda (a –18 dB) de 3,5 MHz, estando las señales inmersas en ruido, para el caso de pequeñas antenas (aproximadamente 2 a 3 m) que se utilizan en la transferencia T/F;

f)	que la coordinación y ampliación de este programa actual es necesaria si se quiere introducir de forma regular el método bidireccional formando parte del sistema horario internacional y si se quiere, además, aprovechar todo su potencial como medio de transferencia intercontinental de frecuencias patrón;

g)	que hay buenas perspectivas de reducir las inestabilidades hasta el orden de 100 ps, lo que podría permitir efectuar transferencias de frecuencias en las proximidades de 10–15 para un promedio de un día,

formula el siguiente Ruego

1.	que los operadores de satélites de comunicaciones internacionales tomen las medidas adecuadas con objeto de asegurar la disponibilidad de canales necesaria para un programa de transferencia T/F regular, preferentemente con costes mínimos, basándose en las reducidas potencias de los transpondedores disponibles;

2.	que, como consecuencia, la comunidad de usuarios de transferencias T/F ajuste sus procedimientos operativos para tener en cuenta el posible acceso a los transpondedores en momentos de actividad comercial reducida y/o las posibles medidas de obtención de preferencia.

_________________

*	Este Ruego debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 4 y 8 de Radiocomunicaciones.