RAPPORT  UIT-R  M.2033

Objectifs et spécifications des systèmes de radiocommunication de protection 
du public et de secours en cas de catastrophe

(2003)

# 1	Domaine d'application

L'objet du présent Rapport consiste à définir les objectifs et les spécifications concernant la mise en œuvre des solutions futures évoluées propres à répondre aux besoins opérationnels des organisations de protection du public et de secours en cas de catastrophe (PPDR, public protection and disaster relief) vers 2010. Il s'attache plus particulièrement à identifier les objectifs, les applications, les spécifications, une méthode de calcul des besoins de spectre, ainsi que les exigences de spectre et les solutions à retenir à des fins d'interopérabilité.

Ce Rapport a été élaboré dans le cadre des activités liées à la préparation du point 1.3 de l'ordre du jour de la CMR-03:

«envisager l'identification de bandes de fréquences harmonisées à l'échelle mondiale ou régionale, dans la mesure du possible, en vue de mettre en œuvre de futures solutions évoluées, pour répondre aux besoins des organismes de protection du public, y compris ceux qui s'occupent des situations d'urgence et des secours en cas de catastrophe et d'élaborer les dispositions réglementaires nécessaires compte tenu de la Résolution 645 (CMR-2000);».

La Résolution 645 (CMR-2000) invitait l'UIT-R à «étudier d'urgence l'identification de bandes de fréquences pouvant être utilisées à l'échelle mondiale ou régionale par les administrations qui ont l'intention de mettre en œuvre dans l'avenir des solutions destinées à des organismes et organisations de protection du public, y compris ceux qui s'occupent des situations d'urgence et des secours en cas de catastrophe» et «à étudier d'urgence les dispositions réglementaires nécessaires à l'identification de bandes de fréquences harmonisées à l'échelle mondiale ou régionale pour ces applications». La Résolution 645 (CMR-2000) invitait en outre l'UIT-R à «... mener des études en vue de l'élaboration d'une Résolution relative à l'établissement des bases techniques et opérationnelles de la circulation transfrontière à l'échelle mondiale des équipements de radiocommunication dans les situations d'urgence et pour les secours en cas de catastrophe». La Recommandation UIT-R M.1637 fournit des indications complémentaires à cet égard.

# 2	Généralités

Les radiocommunications ont acquis une importance considérable pour les organisations de protection du public et de secours en cas de catastrophe (PPDR); de fait les communications de ces dernières sont à présent étroitement tributaires des radiocommunications, qui dans certains cas sont le seul moyen disponible pour communiquer.

Afin de garantir l'efficacité de leurs communications, les organismes et organisations de PPDR ont défini une série d'objectifs et d'exigences, parmi lesquels figurent l'interopérabilité, la fiabilité, la fonctionnalité, la sécurité de fonctionnement et la rapidité d'établissement des appels dans chaque

zone d'utilisation; eu égard au développement de leurs besoins de radiocommunications, les solutions futures évoluées mises en œuvre pour y répondre exigeront des débits de données plus élevés, ainsi que des capacités de transmission vidéo et multimédia.

Le présent Rapport fait partie du processus de spécification des objectifs et des exigences des organisations de PPDR visant à satisfaire leurs besoins futurs. Ces organisations exploiteront leurs systèmes de communication dans un environnement complexe qui requiert la prise en compte des facteurs suivants:

a)	l'implication d'un certain nombre d'acteurs (par exemple, pouvoirs publics, prestataires de service, constructeurs);

b)	le cadre réglementaire évolutif applicable aux participants à la fourniture des systèmes prenant en charge les applications de PPDR;

c)	les applications de PPDR peuvent être à bande étroite, à bande moyenne ou à large bande ou une combinaison de ces trois possibilités;

d)	la nécessité d'assurer l'interopérabilité et l'interfonctionnement des réseaux;

e)	la nécessité d'assurer des niveaux élevés de sécurité;

f)	les besoins des pays en développement;

g)	le Manuel UIT-D sur les télécommunications en cas de catastrophe;

h)	les besoins des pays, en particulier des pays en développement, en matière d'équipements de télécommunication peu coûteux destinés aux organismes et aux organisations de protection du public et de secours en cas de catastrophe;

i)	le fait que la Conférence intergouvernementale de 1998 sur les télécommunications en cas de catastrophe (ICET-98), avec la participation de 76 pays et de différentes organisations intergouvernementales et non gouvernementales, a adopté la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunications pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe. En 1998, trente-trois Etats ont signé cette Convention détaillée qui contient en outre un article traitant de la suppression des limitations réglementaires;

j)	le fait que le Groupe de travail chargé des télécommunications en cas d'urgence (WGET, Working Group on Emergency Telecommunications) qui est également le Groupe de référence sur les télécommunications (RGT, Reference Group on Telecommunications) de la Commission permanente interagence (IASC, Inter-Agency Standing Committee) pour les affaires humanitaires, a adopté des fréquences dans les bandes décimétriques et métriques allouées aux services mobiles terrestres pour la coordination interagence des opérations de secours, ainsi que des télécommunications de sûreté et de sécurité dans le cadre de l'assistance humanitaire internationale, tel qu'indiqué à l'Annexe 3 du présent Rapport;

k)	le fait que nombre d'organisations de secours en cas de catastrophe sont tenues de préserver leur indépendance pour s'acquitter de leur mission humanitaire en conservant leur autonomie opérationnelle, tout en observant strictement les lois des pays dans lesquels elles opèrent;

l)	le fait qu'en période de catastrophe, lorsque la plupart des réseaux terrestres risquent d'être détruits ou endommagés, les réseaux amateurs satellites et autres réseaux non terrestres peuvent fournir des services de télécommunications propres à faciliter le bon déroulement des activités de PPDR;

m)	le fait que les systèmes fonctionnant dans le cadre de différents services de télécommunication, notamment de services mobiles, de services fixes, de services mobiles à satellite, de services fixes à satellite et/ou amateurs, pourraient prendre en charge les applications évoluées, tant actuelles que futures, de PPDR;

n)	le fait que dans certains pays, la réglementation et/ou la législation nationales risquent d'affecter la possibilité pour les organisations de PPDR d'utiliser les systèmes ou les réseaux hertziens commerciaux;

o)	le fait que dans certains pays les systèmes hertziens commerciaux proposent actuellement et continueront probablement à autoriser la prise en charge d'applications de PPDR;

p)	l'existence d'un potentiel de nouvelles technologies, par exemple de systèmes IMT-2000 et de systèmes de transport intelligents (ITS, intelligent transportation system) qui peuvent prendre en charge ou compléter des applications évoluées de PPDR, et le fait que des utilisations complémentaires de ce type répondraient aux besoins du marché.

# 3	Harmonisation du spectre

Les applications bande étroite de PPDR utilisent d'ores et déjà des quantités notables de spectre dans différentes bandes de fréquences et ce dans plusieurs pays; toutefois, il convient de signaler que la prise en compte des besoins opérationnels futurs comportant notamment des applications bande étroite, bande moyenne et large bande exigeront une disponibilité suffisante de ressources radioélectriques. L'expérience a démontré qu'un spectre harmonisé présentait des avantages, notamment économiques, outre la création de réseaux compatibles et de services efficaces, ainsi qu'un renforcement de l'interopérabilité du matériel, au niveau international et national, pour les agences tenues d'assurer une coopération nationale et transfrontière avec d'autres organismes et organisations de PPDR. En particulier les avantages potentiels sont notamment les suivants:

–	économies d'échelle dans la fabrication des équipements;

–	marché compétitif pour les achats d'équipements;

–	efficacité spectrale accrue;

–	stabilité de la planification des bandes de fréquences; autrement dit, l'évolution vers des arrangements d'harmonisation du spectre au niveau mondial/régional peut faciliter une efficacité accrue de la planification des fréquences des systèmes mobiles terrestres; et

–	une réponse plus efficace aux besoins de secours en cas de catastrophe.

Lorsqu'on étudie les fréquences adaptées aux besoins des applications de PPDR, il convient de savoir que les caractéristiques de propagation des fréquences basses permettent d'atteindre des points plus éloignés par comparaison aux fréquences hautes, ce qui rend potentiellement moins coûteux le déploiement des systèmes basses fréquences dans les zones rurales. Les fréquences basses sont parfois retenues également de préférence dans les contextes urbains, en raison de leur capacité plus élevée de pénétration des bâtiments. Toutefois, les fréquences basses ont été progressivement saturées et pour éviter une surcharge certaines administrations utilisent à présent plusieurs bandes de fréquences dans différentes parties du spectre radioélectrique.

Plus il y a de bandes de fréquences susceptibles d'être identifiées par des caractéristiques de propagation différentes et plus il devient difficile de bénéficier d'économies d'échelle. Par conséquent, il faut parvenir à un compromis entre le nombre et l'emplacement des bandes de fréquences identifiées.

# 4	Caractéristiques des bandes de fréquences destinées aux applications de PPDR

D'après les résultats d'une étude menée par l'UIT-R sur les communications de PPDR, réalisée au cours de la période d'études 2000-2003 auprès de plus de 40 membres de l'UIT et organisations internationales et en fonction des considérations qui en ont résulté, il y a lieu de prendre note des observations suivantes:

a)	Les bandes de fréquences utilisées pour les applications de PPDR dans les différents pays ne sont guère uniformes.

b)	Alors que dans la plupart des pays les bandes utilisées pour la protection du public sont identiques à celles utilisées pour les secours en cas de catastrophe, des bandes distinctes sont utilisées dans certains pays.

c)	Nombre d'administrations ont désigné une ou plusieurs bandes de fréquences réservées aux applications en bande étroite de protection et de secours. Il convient de signaler que seules des sous-bandes particulières de la totalité ou d'une partie des intervalles de fréquences énumérés ci-dessous, sont utilisées de façon exclusive pour les radiocommunications de PPDR: 3-30 MHz, 68-88 MHz, 138-144 MHz, 148-174 MHz, 380-400 MHz (notamment la désignation par la Conférence européenne des administrations des Postes et des télécommunications (CEPT) des bandes 380-385/390-395 MHz), 400-430 MHz, 440-470 MHz, 764-776 MHz, 794-806 MHz et 806-869 MHz (notamment, la désignation par la Conférence interaméricaine des télécommunications (CITEL) des bandes 821-824/866-869 MHz). Une administration a désigné un spectre PPDR pour applications bande moyenne et large bande.

d)	Certaines administrations de la Région 3 utilisent ou prévoient d'utiliser ou ont identifié certaines parties des bandes de fréquences 68-88 MHz, 138-144 MHz, 148-174 MHz, 380-399,9 MHz, 406,1-430 MHz et 440-502 MHz, 746-806 MHz, 806-824 MHz et 851-869 MHz pour des applications de PPDR. Certaines administrations de la Région 3 utilisent également des bandes 380-399,9 MHz, 746-806 MHz et 806-824 MHz appariées avec la bande de fréquences 851-869 MHz pour les télécommunications des pouvoirs publics.

Les bandes figurant dans les § c) et d) ci-dessus ainsi que les autres bandes éventuellement utilisables sont examinées en détail dans le Rapport CPM-02 (§ 2.1.2.6) en fonction de leurs avantages et de leurs inconvénients respectifs; leur liste figure à l'Annexe 2.1-1 du Rapport CPM-02.

# 5	Résumé

Sur la base des études consacrées par l'UIT-R aux communications de PPDR, le présent Rapport traite principalement des multiples spécifications et objectifs de radiocommunication vraisemblablement nécessaires à la prise en charge des futures solutions évoluées pour applications de PPDR. Les centres d'intérêt suivants sont apparus au cours de l'élaboration du rapport.

Annexe 1	Objectifs des systèmes de radiocommunication de protection du public et de secours en cas de catastrophe

Annexe 2	Exigences concernant les radiocommunications de protection du public et de secours en cas de catastrophe

Annexe 3	Fréquences bande étroite utilisées pour la coordination interagence et les radiocommunications sécurisées dans le cadre de l'assistance humanitaire internationale actuellement en vigueur

Annexe 4	Exigences de spectre relatives aux applications de protection du public et de secours en cas de catastrophe

Annexe 5	Solutions existantes et en cours de mise au point permettant de prendre en charge l'interopérabilité des systèmes de radiocommunication destinés à la protection du public et aux secours en cas de catastrophe

Annexe 1

Objectifs des systèmes de radiocommunication de protection 
du public et de secours en cas de catastrophe

# 1	Objectifs généraux

Les systèmes de radiocommunication de protection du public et de secours en cas de catastrophe (PPDR, public protection and disaster relief) visent à atteindre les objectifs généraux suivants:

a)	assurer les radiocommunications indispensables à la réalisation des objectifs suivants:

–	maintenir l'ordre public;

–	répondre aux situations d'urgence et protéger les vies humaines et les biens matériels;

–	répondre aux situations de catastrophe exigeant l'organisation de secours;

b)	fournir les services mentionnés ci-dessus en a), dans un vaste éventail de zones géographiques, notamment en milieu urbain, suburbain, rural et isolé;

c)	faciliter la mise à disposition de solutions futures évoluées exigeant des débits élevés, ainsi que les capacités vidéo et multimédias utilisées par les organismes et organisations de PPDR;

d)	prendre en charge l'interopérabilité et l'interfonctionnement des réseaux, pour une exploitation tant nationale que transfrontière, dans les situations d'urgence et afin d'organiser les secours en cas de catastrophe;

e)	permettre le fonctionnement international et itinérant des équipements mobiles et portables;

f)	faire un usage rationnel et économique du spectre radioélectrique, compatible avec la fourniture de services à un coût acceptable;

g)	autoriser le fonctionnement d'un vaste éventail de terminaux mobiles depuis ceux qui sont suffisamment petits pour être portés sur soi, jusqu'aux terminaux installés sur des véhicules;

h)	encourager la coopération entre les pays pour la fourniture d'une assistance humanitaire effective et adaptée dans le cadre de l'organisation des secours en cas de catastrophe;

i)	assurer la possibilité d'établir des radiocommunications de PPDR à des coûts raisonnables sur tous les marchés;

j)	prendre en charge les besoins des pays en développement, notamment la fourniture de solutions économiques aux organismes et aux organisations de PPDR.

# 2	Objectifs techniques

Les systèmes conçus pour les applications de PPDR visent à atteindre les objectifs techniques suivants:

a)	assurer l'intégration des transmissions de la voix, des données et des images;

b)	assurer les niveaux supplémentaires de sécurité associés au type d'information acheminé par les canaux de télécommunications liés aux diverses applications et activités de PPDR;

c)	prendre en charge des équipements fonctionnant dans des conditions d'exploitation extrêmes variées (mauvaises routes, poussière, température extrême);

d)	autoriser l'utilisation de répéteurs afin de couvrir des distances importantes entre terminaux et stations de base dans les zones rurales et les zones isolées, ainsi que dans les zones localisées d'opérations intenses sur place;

e)	assurer un établissement rapide des communications, l'émission d'appel abrégée (en mémoire), et enfin, les appels de groupe.

# 3	Objectifs d'exploitation

Les systèmes conçus pour les applications de PPDR visent à atteindre les objectifs d'exploitation suivants:

a)	garantir la sécurité notamment par le cryptage de bout en bout, et l'authentification des terminaux/réseaux;

b)	permettre une gestion des télécommunications dirigée par les organismes et les organisations de PPDR, grâce à des dispositions telles que la reconfiguration instantanée/dynamique, la constitution de groupes de conversation, la garantie d'accès, notamment les appels prioritaires et la préemption d'appel, les appels de groupe ou les appels généraux, la disponibilité des ressources spectrales pour plusieurs organismes et organisations de PPDR, la coordination et le reroutage;

c)	assurer des télécommunications acheminées par le système/réseau et/ou indépendantes du réseau, notamment exploitation en mode direct (DMO, direct mode operation), en simplex et avec poussoir émission-réception;

d)	assurer une couverture individualisée et fiable, en particulier dans les espaces intérieurs, tels que les zones souterraines et inaccessibles. Prévoir en outre la possibilité d'étendre la taille des cellules ou la capacité dans les zones rurales et isolées ou encore dans des conditions difficiles lors de situations d'urgence ou en cas de catastrophe;

e)	assurer une continuité de service intégrale par des mesures telles que la redondance pour les opérations en situation d'urgence, l'augmentation rapide de capacité afin de surmonter les pertes partielles d'infrastructures essentielles à l'accomplissement effectif des missions, comme à la sécurité des personnels de PPDR;

f)	assurer une qualité de service élevée, notamment par l'établissement instantané des appels et le fonctionnement immédiat par poussoir émission-réception, la tolérance aux charges extrêmes, des taux très élevés d'établissement d'appels réussis, etc.,

g)	prise en charge de différentes applications de PPDR.

Annexe 2

Exigences concernant les systèmes de radiocommunication 
de protection du public et de secours en cas de catastrophe

# 1	Terminologie

## 1.1	Protection du public et secours en cas de catastrophe (PPDR, public protection and disaster relief)

Les administrations et les régions n'utilisent pas les mêmes termes pour définir l'étendue et le sens précis des notions de PPDR. Il convient de retenir les définitions ci-dessous adaptées à la finalité de ce texte:

–	Radiocommunications de protection du public: radiocommunications utilisées par les organismes et les organisations responsables chargés du maintien de l'ordre, de la protection des vies humaines et des biens matériels, ainsi que des mesures à prendre face aux situations d'urgence.

–	Radiocommunications des secours en cas de catastrophe: radiocommunications utilisées par les organismes et les organisations qui prennent en charge la situation créée par une grave perturbation du fonctionnement de la société, causant une menace réelle et généralisée pour la vie ou la santé humaine, les biens ou l'environnement, que la cause en soit un accident, un phénomène naturel ou une activité humaine, et qu'il s'agisse d'un événement soudain ou du résultat de processus complexes se déroulant sur une longue période.

## 1.2	Applicabilité des radiocommunications vocales, de données, de diagrammes et d'images vidéo aux activités mondiales/régionales de PPDR

Du fait que les opérations de PPDR sont de plus en plus tributaires des bases de données électroniques et du traitement des données, l'accès à l'information précise et détaillée pour le personnel sur le terrain tel que: police, sapeurs-pompiers et personnel médical d'urgence, devient critique pour l'amélioration de l'efficacité de l'intervention du personnel chargé de remédier aux situations d'urgence. Ces informations sont généralement contenues dans des systèmes de bases de données centralisées; elles se composent d'images, de cartes, de plans de bâtiments et d'indications quant à l'emplacement de l'installation mettant en cause des substances dangereuses.

Dans l'autre sens, le flux d'information remontant des unités sur le terrain vers les centres de commande opérationnels et les centres de compétences spécialisées présentent une importance non moins grande. Parmi les exemples à signaler figurent la télésurveillance des patients et la télésurveillance en temps réel par vidéo des situations d'urgence, notamment l'utilisation de dispositifs robotisés télécommandés. De plus, dans les situations d'urgence et en cas de catastrophe, les décisions cruciales incombant aux autorités responsables dépendent souvent de la qualité et de la rapidité de transmission des informations en provenance du terrain.

Ces applications exigent généralement des radiocommunications à des débits supérieurs à ceux qu'autorisent les systèmes actuels destinés à cet usage; la disponibilité de solutions futures évoluées devrait s'avérer bénéfique pour les opérations de PPDR.

## 1.3	Examen des avantages offerts par les technologies futures

Tandis que les télécommunications vocales resteront un élément essentiel des opérations de PPDR, les nouveaux services de transmission de données et d'images vidéo joueront un rôle clé. Par exemple, les organismes assurant les opérations de ce type utilisent actuellement des applications telles que la surveillance vidéo des lieux de criminalité et de la voirie, le suivi et l'évaluation des dommages des feux de végétation à partir de plates-formes aéroportées de façon à renvoyer des images vidéo en temps réel au centre de commandement en cas d'urgence. De plus, il est de plus en plus indispensable de disposer d'images vidéo animées pour d'autres usages, notamment, les dispositifs robotisés employés dans les situations d'urgence. Les solutions futures évoluées de ce type permettront de constituer des réseaux locaux de phonie, de transmission d'images vidéo et de transmission de données, répondant ainsi aux besoins des secouristes en cas d'incidents.

Si ces technologies futures étaient mises en place à l'échelle mondiale, cela permettrait de réduire le coût des équipements, d'augmenter le taux de disponibilité, de renforcer les possibilités d'interopérabilité, de fournir le cas échéant un éventail plus étendu de possibilités et de réduire le délai de mise en œuvre des infrastructures de réseau.

L'introduction de ces technologies peut permettre aux organismes et aux organisations de PPDR de continuer à répondre à des besoins de plus en plus importants, tout en étant par ailleurs susceptibles de leur donner la capacité de mettre en place des applications et des services évolués de phonie, de messagerie textuelle, de transmission d'images vidéo et différents types de transmissions de données à haut débit conçus pour améliorer leurs prestations de service. A cet égard, il convient de signaler que tout projet ou plan d'utilisation des technologies futures exigera vraisemblablement que soient dûment prises en considération les ressources radioélectriques nécessaires aux applications de PPDR.

Si ces mêmes applications utilisaient la technologie des IMT-2000, alors les réseaux commerciaux IMT-2000 pourraient sans doute être utilisés dans les régions où le déploiement d'un réseau spécialisé n'était pas rentable. La technologie des IMT-2000 est prévue pour être déployée dans une vaste gamme d'environnements, depuis les zones rurales jusqu'aux zones urbaines les plus denses. Les systèmes commerciaux actuellement mis en œuvre et utilisant la technologie IMT-2000 ne sont pas nécessairement conformes à tous les besoins actuellement définis pour les applications de PPDR. Il convient néanmoins d'envisager l'utilisation de cette technologie et de ces systèmes, eu égard notamment aux économies potentielles que cela comporte et des possibilités évoluées ainsi offertes.

## 1.4	Bande étroite, bande moyenne et large bande

Les systèmes de télécommunications prenant en charge les opérations de PPDR couvrent un éventail de services de radiocommunication, tels que les services fixe, mobile, d'amateur et à satellite. Généralement, les technologies bande étroite sont utilisées pour les télécommunications de protection et de secours dans le cadre du service mobile de Terre, tandis que les technologies bande moyenne et large bande trouvent des applications de ce type dans le cadre de tous les services de radiocommunication.

Le champ d'application et la signification précise des technologies bande étroite, bande moyenne et large bande présentent certaines différences d'une administration et d'une région à l'autre. Toutefois, l'UIT-R considère les définitions des § 1.4.1, 1.4.2 et 1.4.3 comme étant adaptées à la finalité de ce texte:

### 1.4.1	Bande étroite (BE)

Pour répondre aux besoins des applications bande étroite de PPDR, la tendance consiste à mettre en œuvre des réseaux étendus, notamment des réseaux numériques à allocation dynamique de canaux pour applications numériques de phonie et de transmission de données à faible débit (par exemple, messages d'états prédéfinis, transmission de données de type masques et messages, accès à des bases de données). Le Rapport UIT-R M.2014 de l'UIT contient la liste d'un certain nombre de technologies, comportant des largeurs de bande de canal types pouvant aller jusqu'à 25 kHz, actuellement employées pour les besoins des applications bande étroite de PPDR. Certains pays n'exigent pas une technologie spécifique, mais encouragent l'utilisation des techniques caractérisées par une utilisation efficace du spectre.

### 1.4.2	Bande moyenne (BM)

On s'attend à ce que les technologies bande moyenne permettent l'acheminement de plusieurs centaines de kbits par seconde (par exemple, de l'ordre de 384-500 kbit/s). Puisque les technologies et les réseaux futurs exigeront vraisemblablement des débits plus élevés, l'introduction d'une catégorie d'applications entièrement nouvelle est probable: autorisant la transmission hertzienne de blocs importants de données et d'images vidéo, ainsi que l'établissement de connexions selon le protocole Internet entre des stations mobiles de systèmes de radiocommunication de PPDR.

L'utilisation de débits relativement importants pour les activités commerciales permet de bénéficier de ressources technologiques importantes et favorisera par conséquent le développement d'applications spécialisées reposant sur un système mobile de transmission de données. Les messages courts et les e-mails sont à présent considérés comme un élément fondamental de tout système de contrôle et de commandement des télécommunications et pourraient donc très vraisemblablement faire partie intégrante de toute infrastructure future de PPDR.

Un système hertzien bande moyenne permet sans doute de réduire les temps de réponse pour l'accès à Internet et à différentes bases de données informatiques directement depuis le lieu d'un incident ou en cas d'urgence. Il y a des chances que cela déclenche l'apparition d'une gamme d'applications nouvelles et fiables à l'attention des organisations de PPDR.

Des systèmes prévus pour des applications bande moyenne destinées à prendre en charge les services de PPDR sont actuellement en cours de mise au point au sein de différents organismes de normalisation. Nombre des travaux en question sont mentionnés dans le Rapport UIT-R M.2014 et dans les Recommandations UIT-R M.1073, UIT-R M.1221 et UIT-R M.1457 pour des largeurs de bande de canal en fonction de l'utilisation de technologies à rendement hertzien élevé.

### 1.4.3	Large bande (LB)

La technologie large bande peut être considérée comme le résultat d'une évolution naturelle de la technologie bande moyenne. Les applications large bande permettent un niveau entièrement neuf de fonctionnalité et offrent des possibilités supplémentaires de prise en charge de débits de données plus élevés et d'images de meilleure résolution. Il convient de signaler que la demande de capacités multimédias (plusieurs applications bande moyenne et/ou large bande fonctionnant simultanément en parallèle) se traduit par une demande énorme, avec des débits binaires très élevés, sur un système hertzien déployé dans un secteur localisé répondant déjà à des besoins importants sur les lieux (appelés fréquemment zones «sensibles») où opère le personnel de PPDR.

Les applications large bande pourraient généralement être adaptées à la desserte de zones localisées (par exemple d'une superficie de 1 km2 ou moins), de façon à assurer des communications de phonie, de données à haut débit et de signaux numériques vidéo et multimédias de haute qualité en temps réel (débits indicatifs de l'ordre de 1 à 100 Mbit/s) avec des largeurs de bande de canal définies moyennant l'utilisation de technologies à rendement hertzien élevé. Les applications possibles comprennent notamment:

–	transmissions d'images vidéo de haute résolution provenant de caméras frontales sans fil, vers un ordinateur portable installé sur un véhicule, utilisées lors d'interruptions de la circulation ou en réaction à divers incidents, et surveillance vidéo de points d'accès sécurisés, par exemple aux aéroports, avec détection automatique d'images de référence, de substances dangereuses, ou de différents paramètres appropriés;

–	télésurveillance de patients et observation vidéo en temps réel à distance d'un patient particulier, pouvant exiger un débit de 1 Mbit/s. Le besoin de capacité est facile à imaginer lors d'une opération de secours consécutive à une catastrophe majeure; sur une zone sensible, cette capacité nette peut devoir dépasser 100 Mbit/s.

Les systèmes large bande comportent parfois des compromis intrinsèques de niveaux de bruit et de brouillage selon la portée et les débits offerts; suivant la technologie mise en œuvre, un réseau large bande particulier peut avoir une portée allant de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres, à condition d'être doté d'une importante capacité de réutilisation du spectre. Conjointement, les débits élevés ainsi que le caractère localisé de la couverture ouvrent de multiples possibilités nouvelles aux applications de PPDR (réseaux locaux personnalisés, réseaux spéciaux et réseaux déployés sur les zones dangereuses).

Enfin, il convient de signaler que différentes organisations de normalisation entreprennent des travaux consacrés aux systèmes conçus pour les applications large bande, notamment le projet MESA.

# 2	Environnements de fonctionnement des radiocommunications relatifs aux applications de PPDR

Divers environnements de fonctionnement des radiocommunications se rapportent aux applications de PPDR et sont décrits dans la présente section. Leur description individuelle plus détaillée a pour objet de définir des scénarios qui, du point de vue des radiocommunications peuvent comporter des exigences différentes quant à l'utilisation des applications en question et quant à leur importance.

Les scénarios identifiés de PPDR pourraient servir de point de départ à l'identification des exigences correspondantes et permettre le cas échéant de compléter les estimations de spectre.

Parmi les scénarios envisagés figurent les activités quotidiennes moyennes, les situations d'urgence à grande échelle ou les événements publics, et les catastrophes. Ces scénarios ont été identifiés comme tels, puisqu'ils se distinguent par leurs caractéristiques et peuvent imposer des exigences différentes en matière de radiocommunications de PPDR.

## 2.1	Activités quotidiennes

Les activités quotidiennes désignent les activités courantes de protection et de secours menées par les organismes compétents dans la zone qui relève de leur responsabilité, c'est-à-dire en général à l'intérieur des frontières nationales. La plupart des exigences en matière de spectre et d'infrastructures de protection du public sont généralement déterminées suivant ce scénario, étant entendu que des moyens supplémentaires sont prévus pour répondre aux besoins liés à des situations d'urgence non spécifiées. Pour l'essentiel, les activités quotidiennes sont réduites au minimum en matière de secours en cas de catastrophe; aux Tableaux 2 et 3, elles sont mentionnées sous le code PP ( protection du public) (1).

## 2.2	Situation d'urgence à grande échelle et/événements publics

Les situations d'urgence à grande échelle et/ou les événements publics sont ceux auxquels les organismes de protection du public et le cas échéant, de secours en cas de catastrophe font face dans la région particulière dont ils sont responsables. Toutefois, ils restent tenus de mener leurs activités quotidiennes partout ailleurs dans cette zone. L'importance et la nature de l'événement en question exigent parfois des moyens supplémentaires de protection et de secours provenant de zones voisines relevant d'une autre organisation, l'intervention d'organismes transfrontières ou d'organisations internationales. Dans la plupart des cas, des plans ont été mis en œuvre, ou le temps dont on dispose est suffisant pour prévoir et coordonner les besoins.

Un feu de grande importance, qui s'étend sur 3 à 4 blocs dans une grande agglomération (par exemple, New York ou New Dehli) ou un grand incendie de forêt, constituent des exemples de situations d'urgence à grande échelle relevant de ce scénario. De manière analogue, il est possible de citer en tant que grand événement public (national ou international) la réunion des Chefs de gouvernement des pays du Commonwealth (CHOGM), (Commonwealth Heads of Government Meeting), le Sommet du G8, les Jeux olympiques, etc.

En règle générale, le matériel de radiocommunication supplémentaire nécessaire aux événements importants est amené sur place au fur et à mesure des besoins. Ce matériel est ou non en liaison avec l'infrastructure réseau existante de protection du public.

Aux Tableaux 2 et 3, les situations d'urgence à grande échelle ou les événements publics sont mentionnés sous le code PP (2).

## 2.3	Catastrophes

Les catastrophes peuvent être d'origine naturelle ou humaine. Par exemple, on entend par catastrophe un tremblement de terre, une forte tempête tropicale, une grande tempête de verglas, des inondations, etc. Les agressions criminelles à grande échelle ou les situations de conflit armé sont des exemples de catastrophes résultant de l'activité humaine. En règle générale, aussi bien les systèmes existants de télécommunications pour la protection du public et le matériel spécial de télécommunication sur place apporté par les organisations de secours en cas de catastrophe sont alors mis en œuvre.

Même dans les zones où il existe des services de Terre appropriés, les systèmes mobiles à satellite joueront un rôle important en cas de catastrophe. Les services de Terre qui existent effectivement risquent d'avoir été endommagés par la catastrophe proprement dite ou de ne pas pouvoir répondre aux besoins de trafic accrus nés de cette situation. En pareille circonstance, les systèmes à satellite peuvent offrir une solution fiable. Les bandes de fréquences utilisées par les systèmes mobiles à satellite sont généralement harmonisées au niveau mondial. Toutefois, la situation transfrontière des terminaux en cas de catastrophe pose un problème critique, dont la Convention de Tampere a reconnu l'existence. Il est impératif que des pays voisins susceptibles de posséder des terminaux de systèmes mobiles à satellite au titre de leur planification des mesures d'urgence puissent proposer les services essentiels initiaux de radiocommunication requis dans un délai minimum. A cet effet, il serait judicieux de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux élaborés et de pouvoir les mettre en œuvre le cas échéant, par exemple dans le cadre du Mémorandum d'accord des systèmes mobiles mondiaux de communications personnelles (GMPCS, Global Mobile Personal Communications System).

Certains organismes/organisations de PPDR et différents groupes de radio amateur utilisent des systèmes bande étroite à ondes décamétriques, notamment en mode de fonctionnement donné et phonie. D'autres technologies, telles que la phonie numérique, les transmissions de données et d'images vidéo à haut débit, sont en cours de mise en œuvre initiale en faisant appel à des services de réseau de Terre ou de réseau à satellite.

Aux Tableaux 2 et 3, les catastrophes sont mentionnées sous le code SC (secours en cas de catastrophe).

# 3	Exigences

Les Tableaux 2 et 3 récapitulent les § 3.1 et 3.2, dans lesquels figure une description des applications de PPDR et des exigences propres aux utilisateurs.

En ce qui concerne ces paragraphes, il importe de noter que les organisations de protection du public utilisent actuellement différentes combinaisons de systèmes mobiles tel qu'indiqué ci-dessous au Tableau 1.

TABLEAU  1

Exemples de combinaisons de systèmes mobiles utilisées 
par les applications de protection du public

| Item | Propriétaire du réseau | Exploitant | Utilisateur(s) | Attribution de spectre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Organisation de protection du public | Organisation de protection du public | Usage exclusif par organisation de protection du public | Protection du public |
| b | Organisation de protection du public | Entreprise commerciale | Usage exclusif par organisation de protection du public | Protection du public |
| c | Entreprise commerciale | Entreprise commerciale | Usage exclusif par organisation de protection du public | Protection du public ou entreprise commerciale |
| d | Entreprise commerciale | Entreprise commerciale | Partagé avec usage prioritaire d'une organisation de protection du public | Protection du public ou entreprise commerciale |
| e | Entreprise commerciale | Entreprise commerciale | Partagé; l'organisation de protection du public étant considérée comme un usager ordinaire | Entreprise commerciale |

Les combinaisons b), c), d) et e) du Tableau 1 dans certains pays sont actuellement utilisées par les organisations de protection du public afin de compléter leur propre système ou dans certains cas, afin d'assurer la totalité de leurs besoins de radiocommunication, mais pas nécessairement toutes les combinaisons spécifiées aux Tableaux 2 et 3. Il est probable que cette tendance se poursuive à l'avenir, en particulier avec l'introduction des applications hertziennes avancées par exemple, les technologies IMT-2000.

Certaines des applications énumérées au § 3.1.3 et au Tableau 2 sont parfois largement tributaires de systèmes commerciaux, tandis que d'autres – destinées aux mêmes organisations de protection du public – peuvent en être complètement indépendantes.

## 3.1	Applications

### 3.1.1	Généralités

a)	Les applications associées aux activités quotidiennes ordinaires et aux activités d'urgence pour la protection du public décrites au Tableau 2 pourraient être prises en charge.

b)	Les applications associées aux activités de secours en cas de catastrophe, telles qu'elles sont décrites au Tableau 2, pourraient être prises en charge.

c)	L'harmonisation régionale et/ou internationale des ressources radioélectriques nécessaires à la mise en œuvre des applications de PPDR serait possible si cette exigence était spécifiée comme telle.

d)	Les applications de PPDR pourraient être conçues de façon à prendre en charge divers types de terminaux d'utilisateurs, notamment des terminaux portables et installés à bord de véhicules.

e)	La description des environnements correspondants figure au § 2 de la présente Annexe.

### 3.1.2	Spécifications d'accessibilité des applications

L'accessibilité éventuelle des applications de PPDR peut dépendre de différents facteurs; parmi ces derniers figurent le coût, le contexte réglementaire et juridique national, la nature des missions de protection et de secours et l'étendue de la zone à desservir. Les organisations concernées doivent convenir des applications précises et des fonctions particulières dont elles ont besoin.

### 3.1.3	Applications envisagées

Le Tableau 2 dresse la liste des applications envisagées, associées à des caractéristiques particulières et à des exemples précis de PPDR. Les applications sont classées sous les rubriques bande étroite, bande moyenne et large bande, de façon à indiquer les technologies les plus susceptibles de devoir être mises en œuvre pour obtenir l'application et les fonctions considérées. De plus, chaque exemple, comporte l'indication de l'importance (élevée, moyenne ou faible) de l'application particulière et de la fonction considérées, du point de vue des télécommunications d'urgence. Cette indication est mentionnée pour les trois contextes de radiocommunication définis à l'Annexe 2 (§ 2.1) «Activités quotidiennes», au § 2.2 «Situation d'urgence à grande échelle et événements publics» et au § 2.3 «Catastrophes», désignés respectivement par les codes PP (1), PP (2) et SC.

TABLEAU  2

Applications de PPDR et exemples

| Application | Fonction | Exemple | Importance(1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PP (1) | PP (2) | SC |
| 1. Bande étroite |  |  |  |  |  |
| Phonie | Communication personnelle | Appel et adressage sélectifs | G | G | G |
|  | Un seul émetteur plusieurs récepteurs | Communication de répartition et de groupe | G | G | G |
|  | Mode émetteur-récepteur | Groupes de liaisons portables à portable (mobile-mobile) à proximité immédiate, sans infrastructure | G | G | G |

TABLEAU  2 (suite)

| Application | Fonction | Exemple | Importance(1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PP (1) | PP (2) | SC |
| Phonie (suite) | Poussoir émission-réception | Poussoir émission-réception | G | G | G |
|  | Accès instantané au trajet téléphonique | Conversation et accès prioritaire sélectif | G | G | G |
|  | Sécurité | Chiffrement de la parole/brouillage | G | G | M |
| Télécopie | Communication personnelle | Bref message de situation | F | F | G |
|  | Un seul émetteur plusieurs récepteurs (diffusion à plusieurs destinataires) | Message d'alerte réparti initial (p.ex. adresse, niveau de gravité) | F | F | G |
| Messages | Communication personnelle | Bref message ou e-mail de situation | G | G | G |
|  | Un seul émetteur plusieurs récepteurs (diffusion à plusieurs destinataires) | Message d'alerte réparti initial (p.ex. adresse, niveau de gravité) | G | G | G |
| Sécurité | Accès prioritaire/instantané | Bouton d'alarme «un homme à terre» | G | G | G |
| Télémétrie | Position | Données GPS de latitude et longitude | G | M | G |
|  | Données sensorielles | Données télémétriques/position des véhicules | G | G | M |
|  |  | Electrocardiographe sur place | G | G | M |
| Echanges interactifs avec bases de données (enregistrement de taille minimum) | Demande d'enregistrements articulés autour de masques | Accès au fichier des numéros d'immatriculation des véhicules | G | G | M |
|  |  | Accès aux casiers judiciaires/au fichier des personnes disparues | G | G | M |
|  | Rapport d'incident sur formulaire | Etablissement de rapport d'incident | G | G | G |
| 2. Bande moyenne |  |  |  |  |  |
| Messages | E-mail éventuellement avec pièces jointes | Message e-mail ordinaire | M | M | F |
| Mode émetteur-récepteur | Transmission directe d'unité à unité sans infrastructure supplémentaire | Radiocommunications locales sur place, directement de combiné à combiné | G | G | G |

TABLEAU  2 (suite)

| Application | Fonction | Exemple | Importance(1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PP (1) | PP (2) | SC |
| Echanges interactifs avec bases de données (enregistrement de taille moyenne) | Demande de masques et d'enregistrements | Accès aux fichiers médicaux | G | G | M |
|  |  | Listes des personnes identifiées/personnes disparues | G | G | G |
|  |  | SIG (Systèmes d'informations géographiques) | G | G | G |
| Transfert de fichiers texte | Transfert de données | Etablissement de rapport depuis les lieux de l'incident | M | M | M |
|  |  | Gestion des enregistrements d'informations sur les délinquants | G | M | F |
|  |  | Téléchargement d'informations juridiques | M | M | F |
| Transfert d'images | Téléchargement en réception/émission d'images fixes compressées | Données biométriques (empreintes digitales) | G | G | M |
|  |  | Photos d'identité | G | G | M |
|  |  | Plans d'immeuble | G | G | G |
| Télémétrie | Position et données sensorielles | Position de véhicule | G | G | G |
| Sécurité | Accès prioritaire | Soins intensifs | G | G | G |
| Vidéo | Téléchargement en réception/émission de séquences vidéo compressées | Clips vidéo | M | F | F |
|  |  | Surveillance de patient (exige parfois une liaison spécialisée) | M | M | M |
|  |  | Signaux vidéo importés d'incident en cours | G | G | M |
| Interactive | Localisation | Système bidirectionnel | G | G | M |
|  |  | Données de localisation interactive | G | G | G |
| 3. Bande très large |  |  |  |  |  |
| Accès aux bases de données | Accès Intranet/Internet | Accès aux plans de construction des bâtiments; emplacement des substances dangereuses | G | G | G |

TABLEAU  2 (fin)

| Application | Fonction | Exemple | Importance(1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PP (1) | PP (2) | SC |
| Accès aux bases de données (suite) | Recherche sur la toile | Recherche de numéro de téléphone dans le répertoire des organisations de PPDR | M | M | F |
| Commande de dispositifs robotisés | Télécommande de dispositifs robotisés | Robots de repérage de bombes; robot imageur/enregistreur vidéo | G | G | M |
| Vidéo | Transmission vidéo en continu, importation de signaux vidéo en direct | Radiocommunications d'images vidéo provenant de caméras frontales des sauveteurs lors d'incendie à l'intérieur des bâtiments | G | G | G |
|  |  | Image ou vidéo auxiliaire pour l'aide médicale à distance | G | G | G |
|  |  | Surveillance du lieu de l'incident par des dispositifs robotisés fixes ou télécommandés | G | G | M |
|  |  | Analyse des scènes d'incendie/d'inondations à partir de plates-formes aéroportées | M | G | M |
|  |  | Analyse des scènes d'incendie/d'inondation à partir de plates-formes aéroportées | M | G | M |
| Imagerie | Imagerie à haute résolution | Téléchargement d'images de satellite d'exploration de la Terre | F | F | M |
|  |  | Imagerie médicale en temps réel | M | M | M |
| (1) L'importance des applications particulières et des fonctions pour la protection du public et les secours en cas de catastrophe est indiquée par la mention G (grande), M (moyenne) ou F (faible). Ce facteur d'importance est indiqué pour les trois environnements de radiocommunications: «Activités quotidiennes», «situation d'urgence à grande échelle et/ou événements publics» et «Catastrophes» correspondant aux indications PP (1), PP (2) et SC respectivement. |  |  |  |  |  |

## 3.2	Exigences des utilisateurs

Cette section décrit les exigences du point de vue des utilisateurs finals d'applications de PPDR. Elle décrit les exigences techniques, fonctionnelles et opérationnelles générales; bien que certaines ne concernent pas spécifiquement le réseau ou le système utilisé dans ce contexte, elles en affectent néanmoins la conception, la mise en œuvre et l'utilisation des radiocommunications.

Le Tableau 3, à la fin de la présente section, constitue une récapitulation générale des exigences des utilisateurs. Celles-ci sont groupées sous les mêmes rubriques qu'aux § 3.2.1 à 3.2.8 et toute caractéristique importante liée à l'exigence considérée figure dans la deuxième colonne. En outre, l'importance (grande, moyenne ou faible) de cette exigence particulière pour l'application considérée est mentionnée pour les trois contextes de radiocommunication définis aux § 2.1 «Opérations quotidiennes», § 2.2 «Situations d'urgence à grande échelle et/ou événement public» et § 2.3 «Catastrophes» correspondant aux codes PP (1), PP (2) et SC, respectivement.

Le choix précis des applications et des fonctions de PPDR à installer dans une zone donnée par les organisations responsables de ces activités est une question propre au pays ou à l'opérateur considéré. Toutefois, les fonctionnalités du service dépendent des exigences suivantes.

### 3.2.1	Exigences liées au système

#### 3.2.1.1	Prise en charge de plusieurs applications

Selon les besoins des organisations de PPDR, les systèmes utilisés à cet effet doivent pouvoir prendre en charge une vaste gamme d'applications tel qu'indiqué au § 3.2.

#### 3.2.1.2	Utilisation simultanée de plusieurs applications

Selon les besoins des organisations de PPDR, les systèmes utilisés à cet effet doivent pouvoir prendre en charge l'utilisation simultanée de plusieurs applications différentes comportant une gamme de débits binaires.

Certains utilisateurs PPDR peuvent exiger l'intégration de plusieurs applications (par exemple, phonie et débit de données faible/moyen) sur la totalité du réseau ou sur un réseau à débit élevé devant desservir des zones particulières où doit se dérouler une activité locale intense.

#### 3.2.1.3	Accès prioritaire

Selon les besoins des organisations de PPDR, les systèmes correspondants doivent avoir la capacité de gérer un trafic prioritaire et doivent permettre éventuellement le délestage du trafic faiblement prioritaire en cas de trafic intense; ces organisations peuvent exiger l'usage exclusif de fréquences ou un accès hautement prioritaire équivalent à d'autres systèmes.

#### 3.2.1.4	Exigence de niveau de service

Un niveau de service approprié doit être assuré pour les applications de PPDR.

Les utilisateurs peuvent également exiger des temps de réponse réduits pour l'accès au réseau et aux informations directement sur les lieux des événements, notamment par une procédure rapide d'authentification d'abonné/réseau.

#### 3.2.1.5	Couverture

Le système doit généralement assurer une couverture complète (pour le trafic «normal» à l'intérieur de la zone relevant de l'organisation concernée et/ou de la zone d'activité, au niveau du pays, de la province ou de l'état ou au niveau local). Cette couverture est requise 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Généralement, les systèmes prenant en charge les organisations de PPDR sont conçus pour des charges de crête et pour de fortes fluctuations en cours d'utilisation. Des moyens supplémentaires, propres à renforcer la capacité des systèmes peuvent être ajoutés au cours d'une situation d'urgence de protection du public ou en cas de catastrophe par des techniques telles que la reconfiguration des réseaux avec un recours intensif au fonctionnement en mode émetteur-récepteur et au moyen de répéteurs installés sur des véhicules (bande étroite, bande moyenne et large bande), lesquels peuvent être indispensables afin de couvrir des zones localisées.

Les systèmes prenant en charge les applications de PPDR doivent généralement assurer une couverture fiable à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi qu'une couverture des zones isolées et des zones souterraines ou inaccessibles (tunnels et caves par exemple). De plus, un degré de redondance approprié, afin de pouvoir poursuivre les activités en cas de défaillance des équipements/infrastructures, est particulièrement salutaire.

Ces systèmes ne sont généralement pas installés dans un grand nombre de bâtiments. Les entités de PPDR ne disposent pas en effet d'un flux continu de revenus leur permettant de couvrir les frais d'installation et d'entretien d'une infrastructure à densité variable. Les systèmes urbains de ce type sont conçus en fonction d'une couverture à haute fiabilité des postes personnels extérieurs, avec accès limité à l'intérieur par propagation directe à travers les murs des bâtiments; des sous-systèmes peuvent être installés dans des bâtiments ou des ouvrages particuliers par exemple, des tunnels, en cas de pénétration insuffisante à travers les murs. Ces systèmes de radiocommunication ont tendance à utiliser des cellules à plus grand rayon et des terminaux mobiles personnels de plus forte puissance que les prestataires de services commerciaux.

#### 3.2.1.6	Capacités

Les utilisateurs PPDR exigent un contrôle (intégral ou partiel) de leurs radiocommunications, notamment par répartition centralisée (centre de commande et de contrôle), contrôle d'accès, configuration de groupe de répartition (conversation), niveaux de priorité, capacité de préemption (prise de priorité par rapport à d'autres utilisateurs).

La capacité de reconfiguration dynamique rapide des systèmes utilisés par les organisations de PPDR est parfois indispensable. Cela implique une forte capacité d'exploitation, de gestion et de maintenance (OAM), avec indication d'état et reconfiguration dynamique. La programmabilité par voie hertzienne des unités de terrain est extrêmement précieuse.

La robustesse du matériel (matériel, logiciel et problèmes d'exploitation et d'entretien) est indispensable pour les systèmes de ce type. De plus, il faut un matériel qui fonctionne alors que l'usager se déplace. Une puissante sortie audio est parfois également nécessaire (environnement à niveau de bruit élevé), ainsi que des accessoires particuliers, notamment des microphones spéciaux, la possibilité de manipuler le matériel avec des gants, la capacité de fonctionner dans un milieu hostile (chaleur, froid, poussière, pluie, eau, choc, vibration, explosion, etc.) et une importante durée de vie des batteries.

Les utilisateurs PPDR peuvent exiger un système doté de la capacité d'établissement rapide des appels, de fonctionnement avec poussoir émission-réception et par bouton d'appel direct/d'appel de groupe. La possibilité de fonctionnement en émetteur-récepteur (mode direct, mode simplex), de communications vers les aéronefs et les installations maritimes, la commande de dispositifs robotisés, les répéteurs montés sur véhicules (répéteurs sur les lieux de l'incident, extension de réseau vers les emplacements isolés) peuvent également s'avérer indispensables.

Compte tenu du maintien de la tendance à évoluer vers des solutions faisant appel au protocole Internet, il est parfois nécessaire que ces systèmes de radiocommunication soient compatibles avec ce protocole ou puissent avoir une interface avec des solutions fondées sur ce même protocole.

Des niveaux appropriés d'interconnexion avec le(s) réseau(x) public(s) de télécommunications peuvent également être spécifiés. La décision quant au niveau d'interconnexion (par exemple, la totalité ou une fraction des terminaux mobiles), dépend le cas échéant, des besoins opérationnels particuliers de PPDR. De plus, l'accès spécifique aux réseaux publics de télécommunications (c'est-à-dire, soit directement depuis les terminaux mobiles, soit après répartition par l'intermédiaire de l'application) peut en outre se justifier par les exigences opérationnelles des missions de PPDR.

Il peut y avoir en outre des spécifications supplémentaires en matière de diffusion simultanée (émission en exploitation quasi-synchrone) pour des classes de récepteurs (diversité en trajet entrant) ne figurant pas au Tableau 3.

### 3.2.2	Exigences liées à la sécurité

Un système efficace et fiable de radiocommunication à l'intérieur d'une organisation de PPDR et entre différentes organisations du même type, autorisant un fonctionnement sûr peut être exigé.

Toutefois, dans certains cas, des administrations ou des organisations qui ont besoin de radiocommunications sécurisées apportent leur propre matériel de façon à répondre à leurs exigences spécifiques de sécurité.

En outre, il convient de signaler que nombre d'administrations ont des réglementations limitant l'utilisation des radiocommunications sécurisées pour les organisations de PPDR présentes sur leur territoire.

### 3.2.3	Spécifications liées aux coûts

Le recours aux solutions et aux applications les moins chères et les plus efficaces revêt une importance particulière pour les utilisateurs de ces systèmes. Le respect de cette exigence peut être facilité par le degré d'ouverture des normes, par le caractère concurrentiel du marché et par les économies d'échelle. De plus, les solutions économiques utilisées à grande échelle permettent de réduire les coûts de mise en œuvre des infrastructures permanentes de réseau.

### 3.2.4	Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM)

Les systèmes prenant en charge les applications de PPDR doivent être conformes aux réglementations appropriées de CEM. L'observation des règlements nationaux de CEM peut être requise entre réseaux, en vertu des normes de radiocommunication et compte tenu du matériel de radiocommunication situé à proximité immédiate.

### 3.2.5	Exigences opérationnelles

Cette section définit les exigences opérationnelles et fonctionnelles des utilisateurs et présente au Tableau 3 la liste de leurs attributs clés.

#### 3.2.5.1	Scénario

De meilleures radiocommunications permettent de renforcer la sécurité du personnel. Les systèmes prenant en charge les applications de PPDR doivent pouvoir fonctionner selon les différents scénarios présentés au § 2. Le matériel de radiocommunication affecté à cet usage doit pouvoir s'adapter à au moins un de ces environnements de fonctionnement, bien qu'il soit préférable d'utiliser un matériel adapté à chacun d'eux. Pour chaque environnement, il faut parfois assurer la circulation de l'information vers et en provenance des unités sur le terrain, et à destination du centre de commandement opérationnel et des centres de compétences spécialisées.

Bien que le choix du type d'opérateur relève des instances nationales et des autorités réglementaires, des opérateurs publics ou privés peuvent aussi bien convenir pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de radiocommunication de PPDR.

Les systèmes PPDR et les matériels susceptibles d'être rapidement déployés et mis en place en présence de situations d'urgence à grande échelle, lors d'événements publics et en cas de catastrophes (par exemple graves inondations, incendies étendus, jeux olympiques ou opérations de maintien de la paix) sont particulièrement précieux.

#### 3.2.5.2	Interopérabilité

L'interopérabilité désigne la caractéristique de radiocommunications transparentes, coordonnées et intégrées à des fins de PPDR, propres à garantir de façon sécurisée, efficace et rationnelle la protection des vies et des biens. L'interopérabilité des radiocommunications peut être obtenue à plusieurs niveaux d'une opération de PPDR. A partir du niveau le plus élémentaire, par exemple un pompier d'une organisation qui communique avec un pompier d'une autre organisation, jusqu'aux nivaux les plus élevés de commandement et de contrôle.

Il existe plusieurs options pour faciliter l'interopérabilité des radiocommunications entre plusieurs organismes. Parmi celles-ci on compte notamment:

a) 	l'utilisation de fréquences communes et d'un même matériel,

b) 	l'utilisation de véhicules, d'équipements et de procédures de commandement sur place qui soient d'origine locale,

c) 	la mise en œuvre de centres ou de liaisons de répartition ou

d) 	le recours à des technologies telles que les commutateurs audio ou les radios logicielles. Généralement, plusieurs organismes simultanément présents utilisent une combinaison d'options.

L'Annexe 5 propose une explication plus détaillée de l'interopérabilité et des solutions possibles.

Les modalités d'utilisation de ces options afin d'assurer l'interopérabilité dépendent de la façon dont les PPDR souhaitent communiquer entre elles et à quel niveau au sein de chacune. D'ordinaire, il faut assurer la coordination des radiocommunications tactiques entre les commandements desdites organisations, installés sur les lieux des incidents ou des catastrophes.

Cependant, sans méconnaître l'importance de l'interopérabilité, il convient de fabriquer les équipements PPDR à un coût raisonnable tout en y intégrant les différents éléments propres à chaque pays/organisation. Les administrations devraient envisager les implications de l'interopérabilité des équipements en termes de coût, puisque cette exigence ne devrait pas être onéreuse au point d'exclure son observation dans un contexte opérationnel.

### 3.2.6	Utilisation et gestion du spectre

Selon les allocations nationales de fréquence, les utilisateurs des systèmes de radiocommunication de PPDR doivent employer les fréquences en partage avec d'autres utilisateurs mobiles terrestres. Les arrangements précis de partage du spectre varient d'un pays à l'autre. En outre, il peut y avoir différents types de systèmes utilisés pour les opérations de ce type menées dans la même zone géographique. Il convient donc de réduire autant que possible le brouillage des systèmes prenant en charge les applications de PPDR dû à des utilisateurs d'autres systèmes de radiotélécommunication.

En fonction des réglementations nationales, les systèmes prenant en charge les applications PPDR doivent parfois utiliser un espacement spécifique des canaux entre les fréquences d'émission des terminaux mobiles et des stations de base.

Chaque administration a le pouvoir de déterminer le spectre adapté aux opérations PPDR. Les Annexes 3 et 4 contiennent des informations complémentaires concernant l'utilisation du spectre et les exigences correspondantes.

### 3.2.7	Observation de la réglementation

Les systèmes prenant en charge les applications de protection et de secours doivent observer les réglementations nationales appropriées. Dans les zones frontalières (près de la frontière nationale), il convient de mettre en place s'il y a lieu une coordination appropriée des fréquences.

La capacité de ces systèmes d'assurer une couverture étendue au(x) pays voisin(s) doit par ailleurs observer les accords de réglementation conclus avec ces derniers.

En ce qui concerne les radiocommunications pour les secours en cas de catastrophe, les administrations sont invitées à observer les principes de la Convention de Tampere.

Il convient d'offrir aux utilisateurs PPDR la souplesse nécessaire à l'emploi de systèmes diversifiés (par exemple, liaisons en ondes décamétriques, par satellite, terrestre, amateur, système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)) sur les lieux de l'incident en présence de situations d'urgence à grande échelle et de catastrophes.

### 3.2.8	Planification

Les activités de planification et de coordination préalable peuvent faciliter considérablement les radiocommunications de PPDR. La planification doit envisager la possibilité de se procurer facilement – en cas d'événement imprévisible et de catastrophe – des équipements disponibles en stock, réduisant ainsi la dépendance par rapport aux circuits d'approvisionnement. Il serait avantageux de tenir à jour des données exactes et détaillées de façon à ce que les utilisateurs PPDR puissent y accéder sur les lieux de leur intervention.

Les administrations ont également intérêt ou peuvent trouver judicieux de prévoir des dispositions assurant la prise en charge des différents systèmes au niveau national des états/ou des provinces et au niveau local (par exemple, municipal).

TABLEAU  3

Exigences des utilisateurs

| Exigence | Spécifications | Importance(1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PP (1) | PP (2) | SC |
| 1. Système |  |  |  |  |
| Prise en charge de plusieurs applications |  | G | G | M |
| Utilisation simultanée de plusieurs applications | Intégration de plusieurs applications (par exemple, phonie et débit de donnée faible/moyen) | G | G | M |
|  | Intégration de plusieurs applications locales – phonie, données haut débit et vidéo – sur un réseau à débit élevé devant desservir des zones particulières où doit se dérouler une activité locale intense | G | G | M |
| Accès prioritaire | Gestion du trafic prioritaire et le cas échéant, délestage du trafic faiblement prioritaire en cas de trafic intense | G | G | G |
|  | Prise en charge d'un trafic accru lors d'opérations de grande envergure et en présence de situations d'urgence | G | G | G |
|  | Usage exclusif de fréquences ou accès hautement prioritaire équivalant à d'autres systèmes | G | G | G |
| Niveau de service | Niveau de service approprié | G | G | G |
|  | Qualité de service | G | G | G |
|  | Temps de réponse réduits pour l'accès au réseau aux informations directement sur les lieux des événements, notamment par une procédure rapide d'authentification d'abonné/réseau | G | G | G |

TABLEAU  3 (suite)

| Exigence | Spécifications | Importance(1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PP (1) | PP (2) | SC |
| Couverture | Le système de radiocommunication de PPDR doit assurer une couverture complète à l'intérieur de la zone relevant de la juridiction ou de la zone d'activité de l'organisation concernée | G | G | M |
|  | Couverture complète à l'intérieur de la zone relevant de la responsabilité ou de la zone d'activité de l'organisation de PPDR | G | G | M |
|  | Systèmes conçus pour des charges de crête et pour de fortes fluctuations en cours d'utilisation | G | G | M |
|  | Renforcement de la capacité du système au cours d'une situation d'urgence de protection du public ou lors de secours en cas de catastrophe, par des techniques telles que la reconfiguration des réseaux avec un recours intensif au fonctionnement en mode émetteur-récepteur | G | G | G |
|  | Installation de répéteurs sur des véhicules (BE, BM, LB) pour couvrir des zones localisées | G | G | G |
|  | Fiabilité de couverture à l'intérieur et à l'extérieur | G | G | G |
|  | Couverture des zones isolées ainsi que des zones souterraines ou inaccessibles | G | G | G |
|  | Niveau de redondance approprié, permettant de poursuivre les opérations en cas de défaillance d'équipement ou d'infrastructure | G | G | G |
| Capacités | Reconfiguration dynamique rapide du système | G | G | G |
|  | Contrôle des radiocommunications, notamment une répartition centralisée, commande d'accès; configuration en groupe réparti (conversation), niveaux de priorité et prise de priorité | G | G | G |
|  | Forte capacité OAM avec indication d'état et reconfiguration dynamique | G | G | G |
|  | Compatibilité avec le protocole Internet (totalité du système ou interface) | M | M | M |
|  | Robustesse des équipements (matériel, logiciel, aspects exploitation et entretien) | G | G | G |
|  | Caractère portable des équipements (capacité d'émission en mouvement) | G | G | G |
|  | Equipement devant offrir des fonctionnalités particulières telles que puissante sortie audio, accessoires particuliers (par ex. microphones spéciaux, possibilité de manipuler le matériel avec des gants, capacité de fonctionner dans un milieu hostile, longévité élevée des batteries) | G | G | G |
|  | Capacité d'établissement rapide des appels et poussoir émission-réception | G | G | G |
|  | Communications vers les aéronefs et les installations maritimes | M | G | F |

TABLEAU  3 (suite)

| Exigence | Spécifications | Importance(1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PP (1) | PP (2) | SC |
| Capacités (suite) | Appel direct/appel de groupe | G | G | G |
|  | Communications terminales à terminal sans infrastructure (p.ex. fonctionnement en mode direct émetteur-récepteur), répéteurs installés à bord de véhicules | G | G | G |
|  | Niveaux appropriés d'interconnexion avec le(s) réseau(x) public(s) de télécommunications | M | M | M |
| 2. Sécurité | Communications avec cryptage de bout en bout de mobile à mobile, répartition d'appels et appels de groupe | G | G | F |
| 3. Coûts | Ouverture des normes | G | G | G |
|  | Solutions et applications les moins chères et les plus efficaces | G | G | G |
|  | Marché concurrentiel | G | G | G |
|  | Déploiement limité d'infrastructure de réseau permanente grâce à la disponibilité et à la communauté de conception des équipements | G | G | F |
| 4. CEM | Conformité des systèmes PPDR à la réglementation nationale en matière de CEM | G | G | G |
| 5. Exploitation |  |  |  |  |
| Scénario | Assurer les radiocommunications de PPDR dans n'importe quel environnement | G | G | G |
|  | Les applications de PPDR peuvent être mises en œuvre par un opérateur public ou privé | G | G | M |
|  | Forte OAM avec indication d'état et reconfiguration dynamique | G | G | G |
|  | Rapidité de déploiement du système et des équipements en réponse à des situations d'urgence à grande échelle, en présence d'événements publics et lors de catastrophes (p.ex. graves inondations, incendies étendus, jeux olympiques ou opérations de maintien de la paix) | G | G | G |
|  | Assurer la circulation de l'information vers et en provenance des unités sur le terrain, et à destination des centres de commandes opérationnels et des centres de compétences spécialisées | G | G | G |
|  | De meilleures radiocommunications permettent de renforcer la sécurité du personnel | G | G | G |
| Interopérabilité | Intrasystème: faciliter l'utilisation de canaux communs du réseau et/ou de groupes de conversation | G | G | G |
|  | Intersystèmes: développe et facilite les options communes à plusieurs systèmes | G | G | G |
|  | Coordination des radiocommunications tactiques entre les commandements installés sur les lieux des incidents ou des catastrophes de différents organismes de PPDR | G | G | G |

TABLEAU  3 (fin)

| Exigence | Spécifications | Importance(1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PP (1) | PP (2) | SC |
| 6. Utilisation et gestion du spectre | Partage avec d'autres utilisateurs mobiles terrestres | F | F | M |
|  | Disponibilité suffisante de spectre (canaux BE, BM, LB) | G | G | G |
|  | Réduire au minimum le brouillage des systèmes de PPDR | G | G | G |
|  | Utilisation efficace du spectre | M | M | M |
|  | Espacement adéquat des canaux entre fréquences des terminaux mobiles et des stations de base | M | M | M |
| 7. Observation de la réglementation | Observation des réglementations nationales appropriées | G | G | G |
|  | Coordination appropriée des fréquences dans les zones frontalières | G | G | M |
|  | Capacité des systèmes de PPDR de prendre en charge une couverture étendue au(x) pays voisin(s) (sous réserve des accords conclus) | M | M | M |
|  | Souplesse requise pour pouvoir utiliser sur place divers types de systèmes (par exemple, liaisons en ondes décamétriques, par satellite, amateur) en présence de situations d'urgence à grande échelle | M | G | G |
|  | Observation des principes de la Convention de Tampere | F | F | G |
| 8. Planification | Réduire les facteurs de dépendance (p.ex. alimentation électrique, batteries, carburant, antennes, etc.) | G | G | G |
|  | Selon les besoins prévoir des équipements faciles à se procurer (tenus en stock, ou en mettant en service des quantités plus importantes) | G | G | G |
|  | Dispositions assurant la prise en charge de systèmes à différents niveaux (national, états/provinces, local) | G | G | M |
|  | Activités de planification et de coordination préalables (p.ex. canaux spéciaux identifiés comme tels pour être utilisés lors d'opérations de secours en cas de catastrophe, non à titre permanent et exclusif, mais en période de besoin et selon des règles de priorité) | G | G | G |
|  | Tenir à jour des données exactes et détaillées de façon à ce que les utilisateurs PPDR puissent y accéder sur les lieux de leur intervention | M | M | M |
| (1) L'importance des applications particulières et des fonctions pour la PPDR est indiquée par la mention G (grande), M (moyenne) ou F (faible). Ce facteur d'importance est indiqué pour les trois environnements de radiocommunications: «Activités quotidiennes», «Situations d'urgence à grande échelle et/ou événements publics» et «Catastrophes» correspondant aux indications PP (1), PP (2) et SC respectivement. |  |  |  |  |

Annexe 3

Fréquences bande étroite utilisées pour la coordination interagence et les radiocommunications sécurisées dans le cadre de l'assistance 
humanitaire internationale actuellement en vigueur

Le Groupe de travail sur les télécommunications d'urgence (WGET, Working Group on Emergency Telecommunications), qui constitue également le Groupe de référence sur les télécommunications du Comité permanent interagence (IASC, Inter-Agency Committee) sur les affaires humanitaires pour les Nations Unies a adopté et utilise les fréquences suivantes lorsque la situation le permet:

Dans les fréquences métriques allouées au service mobile terrestre:

Canal primaire (A):

- Simplex:	163,100 MHz

- Duplex:		Emission du répéteur à 163,100 MHz
		Réception du répéteur à 158,100 MHz

Canal de remplacement (B):

- Simplex: 	163,025 MHz

- Duplex: 	Emission du répéteur à 163,025 MHz
		Réception du répéteur à 158,025 MHz

Canal de remplacement (C):

- Simplex: 	163,175 MHz

- Duplex:		Emission du répéteur à 163,175 MHz
		Réception du répéteur à 158,175 MHz

Dans les fréquences décimétriques allouées au service mobile terrestre:

Canal primaire (UA):

- Simplex:	463,100 MHz

- Duplex: 	Emission du répéteur à 463,100 MHz
 		Réception du répéteur à 458,100 MHz

Canal de remplacement (UB):

- Simplex: 	463,025 MHz

- Duplex: 	Emission du répéteur à 463,025 MHz
		Réception du répéteur à 458,025 MHz

Canal de remplacement (UC):

- Simplex: 	463,175 MHz

Duplex:		Emission du répéteur à 463,175 MHz
		Réception du répéteur à 458,175 MHz

Annexe 4

Exigences de spectre relatives aux applications du public et 
aux secours en cas de catastrophe

# 1	Introduction

Cette Annexe montre comment déterminer les exigences de spectre relatives aux radiocommunications de protection du public et de secours en cas de catastrophe (PPDR), en particulier dans le contexte du 1.3 de l'ordre du jour de la CMR-03. L'Annexe présente:

–	une méthode de calcul des ressources spectrales requises;

–	des scénarios et des hypothèses d'utilisation des systèmes de radiocommunication;

–	une validation de la méthode en fonction des applications existantes;

–	des exemples de projection en 2010 des spécifications établies par plusieurs administrations;

–	l'indication de l'importance des ressources spectrales qu'il conviendrait d'harmoniser dans le cadre des applications futures; et

–	des conclusions.

La méthode de calcul indiquée dans la présente Annexe est censée faciliter l'harmonisation des spécifications concernant le spectre.

Plusieurs administrations ont utilisé la méthodologie modifiée indiquée dans l'Appendice 1 à la présente Annexe pour estimer leurs exigences de spectre concernant les applications de PPDR. Toutefois, cette méthode n'est pas la seule utilisée par les administrations pour calculer leurs besoins nationaux en matière de ressources radioélectriques destinées à ce type d'applications. Elles ont en effet toute latitude pour utiliser une méthode de leur choix – notamment la méthodologie modifiée – et déterminent ainsi leurs propres exigences de spectre pour les applications de PPDR.

Dans différentes régions du monde nombre d'organisations de PPDR examinent actuellement la possibilité de passer de systèmes hertziens analogiques à des systèmes numériques pour les services courants de télécommunication. Le passage au numérique permettra en outre à ces organismes d'ajouter plusieurs services évolués à leurs systèmes numériques de première génération; au demeurant bien d'autres services encore plus évolués sont susceptibles d'être demandés au fur et à mesure de leur disponibilité auprès des utilisateurs commerciaux. Tandis que les besoins de spectre ont été estimés et alloués pour les services hertziens commerciaux de deuxième et troisième générations, une analyse similaire n'a pas été réalisée en ce qui concerne les utilisateurs PPDR.

Les principaux besoins en matière de services de télécommunication pour la PPDR se situent dans les grandes agglomérations où l'on peut trouver différentes catégories de trafic, notamment de trafic produit par des stations mobiles, des stations portables ou installées à bord de véhicules et des stations personnelles (équipements portatifs de radiocommunication). La tendance actuelle consiste à mettre au point un réseau de télécommunications de PPDR permettant aux stations personnelles d'accéder aux services tant à l'extérieur qu'à l'intérieur (pénétration des bâtiments).

La demande maximale interviendra à la suite d'une catastrophe lorsque de nombreux utilisateurs PPDR convergent sur les lieux de la situation d'urgence, en utilisant le réseau existant de télécommunications, en installant des réseaux temporaires ou en se servant de stations portatives ou

installées à bord de véhicules. Il faut parfois des ressources radioélectriques supplémentaires pour garantir l'interopérabilité entre différents intervenants et/ou pour assurer l'installation de systèmes provisoires de secours en cas de catastrophe.

Les analyses concernant les besoins de ressources radioélectriques doivent prendre en considération le trafic prévu, les techniques disponibles et prévisibles, les caractéristiques de propagation et la chronologie des interventions, de façon à répondre autant que possible aux besoins des utilisateurs. En ce qui concerne les fréquences, il ne faut pas perdre de vue le fait que le trafic généré par les systèmes mobiles, ainsi que le nombre et la diversité des services, ne cesseront de croître. Toute estimation du trafic doit en outre escompter qu'à l'avenir, le trafic non vocal constituera une fraction croissante du trafic total et qu'il sera produit aussi bien à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur, par des stations personnelles et des stations mobiles.

# 2	Méthodes de projection des exigences de spectre

## 2.1	Description de la méthodologie

Cette méthodologie de calcul des spécifications de spectre des applications de protection du public et de secours en cas de catastrophe (voir l'Appendice 1 à la présente Annexe) suit la même procédure que pour le calcul des exigences de spectre de Terre pour les systèmes IMT-2000 (Recommandation UIT-R M.1390). La méthodologie peut être adaptée à des applications spécifiques en choisissant les valeurs appropriées pour le système mobile de Terre considéré. Un autre modèle fondé sur une approche concernant une agglomération générique a également été utilisé (voir l'Appendice 2 à la présente Annexe).

Les valeurs retenues pour les applications de PPDR doivent prendre en compte le fait que les systèmes utilisés à cet effet font appel à des technologies et des applications différentes (notamment en mode répartition et en mode direct).

## 2.2	Données d'entrée requises

Le modèle fondé sur la Recommandation UIT-R M.1390, ainsi que le modèle relatif à une agglomération générique exige un certain nombre de données d'entrée que l'on peut classer dans les catégories environnement, trafic ou système de réseau. Lorsqu'on applique le modèle à la PPDR les principales données à réunir sont les suivantes:

–	identification des catégories d'utilisateurs PPDR, par exemple policiers, pompiers, ambulanciers;

–	le nombre d'utilisateurs dans chaque catégorie;

–	le nombre estimé de chaque catégorie d'utilisateurs en communication pendant l'heure de pointe;

–	le type d'informations transmises (par exemple phonie, messages d'état et données télémétriques);

–	la zone que doit généralement couvrir le système considéré;

–	la taille moyenne de cellule des stations de base dans la zone desservie;

–	le mode de réutilisation des fréquences;

–	le niveau de service;

–	la technologie utilisée, notamment la largeur de bande de canal de radiofréquence;

–	la population de la ville.

## 2.3	Validité de la méthodologie

### 2.3.1	Examen

Différents aspects de la méthodologie, notamment les hypothèses inhérentes au modèle présenté, le calendrier, la méthode de calcul, le mode de réutilisation de fréquence, la possibilité de distinguer les calculs relatifs à la protection du public de ceux concernant les secours en cas de catastrophe, les situations urbaines par opposition aux situations rurales, et la nature des environnements d'exploitation ont été précisés au cours de la période d'études 2000-2003 de l'UIT-R.

Plus particulièrement les questions suivantes ont été soulevées eu égard à la méthodologie:

a)	Applicabilité de la méthodologie IMT-2000 aux radiocommunications de protection du public et de secours en cas de catastrophe?

b)	Remplacement des zones géographiques (par exemple, urbaines, intérieures etc., indiquées dans la méthodologie IMT-2000) par des catégories de service (BE, BM, LB)?

c)	Utilisation des hypothèses du Rapport du Comité PSWAC concernant l'évaluation du trafic pour la protection du public et les secours en cas de catastrophe ?

d)	Prise en compte simultanée du trafic pour les applications de protection du public d'une part et de secours en cas de catastrophe d'autre part?

e)	Utilisation de configurations cellulaires/zones sensibles pour estimer les exigences de spectre relatives aux applications de PPDR?

f)	Possibilité d'application des méthodologies aux exploitations en mode simplex/mode direct?

En réponse à ces questions les éléments suivants doivent être pris en compte:

1	Tandis que le document s'appuie sur la méthodologie utilisée pour les applications IMT-2000, la méthode permet de tenir compte de toutes les technologies, depuis le mode simplex jusqu'au mode cellulaire et au-delà. Il faudra un complément d'étude pour classer judicieusement les environnements de service (pompiers, policiers, services médicaux d'urgence) et modéliser les systèmes correspondants afin de pouvoir effectuer les calculs nécessaires à chaque type d'utilisation et de technologie.

2	Les conditions de calcul des exigences de spectre des activités de protection du public pourraient être séparées des besoins correspondants propres aux activités de secours en cas de catastrophe, des valeurs paramétriques distinctes et des hypothèses appropriées étant alors appliquées à chaque cas. Toutefois, il a été observé que, dans certains cas, des équipements de protection du public utilisés pour des opérations quotidiennes courantes peuvent l'être aussi lorsqu'une catastrophe survient. En pareille circonstance, il faudrait trouver comment éviter un double comptage lors du calcul des exigences de spectre.

3	Si l'on étudie les environnements de service (c'est-à-dire bande étroite, bande moyenne et large bande) on a observé que les environnements utilisés pour les systèmes IMT-2000 étaient jusqu'à un certain point applicables aux radiocommunications de PPDR.

### 2.3.2	Etude de validité

Une administration a entrepris une étude de la validité des résultats prévus selon cette méthodologie. A cet effet, les paramètres d'un système opérationnel bande étroite de PPDR ont été introduits dans une feuille de calcul électronique et en vérifiant que la quantité de spectre était

identique à celle utilisée par le système. En conclusion, cette méthodologie s'est avérée valide, à condition de l'appliquer soigneusement et précisément. De plus, même en l'absence de validation par des mesures réelles, il a été possible de conclure que le modèle était également applicable au système bande moyenne et large bande, à condition de choisir et d'appliquer soigneusement les paramètres d'entrée. Une autre administration a fait état d'une étude similaire dans laquelle des exemples ont été mis au point pour des agglomérations types; les estimations de spectre obtenues étaient cohérentes avec d'autres exemples précédemment signalés. Sur la base de deux exemples d'application de la méthodologie – l'un se rapportant à une ville de taille moyenne, et l'autre à un district industriel – il a été conclu que la méthodologie était adaptée à l'évaluation des besoins de spectres des radiocommunications de PPDR.

## 2.4	Paramètres critiques

L'évaluation de la validité de la méthodologie a conduit à identifier plusieurs paramètres critiques dont le choix doit s'effectuer soigneusement. D'après les études effectuées par certaines administrations et consacrées à l'estimation des exigences de spectre des systèmes mobiles terrestres de Terre, les paramètres d'entrée les plus déterminants sont les suivants:

–	rayons de cellule/facteur de réutilisation des fréquences;

–	nombre d'usagers.

Les résultats de ces travaux se sont avérés extrêmement dépendants des paramètres d'architecture des cellules. Il a ainsi été établi que le fait de modifier le rayon des cellules modifiait notablement l'estimation des besoins de spectre. S'il est vrai que la réduction du rayon des cellules a pour effet d'augmenter le facteur de réutilisation des fréquences du spectre, et donc de réduire les besoins de spectre, il en résulte par ailleurs un accroissement concomitant notable du coût des infrastructures. Des considérations analogues sont applicables aux autres paramètres, par exemple, l'utilisation de cellules sectorisées réduit les besoins de spectre par un facteur 3. Pour ces raisons il y a intérêt à étudier soigneusement la structure des cellules avant de spécifier de façon définitive le spectre à réserver aux applications de PPDR.

Le calcul d'une estimation des besoins de spectre exigera un consensus quant aux données d'entrée à prendre en compte selon la méthodologie générique. Compte tenu de la sensibilité des résultats à des paramètres aussi critiques, le choix des données d'entrée devra s'effectuer très soigneusement, et refléter un compromis entre la quantité de spectre requise et le coût des infrastructures. Les pays dont les besoins de spectre seront inférieurs à la quantité totale identifiée bénéficieront d'une plus grande latitude en matière de conception du réseau, de facteurs de réutilisation des fréquences et de coût des infrastructures.

## 2.5	Limite supérieure extrapolée

La Corée a réalisé une analyse paramétrique du résultat des calculs de spectre concernant les villes de Bhopal, de Mexico et de Séoul. L'analyse a utilisé également des données concernant d'autres villes à partir de différentes contributions aux activités de l'UIT-R. L'analyse paramétrique a fourni des indications concernant les exigences de spectre des applications de PPDR et établi que celles-ci exigeaient au maximum 200 MHz (bande étroite: 40 MHz, bande moyenne: 90 MHz; large bande: 70 MHz) dans la situation et avec la densité d'usagers les plus défavorables, sur la base des besoins définis au 1.3 de l'ordre du jour de la CMR-03.

# 3	Résultats

## 3.1	Résultats des estimations de la quantité de spectre nécessaire en 2010 pour les applications de PPDR

Les résultats des estimations de spectre relatifs aux scénarios de PPDR présentés par différentes administrations qui ont utilisé la méthode proposée de calcul du spectre sont récapitulés ci-dessous. Les données de la dernière ligne correspondent cependant à l'utilisation de plusieurs autres méthodes.

| Lieu | Bande étroite (MHz) | Bande moyenne (MHz) | Large bande (MHz) | Total (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Delhi | 51,8 | 3,4 | 47,6 | 102,8 |
| Bhopal | 24 | 5,2 | 32,2 | 61,4 |
| Séoul | 15,1 | 90,5 | 69,2 | 174,8 |
| Mexico | 46,2 | 39,2 | 50,2 | 135,6 |
| Paris | 16,6 | 32,6 | – | – |
| Ville moyenne (Italie – taux de pénétration élevé) | 21,1 | 21,6 | 39,2 | 81,9 |
| Ville moyenne (Italie – taux de pénétration moyen) | 11,6 | 11,4 | 39,2 | 62,2 |
| District industriel (Italie) | 3,0 | 3,0 | 39,2 | 45,2 |
| Etats-Unis d'Amérique | 35,2 | 12 | 50,0 | 97,2 |

Les Etats-Unis d'Amérique ont défini leurs besoins actuels de spectre pour les applications de PPDR, sans toutefois utiliser la méthodologie proposée. Ils ont signalé avoir spécifié au total 35,2 MHz de spectre pour les organismes locaux et des états, à l'intention des applications bande étroite. En outre, 12 MHz de spectre ont été affectés aux Etats-Unis d'Amérique aux applications bande moyenne, et 50 MHz aux applications large bande. Les Etats-Unis d'Amérique réexaminent en permanence leur décision en matière de spectre afin de déterminer si les besoins spécifiés sont adaptés aux applications de PPDR au niveau des états et au niveau local.

## 3.2	Analyse des résultats

Les chiffres totaux mentionnés dans le Tableau ci-dessus couvrent l'ensemble des applications considérées, ainsi que les besoins des liaisons montantes, comme des liaisons descendantes. Les résultats sont compris entre 45 MHz et 175 MHz. Il faut les comparer aux situations nationales actuelles et prévues, compte tenu de la quantité totale de spectre dont les utilisateurs PPDR ont besoin.

Il y a plusieurs explications au vaste éventail des estimations de spectre. Premièrement, les études à l'origine de ces résultats ont démontré que les estimations dépendaient étroitement de la densité des utilisateurs et du taux de pénétration. Deuxièmement, les administrations ont fondé leurs calculs sur les scénarios jugés les plus appropriés. Par exemple, la Corée a fondé ses calculs de spectre sur des besoins correspondant à la situation la plus défavorable ou à la plus forte densité d'utilisateurs. L'Italie a convenu d'examiner les besoins de spectre des systèmes de PPDR propres à une agglomération italienne type de taille moyenne. D'autres administrations ont utilisé des scénarios différents.

De nombreux pays n'envisagent pas de mettre en place des réseaux matériellement distincts de protection du public et de secours en cas de catastrophe; aussi considèrent-ils que les initiatives d'harmonisation au niveau mondial ou régional s'appliquent aussi bien aux besoins de ce type d'applications; par contre, d'autres pays peuvent décider de calculer séparément les exigences de spectre qui s'y rapportent.

Appendice 1
à l'Annexe 4

Méthodologie pour le calcul des exigences de spectre de Terre des radiocommunications de protection du public et 
de secours en cas de catastrophe

# 1	Introduction

Cette pièce jointe a pour objet de présenter un exemple de prévision initiale des besoins de spectre en 2010 pour les radiocommunications de protection du public et de secours en cas de catastrophe (PPDR). On y décrit une méthodologie de calcul du spectre qui suit la méthode type de l'UIT définie pour le calcul des exigences de spectre des systèmes IMT-2000; compte tenu cependant des différences entre utilisateurs de systèmes hertziens commerciaux et de systèmes hertziens de radiocommunication de protection du public et de secours en cas de catastrophe, d'autres méthodologies sont proposées afin de calculer les taux de pénétration parmi les utilisateurs PPDR et de définir les environnements d'exploitation correspondants. Des méthodologies sont également proposées pour définir qualité de service et capacité nette des systèmes de PPDR.

L'analyse repose sur les technologies hertziennes actuelles utilisées pour les radiocommunications de PPDR et les tendances probables de la demande d'applications évoluées. Sur cette base, il est possible d'établir une prévision initiale de la quantité de spectre nécessaire jusqu'en 2010 pour certains services évolués de télécommunications.

# 2	Services évolués

Les services évolués dont les utilisateurs PPDR devraient pouvoir disposer d'ici 2010 sont les suivants:

–	répartition de phonie;

–	interconnexions téléphoniques;

–	messages simples;

–	traitement des transactions;

–	images simples (télécopies, photos);

–	accès distant aux fichiers pour traitement des décisions;

–	accès Internet/Intranet;

–	vidéo faible débit;

–	vidéo plein écran;

–	services multimédias (par ex. visioconférence).

# A	Modèle de prévision du spectre

Ce modèle de prévision du spectre s'appuie sur la méthodologie définie pour prévoir les exigences de spectre des systèmes IMT-2000 (Recommandation UIT-R M.1390).

Les étapes indiquées sont les suivantes:

Etape 1:  Identifier la zone géographique dans laquelle le modèle doit être appliqué.

Etape 2:  Définir l'effectif du personnel de PPDR.

Etape 3:  Définir les services évolués utilisés jusqu'en 2010 par les personnels de PPDR.

Etape 4:  Quantifier les paramètres techniques applicables à chacun des services évolués.

Etape 5:  Prévoir les besoins de spectre relatifs à chaque service évolué.

Etape 6:  Prévoir jusqu'en 2010 les besoins totaux de spectre des systèmes de PPDR.

Voir la Pièce jointe A pour la comparaison de la méthodologie proposée pour les radiocommunications de protection et de secours et celles indiquées dans la Recommandation UIT-R M.1390. L'organigramme de la méthodologie proposée concernant les radiocommunications de PPDR figure dans la Pièce jointe B.

# B	Zone géographique

Déterminer les effectifs d'utilisateurs PPDR dans la zone étudiée.

Pour ce modèle il n'est pas nécessaire d'étudier les besoins de spectre sur la totalité d'un territoire national. Les zones considérées seront constituées d'une ou plusieurs régions métropolitaines importantes dans chaque pays, là où la densité de population est la plus élevée. La proportion des personnels de PPDR par rapport à l'ensemble de la population, est normalement maximale dans les zones en question. Par conséquent, les principales régions métropolitaines devraient se caractériser également par les besoins de spectre les plus élevés. Tel est également le cas de la méthodologie correspondant au système IMT-2000 qui considère exclusivement les zones géographiques et les environnements de service des principales concentrations d'utilisateurs du spectre.

Il est nécessaire de définir précisément les limites géographiques ou territoriales de la région métropolitaine considérée. Il peut s'agir de la limite territoriale de la ville ou de la ville et des villes de banlieue voisines, et/ou des districts voisins de la région métropolitaine. Il faut utiliser les données concernant la population générale de la région métropolitaine. Celles-ci devraient être faciles à obtenir d'après les données de recensement.

Au lieu de considérer la densité propre à l'ensemble de la population (population/km2), il faut déterminer la population des utilisateurs PPDR et les taux de pénétration; à l'intérieur des limites géographiques ou politiques de la zone étudiée, la population des utilisateurs PPDR doit être définie et répartie dans ladite zone afin d'établir la densité correspondante (PPDR/km2).

Il faut ensuite déterminer la superficie de la cellule représentative (rayon, géométrie) pour chaque environnement d'exploitation à l'intérieur de la zone géographique étudiée. Cette cellule dépend de la densité de population, de la conception du réseau et de la technologie mise en œuvre. Les réseaux de radiocommunication de PPDR ont tendance à utiliser des dispositifs de puissance plus forte et des rayons de cellule plus importants par comparaisons aux systèmes commerciaux.

Selon la Méthodologie A proposée pour les systèmes IMT-2000:

Définir les limites géographiques et la superficie (km2) propres à chaque environnement.

# C	Environnements d'exploitation et environnements de service

Selon la méthodologie de calcul des exigences de spectre IMT-2000, il y a lieu de considérer des environnements physiques d'exploitation. Ces environnements présentent des différences notables en termes de géométrie des cellules et/ou de densité de population. La densité de la population des personnels de protection civile et de secours est nettement inférieure à la densité de l'ensemble de la population. Les réseaux de PPDR fournissent généralement des services hertziens dans tous les environnements physiques, à partir d'un ou plusieurs réseaux étendus. Ce modèle définit des «environnements de service» qui regroupent les services par type de réseau de télécommunications hertziennes: bande étroite, bande moyenne et large bande. Nombre de services sont actuellement et continueront à être fournis par des réseaux utilisant des canaux à bande étroite (largeur de bande de 25 kHz au plus). Parmi ces services figurent: la répartition de phonie, le traitement des transactions et la transmission d'images simples. Les services plus évolués tels que l'accès Internet/Intranet et la transmission d'images vidéo faible débit exigeront un canal bande moyenne (50 à 250 kHz) afin de pouvoir acheminer ces contenus plus volumineux. Enfin, les services tels que la vidéo plein écran et les services multimédias exigeront des canaux à large bande (un à 10 MHz) pour pouvoir acheminer des images en temps réel. Ces trois «environnements de service» seront vraisemblablement mis en œuvre sous forme de réseaux distincts à chevauchement qui utilisent des géométries de cellule différentes, ainsi que des technologies de réseaux et d'abonnés diversifiés.

Il faudra en outre définir les services offerts dans «chaque environnement de service».

Version modifiée de la méthodologie IMT-2000 A1, A2, A3, A4, B1:

Définir les «environnement de service», c'est-à-dire bande étroite, bande moyenne et large bande.

Déterminer le sens des calculs pour chaque environnement: liaison montante, liaison descendante, combinaison.

Déterminer la géométrie moyenne/type de cellules dans chaque environnement de service.

Calculer la taille de cellule représentative dans chaque environnement de service.

Définir les services offerts dans chaque environnement de service ainsi que le débit binaire utilisateur propre à chacun.

# D	Population d'utilisateurs des systèmes de PPDR (utilisateurs PPDR)

Qui sont les utilisateurs PPDR? Il s'agit des personnes qui doivent prendre en charge les situations d'urgence quotidiennes ainsi que les catastrophes: ce sont d'ordinaire des personnes chargées de la protection du public et regroupées par catégorie, selon la mission qui leur est confiée, par exemple, les policiers, les brigades d'incendie, les services médicaux d'urgence. En ce qui concerne les catastrophes, l'éventail des intervenants éventuels peut parfois être étendu et inclure du personnel des services publics ou des civils. En présence d'une situation d'urgence ou en cas de catastrophe toutes ces personnes sont appelées à utiliser les services spéciaux correspondants de télécommunications; et peuvent être regroupées par catégories dont les caractéristiques d'utilisation des systèmes en question sont analogues, c'est-à-dire en supposant que tous les utilisateurs classés dans la catégorie «policiers» auront des besoins semblables en matière de télécommunications.

Pour ce modèle, les catégories définies serviront uniquement à regrouper les utilisateurs PPDR caractérisés par des taux voisins d'utilisation des services hertziens. Ainsi, puisque chaque fonctionnaire de police peut être équipé d'un émetteur radio, le taux de pénétration des systèmes hertziens est de 100% dans cette catégorie. Dans le cas des équipes d'ambulanciers, deux personnes peuvent être affectées à une ambulance, mais dotées d'un seul moyen de radiocommunication; le taux de pénétration est alors seulement de 50%. Le taux de pénétration actuel peut être facilement établi si le nombre de stations mobiles et portatives déployées est connu: il suffit alors de rapporter ce nombre à l'effectif des utilisateurs classés dans cette catégorie.

Il est indispensable de déterminer les différentes populations d'utilisateurs. Pour chaque catégorie: policiers, corps de pompiers, secours médicaux d'urgence, etc. Ces chiffres peuvent être obtenus auprès des administrations urbaines concernées ou des organismes de PPDR; ils peuvent également être établis d'après différentes sources publiques – budgets annuels, données de recensement et rapports publiés par les services de police nationaux ou locaux.

Les données peuvent se présenter sous plusieurs formes, et doivent être converties de façon à obtenir le nombre total correspondant à chaque source, dans chaque catégorie d'utilisateurs PPDR à l'intérieur de la zone étudiée.

–	Il peut s'agir d'un nombre spécifique d'utilisateurs PPDR à l'intérieur d'une subdivision politique; par exemple, la ville A dont la population est de NNNNN habitants, compte AA fonctionnaires de police, BB sapeurs-pompiers, CC conducteurs d'ambulance, DD policiers des transports en commun, EE contractuels et FF collaborateurs civils.

–	Certaines données peuvent être présentées sous forme de pourcentages calculés par rapport à la population totale; par exemple, on dénombre XXX fonctionnaires de police pour 100 000 habitants. Ce chiffre doit alors être multiplié par l'effectif de la population à l'intérieur de la zone étudiée pour obtenir dans chaque catégorie le compte total d'utilisateurs.

–	Il est possible de distinguer à l'intérieur de la zone étudiée plusieurs niveaux de gouvernement, les effectifs correspondants d'utilisateurs dans chaque catégorie devant alors être combinés. Ainsi police locale, police de comté, police d'état et police fédérale pourraient être regroupées en une seule catégorie de policiers. Cette approche repose sur l'hypothèse selon laquelle ces différents corps de police ont en principe des besoins identiques en matière de services de télécommunications.

Exemple de catégories d'utilisateurs PPDR:

| Police ordinaire | Corps de pompiers | Secours médicaux d'urgence |
| --- | --- | --- |
| Fonctions spéciales de police | Sapeurs-pompiers occasionnels | Collaborateurs civils des secours médicaux d'urgence |
| Collaborateurs civils de la police | Collaborateurs civils des pompiers |  |
| Personnel des administrations publiques | Autres utilisateurs PPDR |  |

Les prévisions de croissance de la population et les accroissements prévus des effectifs de protection et de secours peuvent également servir à estimer l'effectif futur des personnels de PPDR opérant en 2010 dans la zone étudiée. L'examen de la zone étudiée peut faire apparaître que certaines villes/cités de ce secteur n'assurent pas à présent de services évolués de ce type, mais prévoient de le faire dans les 10 prochaines années. Les projections de croissance peuvent consister simplement à appliquer à toute la zone en question les chiffres les plus élevés de densité de population d'utilisateurs des cités/villes utilisant actuellement des services hertziens avancés à l'intérieur de ladite zone.

Version modifiée du point B2 de la Méthodologie IMT-2000:

Déterminer la densité de population des personnels de PPDR dans la zone étudiée:

–	Calculer pour chaque catégorie d'utilisateurs PPDR chargés d'une mission précise ou pour des groupes d'utilisateurs PPDR dont les caractéristiques d'utilisation du service sont analogues.

# E	Taux de pénétration

Au lieu d'utiliser les taux de pénétration tirés des études de marché des systèmes hertziens commerciaux, il faut déterminer les taux de pénétration des personnels de PPDR, pour les services hertziens de télécommunications actuels et futurs. L'étude consacrée aux radiocommunications de PPDR par l'UIT-R devrait vraisemblablement fournir une partie des données de ce type. Une méthode consisterait à déterminer le taux de pénétration de chaque service de télécommunications, dans chacune des catégories définies ci-dessus, puis à transformer ces valeurs en un taux de pénétration PPDR composite pour chaque service de télécommunication et dans chaque environnement.

Version modifiée du B3, B4 de la Méthodologie relative aux systèmes IMT-2000:

Calculer la densité de population d'utilisateurs de PPDR.

–	Effectuer le calcul pour chaque catégorie d'utilisateurs de PPDR.

Déterminer le taux de pénétration pour chaque service dans chaque environnement.

Déterminer le rapport utilisateurs/cellule pour chaque service et dans chaque environnement.

# F	Paramètres de trafic

Le modèle proposé suit la méthodologie définie pour les IMT-2000. Les paramètres de trafic utilisés dans les exemples ci-dessous correspondent à des données moyennes pour l'ensemble des utilisateurs PPDR. Toutefois, ces paramètres de trafic pourraient également être calculés pour chaque catégorie et combinés de façon à obtenir des valeurs composites du rapport trafic/utilisateur. Une grande partie de ces données ont été établies par le Comité PSWAC et ces données de trafic concernant l'heure de pointe seront utilisées dans les exemples présentés ci-dessous. On entend par «tentatives d'appel à l'heure de pointe» le rapport entre le nombre total d'appels établis/par session pendant l'heure de pointe et le nombre total d'utilisateurs dans la zone étudiée au cours de l'heure de pointe. On suppose le facteur d'activité égal à 1 pour tous les services, notamment les radiocommunications vocales de protection du public et de secours. Les systèmes actuels de radiocommunication de PPDR ne comportent pas de codeurs vocaux à transmission vocale discontinue, de telle sorte que les signaux vocaux de leurs utilisateurs occupent sans interruption le canal, avec un facteur d'activité vocal des systèmes de ce type égal à 1.

Suivre les points B5, B6, B7 de la Méthodologie IMT-2000:

Déterminer les tentatives d'appel en heure de pointe par utilisateur PPDR pour chaque service et dans chaque environnement.

Déterminer le rapport durée d'appel effective/durée de session.

Déterminer le facteur d'activité.

Calculer le trafic en heure de pointe par utilisateur PPDR.

Calculer le trafic proposé par cellule (E) pour chaque service et dans chaque environnement.

Exemple de profil de trafic tiré du Rapport du Comité PSWAC:

| PSWAC/Profil de trafic |  | Trafic entrant (E) | Trafic sortant (E) | Trafic total (E) | (s) | Rapport heure de pointe/heure moyenne | Flux continu de bits (4 800 bit/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phonie | Heure de pointe actuelle | 0,0073484 | 0,0462886 | 0,0536370 | 193,1 | 4,00 | 85,8 |
|  | Heure moyenne actuelle | 0,0018371 | 0,0115722 | 0,0134093 | 48,3 |  | 21,5 |
|  | Heure de pointe future | 0,0077384 | 0,0463105 | 0,0540489 | 194,6 | 4,03 | 86,5 |
|  | Heure moyenne future | 0,0018321 | 0,0115776 | 0,0134097 | 48,3 |  | 21,5 |
| Données | Heure de pointe actuelle | 0,0004856 | 0,0013018 | 0,0017874 | 6,4 | 4,00 | 2,9 |
|  | Heure moyenne actuelle | 0,0001214 | 0,0003254 | 0,0004468 | 1,6 |  | 0,7 |
|  | Heure de pointe future | 0,0030201 | 0,0057000 | 0,0087201 | 31,4 | 4,00 | 14,0 |
|  | Heure moyenne future | 0,0007550 | 0,0014250 | 0,0021800 | 7,8 |  | 3,5 |
| Etat | Heure de pointe actuelle | 0,0000357 | 0,0000232 | 0,0000589 | 0,2 | 4,01 | 0,1 |
|  | Heure moyenne actuelle | 0,0000089 | 0,0000058 | 0,0000147 | 0,1 |  | 0,0 |
|  | Heure de pointe future | 0,0001540 | 0,0002223 | 0,0003763 | 1,4 | 3,96 | 0,6 |
|  | Heure moyenne future | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |  | 0,15 |
| Image | Heure de pointe future | 0,0268314 | 0,0266667 | 0,0534981 | 192,6 | 4,00 | 85,6 |
|  | Heure moyenne future | 0,0067078 | 0,0066670 | 0,0133748 | 48,1 |  | 21,4 |

# G	Fonctions de qualité de service des applications de PPDR

La Méthodologie IMT-2000 considère les données de trafic proposé/cellule, les convertit en nombre de canaux de trafic nécessaires pour acheminer cette charge dans un groupe type de réutilisation des cellules, puis applique des formules de qualité de service afin de déterminer le nombre de canaux de service requis dans une cellule type. La même méthodologie est proposée ci-après, mais les facteurs utilisés pour les réseaux de PPDR sont notablement différents.

Dans le cas des systèmes de ce type, le facteur de réutilisation est normalement beaucoup plus élevé que pour les services hertziens commerciaux. Les services hertziens commerciaux sont normalement conçus pour utiliser des dispositifs de puissance moins élevée, avec une commande de puissance dans un environnement limité par le brouillage; quant aux systèmes de PPDR, ils sont normalement conçus pour se caractériser par une couverture ou «bruit» limité. Nombre de systèmes de ce type utilisent une combinaison de dispositifs de forte puissance installés à bord de véhicules et de dispositifs portatifs à faible puissance, sans commande de puissance, de sorte que leur distance de séparation ou de réutilisation est nettement plus importante, de l'ordre de 12 à 21.

Leur modularité technique diffère souvent de celle des systèmes commerciaux. Il peut en effet y avoir plusieurs réseaux, couvrant la même zone géographique dans des bandes de fréquences différentes et utilisés par les personnels de PPDR de différentes catégories ou de différentes administrations (les réseaux fédéraux peuvent être indépendants des réseaux locaux; les réseaux de la police peuvent être indépendants des réseaux des sapeurs-pompiers). En conséquence, les réseaux disposent d'un plus petit nombre de canaux par cellule.

Ces réseaux sont habituellement conçus pour assurer des fiabilités de couverture plus élevées, de l'ordre de 95 à 97%, puisqu'ils cherchent à couvrir tous les environnements d'exploitation à partir d'un réseau fixe. Disposant d'un flux continu de revenus, les réseaux commerciaux sont en mesure d'adapter en permanence leur réseau à l'évolution des besoins des utilisateurs. En revanche, les réseaux de PPDR sont financés par les fonds publics et font normalement l'objet de modifications réduites au minimum de l'emplacement des cellules ou des canaux de service par cellule tout au long d'une durée de vie de l'ordre de 10 à 20 ans.

Dans le cas des services de protection du public et de secours, la disponibilité des canaux doit être très élevée, même en heure de pointe, en raison de la nécessité immédiate de transmettre des informations critiques et parfois vitales; aussi les réseaux sont-ils conçus pour de faibles niveaux de blocage des appels, inférieurs à 1% puisque leurs utilisateurs doivent avoir un accès immédiat au réseau lors des situations d'urgence. Tandis que nombre de conversations ordinaires et de transferts de données peuvent attendre plusieurs secondes l'obtention d'une réponse, les situations en présence dans un contexte de PPDR sont généralement extrêmement tendues et exigent immédiatement la disponibilité d'un canal et une réponse du réseau.

La charge varie considérablement en fonction des topologies de réseau et des situations de PPDR. Pour les policiers et les pompiers nombre de situations peuvent exiger la mise de côté de canaux individuels pour assurer une interopérabilité sur les lieux d'intervention avec une très faible charge inférieure à 10%. Les systèmes classiques de relais mobiles à canal unique actuellement utilisés fonctionnent d'ordinaire à un niveau de charge de 20 à 25%, étant entendu que des taux de blocage inacceptables interviennent aux niveaux de charge plus élevés. Ainsi, les grands réseaux partagés à 20 canaux, qui répartissent la charge sur tous les canaux disponibles, regroupant utilisateurs sensibles et non sensibles peuvent être en mesure de fonctionner avec des niveaux de blocage acceptables lors d'opérations critiques de PPDR avec un taux de charge de 70 à 80% en heure de pointe.

Il en résulte en définitive un facteur Erlang B supérieur à environ 1,5 pour le réseau moyen de PPDR, alors que les services commerciaux se caractérisent par des facteurs de 1,1 à 1,2 pour une couverture de 90% et un niveau de blocage de 1%.

Suivre le point B8 de la méthodologie IMT-2000:

Besoins spécifiques de PPDR:

Blocage inférieur à 1%

Modularité  ~ 20 canaux par cellule par réseau, d'où un Erlang B d'environ 1,5.

Format de cellule de réutilisation des fréquences:

 12 pour les stations mobiles ou personnelles à puissance variable,

 21 pour les combinaisons de stations mobiles et personnelles à puissance faible/forte.

Déterminer le nombre de canaux nécessaires pour chaque service et dans chaque environnement de service (BE, BM, LB).

# H	Calcul du trafic total

Le modèle proposé suit la méthodologie IMT-2000. Le débit binaire net utilisateur PPDR doit tenir compte du débit binaire brut, du facteur de surdébit et du facteur de codage. Ce calcul dépend de la technologie adoptée pour chaque service.

Le codage de l'information réduit ou comprime le contenu de façon à minimiser la quantité de données à acheminer par un canal de radiofréquences. Les signaux vocaux qui peuvent être codés de façon à obtenir un débit de 64 kbit/s ou de 32 kbit/s pour les applications fonctionnant sur des

réseaux filaires, sont codés de façon à obtenir des débits inférieurs à 4 800 bit/s dans le cas des applications PPDR de répartition du trafic vocal. Plus l'information est comprimée, plus chaque bit est important et plus la fonction correction d'erreur joue un rôle décisif. On observe couramment des taux de correction d'erreur de 50 à 100% du contenu en informations. L'obtention de vitesses de transmission plus élevées dans l'environnement sévère de propagation à trajets multiples d'un canal radioélectrique, exige des fonctions supplémentaires de synchronisation et d'égalisation, ce qui absorbe une capacité supplémentaire. De plus, d'autres fonctions d'accès au réseau et de commande doivent être assurées conjointement avec l'acheminement de la charge utile (identité de l'unité, fonction d'accès au réseau, chiffrement).

Les systèmes de PPDR actuellement en service utilisent de 50 à 55% du débit binaire émis pour les fonctions de correction d'erreur sans voie de retour et pour le surdébit.

Par exemple: une technologie utilisée pour un service de phonie sur des canaux bande étroite peut offrir un débit de codeur vocal de 4,8 kbits/s avec un débit de correction d'erreur sans voie de retour (CED) de 2,4 kbit/s, le protocole pouvant être par ailleurs configuré de manière à offrir un débit de 2,4 kbit/s pour les bits de signalisation et d'information supplémentaires et ce, pour un débit binaire net utilisateur de 9,6 kbit/s.

Suivre les points C1, C2, C3 de la méthodologie IMT-2000:

Définir le débit binaire net utilisateur, les facteurs de surdébit, les facteurs de codage pour chaque service des différents environnements «de service».

Calculer les nombres de canaux de service par cellule à partir du nombre obtenu en B8.

Calculer le trafic total (Mbit/s) pour chaque service, dans chacun des environnements de «service» correspondants.

# I	Capacité nette système

La capacité nette système est une mesure importante de l'efficacité spectrale d'un système hertzien de télécommunications. Le calcul de la capacité nette système indique la capacité maximale du système réalisable dans la bande de spectre étudiée.

Le modèle proposé suit la méthodologie IMT-2000. Toutefois, le calcul de la capacité nette système pour les applications de PPDR doit s'appuyer sur les technologies types, les bandes de fréquences et enfin, les facteurs d'utilisation correspondants, et non sur le modèle GSM pris en considération dans la méthodologie IMT-2000.

La pièce jointe C présente l'analyse effectuée pour plusieurs technologies actuellement mises en œuvre sur des réseaux de PPDR, en tenant compte de plusieurs attributions spectrales existantes, et fait apparaître la capacité maximale possible afin d'estimer les besoins futurs de spectre. Par ailleurs, de nombreuses spécifications des utilisateurs et plusieurs facteurs d'attributions de spectre, ne sont pas mentionnés dans le présent document; or, ils influent sur le déploiement fonctionnel et opérationnel d'un réseau, sur le choix des technologies et sur l'efficacité spectrale qui en résulte.

Suivre les points C4 et C5 de la méthodologie IMT-2000:

Choisir plusieurs technologies de réseaux de PPDR.

Choisir plusieurs bandes de fréquences représentatives.

Suivre la structure des calculs du modèle GSM.

Calculer les capacités nettes système correspondant à la technologie des radiocommunications mobiles de Terre pour la PPDR.

# J	Calculs de spectre

Le modèle proposé suit la méthodologie IMT-2000.

Les réseaux PPDR concernés ayant très vraisemblablement des heures de pointe qui coïncident, le facteur alpha sera égal à 1,0.

La croissance des effectifs du personnel de PPDR suivra vraisemblablement la croissance démographique. Quant à la demande correspondante de services, elle devrait augmenter parallèlement à la demande de services commerciaux hertziens de télécommunications.

Le facteur bêta peut être fixé ici à une valeur supérieure à 1,0; sinon le facteur de croissance peut être pris en compte dans les calculs de capacité nette système.

Suivre les points D1, D2, D3, D4, D5, D6 de la méthodologie IMT-2000:

Définir un facteur alpha  1.

Définir le facteur bêta  1 (tenir compte de la croissance au titre des calculs de capacité nette système et ignorer les effets extérieurs pour les besoins des calculs types).

Calculer le besoin de spectre pour chaque service dans l'environnement correspondant.

Additionner les besoins de spectre dans chaque environnement de service (BE, BM et LB).

Calculer le besoin de spectre total.

Exemples

Voir dans la Pièce jointe E les calculs détaillés pour le service de phonie en bande étroite réalisés au moyen des données de la Pièce jointe D pour la ville de Londres. La Pièce jointe F présente les tableaux récapitulatifs de calculs types pour les services de transmission en bande étroite de signaux vocaux, de messages et d'images concernant Londres et New York et pour la transmission en bande moyenne de données et de vidéo faible débit concernant New York.

Conclusion

Il a été établi que la méthodologie IMT-2000 (Recommandation UIT-R M.1390) pouvait être adaptée au calcul des exigences des systèmes de radiocommunication (ou des applications) de protection du public et de secours en cas de catastrophe. Des méthodes ont été indiquées afin de déterminer la population des utilisateurs PPDR et les taux de pénétration du service. Des environnements de «service» ont été définis à l'intérieur desquels des besoins de spectre peuvent être calculés; les éléments nécessaires pour adapter la méthodologie IMT-2000 et définir une méthodologie spécifique ont été identifiés, notamment pour déterminer la capacité nette d'un système de PPDR.

Pièce jointe A
à l'Appendice 1 à l'Annexe 4

Comparaison de la méthodologie proposée pour les calculs des exigences de spectre relatives à la PPDR
et de la méthodologie IMT-2000

| Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) | Méthodologie IMT-2000 | Méthodologie PPDR proposée |
| --- | --- | --- |
| A Considérations d'ordre géographique |  |  |
| A1 Cadre d'utilisation Combinaison associant degré de mobilité et densité des utilisateurs. En général l'analyse porte essentiellement sur les principaux contributeurs | A1 Examen de trois environnements comportant différentes densités d'utilisateurs: urbain dense en bâtiment, piéton et véhicule | A1 La densité des utilisateurs PPDR est nettement plus faible et plus uniforme. Les utilisateurs PPDR se déplacent d'un environnement à l'autre lorsqu'ils réagissent à une situation d'urgence. Les systèmes mis en œuvre sont normalement conçus pour s'appliquer à tous les environnements (c'est-à-dire un réseau étendu fonctionne à l'intérieur des bâtiments). Au lieu d'étudier les besoins en fonction de l'environnement physique, l'approche consiste à supposer qu'il y aura vraisemblablement plusieurs systèmes superposés, et que chacun fournira des services distincts (bande étroite, bande moyenne et large bande). Dans chaque environnement de service une bande de fréquences différente sera utilisée et l'architecture de réseau sera différente. Analyse de trois «environnements de service»: bande étroite, bande moyenne et large bande |
| A2 Sens de calcul | A2 On distingue généralement la liaison montante de la liaison descendante du fait de l'asymétrie de certains services | A2 Idem |
| A3 Détermination de la superficie et de la géométrie représentative de la cellule pour chaque type d'environnement | A3 Rayon moyen de la cellule ou rayon mesuré par rapport à l'axe dans le cas des cellules hexagonales | A3 Idem |
| A4 Calcul de la superficie de cellules | A4 Cellules omnidirectionnelles  π R2 Cellules hexagonales  2,6 · R2 Cellules hexag. à 3 secteurs  2,6/3 · R2 | A4 Idem |

| Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) | Méthodologie IMT-2000 | Méthodologie PPDR proposée |
| --- | --- | --- |
| B Marché et trafic |  |  |
| B1 Services offerts | B1 Débit binaire net utilisateur (kbit/s) Pour chaque service: phonie, données messages simples, multimédia moyen débit, multimédia de débit élevé, multimédia interactif | B1 Débit binaire net utilisateur (kbit/s) pour chacun des trois environnements de service de PPDR: bande étroite, bande moyenne et large bande |
| B2 Densité de population Nombre de personnes par unité de surface dans le cadre de l'environnement considéré. La densité de population varie en fonction de la mobilité | B2 Nombre d'utilisateurs potentiels par km2 Par rapport à l'ensemble de la population | B2 Population totale des utilisateurs PPDR dans toute la zone considérée. Diviser le nombre d'utilisateurs PPDR par la superficie totale pour obtenir la densité de population PPDR. Les utilisateurs PPDR sont généralement classés par catégories bien définies selon leur mission. Exemple: Catégorie Population Forces de police normales 25 498 Forces de police spéciales 6 010 Auxiliaires civils de la police 13 987 Extinction des incendies 7 081 Sapeurs-pompiers occasionnels 2 127 Auxiliaires civils des pompiers 0 Secours médicaux d'urgence 0 Auxiliaires civils des secours médicaux d'urgence 0 Services généraux du gouvernement 0 Autres utilisateurs PPDR 0 Population totale PPDR 54 703 Superficie considérée. Superficie correspondant à un territoire géographique ou politique bien défini. Exemple: Ville de Londres  1 620 km2 Densité de population PPDR  population PPDR/superficie Exemple: Londres  33,8 PPDR/km2 |

| Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) | Méthodologie IMT-2000 | Méthodologie PPDR proposée |
| --- | --- | --- |
| B3 Taux de pénétration Pourcentage de personnes abonnées à un service dans un environnement déterminé. Il est possible de s'abonner à plusieurs services | B3 Taux indiqués généralement dans un tableau. Les lignes correspondent aux services définis en B1, tels que phonie, données messages simples, multimédia moyen, multimédia de débit élevé, multimédia interactif. Les colonnes correspondent aux différents environnements: en bâtiment, piéton, véhicule | B3 Tableau similaire. Les lignes correspondent aux services, tels que phonie, données, vidéo. Les colonnes correspondent aux environnements de service, tels que bande étroite, bande moyenne, large bande. Possibilité de déterminer le taux de pénétration dans chaque «environnement de service» séparément pour chaque catégorie d'utilisateurs PPDR, puis de calculer le taux de pénétration composite parmi les utilisateurs PPDR. Exemple: Catégorie Population Pénétration (BE phonie) Forces de police normales 25 498 100% Forces de polices spéciales 6 010 10% Auxiliaires civils de la police 13 987 10% Extinction des incendies 7 081 70% Sapeurs-pompiers occasionnels 2 127 10% Auxiliaires civils des pompiers 0 0 Secours médicaux d'urgence 0 0 Auxiliaires civils des secours médicaux d'urgence 0 0 Services généraux du gouvernement 0 0 Autres utilisateurs PPDR 0 0 Population TOTALE PPDR 54 703 Population utilisateurs PPDR phonie BE 32 667 Taux de pénétration PPDR pour l'environnement de service bande étroite et le service phonie  Somme (Pop  Pen)/somme (Pop)  59,7% |

| Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) | Méthodologie IMT-2000 | Méthodologie PPDR proposée |
| --- | --- | --- |
| B4 Utilisateurs/cellule Nombre de personnes abonnées au service à l'intérieur de la cellule et dans un environnement de service | B4 Utilisateurs/cellule  Densité de population  Taux de pénétration  Zone de la cellule | B4 Idem |
| B5 Paramètres de trafic Tentatives d'appel en heure de pointe. Nombre moyen de tentatives d'appels/de sessions en provenance ou à destination de l'utilisateur moyen en heure de pointe Durée effective de l'appel Durée moyenne d'appel/de session en heure de pointe Facteur d'activité Pourcentage de temps pendant lequel la ressource est effectivement utilisée au cours d'un appel/d'une session. Exemple: la transmission de paquets de données par rafales n'utilise pas nécessairement le canal pendant toute la session. Si le codeur vocal n'émet pas de données pendant les pauses de la voix | B5 Appels/heure de pointe s/appel 0-100% | B5 Idem Sources: Rapport PSWAC ou données établies sur la base des systèmes existants de PPDR Idem Idem Le facteur d'activité est plus vraisemblablement de 100% pour la plupart des services de PPDR |
| B6 Trafic/utilisateur Trafic moyen généré par chaque utilisateur pendant l'heure de pointe | B6 Appel-secondes/utilisateur  Tentatives Appel Heure de pointe  Durée Appel  Facteur d'activité | B6 Idem |
| B7 Trafic proposé/Cellule Trafic moyen généré par l'ensemble des utilisateurs d'une cellule au cours de l'heure de pointe (3 600 s) | B7 Erlangs  Trafic/utilisateur  Utilisateurs/cellule/3 600 | B7 Idem |

| Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) | Méthodologie IMT-2000 | Méthodologie PPDR proposée |
| --- | --- | --- |
| B8 Fonction Qualité de service Le trafic proposé/Cellule est multiplié par la taille de groupe type de cellules à réutilisation de fréquence et par les facteurs de qualité de service (fonction de blocage) afin d'évaluer le trafic proposé par cellule pour un niveau de qualité déterminé. Taille de groupe Trafic par groupe | Facteur type de réutilisation cellulaire  7  Trafic/cellule (E)  Taille de groupe | 12 pour les systèmes comportant uniquement des stations portables ou des stations mobiles. 21 pour les systèmes mixtes comportant conjointement des stations portables et des stations mobiles. Pour les systèmes mixtes, il y a lieu de supposer que le système est conçu pour garantir la couverture des stations portables. Il est par ailleurs probable que les cellules éloignées contiennent des stations mobiles de plus forte puissance; aussi la taille de groupe est-elle augmentée de 12 à 21 afin d'accroître la séparation. Idem |
| Canaux de service par groupe | Appliquer les formules de Qualité de service Circuit  Erlang B avec valeur de blocage de 1% ou 2% Paquets  Erlang C avec 1% ou 2% différé et ratio retard/temps de rétention  0,5 | Analogue Utiliser une valeur de blocage de 1%. Facteur Erlang B probablement voisin de 1,5. Il est nécessaire de prévoir pour les systèmes de PPDR une fiabilité accrue, une capacité supplémentaire pour les pointes de trafic des radiocommunications d'urgence, et un certain nombre de canaux susceptibles d'être mis en œuvre au niveau de chaque emplacement d'antenne. La modularité de la technologie utilisée peut affecter le nombre de canaux pouvant être mis en œuvre à un emplacement donné |

| Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) | Méthodologie IMT-2000 | Méthodologie PPDR proposée |
| --- | --- | --- |
| C Considérations techniques et systémiques |  |  |
| C1 Canaux de service par cellule requis pour acheminer le trafic proposé par cellule | C1 Canaux de service par cellule  Canaux de service par groupe /taille de groupe | C1 Idem |
| C2 Débit binaire du canal de service (kbits/s) Egal au débit binaire net utilisateur augmenté de l'accroissement de trafic supplémentaire dû au codage et/ou à la signalisation de surdébit, éventuellement non inclus au préalable | C2 Débit binaire du canal de service  Débit binaire Net utilisateur  facteur de surdébit  facteur de codage Si le débit binaire Net utilisateur inclut déjà le codage et le surdébit, alors facteur de codage  1 et facteur de surdébit  1 | C2 Idem Permet également d'additionner les effets du codage et du surdébit Pour un débit de codage vocal  4,8 kbit/s, un débit de codage CED  2,4 kbit/s, et un surdébit  2,4 kbit/s, on a alors un débit binaire de canal  9,6 kbit/s |
| C3 Calcul du trafic (Mbit/s) Trafic total émis à l'intérieur de la zone considérée, compte tenu de tous les facteurs | C3 Trafic total  Canaux de service par cellule  Débit binaire de canal de service | C3 Idem |
| C4 Capacité nette système Mesure de la capacité du système pour une technologie spécifique. Liée à l'efficacité spectrale | C4 Calcul pour un système GSM | C4 Effectuer le calcul pour des systèmes mobiles de Terre types à bande étroite, bande moyenne et large bande |
| C5 Calcul correspondant au modèle GSM 200 kHz de largeur de bande de canal, réutilisation de 9 cellules, 8 intervalles de trafic par porteuse duplex à répartition en fréquence (DRF) avec / 2  5,8 MHz, 2 bandes de garde, 13 kbit/s dans chaque intervalle de trafic, facteur de surdébit/codage de 1,75 | C5 Capacité nette système pour le modèle GSM  0,1 Mbit/s/MHz/cellule | C5 On trouvera dans la Pièce jointe A différents exemples concernant les systèmes mobiles terrestres |

| Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) | Méthodologie IMT-2000 | Méthodologie PPDR proposée |
| --- | --- | --- |
| D Résultats de spectre |  |  |
| D1-D4 Calcul des composantes individuelles (chaque case de la matrice «service»  «environnement») | D1-D4 Freq  Trafic/capacité nette système pour chaque service, dans chaque environnement | D1-D4 De manière analogue, calculer pour chaque case de la matrice service  environnement de service |
| D5 Le facteur de pondération (alpha) de l'heure de pointe, pour chaque environnement, par rapport à l'heure de pointe des autres environnements peut varier de 0 à 1 | D5 si l'heure de pointe de chaque environnement est la même, alors alpha  1 Freqes  Freq  exigences alpha selon D1-D4 | D5 Idem Idem |
| D6 Facteur de rajustement (bêta) en fonction d'influences extérieures – opérateurs/réseaux multiples, bandes de garde, partage de bande de fréquences, modularité technologique | D6 Freq(total)  bêta  somme alpha  Freqes) | D6 Idem |

Pièce jointe B 
à l'Appendice 1 à l'Annexe 4

Organigramme des besoins de spectre des applications de PPDR

Pièce jointe C
à l'Appendice 1 à l'Annexe 4

Exemples de calcul de capacité des systèmes

# 1	Méthodologie de calcul de la capacité nette système IMT-2000

Le facteur d'efficacité spectrale est une mesure importante de la capacité d'un système hertzien de télécommunications. La comparaison des efficacités spectrales exige l'utilisation d'une base commune de calcul de cette capacité (kbit/s/MHz/cellule) disponible pour acheminer le trafic. L'analyse doit prendre en considération les facteurs de nature à réduire la capacité de transmission à travers l'interface hertzien (bande de garde, brouillage dans le même canal ou dans le canal adjacent, canaux attribués à d'autres utilisations à l'intérieur de la bande). Le calcul doit déterminer la capacité maximale du système susceptible d'être obtenue dans la bande spectrale considérée. Les systèmes réels seront dimensionnés pour des niveaux de trafic plus faibles afin d'obtenir la qualité de service voulue.

L'Annexe 3 du Rapport SAG sur le spectre UMTS/IMT-2000 calcule la capacité d'un réseau GSM généralisé en procédant comme suit:

C4 et C5	Calcul de capacité nette système

| GSM et IMT-2000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur de bande (MHz) | 5,8 | 11,6 | Totale MHz |
| Largeur de canal | 0,2 |  | MHz |
|  |  | 29,0 | Canaux DRF à l'intérieur de la bande |
| Facteur de groupe de réutilisation | 9 |  |  |
|  |  | 3,2 | Canaux par cellule |
| Canaux de bande de garde | 2 |  | (Au bord de la bande) |
| Canaux E/S | 0 |  |  |
|  |  | 27,0 | Canaux de trafic |
| Trafic/canal | 8 |  | 8 intervalles AMRT par canal |
| Données/canal | 13 |  | kbit/s / intervalle |
| Surdébit et signalisation | 1,75 |  | (182 kbit/s par canal au total) |
|  |  | 546,0 | kbit/s/cellule |
|  |  | 5,8 | MHz largeur de bande sur canal entrant ou sortant |
|  |  | Capacité totale disponible |  |
|  |  | 94,1 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant |
| Amélioration phonie | 1,05 | 98,8 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec amélioration phonie |
| Toutes améliorations | 1,1 | 103,6 | kbit/s/cellule/MHz de canal de sortie ou d'arrivée avec toutes améliorations |
| AMRT: accès multiple par répartition dans le temps. |  |  |  |

La capacité nette du système GSM est généralement arrondie à 0,10 Mbit/s/MHz/cellule près pour les calculs IMT-2000.

La même méthodologie est appliquée ci-dessous à plusieurs exemples de technologies bande étroite et dans plusieurs bandes spectrales types. D'après ces exemples, la structure de la bande de spectre et le facteur de réutilisation des fréquences ont un effet notable sur les calculs.

Ces exemples ne sont pas censés comparer directement les technologies considérées. En effet, nombre d'autres besoins des utilisateurs et facteurs d'attribution de spectre ont une incidence sur le déploiement fonctionnel et opérationnel d'un réseau, sur le choix de la technologie et sur l'efficacité globale du réseau. Les coefficients alpha et bêta (voir la Recommandation UIT-R M.1390, D5 et D6) tiennent compte de certains des facteurs de spectre.

| Capacité nette système – Résumé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bande de spectre | Technologie | Canaux | Capacité totale disponible |
| Facteur de réutilisation de groupe  12 |  |  |  |
| Etats-Unis d'Amérique/bande 821-824/866-869 MHz | AMRF P25 Phase I | 1  12,5 kHz | 60,0 kbit/s/MHz/cellule |
| Etats-Unis d'Amérique/bande 700 MHz attribuée aux services de sécurité | AMRF P25 Phase I | 1  12,5 kHz | 53,9 kbit/s/MHz/cellule |
| Etats-Unis d'Amérique/bande 700 MHz attribuée aux services de sécurité | AMRF P25 Phase II | 1  6,25 kHz | 107,7 kbit/s/MHz/cellule |
| Europe/bande 400 MHz attribuée aux services de sécurité | AMRF TETRA | 4 intervalles/25 kHz | 98,0 kbit/s/MHz/cellule |
| Facteur de réutilisation de groupe  21 |  |  |  |
| Etats-Unis d'Amérique/bande 821-824/866-869 MHz | AMRF P25 Phase I | 1  12,5 kHz | 34,3 kbit/s/MHz/cellule |
| Etats-Unis d'Amérique/bande 700 MHz attribuée aux services de sécurité | AMRF P25 Phase I | 1  12,5 kHz | 30,8 kbit/s/MHz/cellule |
| Etats-Unis d'Amérique/bande 700 MHz attribuée aux services de sécurité | AMRF P25 Phase II | 1  6,25 kHz | 61,6 kbit/s/MHz/cellule |
| Europe/bande 400 MHz attribuée aux services de sécurité | AMRT TETRA | 4 intervalles/25 kHz | 56,0 kbit/s/MHz/cellule |
| AMRF: accès multiple par répartition en fréquence. NOTE 1 – on utilise un coefficient de réutilisation de groupe égal à 12 pour les systèmes prenant en charge uniquement des dispositifs de faible puissance de type mobile et portatif. Un facteur de réutilisation égal à 21 est pris en compte dans le cas des systèmes prenant en charge aussi bien les dispositifs mobiles portatifs que les dispositifs mobiles de forte puissance montés sur véhicule. Il faut en effet considérer un facteur de réutilisation plus élevé en raison des possibilités de brouillage produites par les mobiles éloignés et infligés aux cellules conçues pour la couverture de dispositifs portatifs. |  |  |  |

Exemple 1: Technologies bande étroite pour répartition de phonie et données à faible débit.

Projet 25 Phase 1, AMRF appliquée à la bande de 800 MHz attribuée aux services de sécurité publique aux Etats-Unis d'Amérique.

C4 et C5	Calcul de capacité nette système

| NPSAC, P25, Phase I, AMRF |  |  | Bandes 821-824/866-869 MHz – Etats-Unis d'Amérique |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur de bande (MHz) | 3 | 6,0 | Totale MHz |
| Largeur de canal | 0,0125 |  |  |
|  |  | 240,0 | Canaux DRF à l'intérieur de la bande |
| Facteur de groupe de réutilisation | 12 |  | (Portables seulement) |
|  |  | 20,0 | Canaux par cellule |
| Canaux de bande de garde | 0 |  | (Au bord de la bande) |
| Canaux E/S | 15 |  | (5  12,5 plus bande de garde de 12,5 kHz de chaque côté du canal E/S) |
|  |  | 225,0 | Canaux de trafic |
| Trafic/canal | 1 |  |  |
| Données/canal | 4,8 |  | kbit/s |
| Surdébit et signalisation | 2 |  | (9,6 kbit/s par canal au total) |
|  |  | 180,0 | kbit/s/cellule |
|  |  | 3,0 | MHz largeur de bande sur canal entrant ou sortant |
|  |  | Capacité totale disponible |  |
|  |  | 60,0 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant |
| Amélioration phonie | 1,05 | 63,0 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec amélioration phonie |
| Toutes améliorations | 1,1 | 66,0 | kbit/s/cellule/MHz de canal de sortie ou d'arrivée avec toutes améliorations |
| NPSAC, P25, Phase I, AMRF |  |  | Bandes 821-824/866-869 MHz – Etats-Unis d'Amérique |
| Largeur de bande (MHz) | 3 | 6,0 | Totale MHz |
| Largeur de canal | 0,0125 |  |  |
|  |  | 240,0 | Canaux DRF à l'intérieur de la bande |
| Facteur de groupe de réutilisation | 21 |  | (Portables et mobiles) |
|  |  | 11,4 | Canaux par cellule |
| Canaux de bande de garde | 0 |  | (Au bord de la bande) |
| Canaux E/S | 15 |  | (5  12,5 plus bande de garde de 12,5 kHz de chaque côté du canal E/S) |
|  |  | 225,0 | Canaux de trafic |
| Trafic/canal | 1 |  |  |
| Données/canal | 4,8 |  | kbit/s |
| Surdébit et signalisation | 2 |  | (9,6 kbit/s par canal au total) |
|  |  | 102,9 | kbit/s/cellule |
|  |  | 3,0 | MHz largeur de bande sur canal entrant ou sortant |
|  |  | Capacité totale disponible |  |
|  |  | 34,3 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant |
| Amélioration phonie | 1,05 | 36,0 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec amélioration phonie |
| Toutes améliorations | 1,1 | 37,7 | kbit/s/cellule/MHz de canal de sortie ou d'arrivée avec toutes améliorations |

Exemple 2: Technologies bande étroite pour répartition de phonie et données à faible débit

Projet 25 Phase I, AMRF appliquée à la bande de 700 MHz attribuée aux services de sécurité publique aux Etats-Unis d'Amérique.

C4 et C5	Calcul de capacité nette système

| P25, Phase I, AMRF |  |  | Bande 700 MHz attribuée aux services de sécurité publique aux Etats-Unis d'Amérique |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur de bande (MHz) | 6 | 12,0 | Totale MHz (4  blocs de 3 MHz) |
| Largeur de canal | 0,0125 |  |  |
|  |  | 480,0 | Canaux FDD à l'intérieur de la bande |
| Facteur de groupe de réutilisation | 12 |  | (Portables seulement) |
|  |  | 40,0 | Canaux par cellule |
| Canaux de bande de garde | 12 |  | (Canaux faible puissance au bord de la bande) |
| Canaux E/S | 64 |  | (32  12,5 kHz E/S plus 32  12,5 kHz de réserve) |
|  |  | 404,0 | Canaux de trafic |
| Trafic/canal | 1 |  |  |
| Données/canal | 4,8 |  | kbit/s |
| Surdébit et signalisation | 2 |  | (9,6 kbit/s par canal au total) |
|  |  | 323,2 | kbit/s/cellule |
|  |  | 6,0 | MHz largeur de bande sur canal entrant ou sortant |
|  |  | Capacité totale disponible |  |
|  |  | 53,9 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant |
| Amélioration phonie | 1,05 | 56,6 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec amélioration phonie |
| Toutes améliorations | 1,1 | 59,3 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec toutes améliorations |
| P25, Phase I, AMRF |  |  | Bande 700 MHz attribuée aux services de sécurité publique aux Etats-Unis d'Amérique |
| Largeur de bande (MHz) | 6 | 12,0 | Totale MHz (4  blocs de 3 MHz) |
| Largeur de canal | 0,0125 |  |  |
|  |  | 480,0 | Canaux DRF à l'intérieur de la bande |
| Facteur de groupe de réutilisation | 21 |  | (Portables et mobiles) |
|  |  | 22,9 | Canaux par cellule |
| Canaux de bande de garde | 12 |  | (Canaux faible puissance au bord de la bande) |
| Canaux E/S | 64 |  | (32  12,5 kHz E/S plus 32  12,5 kHz de réserve) |
|  |  | 404,0 | Canaux de trafic |
| Trafic/canal | 1 |  |  |
| Données/canal | 4,8 |  | kbit/s |
| Surdébit et signalisation | 2 |  | (9,6 kbit/s par canal au total) |
|  |  | 184,7 | kbit/s/cellule |
|  |  | 6,0 | MHz largeur de bande sur canal entrant ou sortant |
|  |  | Capacité totale disponible |  |
|  |  | 30,8 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant |
| Amélioration phonie | 1,05 | 32,3 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec amélioration phonie |
| Toutes améliorations | 1,1 | 33,9 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec toutes améliorations |

Exemple 3: Technologies bande étroite pour répartition de phonie et données à faible débit

Projet 25 Phase II, AMRF appliquée à la bande de 700 MHz attribuée aux services de sécurité publique aux Etats-Unis d'Amérique.

C4 et C5	Calcul de capacité nette système

| P25, Phase II, AMRF |  |  |  | Bande 700 MHz attribuée aux services de sécurité publique aux Etats-Unis d'Amérique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largeur de bande (MHz) | 6 |  | 12,0 |  | Totale MHz |
| Largeur de canal | 0,00625 |  |  |  |  |
|  |  |  | 960,0 |  | Canaux DRF à l'intérieur de la bande |
| Facteur de groupe de réutilisation | 12 |  |  |  | (Portables seulement) |
|  |  |  | 80,0 |  | Canaux par cellule |
| Canaux de bande de garde | 24 |  |  |  | (Canaux faible puissance au bord de la bande) |
| Canaux E/S | 128 |  |  |  | (64  6,25 kHz E/S plus 64  6,25 kHz de réserve) |
|  |  |  | 808,0 |  | Canaux de trafic |
| Trafic/canal | 1 |  |  |  |  |
| Données/canal | 4,8 |  |  |  | kbit/s |
| Surdébit et signalisation | 2 |  |  |  | (9,6 kbit/s par canal au total) |
|  |  |  | 646,4 |  | kbit/s/cellule |
|  |  |  | 6,0 |  | MHz largeur de bande sur canal entrant ou sortant |
|  |  |  | Capacité totale disponible |  |  |
|  |  |  | 107,7 |  | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant |
| Amélioration phonie | 1,05 |  | 113,1 |  | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec amélioration phonie |
| Toutes améliorations | 1,1 |  | 118,5 |  | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec toutes améliorations |
| P25, Phase II, AMRF |  |  |  | Bande 700 MHz attribuée aux services de sécurité publique aux Etats-Unis d'Amérique |  |
| Largeur de bande (MHz) | 6 | 12,0 |  | Totale MHz |  |
| Largeur de canal | 0,00625 |  |  |  |  |
|  |  | 960,0 |  | Canaux DRF à l'intérieur de la bande |  |
| Facteur de groupe de réutilisation | 21 |  |  | (Portables et mobiles) |  |
|  |  | 45,7 |  | Canaux par cellule |  |
| Canaux de bande de garde | 24 |  |  | (Canaux faible puissance au bord de la bande) |  |
| Canaux E/S | 128 |  |  | (64  6,25 kHz E/S plus 64  6,25 kHz de réserve) |  |
|  |  | 808,0 |  | Canaux de trafic |  |
| Trafic/canal | 1 |  |  |  |  |
| Données/canal | 4,8 |  |  | kbit/s |  |
| Surdébit et signalisation | 2 |  |  | (9,6 kbit/s par canal au total) |  |
|  |  | 369,4 |  | kbit/s/cellule |  |
|  |  | 6,0 |  | MHz largeur de bande sur canal entrant ou sortant |  |
|  |  | Capacité totale disponible |  |  |  |
|  |  | 61,6 |  | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant |  |
| Amélioration phonie | 1,05 | 64,6 |  | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec amélioration phonie |  |
| Toutes améliorations | 1,1 | 67,7 |  | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec toutes améliorations |  |

Exemple 4: Technologies bande étroite pour répartition de phonie et données à faible débit

AMRF TETRA appliquée à la bande de 400 MHz européenne attribuée aux services de sécurité publique

C4 et C5	Calcul de capacité nette système

| AMRF TETRA |  |  | Bande de 400 MHz européenne attribuée aux services de sécurité publique |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur de bande (MHz) | 3 | 6,0 | Totale MHz |
| Largeur de canal | 0,025 |  |  |
|  |  | 120,0 | Canaux DRF à l'intérieur de la bande |
| Facteur de groupe de réutilisation | 12 |  | (Portables seulement) |
|  |  | 10,0 | Canaux par cellule |
| Canaux de bande de garde | 2 |  | (Au bord de la bande) |
| Canaux d'interfonctionnement | 20 |  | (En réserve pour fonctionnement en mode direct) |
|  |  | 98,0 | Canaux de trafic |
| Trafic/canal | 4 |  | Intervalles par canal |
| Données/canal | 7,2 |  | kbit/s/intervalle |
| Surdébit et signalisation | 1,25 |  | (36 kbit/s par canal au total) |
|  |  | 294,0 | kbit/s/cellule |
|  |  | 3,0 | MHz largeur de bande sur canal entrant ou sortant |
|  |  | Capacité totale disponible |  |
|  |  | 98,0 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant |
| Amélioration phonie | 1,05 | 102,9 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec amélioration phonie |
| Toutes améliorations | 1,1 | 107,8 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec toutes améliorations |
| AMRF TETRA |  |  | Bande de 400 MHz européenne attribuée aux services de sécurité publique |
| Largeur de bande (MHz) | 3 | 6,0 | Totale (MHz) |
| Largeur de canal | 0,025 |  |  |
|  |  | 120,0 | Canaux DRF à l'intérieur de la bande |
| Facteur de groupe de réutilisation | 21 |  | (Combinaison de portables et mobiles) |
|  |  | 5,7 | Canaux par cellule |
| Canaux de bande de garde | 2 |  | (Au bord de la bande) |
| Canaux d'interfonctionnement | 20 |  | (En réserve pour fonctionnement en mode direct) |
|  |  | 98,0 | Canaux de trafic |
| Trafic/canal | 4 |  | Intervalles par canal |
| Données/canal | 7,2 |  | kbit/s/intervalle |
| Surdébit et signalisation | 1,25 |  | (36 kbit/s par canal au total) |
|  |  | 168,0 | kbit/s/cellule |
|  |  | 3,0 | MHz largeur de bande sur canal entrant ou sortant |
|  |  | Capacité totale disponible |  |
|  |  | 56,0 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant |
| Amélioration phonie | 1,05 | 58,8 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec amélioration phonie |
| Toutes améliorations | 1,1 | 61,6 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec toutes améliorations |

Exemple 5: Technologie bande moyenne pour transmission de données et d'images vidéo à faible débit

Technologie permettant de répondre à l'exigence d'un débit de 384 kbit/s pour la bande de 700 MHz attribuée à la sécurité du public aux Etats-Unis d'Amérique, à l'intérieur d'une largeur de bande de canal de 150 kHz.

C4 et C5	Calcul de capacité nette système

| 384 kbit/s/Estimation 150 kHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur de bande (MHz) | 4,8 | 9,6 | Totale MHz |
| Largeur de canal | 0,15 |  | MHz |
|  |  | 32,0 | Canaux DRF à l'intérieur de la bande |
| Facteur de groupe de réutilisation | 12 |  |  |
|  |  | 2,7 | Canaux par cellule |
| Canaux de bande de garde | 4 |  | (Au bord de la bande) |
| Canaux E/S | 12 |  |  |
|  |  | 16,0 | Canaux de trafic |
| Trafic/canal | 1 |  | Intervalle par canal |
| Données/canal | 192 |  | kbit/s/intervalle |
| Surdébit et signalisation | 2 |  | (192 kbit/s par canal au total) |
|  |  | 512,0 | kbit/s/cellule |
|  |  | 4,8 | MHz largeur de bande sur canal entrant ou sortant |
|  |  | Capacité totale disponible |  |
|  |  | 106,7 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant |
| Amélioration phonie | 1,05 | 112,0 | kbit/s/cellule/MHz de canal sortant ou entrant avec amélioration phonie |
| Toutes améliorations | 1,1 | 117,3 | kbit/s/cellule/MHz de canal de sortie ou d'arrivée avec toutes améliorations |
| Données: On suppose un facteur de codage de 3/4 ou un débit de 144 kbits/s de données d'origine, une CED de 48 kbits/s et un surdébit de 192 kbit/s. Vidéo: On suppose un facteur de codage de 1/2 ou pour des images animées de qualité moyenne à 10 trames/s ~ 50 kbit/s pour la vidéo et 4,8 kbit/s pour le canal de phonie, correction sans circuit de retour à 55 kbit/s et 110 kbit/s de surdébit. |  |  |  |

Pièce jointe D
à l'Appendice 1 à l'Annexe 4

Exemple: données de densité des utilisateurs d'application de protection
du public et de secours en cas de catastrophe

Angleterre et Pays de Galles

Population   52,2 millions	Angleterre 	49,23 millions

Pays de Galles 	 2,95 millions

Superficie   151 000 km2	Angleterre 	 130 360 km2

Pays de Galles 	 20 760 km2

Densité de population de l'Angleterre  346 hab/km2  100 000 hab/289 km2

Population de Londres  7 285 000 habitants

Superficie de Londres  1 620 km2

Densité de population de Londres  4 496 hab/km2 100 000 hab/22,24 km2

Effectif des fonctionnaires de police

Total		Densité/100 000

Fonctionnaires de police (service normal)	123 841	237,2

Fonctionnaires de police (missions annexes)	2 255	4,3

Fonctionnaires de police (missions extérieures)	702	1,3

_______	               _____

Total					126 798	242,9

Personnel  civil à plein temps

Personnel à plein temps	48 759	93,4

Equivalent plein temps du personnel à	
temps partiel (7 897 personnes)	4 272	8,2

_______	               _____

Total					53 031	101,6

Densités moyennes (agents de police ordinaires)

Moyenne  237,2 agents pour 100 000 habitants

Milieu urbain  299,7

Non urbain  201,2

8 plus grandes métropoles  352,4

Densité rurale la plus faible  176,4

Rapport fonctionnaires de police/personnel civil  126 798/53 031  2,4 fonctionnaires de police/ collaborateurs civils

Répartition des fonctionnaires de police par grade

Chef de police			49	0,04%

Adjoint au chef de police	151	0,12%

Directeur de police		1 213	0,98%

Inspecteur en chef		1 604	1,30%

Inspecteur				5 936	4,80%

Sergent					18 738	15,1%

Agent de police			96 150	77,6%

Divers

Agents de police spéciaux	16 484

Agents de la circulation	3 342 équivalents temps plein

(3 206 agents à temps plein et 242 à temps partiel)

Sapeurs-pompiers

Effectifs en Angleterre et au Pays de Galles (43 brigades)

Rémunérés							35 417

Volontaires payés (à temps partiel ou non)	14 600

50 082

Londres:	supposer 126 798/35 417  3,58 agents de police/sapeurs pompiers ou environ 98 sapeurs-pompiers pour 100 000 habitants à Londres

Inventaire des postes de radiocommunication des sapeurs-pompiers 24 500 radios

Taux de pénétration des utilisateurs de radiocommunications dans les effectifs totaux 50%

Taux de pénétration parmi les sapeurs-pompiers à plein temps 70%

Estimations des effectifs d'utilisateurs PPDR/Londres

Catégorie de PPDR	Population	Taux de pénétration PPDR pour
    PPDR	      la phonie en bande étroite

Policiers				25 498	100%

Forces de police diverses	6 010	10%

Auxiliaires civils de police	13 987		10% 
                        (répartiteurs, techniciens, etc.)

Sapeurs-pompiers		7 081	70%

Sapeurs-pompiers occasionnels	2 127	10%

Auxiliaires civils des pompiers	–   	0%

Secours médicaux d'urgence	–   	0%

Auxiliaires civils des secours médicaux 
d'urgence				–   	0%

Services généraux du gouvernement	–   	0%

Autres utilisateurs d'applications
de protection du public et de secours 
en cas de catastrophe	–   	0%

Pièce jointe E
à l'Appendice 1 à l'Annexe 4

Exemple de calcul

|  | Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) |  | Londres TETRA Service phonie bande étroite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Considérations géographiques |  |  |  |  |
| A1 | Choix du type d'environnement Chaque type d'environnement correspond à une colonne de la feuille de calcul. Il n'y a pas lieu de considérer tous les environnements possibles, mais seulement les plus significatifs en termes de besoins de spectre. Aucun utilisateur ne doit occuper simultanément deux environnements d'exploitations | Environnement  «e» Défini conjointement par un niveau de densité et un niveau de mobilité des utilisateurs. Densité: urbain dense, urbain, suburbain, rural; mobilité: en bâtiment, piéton, véhicule. Il convient de déterminer les environnements en termes de densité/mobilité qui peuvent coexister ET qui peuvent donner lieu à la demande de spectre total la plus élevée |  | Urbain, piéton et mobile | Urbain, piéton et mobile |
| A2 | Choix du sens de calcul: liaison montante ou descendante, ou combinaison des deux | On dissocie généralement les calculs relatifs à chacune des liaisons en raison du caractère dissymétrique de certains services |  | Liaison montante | Liaison descendante |
| A3 | Choix de la superficie et de la géométrie représentatives de la cellule pour chaque type d'environnement d'exploitation | Caractéristiques géométriques moyennes/types de cellule (m): rayon des cellules omnidirectionnelles; rayon du sommet s'il s'agit de cellules hexagonales sectorisées |  | 5 |  |
| A4 | Calcul de la superficie de cellule représentative | Cellules omnidirectionnelles: circulaire   · R2; hexagonale  2,6 · R2; hexagonale sectorisée (3)  2,6 · R2/3 (km2) |  | 65 |  |
| B | Considérations liées au marché et au trafic |  |  |  |  |
| B1 | Services de télécommunications proposés | Débit binaire net utilisateur correspondant (kbit/s) |  | 7,2 kbit/s  4,8 kbit/s codage vocal  2,4 kbit/s CED |  |

|  | Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) |  | Londres TETRA Service phonie bande étroite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 | Densité de population | Population totale  somme (populations de chaque catégorie) |  | 54 703 | Population totale PPDR dans la zone considérée |
|  |  |  SOMME (POP  PEN) |  | Population (POP) de chaque catégorie d'utilisateurs PPDR | Taux de pénétration (PEN) dans chaque catégorie d'utilisateurs PPDR |
|  |  |  | Policiers Policiers (autres) Auxiliaires civils de police Pompiers Pompiers à temps partiels Auxiliaires civils des pompiers Secours médicaux d'urgence Auxiliaires civils des secours médicaux d'urgence Services généraux du gouvernement Autres utilisateurs PPDR | 25 498 6 010 13 987 7 081 2 127 0 0 0 0 0 | (Phonie bande étroite) 1,00 0,10 0,10 0,70 0,10 0,10 0,50 0,10 0,10 0,10 |
|  |  |  |  | 32 667,1 | Personnel PPDR utilisant le service de phonie BE |
|  |  | Superficie de la zone considérée | 308,9 milles carrés | 1 620 | km2 |

|  | Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) |  | Londres TETRA Service phonie bande étroite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre de personnes par unité de surface dans l'environnement considéré. La densité de population peut varier selon la mobilité | Nombre d'utilisateurs potentiels par km2 |  | 33,8 | Population totale PPDR/km2 |
| B3 | Taux de pénétration Pourcentage de personnes utilisant un service donné dans un environnement déterminé. Puisque chaque personne peut utiliser plusieurs services, la somme des taux de pénétration peut dépasser 100% |  % de la POP totale PPDR |  PEN dans chaque catégorie PPDR  population de chaque catégorie rapportée à la population PPDR totale | Par catégorie (police  PEN parmi les policiers  POP policiers) | Par catégorie (police  PEN parmi les policiers  POP policiers)/popu- lation totale POP utilisateurs PPDR |
|  |  |  | Policiers Policiers (autres) Auxiliaires civils de police Pompiers Pompiers à temps partiels Auxiliaires civils des pompiers Secours médicaux d'urgence Auxiliaires civils des secours médicaux d'urgence Services généraux du gouvernement Autres utilisateurs PPDR | 25 498,00 601,00 1 398,70 4 956,70 212,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,466 0,011 0,026 0,091 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
|  |  |  | Pénétration dans l'ensemble de la population PPDR | 59,717 | % utilisateurs service phonie BE |

|  | Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) |  | Londres TETRA Service phonie bande étroite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B4 | Utilisateurs/cellule Représente le nombre de personnes qui utilisent effectivement le service «s» considéré, à l'intérieur d'une cellule située dans un environnement «e» | Utilisateurs/cellule  Densité POP  Taux de PEN  Superficie de cellule Dépend de la densité de population, de la superficie des cellules, et du taux de pénétration dans chaque environnement |  | 1 311 | Utilisateurs PPDR du service de phonie BE/cellule |
| B5 | Paramètres de trafic |  |  | Liaison montante | Liaison descendante |
|  | Tentatives d'appel en heure de pointe | Appels/heure de pointe | Données PSWAC | 0,0073284 E/heure de pointe | 0,0463105 E/heure de pointe |
|  | Nombre moyen de tentatives d'appel/de session à destination ou en provenance de l'utilisateur moyen, en heure de pointe |  | Par utilisateur PPDR du service de phonie BE | 3,535 | 6,283 |
|  | Durée moyenne réelle de l'appel/session en heure de pointe | Secondes/appel | Par utilisateur PPDR du service de phonie BE | 7,88069024 | 26,53474455 |
|  | Facteur d'activité Pourcentage du temps d'utilisation effective d'une ressource pendant une conversation/ session. Les données transmises par paquets peuvent être émises en rafales, la ressource étant utilisée seulement dans le pourcentage limité du temps pendant lequel la transmission est active. Si la voix est transmise uniquement lorsque l'utilisateur parle, la ressource n'est pas bloquée pendant les silences ou les périodes d'écoute | Répartition de phonie – chaque conversation bloque le canal duplex dans les deux sens | Par utilisateur PPDR du service de phonie BE | 1 | 1 |
| B6 | Trafic/utilisateur Trafic moyen en appels-seconde émis par chaque utilisateur en heure de pointe | Appels-seconde par utilisateur  Tentatives d'appel en heure de pointe  Durée d'appel  Facteur d'activité | Trafic Phonie BE PPDR/utilisateur | 27,9 | 166,7 |

|  | Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) |  | Londres TETRA Service phonie bande étroite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B7 | Trafic proposé/cellule Trafic moyen émis par tous les utilisateurs d'une cellule en heure de pointe (3 600 s) | Erlangs  Trafic/utilisateur  Utilisateurs/cellule/3 600 | Trafic Phonie BE PPDR/cellule | 10,14 | 60,70 |
| B8 | Détermination des paramètres de la fonction qualité de service (QoS) |  |  | Liaison montante | Liaison descendante |
|  | Taille du groupe Nombre de cellules dans un groupe. Puisque le déploiement du système cellulaire et les technologies mises en œuvre réalisent un certain partage du trafic entre cellules adjacentes, trafic et qualité de service doivent être conjointement pris en compte à l'intérieur d'un groupe de cellules | 12 (stations portables uniquement) ou 21 (stations portables  mobiles) Le groupement type de cellules correspond à 1 cellule entourée de 6 cellules adjacentes, de façon à réaliser une taille de groupe égale à 7. Le trafic par cellule est multiplié par la taille du groupe, et la qualité de service (ou la fonction critère de blocage) est appliquée au groupement. La réponse est divisée par la taille du groupe, pour établir l'évaluation par cellule |  | 21 | 21 |
|  | Trafic par groupe |  Trafic/cellule (E)  taille du groupe | Trafic Phonie BE PPDR/groupe | 213,00 | 1 274,70 |
|  | Canaux de service par groupe Déterminer le nombre de canaux requis pour écouler le trafic correspondant à chaque service, et arrondir à l'entier supérieur le plus proche |  appliquer au groupe les formules de niveau de service Circuit  Erlang B avec 1% blocage. Utiliser une valeur de 1,5, en supposant la répartition du trafic entrant de phonie dans plusieurs systèmes, avec moins de 20 canaux par site |  | 1,50 | 1,50 |
|  |  |  | Canaux de service Phonie BE PPDR/groupe | 319,50 | 1 912,05 |

|  | Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) |  | Londres TETRA Service phonie bande étroite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Considérations techniques et systémiques |  |  | Liaison montante | Liaison descendante |
| C1 | Canaux de service par cellule nécessaire à l'acheminement du trafic proposé Nombre réel de canaux qu'il faut fournir dans chaque cellule pour écouler le trafic prévu |  Canaux de service par groupe/Taille de groupe | Canaux de service Phonie BE PPDR/cellule | 15,21 | 91,05 |
| C2 | Débit binaire du canal de service (kbit/s) Le débit binaire du canal de service est égal au débit binaire utilisateur, augmenté le cas échéant pour tenir compte des facteurs de codage et/ou des surdébits |  Débit binaire net utilisateur  Facteur de surdébit  Facteur de codage Lorsque les facteurs de codage et de surdébit sont inclus. Pour un facteur de codage  1, et un facteur de surdébit  1,  B1  1  1  Débit binaire net utilisateur | 9,6 kbit/s (codage et surdébit inclus) Débit binaire de canal de service Phonie BE PPDR | 9 | 9 |
| C3 | Calcul du trafic (Mbit/s) Trafic total à acheminer dans la zone considérée – compte tenu de tous les facteurs: trafic utilisateur (durée d'appel, tentatives d'appel en heure de pointe, facteur d'activité, débit binaire net canal), environnement, type de service, sens de la liaison (montante/ descendante), géométrie de la cellule, qualité de service, efficacité du trafic (calculée sur une groupe de cellules), et débit binaire de canal de service (codage et surdébit inclus) |  Canaux de service/Cellule  Débit binaire de canal de service | Trafic (Mbit/s) Phonie BE PPDR | 0,137 | 0,819 |
| C4 | Capacité nette système Mesure de la capacité d'un système de technologie spécifique. Cette valeur est liée à l'efficacité spectrale. La détermination de la capacité nette système pour une technologie donnée mise en œuvre dans une configuration de réseau particulière exige des calculs ou des simulations complexes | Le compromis entre la capacité nette système et la qualité de service peut devoir prendre en compte les facteurs suivants: efficacité spectrale de la technologie, exigences En/N0, exigences C/I, plan de réutilisation de fréquences, facteurs de codage/ signalisation utilisés par la technologie de transmission radioélectrique, environnement, modèle de déploiement |  |  |  |

|  | Méthodologie IMT-2000 (Rec. UIT-R M.1390) |  | Londres TETRA Service phonie bande étroite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5 | Calcul relatif au modèle GSM | Calcul pour modèle TETRA AMRT, avec canaux de 25 kHz de largeur de bande, facteur de réutilisation égal à 21 (stations mobiles  portables), 4 intervalles de trafic par porteuse, DRF avec 2  3 MHz (120 canaux RF – 20 canaux DMO – 2 canaux de garde au bord de la bande), débit de données de 7,2 kbit/s sur chaque intervalle de trafic, facteur de codage et de surdébit égal à 1,25. Capacité nette système AMRT TETRA  56,0 kbit/s/MHz/cellule | TETRA | 0,056 | 0,056 |
| D | Résultats de spectre |  |  | Liaison montante | Liaison descendante |
| D1-D4 | Calcul des composantes individuelles | Fréquence  Trafic/Capacité nette système | Phonie BE PPDR (MHz) | 2,445 | 14,633 |
| D5 | Facteur de pondération pour chaque environnement (alpha) La pondération de chaque environnement par rapport aux autres alpha peut varier de 0 à 1 et permet de tenir compte des décalages géographiques et de la non simultanéité des heures de pointe |  Fréquence  alpha Si les divers environnements comportent les mêmes heures de pointe et ne présentent aucun décalage géographique, alors alpha  1 | Alpha  1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Phonie BE PPDR (MHz) | 2,445 | 14,633 |
| D6 | Facteur de rajustement (bêta) | Fréquence (total)  beta  somme (alpha  fréquence) |  |  |  |
|  | Rajustement de tous les environnements pour tenir compte d'effets extérieurs – opérateurs/ utilisateurs multiples (moindre efficacité spectrale/de partage), bandes de garde, partage de la même bande avec d'autres services, modularité technique, etc. | Selon le modèle répartition de phonie, en supposant un seul système et le fait que des bandes de garde ont été prises en compte en C5, alors beta  1. La présence de plusieurs systèmes, par exemple un pour la police et un autre pour les pompiers/secours médicaux d'urgence risque de réduire l'efficacité; on aurait alors beta  1 | Bêta  1 | 1 |  |
| D7 | Calcul du spectre total |  | Spectre total Phonie BE PPDR | 17,078 MHz |  |

Pièce jointe F
à l'Appendice 1 à l'Annexe 4

Exemples de calcul récapitulatif bande étroite et bande moyenne

Services phonie, messages et images bande étroite à Londres

| Bande étroite Catégorie utilisateurs PPDR | Effectifs utilisateurs Londres |  | Taux de pénétration |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phonie BE | Messages BE | Images BE |
| Police | 25 498 |  | 1,00 | 0,5 | 0,25 |
| Police (divers) | 6 010 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Police – auxiliaires civils | 13 987 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Pompiers | 7 081 |  | 0,70 | 0,35 | 0,175 |
| Pompiers à temps partiel | 2 127 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Pompiers – auxiliaires civils | 0 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Secours médicaux d'urgence | 0 |  | 0,50 | 0,25 | 0,125 |
| Secours médicaux d'urgence – auxiliaires civils | 0 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Services généraux du gouvernement | 0 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Autres utilisateurs PPDR | 0 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Total utilisateurs PPDR | 54 703 |  | 32 667 | 16 334 | 8 167 |
| Spectre par «environnement de service» (MHz) |  |  | 17,1 | 1,4 | 4,2 |
| Spectre bande étroite 22,7 MHz |  |  |  |  |  |
| Autres paramètres |  |  |  |  |  |
| Environnement | Urbain, piéton, mobile |  |  |  |  |
| Rayon de cellule (km) | 5 |  |  |  |  |
| Zone étudiée (km2) | 1 620 |  |  |  |  |
| Superficie cellule (km2) | 65 |  | (calculée) |  |  |
| Nombre de cellules par zone étudiée | 25 |  | (calculé) |  |  |
| Débit binaire net utilisateur | 9 kbit/s (7,2 kbit/s par intervalle  1,8 kbit/s surdébit de canal) |  |  |  |  |
|  |  4,8 kbit/s phonie, données, images par intervalle |  |  |  |  |
|  |  2,4 kbit/s CED par intervalle |  |  |  |  |
|  |  1,8 kbit/s surdébit et signalisation de canal |  |  |  |  |
|  |  |  | Phonie BE | Données BE | Images BE |
|  |  |  | Liaison montante | Liaison montante | Liaison montante |
| Erlangs par heure de pointe | (d'après PSWAC) |  | 0,0077384 | 0,0030201 | 0,0268314 |
| Tentatives d'appel en heure de pointe |  |  | 3,54 | 5,18 | 3,00 |
| Durée réelle des appels |  |  | 7,88 | 2,10 | 32,20 |
| Facteur d'activité |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Liaison descendante | Liaison descendante | Liaison descendante |
| Erlangs par heure de pointe | (d'après PSWAC) |  | 0,0463105 | 0,0057000 | 0,0266667 |
| Tentatives d'appel en heure de pointe |  |  | 6,28 | 5,18 | 3,00 |
| Durée réelle des appels |  |  | 26,53 | 3,96 | 32,00 |
| Facteur d'activité |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Taille de groupe | 21 |  |  |  |  |
| Facteur niveau de service | 1,50 |  |  |  |  |
| Capacité nette système | 0,0560 | kbit/s/MHz/cellule |  |  |  |
| Facteur alpha | 1 |  |  |  |  |
| Facteur bêta | 1 |  |  |  |  |

Services phonie, messages et images bande étroite à New York

| Bande étroite Catégorie utilisateurs PPDR | Effectifs utilisateurs New York |  | Taux de pénétration |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phonie BE | Messages BE | Images BE |
| Police | 39 286 |  | 0,70 | 0,35 | 0,175 |
| Police (divers) | 0 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Police – auxiliaires civils | 8 408 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Pompiers | 11 653 |  | 0,70 | 0,35 | 0,175 |
| Pompiers à temps partiel | 0 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Pompiers – auxiliaires civils | 4 404 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Secours médicaux d'urgence | 0 |  | 0,50 | 0,25 | 0,125 |
| Secours médicaux d'urgence – auxiliaires civils | 0 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Services généraux du gouvernement | 21 217 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Autres utilisateurs PPDR | 3 409 |  | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Total – utilisateurs PPDR | 88 377 |  | 39 401 | 19 701 | 9 850 |
| Spectre par «environnement de service» (MHz) |  |  | 51,8 | 4,2 | 20,0 |
| Spectre bande étroite 76,0 MHz |  |  |  |  |  |
| Autres paramètres |  |  |  |  |  |
| Environnement | Urbain, piéton, mobile |  |  |  |  |
| Rayon de cellule (km) | 4 |  |  |  |  |
| Zone étudiée (km2) | 800 |  |  |  |  |
| Superficie cellule (km2) | 41,6 |  | (calculée) |  |  |
| Nombre de cellules par zone étudiée | 19 |  | (calculé) |  |  |
| Débit binaire net utilisateur | 9,6 kbit/s |  |  |  |  |
|  |  4,8 kbit/s phonie, données, images |  |  |  |  |
|  |  2,4 kbit/s CED |  |  |  |  |
|  |  2,4 kbit/s surdébit et signalisation de canal |  |  |  |  |
|  |  |  | Phonie BE | Données BE | Images BE |
|  |  |  | Liaison montante | Liaison montante | Liaison montante |
| Erlangs par heure de pointe | (d'après PSWAC) |  | 0,0077384 | 0,0030201 | 0,0268314 |
| Tentatives d'appel en heure de pointe |  |  | 3,54 | 5,18 | 3,00 |
| Durée réelle des appels |  |  | 7,88 | 2,10 | 32,20 |
| Facteur d'activité |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Liaison descendante | Liaison descendante | Liaison descendante |
| Erlangs par heure de pointe | (d'après PSWAC) |  | 0,0463105 | 0,0057000 | 0,0266667 |
| Tentatives d'appel en heure de pointe |  |  | 6,28 | 5,18 | 3,00 |
| Durée réelle des appels |  |  | 26,53 | 3,96 | 32,00 |
| Facteur d'activité |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Taille de groupe | 21 |  |  |  |  |
| Facteur niveau de service | 1,50 |  |  |  |  |
| Capacité nette système | 0,0308 | kbit/s/MHz/cellule |  |  |  |
| Facteur alpha | 1 |  |  |  |  |
| Facteur bêta | 1 |  |  |  |  |

Services données et vidéo bande moyenne à New York

| Bande moyenne Catégorie utilisateurs PPDR | Effectifs utilisateurs New York |  | Taux de pénétration |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Données BM | Vidéo BM |  |
| Police | 39 286 |  | 0,23 | 0,14 |  |
| Police (divers) | 0 |  | 0,01 | 0,01 |  |
| Police – auxiliaires civils | 8 408 |  | 0,01 | 0,01 |  |
| Pompiers | 11 653 |  | 0,28 | 0,20 |  |
| Pompiers à temps partiel | 0 |  | 0,01 | 0,01 |  |
| Pompiers – auxiliaires civils | 4 404 |  | 0,01 | 0,01 |  |
| Secours médicaux d'urgence | 0 |  | 0,31 | 0,17 |  |
| Secours médicaux d'urgence – auxiliaires civils | 0 |  | 0,01 | 0,01 |  |
| Services généraux du gouvernement | 21 217 |  | 0,01 | 0,03 |  |
| Autres utilisateurs PPDR | 3 409 |  | 0,01 | 0,01 |  |
| Total – utilisateurs PPDR | 88 377 |  | 12 673 | 8 629 | Utilisateurs PPDR |
| Spectre par «environnement de service» (MHz) |  |  | 18,3 | 19,5 |  |
| Spectre bande moyenne 37,9 MHz |  |  |  |  |  |
| Autres paramètres |  |  |  |  |  |
| Environnement | Urbain, piéton, mobile |  |  |  |  |
| Rayon de cellule (km) | 3,0 |  |  |  |  |
| Zone étudiée (km2) | 800 |  |  |  |  |
| Superficie cellule (km2) | 23,4 |  | (calculée) |  |  |
| Nombre de cellules par zone étudiée | 34 |  | (calculé) |  |  |
| Débit binaire net utilisateur | Vidéo bande moyenne |  |  | Données bande moyenne |  |
|  | (10 trames/s) |  |  | 384 kbit/s |  |
|  | 220 kbit/s |  |  | 144 kbit/s données |  |
|  | 55 kbit/s vidéo et phonie |  |  | 48 kbit/s CED |  |
|  | 55 kbit/s CED |  |  | 192 kbit/s surdébit |  |
|  | 110 kbit/s surdébit |  |  |  |  |
|  | Liaison montante |  |  | Liaison montante | Liaison descendante |
| Erlangs par heure de pointe | 0,0250 |  | (calculé) | 0,0008 | 0,0083 |
| Tentatives d'appel en heure de pointe | 3 |  |  | 3 | 3 |
| Durée réelle des appels | 30 s |  |  | 1 | 10 |
| Facteur d'activité | 1 |  |  | 1 | 1 |
| Taille de groupe | 12 |  |  |  |  |
| Facteur niveau de service | 1,50 |  |  |  |  |
| Capacité nette système | 0,1067 | kbit/s/MHz/cellule |  |  |  |
| Facteur alpha | 1 |  |  |  |  |
| Facteur bêta | 1 |  |  |  |  |

Appendice 2 
à l'Annexe 4

Calculs de spectre fondés sur l'analyse concernant
une agglomération générique
(population globale)

# 1	Approche concernant une agglomération générique

L'analyse ci-dessous s'intéresse non pas à des villes particulières, mais à plusieurs villes de taille moyenne de différents pays. Cette analyse est fondée sur la densité moyenne des fonctionnaires de police par rapport à la population générale et sur le ratio des effectifs de police rapportés à ceux d'autres services responsables de la protection du public; elle a conduit à définir un exemple générique de rapports entre les différentes catégories d'utilisateurs PPDR et la densité de population. L'approche ainsi adoptée permet de déterminer les exigences de spectre optimales, pour les applications de PPDR, en fonction de la population, c'est-à-dire le spectre requis pour les besoins de l'effectif théorique d'utilisateurs PPDR d'une ville donnée.

Les densités de fonctionnaires de police et d'utilisateurs PPDR ont été étudiées à partir de statistiques nationales et de budgets municipaux concernant les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie et l'Angleterre. Les statistiques concernant la police font apparaître une densité moyenne nationale de 180 à 250 fonctionnaires de police pour 100 000 habitants. La densité dans les zones urbaines dépasse dans une proportion plus ou moins forte la moyenne nationale, d'environ 25% pour les agglomérations de moyenne densité, à plus de 100% pour les centres urbains denses; dans les zones suburbaines elle dépasse également dans une proportion variable la moyenne nationale, de quelque 25% pour les agglomérations de densité moyenne, à plus de 50% pour les banlieues des agglomérations urbaines denses.

Les densités de sapeurs-pompiers et des équipes de sauveteurs et de secouristes médicaux d'urgence ont été plus difficiles à déterminer, puisqu'elles sont souvent regroupées. Les informations disponibles séparément ont été utilisées de façon à établir des ratios des différents effectifs de PPDR, rapportés à la population de policiers. Par exemple, les rapports utilisés dans le cas des sapeurs-pompiers ont été de l'ordre de 3,5 à 4 fonctionnaires de police par sapeur-pompier (25 à 30%). Lorsqu'il n'a pas été possible de séparer les effectifs des sauveteurs, des secours médicaux d'urgence et des ambulanciers, les rapports utilisés concernant les sauveteurs et les secouristes d'urgence ont été de l'ordre de 3,5 à 4 sapeurs-pompiers par sauveteur/ membre des secours médicaux d'urgence (25 à 30%).

Pour les exemples génériques mentionnés ci-après, et pour simplifier, deux densités seulement ont été utilisées, à savoir 180 et 250 fonctionnaires de police pour 100 000 habitants; également pour simplifier, deux types seulement d'agglomérations ont été étudiées: une agglomération de taille moyenne (2,5 millions d'habitants) et une grande agglomération (8 millions d'habitants). Cette façon de procéder sous-estime vraisemblablement la densité d'utilisateurs PPDR dans les grandes zones urbaines où l'on trouve de nombreux exemples de densités de fonctionnaires de police de 400 à 500 pour 100 000 habitants.

L'effet de «beignet» a également été étudié; il se traduit par l'impossibilité de réutiliser les fréquences employées dans le centre urbain, dans les banlieues immédiatement voisines. D'après les contributions soumises à l'UIT-R au cours de la période d'études 2000-2003, nombre des agglomérations considérées regroupaient les zones urbaines et suburbaines dans un seul et même calcul d'exigences de spectre. Il a fallu calculer la taille moyenne des cellules et la densité des utilisateurs PPDR a été ainsi abaissée. Rétrospectivement, il aurait fallu considérer séparément chaque zone et additionner les exigences de spectre correspondantes.

De nombreuses zones urbaines ont été étudiées. La plupart d'entre elles comportaient un noyau urbain central doté d'une population dense. On a observé en outre un anneau suburbain autour du noyau urbain regroupant une population sensiblement identique, mais cinq à vingt fois plus étendu. Les exemples ci-dessous utilisent un rapport de 10:1 des superficies de la zone suburbaine à la zone urbaine. En supposant des rayons de cellule de 4 à 5 km pour le noyau urbain, les cellules types de banlieue devraient être approximativement 10 fois plus étendues, ce qui correspondrait environ à un triplement de leur rayon.

# 2	Catégories d'utilisateurs PPDR

Trois classes d'utilisateurs ont été définies, ce qui revient essentiellement à regrouper les catégories d'utilisateurs PPDR selon les taux de pénétration:

Utilisateurs primaires (utilisation à raison d'un taux de pénétration de 30%)  personnels de protection du public opérant quotidiennement à l'intérieur de la zone géographique  policiers locaux, sapeurs-pompiers et sauveteurs/secouristes médicaux d'urgence.

Utilisateurs secondaires (utilisation à raison d'un taux de pénétration de 10%)  autres fonctionnaires de police (état, district, province, gouvernement fédéral, national, opérations spéciales, enquêteurs), policiers/sapeurs-pompiers à temps partiel ou volontaires, collaborateurs des services gouvernementaux, organismes de protection civile, militaires, travailleurs des services publics, services de secours en cas de catastrophe).

Personnel auxiliaire (utilisation en raison d'un taux de pénétration inférieur à 10%)  auxiliaires civils.

Données de taux de pénétration et de classification d'utilisateurs PPDR
employées pour calculer les besoins de spectre

| Désignation CATÉGORIE et nombre d'utilisateurs services BE et BM |  | Services | Phonie BE | Messages BE | État BE | Données BM | Vidéo BM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d'utilisateurs | Effectif |  | Taux de pénétration |  |  |  |  |
| Primaires – Police locale | 5 625 |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,250 | 0,125 |
| Secondaires – Policiers/Inspecteurs | 563 |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,010 | 0,010 |
| Secondaires – Missions de police | 0 |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,010 | 0,010 |
| Police – Auxiliaire civils | 1 125 |  | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
| Primaires – Pompiers | 1 631 |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,250 | 0,125 |
| Pompiers – Auxiliaires civils | 326 |  | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
| Primaires – Sauveteurs/Secours médicaux d'urgence | 489 |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,250 | 0,125 |
| Sauveteurs/Secours médicaux – Auxiliaires civils | 98 |  | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
| Secondaires – Services généraux du gouvernement et organismes civils | 563 |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,010 | 0,010 |
| Secondaires – Volontaires et utilisateurs PPDR divers | 281 |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,010 | 0,010 |
| Total utilisateurs | 10 701 |  |  |  |  |  |  |

Les utilisateurs «primaires» sont ceux en fonction desquels le système local de radiocommunication à des fins de protection du public doit être conçu. Un système local doit être conçu pour acheminer le trafic correspondant à l'«heure de pointe moyenne» compte tenu d'un facteur de charge permettant d'écouler les charges de pointe avec un niveau raisonnable de qualité de service.

Il est supposé notamment que nombre d'utilisateurs secondaires peuvent être dotés de leurs propres systèmes de radiocommunication, la charge ajoutée au système local de protection du public visant à assurer la coordination entre utilisateurs secondaires et primaires.

Scénario de catastrophe

Lorsqu'une catastrophe survient, le personnel des zones voisines, des services publics nationaux et des organismes internationaux viennent offrir leur aide aux organisations locales. La présence de secouristes est immédiatement requise pour maîtriser les incendies et porter secours aux blessés. Par la suite les enquêteurs se rendent sur les lieux, ainsi que le personnel chargé des opérations de remise en état.

La prise en charge de la catastrophe s'effectue selon les hypothèses suivantes:

–	Personnel civil auxiliaire (taux de pénétration inférieur à 10%): aucun accroissement de l'effectif du personnel des auxiliaires civils des fonctionnaires de police/sapeurs-pompiers/équipes de secours médical d'urgence/sauveteurs. Le niveau d'utilisation reste conforme aux valeurs de départ du système (taux de pénétration de 30%, facteur de crête de 1,5 pour le niveau de service).

–	Fonctionnaires de police: aucun accroissement du nombre de policiers locaux. Le niveau d'utilisation reste conforme aux valeurs d'origine du système (taux de pénétration de 30%, facteur de crête de 1,5 pour le niveau de service).

–	Autres fonctionnaires de police: accroissement des effectifs assurant des fonctions de police égal à 30% de l'effectif de la police locale, mais dans une proportion plus faible pour les utilisateurs secondaires (taux de pénétration 10%). Ces effectifs proviennent de l'extérieur afin de renforcer la police locale.

–	Enquêteurs et policiers: les effectifs doublent lorsque les inspecteurs supplémentaires se rendent sur les lieux touchés par la catastrophe.

–	Sapeurs-pompiers et équipes de secours médical d'urgence/sauveteurs: accroissement de 30% des effectifs d'utilisateurs. Les utilisateurs des zones voisines se rendent immédiatement sur les lieux de la catastrophe et communiquent au moyen du système local ou mettent en place des systèmes de communication supplémentaires. Les besoins de radiocommunication sont extrêmement importants et sont le fait d'utilisateurs «primaires». (taux de pénétration égal à 30%).

–	Utilisateurs secondaires (taux de pénétration 10%): doublement des effectifs d'utilisateurs des administrations publiques, des volontaires, des utilisateurs des organisations civiles, des utilisateurs des services publics, etc., qui doivent communiquer avec des utilisateurs primaires ou utiliser le réseau local pour établir des radiocommunications.

Localisation de la catastrophe?

Examinons trois scénarios de catastrophe:

1	Absence de catastrophe  activités quotidiennes normales

2	Catastrophe limitée à une zone urbaine

3	Catastrophe limitée à une zone suburbaine

# 3	Exigences de spectre

Calculer les exigences de spectre relatives aux situations suivantes:

–	Activités urbaines quotidiennes

–	Catastrophe urbaine

–	Activités suburbaines quotidiennes

–	Catastrophe suburbaine

–	Exigences de spectre relatives aux trois scénarios de catastrophe:

(Au lieu d'une analyse de la pire éventualité)

Systèmes urbains et suburbains conçus pour acheminer une charge de trafic en «heure de pointe moyenne», avec un facteur de niveau de service égale à 1,5, de façon à prendre en charge le trafic d'urgence lié aux utilisateurs PPDR normaux. Le déroulement des activités en cas de catastrophe suppose l'adjonction au système d'un trafic supplémentaire lié au intervenants de l'extérieur.

a)	Activités quotidiennes normales:

La quantité de spectre requise pour les services BE est égale à la somme des besoins calculés en zone urbaine et suburbaine. On suppose que le spectre utilisé dans la zone urbaine ne peut être réutilisé dans la zone suburbaine voisine, en raison de la taille importante des cellules et du facteur de réutilisation élevé.

La quantité de spectre requise pour les services BM est égale à la somme de la quantité calculée pour la zone urbaine et de la moitié de celle calculée pour la zone suburbaine. On suppose que le spectre utilisé dans la zone urbaine ne peut être réutilisé dans la zone suburbaine en raison de la taille réduite des cellules et du facteur de réutilisation moins élevé. De plus, puisque la zone urbaine se trouve au milieu de la zone suburbaine, on observe un degré de séparation supplémentaire, qui devrait permettre une réutilisation supplémentaire des fréquences entre les sites suburbains.

b)	Activités en cas de catastrophe urbaine:

La quantité de spectre requise pour les services BE est égale à la somme des quantités calculées pour les activités en cas de catastrophe urbaine et pour les activités suburbaines en l'absence de catastrophe.

La quantité de spectre requise pour les services BM est égale à la somme de la quantité calculée pour les activités en cas de catastrophe urbaine et de la moitié de celle calculée pour les activités suburbaines en l'absence de catastrophe.

c)	Activités en cas de catastrophe suburbaine:

La quantité de spectre requise pour les services BE est égale à la somme des besoins calculés pour les activités urbaines en l'absence de catastrophe et pour les activités suburbaines en cas de catastrophe.

La quantité de spectre requise pour les services BM est égale à la somme de la quantité calculée pour les activités urbaines en l'absence de catastrophe et de la moitié de celle calculée pour les activités suburbaines en cas de catastrophe.

Zone métropolitaine moyenne

Calcul des exigences de spectre au moyen d'une feuille de calcul des besoins des utilisateurs PPDR

| Zone métropolitaine moyenne (population urbaine  2,5 millions et superficie  600 km2) (population suburbaine  2,5 millions et superficie  6 000 km2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Densité moyenne utilisateurs PPDR (180 policiers pour 100 000 habitants) |  |  |  | Densité élevée utilisateurs PPDR (250 policiers pour 100 000 habitants) |  |  |
| Activités urbaines |  |  |  | Activités urbaines |  |  |
| Activités quotidiennes BE Activités quotidiennes BM | 15,5 16,2 | MHz MHz |  | Activités quotidiennes BE Activités quotidiennes BM | 21,25 22,6 | MHz MHz |
| Activités BE en cas de catastrophe Activités BM en cas de catastrophe | 18,4 17,8 | MHz MHz |  | Activités BE en cas de catastrophe Activités BM en cas de catastrophe | 25,6 24,7 | MHz MHz |
| Activités suburbaines |  |  |  | Activités suburbaines |  |  |
| Activités quotidiennes BE Activités quotidiennes BM | 12,9 13,5 | MHz MHz |  | Activités quotidiennes BE Activités quotidiennes BM | 17,9 18,8 | MHz MHz |
| Activités BE en cas de catastrophe Activités BM en cas de catastrophe | 15,4 14,8 | MHz MHz |  | Activités BE en cas de catastrophe Activités BM en cas de catastrophe | 21,4 20,6 | MHz MHz |
| Activités quotidiennes normales |  |  |  | Activités quotidiennes normales |  |  |
| BE (urbain  suburbain) BM (urbain  ½ suburbain) | 28,40 22,95 | MHz MHz |  | BE BM | 39,40 32,0 | MHz MHz |
|  | 51,35 | MHz |  |  | 71,40 | MHz |
| Activités en cas de catastrophe suburbaine |  |  |  | Activités en cas de catastrophe suburbaine |  |  |
| BE BM | 30,90 23,60 | MHz MHz |  | BE BM | 42,90 32,90 | MHz MHz |
|  | 54,50 | MHz |  |  | 75,80 | MHz |
| Activités en cas de catastrophe urbaine |  |  |  | Activités en cas de catastrophe urbaine |  |  |
| BE BM | 31,30 24,55 | MHz MHz |  | BE BM | 43,50 34,10 | MHz MHz |
|  | 55,85 | MHz |  |  | 77,60 | MHz |

La colonne de gauche indique le résultat du calcul de spectre relatif à une densité d'utilisateurs PPDR moyenne et la colonne de droite, le résultat correspondant à une densité d'utilisateurs PPDR plus élevée.

La moitié supérieure du tableau fait apparaître les calculs de spectre relatifs aux services BE et BM pour des activités «quotidiennes» normales et pour une situation de catastrophe à l'intérieur de la zone locale.

La quantité totale de spectre requise est égale à la somme des quantités calculées respectivement pour la zone urbaine et la zone suburbaine. Pour les services bande étroite on suppose qu'il n'y a pas de réutilisation des fréquences entre les deux zones, de telle sorte que la quantité totale est égale à la somme des besoins calculés pour le service BE en zone urbaine et pour le service BE en zone suburbaine. Pour le service bande moyenne, on suppose la réutilisation d'une partie des fréquences, de telle sorte que la quantité locale de spectre requise est égale à la somme de la quantité requise en zone urbaine pour le service bande moyenne et de la moitié de la quantité requise en zone suburbaine pour ce même service.

La moitié inférieure du tableau fait apparaître les calculs de spectre relatifs à une situation de catastrophe, soit en zone urbaine, soit en zone suburbaine, lorsque le nombre d'utilisateurs est notablement accru (dans une proportion pouvant atteindre 30% des utilisateurs primaires).

Les activités quotidiennes normales correspondant à cette ville moyenne générique exigent une largeur de bande de 51 MHz à 71 MHz selon que cette ville est située dans un pays dont la densité d'utilisateurs PPDR est moyenne ou élevée.

Lorsqu'un scénario de catastrophe décrit ci-dessus intervient dans la zone suburbaine, alors les besoins de spectre BE/NB augmentent dans une proportion voisine de 6%. Si une catastrophe survient dans la zone urbaine, alors les besoins de spectre BE/NB augmentent dans une proportion d'environ 9%.

Les activités en cas de catastrophe définies pour ville moyenne générique exigent une largeur de bande de 55 MHz à 78 MHz, selon l'emplacement de la catastrophe en question et suivant qu'elle intervient dans un pays comportant une densité moyenne ou élevée d'utilisateurs PPDR.

Il faut ajouter les besoins de spectre pour le service large bande. Etant donné que les services large bande couvrent des «zones sensibles» de très petit rayon, les fréquences large bande peuvent être réutilisées dans l'ensemble de la zone urbaine et de la zone suburbaine. D'après les contributions soumises à l'UIT-R pendant la période d'études 2000-2003, les besoins de spectre large bande sont de l'ordre de 50 à 75 MHz.

Par conséquent, dans le cas d'une ville moyenne générique, la quantité totale de spectre requise est de l'ordre de 105 à 153 MHz pour faire face au type de scénario de catastrophe décrit ci-dessus.

Les deux tableaux ci-dessous indiquent comment se répartissent les utilisateurs PPDR et les services bande étroite et bande moyenne dans une zone métropolitaine de taille moyenne.

Zone métropolitaine moyenne – Calculs relatifs à une densité de
180 fonctionnaires de police pour 100 000 habitants

| Exigences de spectre – Calcul relatif à une agglomération générique |  |  |  |  |  |  |  |  | Document remis en forme |  |  |  |  |  |  | Juillet 2002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone métropolitaine étudiée |  | Zone métropolitaine moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Données d'entrée |  |  |  |  |
| Population de la zone urbaine |  | 2 500 000 |  |  | Habitants |  | 1,0 |  |  | Rapport populations suburbaine/urbaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Population de la zone suburbaine |  | 2 500 000 |  |  | Habitants |  |  |  |  | Le rapport doit être voisin de 1,0 (compris entre 0,5 et 1,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficie de la zone urbaine |  | 600 |  |  | km2 |  | 10,0 |  |  | Rapport superficies suburbaine/urbaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficie de la zone suburbaine |  | 6 000 |  |  | km2 |  |  |  |  | Le rapport doit être voisin de 10,0 (compris entre 5 et 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité de population urbaine |  | 4 167 |  |  | Hab./km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité de population suburbaine |  | 417 |  |  | Hab./km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Grande» ville ou ville «moyenne» |  | MOY |  |  | Si la densité de population urbaine est > 5 000 hab./km2, il s'agit d'une grande ville OU encore si la population dépasse 3 000 000 hab.; sinon il s'agit d'une ville moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité d'utilisateurs des services de police (moyenne nationale) |  | 180,0 |  |  | Nombre de policiers pour 100 000 habitants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation de CATÉGORIE et nombre d'UTILISATEURS Catégorie d'utilisateurs | Activités urbaines quotidiennes |  |  |  |  | Activités urbaines en cas de catastrophe |  |  |  |  | Activités suburbaines quotidiennes |  |  |  |  |  | Activités suburbaines en cas de catastrophe |  |  |
|  | Population |  |  |  |  | Population |  |  |  |  | Population |  |  |  |  |  | Population |  |  |
| Primaires – Police locale | 6 750 |  |  |  |  | 6 750 |  |  |  |  | 5 625 |  |  |  |  |  | 5 625 |  |  |
| Secondaires – Policiers/ Inspecteurs | 675 |  |  |  |  | 1 350 |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  |  | 1 125 |  |  |
| Secondaires – Missions de police | 0 |  |  |  |  | 2 025 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 688 |  |  |
| Police – Auxiliaires civils | 1 350 |  |  |  |  | 1 350 |  |  |  |  | 1 125 |  |  |  |  |  | 1 125 |  |  |
| Primaires – Pompiers | 1 958 |  |  |  |  | 2 545 |  |  |  |  | 1 631 |  |  |  |  |  | 2 121 |  |  |
| Pompiers – Auxiliaires civils | 392 |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  | 326 |  |  |  |  |  | 326 |  |  |
| Primaires – Sauveteurs/ Secours médicaux d'urgence | 587 |  |  |  |  | 763 |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  | 636 |  |  |
| Sauveteurs/Secours médicaux – Auxiliaires civils | 117 |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |
| Secondaires – Services généraux du gouvernement et organismes civils | 675 |  |  |  |  | 1 350 |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  |  | 1 125 |  |  |
| Secondaires – Volontaires et utilisateurs PPDR divers | 338 |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  |  | 563 |  |  |
| Total | 12 841 |  |  |  |  | 17 317 |  |  |  |  | 10 701 |  |  |  |  |  | 14 431 |  |  |
| Bande étroite | Activités urbaines quotidiennes |  |  |  |  | Activités urbaines en cas de catastrophe |  |  |  |  | Activités suburbaines quotidiennes |  |  |  |  |  | Activités suburbaines en cas de catastrophe |  |  |
|  | Utilisateurs en heure de pointe |  |  | Besoins de spectre (MHz) |  | Utilisateurs en heure de pointe |  | Besoins de spectre (MHz) |  |  | Utilisateurs en heure de pointe |  |  | Besoins de spectre (MHz) |  |  | Utilisateurs en heure de pointe | Besoins de spectre (MHz) |  |
| Service Phonie BE | 3 143 |  |  | 13,8 |  | 3 743 |  | 16,4 |  |  | 2 619 |  |  | 11,5 |  |  | 3 119 | 13,7 |  |
| Service Messages BE | 2 957 |  |  | 1,6 |  | 3 557 |  | 1,9 |  |  | 2 464 |  |  | 1,3 |  |  | 2 965 | 1,6 |  |
| Service Etat BE | 2 957 |  |  | 0,1 |  | 3 557 |  | 0,1 |  |  | 2 464 |  |  | 0,1 |  |  | 2 965 | 0,1 |  |
| Besoins totaux de spectre BE (MHz) |  |  |  | 15,5 |  |  |  | 18,4 |  |  |  |  |  | 12,9 |  |  |  | 15,4 |  |
| Activités quotidiennes normales BE 28,4 MHz |  |  |  | 15,5 |  | < |  | < |  |  | < |  |  | 12,9 |  |  |  |  |  |
| Activités BE selon scénario de catastrophe urbaine 31,3 MHz |  |  |  | < |  | < |  | 18,4 |  |  | < |  |  | 12,9 |  |  |  |  |  |
| Activités BE selon scénario de catastrophe suburbaine 30,9 MHz |  |  |  | 15,5 |  | < |  | < |  |  | < |  |  | < |  |  | < | 15,4 |  |
| Activités BE selon scénario de catas- trophe dans la pire éventualité 31,3 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zone métropolitaine moyenne – Calculs relatifs à une densité de
180 fonctionnaires de police pour 100 000 habitants ( fin)

| Bande moyenne | Activités urbaines quotidiennes |  |  | Activités urbaines en cas de catastrophe |  |  | Activités suburbaines quotidiennes |  | Activités suburbaines en cas de catastrophe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilisateurs en heure de pointe |  | Besoins de spectre (MHz) | Utilisateurs en heure de pointe |  | Besoins de spectre (MHz) | Utilisateurs en heure de pointe | Besoins de spectre (MHz) | Utilisateurs en heure de pointe | Besoins de spectre (MHz) |
| Service données BM | 2 359 |  | 15,7 | 2 587 |  | 17,2 | 1 966 | 13,1 | 2 156 | 14,3 |
| Service Vidéo BM | 1 197 |  | 0,5 | 1 330 |  | 0,6 | 998 | 0,4 | 1 108 | 0,5 |
| Besoins totaux de spectre B (MHz) |  |  | 16,2 |  |  | 17,8 |  | 13,5 |  | 14,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | × 1/2 |  | × 1/2 |
| Activités quotidiennes normales BM 23,0 MHz |  |  | 16,2 | < |  | < | < | 6,8 |  |  |
| Activités BM selon scénario de catastrophe urbaine 24,6 MHz |  |  | < | < |  | 17,8 | < | 6,8 |  |  |
| Activités BM selon scénario de catastrophe suburbaine 23,6 MHz |  |  | 16,2 | < |  | < | < | < | < | 7,4 |
| Activités BM selon scénario de catastrophe dans la pire éventualité 24,6 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exigences de spectre/Totaux |  | BE |  | BM |  |  | Somme |  |  |  |
| Activités quotidiennes normales |  | 28,4 |  | 23,0 |  |  | 51,4 | MHz |  |  |
| Activités selon scénario de catastrophe suburbaine |  | 30,9 |  | 23,6 |  |  | 54,5 | MHz |  |  |
| Activités selon scénario de catastrophe urbaine |  | 31,3 |  | 24,6 |  |  | 55,9 | MHz |  |  |

Zone métropolitaine moyenne – Calculs relatifs à une densité de
250 fonctionnaires de police pour 100 000 habitants

| Exigences de spectre – Calcul relatif à une agglomération générique |  |  |  |  |  |  |  |  | Document remis en forme |  |  |  |  |  |  | Juillet 2002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone métropolitaine étudiée |  | Zone métropolitaine moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Données d'entrée |  |  |  |  |
| Population de la zone urbaine |  | 2 500 000 |  |  | Habitants |  | 1,0 |  |  | Rapport populations suburbaine/urbaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Population de la zone suburbaine |  | 2 500 000 |  |  | Habitants |  |  |  |  | Le rapport doit être voisin de 1,0 (compris entre 0,5 et 1,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficie de la zone urbaine |  | 600 |  |  | km2 |  | 10,0 |  |  | Rapport superficies suburbaine/urbaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficie de la zone suburbaine |  | 6 000 |  |  | km2 |  |  |  |  | Le rapport doit être voisin de 10,0 (compris entre 5 et 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité de population urbaine |  | 4 167 |  |  | Hab./km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité de population suburbaine |  | 417 |  |  | Hab./km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Grande» ville ou ville «moyenne» |  | MOY |  |  | Si la densité de population urbaine est > 5 000 hab./km2, il s'agit d'une grande ville OU encore si la population dépasse 3 000 000 hab.; sinon il s'agit d'une ville moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité d'utilisateurs des services de police (moyenne nationale) |  | 250,0 |  |  | Nombre de policiers pour 100 000 habitants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation de CATÉGORIE et nombre d'UTILISATEURS Catégorie d'utilisateurs | Activités urbaines quotidiennes |  |  |  |  | Activités urbaines en cas de catastrophe |  |  |  |  | Activités suburbaines quotidiennes |  |  |  |  |  | Activités suburbaines en cas de catastrophe |  |  |
|  | Population |  |  |  |  | Population |  |  |  |  | Population |  |  |  |  |  | Population |  |  |
| Primaires – Police locale | 9 375 |  |  |  |  | 9 375 |  |  |  |  | 7 813 |  |  |  |  |  | 7 813 |  |  |
| Secondaires – Policiers/ Inspecteurs | 938 |  |  |  |  | 1 875 |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |  | 1 563 |  |  |
| Secondaires – Missions de police | 0 |  |  |  |  | 2 813 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 344 |  |  |
| Police – Auxiliaires civils | 1 875 |  |  |  |  | 1 875 |  |  |  |  | 1 563 |  |  |  |  |  | 1 563 |  |  |
| Primaires – Pompiers | 2 719 |  |  |  |  | 3 534 |  |  |  |  | 2 266 |  |  |  |  |  | 2 945 |  |  |
| Pompiers – Auxiliaires civils | 544 |  |  |  |  | 544 |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  |  | 453 |  |  |
| Primaires – Sauveteurs/ Secours médicaux d'urgence | 816 |  |  |  |  | 1 060 |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  |  | 884 |  |  |
| Sauveteurs/Secours médicaux – Auxiliaires civils | 163 |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  | 136 |  |  |
| Secondaires – Services généraux du gouvernement et organismes civils | 938 |  |  |  |  | 1 875 |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |  | 1 563 |  |  |
| Secondaires – Volontaires et utilisateurs PPDR divers | 469 |  |  |  |  | 938 |  |  |  |  | 391 |  |  |  |  |  | 781 |  |  |
| Total | 17 835 |  |  |  |  | 24 052 |  |  |  |  | 14 863 |  |  |  |  |  | 20 043 |  |  |
| Bande étroite | Activités urbaines quotidiennes |  |  |  |  | Activités urbaines en cas de catastrophe |  |  |  |  | Activités suburbaines quotidiennes |  |  |  |  |  | Activités suburbaines en cas de catastrophe |  |  |
|  | Utilisateurs en heure de pointe |  |  | Besoins de spectre (MHz) |  | Utilisateurs en heure de pointe |  | Besoins de spectre (MHz) |  |  | Utilisateurs en heure de pointe |  |  | Besoins de spectre (MHz) |  |  | Utilisateurs en heure de pointe | Besoins de spectre (MHz) |  |
| Service Phonie BE | 4 365 |  |  | 19,2 |  | 5 199 |  | 22,8 |  |  | 3 638 |  |  | 16,0 |  |  | 4 333 | 19,1 |  |
| Service Messages BE | 4 107 |  |  | 2,2 |  | 4 941 |  | 2,7 |  |  | 3 423 |  |  | 1,9 |  |  | 4 117 | 2,2 |  |
| Service Etat BE | 4 107 |  |  | 0,1 |  | 4 941 |  | 0,1 |  |  | 3 423 |  |  | 0,1 |  |  | 4 117 | 0,1 |  |
| Besoins totaux de spectre BE (MHz) |  |  |  | 21,5 |  |  |  | 25,6 |  |  |  |  |  | 17,9 |  |  |  | 21,4 |  |
| Activités quotidiennes normales BE 39,4 MHz |  |  |  | 21,5 |  | < |  | < |  |  | < |  |  | 17,9 |  |  |  |  |  |
| Activités BE selon scénario de catastrophe urbaine 43,5 MHz |  |  |  | < |  | < |  | 25,6 |  |  | < |  |  | 17,9 |  |  |  |  |  |
| Activités BE selon scénario de catastrophe suburbaine 42,8 MHz |  |  |  | 21,5 |  | < |  | < |  |  | < |  |  | < |  |  | < | 21,4 |  |
| Activités BE selon scénario de catas- trophe dans la pire éventualité 43,5 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zone métropolitaine moyenne – Calculs relatifs à une densité de
250 fonctionnaires de police pour 100 000 habitants ( fin)

| Bande moyenne | Activités urbaines quotidiennes |  | Activités urbaines en cas de catastrophe |  |  |  | Activités suburbaines quotidiennes |  |  | Activités suburbaines en cas de catastrophe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilisateurs en heure de pointe | Besoins de spectre (MHz) | Utilisateurs en heure de pointe | Besoins de spectre (MHz) |  |  | Utilisateurs en heure de pointe | Besoins de spectre (MHz) |  | Utilisateurs en heure de pointe | Besoins de spectre (MHz) |
| Service données BM | 3 277 | 21,8 | 3 593 | 23,9 |  |  | 2 731 | 18,2 |  | 2 994 | 19,9 |
| Service Vidéo BM | 1 663 | 0,7 | 1 847 | 0,8 |  |  | 1 386 | 0,6 |  | 1 539 | 0,7 |
| Besoins totaux de spectre BM (MHz) |  | 22,5 |  | 24,7 |  |  |  | 18,8 |  |  | 20,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | × 1/2 |  |  | × 1/2 |
| Activités quotidiennes normales BM 31,9 MHz |  | 22,5 | < | < |  |  | < | 9,4 |  |  |  |
| Activités BM selon scénario de catastrophe urbaine 34,1 MHz |  | < | < | 24,7 |  |  | < | 9,4 |  |  |  |
| Activités BM selon scénario de catastrophe suburbaine 32,8 MHz |  | 22,5 | < | < |  |  | < | < |  | < | 10,3 |
| Activités BM selon scénario de catastrophe dans la pire éventualité 34,1 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exigences de spectre/Totaux BE |  |  |  |  | BM |  |  | Somme |  |  |  |
| Activités quotidiennes normales 39,4 |  |  |  |  | 31,9 |  |  | 71,3 | MHz |  |  |
| Activités selon scénario de catastrophe suburbaine 42,8 |  |  |  |  | 32,8 |  |  | 75,7 | MHz |  |  |
| Activités selon scénario de catastrophe urbaine 43,5 |  |  |  |  | 34,1 |  |  | 77,6 | MHz |  |  |

Grande zone métropolitaine étendue

Calcul de la densité de spectre requis au moyen d'une feuille de calcul des besoins des utilisateurs PPDR.

| Grande zone métropolitaine (population urbaine  8,0 millions et superficie  800 km2) (population suburbaine  8,0 millions et superficie  8 000 km2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Densité moyenne utilisateurs PPDR (180 policiers pour 100 000 habitants) |  |  |  | Densité élevée utilisateurs PPDR (250 policiers pour 100 000 habitants) |  |  |
| Activités urbaines |  |  |  | Activités urbaines |  |  |
| Activités quotidiennes BE Activités quotidiennes BM | 23,7 24,9 | MHz MHz |  | Activités quotidiennes BE Activités quotidiennes BM | 33,0 34,6 | MHz MHz |
| Activités BE en cas de catastrophe Activités BM en cas de catastrophe | 28,3 27,4 | MHz MHz |  | Activités BE en cas de catastrophe Activités BM en cas de catastrophe | 39,3 38,0 | MHz MHz |
| Activités suburbaines |  |  |  | Activités suburbaines |  |  |
| Activités quotidiennes BE Activités quotidiennes BM | 19,8 20,7 | MHz MHz |  | Activités quotidiennes BE Activités quotidiennes BM | 27,4 28,7 | MHz MHz |
| Activités BE en cas de catastrophe Activités BM en cas de catastrophe | 23,6 22,7 | MHz MHz |  | Activités BE en cas de catastrophe Activités BM en cas de catastrophe | 32,7 31,5 | MHz MHz |
| Activités quotidiennes normales |  |  |  | Activités quotidiennes normales |  |  |
| BE (urbain  suburbain) BM (urbain  ½ suburbain) | 43,50 35,25 | MHz MHz |  | BE BM | 60,40 48,95 | MHz MHz |
|  | 78,75 | MHz |  |  | 109,35 | MHz |
| Activités en cas de catastrophe suburbaine |  |  |  | Activités en cas de catastrophe suburbaine |  |  |
| BE BM | 47,30 36,25 | MHz MHz |  | BE BM | 65,70 50,35 | MHz MHz |
|  | 83,55 | MHz |  |  | 116,05 | MHz |
| Activités en cas de catastrophe urbaine |  |  |  | Activités en cas de catastrophe urbaine |  |  |
| BE BM | 48,10 37,75 | MHz MHz |  | BE BM | 66,70 52,35 | MHz MHz |
|  | 85,85 | MHz |  |  | 119,05 | MHz |

La colonne de gauche indique le résultat du calcul de spectre relatif à une densité d'utilisateurs PPDR moyenne et la colonne de droite, le résultat correspondant à une densité d'utilisateurs PPDR plus élevée.

La moitié supérieure du tableau fait apparaître les calculs de spectre relatifs aux services BE et BM pour des activités «quotidiennes» normales et pour une situation de catastrophe à l'intérieur de la zone locale.

La quantité totale de spectre requise est égale à la somme des quantités calculées respectivement pour la zone urbaine et la zone suburbaine. Pour les services bande étroite on suppose qu'il n'y a pas de réutilisation des fréquences entre les deux zones, de telle sorte que la quantité totale est égale à la somme des besoins calculés pour le service BE en zone urbaine et pour le service BE en zone suburbaine. Pour le service bande moyenne, on suppose la réutilisation d'une partie des fréquences, de telle sorte que la quantité locale de spectre requise est égale à la somme de la quantité requise en zone urbaine pour le service bande moyenne et de la moitié de la quantité requise en zone suburbaine pour ce même service.

La moitié inférieure du tableau fait apparaître les calculs de spectre relatifs à une situation de catastrophe, soit en zone urbaine, soit en zone suburbaine, lorsque le nombre d'utilisateurs est notablement accru (dans une proportion pouvant atteindre 30% des utilisateurs primaires).

Les activités quotidiennes normales correspondant à cette grande ville générique exigent une largeur de bande de 79 MHz à 109 MHz selon que cette ville est située dans un pays dont la densité d'utilisateurs PPDR est moyenne ou élevée.

Lorsqu'un scénario de catastrophe décrit ci-dessus intervient dans la zone suburbaine, alors les besoins de spectre BE/BM augmentent dans une proportion voisine de 6%. Si une catastrophe survient dans la zone urbaine, alors les besoins de spectre BE/BM augmentent dans une proportion d'environ 9%.

Les activités en cas de catastrophe définies pour cette grande ville générique exigent une largeur de bande de 84 MHz à 119 MHz, selon l'emplacement de la catastrophe en question et suivant qu'elle intervient dans un pays comportant une densité moyenne ou élevée d'utilisateurs PPDR.

Il faut ajouter les besoins de spectre pour le service large bande. Etant donné que les services large bande couvrent des «zones sensibles» de très petit rayon, les fréquences large bande peuvent être réutilisées dans l'ensemble de la zone urbaine et suburbaine. D'après les contributions soumises à l'UIT-R pour la période d'études 2000-2003, les besoins de spectre large bande sont de l'ordre de 50 à 75 MHz.

Par conséquent, dans le cas d'une grande ville générique la quantité totale de spectre requise est de l'ordre 134 à 194 MHz pour faire face au type de scénario de catastrophe décrit ci-dessus.

Les deux tableaux ci-dessus indiquent comment se répartissent les utilisateurs PPDR et les services bande étroite et bande moyenne dans une grande zone métropolitaine.

Grande zone métropolitaine – Calculs relatifs à une densité de
180 fonctionnaires de police pour 100 000 habitants

| Exigences de spectre – Calcul relatif à une agglomération générique |  |  |  |  |  |  |  |  | Document remis en forme |  |  |  |  |  |  | Juillet 2002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone métropolitaine étudiée |  | Grande zone métropolitaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Données d'entrée |  |  |  |  |
| Population de la zone urbaine |  | 8 000 000 |  |  | Habitants |  | 1,0 |  |  | Rapport populations suburbaine/urbaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Population de la zone suburbaine |  | 8 000 000 |  |  | Habitants |  |  |  |  | Le rapport doit être voisin de 1,0 (compris entre 0,5 et 1,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficie de la zone urbaine |  | 800 |  |  | km2 |  | 10,0 |  |  | Rapport superficies suburbaine/urbaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficie de la zone suburbaine |  | 8 000 |  |  | km2 |  |  |  |  | Le rapport doit être voisin de 10,0 (compris entre 5 et 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité de population urbaine |  | 10 000 |  |  | Hab./km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité de population suburbaine |  | 1 000 |  |  | Hab./km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Grande» ville ou ville «moyenne» |  | GRANDE |  |  | Si la densité de population urbaine est > 5 000 hab./km2, il s'agit d'une grande ville OU encore si la population dépasse 3 000 000 hab.; sinon il s'agit d'une ville moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité d'utilisateurs des services de police (moyenne nationale) |  | 180,0 |  |  | Nombre de policiers pour 100 000 habitants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation de CATÉGORIE et nombre d'UTILISATEURS Catégorie d'utilisateurs | Activités urbaines quotidiennes |  |  |  |  | Activités urbaines en cas de catastrophe |  |  |  |  | Activités suburbaines quotidiennes |  |  |  |  |  | Activités suburbaines en cas de catastrophe |  |  |
|  | Population |  |  |  |  | Population |  |  |  |  | Population |  |  |  |  |  | Population |  |  |
| Primaires – Police locale | 21 600 |  |  |  |  | 21 600 |  |  |  |  | 18 000 |  |  |  |  |  | 18 000 |  |  |
| Secondaires – Policiers/ Inspecteurs | 2 160 |  |  |  |  | 4 320 |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  | 3 600 |  |  |
| Secondaires – Missions de police | 0 |  |  |  |  | 6 480 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 400 |  |  |
| Police – Auxiliaires civils | 4 320 |  |  |  |  | 4 320 |  |  |  |  | 3 600 |  |  |  |  |  | 3 600 |  |  |
| Primaires – Pompiers | 6 264 |  |  |  |  | 8 143 |  |  |  |  | 5 220 |  |  |  |  |  | 6 786 |  |  |
| Pompiers – Auxiliaires civils | 1 253 |  |  |  |  | 1 253 |  |  |  |  | 1 044 |  |  |  |  |  | 1 044 |  |  |
| Primaires – Sauveteurs/ Secours médicaux d'urgence | 1 879 |  |  |  |  | 2 443 |  |  |  |  | 1 566 |  |  |  |  |  | 2 036 |  |  |
| Sauveteurs/Secours médicaux – Auxiliaires civils | 376 |  |  |  |  | 376 |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  | 313 |  |  |
| Secondaires – Services généraux du gouvernement et organismes civils | 2 160 |  |  |  |  | 4 320 |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  | 3 600 |  |  |
| Secondaires – Volontaires et utilisateurs PPDR divers | 1 080 |  |  |  |  | 2 160 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |
| Total | 41 092 |  |  |  |  | 55 415 |  |  |  |  | 34 243 |  |  |  |  |  | 46 179 |  |  |
| Bande étroite | Activités urbaines quotidiennes |  |  |  |  | Activités urbaines en cas de catastrophe |  |  |  |  | Activités suburbaines quotidiennes |  |  |  |  |  | Activités suburbaines en cas de catastrophe |  |  |
|  | Utilisateurs en heure de pointe |  |  | Besoins de spectre (MHz) |  | Utilisateurs en heure de pointe |  | Besoins de spectre (MHz) |  |  | Utilisateurs en heure de pointe |  |  | Besoins de spectre (MHz) |  |  | Utilisateurs en heure de pointe | Besoins de spectre (MHz) |  |
| Service Phonie BE | 10 058 |  |  | 21,2 |  | 11 979 |  | 25,2 |  |  | 8 382 |  |  | 17,6 |  |  | 9 982 | 21,0 |  |
| Service Message BE | 9 463 |  |  | 2,5 |  | 11 384 |  | 3,0 |  |  | 7 886 |  |  | 2,0 |  |  | 9 487 | 2,5 |  |
| Service Etat BE | 9 463 |  |  | 0,1 |  | 11 384 |  | 0,1 |  |  | 7 886 |  |  | 0,1 |  |  | 9 487 | 0,1 |  |
| Besoins totaux de spectre BE (MHz) |  |  |  | 23,7 |  |  |  | 28,3 |  |  |  |  |  | 19,8 |  |  |  | 23,6 |  |
| Activités quotidiennes normales BE 43,5 MHz |  |  |  | 23,7 |  | < |  | < |  |  | < |  |  | 19,8 |  |  |  |  |  |
| Activités BE selon scénario de catastrophe urbaine 48,1 MHz |  |  |  | < |  | < |  | 28,3 |  |  | < |  |  | 19,8 |  |  |  |  |  |
| Activités BE selon scénario de catastrophe suburbaine 47,3 MHz |  |  |  | 23,7 |  | < |  | < |  |  | < |  |  | < |  |  | < | 23,6 |  |
| Activités BE selon scénario de catas- trophe dans la pire éventualité 48,1 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zone métropolitaine moyenne – Calculs relatifs à une densité de
180 fonctionnaires de police pour 100 000 habitants ( fin)

| Bande moyenne | Activités urbaines quotidiennes |  |  |  | Activités urbaines en cas de catastrophe |  |  | Activités suburbaines quotidiennes |  |  | Activités suburbaines en cas de catastrophe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilisateurs en heure de pointe |  | Besoins de spectre (MHz) |  | Utilisateurs en heure de pointe |  | Besoins de spectre (MHz) | Utilisateurs en heure de pointe |  | Besoins de spectre (MHz) | Utilisateurs en heure de pointe | Besoins de spectre (MHz) |
| Service données BM | 7 549 |  | 24,1 |  | 8 279 |  | 26,4 | 6 291 |  | 20,0 | 6 899 | 22,0 |
| Service Vidéo BM | 3 831 |  | 0,8 |  | 4 256 |  | 0,9 | 3 193 |  | 0,7 | 3 546 | 0,8 |
| Besoins totaux de spectre BM (MHz) |  |  | 24,9 |  |  |  | 27,4 |  |  | 20,7 |  | 22,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × 1/2 |  | × 1/2 |
| Activités quotidiennes normales BM 35,3 MHz |  |  | 24,9 |  | < |  | < | < |  | 10,3 |  |  |
| Activités BM selon scénario de catastropheurbaine 37,7 MHz |  |  | < |  | < |  | 27,4 | < |  | 10,3 |  |  |
| Activités BM selon scénario de catastrophe suburbaine 36,3 MHz |  |  | 24,9 |  | < |  | < | < |  | < | < | 11,4 |
| Activités BM selon scénario de catastrophe dans la pire éventualité 37,7 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exigences de spectre/Totaux |  | BE |  |  | BM |  |  | Somme |  |  |  |  |
| Activités quotidiennes normales |  | 43,5 |  |  | 35,3 |  |  | 78,8 | MHz |  |  |  |
| Activités selon scénario de catastrophe suburbaine |  | 47,3 |  |  | 36,3 |  |  | 83,6 | MHz |  |  |  |
| Activités selon scénario de catastrophe urbaine |  | 48,1 |  |  | 37,7 |  |  | 85,8 | MHz |  |  |  |

Grande zone métropolitaine – Calculs relatifs à une densité de
250 fonctionnaires de police pour 100 000 habitants

| Exigences de spectre – Calcul relatif à une agglomération générique |  |  |  |  |  |  |  |  | Document remis en forme |  |  |  |  |  |  | Juillet 2002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone métropolitaine étudiée |  | Grande zone métropolitaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Données d'entrée |  |  |  |  |
| Population de la zone urbaine |  | 8 000 000 |  |  | Habitants |  | 1,0 |  |  | Rapport populations suburbaine/urbaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Population de la zone suburbaine |  | 8 000 000 |  |  | Habitants |  |  |  |  | Le rapport doit être voisin de 1,0 (compris entre 0,5 et 1,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficie de la zone urbaine |  | 800 |  |  | km2 |  | 10,0 |  |  | Rapport superficies suburbaine/urbaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficie de la zone suburbaine |  | 8 000 |  |  | km2 |  |  |  |  | Le rapport doit être voisin de 10,0 (compris entre 5 et 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité de population urbaine |  | 10 000 |  |  | Hab./km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité de population suburbaine |  | 1 000 |  |  | Hab./km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Grande» ville ou ville «moyenne» |  | GRANDE |  |  | Si la densité de population urbaine est > 5 000 hab./km2, il s'agit d'une grande ville OU encore si la population dépasse 3 000 000 hab.; sinon il s'agit d'une ville moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité d'utilisateurs des services de police (moyenne nationale) |  | 250,0 |  |  | Nombre de policiers pour 100 000 habitants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation de CATÉGORIE et nombre d'UTILISATEURS Catégorie d'utilisateurs | Activités urbaines quotidiennes |  |  |  |  | Activités urbaines en cas de catastrophe |  |  |  |  | Activités suburbaines quotidiennes |  |  |  |  |  | Activités suburbaines en cas de catastrophe |  |  |
|  | Population |  |  |  |  | Population |  |  |  |  | Population |  |  |  |  |  | Population |  |  |
| Primaires – Police locale | 30 000 |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |
| Secondaires – Policiers/ Inspecteurs | 3 000 |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |
| Secondaires – Missions de police | 0 |  |  |  |  | 9 000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 7 500 |  |  |
| Police – Auxiliaires civils | 6 000 |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |
| Primaires – Pompiers | 8 700 |  |  |  |  | 11 310 |  |  |  |  | 7 250 |  |  |  |  |  | 9 425 |  |  |
| Pompiers – Auxiliaires civils | 1 740 |  |  |  |  | 1 740 |  |  |  |  | 1 450 |  |  |  |  |  | 1 450 |  |  |
| Primaires – Sauveteurs/ Secours médicaux d'urgence | 2 610 |  |  |  |  | 3 393 |  |  |  |  | 2 175 |  |  |  |  |  | 2 828 |  |  |
| Sauveteurs/Secours médicaux – Auxiliaires civils | 522 |  |  |  |  | 522 |  |  |  |  | 435 |  |  |  |  |  | 435 |  |  |
| Secondaires – Services généraux du gouvernement et organismes civils | 3 000 |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |
| Secondaires – Volontaires et utilisateurs PPDR divers | 1 500 |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  | 1 250 |  |  |  |  |  | 2 500 |  |  |
| Total | 57 072 |  |  |  |  | 76 965 |  |  |  |  | 47 560 |  |  |  |  |  | 64 138 |  |  |
| Bande étroite | Activités urbaines quotidiennes |  |  |  |  | Activités urbaines en cas de catastrophe |  |  |  |  | Activités suburbaines quotidiennes |  |  |  |  |  | Activités suburbaines en cas de catastrophe |  |  |
|  | Utilisateurs en heure de pointe |  |  | Besoins de spectre (MHz) |  | Utilisateurs en heure de pointe |  | Besoins de spectre (MHz) |  |  | Utilisateurs en heure de pointe |  |  | Besoins de spectre (MHz) |  |  | Utilisateurs en heure de pointe | Besoins de spectre (MHz) |  |
| Service Phonie BE | 13 969 |  |  | 29,4 |  | 16 637 |  | 35,1 |  |  | 11 641 |  |  | 24,5 |  |  | 13 864 | 29,2 |  |
| Service Message BE | 13 143 |  |  | 3,4 |  | 15 811 |  | 4,1 |  |  | 10 953 |  |  | 2,8 |  |  | 13 176 | 3,4 |  |
| Service Etat BE | 13 143 |  |  | 0,1 |  | 15 811 |  | 0,2 |  |  | 10 953 |  |  | 0,1 |  |  | 13 176 | 0,1 |  |
| Besoins totaux de spectre BE (MHz) |  |  |  | 33,0 |  |  |  | 39,3 |  |  |  |  |  | 27,4 |  |  |  | 32,7 |  |
| Activités quotidiennes normales BE 60,4 MHz |  |  |  | 33,0 |  | < |  | < |  |  | < |  |  | 27,4 |  |  |  |  |  |
| Activités BE selon scénario de catastrophe urbaine 66,8 MHz |  |  |  | < |  | < |  | 39,3 |  |  | < |  |  | 27,4 |  |  |  |  |  |
| Activités BE selon scénario de catastrophe suburbaine 65,7 MHz |  |  |  | 33,0 |  | < |  | < |  |  | < |  |  | < |  |  | < | 32,7 |  |
| Activités BE selon scénario de catas- trophe dans la pire éventualité 66,8 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zone métropolitaine moyenne – Calculs relatifs à une densité de
250 fonctionnaires de police pour 100 000 habitants ( fin)

| Bande moyenne | Activités urbaines quotidiennes |  |  |  | Activités urbaines en cas de catastrophe |  |  | Activités suburbaines quotidiennes |  |  | Activités suburbaines en cas de catastrophe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilisateurs en heure de pointe |  | Besoins de spectre (MHz) |  | Utilisateurs en heure de pointe |  | Besoins de spectre (MHz) | Utilisateurs en heure de pointe |  | Besoins de spectre (MHz) | Utilisateurs en heure de pointe | Besoins de spectre (MHz) |
| Service données BM | 10 485 |  | 33,5 |  | 11 498 |  | 36,7 | 8 738 |  | 27,8 | 9 582 | 30,5 |
| Service Vidéo BM | 5 321 |  | 1,1 |  | 5 910 |  | 1,3 | 4 434 |  | 0,9 | 4 925 | 1,0 |
| Besoins totaux de spectre BM (MHz) |  |  | 34,6 |  |  |  | 38,0 |  |  | 28,7 |  | 31,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × 1/2 |  | × 1/2 |
| Activités quotidiennes normales BM 49,0 MHz |  |  | 34,6 |  | < |  | < | < |  | 14,4 |  |  |
| Activités BM selon scénario de catastropheurbaine 52,4 MHz |  |  | < |  | < |  | 38,0 | < |  | 14,4 |  |  |
| Activités BM selon scénario de catastrophe suburbaine 50,4 MHz |  |  | 34,6 |  | < |  | < | < |  | < | < | 15,8 |
| Activités BM selon scénario de catastrophe dans la pire éventualité 52,4 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exigences de spectre/Totaux |  | BE |  | BM |  |  |  | Somme |  |  |  |  |
| Activités quotidiennes normales |  | 60,4 |  | 49,0 |  |  |  | 109,4 | MHz |  |  |  |
| Activités selon scénario de catastrophe suburbaine |  | 65,7 |  | 50,4 |  |  |  | 116,1 | MHz |  |  |  |
| Activités selon scénario de catastrophe urbaine |  | 66,8 |  | 52,4 |  |  |  | 119,1 | MHz |  |  |  |

Analyse de la densité de population des utilisateurs PPDR

–	Densité moyenne nationale pour les fonctionnaires de police de l'ordre de 180 à 250 policiers/100 000 habitants.

–	Populations d'utilisateurs PPDR en zone suburbaine évaluées sur la base d'une densité de policiers égale à 1,25 fois la moyenne nationale.

–	Populations d'utilisateurs PPDR en zone urbaine évaluées sur la base d'une densité de policier égale à 1,5 fois la moyenne nationale.

–	Estimations des effectifs d'utilisateurs PPDR pour les activités quotidiennes:

–	Effectifs établis d'après la moyenne nationale

–	Policiers/enquêteurs – 10% de la densité de fonctionnaires de police

–	Effectifs secondaires de policiers (venus de l'extérieur) – néant

–	Auxiliaires civils de la police – 20% de la densité de fonctionnaires de police

–	Sapeurs-pompiers – 29% de la densité de fonctionnaires de police (environ 3,5 policiers par sapeurs-pompiers)

–	Auxiliaires civils des sapeurs-pompiers – 20% de la densité de sapeurs-pompiers

–	Sauveteurs/secours médicaux d'urgence (30% de la densité de sapeurs-pompiers) ( 11,7 policiers par secouriste médical d'urgence)

–	Auxiliaires civils des secours médicaux d'urgence – 20% de la densité de sauveteurs/ secouristes médicaux d'urgence

–	Administrations publiques – 10% de la densité de fonctionnaires de police

–	Autres utilisateurs et volontaires PPDR – 5% de la densité de fonctionnaires de police.

–	Modifications des effectifs des utilisateurs PPDR en cas de catastrophe:

–	Police locale – la population reste identique

–	Policiers /enquêteurs – effectif doublé

–	Effectifs secondaires de fonctionnaires de police (venus de l'extérieur)

–	Effectif de policiers locaux majoré d'environ 30%

–	Collaborateurs civils de la police – effectif inchangé

–	Sapeurs-pompiers (venus de l'extérieur) – augmentation de 30% de leur effectif

–	Auxiliaires civils des sapeurs-pompiers (effectif inchangé)

–	Sauveteurs/secours médicaux d'urgence (venus de l'extérieur) – accroissement de 30% de leur effectif

–	Auxiliaires civils des secours médicaux d'urgence – Effectif inchangé

–	Administrations publiques – effectif doublé

–	Autres utilisateurs et volontaires PPDR – effectif doublé.

Récapitulation des formules utilisées pour calculer la densité des effectifs

| Catégorie utilisateurs PPDR | Densité PPDR | Activités normales en zone suburbaine | Modifications en cas de catastrophe | Catastrophe en zone suburbaine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primaires – Police locale | Utiliser en zone suburbaine 1,25 fois la densité nationale moyenne de policiers | D(sub)  densité de policiers  1,25  population/100 000 | Pas de changement | D(sub) |
| Secondaires – Policiers/Inspecteurs | 10% de la densité de policiers | 0,10  D(sub) | doublement | 2,0  (0,10  D(sub)) |
| Secondaires – Missions de police | 0 | 0,0  D(sub) | 30% de la densité de policiers | 0,3  D(sub) |
| Police – Auxiliaire civils | 20% de la densité de policiers | 0,2  D(sub) | Pas de changement | 0,2  D(sub) |
| Primaires – Pompiers | 29% de la densité de policiers | 0,29  D(sub) | Accroissement de 29% | 1,3  0,29  D(sub) |
| Pompiers – Auxiliaires civils | 20% de la densité de pompiers | 0,2  (0,29  D(sub)) | Pas de changement | 0,2  0,29  D(sub) |
| Primaires – Sauveteurs/Secours médicaux d'urgence | 30% de la densité de pompiers | 0,3  (0,29  D(sub)) | Accroissement de 30% | 1,3  0,29  0,5  D(sub) |
| Sauveteurs/Secours médicaux – Auxiliaires civils | 20% de la densité de secouristes médicaux d'urgence | 0,2  (0,3  (0,29  D(sub) | Pas de changement | 0,2  0,3  0,29  D(sub) |
| Secondaires – Services généraux du gouvernement et organismes civils | 10% de la densité de policiers | 0,10  D(sub) | doublement | 2,0  0,10  D(sub) |
| Secondaires – Volontaires et utilisateurs PPDR divers | 5% de la densité de policiers | 0,05  D(sub) | doublement | 2,0  0,05  D(sub) |

Récapitulation des formules utilisées pour calculer la densité des effectifs ( fin)

| Catégorie utilisateurs PPDR | Densité PPDR | Activités normales en zone urbaine | Modifications en cas de catastrophe | Catastrophe en zone urbaine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primaires – Police locale | Utiliser en zone urbaine 1,5 fois la densité nationale moyenne de policiers | D(urb)  densité de policiers  1,50  population/100 000 | Pas de changement | D(urb) |
| Secondaires – Policiers / Inspecteurs | 10% de la densité de policiers | 0,10 D(urb) | Doublement | 2,0  (0,10  D(urb)) |
| Secondaires – Missions de police | 0 | 0,0  D(urb) | 30% de la densité de policiers | 0,3  D(urb) |
| Police – Auxiliaires civils | 20% de la densité de policiers | 0,2  D(urb) | Pas de changement | 0,2  D(urb) |
| Primaires – Pompiers | 29% de la densité de policiers | 0,29  D(urb) | Accroissement de 29% | 1,3  0,29  D(urb) |
| Pompiers – Auxiliaires civils | 20% de la densité de pompiers | 0,2  (0,29  D(urb)) | Pas de changement | 0,2  0,29  D(urb) |
| Primaires – Sauveteurs/Secours médicaux d'urgence | 30% de la densité de pompiers | 0,3  (0,29  D(urb)) | Accroissement de 30% | 1,3  0,29  0,5  D(urb) |
| Sauveteurs/Secours médicaux – Auxialires civils | 20% de la densité de secouristes médicaux d'urgence | 0,2  (0,3  (0,29  D(urb) | Pas de changement | 0,2  0,3  0,29  D(urb) |
| Secondaires – Services généraux du gouvernement et organismes civils | 10% de la densité de policiers | 0,10  D(urb) | doublement | 2,0  0,10  D(urb) |
| Secondaires – Volontaires et utilisateurs PPDR divers | 5% de la densité de policiers | 0,05  D(urb) | doublement | 2,0  0,05  D(urb) |

Paramètres types

## Bande étroite – ville moyenne – zone suburbaine – densité moyenne d'utilisateurs PPDR

Population  2 500 000 habitants

Superficie  6 000 km2

Densité de policiers en zone suburbaine  U(sub)  1,25  180  2 500 000/100 000  5 625 policiers

Rayon de cellule  14,4 km

Diagramme d'antenne de cellule  Omnidirectionnel

Facteur de réutilisation  21

Facteur de niveau de service  1,5

Largeur de la bande de fréquences  24 MHz

Largeur de la bande de canal  12,5 kHz

% de la bande non utilisé pour le trafic  10%

## Bande étroite – ville moyenne – zone urbaine – densité moyenne d'utilisateurs PPDR

Population  2 500 000 habitants

Superficie  600 km2

Densité de policiers en zone urbaine  U(urb)  1,5  180  2 500 000/100 000  6 750 policiers

Rayon de cellule  5,0 km

Diagramme d'antenne de cellule  Hexagonal

Facteur de réutilisation  21

Facteur de niveau de service  1,5

Largeur de la bande de fréquences  24 MHz

Largeur de la bande de canal  12,5 kHz

% de la bande non utilisé pour le trafic  10%

## Bande moyenne – ville moyenne – zone suburbaine – densité moyenne d'utilisateurs PPDR

Population  2 500 000 habitants

Superficie  6 000 km2

Densité de policiers en zone suburbaine  U(sub)  1,25  180  2 500 000/100 000  5 625 policiers

Rayon de cellule  9,2 km

Diagramme d'antenne de cellule  Omnidirectionnel

Facteur de réutilisation  12

Facteur de niveau de service  1,5

Largeur de la bande de fréquences  24 MHz

Largeur de la bande de canal  150 kHz

% de la bande non utilisé pour le trafic  10%

## Bande moyenne – ville moyenne – zone urbaine – densité moyenne d'utilisateurs PPDR

Population  2 500 000 habitants

Superficie  600 km2

Densité de policiers en zone urbaine  U(urb)  1,5  180  2 500 000/100 000  6 750 policiers

Rayon de cellule  3,2 km

Diagramme d'antenne de cellule  Hexagonal

Facteur de réutilisation  12

Facteur de niveau de service  1,5

Largeur de la bande de fréquences  24 MHz

Largeur de la bande de canal  150 kHz

% de la bande non utilisé pour le trafic  10%

## Bande étroite – grande ville – zone suburbaine – densité moyenne d'utilisateurs PPDR

Population  8 000 000 habitants

Superficie  8 000 km2

Densité de policiers en zone suburbaine  U(sub)  1,25  180  8 000 000/100 000  18 000 policiers

Rayon de cellule  11,5 km

Diagramme d'antenne de cellule  Omnidirectionnel

Facteur de réutilisation  21

Facteur de niveau de service  1,5

Largeur de la bande de fréquences  24 MHz

Largeur de la bande de canal  12,5 kHz

% de la bande non utilisé pour le trafic  10%

## Bande étroite – grande ville – zone urbaine – densité moyenne d'utilisateurs PPDR

Population  8 000 000 habitants

Superficie  800 km2

Densité de policiers en zone urbaine  U(urb)  1,5  180  8 000 000/100 000  21 600 policiers

Rayon de cellule  4,0 km

Diagramme d'antenne de cellule  Hexagonal

Facteur de réutilisation  21

Facteur de niveau de service  1,5

Largeur de la bande de fréquences  24 MHz

Largeur de la bande de canal  12,5 kHz

% de la bande non utilisé pour le trafic  10%

## Bande moyenne – grande ville– zone suburbaine – densité moyenne d'utilisateurs PPDR

Population  8 000 000 habitants

Superficie  8 000 km2

Densité de policiers en zone suburbaine  U(sub)  1,25  180  8 000 000/100 000  18 000 policiers

Rayon de cellule  7,35 km

Diagramme d'antenne de cellule  Omnidirectionnel

Facteur de réutilisation  12

Facteur de niveau de service  1,5

Largeur de la bande de fréquences  24 MHz

Largeur de la bande de canal  150 kHz

% de la bande non utilisé pour le trafic  10%

## Bande moyenne – grande ville – zone urbaine – densité moyenne d'utilisateurs PPDR

Population  8 000 000 habitants

Superficie  800 km2

Densité de policiers en zone urbaine  U(urb)  1,5  180  8 000 000/100 000  21 600 policiers

Rayon de cellule  2,56 km

Diagramme d'antenne de cellule  Hexagonal

Facteur de réutilisation  12

Facteur de niveau de service  1,5

Largeur de la bande de fréquences  24 MHz

Largeur de la bande de canal  150 kHz

% de la bande non utilisé pour le trafic  10%

Annexe 5

Solutions existantes et en cours de mise au point permettant de prendre en charge l'interopérabilité des systèmes de radiocommunication destinés 
à la protection du public et aux secours en cas de catastrophe

# 1	Introduction

L'interopérabilité devient de plus en plus importante pour les opérations de PPDR. Cette notion désigne la capacité du personnel d'un organisme/d'une organisation chargé de la PPDR de communiquer par radio à la demande (de façon prévue et à l'improviste) et en temps réel avec le personnel d'un autre organisme ou d'une autre organisation. Différents éléments /facteurs déterminent l'interopérabilité, notamment le spectre disponible, la technologie, le réseau, les normes, la planification et les moyens disponibles. En ce qui concerne l'aspect technique, différentes solutions mises en œuvre soit par une planification préalable des activités, soit en faisant appel à des technologies particulières, sont susceptibles de prendre en charge et de faciliter l'interopérabilité.

L'accroissement du débit de données des systèmes prenant en charge la PPDR, pourrait faire appel à un certain nombre de ces nouvelles technologies qui ont intégré divers perfectionnements, notamment le traitement numérique. Ces technologies pourraient en outre prendre en charge et éventuellement faciliter l'interopérabilité de systèmes de radiocommunication fonctionnant dans des bandes de fréquences différentes et n'utilisant pas les mêmes formes d'ondes. Les solutions évoluées actuelles pourraient par ailleurs répondre à certaines exigences propres à la PPDR, en facilitant de nouveaux choix technologiques. La présente Annexe donne une description générale de certaines des solutions existantes et en cours de mise au point que les organismes et les organisations de PPDR pourraient mettre à profit conjointement avec les autres facteurs clés (ressources spectrales, normes, etc.) indispensables à l'interopérabilité.

# 2	Solutions actuelles

Etant donné que chaque administration peut adopter et mettre en œuvre des normes et des politiques différentes, l'harmonisation des bandes de fréquences à une échelle mondiale /régionale destinées aux futurs systèmes de PPDR risque de ne pas assurer une parfaite interopérabilité avec les équipements futurs ou encore en service. Les solutions suivantes ont été utilisées dans le passé à des fins d'interopérabilité.

## 2.1	Répéteurs à bandes croisées

En dépit de sa moindre efficacité spectrale, la solution des répéteurs à bandes croisées peut assurer l'interopérabilité, en particulier à titre temporaire. Il s'agit d'une solution viable lorsque les

organismes dont l'interfonctionnement est indispensable utilisent des bandes de fréquences différentes et font appel à des systèmes incompatibles (systèmes de radiocommunication conventionnels ou à ressources partagées, utilisant une modulation analogique ou numérique, fonctionnant en mode bande moyenne ou bande étroite). Actuellement, cette solution est un moyen commode d'établir une interconnexion entre différents systèmes radioélectriques parce que l'on dispose généralement de circuits d'entrées/sorties audio et poussoir émission-réception. Cette solution, normalement automatisée, exige une participation limitée ou réduite à néant d'un répartiteur. Une fois activées, toutes les émissions sur un canal d'un système de radiocommunication sont rediffusées sur un canal d'un deuxième système. Elles permettent en outre à chaque groupe utilisateur participant de se servir de son propre équipement d'abonné et d'avoir un équipement doté simplement de fonctionnalités de base. La mise en œuvre de répéteurs à bandes croisées sur des systèmes mobiles de radiocommunication est une solution employée en particulier à bord des véhicules de commandement mobile, par les organismes de protection du public, pour interconnecter des utilisateurs mobiles sur des bandes de fréquences différentes. L'emploi des répéteurs à bande croisées est une méthode permettant de résoudre les incompatibilités de spectre et de normes au moyen d'une technologie existante.

## 2.2	Reprogrammation des radiocommunications

La reprogrammation des radiocommunications afin d'assurer l'interopérabilité des canaux intervient entre les groupes utilisateurs opérant dans la même bande de fréquences; elle permet d'installer des fréquences dans les équipements de radiocommunication de tous les intervenants. Par conséquent, pour que cette solution soit effective, les équipements radio doivent incorporer cette fonctionnalité. La reprogrammation des équipements radio est plus économique par comparaison aux autres solutions en matière d'interopérabilité; elle n'exige pas nécessairement d'infrastructures supplémentaires; elle n'exige pas non plus la coordination et la concession de nouvelles fréquences; enfin, elle permet de réaliser l'interopérabilité en un délai très bref. De nouvelles techniques telles que la reprogrammation sur voie hertzienne autorise une reprogrammation instantanée au profit des premiers intervenants face à une situation critique. Cette possibilité peut s'avérer extrêmement précieuse pour introduire des modifications évolutives dans un environnement chaotique.

## 2.3	Remplacement des équipements de radiocommunication

Le remplacement des équipements radios est un moyen simple d'assurer l'interopérabilité. Cette solution garantit l'interopérabilité entre intervenants dotés de systèmes incompatibles. Elle n'exige ni coordination, ni concession de fréquences supplémentaires et permet d'assurer l'interopérabilité dans un délai très bref.

## 2.4	Equipements radio multibande et multimode

Bien que l'investissement initial lié à l'acquisition de ces équipements soit important ce choix offre plusieurs avantages:

– 	il n'exige pas l'intervention d'un coordonnateur;

–	les utilisateurs peuvent établir plusieurs groupes simultanés de conversation en interopérabilité plusieurs canaux, simplement par passage des unités d'abonné sur la fréquence adéquate ou sur le mode d'exploitation approprié;

–	les organismes n'ont pas besoin de modifier, de reprogrammer ou d'effectuer un ajout quelconque à l'infrastructure du système de radiocommunication sur un système principal;

– 	des utilisateurs extérieurs peuvent se joindre au(x) groupe(s) ou aux canaux de conversation en interfonctionnement, simplement en choisissant la position de commutateur adéquate sur leur unité d'abonné et

– 	aucun circuit spécialisé supplémentaire n'est nécessaire. Les systèmes de radiocommunication multibande et multimode peuvent assurer l'interfonctionnement des unités d'abonné sur le même système de radiocommunication ou sur des systèmes différents. Les équipements spécifiquement conçus et actuellement disponibles peuvent fonctionner dans de nombreuses bandes de fréquences et selon des modes phonie et donnée différents. Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs la possibilité de faire fonctionner des systèmes interdépendants pour mener à bien leurs missions grâce à la capacité supplémentaire de mettre en rapport bandes de fréquences et systèmes différents en fonction des besoins. Bien que cette solution ne soit pas largement répandue en raison de la rareté des radios logicielles (SDR, software defined radios), de nombreux organismes de protection du public utilisent des systèmes de radiocommunication qui fonctionnent dans des bandes de fréquences différentes à des fins d'interopérabilité.

La technologie SDR par exemple, peut assurer l'interopérabilité sans risquer d'autres problèmes de compatibilité; son utilisation à des fins commerciales, en particulier pour des applications de PPDR, offre des avantages potentiels en matière d'observation de normes multiples, d'utilisation de plusieurs fréquences et de réduction de la complexité des équipements mobiles et fixes.

## 2.5	Services commerciaux

L'utilisation de services commerciaux assure efficacement une interopérabilité à titre provisoire pour des organisations assurant dans une certaine mesure des missions de PPDR, en particulier lorsqu'une connectivité administrative entre des utilisateurs disparates est nécessaire. Cette solution d'interopérabilité présente en outre l'intérêt d'alléger la charge des communications administratives ou non essentielles, lorsque le réseau tactique est le plus sollicité.

## 2.6	Systèmes d'interface/interconnexion

Bien que l'acquisition de systèmes d'interface/interconnexion exige un investissement important, il s'est avéré qu'ils contribuaient efficacement à l'interopérabilité des différents systèmes de radiocommunication; ils permettent en effet de faire fonctionner simultanément plusieurs systèmes de radiocommunication à bandes croisées, par exemple à radiofréquence, à ondes métriques, à ondes décimétriques, à 800 MHz, à ressources partagées et à satellite; ou encore de relier un réseau radio à une ligne téléphonique ou à un satellite. La possibilité d'établir une interface/interconnexion entre des systèmes différents permet aux utilisateurs de plusieurs types d'équipements dans des bandes différentes de se servir du matériel le mieux adapté à leurs besoins.

# 3	Solutions technologiques émergentes adaptées aux systèmes de radiocommunication de PPDR

Afin de répondre aux futurs besoins de spectre, plusieurs technologies naissantes sont susceptibles d'être mises en œuvre afin d'augmenter le débit de données des systèmes de radiocommunication de PPDR ce qui peut en outre réduire la quantité de spectre nécessaire à la prise en charge des applications correspondantes.

## 3.1	Systèmes à antenne autoadaptable

Des systèmes à antenne autoadaptable permettrait d'améliorer l'efficacité spectrale d'un canal radio et, ce faisant, d'augmenter nettement la capacité et la couverture de la plupart des réseaux de transmission radioélectrique. Cette technologie fait appel à des antennes multiples, à des techniques de traitement numérique et à des algorithmes complexes afin de modifier les signaux émis et reçus au niveau de la station de base et du terminal utilisateur. L'utilisation de systèmes à antenne autoadaptable permet aux systèmes de radiocommunication commerciaux, tant privés que publics,

d'acquérir une capacité importante et d'améliorer leur qualité de fonctionnement. Dans le contexte de la PPDR, cette solution permettrait d'accroître la capacité des réseaux en question, à l'intérieur d'une largeur de bande limitée.

## 3.2	Exploitation à bandes croisées

L'exploitation à bandes croisées est une solution permettant à un équipement radio fonctionnant sur une bande de fréquences d'interfonctionner avec un autre équipement sur une bande de fréquences différente, grâce à une technologie que la communauté des utilisateurs PPDR emploie d'ores et déjà et doit à l'avenir employer encore davantage. L'exploitation à bandes croisées peut s'avérer avantageuse puisqu'elle permet à des opérateurs de continuer à utiliser les fréquences actuelles: elle fait en sorte que le translateur accomplisse la tâche consistant à prendre en charge les divers utilisateurs opérant dans des bandes de fréquences différentes. Si la technologie SDR des fonctions radioélectriques définies par logiciel SDR est au préalable intégrée dans le traducteur, alors les anciens systèmes et leurs formes d'ondes actuelles peuvent interfonctionner dès aujourd'hui et ces systèmes peuvent être adaptés aux solutions futures.

Une autre considération relative aux traducteurs tient à la possibilité de transmodulation qui pourrait par exemple autoriser l'interfonctionnement d'une radio à modulation d'amplitude en ondes décimétriques avec une radio à modulation de fréquence en ondes décimétriques.

## 3.3	SDR

L'utilisateur peut bénéficier de fonctionnalités améliorées grâce à la technologie SDR dite des radios logicielles qui produisent leurs propres paramètres de fonctionnement au moyen d'un logiciel informatique, en particulier les paramètres liés aux formes d'ondes et au traitement du signal. Cette technologie est actuellement employée par certains organismes publics. Différentes entreprises commencent également à tirer parti de l'application de cette technologie dans leurs produits. Les systèmes SDR ont la capacité de couvrir plusieurs bandes de fréquences et modes de fonctionnement; ils pourront également à l'avenir adapter leurs propres paramètres de fonctionnement ou se reconfigurer suite à une évolution des conditions ambiantes. Un système de radiocommunication SDR pourra balayer électroniquement le spectre de fréquence afin de déterminer son mode de fonctionnement du moment, ce qui le rendra compatible aussi bien avec les systèmes actuels qu'avec d'autres systèmes du même type utilisant une fréquence donnée et un mode de fonctionnement particulier. Les systèmes SDR pourraient émettre des signaux en phonie, en vidéo et des signaux de données, tout en intégrant une capacité de fonctionnement à bandes croisées, qui leur permettrait de communiquer, d'établir des passerelles et d'acheminer des radiocommunications entre systèmes dissemblables. De tels systèmes pourraient être commandés à distance et le cas échéant, présenter une compatibilité avec de nouveaux produits et – dans le sens ascendant – avec les systèmes actuels. En s'appuyant sur une architecture ouverte commune, ces systèmes de radio virtuelle renforceront l'interopérabilité en offrant la possibilité de mettre en commun un logiciel de forme d'ondes entre plusieurs équipements de radiocommunication et même entre équipements fonctionnant dans des milieux physiques différents. De plus, grâce à la technologie SDR, les organisations de protection du public pourraient opérer plus facilement dans un environnement électronique, en étant moins aisément détectables par des récepteurs à exploration, et en étant protégées contre les brouillages imputables à un système criminel évolué. Enfin, ce système pourrait remplacer un certain nombre de systèmes de radiocommunication actuellement en service dans une vaste gamme de fréquences et interfonctionner avec des systèmes de radiocommunication opérant dans des portions distinctes de ce spectre.

L'établissement rapide des communications se traduit par une diminution du temps de réponse pour accéder au réseau demandé.

On trouvera dans les Recommandations UIT-R M.1073, UIT-R M.1457 et dans le Rapport UIT-R M.2014 des exemples des différents types de systèmes mobiles.

La Recommandation UIT-T E.106 présente une description du Plan international de priorité en période de crise (IEPS, international emergency preference scheme).

United States Public Safety Wireless Advisory Committee (Comité consultatif sans fil de sûreté publique des Etats-Unis d'Amérique), Pièce jointe D, Exigences de spectre, Rapport du Sous-comité de septembre 1996.

Groupe consultatif UMTS Auction, note concernant les facteurs d'efficacité spectrale – UACG(98)23. (http://www.spectrumauctions.gov.uk/documents/uacg23.html) Référence 1  Rapport SAG, Calculs de spectre pour les applications UMTS de Terre, version 1.2, 12 mars 1998.

Source: Effectif des services de police d'Angleterre et du pays de Galles au 31 mars 1999, d'après Julian Prime et Rohith Sen-gupta @ Home Office, Research Development & Statistics Directorate.

Y compris le personnel civil de la National Crime Squad (NCS) et de la National Criminal Intelligence Service (NCIS).

Non compris dans les totaux ci-dessus.