RECOMMANDATION  UIT-R  BO.1213-1

Diagramme de référence pour antenne de station terrienne de réception
pour le service de radiodiffusion par satellite
dans la bande 11,7-12,75 GHz

(Question UIT-R 73/6)

(1995-2005)

Domaine de compétence

La présente Recommandation vise à établir des diagrammes de référence pour antenne de station terrienne de réception copolaire et contrapolaire pour le service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans la bande 11,7-12,75 GHz.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'un diagramme de référence d'antenne commun a été utilisé à la CMR-97 et à la CMR-2000 pour réviser le Plan du service de radiodiffusion par satellite (SRS) pour les Régions 1 et 3;

b)	que ce même diagramme d'antenne de référence a été utilisé à la CMR-03 pour revoir les critères de partage interrégional et intrarégional/interservices et intraservice figurant à l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications (RR);

c)	que les données de mesures des antennes de réception du SRS confirment ce même diagramme d'antenne de référence;

d)	que ce même diagramme d'antenne de référence peut être utile pour le partage entre le SRS et d'autres services ainsi qu'à d'autres fins de coordination,

recommande

1	de reconnaître, comme diagrammes de référence pour antenne de station terrienne pour le SRS dans la bande 11,7-12,75 GHz, les diagrammes d'antenne copolaire et contrapolaire donnés par les formules figurant à l'Annexe 1.

Annexe 1

Formules associées au diagramme de rayonnement:

Ces formules sont valables pour D/λ ≥ 11:

Diagramme copolaire:

Gcoϕ = Gmax − 2,5 × 10−3Dλϕ2	pour		0   < m

où:

ϕm = λDGmax − G10,0025

Gmax=10 logηπDλ2

G1  29 – 25 log r, et ϕr = 95λD

Gco ()  G1  	pour	m	    <  r

Gco ()  29 – 25 log 	pour	r	    <  b	où b = 10(34/25)

Gco ()  –5 dBi	pour	b	      70

Gco ()  0 dBi	pour	70	      180

Diagramme contrapolaire:

Gcross ()  Gmax – 25	pour	0	      0,25  0

où	0	= 2 λD30,0025

 ouverture du faisceau à 3 dB

Gcrossϕ = Gmax − 25 + 8ϕ − 0,25 ϕ00,19 ϕ0 	pour  0,25  0       0,44 0

Gcross ()  Gmax – 17	pour  0,44  0	       0

Gcross () = Gmax – 17 + Cϕ−ϕ0ϕ1−ϕ0	pour	0 	≤ 	 < 1 où ϕ1=ϕ0210,1875

et C = 21 – 25 log(1) – (Gmax – 17)*

Gcross ()  21 – 25 log 	pour	1	    <  	où  = 10(26/25)

Gcross ()  –5 dBi	pour	2	      70

Gcross ()  0 dBi	pour	70	      180

où:

D:	diamètre d'antenne équivalent

:	longueur d'onde exprimée dans la même unité que le diamètre

:	angle de l'antenne par rapport à l'axe de visée (degrés)

η:	rendement de l'antenne.

Exemples:

Dans le cas du diagramme de référence utilisé à la CMR-03 pour revoir les critères du partage interrégional/interservice figurant à l'Appendice 30 du RR (antenne de 60 cm), les paramètres suivants s'appliquent:

Copolaire :

Gmax	  35,5 dBi

η	=  0,65

D/	  23,4 (dans l'hypothèse d'une fréquence de 11,7 GHz)

m	  3,98

r	  4,06

G1	  13,78 dB

b	  10 (34/25)

Contrapolaire :

0		=  2,96

1		=  4,73

2		  10,96

C		=  –14,36 dB

Le diagramme de référence correspondant est reproduit à la Fig. 1.

Dans le cas du diagramme de référence utilisé à la CMR-03 pour revoir les critères du partage interrégional/interservices figurant à l'Appendice 30 du RR (antenne de 45 cm), les paramètres suivants s'appliquent:

Copolaire:

Gmax	=  33,3 dBi

η	=  0,65

D/	=  18,3 (dans l'hypothèse d'une fréquence de 12,2 GHz)

m	=  5,15°

r	=  5,19°

G1	=  11,12 dB

b	=  10(34/25)

Contrapolaire:

0	=  3,79°

1	=  6,04°

2	=  10,96°

C	=  –14,83 dB

Le diagramme de référence correspondant est reproduit à la Fig. 2.

Il convient de noter que les mesures de l'antenne ont été effectuées sur des antennes à alimentation simple.

*	La valeur de C doit être inférieure à 0 pour toute combinaison de rendement d'antenne (η) et D/λ.