RECOMMANDATION  UIT-R  BO.1297*

RAPPORTS  DE  PROTECTION  À  UTILISER  POUR  LA  PLANIFICATION  LORS  DE  
LA  RÉVISION  DES  PLANS  DES  APPENDICES  30  (Orb-85)  ET  30A  (Orb-88)  DU  
RÈGLEMENT  DES  RADIOCOMMUNICATIONS  POUR  LES  RÉGIONS  1  ET  3

(Question UIT-R 85/11)

(1997)

Rec. UIT-R BO.1297

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'aux termes de la Résolution 531 (CMR-95) de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995), l'UIT-R est invitée à étudier les possibilités d'améliorer l'efficacité des Plans des Appendices 30 (Orb-85) et 30A (Orb-88) du Règlement des radiocommunications (RR) en tenant dûment compte des progrès technologiques;

b)	que la CMR-95 a adopté dans sa Recommandation 521 (CMR-95) des rapports de protection globaux;

c)	que les rapports de protection sont des caractéristiques essentielles pour la planification du service de radiodiffusion par satellite (SRS) et des liaisons de connexion associées;

d)	que les Plans des Appendices 30 (Orb-85) et 30A (Orb-88) du RR ont été élaborés en utilisant des valeurs de rapport de protection fondées sur des décalages de fréquence fixes de 19,18 MHz et des signaux analogiques;

e)	que les rapports de protection actuels pour les Régions 1 et 3 utilisés dans le cadre des Plans des Appendices 30 (Orb-85) et 30A (Orb-88) du RR ne sont plus valables compte tenu des progrès technologiques enregistrés dans le SRS;

f)	que des données de mesure justifiant une amélioration des rapports de protection sont disponibles,

recommande

1	l'utilisation des rapports de protection globaux indiqués dans l'Annexe 1 pour la planification lors de la révision des Plans des Appendices 30 (Orb-85) et 30A (Orb-88) du RR pour les Régions 1 et 3.

ANNEXE  1

Rapports de protection globaux à utiliser pour la planification lors de la révision 
des Plans des Appendices 30 (Orb-85) et 30A (Orb-88) du RR pour les Régions 1 et 3

|  | Rapport de protection dans le même canal (dB) | Rapport de protection dans le canal adjacent (dB) |
| --- | --- | --- |
| Trajet liaison de connexion | 30 | 22 |
| Trajet liaison descendante | 24 | 16 |
| Trajet total | 23 | 15 |

*	Les Administrations de l'Arabie saoudite, de la République islamique d'Iran et de la République arabe syrienne réservent leur opinion sur l'approbation de cette Recommandation jusqu'à ce qu'elles connaissent avec précision les raisons de la réduction du rapport de protection de 30 à 22 dB ainsi que les bénéficiaires de cette réduction.