ITU-R BO.1697建议书

11.7-12.7 GHz频带内的功率通量密度值以及当无线电规则附录30
的附件1的§3或者附录30的附件4中的功率通量密度值被
超过时，可以应用于双边协调的有关计算方法

（ITU-R 84/6号研究课题）

（2005）

范围

本建议书探讨11.7-12.7 GHz频带内的功率通量密度值以及当《无线电规则》附录30的附件1的§3或者附录30的附件4中的功率通量密度值被超过时，可以应用于主管部门之间的双边协调的有关计算方法。

尤其是，本建议书确定了适合于某些天线尺寸的pfd电平，其包络线构成附录30的附件4或者附件1的§3中的pfd值。

需要指出，附录30的附件1的§3和附录30的附件4提供一些pfd掩膜，它们对应于许可进入BSS GSO（对地静止卫星轨道上的卫星广播业务）11.7-12.7 GHz频带内所用地球站天线尺寸范围的干扰pfd的包络线。这些掩膜由无线电通信局用于确定什么时候要求新提出的FSS或者BSS指配与先前存档的BSS指配和BSS规划/表格中的指配互相协调。

国际电联无线电通信大会，

考虑到

a）	卫星固定业务（FSS）和卫星广播业务（BSS）内的一些系统拥有11.7-12.7 GHz频带内的一些划分；

b）	在FSS或者BSS不受某一规划制约的地方，由FSS或者BSS对这个频带的使用受《无线电规则》（RR）附录30的第7条中的程序制约；

c）	附录30的附件4提供一些门限值，以确定当某一区内的FSS或者BSS不受某一规划制约时，是否需要为该区内的FSS网络或者BSS网络协调其与另一区11.7-12.7 GHz频带内的BSS网络之间的关系；

d）	在BSS受某一规划制约的地方，BSS对这个频带的使用受附录30的第4条中的程序制约；

e）	附录30的附件1的§3提供一些门限值，以确定另一区内的BSS是否会受到新提出的或者有待修改的BSS指配的影响，

进一步考虑到

a）	附录30的附件1的§3和附录30的附件4中的功率通量密度（pfd）值是一些门限值，它们被用来确定某一区内的BSS指配是否会受到另一区内新提出的BSS或者FSS指配的影响；

b）	对于技术特性处于很宽范围内的BSS链路，这些门限值应当必需起保护作用；

c）	附录30的附件1的§3和附录30的附件4也提供一些pfd掩膜，它们对应于许可进入BSS GSO 11.7-12.7 GHz频带内所用地球站天线尺寸范围的干扰pfd的包络线；

d）	当附录30的附件1的§3或者附录30的附件4中的pfd值被超过，并且相应的FSS或者BSS指配与BSS指配之间的协调成为必要时，需要用于处理这些事情的技术资料，

建议

1	如果由于应用附录30的第7条，附件4中的pfd值被超过，或者由于应用附录30的§4.1.1c）、4.2.3a）、4.2.3b）或4.2.3f），附件1的§3中的门限值被超过，在这些情况下，主管部门在其有关FSS或者BSS指配与BSS指配之间的双边或者多边协调中，可以使用表 1中给出的pfd值，以判明与附录30的附件4或者附件1的§3中适合于某些天线尺寸的那些数值相当的电平（也见注1至注9以及注11）；

2	虽然有建议1，为便利协调，在受影响的BSS指配的服务区内，由运行于另一区内的一个FSS或者BSS网络在该服务区内的地球表面上产生的pfd值应当不超过－103.6 dB（W/（m2·27 MHz））（见注10）。

表 1

可应用的pfd值（dB（W/（m2·27 MHz））
（对应于各种BSS天线尺寸）

| 欲收的和干扰的空间站之间的轨道间隔 | 45 cm（1） | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 其他尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ＝0 | －134.2 | －136.7 | －138.7 | －141.4 | －147.4 | 见注4 |
| θ0 | 见表2和注3。 |  |  |  |  |  |

（1）	见注8。

注1 — 应当采用如附录30的附件5的§3.7.1中所规定的BSS地球站天线直径，从表1获得可应用的pfd值，即在第二区内为1 m，第一区和第三区内为60 cm，除非所涉及的主管部门按照附录30第4条，为受影响的BSS指配向无线电通信局提供了资料，从而在附录4的资料/之前附录S30的附件2资料（如适当的话）中另有规定。

注2 — 在计算由干扰的FSS或者BSS网络所产生的pfd电平是否符合表1中给出的那些数值时，应当设定受影响的BSS接收地球站天线依从ITU-R BO.1213建议书中所规定的天线方向性图，并指出11.7-12.7 GHz频带内的有关频率和相应的最大增益，如本建议书附件2中的步骤2所规定的那样。

注3 — 在计算由干扰的FSS或者BSS网络所产生的pfd电平是否符合表1中给出的那些数值时，应当设定欲收的和干扰的网络之间的最小轨道间隔，包括空间站定位精确度。为了求出与欲收的和干扰的空间站之间轨道间隔的任何值对应的、可应用的pfd，应当按照注2所述那样计算，把离轴天线鉴别力加到与0°轨道间隔对应的数值上。

注4 — 对于与表1中所列那些数值相异的BSS地球站天线直径，本建议书附件2中叙述的方法是可行的内插方法的一个例子。

注5 — 经过所涉及的主管部门互相商定，可以超过表1中的数值。

注6 — 本建议书以及有关的方法并不使主管部门摆脱附录30第4条和第7条中对它们规定的协调责任。

注7 — 表1中的pfd值使用附件1中所载的方法获得，计算时设定：许可6%噪声增量干扰容限，使用11.7 GHz频带内的一个频率，天线效率为65%；关于总噪声温度数值的设定是，天线直径小于60 cm — 174 K，天线直径为80 cm — 198 K，天线直径为120 cm或更大 — 238 K。所涉及的主管部门在协调过程中，可以考虑噪声温度增长和噪声温度的其他数值。

注8 — 适合于60 cm以下天线直径的那些数值只可应用于（考虑到注1）：

—	第二区BSS网络；

—	在2003年6月9日以前被通知并付诸使用的第三区BSS网络，它的已予通知的指配已经连同有利结论被记录在《国际频率登记总表》中，并且其付诸使用的日期已经在那一天之前向无线电通信局确认。

注9 — 本建议书无意供无线电通信局应用于为确定附录30的附件4或者附件1的§3中的那些判据是否被超过的网络分析中。

注10 — 不应当把建议2中提到的门限值－103.6 dB（W（m2·27 MHz））与附录30附件1的§1中所载的类似数值－103.6 dB（W（m2·27 MHz））相混淆。后一数值旨在被用做一个硬性极限，以保护第一区和第三区BSS免受第一区和第三区表列中新提出的或者有待修改的BSS指配的干扰。

注11 — 在一些可控的、以很小地理间隔部署于两区中间的FSS点波束的特殊场合，表1中的数值不一定是决定性的因素。此外，可能需要所涉及的主管部门之间的特别协定。

附  件  1

为在附录30的附件1的§3或者附件4中的门限值被超过时，使用
特殊地球站天线尺寸的BSS网络计算pfd电平的方法

1	关于这一方法的叙述

为保护受干扰的BSS网络所要求的pfd与接收地球站天线增益和受干扰BSS网络的噪声温度有关，其关系由下式表示：

pfd(θ)＝10 log(T/T)+10 log(k T bref)+10 log(4/(0.3/f )2)－Ga(φ)

其中：

：	受干扰卫星和干扰卫星之间的轨道间隔（见注3）

：	以欲收的接收天线为中心、受干扰卫星和干扰卫星的夹角

T/T：	可容许的接收机链路噪声的相对增长

k：	玻耳兹曼常数（1.38×10－23）（J/K）

T：	接收链路总噪声温度（K）

bref：	基准带宽（第一区和第三区内为27 MHz，第二区内为24 MHz）

f：	受干扰信号和干扰信号的频率（GHz）

Ga（φ）：	对应于以欲收的接收天线为中心、受干扰卫星和干扰卫星的夹角φ的接收天线增益。

注意，对应于规定的（T/T）、bref和T，可容许的干扰pfd只是接收天线增益的函数，而接收天线增益是卫星轨道间隔的函数。上列方程式中的10 log(4/(0.3/f )2)项对应于1 m2有效孔径的各向同性增益。

2	应用这一方法以求得表2中所规定的数值

§1中所叙述的方法已经用于计算为保护天线尺寸处于45 cm到2.4 m范围内的BSS网络免受FSS或BSS网络的干扰所要求的pfd值，这些FSS或者BSS网络的轨道间隔角是给定的，符合本建议书注2和注7中的那些设定情况，并且取φ＝1.1 θ。对应于这些情况的数值列于表2中，它们相应于表1中θ＝0时给出的pfd值。表2中也给出噪声温度数值（见注11）。

表 2

可应用的pfd（pfd（））数值（dB（W/（m2·27 MHz）））
（对应于各种BSS地球站天线尺寸和轨道间隔）

| 轨道间隔角 （）（度） | 45 cm天线 T＝174 K | 60 cm天线 T＝174 K | 80 cm天线 T＝198 K | 120 cm天线 T＝238 K | 240 cm天线 T＝238 K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | －134.2 | －136.7 | －138.7 | －141.4 | －147.4 |
| 0.10 | －134.2 | －136.7 | －138.7 | －141.3 | －147.2 |
| 0.50 | －134.0 | 136.3 | 137.9 | －139.7 | －140.8 |
| 1.00 | －133.3 | 135.1 | －135.7 | －134.8 | 127.9 |
| 1.50 | －132.1 | 133.0 | －132.1 | －126.5 | －123.5 |
| 2.00 | 130.5 | 130.1 | －126.9 | －120.4 | －120.4 |
| 2.50 | 128.4 | 126.4 | －120.3 | －117.9 | －117.9 |
| 3.00 | 125.9 | 121.8 | －116.8 | －116.0 | －116.0 |
| 3.50 | 122.8 | 116.5 | －115.1 | －114.3 | －114.3 |
| 4.00 | 119.3 | 114.2 | －113.6 | －112.8 | －112.8 |
| 5.00 | 111.8 | 111.8 | －111.2 | －110.4 | －110.4 |
| 6.00 | 109.8 | 109.8 | －109.2 | －108.4 | －108.4 |
| 7.00 | 108.1 | 108.1 | －107.6 | －106.8 | －106.8 |
| 8.00 | 106.7 | 106.7 | －106.1 | －105.3 | －105.3 |
| 9.00 | 105.4 | 105.4 | －104.8 | －104.0 | －104.0 |
| 10.00 | 104.3 | 104.3 | －103.7 | －102.9（1） | －102.9（1） |
| 11.00 | 103.2（1） | 103.2（1） | －102.7（1） | －101.9（1） | －101.9（1） |
| 12.00 | 102.3（1） | 102.3（1） | －101.7（1） | －100.9（1） | －100.9（1） |

（1）	由于建议2，－103.6 dB（W/（m2·27 MHz））这个数值在这一场合是可应用的。

附  件  2

确定适合于未列入表1的天线尺寸的
pfd（＝0）数值的方法

步骤1：依据表1和可应用的总噪声数值T，确定最接近的参量xA、yA、xB和yB

如果45 d 60（cm）	则：T＝174 K

如果60 d 80（cm）	则：T用下列方程式算出，其中xA＝60，yA＝174，xB＝80，yB＝198

如果80 d 120（cm）	则：T用下列方程式算出，其中xA＝80，yA＝198，xB＝120，yB＝238

如果120 d 240（cm）	则：T＝238 K

T＝yA+(yB－yA)(d－xA)/(xB－xA)

步骤2：确定可应用的最大增益Gmax

Gmax＝10 log(0.65(0.01d/(0.3/f ))2)

步骤3：确定可应用的pfd（＝0）

pfd(＝0)＝10 log(6/100)－228.6+10 log(T)+74.3+10 log(4/(0.3/f)2)－Gmax

其中：

T：	BSS系统总噪声温度（K）

d：	受干扰的接收天线的直径（cm）

Gmax：	受干扰的接收天线的最大增益（dBi）

f：	受干扰信号和干扰信号的频率（GHz）。