ITU-R  BO.1776建议书

第1区和第3区21.4-22.0GHz频带卫星广播业务
的参考功率通量密度

（ITU-R第22/6号课题、ITU-R第104/6号课题及
2007年世界无线电通信大会（WRC-07）议项6和7.1）

（2006年）

范围

划分给卫星广播业务（BSS）的21.4-22GHz频带（1992年世界无线电行政大会（WARC-92）决定，托雷莫里诺斯）将自2007年4月1日起生效。本建议书为2007年4月1日以后如何使用21.4-22.0 GHz频带提供了指导。本建议书还探讨了第1区和第3区21.4-22.0 GHz频带内BSS的共用研究将用到的BSS地表参考功率通量密度（pfd）。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	21.4-22.0 GHz频带内的BSS系统有可能传递宽带射频（RF）信号，然而需要很高的有效全向辐射功率（e.i.r.p.）或pfd以补偿大量降雨衰减；

b)	1区和3区内21.4-22.0GHz频带内的BSS业务应尽可能在最大程度上向更可靠的高清晰度电视（HDTV）广播业务发展；

c)	第525号决议（2003年世界无线电通信大会（WRC-03），修订版）规定如下，在任何其它国家领土范围内，到达角高于水平面25°至90°时1MHz频带内的−105 dB（W/m2）、到达角高于水平面0°至5°时的–115 dB（W/m2）以及到达角高于水平面5°至25°时–115至–105 dB（W/m2）之间的线性插入值，为2007年4月1日之前开始地面业务协调的门限值；

d)	第525号决议（WRC-03，修订版）规定，第1区和第3区21.4-22.0GHz频带内现有的全部业务自2007年4月1日起不得对21GHz频带内的BSS造成有害干扰，也无权要求针对此类系统的保护；

e)	ITU-R BO.1659建议书说明，放射要求的pfd，即−105 dB（W/（m2 · 1 MHz））以补偿21.4-22.0 GHz频带内的降雨衰减，预期第1区和第3区内的业务可用度可达到99%以上，

建议

1	为补偿降雨衰减并实现很高的年度业务可用度，−105 dB（W/（m2 · 1 MHz））应被视为第1区和第3区21.4-22.0 GHz频带内BSS的共用研究将用到的BSS地表参考pfd。

注释 1 – 附件1给出了假设−105 dB（W/（m2 · MHz））为21.4-22.0 GHz频带内BSS发射的pfd值的情况下，第1区和第3区的某些城市可以达到的年度业务可用度。

注释 2 – 对于没有大量降雨衰减的国家，可以取一个低于−105 dB（W/（m2 · MHz））的值，作为第1区和第3区21.4-22.0 GHz频带内BSS的共用研究将用到的地表参考pfd。

附件1

假设−105 dB（W/（m2 ·1MHz））为21.4-22.0 GHz频带内
BSS发射的pfd值，第1区和第3区的
某些城市可以达到的年度业务可用度

表1a和1b说明了采用−105 dB（W/（m2 · 1 MHz））作为21.4-22.0 GHz频带内BSS发射的pfd值的情况下，第1区和第3区的某些城市可以达到的年度业务可用度。两份表格均摘自ITU-R BO.1659建议书。假设调制采用QPSK和8-PSK，根据奈奎斯特噪音带宽，每种调制需要的C/N 分别为7.5 dB和 10.7 dB，包括硬件实施余量和卫星硬件损耗余量。假设接收天线直径为45 cm。根据这些表格，可以证实这些城市可以达到的年度业务可用度在99.73%和99.99%之间。

表 1a

第1区的某些城市21GHz频带内BSS下行链路的
业务可用度（以每年的时间百分比表示）

|  |  | 莫斯科 | 巴黎 | 伊斯坦布尔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仰角（度） |  | 26.5 | 33.2 | 40.7 |
| Pfd（dB（W/（m2 · 1 MHz）） |  | –105.0 | –105.0 | –105.0 |
| 总C/N | 7.5 dB | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
|  | 10.7 dB | 99.99% | 99.99% | 99.99% |

表 1b

第3区的某些城市21GHz频带内BSS下行链路的
业务可用度（以每年的时间百分比表示）

|  |  | 东京 | 首尔 | 曼谷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仰角（度） |  | 38.0 | 44.9 | 73.5 |
| Pfd（dB（W/（m2 · 1 MHz）） |  | –105.0 | –105.0 | –105.0 |
| 总C/N | 7.5 dB | 99.96% | 99.99% | 99.82% |
|  | 10.7 dB | 99.94% | 99.98% | 99.73% |