RECOMMANDATION  UIT-R  BR.1375-2*

Enregistrement de la TVHD (télévision à haute définition)

(Question UIT-R 108/11)

(1998-2001-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le format de prise de vues de TVHD désormais recommandé est le format d'image commun à 1 080  1 920 pixels carrés;

b)	que le service de radiodiffusion numérique de programmes de TVHD se développe et que, dans de nombreux pays, plusieurs services sont exploités ou en projet;

c)	que des magnétoscopes ayant différents formats analogiques et numériques d'enregistrement sur bande de la TVHD ont été mis au point;

d)	que de nombreux pays disposent d'importantes archives de programmes de TVHD précieuses et irremplaçables enregistrées sous des formats de signal définis dans la Partie 1 de la Recommandation UIT-R BT.709;

e)	que les formats d'enregistrement analogique de programmes de TVHD sur bobine sont maintenant considérés comme obsolètes pour la production de programmes, mais que les programmes déjà enregistrés sous ces formats sont souvent précieux;

f)	que l'enregistrement numérique de programmes de TVHD est maintenant largement utilisé en production et en post-production;

g)	que plusieurs types d'équipements d'enregistrement numérique de TVHD sont aujourd'hui disponibles, lesquels diffèrent par le support (par exemple, bande ou cassette) et le format d'enregistrement (par exemple: présence ou absence de compression de débit binaire) ou par le modèle de magnétoscope (par exemple, caméra à magnétoscope intégré ou externe);

h)	que les techniques de compression du débit binaire à transformation en cosinus discrète (DCT) et à codage de longueur variable (VLC) sont très efficaces pour l'enregistrement des programmes de TVHD dont le débit de données est supérieur à 1 Gbit/s;

j)	que l'amélioration des caractéristiques opérationnelles et de l'ergonomie des magnétoscopes numériques de TVHD est telle que ces équipements peuvent être non seulement utilisés en studio mais également en extérieur tout aussi facilement que les magnétoscopes conventionnels;

k)	que les caméras de TVHD équipées de dispositifs de prises de vues CCD à 2 millions de pixels et de circuits VLSI de traitement numérique du signal peuvent permettre d'obtenir des images de TVHD de haute qualité tout en offrant les mêmes possibilités d'exploitation que les caméras conventionnelles et en étant aussi compactes;

l)	que l'utilisation de formats à 24 images1 permettra de compléter et d'augmenter la production de films,

recommande

1	d'utiliser de préférence l'enregistrement numérique TVHD pour le tournage et la production ainsi que pour le stockage de programmes de TVHD dans le cadre de l'échange de programmes;

2	de transférer, de préférence, les enregistrements analogiques sur bande de TVHD sur un format d'enregistrement numérique pour le post-traitement et l'archivage;

3	de préférer pour l'enregistrement de TVHD, le Format d'image commun à 1 080  1 920 spécifié dans la Partie 2 de la Recommandation UIT-R BT.709, les autres formats d'image spécifiés dans la Partie 1 de la Recommandation précitée conservant leur intérêt, en particulier lorsqu'il s'agit de réutiliser des programmes de TVHD archivés;

4	d'enregistrer, de préférence, les programmes de TVHD destinés à être soumis à un post-traitement important et complexe, sous un format numérique sans perte par compression et d'enregistrer, de préférence, les programmes de TVHD destinés à un post-traitement limité ou nul sous un format numérique, éventuellement avec une compression limitée;

5	aux opérateurs de tenir compte, pour les besoins de l'échange international de programmes2, du fait qu'à l'heure actuelle et selon l'application, les deux formats d'enregistrement de télévision de TVHD sont ceux généralement connus sous les désignations HDCAM et HD-D53.

NOTE 1 – L'Appendice 1 contient des Tableaux dans lesquels figurent les spécifications des dispositifs d'enregistrement disponibles sur le marché pour la production de programmes dans les formats de TVHD définis dans la dernière version de la Recommandation UIT-R BT.709.

Appendice 1

Parmi les divers formats d'enregistrement énumérés dans les Tableaux du présent Appendice, deux prédominent dans l'échange international d'enregistrements de TVHD. Ils sont généralement désignés HDCAM et HD-D5.

Ces deux formats ont leurs propres objectifs de conception, comme le montrent leurs débits. Un débit faible obtenu au moyen d'un rapport de compression élevé offre une durée d'enregistrement longue convenant pour les caméscopes. Un débit élevé permet une meilleure qualité d'image qui se prête au traitement vidéo ultérieur et convient donc pour les activités de studio.

Certains paramètres clés de ces deux formats sont donnés pour information dans le Tableau 1. Tous les formats sont décrits dans les autres Tableaux du présent Appendice.

TABLEAU  1

Principales spécifications des formats d'enregistrement de TVHD recommandés

| Spécification du fabricant |  |  | HDCAM |  |  |  |  | HD-D5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécifications vidéo | Quantification |  | 8 |  |  |  |  | 10 ou 8 |  |  |  |
|  | Compression |  | 1/7 |  |  |  |  | 1/5 pour 10 bits 1/4 pour 8 bits |  |  |  |
|  | Structure d'échantillonnage |  | 3:1:1 |  |  |  |  | 4:2:2 |  |  |  |
|  | DCT (Luminance) |  | 1/3,6 |  |  |  |  | 1/5 pour 10 bits 1/4 pour 8 bits |  |  |  |
|  | DCT (Chrominance) |  | 1/7,2 |  |  |  |  | 1/5 pour 10 bits 1/4 pour 8 bits |  |  |  |
|  | Débit (Mbit/s) |  | 140 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |
| Spécifications audio | Bits/échantillon |  | 20 |  |  |  |  | 20 ou 24 |  |  |  |
|  | Nombre de voies AES3(1) |  | 2 |  |  |  |  | 2 ou 4 |  |  |  |
|  | Audio multivoie et/ou données non audio AES3/EBU |  | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée d'enregistrement/lecture | Taille de la cassette (mm) | G | 254 × 145 × 25 |  |  |  | 296 × 167 × 25 |  |  |  |  |
|  |  | M | Sans objet |  |  |  | 212 × 124 × 25 |  |  |  |  |
|  |  | P | 156 × 96 × 25 |  |  |  | 161 × 98 × 25 |  |  |  |  |
|  | Système (voir la Recommandation UIT-R BT.709, Partie 2) |  | 25/P | 30/P* | 50/i | 60/i* | 25/P |  | 30/P* | 50/i | 60/i* |
|  | Durée (min) | G | 148 | 124 | 148 | 124 | 148 |  | 124 | 148 | 124 |
|  |  | M | -- | -- | -- | -- | 75 |  | 63 | 75 | 63 |
|  |  | P | 48 | 40 | 48 | 40 | 27 |  | 23 | 27 | 23 |
| (1) Une voie AES3 peut acheminer deux voies audio MIC linéaires ou des données, comme indiqué par le bit 1 de statut de la voie. NOTE 1 – Le signe «*» indique l'inclusion de la fréquence de trame ou d'image ayant cette valeur divisée par 1,001. P: petit, M: moyen, G: gros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Les Tableaux suivants décrivent les principales caractéristiques et spécifications des dispositifs de stockage de programmes de TVHD disponibles.

Tableau 2: Magnétoscope pour 1125/60 (59,94) – Présentation

Tableau 3: Enregistreur à disques pour 1125/60 (59,94) – Présentation

Tableau 4: Magnétoscope numérique de TVHD pour 1125/60 (59,94) – Détails

Tableau 5: Magnétoscope pour 1125/50 – Présentation

Tableau 6: Magnétoscope numérique de TVHD pour 1125/50 – Détails

Tableau 7: Magnétoscope analogique de TVHD pour 1125/60 – Détails

TABLEAU  2

Magnétoscope pour 1125/60 (59,94) – Présentation

| Numérique/analogique |  |  | Numérique |  |  |  |  |  | Analogique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avec compression/sans compression |  |  | Avec compression |  |  |  | Sans compression |  |  |
| Type de support |  |  | Cassette |  |  |  | Cassette | Bobines | Cassette |
| Spécification du fabricant |  |  | HDCAM |  | HD-D5 | DVCPRO HD | D6 | HDD/HDDP | HDV, AU-HD |
| Durée enregistrement/lecture (maximum) |  |  | 40/124 min |  | 23/63/124 min | 46 min | 8/28/64 min | 96 min | 63 min |
|  |  | Luminance (MHz) | 23 |  | 30 | 20 | 30 |  | 20 |
| Largeur de bande vidéo |  | Chrominance (MHz) | 7 |  | 15 | 10 | 15 |  | 7 |
|  |  | Nombre de lignes | 1080 |  |  |  | 1080 | 1035 | 1036 |
|  |  | Numérique ou analogique | MIC |  |  |  | MIC |  | MIC |
| Spécificationaudio |  | Nombre de voies AES3 | 2 | 2 ou 4 |  | 4 | 5 | 4 (Numérique)  1 (Analogique) | 2 |
|  |  | Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz, 20 bits | 48 kHz, 20 ou 24 bits |  | 48 kHz, 16 bits | 48 kHz, 20/24 bits | 48 kHz, 16 bits | 48 kHz, 16 bits |
| Données auxiliaires |  |  | – | 5,8 Ko/trame |  | 7,4 Ko/trame | 38,4 Ko/trame | 38,4 Ko/trame 5 lignes VBI |  |
| Support | Largeur de la bande (mm) |  | 12,65 |  |  | 6,35 | 19,01 | 25,4 | 12,65 |
|  | Taille de la cassette (mm) |  | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 |  | G: 125  78 | P: 172  109 M: 254  150 G: 366  206 | Bobine 14 pouces | 205  121,5 |
|  | Matériau |  | Particules métalliques |  |  |  | Particules métalliques |  | Particules métalliques |
| Exemple d'application |  |  | Caméscope | Portable |  | Caméscope | Platine studio |  | Platine studio portable |
| MIC: Modulation par impulsion et codage VBI: Intervalle de suppression verticale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  3

Enregistreur à disques pour 1125/60 (59,94) – Présentation

| Numérique/analogique |  | Numérique | Analogique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avec compression/sans compression |  | Avec compression | Avec compression |  |
| Manipulation |  | Extractible | Extractible |  |
| Enregistrement et/ou lecture |  | Enregistrement et lecture | Lecture seule | Enregistrement unique |
| Média |  | MO | Optique | Oscillation optique |
| Spécification du fabricant |  |  | HDL-2000 | HDL-5800 |
| Temps enregistrement/lecture |  | 32 min | 15 min (CLV) | 20 min (CLV) |
| Largeur de bande vidéo | Luminance | 44,55 MHz, 8 bits | 20 MHz |  |
|  | Chrominance | 14,85 MHz, 8 bits | 6 MHz |  |
| Spécification audio | Nombre de lignes | 1088 |  |  |
|  | Numérique ou analogique | MIC | MIC |  |
|  | Nombre de voies AES3 | 2 | 1 |  |
|  | Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz, 20 bits | 48 kHz, 16 bits |  |
| Données auxiliaires |  | 256 Ko/image |  |  |
| Support | Taille du plateau de chargement (mm) | 300 | 300 |  |
|  | Matériau | Revêtement magnétique | Revêtement aluminium | Revêtement alliage |
| Remarques |  | Intratrame Disque double face 94 Mbits/s | Monoface |  |
| CLV: vitesse linéaire constante (constant linear velocity) MO: magnéto-optique. |  |  |  |  |

TABLEAU  4

Magnétoscope numérique de TVHD pour 1125/60 (59,94) – Détails

| Spécification du fabricant |  |  | HDD/HDDP | D6 | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence d'échantillonnage |  | Vidéo (MHz) | 74,25 (74,25/1,001) |  |  |  |  |
|  |  | Audio (kHz) | 48 |  |  |  |  |
| Quantification |  | Vidéo (bits) | 8 |  |  | 10/8 | 8 |
|  |  | Audio (bits) | 20 | 20/24 | 20 | 20/24 | 16 |
| Nombre de voies AES3 |  |  | 4 (numériques) + 1 (analogique) | 5 | 2 | 2 ou 4 | 4 |
| Spécifications vidéo | Compression |  | Sans objet | Sans objet | Intratrame/ image 1/7 | Intratrame 1/5 (10 bits) 1/4 (8 bits) | Intra-image 1/10 |
|  | Structure d'échantil- lonnage |  | 4:2:2 | 4:2:2 | 3:1:1 | 4:2:2 | 2,7:1,3:1,3 |
|  | DCT (luminance) |  | Sans objet | Sans objet | 1/3,6 | 1/5;1/4 | 1/6,6 |
|  | DCT (chrominance) |  | Sans objet | Sans objet | 1/7,2 | 1/5;1/4 | 1/6,6 |
| Codage de canal |  |  | 8-8 map | 8-12 map | S-NRZI | 8-14 map | 24-25 I-NRZI |
| Débit total (Mbit/s) |  |  | 1 188 | 1 212 | 185 | 301 | 167 |
| Débit vidéo (Mbit/s) |  |  | 958,5 | 995,3 | 140 | 235 | 100 |
| Nombre de canaux RF d'enregistrement |  |  | 8 |  | 4 (caméscope)/ 2 (studio) | 4 | 4 (caméscope)/ 2 (studio) |
| CCE |  | Interne | 110, 104 | 237, 221 | 231, 219 | 95, 87 | 85, 77 |
|  |  | Externe | 64, 60 | 254, 240 | 250, 226 | 128, 120 | 149, 138 |
| Diamètre tambour (mm) |  |  | 134,6 | 96,5 | 81,4 | 76,0 | 21,7 |
| Rotation tambour (t/s) |  |  | 120 | 150 | 45 (caméscope)/ 90 (studio) | 90 | 150 (caméscope)/ 300 (studio) |
| Nombre de pistes (/trame) |  |  | 16 | 40 | 6 | 12 | 40/image |
| Vitesse de la bande (mm/s) |  |  | 805,2 | 497 | 96,8 | 167,228 | 135,28 |
| Pas de pistes (m) |  |  | 37 | 22 | 21,7 | 20,0 | 18 |
| Longueur d'onde minimum (m) |  |  | 0,69 | 0,81 | 0,49 | 0,63 | 0,49 |
| Largeur de bande (mm) |  |  | 25,4 | 19,01 | 12,65 |  | 6,35 |
| Matériau |  |  | Particules métalliques |  |  |  |  |
| Hc de la bande (kA/m) |  |  | 115 | 127 | 135 | 143 | 184 |
| Taille de la cassette (mm) |  |  | Bobine de 11,75/14 pouces | P: 172  109 M: 254  150 G: 366  206 | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | G: 125  78 |
| Durée d'enregistrement (min) |  |  | 63/94 | 8/28/64 | 40/124 | 32/63/124 | 46 |
| CCE: code de correction d'erreur |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  5

Magnétoscope pour 1125/50 – Présentation

| Numérique/analogique |  | Numérique |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avec compression/sans compression |  | Avec compression |  |  |  |  | Sans compression |  |
| Type de support |  | Cassette |  |  |  |  |  |  |
| Spécification du fabricant |  | HDCAM | HD-D5 |  | DVCPRO HD | D6(1) |  |  |
| Durée d'enregistrement/lecture (maximum) |  | 48/148 min | 27/75/148 min |  | 46 min | 8/28/64 min |  |  |
| Largeur de bande vidéo | Luminance (MHz) | 23 | 30 |  | 23 | 30 |  |  |
|  | Chrominance (MHz) | 7 | 15 |  | 11 | 15 |  |  |
|  | Nombre de lignes | 1080 |  |  |  | 1080 |  |  |
| Spécifications audio | Numérique ou analogique | MIC |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de voies AES3 | 2 | 4 |  |  |  |  | 6 |
|  | Echantillonnage audio | 48 kHz, 24 bits |  |  | 48 kHz, 16 bits |  |  | 48 kHz, 20/24 bits |
| Données auxiliaires |  | – |  | 5,8 Ko/trame | 8,9 Ko/trame |  |  | 23 Ko/trame |
| Support | Largeur de bande (mm) | 12,65 |  | 12,65 | 6,35 |  |  | 19,01 |
|  | Taille de la cassette (mm) | P: 156  96 G: 254  145 |  | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | G: 125  78 |  |  | P: 172  109 M: 254  150 G: 366  206 |
|  | Matériau | Particules métalliques |  |  |  |  |  |  |
| (1) Le document de la Société des ingénieurs en images animées et télévision (SMPTE) relatif au format D6 ne contient pas nécessairement les chiffres les plus récents cités ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  6

Magnétoscope numérique de TVHD pour 1125/50 – Détails

| Spécification du fabricant |  |  | D6(1) | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence d'échantillonnage |  | Vidéo (MHz) | 74,25 |  |  |  |
|  |  | Audio (kHz) | 48 |  |  |  |
| Quantification |  | Vidéo (bits) | Y: 10, Cr/Cb: 8 | 8 | 8/10 | 8 |
|  |  | Audio (bits) | 20/24 | 20 | 24 | 16 |
| Nombre de voies audio |  |  | 6 | 2 | 4 |  |
| Spécifications vidéo | Compression |  | Sans objet | DCT intra- trame/image 1/7 | DCT intra-trame 1/5 (10 bits) 1/4 (8 bits) | DCT intra-image 1/8,9 |
|  | Structure d'échantillonnage |  | 4:2:2 | 3:1:1 | 4:2:2 | 3:1,5:1,5 |
|  | DCT (luminance) |  | Sans objet | 1/3,6 | 1/5;1/4 | 1/6,6 |
|  | DCT (chrominance) |  | Sans objet | 1/7,2 | 1/5;1/4 | 1/6,6 |
| Codage canaux |  |  | 8-12 map | S-NRZI | 8-14 map | 24-25 I-NRZI |
| Débit total (Mbit/s) |  |  | 1 212 | 154 | 269 | 167 |
| Débit vidéo (Mbit/s) |  |  | 933,1 | 117 | 196 | 100 |
| Nombre de canaux RF d'enregistrement |  |  | 8 | 4/2 | 4 | 4 (Caméscope)/ 2 (Studio) |
| CCE |  | Externe | 237, 221 | 231, 219 | 95, 87 | 85, 87 |
|  |  | Interne | 254, 240 | 250, 226 | 128, 120 | 149, 138 |
| Diamètre tambour (mm) |  |  | 96,5 | 81,4 | 76,0 | 21,7 |
| Rotation tambour (t/s) |  |  | 150 | 37,5/75 | 75 | 150 (Caméscope)/ 300 (Studio) |
| Nombre de pistes (/trame) |  |  | 48 | 6 | 12 | 48/image |
| Vitesse de la bande (mm/s) |  |  | 497 | 80,7 | 139,496 | 135,415 |
| Pas de piste (m) |  |  | 22 | 21,7 | 20 | 18 |
| Longitude onde minimum (m) |  |  | 0,81 | 0,49 | 0,59 | 0,49 |
| Largeur de bande (mm) |  |  | 19,01 | 12,65 |  | 6,35 |
| Matériau |  |  | Particules métalliques |  |  |  |
| Hc de la bande (kA/m) |  |  | 127 | 132 | 144 | 184 |
| Taille de la cassette (mm) |  |  | P: 172  109 M: 254  150 G: 366  206 | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | 125  78 |
| Durée enregistrement (min) |  |  | 8/28/64 | 48/148 | 27/75/148 | 46 |
| (1) Le document de la SMPTE relatif au format D6 ne contient pas nécessairement les chiffres les plus récents cités ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  7

Magnétoscope analogique de TVHD pour 1125/60 – Détails

| Appellation commerciale |  | 1 pouce | UNIHI(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vidéo | Luminance (MHz) | 20 |  |
|  | Chrominance (MHz) | 10 | 7 |
| Echantillon audio (kHz) |  | – | 48 |
| Nombre de canaux audio |  | 2 voies analogiques | 2 (voies AES3) |
| Nombre de canaux RF d'enregistrement |  | 4 | 2 |
| Diamètre tambour (mm) |  | 134,6 | 76 |
| Rotation tambour (t/s) |  | 60 | 90 |
| Nombre de pistes (/trame) |  | 4 | 6 |
| Vitesse de la bande (mm/s) |  | 483 | 119,709 |
| Pas de piste (m) |  | 89 | 24,8 |
| Largeur de la bande (mm) |  | 25,4 | 12,650 |
| Matériau |  | Particules métalliques |  |
| Hc de la bande (kA/m) |  | 55,7 | 123,3 |
| Taille de la cassette (mm) |  | – | 205  121,5 |
| Temps enregistrement (min) |  | 63 |  |
| (1) Le format UNIHI est encore couramment utilisé pour visionner les programmes de TVHD dans le cadre de l'échange international. |  |  |  |

*	La présente Recommandation doit être portée à l'attention de la Commission électrotechnique internationale (CEI).

1	Les applications à 24 images de l'enregistrement de TVHD seront examinées dans une nouvelle Recommandation à part.

2	 	L'échange international de programmes est défini comme étant la transmission de programmes sonores ou de télévision (ou des parties de ceux-ci) entre entités professionnelles de différents pays. Il doit être fondé sur des normes techniques internationales ou des méthodes de travail couramment utilisées, à moins qu'un accord bilatéral ait été préalablement conclu entre les parties concernées.

3	 	Cette disposition n'exclut pas l'utilisation d'autres formats pour les besoins nationaux ou pour l'échange de programmes sous réserve d'accord mutuel entre les parties concernées.