التوصيـة *ITU-R BR.1375-3

أنساق التسجيل الرقمي للتلفزيون عالي الوضوح (HDTV)

(المسألة ITU-R 78/6)

(2007-2002-2001-1998)

مجال التطبيق

ترمي هذه التوصية إلى تزويد المستعملين النهائيين بنظرة شاملة عن أنساق التسجيل على أشرطة إشارات التلفزيون عالي الوضوح المتيسرة حالياً.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن نسق الصورة المشترك ذي عناصر الصورة المربعة 1 080  1 920 هو نسق التقاط الصورة الموصى به الآن للتلفزيون عالي الوضوح؛

ب)	أن الخدمة الإذاعية الرقمية لبرامج التلفزيون عالي الوضوح تشهد تطوراً حيث يجري تشغيل خدمات عديدة أو التخطيط لها في عدة بلدان؛

ج)	أنه تم تطوير عدة مسجلات أشرطة فيديو (VTR) ذات أنساق تماثلية ورقمية للتسجيل على شريط التلفزيون عالي الوضوح، وأنه تم الاستعاضة عن الأنساق التماثلية بالأنساق الرقمية؛

د )	 أن عدة بلدان في حوزتها أرشيفات كثيرة لبرامج التلفزيون عالي الوضوح القيّمة وغير القابلة للاستبدال، مسجلة في أنساق إشارات معرفة في الجزء 1 من التوصية ITU-R BT.709؛

ﻫ )	أن أنساق التسجيل التماثلي لبرامج التلفزيون HDTV على بكرة، أصبحت اليوم عتيقة لاستعمالها في إنتاج البرامج، وأن الدعم التقني لم يعد متوفراً بالنسبة إلى العديد من الأنساق التماثلية؛

و )	أن التسجيل الرقمي لبرامج التلفزيون HDTV أصبح يُستعمل في الإنتاج والإنتاج اللاحق استعمالاً واسعاً؛

ز )	أن هناك عدة أنماط من أجهزة التسجيل HDTV الرقمي حالياً، تختلف حسب وسيلة التسجيل (مثلاً، شريط، قرص بصري أو ذاكرة الحالة الصلبة) ونسق التسجيل (مثلاً، استعمال انضغاط معدل البتات أو عدم استعماله) و طراز آلة التسجيل (مثلاً، آلة تسجيل مدمجة أو محمولة)؛

ح)	أن تقنيات انضغاط البتات القائمة على التشفير بتحويل منفصل لجيب التمام (DCT) أو التشفير متغير الطول (VLC)، يمكنها أن توفر طرائق فعالة جداً لتسجيل البرامج HDTV التي يتجاوز معدل إرسال بياناتها Gbit/s 2؛

ط)	أنه تم تحسين الخصائص التشغيلية ومناولة آلات التسجيل الرقمي HDTV لدرجة أنه يمكن استعمال هذه الأجهزة ليس في الاستوديو فحسب وإنما في الخارج أيضاً مع آلات تسجيل مدمجة وبنفس السهولة التي تستعمل بها آلات التسجيل التقليدية في التلفزيون عادي الوضوح (SDTV)؛

ي)	أن آلات التصوير HDTV التي تستعمل أجهزة التقاط الصورة CCD بنسبة مليونين من عناصر الصورة ورقائق VLSI للمعالجة الرقمية للإشارة، يمكنها أن تحقق صوراً تلفزيونية HDTV عالية الجودة مع توفير نفس إمكانية التشغيل التي توفرها آلات التصوير التقليدية إلى جانب أنها تتميز بصغر حجمها؛

ك)	أن استعمال الأنساق ذات 24 صورة ستسمح باستكمال وزيادة إنتاج الأفلام،

توصـي

1	بأن يُفضَّل استعمال التسجيل الرقمي HDTV لتصوير البرامج وإنتاجها وكذلك لتخزين برامج التلفزيون HDTV وتبادلها؛

2	بأن يُفضل تحويل التسجيلات التماثلية على أشرطة التلفزيون HDTV إلى نسق التسجيل الرقمي فيما يتعلق بالمعالجة اللاحقة والأرشفة؛

3	بأن يُفضل نسق الصورة المشترك 1 080  1 920 المحدد في الجزء 2 من التوصية ITU-R BT.709 للتسجيل HDTV، في حين تحتفظ أنساق الصورة الأخرى المحددة في الجزء 2 من التوصية ITU-R BT.709، بأهميتها لا سيما عندما يتعلق الأمر بإمكانية إعادة استعمال البرامج HDTV المحفوظة؛

4	بأن يُفضل نسق رقمي لا يستخدم الانضغاط مع خسارة لتسجيل البرامج HDTV المكرسة للمعالجة اللاحقة المكثفة والمعقدة، وأن يُفضل نسق رقمي مع احتمال استعمال انضغاط محدود، لتسجيل البرامج المكرسة لمعالجة لاحقة محدود أم لا؛

5	أنه لأغراض التبادل الدولي للبرامج، يتعين على المشغلين مراعاة أن الأنساق الثلاثة للتسجيل HDTV المعروفة عادة باسم HDCAM-SR وHDCAM وHD-D5 هي الأنساق الأكثر انتشاراً في الوقت الحالي حسب التطبيق،

الملاحظة 1 - يُسترعى الانتباه إلى أن الأنساق التماثلية لم تعد مستعملة وأن بعض الأنساق الرقمية التي ظهرت في البداية لم تعد متيسرة أو مستعملة.

الملاحظة 2 - تعطي الجداول الواردة في التذييل 1 مواصفات أنساق التسجيل المتيسرة لإنتاج البرامج وفقاً للأنساق HDTV المحددة في آخر نسخة للتوصية ITU-R BT.709.

التذييل 1

هناك ثلاثة أنساق مهمة في إطار التبادل الدولي للتسجيلات HDTV من بين أنساق التسجيل المتعددة الواردة في الجداول التي يتضمنها هذا التذييل. وهي تعرف عادة باسم HDCAM-SR وHDCAM وHD-D5.

ويتميز كل نسق من هذه الأنساق بأهداف تصميم خاصة به كما يتضح من معدل البيانات الخاص بكل نسق. فإن معدلاً منخفضاً للبيانات يتم التوصل إليه بواسطة نسبة انضغاط مرتفعة، يتيح مدة تسجيل أطول تلائم عمليات التسجيل بآلات التسجيل المدمجة. ويؤدي معدل مرتفع للبيانات إلى جودة أفضل للصورة تلائم المعالجة الفيديوية اللاحقة والعمليات التي تتم في الاستوديو.

ويعطي الجدول 1 بعض المعلمات الرئيسية المتعلقة بهذه الأنساق الثلاثة على سبيل الإعلام. ويرد وصف جميع الأنساق في الجداول الأخرى الواردة في هذا التذييل.

الجدول 1

المواصفات الرئيسية لأنساق التسجيل HDTV الموصى بها

| مواصفة المصنع |  |  | HDCAM-SR |  |  |  | HDCAM |  |  |  | HD-D5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مواصفات مرئية | تكمية |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 أو 8 |  |  |  |
|  | انضغاط |  | 1/2من أجل الأسلوب (1)HQ 1/2.7 من أجل الأسلوب (2)SQ |  |  |  | 1/7 |  |  |  | 1/5 من أجل 10 بتات 1/4 من أجل 8 بتات |  |  |  |
|  | بنية العينة |  | 4:4:4 من أجل الأسلوبHQ 4:2:2 من أجل الأسلوب SQ |  |  |  | 3:1:1 |  |  |  | 4:2:2 |  |  |  |
|  | DCT (النصوع) |  | 1/2من أجل الأسلوب HQ 1/2,7 من أجل الأسلوب SQ |  |  |  | 1/3,6 |  |  |  | 1/5 من أجل 10 بتات 1/4 من أجل 8 بتات |  |  |  |
|  | DCT (التلون) |  | 1/2من أجل الأسلوب HQ 1/2,7 من أجل الأسلوب SQ |  |  |  | 1/7,2 |  |  |  | 1/5 من أجل 10 بتات 1/4 من أجل 8 بتات |  |  |  |
|  | معدل البيانات (Mbit/s) |  | 880 من أجل الأسلوب HQ 440 من أجل الأسلوب SQ |  |  |  | 140 |  |  |  | 235 |  |  |  |
| مواصفات سمعية | بتات/عينة |  | 24 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 أو 24 |  |  |  |
|  | عدد القنوات (3)AES3 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 أو 4 |  |  |  |
|  | سمعي متعددة القنوات و/أو بيانات غير سمعية AES3/EBU |  | نعم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مدة التسجيل/القراءة | حجم الشريط (mm) | L | 254 × 145 × 25 |  |  |  | 254 × 145 × 25 |  |  |  | 296 × 167 × 25 |  |  |  |
|  |  | M | لا يوجد |  |  |  | لا يوجد |  |  |  | 212 × 124 × 25 |  |  |  |
|  |  | S | 156 × 96 × 25 |  |  |  | 156 × 96 × 25 |  |  |  | 161 × 98 × 25 |  |  |  |
|  | النظام (انظر الجزء 2 من التوصية ITU-R BT.709) |  | 24*/25/P | 30/P* | 50/I/P | 60/I/P* | 25/P | 30/P* | 50/I | 60/I* | 25/P | 30/P* | 50/I | 60/I* |
|  | الوقت (بالدقائق) | L | 148 | 124 | 148 | 124 | 148 | 124 | 148 | 124 | 148 | 124 | 148 | 124 |
|  |  | M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 63 | 75 | 63 |
|  |  | S | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 27 | 23 | 27 | 23 |

الملاحظة 1 - تبين العلامة * إدراج تردد الرتل أو الصورة التي تكون لها هذه القيمة مقسومة على 1,001.

S: صغير، M: متوسط، L: كبير.

(1)	HQ (جودة عالية) أسلوب يسمح بمضاعفة سرعة التسجيل توفر 880/738 Mbit/s للتسجيل بمعدل انضغاط يبلغ 2:1 بأسلوب النطاق الكامل RGB، 4:4:4 وبأسلوب ثلاثي الأبعاد.

(2)	SQ (جودة عادية) توفر حمولة نافعة فيديوية تبلغ 440/369 Mbit/s للتسجيل بالنسقين 4:4:4 أو 4:2:2.

(3)	يمكن لقناة AES3 أن تحمل قناتين سمعيتين PCM خطيتين أو أن تحمل بيانات كما تبينه البتة 1 لحالة القناة.

تبين الجداول التالية الخصائص والمواصفات الرئيسية لأجهزة تخزين البرامج HDTV المتيسرة:

الجدول 2: آلة تسجيل رقمي من أجل 1125/60 (59,94) - نظرة شاملة

الجدول 3: آلة تسجيل رقمي من أجل 1125/60 (59,94) - تفاصيل

الجدول 4: آلة تسجيل رقمي من أجل 1125/50 - نظرة شاملة

الجدول 5: آلة تسجيل رقمي من أجل 1125/50 - تفاصيل

الجدول 2

آلة تسجيل رقمي من أجل 1125/60 (59,94) - نظرة شاملة

| مع انضغاط/دون انضغاط |  | مع انضغاط |  |  |  | دون انضغاط |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط المجموعة |  | شريط |  |  |  | شريط |
| مواصفة المصنع |  | HDCAM-SR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD/HD-LP | (1)D6 |
| مدة التسجيل/استعادة التسجيل (القصوى) |  | min 40/124 | min 40/124 | min 23/63/124 | min 46/92/126 | min 8/28/64 |
| عرض النطاق المرئي | النصوع (MHz) | 30 | 23 | 30 | 20 | 30 |
|  | التلون (MHz) | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 |
|  | عدد الخطوط النشيطة | 1080 |  |  |  | 1080 |
| مواصفة سمعية | عدد القنوات AES3 | 6 | 2 | 2 أو 4 | 4 | 5 |
|  | تردد الاعتيان | kHz 48، bits 24 | kHz 48، bits 20 | kHz 48، 20 أو bits 24 | kHz 48، bits 16 | kHz 48، bits 20/24 |
| بيانات مساعدة | السعة | kbytes 14,4/رتل | kbytes 1,53/رتل | kbytes 5,8/رتل | kbytes 7,4/رتل | kbytes 38,4/رتل |
| وسائط | عرض الشريط (mm) | 12,65 |  |  | 6,35 | 19,01 |
|  | حجم الشريط (mm) | S: 156 × 96 L: 254 × 145 | S: 156 × 96 L: 254 × 145 | S: 161 × 98 M: 212 × 124 L: 296 × 167 | L: 125 × 78 XL: 172 × 102 | S: 172 × 109 M: 254 × 150 L: 366 × 206 |
|  | مواد | جسيمات معدنية |  |  |  | جسيمات معدنية |
| مثال التطبيق |  | آلة تسجيل | آلة تسجيل | محمولة | آلة تسجيل | مدورة الأسطوانة |
| (1) النسق D6 مدرج في هذا الجدول على سبيل الإعلام فقط، نظراً لندرة استعماله. |  |  |  |  |  |  |

الجدول 3

آلة تسجيل رقمي من أجل 1125/60 (59,94) - تفاصيل

| مواصفة المصنع |  | HDD/HDDP | HDCAM-SR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD/HD-LP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تردد الاعتيان | مرئي (MHz) | 74,25 (74,25/1,001) |  |  |  |  |
|  | سمعي (kHz) | 48 |  |  |  |  |
| تكمية | مرئي (بتات) | 8 | 10 | 8 | 10/8 | 8 |
|  | سمعي (بتات) | 20 | 24 | 20 | 20/24 | 16 |
| عدد القنوات AES3 |  | 4 (رقمي) + 1 (تماثلي) | 6 | 2 | 2 أو 4 | 4 |
| مواصفة فيديوية | انضغاط | N.A. | 1/2,7 رتل/مجال داخلي | 1/7 رتل/مجال داخلي | مجال داخلي 1/5 (bits 10)؛ 1/4 (bits 8) | رتل داخلي 1/10 |
|  | بنية الاعتيان | 4:2:2 | 4:4:4 HQ 4:2:2 SQ | 3:1:1 | 4:2:2 | 2,7:1,3:1,3 |
|  | DCT (النصوع) | N.A. | 1/2,7 SQ | 1/3,6 | 1/5؛ 1/4 | 1/6,6 |
|  | DCT (التلون) | N.A. | 1/2,7 SQ | 1/7,2 | 1/5؛ 1/4 | 1/6,6 |
| تشفير القناة |  | 8-8 map | S-NRZ | S-NRZI | 14-8 map | 25-24 I-NRZI |
| معدل كلي (Mbit/s) |  | 1 188 | 593 SQ 1 186 HQ | 185 | 301 | 167 |
| بنية فيديوية (Mbit/s) |  | 958,5 | 440 SQ 880 HQ | 140 | 235 | 100 |
| عدد القنوات RF للتسجيل |  | 8 | 4 | 4 (آلة تسجيل)/ 2 (استوديو) | 4 | 4 (آلة تسجيل)/ 2 (استوديو) |
| ECC | داخلي | 110، 104 | 244، 228 | 231، 219 | 95، 87 | 85، 77 |
|  | خارجي | 64، 60 | 126، 114 | 250، 226 | 128، 120 | 149، 138 |
| قطر الأسطوانة (mm) |  | 134,6 | 81,4 | 81,4 | 76,0 | 21,7 |
| دوران الأسطوانة (rps) |  | 120 | 90 SQ 180 HQ | 45 (آلة تسجيل)/ 90 (استوديو) | 90 | 150 (آلة تسجيل)/ 300 (استوديو) |
| عدد المسيرات (/رتل) |  | 16 | 12 | 6 | 12 | 40/رتل |
| سرعة الشريط (mm/s) |  | 805,2 | 117,62 SQ 235 HQ | 96,8 | 167,228 | 135,28 |
| خطوات المسير (m) |  | 37 | 13,2 | 21,7 | 20,0 | 18 |
| طول الموجة الأدنى (m) |  | 0,69 | 0,294 | 0,49 | 0,63 | 0.49 |
| عرض الشريط (mm) |  | 25,4 | 12,65 | 12,65 |  | 6,35 |
| مواد |  | جسيمات معدنية |  |  |  |  |
| Hc شريط (kA/m) |  | 115 | 215 | 135 | 143 | 184 |
| حجم الشريط (mm) |  | 11,75/14 in. بكرة | S: 156  96 L: 254  145 | S: 156  96 L: 254  145 | S: 161  98 M: 212  124 L: 296  167 | L: 125  78 |
| مدة التسجيل (min) |  | 63/94 | 40/124 | 40/124 | 32/63/124 | 46 |
| ECC: شفرة تصحيح الخطأ N.A.: لا ينطبق |  |  |  |  |  |  |

الجدول 4

آلة تسجيل رقمي من أجل 1125/50 - نظرة شاملة

| مع انضغاط/دون انضغاط |  | مع انضغاط |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط المجموعة |  | شريط |  |  |  |
| مواصفة المصنع |  | HDCAM-SR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD |
| مدة التسجيل/استعادة التسجيل (القصوى) |  | min 48/148 | min 48/148 | min 27/75/148 | min 46 |
| عرض النطاق المرئي السمعي | النصوع (MHz) | 30 | 23 | 30 | 23 |
|  | التلون (MHz) | 15 | 7 | 15 | 11 |
|  | عدد الخطوط النشيطة | 1080 |  |  |  |
| مواصفة سمعية | عدد القنوات AES3 | 6 | 2 | 4 |  |
|  | تردد الاعتيان | kHz 48، bits 24 |  |  | kHz 48، bits 16 |
| بيانات مساعدة | السعة | kbytes 14,4/رتل | kbytes 1,5/رتل | kbytes 5,8/رتل | kbytes 8,9/رتل |
| وسائط | عرض الشريط (mm) | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 6,35 |
|  | حجم الشريط (mm) | S: 156  96 L: 254  145 | S: 156  96 L: 254  145 | S: 161  98 M: 212  124 L: 296  167 | L: 125  78 |
|  | مواد | جسيمات معدنية |  |  |  |

الجدول 5

آلة تسجيل رقمي من أجل 1125/50 - تفاصيل

| مواصفة المصنع |  | HDCAM-SR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD/ HD-LP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تردد الاعتيان | مرئي (MHz) | 74,25 |  |  |  |
|  | سمعي (kHz) | 48 |  |  |  |
| تكمية | مرئي (بتات) | 10 | 8 | 8/10 | 8 |
|  | سمعي (بتات) | 24 | 20 | 24 | 16 |
| عدد القنوات AES3 |  | 6 | 2 | 4 |  |
| معلمات فيديوية | مع انضطغاط | 1/2,7 رتل/مجال داخلي | 1/7 رتل/مجال داخلي | مجال داخلي 1/5 (bits 10)؛ 1/4 (bits 8) | مجال داخلي 1/8,9 |
|  | بنية الاعتيان | 4:4:4 HQ 4:2:2 SQ | 3:1:1 | 4:2:2 | 3:1.5:1.5 |
|  | DCT (النصوع) | 1/2,7 SQ | 1/3,6 | 1/5؛ 1/4 | 1/6,6 |
|  | DCT (التلون) | 1/2,7 SQ | 1/7,2 | 1/5؛ 1/4 | 1/6,6 |
| تشفير القناة |  | S-NRZ | S-NRZI | 14-8 map | 25-24 I-NRZI |
| معدل كلي (Mbit/s) |  | 495 SQ 990 HQ | 154 | 269 | 167 |
| معدل فيديوي (Mbit/s) |  | 369 SQ 738 HQ | 117 | 196 | 100 |
| عدد القنوات RF للتسجيل |  | 4 | 4/2 | 4 | 4 (آلة تسجيل)/ 2 (استوديو) |
| ECC | داخلي | 244، 228 | 231، 219 | 95، 87 | 85، 87 |
|  | خارجي | 126، 114 | 250، 226 | 128، 120 | 149، 138 |
| قطر الأسطوانة (mm) |  | 81,4 | 81,4 | 76,0 | 21,7 |
| دوران الأسطوانة (rps) |  | 75 SQ 150 HQ | 37,5/75 | 75 | 150 (آلة تسجيل)/ 300 (استوديو) |
| عدد المسيرات (/رتل) |  | 12 | 6 | 12 | 48/رتل |
| سرعة الشريط (mm/s) |  | 98,115 SQ 196,2 HQ | 80,7 | 139,496 | 135,415 |
| خطوات المسير (m) |  | 13,2 | 21,7 | 20 | 18 |
| طول الموجة الأدنى (m) |  | 0,294 | 0,49 | 0,59 | 0.49 |
| عرض الشريط (mm) |  | 12,65 | 12,65 |  | 6,35 |
| مواد |  | جسيمات معدنية |  |  |  |
| شريط Hc (kA/m) |  | 215 | 135 | 143 | 184 |
| حجم الشريط (mm) |  | S: 156  96 L: 254  145 | S: 156  96 L: 254  145 | S: 161  98 M: 212  124 L: 296  167 | 125  78 |
| مدة التسجيل (min) |  | 48/148 | 48/148 | 27/75/148 | 46 |

ــــــــــ

*	 	ينبغي أن تُرفع هذه التوصية إلى عناية اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC).

يُعرّف التبادل الدولي للبرامج على أنه إرسال البرامج الصوتية أو التلفزيونية (أو أجزاء منها) بين كيانات مهنية تنتمي إلى بلدان مختلفة. ويجب أن يرتكز على معايير تقنية دولية أو طرائق عمل شائعة الاستعمال، ما عدا في حال إبرام اتفاق ثنائي سابق بين الأطراف المعنية.

لا يستبعد هذا الحكم إمكانية استعمال أنساق أخرى لتلبية احتياجات وطنية أو لتبادل البرامج، شريطة الحصول على اتفاق متبادل بين لأطراف المعنية.