RECOMMANDATION  UIT-R  BR.1375-3*

Formats d'enregistrement numérique de la télévision à haute définition (TVHD)

(Question UIT-R 78/6)

(1998-2001-2002-2007)

Domaine de compétence

La présente Recommandation vise à donner aux utilisateurs finals un aperçu des formats actuellement disponibles d'enregistrement sur bandes des signaux de TVHD.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le format de prise de vues de la télévision à haute définition (TVHD) désormais recommandé est le format d'image commun à 1 080  1 920 pixels carrés;

b)	que le service de radiodiffusion numérique de programmes de TVHD s'est développé et que, dans un nombre élevé de pays, de nombreux services sont exploités ou en projet;

c)	que des magnétoscopes ayant différents formats analogiques et numériques d'enregistrement sur bande de la TVHD ont été mis au point, les formats analogiques sont remplacés par des formats numériques;

d)	que de nombreux pays disposent d'importantes archives de programmes de TVHD précieuses et irremplaçables enregistrées sous des formats de signal définis dans la Partie 1 de la Recommandation UIT-R BT.709;

e)	que les formats d'enregistrement analogiques de programmes de TVHD sur bobine sont maintenant considérés comme obsolètes pour la production de programmes et nombre de formats analogiques ne bénéficient plus d'un appui technique;

f)	que l'enregistrement numérique de programmes de TVHD est maintenant largement utilisé en production et en post-production;

g)	que plusieurs types d'équipements d'enregistrement numérique de TVHD sont aujourd'hui disponibles, lesquels diffèrent par le support (par exemple, cassette, disque optique ou mémoire à semi-conducteurs) et le format d'enregistrement (par exemple: présence ou absence de compression de débit binaire) ou par le modèle de magnétoscope (par exemple, caméscope intégré ou externe);

h)	que les techniques de compression du débit binaire à transformation en cosinus discrète (DCT) et à codage de longueur variable (VLC) sont très efficaces pour l'enregistrement des programmes de TVHD dont le débit de données est supérieur à 2 Gbit/s;

j)	que l'amélioration des caractéristiques opérationnelles et de l'ergonomie des magnétoscopes numériques de TVHD est telle que ces équipements peuvent être non seulement utilisés en studio mais également en extérieur avec des caméscopes intégrés tout aussi facilement que les magnétoscopes conventionnels en TVSD;

k)	que les caméras de TVHD équipées de dispositifs de prises de vues CCD à deux millions de pixels et de circuits VLSI de traitement numérique du signal peuvent permettre d'obtenir des images de TVHD de haute qualité tout en offrant les mêmes possibilités d'exploitation que les caméras conventionnelles et en étant aussi compactes;

l)	que l'utilisation de formats à 24 images permettra de compléter et d'augmenter la production de films,

recommande

1	d'utiliser de préférence l'enregistrement numérique TVHD pour le tournage et la production ainsi que pour le stockage de programmes de TVHD dans le cadre de l'échange de programmes;

2	de transférer, de préférence, les enregistrements analogiques sur bande de TVHD sur un format d'enregistrement numérique pour le post-traitement et l'archivage;

3	de préférer pour l'enregistrement de TVHD, le format d'image commun à 1 080  1 920 spécifié dans la Partie 2 de la Recommandation UIT-R BT.709, les autres formats d'image spécifiés dans la Partie 1 de la Recommandation précitée conservant leur intérêt, en particulier lorsqu'il s'agit de réutiliser des programmes de TVHD archivés;

4	d'enregistrer, de préférence, les programmes de TVHD destinés à être soumis à un post-traitement important et complexe, sous un format numérique sans perte par compression et d'enregistrer, de préférence, les programmes de TVHD destinés à un post-traitement limité ou nul sous un format numérique, éventuellement avec une compression limitée;

5	aux opérateurs de tenir compte, pour les besoins de l'échange international de programmes, du fait qu'à l'heure actuelle et selon l'application, les trois formats d'enregistrement de télévision de TVHD sont ceux généralement connus sous les désignations HDCAM-SR, HDCAM et HD-D5.

NOTE 1 – On observera que les formats analogiques ne sont plus utilisés, et que certains des premiers formats numériques ne sont plus disponibles ou ne sont plus utilisés.

NOTE 2 – L'Appendice 1 contient des tableaux dans lesquels figurent les spécifications des formats d'enregistrement disponibles pour la production de programmes dans les formats de TVHD définis dans la dernière version de la Recommandation UIT-R BT.709.

Appendice 1

Parmi les divers formats d'enregistrement énumérés dans les tableaux du présent appendice, trois prédominent dans l'échange international d'enregistrements de TVHD. Ils sont généralement désignés HDCAM-SR, HDCAM et HD-D5.

Chacun de ces formats a ses propres objectifs de conception, comme le montrent leurs débits. Un débit faible obtenu au moyen d'un rapport de compression élevé offre une durée d'enregistrement longue convenant pour les caméscopes. Un débit élevé permet une meilleure qualité d'image qui se prête au traitement vidéo ultérieur et convient donc pour les activités de studio.

Certains paramètres clés de ces trois formats sont donnés pour information dans le Tableau 1. Tous les formats sont décrits dans les autres tableaux du présent appendice.

TABLEAU 1

Principales spécifications des formats d'enregistrement de TVHD recommandés

| Spécification du fabricant |  |  |  |  | HDCAM-SR |  |  |  | HDCAM |  |  |  | HD-D5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécifications vidéo | Quantification |  |  |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 ou 8 |  |  |  |
|  | Compression |  |  |  | 1/2 pour le mode HQ(1) 1/2,7 pour le mode SQ(2) |  |  |  | 1/7 |  |  |  | 1/5 pour 10 bits 1/4 pour 8 bits |  |  |  |
|  | Structure de l'échantillonage |  |  |  | 4:4:4 pour le mode HQ 4:2:2 pour le mode SQ |  |  |  | 3:1:1 |  |  |  | 4:2:2 |  |  |  |
|  | DCT (luminance) |  |  |  | 1/2 pour le mode HQ 1/2,7 pour le mode SQ |  |  |  | 1/3,6 |  |  |  | 1/5 pour 10 bits 1/4 pour 8 bits |  |  |  |
|  | DCT (chrominance) |  |  |  | 1/2 pour le mode HQ 1/2,7 pour le mode SQ |  |  |  | 1/7,2 |  |  |  | 1/5 pour 10 bits 1/4 pour 8 bits |  |  |  |
|  | Débit (Mbit/s) |  |  |  | 880 pour le mode HQ 440 pour le mode SQ |  |  |  | 140 |  |  |  | 235 |  |  |  |
| Spécification audio | Bits/échantillon |  |  |  | 24 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 ou 24 |  |  |  |
|  | Nombre de voies AES3 (3) |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 ou 4 |  |  |  |
|  | Audio multivoie et/ou données non audio AES3/EBU |  |  |  | Oui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée d'enregistrement/ lecture | Taille de la cassette (mm) |  | G |  | 254 × 145 × 25 |  |  |  | 254 × 145 × 25 |  |  |  | 296 × 167 × 25 |  |  |  |
|  |  |  | M |  | Sans objet |  |  |  | Sans objet |  |  |  | 212 × 124 × 25 |  |  |  |
|  |  |  | P |  | 156 × 96 × 25 |  |  |  | 156 × 96 × 25 |  |  |  | 161 × 98 × 25 |  |  |  |
|  | Système (voir la Recommandation UIT-R BT.709, Partie 2) |  |  |  | 24*/25/P | 30/P* | 50/I/P | 60/I/P* | 25/P | 30/P* | 50/I | 60/I* | 25/P | 30/P* | 50/I | 60/I* |
|  |  | Durée (min) |  | G | 148 | 124 | 148 | 124 | 148 | 124 | 148 | 124 | 148 | 124 | 148 | 124 |
|  |  |  |  | M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 63 | 75 | 63 |
|  |  |  |  | P | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 27 | 23 | 27 | 23 |
| NOTA 1 – Le signe «*» indique l'inclusion de la fréquence de trame ou d'image ayant cette valeur divisée par 1,001. P: petit, M: moyen, G: gros. (1) Mode de haute qualité (HQ, high quality) permettant un doublement de la vitesse d'enregistrement donnant 880/738 Mbit/s pour enregistrer avec un taux de compression de 2:1 en mode RGB pleine bande, 4:4:4, et en mode 3D. (2) Mode de qualité standard (SQ, standard quality), avec une charge utile vidéo de 440/369 Mbit/s pour enregistrer les deux formats 4:4:4 ou 4:2:2. (3) Une voie AES3 peut acheminer deux voies audio MIC linéaires ou des données, comme indiqué par le bit 1 de statut de la voie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Les tableaux suivants décrivent les principales caractéristiques et spécifications des dispositifs de stockage de programmes de TVHD disponibles:

Tableau 2: Magnétoscope numérique pour 1125/60 (59,94) – Présentation

Tableau 3: Magnétoscope numérique pour 1125/60 (59,94) – Détails

Tableau 4: Magnétoscope numérique pour 1125/50 – Présentation

Tableau 5: Magnétoscope numérique pour 1125/50 – Détails

TABLEAU  2

Magnétoscope numérique pour 1125/60 (59,94) – Présentation

| Avec compression/sans compression |  | Avec compression |  |  |  | Sans compression |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de support |  | Cassette |  |  |  | Cassette |
| Spécification du fabricant |  | HDCAM-SR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD/HD-LP | D6(1) |
| Durée enregistrement/lecture (maximum) |  | 40/124 min | 40/124 min | 23/63/124 min | 46/92/126 min | 8/28/64 min |
| Largeur de bande vidéo | Luminance (MHz) | 30 | 23 | 30 | 20 | 30 |
|  | Chrominance (MHz) | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 |
|  | Nombre de lignes actives | 1080 |  |  |  | 1080 |
| Spécification audio | Nombre de voies AES3 | 6 | 2 | 2 ou 4 | 4 | 5 |
|  | Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz, 24 bits | 48 kHz, 20 bits | 48 kHz, 20 ou 24 bits | 48 kHz, 16 bits | 48 kHz, 20/24 bits |
| Données auxiliaires | Capacité | 14,4 koctets/trame | 1,53 koctets/trame | 5,8 koctets/trame | 7,4 koctets/trame | 38,4 koctets/trame |
| Support | Largeur de la bande (mm) | 12,65 |  |  | 6,35 | 19,01 |
|  | Taille de la cassette (mm) | P: 156  96 G: 254  145 | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | G: 125  78 XL: 172 × 102 | P: 172  109 M: 254  150 G: 366  206 |
|  | Matériau | Particules métalliques |  |  |  | Particules métalliques |
| Exemple d'application |  | Caméscope | Caméscope | Portable | Caméscope | Platine studio |
| (1) Le format D6 est inclus dans ce tableau uniquement à titre d'information, car il est rarement utilisé. |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  3

Magnétoscope numérique pour 1125/60 (59,94) – Détails

| Spécification du fabricant |  | HDD/HDDP | HDCAM-SR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD/HD-LP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence d'échantillonage | Vidéo (MHz) | 74,25 (74,25/1,001) |  |  |  |  |
|  | Audio (kHz) | 48 |  |  |  |  |
| Quantification | Vidéo (bits) | 8 | 10 | 8 | 10/8 | 8 |
|  | Audio (bits) | 20 | 24 | 20 | 20/24 | 16 |
| Nombre de voies AES3 |  | 4 (Numériques)  1 (Analogique) | 6 | 2 | 2 ou 4 | 4 |
| Paramètres (vidéo) | Compression | Sans objet | Intratrame/ image 1/2,7 | Intratrame/ image 1/7 | Intratrame 1/5 (10 bits); 1/4 (8 bits) | Intra-image 1/10 |
|  | Structure d'échantillonage | 4:2:2 | 4:4:4 HQ 4:2:2 SQ | 3:1:1 | 4:2:2 | 2,7:1,3:1,3 |
|  | DCT (luminance) | Sans objet | 1/2,7 SQ | 1/3,6 | 1/5;1/4 | 1/6,6 |
|  | DCT (chrominance) | Sans objet | 1/2,7 SQ | 1/7,2 | 1/5;1/4 | 1/6,6 |
| Codage de canal |  | 8-8 map | S-NRZ | S-NRZI | 8-14 map | 24-25 I-NRZI |
| Débit total (Mbit/s) |  | 1 188 | 593 SQ 1 186 HQ | 185 | 301 | 167 |
| Débit vidéo (Mbit/s) |  | 958,5 | 440 SQ 880 HQ | 140 | 235 | 100 |
| Nombre de canaux RF d'enregistrement |  | 8 | 4 | 4 (caméscope)/ 2 (studio) | 4 | 4 (caméscope)/ 2 (studio) |
| CCE | Interne | 110, 104 | 244, 228 | 231, 219 | 95, 87 | 85, 77 |
|  | Externe | 64, 60 | 126, 114 | 250, 226 | 128, 120 | 149, 138 |
| Diamètre tambour (mm) |  | 134,6 | 81,4 | 81,4 | 76,0 | 21,7 |
| Rotation tambour (t/s) |  | 120 | 90 SQ 180 HQ | 45 (caméscope)/ 90 (studio) | 90 | 150 (caméscope)/ 300 (studio) |
| Nombre de pistes (/trame) |  | 16 | 12 | 6 | 12 | 40/image |
| Vitesse de la bande (mm/s) |  | 805,2 | 117,62 SQ 235 HQ | 96,8 | 167,228 | 135,28 |
| Pas de pistes (m) |  | 37 | 13,2 | 21,7 | 20,0 | 18 |
| Longueur d'onde minumum (m) |  | 0,69 | 0,294 | 0,49 | 0,63 | 0,49 |
| Largeur de bande (mm) |  | 25,4 | 12,65 | 12,65 |  | 6,35 |
| Matériau |  | Particules métalliques |  |  |  |  |
| Hc de la bande (kA/m) |  | 115 | 215 | 135 | 143 | 184 |
| Taille de la cassette (mm) |  | Bobine de 11,75/14 pouces | P: 156  96 G: 254  145 | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | G: 125  78 |
| Durée d'enregistrement (min) |  | 63/94 | 40/124 | 40/124 | 32/63/124 | 46 |
| CCE: code de correction d'erreur. |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  4

Magnétoscope numérique pour 1125/50 – Présentation

| Avec compression/sans compression |  | Avec compression |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de support |  | Cassette |  |  |  |
| Spécification du fabricant |  | HDCAM-SR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD |
| Durée d'enregistrement/lecture (maximum) |  | 48/148 min | 48/148 min | 27/75/148 min | 46 min |
| Largeur de bande vidéo | Luminance (MHz) | 30 | 23 | 30 | 23 |
|  | Chrominance (MHz) | 15 | 7 | 15 | 11 |
|  | Nombre de lignes actives | 1080 |  |  |  |
| Spécifications audio | Nombre de voies AES3 | 6 | 2 | 4 |  |
|  | Echantillonnage audio | 48 kHz, 24 bits |  |  | 48 kHz, 16 bits |
| Données auxiliaires | Capacité | 14,4 koctets/ trame | 1,5 koctets/ trame | 5,8 koctets/ trame | 8,9 koctets/ trame |
| Support | Largeur de bande (mm) | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 6,35 |
|  | Taille de la cassette (mm) | P: 156  96 G: 254  145 | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | G: 125  78 |
|  | Matériau | Particules métalliques |  |  |  |

TABLEAU  5

Magnétoscope numérique pour 1125/50 – Détails

| Spécification du fabricant |  | HDCAM-SR | HDCAM | HD-D5 | DVCPRO HD/ HD-LP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence d'échantillonage | Vidéo (MHz) | 74,25 |  |  |  |
|  | Audio (kHz) | 48 |  |  |  |
| Quantification | Vidéo (bits) | 10 | 8 | 8/10 | 8 |
|  | Audio (bits) | 24 | 20 | 24 | 16 |
| Nombre de voies AES3 |  | 6 | 2 | 4 |  |
| Paramètres vidéo | Compression | Intratrame/ image 1/2,7 | Intratrame/ image 1/7 | Intratrame 1/5 (10 bits); 1/4 (8 bits) | Intra-image 1/8.9 |
|  | Structure d'échantillonage | 4:4:4 HQ 4:2:2 SQ | 3:1:1 | 4:2:2 | 3:1,5:1,5 |
|  | DCT (luminance) | 1/2,7 SQ | 1/3,6 | 1/5;1/4 | 1/6,6 |
|  | DCT (chrominance) | 1/2,7 SQ | 1/7,2 | 1/5;1/4 | 1/6,6 |
| Codage canaux |  | S-NRZ | S-NRZI | 8-14 map | 24-25 I-NRZI |
| Débit total (Mbit/s) |  | 495 SQ 990 HQ | 154 | 269 | 167 |
| Débit vidéo (Mbit/s) |  | 369 SQ 738 HQ | 117 | 196 | 100 |
| Nombre de canaux RF d'enregistrement |  | 4 | 4/2 | 4 | 4 (caméscope)/ 2 (studio) |
| CCE | Interne | 244, 228 | 231, 219 | 95, 87 | 85, 87 |
|  | Externe | 126, 114 | 250, 226 | 128, 120 | 149, 138 |
| Diamètre tambour (mm) |  | 81,4 | 81,4 | 76,0 | 21,7 |
| Rotation tambour (t/s) |  | 75 SQ 150 HQ | 37,5/75 | 75 | 150 (caméscope)/ 300 (studio) |
| Nombre de pistes (/trame) |  | 12 | 6 | 12 | 48/image |
| Vitesse de la bande (mm/s) |  | 98,115 SQ 196,2 HQ | 80,7 | 139,496 | 135,415 |
| Pas de piste (m) |  | 13,2 | 21,7 | 20 | 18 |
| Longueur d'onde minimum (m) |  | 0,294 | 0,49 | 0,59 | 0,49 |
| Largeur de bande (mm) |  | 12,65 | 12,65 |  | 6,35 |
| Matériau |  | Particules métalliques |  |  |  |
| Hc de la bande (kA/m) |  | 215 | 135 | 143 | 184 |
| Taille de la cassette (mm) |  | P: 156  96 G: 254  145 | P: 156  96 G: 254  145 | P: 161  98 M: 212  124 G: 296  167 | 125  78 |
| Durée d'enregistrement (min) |  | 48/148 | 48/148 | 27/75/148 | 46 |

*	La présente Recommandation doit être portée à l'attention de la Commission électrotechnique internationale (CEI).

L'échange international de programmes est défini comme étant la transmission de programmes sonores ou de télévision (ou des parties de ceux-ci) entre entités professionnelles de différents pays. Il doit être fondé sur des normes techniques internationales ou des méthodes de travail couramment utilisées, à moins qu'un accord bilatéral ait été préalablement conclu entre les parties concernées.

Cette disposition n'exclut pas l'utilisation d'autres formats pour les besoins nationaux ou pour l'échange de programmes sous réserve d'accord mutuel entre les parties concernées.