RECOMENDACIÓN  779

PRÁCTICAS  OPERATIVAS  PARA  LA  GRABACIÓN  DE  TELEVISIÓN
 DIGITAL  DE  RELACIÓN  4:2:2

(Cuestión 103/11)

(1992)

Rc. 779

El CCIR,

recomienda

que, para el intercambio internacional de programas de televisión conformes a la norma digital 4:2:2 (Recomendación 601), se apliquen las prácticas operativas siguientes:

# 1.	Presentación de las grabaciones

Las grabaciones de un único programa que alcance la duración del tiempo de grabación máximo de una casete, estarán contenidas en una sola casete.

Los programas distintos deben estar siempre en casetes separadas.

# 2.	Identificación del programa

El contenido de una videocasete grabada digitalmente, estará identificado por lo menos por la siguiente información, facilitada en una etiqueta unida a la propia casete y en otra etiqueta unida al recipiente de la casete:

a)	nombre de la entidad que efectuó la grabación;

b)	título del programa, o título, subtítulo y número del episodio;

c)	número de archivo (número de referencia) del programa o de la casete;

d)	número total de casetes, y número de la casete dentro de la secuencia, si el programa está en más de una casete;

e)	tiempo total de reproducción y tiempo de reproducción del programa grabado en cada casete;

f)	dirección del código de tiempo de pista longitudinal para el comienzo del programa;

g)	norma de exploración de las imágenes de televisión (625/50 ó 525/60);

h)	sonido de programa monofónico o estereofónico y atribución de los canales audio digitales a las componentes adicionales de audio del programa, si existen.

Con vistas a la realización de estaciones de televisión totalmente automatizadas, sería beneficioso que por lo menos la información de los incisos b), c) y d) se hallara también en un código en barras impreso en una etiqueta apropiada unida a cada casete grabada. Está en estudio una forma apropiada de código en barras.

La información requerida más arriba debe facilitarse en uno por lo menos de los idiomas oficiales de la UIT.

# 3.	Cabeceras

El material de programa de televisión grabado en casetes digitales debe ir precedido y seguido de las cabeceras adecuadas, como se indica a continuación:

µ

|  | Duración | Contenido de imagen y sonido |
| --- | --- | --- |
| Cabecera de carga Cabecera de identificación Cabecera de órdenes Cola final | 35 s 15 s 38 s 32 s 30 s | Cinta en blanco Identificación auditiva y/o visual Cuenta atrás auditiva y/o visual, de 10 a 2 Negro y silencio MATERIAL DE PROGRAMA Negro y silencio (mínimo) |

§

La información dada en la cabecera de identificación debe coincidir con la incluida en
las etiquetas (véase el § 2).

La cabecera de órdenes, el material de programa y la cola deben aparecer en la cinta en una grabación ininterrumpida.

# 4.	Pista de órdenes audio

En el caso de un programa completo, la pista de audio longitudinal (de montaje) debe preferentemente reproducir el sonido completo del programa, que comprenda la cabecera para su identificación y la cabecera de cuenta atrás; sin embargo, el sonido puede estar entremezclado con órdenes adicionales para identificar segmentos del programa, en caso necesario.

# 5.	Código de tiempo y control

La información de dirección de tiempo que debe utilizarse como referencia para el intercambio de grabaciones, ha de hallarse en la pista longitudinal de tiempo y control. En caso de que se intercambien programas montados ya terminados, esa información de dirección de tiempo será continua y monotónicamente creciente; además, las mismas direcciones de tiempo deben aparecer de preferencia (pero no obligatoriamente) en el código de tiempo y control multiplexadas con la información vídeo, y en el código de tiempo y control multiplexadas con el canal audio digital que transporta el sonido de programa terminado. Los datos de programa contenidos en bits de usuarios de las señales de tiempo y control de pista longitudinal deben corresponder a la información dada en la etiqueta de identificación del programa.

# 6.	Atribución de canales de audio

Los cuatro canales de audio del formato de grabación digital de programas de televisión se atribuirán como se indica en el anexo 1.

PAGE BLANCHE POUR ANNEX 1 (T02)

# Caso 1 – Contenido de programa monofónico único

Este es el caso en que un sonido monofónico único acompaña al contenido vídeo del programa. En este caso, el contenido del programa monofónico representa la mezcla completa del sonido del programa pero, para fines de intercambios internacionales, puede acompañarse con el llamado «sonido internacional» – la mezcla monofónica completa de la música, los efectos, etc., que carece únicamente de la palabra que puede añadírsele en el proceso de doblaje, para obtener una mezcla monofónica completa del sonido del programa en un idioma diferente del original.

# Caso 2 – Contenido de programa estereofónico único

Este caso es similar al caso 1, es decir que un sonido estereofónico completo del programa acompaña el contenido vídeo de dicho programa. En este caso, como en el caso 1, el sonido del programa estereofónico representa la mezcla completa del sonido del programa y puede acompañarse con una mezcla estereofónica completa de música y de todos los efectos – un sonido estereofónico internacional – que puede utilizar la organización receptora para fines de doblaje.

# Caso 3 – Dos contenidos de programa estereofónico completos

En este caso, el contenido vídeo del programa de televisión registrado se acompaña con dos mezclas estereofónicas completas de sonido de programa algo distintas. La diferencia puede residir en el idioma o en cualquier otro componente.

Nota 1 – En el caso en que dos sonidos de programa estereofónicos distintos se registran con el mismo contenido de programa vídeo, la organización emisora deberá suministrar información escrita sobre la naturaleza de cada uno de los sonidos.

# Caso 4 – Programa monofónico con comentarios separados

Cuando se intercambian grabaciones originales de noticias o de documentales con sonido monofónico, siempre se espera tener la posibilidad de doblarlos a otro idioma. Deberían por consiguiente, contener un sonido internacional completo, es decir el sonido grabado en el lugar de la filmación con el ambiente, la voz original, etc., que puede mezclar más adelante la organización receptora, incorporando un nuevo comentario en su propio idioma.

# Caso 5 y Caso 6 – Programa estereofónico con comentarios separados

Existe una similitud entre estos casos y el caso 4 pero, dado que estamos tratando aquí de sonido estereofónico, se utilizan todos los canales, y el doblaje de sonido debe efectuarse en una copia de la grabación original en la que, la mezcla estereofónica completa puede registrarse nuevamente en los canales 1 y 2, o el comentario estereofónico en otro idioma y el sonido internacional estereofónico pueden registrarse, respectivamente, en los canales 1, 2, 3 y 4.

# Caso 7 – Contenido de programa monofónico único no mezclado

En este caso, el contenido vídeo del programa se acompaña con un sonido monofónico no mezclado de programa, es decir que la voz o el comentario, la música y los efectos no están mezclados.

Esta configuración permite mezclar en una etapa ulterior durante la regrabación o el doblaje de esa cinta. En general, puede darse este caso cuando se intercambian programas no terminados o partes de programas (por ejemplo: una organización de radiodifusión puede recoger extractos de diversas fuentes para montar un programa combinado).

# Caso 8 – Programa estereofónico y segundo programa de audio (SAP)

Este caso, de interés principal en Estados Unidos de América, fue incluido en el cuadro por razones de compleción. Un segundo programa de audio monofónico acompaña a un programa estereofónico completo. En las circunstancias de utilización del segundo programa de audio, la calidad transmitida es inferior a la que corresponde al sonido de programa normal.

# Canal de audio de órdenes longitudinal

En todos los casos descritos anteriormente, el canal audio de órdenes debería contener preferiblemente una mezcla completa de programa monofónico o, si no fuera posible, el contenido del canal audio 1.

_________________