RECOMENDACIÓN  784

INTERCAMBIO  DE  PROGRAMAS  DE  TELEVISIÓN  EN  PELÍCULA  DE  16  mm
CON  DOS  PISTAS  DE  SONIDO  SÍNCRONAS  EN  SOPORTE  SEPARADO

(Cuestión 41/11)

(1992)

Rc. 784

El CCIR,

recomienda

que el intercambio de programas de televisión con dos pistas de sonido de alta calidad, cuando el soporte de la imagen es una película de 16 mm, se ajuste a las normas que figuran a continuación:

# 1.	Soporte sonoro

Cuando la componente de imagen del programa va en película de 16 mm, los componentes del sonido deben ir en una película magnética separada de 16 mm.

# 2.	Especificaciones de la grabación sonora

Las dimensiones y posición de las pistas y las características de grabación para la película magnética deben adecuarse a la fig. 2 de la Recomendación 265 del CCIR.

# 3.	Especificaciones de la película de imagen

La película de imagen debe adecuarse a la Recomendación 265 del CCIR.

# 4.	Atribución de pistas

La atribución de pistas en una película magnética separada de 16 mm debe realizarse de la siguiente forma:

–	para sonido estéreo:

pista central: canal izquierdo,

pista del borde: canal derecho;

–	para sonidos síncronos independientes:

pista central: sonido de doblaje o subtítulo,

pista del borde: sonido de la transmisión original.

Nota 1 – En el Documento Técnico 3203 de la UER se presenta un ejemplo de cabecera de programa.

Nota 2 – En el Documento Técnico 3211 de la UER se presenta un ejemplo de etiqueta de programa.