RECOMENDACIÓN  UIT-R  BS.467*

Características técnicas de las transmisiones de radiodifusión
estereofónica con modulación de frecuencia
que han de ser controladas

Sistema de frecuencia piloto

(1970)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

recomienda

1	que durante la transmisión de los programas se utilicen instrumentos de medida que indiquen el porcentaje de cresta de modulación de la portadora principal por:

1.1	el canal principal M;

1.2	el canal de la subportadora de estereofonía S;

1.3	la señal piloto;

1.4	todas las señales especificadas en la Recomendación UIT-R BS.450, transmitidas simultáneamente;

2	que se midan además, durante los periodos de prueba y de ajuste, las características siguientes:

2.1	respuesta amplitud/frecuencia de cada uno de los canales M, A y B;

2.2	distorsión armónica en cada uno de los canales A y B.

2.3	relación señal/ruido en cada uno de los canales A y B;

2.4	atenuación de la diafonía entre los canales A y B;

2.5	diafonía debida al canal principal, M, en el subcanal de estereofonía, S, y la debida al subcanal de estereofonía, S, en el canal principal;

2.6	valor de la frecuencia de la señal piloto;

2.7	grado de supresión de la subportadora;

2.8	fase de la subportadora con relación a la señal piloto;

2.9	modulación de amplitud parásita involuntaria total de la portadora principal.

*	La Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2002 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.