RECOMMANDATION  706-1

SYSTÈME  DE  DIFFUSION  DE  DONNÉES  EN  RADIODIFFUSION  SONORE  MONOPHONIQUE
EN  MODULATION  D'AMPLITUDE  (AMDS)

(Question 60/10)

(1990-1992)

Rec 706-1

Le CCIR,

considérant

a)	qu'il se manifeste un intérêt croissant pour un système de transmission de données en radiodiffusion MA et pour ses applications;

b)	qu'il est souhaitable de disposer d'un système utilisable dans toutes les bandes de radiodiffusion MA en tenant compte de l'introduction future de la BLU, y compris celle de la détection synchrone dans la bande d'ondes décamétriques;

c)	que les systèmes existants ne peuvent être utilisés pour les émissions BLU dans la bande 7 (B.dam);

d)	que certaines applications du système de transmission de données MA pourraient correspondre à des caractéristiques similaires du système de diffusion de données en radiodiffusion MF (RDS) défini dans la Recommandation 643, compte tenu toutefois du débit binaire disponible plus faible;

e)	que, lors de la mise au point d'un système de ce genre, il conviendrait de tenir compte de la fabrication en grande série de récepteurs;

f)	que des signaux de données peuvent être ajoutés à des émissions en modulation d'amplitude existantes de manière à être inaudibles, assurant ainsi une bonne compatibilité avec la réception des programmes normaux monophoniques,

recommande

1.	que le système de diffusion de données en radiodiffusion MA (AMDS) soit conforme aux spécifications indiquées dans l'Annexe 1;

2.	que, en attendant la mise en oeuvre d'un système qui corresponde à toutes les caractéristiques énumérées dans l'Annexe 1, y compris celles des émissions BLU dans la bande 7 (B.dam), le système de transmission de données en radiodiffusion MA dans les bandes 5 (B.km) et 6 (B.hm) soit conforme aux spécifications minimales figurant dans l'Annexe 2.

Note 1 – On trouvera en Annexe 3 des renseignements sur les systèmes exploités ou projetés.

ANNEXE  1

Spécifications d'un système de diffusion de données en radio MA

# 1.	Compatibilité

## 1.1	Compatibilité avec le programme principal

Le système de diffusion de données supplémentaires doit être compatible avec le programme audio principal dans toutes les conditions d'exploitation, y compris les suivantes:

–	émetteurs faisant appel à des techniques de réglage de la porteuse permettant une économie d'énergie;

–	réseaux d'émetteurs synchronisés;

–	émissions BLU (si l'introduction d'un tel système de diffusion de données en bande 7 (B.dam) est réalisable);

–	émetteurs employés comme référence de fréquence de haute stabilité;

–	réception mobile et quand cela est nécessaire, réception avec un récepteur MA stéréophonique en bande 6 (B.hm).

## 1.2	Compatibilité avec les autres programmes dans le même canal ou dans les canaux adjacents

Les rapports de protection utilisés dans la planification ne doivent pas être affectés, c'est-à-dire que les données ne doivent causer aucun brouillage supplémentaire au programme audio.

# 2.	Fiabilité de réception des données

La zone dans laquelle le signal de données peut être reçu de façon fiable doit être au moins aussi étendue que la zone de service du programme principal pour la propagation par onde de sol et par onde ionosphérique.

# 3.	Applications

Par suite du faible débit binaire dont on disposera probablement dans un système de diffusion de données en radio MA, il risque d'être impossible de mettre en oeuvre simultanément plus que quelques-unes des applications énumérées dans ce qui suit.

Il est prévisible qu'une grande partie de la capacité de transmission de données sera utilisée pour des possibilités liées à l'accord automatique ou assisté. Ces fonctions sont donc dénommées «primaires». Les autres applications portent le nom de «secondaires» et pourront être introduites de manière à répondre aux besoins particuliers des radiodiffuseurs. On notera que, malgré l'emploi de termes semblables, ces possibilités peuvent ne pas correspondre exactement à celles du RDS (voir la Recommandation 643).

Fonctions primaires

–	Code d'identification du programme (PI) comprenant:

–	un code national spécifique pour chacun des pays de l'UIT;

–	un code spécifique par langue.

–	Liste des autres fréquences (AF) (le nombre d'AF nécessaire reste à l'étude).

–	Nom de la chaîne de programmes (PS): il comporte au moins quatre caractères alphanumériques et est destiné à être affiché.

–	Identification de programmes pour les automobilistes (TP) et identification d'annonces pour les automobilistes (TA).

Possibilités secondaires (exemples)

–	Heure (CT) et date (UTC et MJD)

–	Identification de l'élément de programme (PIN)

–	Code d'identification du décodeur (DI) (par exemple, stéréophonie)

–	Code de type de programme (PTY)

–	Voie de données à utilisation libre (TDC)

–	Applications internes (IH)

–	Voie de messages pour les automobilistes (TMC)

–	Radiomessagerie (RP).

ANNEXE  2

Spécifications d'un système de diffusion de données
en radiodiffusion sonore monophonique en modulation d'amplitude

Bandes de fréquences:	ondes kilométriques et hectométriques

Méthode de modulation:	modulation de phase de la porteuse principale

Excursion de phase maximale:	dépend du débit binaire (voir la Fig. 1)

Débit maximal:	200 bit/s

Format des données:	dépend des applications

FIGURE  1   [D01]  =  9 cm

ANNEXE  3

Renseignements sur les systèmes de diffusion de données
en modulation d'amplitude exploités ou projetés (AMDS)

Le Tableau 1 donne des renseignements sur les systèmes AMDS de quelques pays.

TABLEAU  1

| Caractéristiques | Royaume-Uni | France | Allemagne |
| --- | --- | --- | --- |
| – Bande de fréquences de fonctionnement | B.km | B.km |  |
| – Bandes de fréquences envisageables | B.km et B.hm | B.km, B.hm et B.dam | B.km, B.hm et B.dam |
| – Déviation de phase |  22,5° |  28,5° |  15° |
| – Débit binaire | 25 bit/s | 40 bit/s | 200 bit/s |
| – Codage des données | Bi-phase | NRZ | NRZ |
| – Structure des données | Blocs de 50 bits où 32 sont utiles | Blocs de 50 bits où 32 sont utiles | Blocs de 47 bits où 36 sont utiles |
| – Taux d'erreur binaire obtenu (en conditions normales) |  |  |  10–3 en B.km et B.hm (50% du temps) |
| – Applications | Informations météorologiques codées | Heure exacte | Accord automatique ou assisté |
|  | Commutation de l'alimentation électrique |  | Informations sur la circu- lation |
| Exploité depuis | 1985 | 1986 | Essais en vraie grandeur depuis 1988 |
| Référence |  | Norme nationale française NFC 90-002 |  |

La Fig. 2 présente le schéma fonctionnel des ciruits du système de radiodiffusion sonore monophonique MA (AMDS).

FIGURE  2   [D02]  =  25 cm