RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1119*

SEÑALIZACIÓN  DE  PANTALLA  ANCHA  PARA  RADIODIFUSIÓN

Señalización para pantalla ancha y otros parámetros
de la televisión mejorada

(Cuestión UIT-R 42/11)

(1994)

Rec. UIT-R BT.1119

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los receptores de televisión con pantalla ancha de 16:9 se comercializan cada vez más en los países que utilizan los sistemas de 525 líneas** y 625 líneas;

b)	que supondría una mejora valiosa para el servicio prestado el poder contar con un sistema común de reconocimiento automático del formato, junto a los medios para establecer las disposiciones automáticas adecuadas en relación con los subtítulos;

c)	que el empleo de un sistema único de señalización para todas las normas de televisión supondría la ventaja de poder utilizar receptores y registradores multinorma, y redundaría en los costes,

recomienda

1.	que las entidades de radiodifusión que deseen emitir en un sistema de señalización de pantalla ancha utilicen el sistema que figura en el anexo 1*** para las emisiones de 625 líneas y que se estudie un sistema compatible, dentro de lo posible, para las emisiones en 525 líneas, y se incorpore en un nuevo anexo.

ANEXO  1

# 1.	Alcance

La especificación se aplica a los sistemas PAL y SECAM de 625 líneas actuales en los casos en que las entidades de radiodifusión introducen la señalización para la pantalla amplia, de forma que puedan utilizarla los nuevos receptores de televisión.

Se especifica la información de señalización de pantalla ancha, la codificación y la forma de incorporar la información codificada en el sistema de 625 líneas.

La información de señalización de pantalla ancha contiene información sobre la gama de formatos de la señal transmitida y su posición, sobre la posición de los subtítulos y sobre el modo cámara/película. Además, se reservan algunos bits para la futura señalización de la televisión mejorada (por ejemplo, PALplus) así como para la utilización futura.

El presente anexo especifica la señal transmitida. El apéndice 1 establece las reglas de funcionamiento para requisitos mínimos en cuanto a formatos de visualización del receptor y en cuanto a los subtítulos. El apéndice 2 señala algunas prácticas recomendadas.

# 2.	Referencias normativas

Esta Recomendación no incorpora ninguna referencia normativa.

# 3.	Definiciones

A los efectos de la presente Recomendación, se aplica la definición siguiente:

Funcionamiento en modo buzón:	mantener la utilización de un formato de imagen con unarelación superior a 1,33, en la que se añaden líneas vacías (en negro) para establecer un formato de transmisión 4:3.

## 3.1	Símbolos y abreviaturas

a :		relación de formato

Fs :		frecuencia de reloj

Td :		periodo de los bits de datos

Ts :		periodo de muestreo

TXT :	teletexto.

# 4.	Requisitos

## 4.1	Código de línea

En los puntos siguientes se especifica el código de línea de la señalización de pantalla ancha.

### 4.1.1	Posición

Los bits de señalización se transmitirán como una ráfaga de datos en la primera parte de la línea 23. La posición del inicio de los bits de señalización de pantalla ancha será 11,0 ± 0,25 ms a partir del flanco OH del sincronismo horizontal, tal como se indica en la fig. 1.

FIGURE 1/BT.1119...[D01] = 12 CM

En cada cuadro, la primera parte de la línea 23 estará ocupada por la señalización de pantalla ancha.

### 4.1.2	Frecuencia de reloj

La frecuencia de reloj será:	Fs = 5 MHz (±1 ´ 10–4)

El periodo será:			Ts = 200 ns.

### 4.1.3	Forma de la señal

La forma de la señal será aproximadamente un impulso cuadrado senoidal.

La duración del impulso de amplitud mitad será: 200 ± 10 ns.

### 4.1.4	Amplitud de la señal

La amplitud de la señal respecto a la amplitud máxima

de la señal de imagen de 700 mV será:	500 mV ± 5%

### 4.1.5	Codificación de modulación

Se utilizará la codificación bifase conforme a lo indicado en la fig.2.

Duración de un bit de datos:	Td

FIGURE 2/BT.1119...[D01] = 12 CM

Los bits de datos se insertarán en NRZ-L a la entrada del modulador de código (bifase-L). El modulador de código producirá en la línea 23 los datos en código bifase-L, en los que un periodo de bit de datos es igual a 2 ´ 3 periodos de reloj, es decir:

Td  =  6 Ts

### 4.1.6	Preámbulo

El preámbulo contiene un código de arranque y uno de inicio. El preámbulo se ajustará a lo indicado en el cuadro 1.

CUADRO  1

Esquema de transmisión de los bits de estado

| Transmisión de bits de estado Inserción: primera mitad de la línea 23 Codificación: modulación bifase Reloj: 5 MHz (Ts = 200 ns) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Código de arranque | Grupo 1 Relación de formato | Grupo 2 Servicios mejorados | Grupo 3 Subtítulos | Grupo 4 Reservado |
| 29 elementos en base a 5 MHz | 24 elementos en base a 5 MHz | 24 elementos en base a 5 MHz | 24 elementos en base a 5 MHz | 18 elementos en base a 5 MHz | 18 elementos en base a 5 MHz |
|  |  | Numeración binaria 0 1 2 3 LSB MSB por bit de información(1) «0» = 000 111 «1» = 111 000 | Numeración binaria 4 5 6 7 LSB MSB por bit de información(1) «0» = 000 111 «1» = 111 000 | Numeración binaria 8 9 10 LSB MSB por bit de información(1) «0» = 000 111 «1» = 111 000 | Numeración binaria 11 12 13 LSB MSB por bit de información(1) «0» = 000 111 «1» = 111 000 |
| 0 ´ 1F1C 71C7 1 1111 0001 1100 0111 0001 1100 0111 | 0 ´ 1E 3C1F 0001 1110 0011 1100 0001 1111 | 3 2 1 0 número de bit 1000 formato completo 4:3 0001 centro del cuadro 4:9 0010 parte superior del cuadro 14:9 1011 centro del cuadro 16:9 0100 parte superior del cuadro 16:9 1101 cuadro > centro 16:9 1110 formato completo 14:9 toma central y protección 14:9 b3 = bit de paridad impar | 4 número de bit 0 modo cámara 1 modo película b5 = Reservado. Debe ponerse en «0» b6 = Reservado. Debe ponerse en «0» b7 = Reservado. Debe ponerse en «0» | 8 número de bit 0 sin subtítulos en el teletexto 1 subtítulos en el teletexto 10 9 número de bit 0 0 sin subtítulos abiertos 0 1 subtítulos en la zona de imagen activa 1 0 subtítulos fuera de la zona de imagen activa 1 1 reservado | Reservado. Debe ponerse todo en «0» |
| (1) 1 bit de información consta de 6 elementos sobre la base del reloj de 5 MHz. |  |  |  |  |  |

### 4.1.7	Bits de datos

Habrá en total 14 bits. Uno de estos 14 bits estará atribuido al código de detección de errores. Habrá 13 bits de datos disponibles para la transmisión de información. Los bits de datos se agruparán en cuatro grupos, según lo indicado en el cuadro 1.

### 4.1.8	Bit de paridad impar

Se ha introducido un bit de paridad impar para la detección de errores. El bit de paridad impar formará parte de los tres primeros bits de datos únicamente (véase el cuadro 1).

## 4.2	Contenido de información de los bits de datos

Los 13 bits de datos se reunirán en cuatro grupos.

El grupo 1 contendrá 4 bits de los cuales los 3 primeros cursan datos y el último indica la paridad impar de los tres primeros bits de datos. El grupo 2 contendrá 4 bits de datos, el grupo 3 contendrá 4 bits de datos, el grupo 3 contendrá 3 bits de datos y el grupo 4 contendrá 3 bits de datos.

Los bits de datos se denominarán b0 a b2, inclusive, combinando con b4 a b13 inclusive. El bit b3 será el bit de paridad como se indica en los cuadros 1 y 2. El índice señala también el orden de transmisión: b0 será el primer bit transmitido.

### 4.2.1	Grupo de datos 1

#### 4.2.1.1	Relación de formato

b0, b1, b2 :	indicarán la relación de formato, el formato de buzón y la posición, conforme al cuadro 2.

b3 :			indicará la paridad impar de b0, b1, b2, b3, conforme al cuadro 2.

CUADRO  2

Código de relación de formato, formato buzón y de posición

| b3 | b2b1b0 | Relación de formato | Formato completo o buzón | Posición | N.° de líneas activas(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 000 | 004:3 | Formato completo | No aplicable | 576 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | 001 | 014:9 | Buzón | Central | 504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | 010 | 014:9 | Buzón | Parte superior | 504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 011 | 016:9 | Buzón | Central | 430 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | 100 | 016:9 | Buzón | Parte superior | 430 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 101 | >16:9 | Buzón | Central | No definido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 110 | 014:9 | Formato completo(2) | Central | 576 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | 111 | 016:9 | Formato completo (anamorfo) | No aplicable | 576 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- (1) El número de líneas activas es únicamente una indicación para la relación de formato exacta a = 1,33, a = 1,57 y a = 1,78.

- (2) La relación de formato real transmitida es 4:3, pero una ventana 14:9 incluirá todo el contenido de interés de la imagen para fomentar una visualización de pantalla ancha con un aparato de televisión 16:9.

La relación de formato indica una gama de posibles relaciones de formato. Todas las relaciones incluidas en estas gamas se indicarán con el mismo código.

El cuadro 3 indica las gamas de relación de formato.

CUADRO  3

Gamas de relación de formato

| Indicación de relación de formato | Gama de relaciones de formato |
| --- | --- |

| 004:3 | - 1,4a £ 1,46 |
| --- | --- |

| 014:9 | - 1,46 < a £ 1,66 |
| --- | --- |

| 016:9 | - 1,66 < a £1,90 |
| --- | --- |

| >16:9 | - 1,4a > 1,90 |
| --- | --- |

### 4.2.2	Grupo de datos 2, servicios mejorados

#### 4.2.2.1	Bit de película

b4:		indicará el bit de película conforme al cuadro 4.

CUADRO  4

Bit de película

| b4 | Bit de película |
| --- | --- |

| 0 | Modo cámara |
| --- | --- |

| 1 | Modo película(1) |
| --- | --- |

- (1) La crominancia del cuadro se ajustará a lo indicado en la Recomendación UIT-R BR.469-6 y a la Recomendación R62-1990 de la UER.

#### 4.2.2.2	Bits b5, b6 y b7

b5, b6, b7:	reservados; se ponen todos a «0».

### 4.2.3	Grupo de datos 3, subtítulos

#### 4.2.3.1	Subtítulos en el bit de teletexto

b8:	indicará los subtítulos en el teletexto, conforme al cuadro 5.

CUADRO  5

Subtítulos en el bit de teletexto

| b8 | Subtítulos en el bit de teletexto |
| --- | --- |

| 0 | Sin subtítulos en el teletexto |
| --- | --- |

| 1 | Subtítulos en el teletexto |
| --- | --- |

#### 4.2.3.2	Modo subtítulos

b9, b10:	indicarán el modo subtítulos, conforme a lo indicado en el cuadro 6.

CUADRO  6

Modo subtítulos

| b10, b9 | Subtítulos dentro/fuera de la zona de imagen activa |
| --- | --- |

| 00 | Sin subtítulos |
| --- | --- |

| 01 | Subtítulos en la zona de imagen activa |
| --- | --- |

| 10 | Subtítulos fuera de la zona de imagen activa |
| --- | --- |

| 11 | Reservado |
| --- | --- |

Nota 1 – Los subtítulos «fuera de la zona de imagen activa» que se extienden hasta la zona de imagen activa se tratarán como «fuera de la zona de imagen activa».

La fig. 3 indica el significado de los términos «en la zona de imagen activa» y «fuera de la zona de imagen activa».

FIGURE 3/BT.1119...[D03] = 7 CM

### 4.2.4	Grupo de datos 4, reservado

b11, b12, b13:	reservados; deben ponerse en «0».

APÉNDICE  1
AL  ANEXO  1

Reglas de funcionamiento

# 1.	Formatos de presentación en el receptor

Para asegurar la selección automática del modo más adecuado de visualización, el receptor que tenga una pantalla 16:9 debe ajustarse a los requisitos mínimos siguientes.

CUADRO  7

Requisitos minimos en cuanto a relación de formato

| b2b1b0 | Relación de formato | Requisitos mínimos |
| --- | --- | --- |

| 000 | 004:3 | Caso 1 |
| --- | --- | --- |

| 001 | 014:9 | Caso 2 |
| --- | --- | --- |

| 010 | 014:9 | Caso 2 |
| --- | --- | --- |

| 011 | 016:9 | Caso 3 |
| --- | --- | --- |

| 100 | 016:9 | Caso 3 |
| --- | --- | --- |

| 101 | >16:9 | Caso 4 |
| --- | --- | --- |

- Caso 1: formato completo 4:3: La imagen con relación de formato 4:3 debe visualizarse centrada con las barras blancas a la izquierda y a la derecha de la imagen. - Caso 2: buzón señalado como 14:9: la imagen de relación de formato 14:9 debe visualizarse utilizando uno de los dos métodos siguientes: – la imagen de relación de formato 14:9 debe visualizarse centrada con pequeñas barras negras a la izquierda y a la derecha de la imagen; – la imagen 14:9 debe visualizarse rellenando toda la anchura de la pantalla negra lo que incorpora un pequeño error geométrico horizontal que generalmente es del 8%. - Caso 3: Formato buzón señalado como 16:9: la imagen de relación formato 16:9 debe visualizarse utilizando toda la anchura de la pantalla. - Caso 4: Formato buzón señalado como >16:9: la imagen de relación de formato >16:9 debe visualizarse utilizando uno de los dos métodos siguientes: – como en el caso 3; – la imagen >16:9 puede visualizarse utilizando toda la altura de la pantalla con una aproximación adicional.

Hay que señalar que el observador podrá anular a voluntad la condición de visualización seleccionada automáticamente. La velocidad del cambio automático de la relación de formato viene limitada principalmente por el tiempo de respuesta de los circuitos de deflexión.

# 2.	Subtítulos

Cuando los subtítulos de las imágenes de formato buzón caen «fuera de la zona de imagen activa» total o parcialmente, los nuevos receptores 16:9 perderán esta información a menos que presenten la imagen en modo 4:3. Esto significa que en el receptor 16:9, las barras negras se presentan alrededor del contenido de imagen activa lo cual debe evitarse.

Para atender los intereses de los observadores actuales en formatos 4:3 y 16:9, es muy importante que:

–	en los programas de pantalla ancha, el subtítulo (ya sea «en la zona de imagen activa» o «fuera de la zona de imagen activa») vaya también siempre por el servicio de teletexto;

–	los nuevos receptores 16:9 que se ajusten a esta norma vayan equipados con un decodificador de teletexto y tengan siempre la posibilidad de detectar el bit de presencia del teletexto b8.

# 3.	Procedimiento en ausencia de señalización

En ausencia de los bits de señalización, el receptor debe pasar a un modo por defecto.

APÉNDICE  2
AL  ANEXO  1

Prácticas recomendadas

# 1.	Prefiltrado paso bajo

Se recomienda aplicar un filtro paso bajo a los bits de estado recibidos antes de la decodificación.

Este filtro paso bajo debe conservar la energía espectral principal de la señal de bits de estado, que reside en el tramo espectral comprendido entre 0 y 1,67 MHz.

# 2.	Tiempo de respuesta a un cambio en la información de señalización recibida

Se recomienda que el tiempo de respuesta máximo a un cambio en la información recibida de señalización de bits de estado sea 120 ms.

_________________

*	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI).

*	*	El Broadcasting Technology Association of Japon (BTA) está estudiando la señalización de pantalla ancha para la televisión mejorada.

***	La UER está actualmente verificando el sistema mediante pruebas en condiciones reales.