RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1119-1*

SIGNALISATION  «ÉCRAN  LARGE»  POUR  LA  RADIODIFFUSION

(Signalisation pour les caractéristiques «écran large»
ou autres de télévision améliorée)

(Question UIT-R 42/11)

(1994-1995)

Rec. UIT-R BT.1119-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le marché grand public des récepteurs de télévision à écran large au format 16:9 se développe tant dans les pays équipés de systèmes à 525 lignes** que dans les pays équipés de systèmes à 625 lignes;

b)	que la mise au point d'un système commun de reconnaissance automatique de format, ainsi que d'un système automatique approprié pour l'inclusion éventuelle de sous-titres, améliorerait utilement la qualité du service assuré;

c)	que l'utilisation d'un système de signalisation unique pour toutes les normes de télévision serait intéressante pour les récepteurs et les magnétoscopes multinormes, et économiquement avantageuse,

recommande

1	que les radiodiffuseurs qui souhaitent utiliser pour la diffusion de leurs programmes un système de signalisation «écran large» utilisent le système décrit dans l'Annexe 1*** pour les programmes en 625 lignes et que pour les programmes en 525 lignes ils envisagent d'utiliser, lorsque c'est possible, un système compatible qui fera l'objet d'une nouvelle annexe.

ANNEXE  1

# 1	Domaine d'application

La présente spécification est applicable aux systèmes PAL et SECAM à 625 lignes en usage, dans les cas où les radiodiffuseurs doivent assurer une signalisation écran large pour de nouveaux récepteurs de télévision.

Elle spécifie l'information de signalisation écran large, le codage et la méthode d'incorporation de l'information codée dans un système à 625 lignes.

L'information de signalisation «écran large» renseigne sur la gamme des formats du signal émis et sa position, sur la position des sous-titres et sur le mode caméra/film. En outre, certains bits sont réservés pour la signalisation TVDA future (PALplus, par exemple) ainsi que pour des utilisations futures.

La présente Annexe spécifie le signal émis. L'Appendice 1 indique les règles de fonctionnement pour les caractéristiques minimales des formats d'écran des récepteurs ainsi que pour le sous-titrage. L'Appendice 2 indique quelques-unes des pratiques recommandées.

# 2	Références normatives

La présente Recommandation ne contient aucune référence normative.

# 3	Définitions

Pour les besoins de la présente Recommandation, la définition suivante s'applique:

Fonctionnement «boîte aux lettres»:	utilisation d'un format d'image offrant un rapport largeur/hauteur supérieur à 1,33, avec adjonction de lignes vides (noires) pour l'adaptation au format d'émission 4:3.

## 3.1	Symboles et abréviations

a :	format (rapport largeur/hauteur)

Fs :	fréquence d'horloge

Td :	période d'un bit de données

Ts :	période d'échantillonnage

TXT :	télétexte.

# 4	Caractéristiques

## 4.1	Code en ligne

Les paragraphes qui suivent spécifient le code en ligne de la signalisation écran large.

### 4.1.1	Position

Les bits de signalisation doivent être transmis sous forme d'un paquet de données dans la première moitié de la ligne 23. La position de départ des bits de signalisation écran large doit être de 11,0  0,25 s à compter de OH de la synchronisation horizontale, comme indiqué à la Fig. 1.

FIGURE 1/BT.1119...[D01] = 12 CM

Dans chaque trame, la première moitié de la ligne 23 doit être occupée par la signalisation écran large.

### 4.1.2	Fréquence d'horloge

La fréquence d'horloge doit être:	Fs  5 MHz  1  10–4).

La période doit être:	Ts  200 ns.

### 4.1.3	Forme du signal

Le signal doit avoir approximativement la forme d'une impulsion en sinus carré.

La durée d'impulsion à mi-amplitude doit être de:  200  10 ns.

### 4.1.4	Amplitude du signal

L'amplitude du signal pour une amplitude maximale du signal vidéo de 700 mV doit être de:  500 mV  5%.

### 4.1.5	Codage de modulation

Le codage biphase doit être utilisé, conformément à la Fig. 2.

Durée d'un bit de données:  Td.

FIGURE 2/BT.1119...[D02] = 11 CM

Les bits de données doivent être insérés en NRZ-L à l'entrée du modulateur de code (biphase-L). Le modulateur de code produira les données en code biphase-L sur la ligne 23 sur laquelle une période de bit de données équivaut à 2  3 périodes d'horloge, d'où:

Td    6 Ts

### 4.1.6	Préambule

Le préambule contient une information de verrouillage et un code de départ. Le préambule doit être conforme au Tableau 1.

TABLEAU  1

Schéma de transmission des bits d'état

| Transmission des bits d'état Insertion: première moitié de la ligne 23 Codage: codage de modulation biphase Horloge: 5 MHz (Ts  200 ns) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information de verrouillage | Code de départ | Groupe 1 Format | Groupe 2 Services améliorés | Groupe 3 Sous-titres | Groupe 4 Réservé |
| 29 éléments utilisant une fréquence d'horloge de 5 MHz | 24 éléments utilisant une fréquence d'horloge de 5 MHz | 24 éléments utilisant une fréquence d'horloge de 5 MHz | 24 éléments utilisant une fréquence d'horloge de 5 MHz | 18 éléments utilisant une fréquence d'horloge de 5 MHz | 18 éléments utilisant une fréquence d'horloge de 5 MHz |
|  |  | Numérotation des bits 0 1 2 3 LSB MSB par bit d'information(1) «0»  000 111 «1»  111 000 | Numérotation des bits 4 5 6 7 LSB MSB par bit d'information(1) «0»  000 111 «1»  111 000 | Numérotation des bits 8 9 10 LSB MSB par bit d'information(1) «0»  000 111 «1»  111 000 | Numérotation des bits 11 12 13 LSB MSB par bit d'information(1) «0»  000 111 «1»  111 000 |
| 0  1F1C 71C7 1 1111 0001 1100 0111 0001 1100 0111 | 0  1E 3C1F 0001 1110 0011 1100 0001 1111 | 3 2 1 0 numéro de bit 1000 format plein écran 4:3 0001 rectangle 14:9 au centre de l'écran 0010 rectangle 14:9 en haut de l'écran 1011 rectangle 16:9 au centre de l'écran 0100 rectangle 16:9 en haut de l'écran 1101 rectangle  16:9 au centre de l'écran 1110 format plein écran 14:9 cadrage multiformat 14:9 0111 format plein écran 16:9 anamorphique b3  bit de parité impaire | 4 numéro de bit 0 mode caméra 1 mode film b5  réservé. Doit être mis à «0» b6  réservé. Doit être mis à «0» b7  réservé. Doit être mis à «0» | 8 numéro de bit 0 pas de sous-titres en télétexte 1 sous-titres en télétexte 10 9 numéro de bit 0 0 pas de sous-titres extensibles 0 1 sous-titres dans la zone de l'image active 1 0 sous-titres hors de la zone de l'image active 1 1 réservé | Réservé. Doit être mis à «0» |
| (1) Un bit d'information comprend 6 éléments utilisant une fréquence d'horloge de 5 MHz. |  |  |  |  |  |

### 4.1.7	Bits de données

Les bits de données doivent être au nombre de 14, l'un d'entre eux devant être attribué au code de détection d'erreur et les 13 autres devant être disponibles pour la transmission de l'information. Les bits de données doivent être groupés en quatre groupes de données (voir le Tableau 1).

### 4.1.8	Bit de parité impaire

Pour la détection des erreurs, un bit de parité impaire a été introduit. Le bit de parité impaire doit provenir uniquement des trois premiers bits de données (voir le Tableau 1).

## 4.2	Informations contenues dans les bits de données

Les 13 bits de données doivent être groupés en quatre groupes.

Le Groupe 1 doit contenir 4 bits, dont les trois premiers acheminent les données, le dernier constituant le bit de parité impaire par rapport aux trois premiers. Le Groupe 2 contient 4 bits de données, le Groupe 3 contient 3 bits de données et le Groupe 4 doit contenir 3 bits de données.

Les bits de données doivent être étiquetés b0 à b2 inclus, ainsi que b4 à b13 inclus, b3 constituant le bit de parité impaire comme indiqué dans les Tableaux 1 et 2. L'indice indique également l'ordre de transmission: b0 devant être le premier bit transmis.

### 4.2.1	Groupe de données 1

#### 4.2.1.1	Format

b0, b1, b2 :	ces bits de données doivent désigner le type de format d'image, le format «boîte aux lettres» et la position, conformément au Tableau 2.

b3 :	ce bit de données doit désigner la parité des bits de données b0, b1, b2, b3, conformément au Tableau 2.

TABLEAU  2

Code de type de format, de format panoramique et de position

| b3 | b2b1b0 | Type de format d'image | Format plein écran ou boîte aux lettres | Position | Nombre de lignes actives(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000 | 004:3 | Plein écran | Sans objet | 576 |
| 0 | 001 | 014:9 | Boîte aux lettres | Centre de l'écran | 504 |
| 0 | 010 | 014:9 | Boîte aux lettres | Haut de l'écran | 504 |
| 1 | 011 | 016:9 | Boîte aux lettres | Centre de l'écran | 430 |
| 0 | 100 | 016:9 | Boîte aux lettres | Haut de l'écran | 430 |
| 1 | 101 | >16:9 | Boîte aux lettres | Centre de l'écran | Non défini |
| 1 | 110 | 014:9 | Plein écran(2) | Centre de l'écran | 576 |
| 0 | 111 | 016:9 | Plein écran (avec anamorphose) | Sans objet | 576 |
| (1) Le nombre de lignes actives ne donne qu'une indication du format exacte a  1,33, a  1,57 et a  1,78. (2) Le format effectif de diffusion est le format 4:3, mais une fenêtre au format 14:9 doit contenir tous les éléments de l'image propres à encourager une visualisation à écran large sur un téléviseur 16:9. |  |  |  |  |  |

La colonne Type de format d'image indique un éventail de formats d'image possibles. Tous les formats d'image compris dans cet éventail doivent porter le même code. Le Tableau 3 indique les gammes de variation des formats d'image.

TABLEAU  3

Gammes de variation des formats d'image

| Type de format d'image | Gammes de variation des formats d'image |
| --- | --- |
| 004:3 | 1,4a  1,46 |
| 014:9 | 1,46  a  1,66 |
| 016:9 | 1,66  a 1,90 |
| 16:9 | 1,4a  1,90 |

### 4.2.2	Groupe de données 2, services améliorés

#### 4.2.2.1	Bit du mode film

b4 :  ce bit de données correspond au bit du mode film, conformément au Tableau 4.

TABLEAU  4

Bit du mode film

| b4 | Bit du mode film |
| --- | --- |
| 0 | Mode caméra |
| 1 | Mode film(1) |
| (1) L'indication de trame dominante doit être conforme à la Recommandation UIT-R BR.469 et à la Recommandation R62-1990 de l'UER. |  |

#### 4.2.2.2	Bits b5, b6 et b7

b5, b6, b7 :  ces bits de données sont réservés; ils doivent être mis à «0».

### 4.2.3	Groupe de données 3, sous-titres

#### 4.2.3.1	Sous-titres dans le bit de télétexte

b8 :  ce bit de données doit signaler la présence de sous-titres dans le télétexte, conformément au Tableau 5.

TABLEAU  5

Sous-titres dans le bit de télétexte

| b8 | Sous-titres dans le télétexte |
| --- | --- |
| 0 | Pas de sous-titres en télétexte |
| 1 | Sous-titres en télétexte |

#### 4.2.3.2	Mode de sous-titrage

b9, b10 :  ces bits de données désignent le mode de sous-titrage, conformément au Tableau 6.

TABLEAU  6

Mode de sous-titrage

| b10, b9 | Sous-titres dans/en dehors de la zone de l'image active |
| --- | --- |
| 00 | Pas de sous-titres extensibles |
| 01 | Sous-titres dans la zone de l'image active |
| 10 | Sous-titres en dehors de la zone de l'image active |
| 11 | Réservés |
| NOTE 1 – Un sous-titre «en dehors de la zone de l'image active», qui se prolonge dans la zone de l'image active, doit être considéré comme étant «en dehors de la zone de l'image active». |  |

La Fig. 3 indique la signification des termes «dans la zone de l'image active» et «en dehors de la zone de l'image active».

FIGURE 3/BT.1119...[D03] = 7 CM

### 4.2.4	Groupe de données 4, réservés

b11, b12, b13 :  ces bits de données sont réservés; ils doivent être mis à «0».

APPENDICE  1

DE  L'ANNEXE  1

Règles de fonctionnement

# 1	Formats d'écran du récepteur

Pour assurer la sélection automatique du mode de visualisation le plus approprié, le récepteur muni d'un écran 16:9 doit présenter les caractéristiques minimales suivantes.

TABLEAU  7

Caractéristiques minimales de format d'image

| b2b1b0 | Type de format d'image | Caractéristiques minimales |
| --- | --- | --- |
| 000 | 004:3 | Cas 1 |
| 001 | 014:9 | Cas 2 |
| 010 | 014:9 | Cas 2 |
| 011 | 016:9 | Cas 3 |
| 100 | 016:9 | Cas 3 |
| 101 | 16:9 | Cas 4 |
| Cas 1: format plein écran 4:3. L'image de format 4:3 doit être présentée au centre de l'écran avec des barres noires des côtés gauche et droit de l'écran. Cas 2: format boîte aux lettres 14:9. L'image de format 14:9 devrait être présentée sur l'écran selon l'une des deux méthodes suivantes: – présentation de l'image de format 14:9 au centre de l'écran avec de petites barres des côtés gauche et droit de l'écran; – image de format 14:9 occupant toute la largeur utile de l'écran, au prix d'une légère distorsion géométrique horizontale – généralement de 8%. Cas 3: format boîte aux lettres 16:9. L'image de format 16:9 doit être présentée sur toute la largeur de l'écran. Cas 4: format boîte aux lettres 16:9. L'image de format 16:9 doit être présentée sur l'écran selon l'une des deux méthodes suivantes; – comme indiqué pour le cas 3; – présentation de l'image de format 16:9 sur toute la hauteur de l'écran, par travelling optique avant. |  |  |

A noter que le téléspectateur devrait avoir toute latitude d'annuler la sélection automatique du format de présentation sur écran. La vitesse du changement automatique de format est limitée principalement par le temps de réponse du circuit de déflection.

# 2	Sous-titrage

En cas de sous-titrage des images au format «boîte aux lettres» entièrement, ou en partie, «en dehors de la zone de l'image active», les nouveaux récepteurs 16:9 perdront les sous-titres, sauf s'ils présentent l'image sur l'écran en mode 4:3. Cela entraînerait la présence de barres noires tout autour du contenu de l'image active sur le récepteur 16:9, ce qui est à éviter.

Dans l'intérêt commun des téléspectateurs des programmes au format 4:3 actuel et des téléspectateurs des programmes au nouveau format 16:9, il importe vivement:

–	que les sous-titres des programmes sur écran large (qu'ils se trouvent «dans la zone de l'image active» ou «en dehors de la zone de l'image active») soient toujours transmis aussi par le service télétexte;

–	que les nouveaux récepteurs 16:9, conformes à la présente norme, soient équipés d'un décodeur télétexte et qu'ils soient toujours en mesure de détecter le bit b8 de présence télétexte.

# 3	Procédure en l'absence de signalisation

En l'absence de bits de signalisation, le récepteur doit passer à un mode par défaut.

APPENDICE  2

DE  L'ANNEXE  1

Pratiques recommandées

# 1	Préfiltrage passe-bas

Il est recommandé de soumettre le bit d'état reçu à un filtrage passe-bas avant le décodage.

Ce filtre passe-bas devrait préserver l'énergie spectrale principale du signal des bits d'état, qui réside dans le domaine spectral de 0 à 1,67 MHz inclus.

# 2	Temps de réponse en cas de changement de l'information de signalisation reçue

Le temps de réponse maximum recommandé en cas de changement de l'information de signalisation des bits d'état reçue est de 120 ms.

*	Cette Recommandation doit être portée à l'attention de l'Union européenne de radio-télévision (UER) et de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI).

*	*	Le BTA (Broadcasting Technology Association) du Japon étudie actuellement la signalisation «écran large» pour la télévision à définition améliorée de la deuxième génération (TVDA-II).

***	L'UER procède actuellement à des essais de vérification en grandeur réelle de ce système.