RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1210-3

Materiales de prueba a utilizar en las evaluaciones subjetivas

(Cuestión UIT-R 81/6)

(1995-1997-2000-2004)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las características de un sistema de televisión deben establecerse a partir de mediciones objetivas y subjetivas;

b)	que la calidad de imagen del sistema se determina fundamentalmente mediante evaluaciones subjetivas;

c)	que en la evaluación subjetiva, tanto los procedimientos de prueba como las condiciones de observación y los materiales de prueba utilizados pueden tener una gran repercusión en los resultados de la evaluación;

d)	que las Recomendaciones UIT-R BT.500, UIT-R BT.710, UIT-R BT.1128 y UIT-R BT.1129 describen métodos de evaluación subjetiva de las imágenes de televisión;

e)	que los sistemas de reducción de la velocidad binaria digital, cuya calidad de imagen normalmente depende del contenido de la propia imagen y es sensible a la misma, cada vez se utilizan con más frecuencia en la cadena de radiodifusión;

f)	que el empleo de materiales de prueba comunes a escala mundial es una de las bases para obtener resultados de evaluación con carácter universal;

g)	que para realizar la evaluación debe elegirse adecuadamente un conjunto de materiales de prueba que proporcione las características adecuadas a los objetivos de la misma;

h)	que los materiales de prueba deben actualizarse de acuerdo con los progresos experimentados en la tecnología de la televisión,

recomienda

1	que para las pruebas de evaluación de la calidad de imagen de los sistemas de televisión se utilice de preferencia el material de prueba que aparece en el Anexo 1;

2	que los materiales de prueba vayan acompañados con la información indicada en el Anexo 1 puesto que es útil para la selección de materiales y la determinación de los parámetros estadísticos que sirven para caracterizarlos; en el Anexo 2 se señalan los posibles parámetros estadísticos adecuados;

3	que el sistema informático del UIT-R proporcione la información más reciente sobre materiales de prueba de forma que el organismo que quiera utilizar estos materiales pueda conseguir la información adecuada mediante el acceso a dicho sistema;

4	que el sistema informático del UIT-R acepte información sobre posibles materiales de prueba considerándolos como «proyectos», de manera que pueda conservarse un registro de los materiales recientemente desarrollados;

5	que los materiales de prueba no indicados en el Anexo 1 pero utilizados en las evaluaciones de la calidad de imagen se incluyan junto con los del Anexo 1 y se incorporen a una lista de la UIT, especialmente si se han presentado a la UIT los resultados de las pruebas,

recomienda además

que se identifiquen nuevos materiales de prueba además de los indicados en el Anexo 1, en particular relativos a los avances en la televisión de alta definición (TVAD) y que reflejen los progresos que ha experimentado la tecnología de televisión.

Anexo 1

Lista de materiales de prueba

CUADRO  1

Materiales de prueba para televisión de definición convencional (TVDC)

| Escena N. | Título | Contenido | Represen- tativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Disponibilidad |  | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del suministrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 | 625 |  |  |  |  |
| 1 | Formal pond | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución de luminancia | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 2 | Boats | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución de luminancia y color | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 3 | Clown | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución horizontal | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 4 | Boy with toys | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Piel y bordes de color | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 5 | Girl with toys | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Piel y bordes de color | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 6 | Young couple | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Luminancia y detalle fino | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 7 | Blackboard | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Color, resolución vertical | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 8 | Tree | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diagramas de luminancia | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 9 | Old master | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática primer plano | Imagen fija | Vídeo | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 10 | Old master | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática fondo | Imagen fija | Vídeo | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 11 | Still life | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática primer plano | Imagen fija | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 12 | Still life | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática fondo | Imagen fija | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 13 | Kiel Harbour-1 | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Alta resolución | Imagen fija | Diapositiva 8  10 | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |

CUADRO  1 (Continuación)

| Escena N. | Título | Contenido | Represen- tativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Disponibilidad |  | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del suministrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 | 625 |  |  |  |  |
| 14 | Sailboat | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución de luminancia | Lento | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 15 | Flower garden | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de color | Barrido panorámico lento | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 16 | Susie | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Tonos de la piel | Lento | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 17 | Diva with noise | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cambios rápidos de entropía | Reducción de círculo sobre ruido | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 18 | Dinner party | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática fondo | Debe rellenarse | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 19 | Boy with toys | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Piel y bordes de color | Barrido panorámico (H, V) | Diapositiva | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 20 | Old master | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática primer plano | Barrido panorámico lento | Vídeo | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 21 | Old master | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Incrustación cromática fondo | Barrido panorámico lento | Vídeo | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 22 | Clown | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución horizontal de color y luminancia | Barrido panorámico (H, V) | Diapositiva | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 23 | BBC disc | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Movimiento aleatorio | Circular | Vídeo | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 24 | Kiel Harbour-2 | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Movimiento cíclico (filtro estrecho) | Balanceo rápido | Componente | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 25 | Kiel Harbour-3 | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Movimiento cíclico (filtro ancho) | Balanceo rápido | Componente | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 26 | Kiel Harbour-4 | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Alta resolución en dimensiones H, V y T | Barrido panorámico lento/zoom | Componente | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 27 | Balls of wool | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Colores en movimiento | Medio | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |

CUADRO  1 (Continuación)

| Escena N. | Título | Contenido | Represen- tativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Disponibilidad |  | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del suministrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 | 625 |  |  |  |  |
| 28 | Popple | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Colores en movimiento | Barrido panorámico/ rotativo | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 29 | Table tennis | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Movimientos rápidos múltiples Conversión de normas | Barrido panorámico/ zoom/corte | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 30 | Mobile and calendar | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Movimiento aleatorio de objetos Conversión de normas | Lento | Vídeo | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 31 | Autumn leaves | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de color | Barrido panorámico lento/zoom | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 32 | Summer flowers | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Colores saturados, textura | Barrido panorámico lento | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 33 | Birches | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de luminancia, cielo | Inclinación lenta hacia arriba | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 34 | Horse riding | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Paisaje | Zoom | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 35 | Bicycles | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Ruedas de bicicletas | Complejo, rápido | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 36 | Ferris wheel | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de luminancia y color | Rápido, complejo | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 37 | Shinjuku | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalle horizontal y vertical | Barrido panorámico lento | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 38 | Football | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Deporte | Movimiento rápido | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 39 | Cheerleaders | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Rápido, complejo | Zoom | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 40 | Ciao! | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de color y luminancia, incrustación cromática, primer plano | Barrido panorámico lento/zoom | Cámara | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 41 | Ciao! | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de color y luminancia, incrustación cromática, fondo | Barrido panorámico lento/zoom | Cámara | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |

CUADRO  1 (Fin)

| Escena N. | Título | Contenido | Represen- tativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Disponibilidad |  | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del suministrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 | 625 |  |  |  |  |
| 42 | Portrait de famille | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Mosaicos (progresivo) | Agrandamiento gradual | Cámara/SE | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 43 | Diva | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cortes en los títulos/escena activa | Cortes | Cámara/SE | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 44 | Tempête | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de color y luminancia H, V | Aleatorio | Cámara | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 45 | Tempête with noise | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Detalles de color y luminancia H, V | Aleatorio | Cámara | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 46 | TV trip | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Gráfico tridimensional, detalles de color y luminancia H, V | Zoom/rotación | Gráficos | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 47 | Cruising | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Animación de imágenes congeladas | Inmovilizaciones (2-10) | Cámara | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 48 | Decoded NTSC | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diafotía de color | Barrido panorámico lento/zoom | Cámara | o | – | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 49 | Decoded PAL | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Diafotía de color | Barrido panorámico lento/zoom | Cámara | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 50 | Un générique | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Títulos con desplazamiento vertical y horizontal | Reptación/desfile | Cámara/CG | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 51 | Error recovery | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Trama y calibración | Lento | Cámara/clave | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 52 | Text for 625 diva | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cortes en títulos | Cortes | SE |  | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta D1 | Debe rellenarse |
| 53 | Basketball | Partido de baloncesto | Deporte | Movimiento en superficie amplia compleja, fondo con gran detalle | Elevado | Cámara CCD, registrado directamente con YUV en formato D1 | – | o | Debe rellenarse | Libre | Cinta D1 | DoCA(1) |
| BBC: British Broadcasting Corporation CG: Grafismo por computador SE: Efectos de trucos de toma (1) Debe solicitarse a Comercial Televisión Australia Tel.: 61 2 9960 2622 Fax: 61 2 9969 3520. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  2

Materiales de prueba para televisión convencional

| Escena N. | Título | Contenido | Represen- tativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Disponibilidad |  | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del suministrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 | 625 |  |  |  |  |
|  | Imágenes estáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formal pond | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución de luminancia | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 2 | Boats with lighthouse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Resolución de luminancia y color | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 3 | Clown | Payaso maquillándose | Debe rellenarse | Resolución horizontal | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 4 | Boy with toys | Muchacho jugando con varios juguetes de color | Extremos de piel y color | Debe rellenarse | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 5 | Girl with toys | Muchacha jugando con varios juguetes de color | Extremos de piel y color | Debe rellenarse | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 6 | Young couple | Hombre y mujer con trajes a rayas | Detalles finos | Resolución de luminancia | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 7 | Toys and blackboards | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Color, resolución vertical | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 8 | Tree | Diagramas de luminancia | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 9 | Male head |  | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Imagen fija | Diapositiva |  |  | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 10 | Kiel harbour | Visión de detalle del puerto de Kiel | Resolución fina | Resolución espacial | Imagen fija | Diapositiva | o | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 11 | Latin text | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 12 | Graph | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |

CUADRO  2 (Fin)

| Escena N. | Título | Contenido | Represen- tativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Disponibilidad |  | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del suministrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 | 625 |  |  |  |  |
| 13 | Test card | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 14 | Zone plate | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
|  | Imágenes estáticas – incrustación cromática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Comb and pencil | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Imagen fija | Debe rellenarse |  |  | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 16 | Twigs and ribbon | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Imagen fija | Debe rellenarse |  |  | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 17 | Old master – Foreground | Debe rellenarse | Incrustación cromática, primer plano | Debe rellenarse | Imagen fija | Debe rellenarse | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 18 | Old master – Background | Debe rellenarse | Incrustación cromática, fondo | Debe rellenarse | Imagen fija | Debe rellenarse | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 19 | Dummy with comb | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Imagen fija | Debe rellenarse |  |  | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
|  | Secuencias en movimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | BBC disc 1 | Disco giratorio con diversas características asociadas. El eje de rotación es paralelo al eje de observación | Movimiento circular | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | – | o | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 21 | BBC disc 2 | Idem. Velocidad creciente | Movimiento circular | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |  |  | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |
| 22 | BBC disc 3 | Idem. Velocidad creciente | Movimiento circular | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse |  |  | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Cinta magnética D1 | Debe rellenarse |

CUADRO  3

Imágenes fijas de prueba para televisión de alta definición (TVAD)

| Escena N. | Título | Contenido | Representativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del sumi-nistrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woman | Plano de cintura de una mujer con una flor roja contra un fondo uniforme | – Instantánea de estudio; retrato | – Contorno falso; diferencia de fase Y/C – Tono de la piel y reproducción de la textura | Imagen fija | Diapositiva | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Diapositiva/ cinta magnética/CD-ROM | ITE |
| 2 | Yacht harbour | Plano general de un puerto con yates muy detallados | – Instantánea de exterior | – Distorsión de forma de onda – Solape de espectros – Nitidez | Imagen fija | Diapositiva | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Diapositiva/ cinta magnética/CD-ROM | ITE |
| 3 | Sweaters and bag | Plano de jerseys, toallas de diversos colores, un bolso de cuero, una jarra de metal, etc. | – Instantánea de estudio – Objetos con textura | – Reproducción de la textura – Brillo | Imagen fija | Diapositiva | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Diapositiva/ cinta magnética/ CD-ROM | ITE |
| 4 | Eiffel tower | Plano general de la Torre Eiffel y paisaje de París por detrás | – Instantánea de exterior | – Resolución – Sensación de realidad | Imagen fija | Diapositiva | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Diapositiva/ cinta magnética/ CD-ROM | ITE |
| 5 | A hat shop | Escena de un puesto y una pareja conversando | – Drama | – Reproducción de la escala de grises – Efectos secundarios de entrelazado | Imagen fija | Diapositiva | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Diapositiva/ cinta magnética/ CD-ROM | ITE |
| 6 | A couple in the snow | Plano en la nieve, a contraluz, de dos personas mirándose | – Escena tomada a contraluz | – Reproducción de la escala de grises – Uniformidad – Gran zona de parpadeo | Imagen fija | Diapositiva | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Diapositiva/ cinta magnética/ CD-ROM | ITE |
| 7 | Guide board | Plano de figura entera de una plantilla escrita con diversos tipos de letras en tamaños diferentes | – Instantánea de exterior | – Distorsión de forma de onda – Legibilidad de estabilidad de la imagen | Imagen fija | Diapositiva | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Diapositiva/ cinta magnética/ CD-ROM | ITE |
| 8 | Tulip garden | Plano angular de un jardín con tulipanes rojos y amarillos de varios tamaños | – Colores muy saturados | – Resolución de crominancia/luminancia – Reproducción del color | Imagen fija | Diapositiva | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Diapositiva/ cinta magnética/ CD-ROM | ITE |
| 9 | Chromakey | Mujer sentada contra un fondo azul con flores detalladas | – Incrustación de color | – Proceso de incrustación de color – Contorno falso | Imagen fija | Diapositiva | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Diapositiva/ cinta magnética/ CD-ROM | ITE |
| ITE: The Institute of Image Information and Television Engineers, 3-5-8 Shibakoen, Minato-ku, Tokio 105-0011, Japón, Teléfono: +81 3 3432 4677, Fax: +81 3 3432 4675, Correo-e: ite@ite.or.jp. NOTA 1 – Las imágenes fijas de 1 920 muestras  1 035 líneas y de 1 920 muestras  1 080 líneas están disponibles en cinta magnética y CD-ROM, respectivamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  4

Materiales de prueba para televisión de alta definición 1125/60 y para televisión 525/60

| Escena N. | Título | Contenido | Representativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del sumi-nistrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cognac and fruit | Botella de coñac y fruta sobre una mesa | Textura | Calidad general de la imagen | Barrido panorámico lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 2 | Flower basket | Imagen de flores de colores | Reproducción del color, textura | Calidad general de la imagen | Barrido panorámico lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 3 | Woman with bird cage | Plano de medio cuerpo de una mujer llevando una jaula con un pájaro rojo | Error de solape de espectros | Calidad general de la imagen | Barrido panorámico lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 4 | Entrance hall | Plano general de tres mujeres conversando en interiores | Drama, escala de grises | Calidad general de la imagen | Imagen fija | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 5 | Boy and toys | Plano general de un niño jugando con juguetes | Procesamiento adaptable en función del movimiento | Calidad general de la imagen | Inclinación lenta | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 6 | Intersection | Escena de tráfico en un cruce | Procesamiento adaptable en función del movimiento | Calidad general de la imagen | Imagen fija | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 7 | European market | Plano general de un mercado callejero | Reproducción del color, procesamiento de la señal | Calidad general de la imagen | Barrido panorámico lento, zoom | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 8 | Walk through the square | Plano general de una niña atrevesando una plaza | Resolución, procesamiento de la señal | Calidad general de la imagen | Imagen fija | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 9 | Calligraphy practice | Primer plano de una mujer practicando caligrafía | Textura, distorsión | Calidad general de la imagen | Zoom lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 10 | Streetcar | Escena de un tranvía recorriendo una calle | Procesamiento adaptable en función del movimiento | Calidad general de la imagen Conversión de normas | Imagen fija | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 11 | Buildings along the canal | Escena de muchos edificios a lo largo de un canal | Resolución, distorsión | Calidad general de la imagen | Barrido panorámico lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |

CUADRO  4 (Continuación)

| Escena N. | Título | Contenido | Representativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del sumi-nistrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Harbour scene | Escena de un puerto con edificios y mucha gente en una calle | Resolución, procesamiento de la señal | Calidad general de la imagen | Barrido panorámico, zoom | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 13 | Church | Escena de una catedral gótica | Nitidez, distorsión | Calidad general de la imagen | Inclinación | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 14 | Yacht harbour | Escena de muchos yates atracados en un puerto | Nitidez, distorsión | Calidad general de la imagen | Barrido panorámico lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 15 | Yachting | Plano de enfoque y de alejamiento de un yate con una mujer | Distorsión, procesamiento de la señal | Calidad general de la imagen | Barrido panorámico, zoom | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 16 | Whale show | Escena de una ballena saltando en un acuario | Procesamiento de la señal | Calidad general de la imagen | Barrido panorámico | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 17 | Rustling leaves | Escena de ramas y hojas movidas por el viento | Procesamiento de la señal | Calidad general de la imagen | Imagen fija | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 18 | Wintertime river | Escena de un barco en un río tranquilo en invierno | Escala de grises | Calidad general de la imagen | Barrido panorámico | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 19 | Opening ceremony | Ceremonia de apertura de una reunión de atletismo | Resolución, procesamiento de la señal | Calidad general de la imagen | Imagen fija | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 20 | Soccer action | Plano general de un partido de fútbol | Resolución, procesamiento de la señal | Calidad general de la imagen Conversión de normas | Barrido panorámico | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 21 | Baseball | Plano general de un partido nocturno de béisbol | Reproducción del movimiento | Calidad general de la imagen | Barrido panorámico | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 22 | Marching in | Desfile de apertura en una reunión de atletismo | Resolución, procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de la señal digital | Barrido panorámico lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 23 | Green leaves | Escena de una carretera bordeada por árboles de hojas verdes | Resolución, procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de la señal digital | Zoom lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |

CUADRO  4 (Continuación)

| Escena N. | Título | Contenido | Representativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del sumi-nistrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Swinging | Plano general de mujeres en un columpio | Distorsión, procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de la señal digital | Zoom lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 25 | Japanese room | Plano de cuerpo entero de una mujer andando en una habitación de estilo japonés | Resolución, distorsión | Distorsión y solape de espectros | Barrido panorámico lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 26 | Japanese harp | Plano de cuerpo entero de una mujer tocando el koto delante de una mampara de papel | Distorsión, color de la piel | Distorsión y solape de espectros | Barrido panorámico lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 27 | Today’s catch | Escena de un barco de pesca y de la descarga del pescado | Distorsión | Solape de espectros | Barrido panorámico lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 28 | Summertime tanning | Plano de medio cuerpo de una mujer en un yate | Textura, color de la piel | Textura y color de la piel | Barrido panorámico lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 29 | Knitting | Ovillos de lana en un sofá y mujer tejiendo | Textura, reproducción del color | Textura y reproducción de colores | Barrido panorámico, zoom lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 30 | Crowded crosswalk | Escena de peatones en un paso de cebra | Procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 31 | Flamingos | Plano general de flamencos en la hierba | Resolución | Resolución del área de movimiento | Barrido panorámico lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 32 | Buddhist images | Esculturas budistas de piedra cubiertas de musgo | Textura, procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Barrido panorámico lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 33 | Group game | Juego colectivo en una reunión de atletismo | Procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento y de la señal digital | Barrido panorámico zoom | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 34 | Ice hockey | Escena de un enfrentamiento en un partido de hockey | Resolución, procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Barrido panorámico | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |

CUADRO  4 (Continuación)

| Escena N. | Título | Contenido | Representativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del sumi-nistrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Horse race | Inicio de una carrera de caballos | Procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Barrido panorámico rápido | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 36 | Airplane landing | Un aeroplano aterrizando en una pista | Procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Barrido panorámico rápido | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 37 | Driving | Automóvil desplazándose a lo largo de una carretera bordeada por árboles | Procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Cámara en movimiento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 38 | Skyscrapers | Escena de edificios en la niebla | Procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Barrido panorámico lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 39 | Weather report | Escena de un parte meteorológico con una imagen CG en el fondo detrás del periodista | Nitidez | Nitidez | Lento | Cámara/CG | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 40 | Flash photography | Toma de fotografías de una mujer con flash | Procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de la señal digital | Lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 41 | Race track with credits | Escena de un estadio deportivo con sobreimpresión de títulos | Sobreimpresión, procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento y de la señal digital | Barrido panorámico lento | Cámara/SE | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 42 | View from sky with credits | Toma aérea de un fiordo con sobreimpresión de títulos desplegándose hacia arriba | Sobreimpresión, procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Lento | Cámara/SE | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 43 | Bronze with credits | Estatua de bronce con sobreimpresión de títulos moviéndose horizontalmente | Sobreimpresión, procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Barrido panorámico lento | Cámara/SE | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 44 | Chromakey (pecera) | Toma de una mujer con una pecera para una prueba de incrustación cromática | Prueba de incrustación cromática | Calidad de la incrustación cromática | Lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 45 | Chromakey (flores) | Toma de una mujer arreglando flores y de unos visillos para una prueba de incrustación cromática | Prueba de incrustación cromática | Calidad de la incrustación cromática | Lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |

CUADRO  4 (Continuación)

| Escena N. | Título | Contenido | Representativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del sumi-nistrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Chromakey (salpicaduras) | Escena compuesta de una mujer y de agua saliendo de un surtidor | Escena compuesta | Calidad del procesamiento de la señal digital | Aleatorio | Cámara/SE | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 47 | Chromakey (cortes de imagen) | Escena compuesta de una mujer y de tomas cortas | Escena compuesta | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento y de la señal digital | Cortes | Cámara/SE | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 48 | Overlap | Sobreimpresiones repetidas de diagramas de grises en imágenes generales | Superposición | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Superposi- ciones | Cámara/SE | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 49 | Character pattern | Toma de diagramas de caracteres en varios tamaños | Diagrama de caracteres | Legibilidad | Zoom lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 50 | Rotating disk (objetivo abierto) | Disco giratorio fijo con imágenes fijas (con un tiempo de exposición de 1/60 s) | Efecto de tiempo de exposición | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Rotación | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 51 | Rotating disk (vel. 1/250 s) | Igual que el anterior (con un tiempo de exposición de 1/250 s) | Efecto de tiempo de exposición | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Rotación | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 52 | Rotating disk (vel. 1/1000 s) | Igual que el anterior (con un tiempo de exposición de 1/1000 s) | Efecto de tiempo de exposición | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Rotación | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 53 | Pendulum (objetivo abierto) | Péndulo oscilando superpuesto a una imagen fija (tiempo de exposición de 1/60 s) | Efecto de tiempo de exposición | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Balanceo | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 54 | Pendulum (vel. 1/250 s) | Igual que el anterior (tiempo de exposición de 1/250 s) | Efecto de tiempo de exposición | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Balanceo | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 55 | Pendulum (vel. 1/1000 s) | Igual que el anterior (tiempo de exposición de 1/1000 s) | Efecto de tiempo de exposición | Calidad del procesamiento de compensación del movimiento | Balanceo | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 56 | Woman in flowers | Plano de medio cuerpo de una mujer delante de un jardín de flores | Ruido, procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de la señal digital | Lento | Cámara | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |

CUADRO  4 (Fin)

| Escena N. | Título | Contenido | Representativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del sumi-nistrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Woman in flowers with noise (S/N 35 dB) | Ruido añadido a la escena anterior (S/N de 35 dB) | Ruido, procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de la señal digital | Con ruido | Cámara/SE | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 58 | Woman in flowers with noise (S/N 30 dB) | Igual que el anterior (S/N de 30 dB) | Ruido, procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de la señal digital | Con ruido | Cámara/SE | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 59 | Woman in flowers with noise (S/N 25 dB) | Igual que el anterior (S/N de 25 dB) | Ruido, procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de la señal digital | Con ruido | Cámara/SE | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| 60 | Woman in flowers with noise (S/N 20 dB) | Igual que el anterior (S/N de 20 dB) | Ruido, procesamiento de la señal | Calidad del procesamiento de la señal digital | Con ruido | Cámara/SE | Véase el Apéndice 1 al Anexo 2 | Véase el Anexo 3 | Magnetos-copio digital | ITE |
| CG: Grafismo por computador DVTR: Magnetoscopio digital de una pulgada para 1 125/60, D1 para 525/60/2:1, 2 x D1 para 525/60/1:1 ITE: Instituto de Información de la Imagen y de Ingenieros de Televisión, 3-5-8 Shibakoen, Minato-ku, Tokio 105-0011, Japón, Teléfono: +81 3 3432 4677, Fax: +81 3 3432 4675, Correo-e: ite@ite.or.jp. SE: Efectos de trucos de toma NOTA 1 – Se dispone de las normas 1125/60/2:1 (Recomendación UIT-R BT.709), 525/60/2:1 (Recomendación UIT-R BT.601) y 525/60/1:1 (Recomendación UIT-R BT.1358). Las secuencias de 525/60/2:1 y 525/60/1:1 son las que se han convertido a partir de los materiales para televisión de alta definición de 1125/60/2:1. El formato de imagen es 4:3 y 16:9 para 525/60/2:1, y 16:9 para 525/60/1:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  5

Materiales de prueba para TVAD de formato 1250/50

| Escena N. | Título | Contenido | Representativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del sumi-nistrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | English street | Escena callejera natural, con colores en su mayoría no saturados; incluye zoom y movimiento | – Rodaje exterior – Documental – Zoom | – Resolución dinámica – Cambio de bloques – Efectos secundarios | Zoom | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 Exabyte | UER |
| 2 | Geranium (BBC) | Escena natural con movimientos irregulares en el área de colores saturados; incluye un corte de escena | – Rodaje exterior – Documental sobre la naturaleza | – Cambio de bloques de crominancia – Ceguera a los colores | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 Exabyte | UER |
| 3 | Arcade (RAI) | Un fondo con movimiento en primer plano de textura compleja. Reflexiones especulares de ondas de agua en primer plano | – Rodaje exterior – Panorámica | – Resolución dinámica – Cambio de bloques – Efectos secundarios | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 Exabyte | UER |
| 4 | Noël (BBC) | Plano corto de una cabeza que habla. Fondo difuminado. Leve movimiento de cámara | – Producción de estudio – Programa de entrevistas – Noticiarios, etc. | – Resolución en el extremo de movimiento estático – Movimiento natural del rostro – Resolución de crominancia | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 Exabyte | UER |
| 5 | Singers (EU95) | Panorámica/zoom con fondo detallado y cantantes en primer plano. El fondo y el primer plano están en foco | – Producción de estudio – Programas culturales | – Representación de detalles de movimiento – Cambio de bloques – Efectos secundarios – Movimiento natural del rostro | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 Exabyte | UER |

CUADRO  5 (Continuación)

| Escena N. | Título | Contenido | Representativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del sumi-nistrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Winter Olympic (Thomson) | Panorámica de fondo colorido para seguir al esquiador | – Rodaje exterior – Deportes | – Cambio de bloques de crominancia – Ceguera a los colores – Ruido de crominancia – Conversión de normas | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 Exabyte | UER |
| 7 | Olympic ceremony (Barcelona, 1250) | Gran angular y plano corto de personajes con uniformes de colores vivos | – Rodaje exterior – Escena con grandes áreas de colores saturados | – Bloque de decisión sobre la coherencia entre luminancia-crominancia – Ruido de crominancia | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 Exabyte | UER |
| 8 | Tennis (BBC) | Gran angular de movimientos complejos. Desplazamiento de cámara para seguir a los jugadores | – Espectáculo de exteriores – Deportes – Inserción del logo | – Cambios de bloque – Resolución dinámica – Conversión de normas | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 Exabyte | UER |
| 9 | Seats and grass (Barcelona, 1250) | Panorámica desde los asientos vacíos del estadio hasta el césped | – Deportes de exterior – Eventos de campo | – Reproducción del movimiento con detalles finos – Comportamiento con estructuras periódicas – Ruido de luminancia – Conversión de normas | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 Exabyte | UER |
| 10 | Kiel Harbour (FI-DBP) | Imagen fija de una escena de puerto con colores no saturados y yates anclados en aguas calmas con mucho detalle | – Imágenes fijas de exterior | – Resolución de las imágenes fijas – Cambios de bloque – Ruido | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 Exabyte | UER |

CUADRO  5 (Fin)

| Escena N. | Título | Contenido | Representativa de | Atributos a examinar | Movimiento | Origen | Parámetros estadísticos | Estado de los derechos de autor | Formato de distribución | Nombre del sumi-nistrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Tram (EU95) | Imagen fija de escena callejera. Texto fino y estructuras periódicas en edificios | – Imágenes fijas de exterior | – Resolución de las imágenes fijas – Cambio de bloques – Efectos secundarios | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 Exabyte | UER |
| 12 | Mobile and calendar 2 | Tren en miniatura que circula en un decorado con colores | Debe rellenarse | – Colores saturados – Zoom – Conversión de normas | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 | CCETT |
| 13 | Bicross | Carrera de bicicletas en montaña | Debe rellenarse | – Follaje – Movimiento rápido | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 | CCETT |
| 14 | Saint Jacques | Aterrizaje de un avión | Debe rellenarse | – Movimiento rápido | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 | CCETT |
| 15 | Saint Malo | Barcos de vela en el puerto y edificios | Debe rellenarse | – Detalles finos – Movimientos irregulares | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 | CCETT |
| 16 | Table tennis 2 | Juego | Debe rellenarse | – Colores saturados – Movimientos irregulares – Conversión de normas | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | Debe rellenarse | 4  D1 | CCETT |
| CCETT: Centre commun d'études de télédiffusion et télécommunications. RAI: Radiotelevisione Italiana. UER: Unión Europea de Radiodifusión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexo 2

Elección de parámetros estadísticos que pueden servir
para caracterizar los materiales

# 1	Introducción

En el Anexo 1 se describe un conjunto de secuencias de prueba para la evaluación subjetiva; dichas secuencias han sido utilizadas en diversas pruebas de evaluación. Estas secuencias contienen en su conjunto muchos atributos distintos, mientras que cada una de las secuencias proporciona unos cuantos atributos. En las pruebas de evaluación real es importante elegir las secuencias adecuadas a los objetivos de la prueba. Los valores estadísticos son útiles para elegir las secuencias adecuadas a efectos de evaluación, así como para analizar la degradación de la calidad del sistema sometido a prueba.

A la hora de elegir los valores estadísticos que se describen a continuación, se tuvo en cuenta que cada vez hay más oportunidades para llevar a cabo pruebas de evaluación de los sistemas de reducción de velocidad binaria digital, cuya calidad de imagen normalmente depende del contenido de la misma y, por consiguiente, en las pruebas de evaluación deben utilizarse los materiales de prueba adecuados.

# 2	Parámetros estadísticos de los materiales de prueba

## 2.1	Entropía de los datos en modulación por impulsos codificados (MIC)

Representa la cantidad de información de una imagen. Se define por medio de la ecuación (1):

E=−i=ImínImáxP(i) × logP(i)                bit/píxel	(1)

siendo:

Imín :	nivel mínimo de la señal de vídeo

Imáx :	nivel máximo de la señal de vídeo

P(i) :	probabilidad de que se produzca un nivel i de señal de vídeo.

## 2.2	Energía AC

Representa el grado de actividad de la imagen, como la finura o resolución, y se define como la suma cuadrática de los coeficientes DCT salvo el coeficiente DC, tal como se indica a continuación:

AC = 1Nk=1Nack  ACmáx	(2)

siendo:

ack = m=07n=07C(m,n)2−C0, 02

y C(m, n) los coeficientes DCT y N el número de bloques en una trama (o cuadro). ACmáx es un factor de normalización y en este caso se considera el valor máximo teórico de la energía AC, que se obtiene con una imagen en la que la mitad de la superficie en un bloque es de color negro y el resto de la superficie en el bloque es de color blanco.

La energía AC se ha calculado con diferentes condiciones, es decir intra/intercuadro/trama. En la Fig. 1a) se muestran ejemplos de la energía AC para intracuadros (cuadro DCT) y trama DCT con diferencia de cuadro con compensación de movimiento (trama DCT-MCFD).

## 2.3	Entropía espectral

Representa el grado de aleatoriedad de los coeficientes DCT y es útil para estimar la velocidad binaria necesaria de un sistema de reducción de bits basado en DCT. Se define mediante la ecuación (3):

SE = 1Nk=1N(sek)2	(3)

siendo:

sek = –m=07n=07|C(m,n)|A log2C(m,n)A

A = m=07n=07Cm,n

La entropía espectral se calcula bajo diferentes condiciones, es decir intra/inter cuadro/trama. En la Fig. 1b) se muestran ejemplos de la entropía espectral.

## 2.4	Vector de movimiento

Representa el movimiento de un objeto mediante un parámetro bidimensional bloque por bloque. La adaptación de bloques es uno de los métodos usuales que se utilizan para la estimación del movimiento.

Para expresar el grado de movimiento de la imagen se utilizan dos tipos de parámetros estadísticos: la magnitud media de los vectores promediada en un cuadro/trama y la desviación típica dentro del cuadro/trama. Se calcula de forma separada para los sentidos horizontal y vertical de la forma siguiente:

μX=1Nk=1NXk     y     μY=1Nk=1NYk	(4)

σX2=1Nk=1NXk2−μX2     y     σY2=1Nk=1NYk2−μY2	(5)

siendo:

Xk  e Yk :	componentes horizontal y vertical del vector en un bloque

X y Y :	magnitudes medias de Xk e Yk promediadas en una trama

X y Y :	desviaciones típicas de Xk e Yk, respectivamente.

Las magnitudes medias representan el grado de movimiento en conjunto y las desviaciones típicas se refieren al grado de movimientos no uniformes.

En las Fig. 1c) y 1d) se muestran ejemplos del vector de movimiento calculado utilizando el método de adaptación de bloques.

## 2.5	Potencia del error de predicción con compensación de movimiento

La señal diferencia de cuadro/trama con compensación de movimiento, es decir el error de predicción, se expresa mediante la ecuación (6):

ek(x, y)=f0 (x, y)−f1 (x−uk, y−vk)	(6)

siendo ek (*), f0 (*) y f1(*), respectivamente, la señal diferencia de cuadro/trama con compensación de movimiento en el bloque k-ésimo, la señal de cuadro/trama actual y la señal de cuadro/trama previa y uk y vk las componentes horizontal y vertical del vector de movimiento en el bloque.

La potencia del error de predicción, EP, se define como el valor cuadrático medio de las señales diferencia de la forma siguiente:

EP=1Nk=1Nepk	(7)

siendo:

epk=1X×Yx=1X y=1Ye(x,y)2

X e Y son las magnitudes horizontal y vertical del bloque.

Este valor estadístico puede ser útil para estimar si la secuencia es crítica en el caso de un sistema de reducción de bits que utiliza compensación de movimiento.

La Fig. 1e) muestra un ejemplo de potencia del error de predicción con compensación de movimiento.

## 2.6	Criticidad por el método del índice de ocupación almacenado

La Independent Television Commission del Reino Unido y la UER llevaron a cabo un estudio sobre criticidad en el marco del proyecto RACE MOSAIC. Se utilizó el algoritmo de codificación MPEG-1  con cuantificadores optimizados subjetivamente para medir la criticidad de los programas de televisión y las secuencias de prueba. La criticidad se calculó mediante un computador de procesamiento en paralelo utilizando el índice de ocupación almacenado, y se expresó en términos de bits/píxel. En la Fig. 2 se muestra un ejemplo de medición de criticidad.

## 2.7	Criticidad por el método del cuantificador fijo

Este tipo de criticidad se define como el «número de bits por píxel de salida del codificador MPEG-2 con un cuantificador fijo». Las características del cuantificador son lineales y cumplen con la norma MPEG-2. El valor paramétrico de la quantizer_scale (escala del cuantificador) da un paso de cuantificador estrechamente relacionado con la calidad de la imagen.

NOTA 1 – Los resultados se muestran únicamente para las señales de luminancia de la escena N. 20, «Soccer action» del Cuadro 4 del Anexo 1. En la ordenada de cada gráfico se representa el valor estadístico y en la abscisa el número de trama contado desde el principio de la secuencia (900 tramas corresponden a 15 s). Puede observarse que se producen dos grandes movimientos horizontales alrededor de las tramas N. 200 y 600, que suprimen los componentes de detalle fino debido al efecto de integración de la cámara, lo que da lugar a una disminución de la energía AC y la entropía espectral.

En la Fig. 3 se muestran ejemplos de criticidad. La criticidad se midió en cada cuadro bajo las siguientes condiciones: quantizer_scale  12 (q_scale_code (código de escala del cuantificador)  6 y q_scale_type (tipo de escala del cuantificador)  0), predicción directa basada en la trama y renovación dentro de los macrobloques con ciclos de 0,5 s. La Fig. 3a) muestra las fluctuaciones de la criticidad en un intervalo de 5 s. En el canal NHK se midió la distribución de la criticidad de los programas de televisión radiodifundidos a lo largo de una semana, durante un total de 130 h, del  15  al 22 de febrero de 1995. En la medición se convirtieron señales NTSC compuestas en señales Y/C componentes. La frecuencia de ocurrencia de la criticidad de los programas de televisión se calculó cada 5  10–3 bit/píxel. En la Fig. 3b) se muestra la distribución de la criticidad para diferentes tipos de programas. Los programas deportivos son relativamente críticos, mientras que los programas teatrales lo son en menor medida. La distribución estadística de la criticidad para el conjunto de los programas de televisión se muestra en la Fig. 3c), en la que también se muestra la criticidad de las secuencias de prueba.

Apéndice 1
al Anexo 2

Valores estadísticos de los materiales de prueba

En el presente Apéndice se proporcionan algunos valores estadísticos de los materiales de prueba enumerados en el Anexo 1.

Anexo 3

Condiciones para la utilización de los materiales
de prueba (véase la Nota 1)

La utilización de los materiales de prueba descritos en los Cuadros 3 y 4 está limitada a los fines que se enumeran a continuación:

a)	Evaluación técnica, que incluye:

–	investigación y desarrollo de equipos y sistemas;

–	comprobación de equipos en los procesos de desarrollo y producción;

–	comprobación de las condiciones de transmisión en radiodifusión y telecomunicaciones;

–	mantenimiento de equipos.

b)	Demostración técnica, que incluye:

–	presentaciones en conferencias y cursillos técnicos;

–	demostraciones sobre la calidad y la funcionalidad del equipo que se exponga.

No se permite su utilización en productos comerciales y en demostraciones de promoción comercial de productos.

NOTA 1 – Las restricciones de utilización propuestas anteriormente pueden considerarse dentro de la siguiente categoría:

Prohibido su uso comercial

Los materiales de prueba pueden utilizarse en proyectos de investigación, verificación de especificaciones de equipo y demostraciones públicas de productos comerciales. No se permite su inclusión en productos comerciales. Sólo el titular de la patente o los distribuidores autorizados podrán realizar y distribuir copias.