RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1379

ENCUADRE  DE  LAS  PRODUCCIONES  PARA  PANTALLA  GRANDE  CON  FORMATO
DE  16:9  Y  PANTALLA  NORMALIZADA  CON  FORMATO  DE  4:3  A  FIN  DE
CONSEGUIR  UN  FORMATO  DE  PRODUCCIÓN  COMÚN  DURANTE
EL  PERIODO  DE  TRANSICIÓN  HACIA  LA  PRODUCCIÓN
Y  RADIODIFUSIÓN  PARA  PANTALLA  GRANDE  DE  16:9

(Cuestión UIT-R 42/11)

(1998)

Rec. UIT-R BT.1379

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la producción y la transmisión de televisión de definición normalizada van a ir evolucionando desde el formato convencional 4:3 al formato 16:9 de pantalla grande más reciente;

b)	que existen incompatibilidades entre las técnicas actuales de producción de imágenes 16:9 y las correspondientes de imágenes 4:3;

c)	que durante un periodo transitorio, las imágenes de formato 16:9 de pantalla grande tendrán que ser radiodifundidas en un servicio convencional con formato de 4:3;

d)	que, de manera similar, las imágenes de formato convencional 4:3 tendrán que ser radiodifundidas en un servicio nuevo con formato de 16:9 de pantalla grande;

e)	que, si bien se pueden emplear técnicas de barrido panorámico para obtener una imagen 4:3 a partir de una imagen 16:9, esas técnicas son caras y de difícil aplicación en los programas en directo;

f)	que, si bien una imagen 16:9 puede ser visualizada como un «buzón» compatible en presentaciones visuales con formato de 4:3, esta técnica no es aceptada de manera unánime por todos los radiodifusores y espectadores;

g)	que, si bien una imagen 4:3 se puede visualizar centrada dentro de una presentación 16:9, es poco probable que esta técnica sea aceptada por todos los radiodifusores y espectadores;

h)	que encuadrando para una imagen con formato de 14:9 (rodar y proteger), se puede extraer una imagen de formato 16:9 de la fuente 4:3 sin pérdida importante de acción, y de manera similar, se puede extraer una imagen con formato de 4:3 a partir de una fuente 16:9 sin pérdida importante de acción;

j)	que se derivarían ventajas económicas y de tipo práctico de la utilización de una sola cadena de producción capaz de producir un programa adecuado para transmisión en servicios con formato de 4:3 convencional o formato de 16:9 mejorado;

k)	que la utilización de cadenas de producción con formato de 16:9 de componentes proporcionará una calidad de imagen óptima a los espectadores que vean servicios con formato de 16:9;

l)	que la posibilidad de utilizar una cadena de producción con formato de 16:9 para la transmisión de un programa en 4:3 estimulará la introducción de los nuevos equipos 16:9,

recomienda

1	que durante un periodo transitorio, en el que quizás haga falta utilizar una cadena de producción electrónica de vídeo para programas que se ha previsto transmitir con formato de 4:3 ó 16:9, la escena se encuadre preferentemente (rodar y proteger) para una imagen 14:9, como se describe en el Anexo 1,

recomienda también

2	que, en estas circunstancias, se disponga de retículas de pantalla con formato de 14:9 para visores en cámaras electrónicas de 4:3 y 16:9, incluidas las cámaras de TVAD;

3	que, en estas circunstancias, los subtítulos se mantengan dentro de la zona segura de la retícula de pantalla de 14:9;

4	que se utilice preferentemente una cadena de producción electrónica de componentes totalmente con formato de 16:9, cuando se disponga de ella.

ANEXO  1

Técnica de encuadre que permite disponer de un formato de producción común
para programas de televisión de 16:9 y 4:3 durante el periodo de transición
hacia la producción y radiodifusión para pantalla grande de 16:9

Hasta el momento en que se establezca plenamente el formato 16:9 como norma de radiodifusión, los productores de programas tendrán que elegir el formato de rodaje a utilizar en las producciones con posibilidades de exhibición en el extranjero y que probablemente vayan a permanecer almacenadas durante largo tiempo, sobre todo las de género dramático, teniendo en cuenta la utilización de receptores de televisión con formato de 16:9 y 4:3 y la penetración de los servicios analógicos y digitales mejorados de pantalla grande. Para la producción de televisión, la alternativa es 4:3 (es decir, 12:9) o 16:9. El programa podría rodarse en vídeo o en película de Super 16 mm o 35 mm.

El formato de la producción de vídeo viene determinado por las dimensiones físicas de los sensores de la cámara y, en la práctica, es de 4:3 ó 16:9. Para las películas, el formato Super 16 mm tiene una relación de dimensiones de 15:9, mientras que toda la zona de imagen de las películas de 35 mm está normalizada para formato Academy con una relación de dimensiones de aproximadamente 4:3. Las películas, no obstante, pueden transferirse a continuación a soporte vídeo con prácticamente cualquier formato de telecine.

Se propone un método de encuadre que permite a los productores de material vídeo electrónico disponer de la misma flexibilidad que los productores de películas. A corto plazo, se aumenta la cantidad de programas potencialmente disponibles para transmisión en formato de 16:9; además, de esta manera, se incita a los realizadores de programas a encargar producciones con ese formato, y se promueve la sustitución de los equipos para formato 4:3 existentes por las nuevas cadenas de producción que funcionan con formato de 16:9.

Hay que tener en cuenta que la calidad de imagen óptima para transmisión por servicios analógicos o digitales mejorados con formato de 16:9 se obtiene cuando la propia cadena de producción completa es de formato de 16:9. Sin embargo, por flexibilidad y coherencia, y mientras que el formato dominante en producción y transmisión no sea 16:9, se recomienda que en la producción y posproducción de televisión electrónica, la acción principal se encuadre para un formato de 14:9; es decir, que esté contenida totalmente dentro del formato fuente, o sea, dentro de 16:9 ó 4:3. De esta manera, el formato de producción dentro del estudio de televisión tendrá la relación de dimensiones que se haya elegido, bien 16:9 o bien 4:3. Para la transmisión subsiguiente, es relativamente sencillo extraer 16:9 ó 4:3 con una mínima pérdida o ampliación de la zona de acción.

Los Apéndices 1 y 2 ilustran la manera de efectuar el encuadre en el caso de fuentes de cámara 16:9 y fuentes de cámara 4:3, respectivamente. La transferencia a 14:9, si hace falta, forma parte del procesamiento previo a la transmisión y los formatos de producción dentro del estudio serán siempre de 16:9 ó 4:3. Si se ha de efectuar una transferencia de 16:9 a 14:9, el número exacto de líneas activas puede ser elegido por el productor a su discreción. En algunos casos, quizás sea preferible mantener un formato «buzón» completo para la transmisión de los programas de 16:9; los productores pueden decidir libremente si transmiten el material en 4:3 o en cualquier formato intermedio de hasta 16:9.