RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1532

Conjunto de datos de recodificación MPEG-2 para preservar la calidad de las imágenes de los códecs MPEG-2 conectados en cascada

(Cuestión UIT-R 41/6)

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la radiodifusión de televisión digital se emplean señales comprimidas codificadas MPEG de conformidad con la Norma ISO/CEI 13818-2:2000;

b)	que la adquisición y la producción de señales de televisión en forma comprimida brindan ventajas económicas y operacionales;

c)	que a menos que se tomen medidas especiales, los códecs MPEG conectados en cascada de conformidad con la Norma ISO/CEI 13818-2:2000 pueden degradar la calidad de la imagen;

d)	que los parámetros originales de codificación MPEG conformes con la Norma ISO/CEI 13818-2:2000 pueden extraerse de un decodificador MPEG;

e)	que la conexión en cascada con un mínimo de pérdida se puede lograr en cualquier proceso de recodificación que se ajuste plenamente a los parámetros utilizados en el nivel previo de codificación,

recomienda

1	que el conjunto de datos descritos en la Norma SMPTE 327M-2000, «MPEG-2 Video Recoding Data Set», se utilice para transmitir información sobre los parámetros de codificación de un decodificador MPEG conforme con la Norma ISO/CEI 13818-2:2000 a un codificador ulterior.

Resumen de la Norma SMPTE 327M-2000

Esta Norma especifica el contenido de la imagen relacionado con un conjunto de datos de recodificación para representar información codificada MPEG de conformidad con la Norma ISO/CEI 13818-2 para el funcionamiento óptimo de decodificadores y recodificadores conectados en cascada cualquiera sea la velocidad binaria o la estructura del grupo de imágenes (GoP, group of pictures). La información codificada de un tren binario MPEG conforme con la Norma ISO/CEI 13818 que se utiliza durante el proceso de decodificación de la imagen, según se describe en la Norma ISO/CEI 13818-2. El alcance y la aplicación de esta Norma estriban en la definición del contenido de un conjunto adecuado de datos de recodificación que puede derivar de decodificadores ajustados a la Norma ISO/CEI 13818-2, incluidos todos los perfiles no ajustables por escalón definidos en dicha Norma. Para permitir una nueva sincronización del vídeo y el sonido o datos asociados después del proceso, esta Norma también incluye una sección con información adicional derivada de la Norma ISO/CEI 13818-1. Este adecuado conjunto de datos podría ser transportado por varios medios definidos en otras Normas de la SMPTE y en las Recomendaciones del UIT-R.

La principal aplicación de esta Norma es preservar la calidad de las señales de vídeo cuando se utilizan en cascada decodificadores y codificadores MPEG-2 (incluidos los transcodificadores) al introducir las decisiones de codificación anteriores. Se considera que el conjunto de datos de

recodificación MPEG-2 es adecuado cuando contiene los datos necesarios, que, combinados con una imagen MPEG-2 parcial o totalmente decodificada, permiten una recreación binaria exacta del tren binario de vídeo previamente codificado. En otras normas figuran los diversos métodos empleados para el transporte de un conjunto de datos junto con la información de imagen MPEG-2 parcial o totalmente decodificada.

NOTA 1 – La Norma SMPTE 327M-2000 figura en el Anexo 1. Este Documento remite a la versión MPEG de 1996, pero las características técnicas del conjunto de datos de recodificación no varían en la versión actualizada de 2000. La Norma SMPTE 327M-2000 y su resumen se refiere únicamente a la versión 2000, que es la aprobada por las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en la labor de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución UIT-R 45. En virtud del acuerdo entre la UIT y la SMPTE, la SMPTE ha facilitado y autorizado la utilización de esta versión y el UIT-R ha aceptado su inclusión en la presente Recomendación. Cualquier versión posterior de la Norma SMPTE 327M que no haya sido aceptada y aprobada por la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones no formará parte de la presente Recomendación. Las últimas versiones de los Documentos de la SMPTE se pueden consultar en el sitio web de la SMPTE: http://www.smpte.org/.

	Nota de la Secretaría: La Norma SMTE 327 M-2000, que anteriormente podía obtenerse en formato electrónico en una dirección web, figura en anexo a esta Recomendación.