التوصيـة  ITU-R  BT.1543-1
(2015/06)

نسق الصور الملتقطة تدريجياً 720 x 1 280، 16:9 من أجل الإنتاج وتبادل البرامج الدولي
في بيئة التردد Hz 60

السلسلة BT

الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO البث الساتلي |  |
| BR التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |  |
| BS الخدمة الإذاعية (الصوتية) |  |
| BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |  |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA علم الفلك الراديوي |  |
| RS أنظمة الاستشعار عن بُعد |  |
| S الخدمة الثابتة الساتلية |  |
| SA التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |  |
| SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |  |
| SM إدارة الطيف |  |
| SNG التجميع الساتلي للأخبار |  |
| TF إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| V المفردات والمواضيع ذات الصلة |  |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2016

ITU  2016

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R BT.1543-1

نسق الصور الملتقطة تدريجياً 720 x 1 280، 16:9 من أجل الإنتاج
وتبادل البرامج الدولي في بيئة التردد Hz 60

(المسألة ITU-R 1/6)

(2015-2001)

مجال التطبيق

تعرِّف هذه التوصية معلمات الصور الرقمية لنسق الصور الملتقطة تدريجياً 720  1 280، 16:9 من أجل الإنتاج وتبادل البرامج الدولي في بيئة التردد Hz 60.

مصطلحات أساسية

تدريجي، 720  1 280

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن إنتاج المحتوى الرقمي سيشمل بشكل متزايد مزيجاً من المحتويات السمعية والفيديوية والبيانات والمحتويات التفاعلية؛

ب)	أن معدات الإنتاج الرقمية تصمَّم بشكل متزايد للعمل مع عدة أنساق للصورة بما في ذلك نسق الالتقاط التدريجي 720  1 280، 16:9 (720/P)؛

ج)	أن من السهل تحقيق تحول في الإنتاج-الجودة من النسق التدريجي إلى أنساق أخرى؛

د )	أن النسق 720/P في التردد 60/30 Hz يوفر مجموعة مفيدة من خيارات معدلات البتات العمودية-الزمنية/المضغوطة؛

هـ )	أن نسق الإنتاج 720/P يعطي نسقاً فعّالاً للاستبانة الزمنية الرأسية العالية يُحمل ضمن السطح البيني الرقمي التسلسلي للإنتاج Gbit/s 1,5 شائع الاستعمال؛

و )	أن من المفيد للتبادل وجود أقصى درجة من التشابه مع قيم معلمات التوصية ITU-R BT.709؛

ز )	أن النسق 720/P يوفر مجموعة من الخصائص المكانية بين التوصيتين ITU-R BT.601 وITU-R BT.709، ما يعتبر خياراً فعّالاً لبعض التطبيقات المتعلقة بالحيازة والإنتاج والتخزين؛

ح)	أن التشغيل البيني لنسق الصورة باستخدام تطبيقات الحاسوب يزداد أهمية، وأن النسق 720/P يناسبها تماماً،

توصي

1	باستعمال المعلمات الواردة في الملحق 1 من أجل الإنتاج وتبادل البرامج الدولي في بيئة التردد Hz 60، بنسق الصورة 1 280  720.

الملحق 1

نظام الالتقاط التدريجي 720  1 280

مقدمة

يعرَّف نسق الصورة هذا بأن له قيم معلمات للصورة المشتركة مستقلة عن معدل الصورة بما فيه تردد الميقاتية المرجعية للنظام المشترك MHz 74,25. وتوصف في هذا الملحق معدلات الصور التالية: Hz 60 وHz 1,001/60 وHz 30 وHz 1,001/30.

وتعرَّف الصور من أجل الالتقاط التدريجي (P) فقط.

# 1	التحويل الإلكتروني البصري

| البند | المعلمة | القيمة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | خصائص التحويل الإلكتروني البصري قبل التصحيح المسبق غير الخطي | خطي مفترض |  |
| 2.1 | خصائص التحويل الإلكتروني البصري الشامل عند المصدر | V = 1,099 L0,45 – 0,099 من أجل 1 L 0,018 V = 4,500 L من أجل 0,018 > L 0 حيث L: نصوع الصورة 0 L 1 V: إشارة كهربائية مقابلة |  |
| 3.1 | إحداثيات اللونية CIE)، (1931 | x | y |
|  | أولية: – أحمر (R) – أخضر (G) – أزرق (B) | 0,640 0,300 0,150 | 0,330 0,600 0,060 |
| 4.1 | اللونية المفترضة للإشارات الأولية المتساوية (بياض مرجعي): | D65 |  |
|  |  | x | y |
|  | – ER = EG = EB | 0,3127 | 0,3290 |

# 2	خصائص الصورة

| البند | المعلمة | القيمة |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | النسبة الباعية | 16:9 |
| 2.2 | عدد العينات لكل خط فعّال | 1 280 |
| 3.2 | شبكة الاعتيان | متعامدة |
| 4.2 | الخطوط الفعّالة للصورة الواحدة | 720 |
| 5.2 | النسبة الباعية لعنصر الصورة | 1:1 (عناصر صورة مربعة) |

# 3	نسق الإشارة

| البند | المعلمة | القيمة |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | تصحيح مسبق مفاهيمي غير خطي للإشارات الأولية | = 0,45 (انظر البند 2.1) |
| 2.3 | اشتقاق إشارة النصوع | = 0,2126 + 0,7152 + 0,0722 |
| 3.3 | اشتقاق إشارة اختلاف الألوان (تشفير تماثلي) |  |
| 4.3 | تكمية إشارات اختلاف النصوع والألوان (الأحمر والأخضر والأزرق (RGB))(1)، (2) |  |
| 5.3 | اشتقاق إشارات اختلاف النصوع والألوان عبر إشارات الألوان RGB المكماة |  |
| (1) تدل القيمة “n” على رقم طول بتة الإشارة المكماة. (2) يقرب المشغل INT الكسور في المدى المتراوح بين 0 و0,4999 إلى قيمة 0 ويقرب الكسور في المدى المتراوح بين 0,5 و0,9999 إلى القيمة 1+، أي أنه يقرب الكسور الأعلى من 0,5. |  |  |

# 4	التمثيل الرقمي

| البند | المعلمة | القيمة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | إشارة مشفرة | R، G، B أو Y، CB، CR |  |
| 2.4 | شبكة الاعتيان: – R، G، B، Y | متعامدة، متكررة في الخط والصورة |  |
| 3.4 | شبكة الاعتيان: – CB، CR | متعامدة، متكررة في الخط والصورة في نفس الموقع مع عينات بديلة (1) Y |  |
| 4.4 | عدد العينات الفعّالة لكل خط: – R، G، B، Y – CB، CR | 1 280 640 |  |
| 5.4 | نسق التشفير | خطي 8 أو 10 بتات/مكون |  |
| 6.4 | مستويات التقدير الكمي: | تشفير بثمان بتات | تشفير بعشر بتات |
|  | – سوية السواد: – R، G، B، Y – لوني: – CB، CR – ذروة اسمية: – R، G، B، Y – CB، CR | 16 128 235 16 و240 | 64 512 940 64 و960 |
| 7.4 | تخصيص مستوى التقدير الكمي: | تشفير بثمان بتات | تشفير بعشر بتات |
|  | – بيانات فيديوية – مراجع زمنية | 1 إلى 254 0 و255 | 4 إلى 1 019 3-0 و1 023-1 020 |
| 8.4 | خصائص المرشاح(2): – R، G، B، Y – CB، CR | انظر الشكل 1A انظر الشكل 1B |  |
| (1) توجد عينات الاختلاف اللوني الفعّالة الأولى في نفس موقع عينة النصوع الفعالة الأولى. (2) تُحدد نماذج المرشحات هذه بوصفها مبادئ توجيهية. |  |  |  |

# 5	خصائص التقاط الصورة

| البند | المعلمة | القيمة |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P، 59,94/P | 30/P، 29,97/P |
| 1.5 | ترتيب عرض العينات في نظام المسح | من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل |  |
| 2.5 | تردد الرتل (Hz) | 60، 1,001/60 | 30، 1,001/30 |
| 3.5 | معدل الصورة (Hz) | 60، 1,001/60 | 30، 1,001/30 |
| 4.5 | عينات للخط الكامل: – R، G، B، Y – CB، CR | 1 650 825 | 3 300 1 650 |
| 5.5 | عروض نطاق القناة الاسمية (MHz) | (من أجل المكونات R، G، B، (Y 30 |  |
| 6.5 | تردد الاعتيان (MHz): – R، G، B، Y | 74,25، 1,001/74,25 | 74,25، 1,001/74,25 |
| 7.5 | تردد الاعتيان (1) (MHz): – CB, CR | 37,125، 1,001/37,125 | 37,125، 1,001/37,125 |
| (1) تردد الاعتيان لكل من CB وCR هو نصف تردد اعتيان النصوع. |  |  |  |

الشكل 1A

خصائص المرشاح للإشارات R، G، B، Y

خسارة الإدخال (dB)

خسارة الإدخال (dB)

تأخير المجموعة (T)

التردد (عدد المرات f s)

ج) تأخير مجموعة نطاق التمرير

التردد (عدد المرات f s)

ب) التفاوت المسموح به في تموج نطاق التمرير

أ ) نموذج لخسارة الإدخال

التردد (عدد المرات f s)

الملاحظة 1 - s تشير إلى تردد اعتيان النصوع، وترد قيمته في البند 6.5.

الملاحظة 2 - يُحدد التموج وتأخير المجموعة بالنسبة إلى قيمتهما عند kHz 100.

الشـكل 1B

خصائص المرشاح للإشارتين CB و CR

التردد (عدد المرات f s)

تأخير المجموعة (T)

خسارة الإدخال (dB)

خسارة الإدخال (dB)

ج) تأخير مجموعة نطاق التمرير

ب) التفاوت المسموح به في تموج نطاق التمرير

أ ) نموذج لخسارة الإدخال

التردد (عدد المرات f s)

التردد (عدد المرات f s)

الملاحظة 1 - s تشير إلى تردد اعتيان النصوع، وترد قيمته في البند 6.5.

الملاحظة 2 - يُحدد التموج وتأخير المجموعة بالنسبة إلى قيمتهما عند kHz 100.

# 6	إشارة التزامن التماثلية الثلاثية المستويات

يجوز استعمال إشارة التزامن الثلاثية المستويات بمثابة إشارة مرجعية لتحقيق تزامن الأجهزة العاملة على هذه التوصية.

| البند | المعلمة | القيمة |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | سوية اسمية (mV): - ، ، ، | سواد مرجعي: 0 بياض مرجعي: 700 (انظر الشكل 2) |
| 2.6 | سوية اسمية (mV): – ، | 350 (انظر الشكل 2) |
| 3.6 | شكل إشارة التزامن | ثنائي القطب من ثلاثة مستويات (انظر الشكل 4) |
| 4.6 | مرجع توقيت تزامن الخط | OH (انظر الشكل 4) |
| 5.6 | مستوى التزامن (mV) | %2 300 |
| 6.6 | توقيت إشارة التزامن | تزامن جميع المكونات (انظر الجدول 1 والشكلين 3 و4) |
| 7.6 | دقة التوقيت بين المكونات | لا ينطبق |
| 8.6 | فاصل الحجب | (انظر الجدول 2 والشكل 3) |
| 9.6 | الخطوط الكلية | 750 |

الشـكل 2

المستويات التماثلية ومرجع التوقيت OH

فاصل الحجب

الجـدول 1

مواصفة التوقيت للمستوى والخط
(انظر الشكلين 3 و(4

| الرمز | المعلمة | قيم النظام |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P، 59,94/P | 30/P، 29,97/P |
| T | فاصل الميقاتية المرجعية (s) | 74,25/1، 74,25/1,001 |  |
| a | عرض تزامن الخط السالب (1)(T ) | 3 40 |  |
| b | انتهاء الفيديو الفعّال(2) (T ) | 6+ 110 0 | 6+ 1 760 0 |
| c | عرض تزامن الخط الموجب (T ) | 3 40 |  |
| d | فترة القمط (T ) | 3 110 |  |
| e | بداية الفيديو الفعّال (T ) | 6+ 260 0 |  |
| f | زمن الصعود/الهبوط (T ) | 1,5 4 |  |
| t2 – t1 | تناظر حافة الصعود | تناظري في حدود Tr |  |
| – | فاصل الخط الفعّال (T ) | 0+ 1 280 12 |  |
| Sm | اتساع النبضة السالبة (mV) | 6 300 |  |
| Sp | اتساع النبضة الموجبة (mV) | 6 300 |  |
| V | اتساع الإشارة الفيديوية (mV) | 700 |  |
| (1) يشير الرمز T إلى مدة الميقاتية المرجعية أو إلى مقلوب تردد الميقاتية. (2) يبدأ الخطA عند مرجع توقيت تزامن الخط OH (ضمني)، وينتهي قبل المرجع OH التالي مباشرة (حصري). |  |  |  |

الجـدول 2

مواصفة توقيت الرتل
(انظر الشكلين 3 و(4

| الرمز | المعلمة | قيم النظام |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P، 59,94/P | 30/P، 29,97/P |
| H(1) | فاصل الخط الكلي (2)(T ) | 1 650 | 3 300 |
| h | عرض التزامن الرأسي (T ) | 3 1 280 |  |
| LT | الخط الأعلى للصورة | رقم 26 |  |
| LB | الخط الأسفل للصورة | رقم 745 |  |
| WBL | فاصل حجب الرتل | H 30 |  |
|  | بداية الرتل | رقم 1 |  |
|  | نهاية الرتل | رقم 750 |  |
| (1) يرمز H إلى مدة الخط. ويبدأ الخط عند مرجع توقيت تزامن الخط OH (ضمني)، وينتهي قبل المرجع OH التالي مباشرة (حصري). (2) يرمز T إلى مدة الميقاتية المرجعية أو إلى مقلوب تردد الميقاتية (انظر الجدول (1. |  |  |  |

الشـكل 3

شكل موجة إشارة تزامن الرتل

الشـكل 4

شكل موجة إشارة تزامن الخط

(يبدي شكل الموجة تناظراً بالنسبة إلى النقطة T)

___________

____________________

يمكن الاطلاع على الصيغ السابقة لهذه التوصية، التي قد تحتوي على معلومات سابقة على الموقع الإلكتروني للاتحاد.

في عرف الإنتاج النمطي، تعدَّل دالة تشفير مصادر الصورة بحيث تكتسب الصورة النهائية المظهر المرغوب على النحو الذي تشاهَد فيه على شاشة مرجعية لها دالة فك تشفير مرجعية ترد في التوصية ITU-R BT.1886 وفي بيئة المشاهدة المرجعية المعرَّفة في التوصية ITU-R BT.2035. وعلى الرغم من أن الغرض من بعض المعلمات الواردة في التوصية ITU-R BT.2035 هو استعمالها في مشاهدة إشارات في التلفزيون عالي الوضوح، ينبغي استعمال مسافات المشاهدة المدرَّجة لنسق الصورة 720  1 280.