Recommandation UIT-R BT.1543-1 (06-2015)

Format de prise de vues à balayage progressif 1 280 × 720, 16:9 pour la production et l'échange international de programmes dans l'environnement à 60 Hz

Série BT Service de radiodiffusion télévisuelle

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d’études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

| Séries des Recommandations UIT-R (Egalement disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| SNG | Reportage d'actualités par satellite |
| TF | Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| V | Vocabulaire et sujets associés |

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2016

UIT 2016

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit préalable de l’UIT.

RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1543-1

Format de prise de vues à balayage progressif 1 280  720, 169 pour la production et l'échange international de programmes dans l'environnement à 60 Hz

(Question UIT-R 1/6)

(2001-2015)

Domaine d'application

La présente Recommandation définit les paramètres du format de prise de vues numériques à balayage progressif 1 280 × 720, 16:9 pour la production et l'échange international de programmes dans l'environnement à 60 Hz.

Mots clés

Progressif, 1 280  720

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la production numérique sera de plus en plus constituée de l'association de sources audio, vidéo, de données et de contenus interactifs;

b)	que les équipements de production numérique sont de plus en plus conçus pour fonctionner avec une diversité de formats d'image, dont le format 1 280  720, 169, à balayage progressif (720P);

c)	qu'il est aisé de réaliser une conversion des formats à balayage progressif vers d'autres formats avec la qualité nécessaire pour la production;

d)	qu'un format 720P à 30/60 Hz donne accès à un ensemble utile d'options de débits binaires avec compression verticale et temporelle;

e)	qu'un format de production 720P constitue un format efficace de haute résolution verticale temporelle adapté à l'interface série numérique de production à 1,5 Gbit/s utilisée couramment;

f)	qu'il est avantageux en termes d'échange d'avoir un maximum de valeurs de paramètres identiques à celles de la Recommandation UIT-R BT.709;

g)	que le format 720P fournit un ensemble de caractéristiques spatiales entre les Recommandations UIT-R BT.601 et UIT-R BT.709, ce qui constitue une solution efficace pour certaines applications relatives à l'acquisition, à la production et au stockage;

h)	que l'interopérabilité du format d'image avec les applications informatiques constitue un aspect de plus en plus important, et que le format 720P est tout à fait adapté à ces applications,

recommande

1	d'utiliser les paramètres de l'Annexe 1 pour la production et l'échange international de programmes dans l'environnement à 60 Hz, pour le format d'image 1 280  720.

Annexe 1

Système de prise de vues à balayage progressif 1 280 × 720

Introduction

Ce format d'image est défini de manière à présenter des valeurs communes de paramètre d'image indépendantes de la fréquence image, en particulier la fréquence d'horloge de référence commune du système à 74,25 MHz. Les fréquences image suivantes sont spécifiées dans la présente Annexe: 60 Hz, 60/1,001Hz, 30 Hz, 30/1,001 Hz.

Les images sont uniquement définies pour un mode de balayage progressif de la prise de vues (P).

# 1	Conversion optoélectronique

| Point | Paramètre | Valeurs |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Caractéristiques de transfert optoélectronique avant précorrection non linéaire | Supposée linéaire |  |
| 1.2 | Caractéristiques de transfert optoélectronique globales à la source | V  1,099 L0,45 – 0,099 pour 1  L  0,018 V  4,500 L pour 0,018  L  0 où: L : luminance de l'image 0  L  1 V : signal électrique correspondant |  |
| 1.3 | Coordonnées de chromaticité (CIE, 1931) Couleur primaire: – Rouge (R) – Vert (G) – Bleu (B) | x | y |
|  |  | 0,640 0,300 0,150 | 0,330 0,600 0,060 |
| 1.4 | Chromaticité supposée pour des signaux primaires égaux (blanc de référence): – ER  EG  EB | D65 |  |
|  |  | x | y |
|  |  | 0,3127 | 0,3290 |

# 2	Caractéristiques de l'image

| Point | Paramètre | Valeurs |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Format d'image | 16:9 |
| 2.2 | Echantillons par ligne active | 1 280 |
| 2.3 | Grille d'échantillonnage | Orthogonale |
| 2.4 | Lignes actives par image | 720 |
| 2.5 | Rapport des dimensions de pixels | 1:1 (pixels carrés) |

# 3	Format du signal

| Point | Paramètre | Valeurs |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Précorrection non linéaire conceptuelle des signaux primaires |   0,45 (Voir le point 1.2) |
| 3.2 | Détermination du signal de luminance |  0,2126  0,7152  0,0722 |
| 3.3 | Détermination des signaux de différence de couleur (codage analogique) |  |
| 3.4 | Détermination des signaux RGB, de luminance et de différence de couleur (codage numérique) (1), (2) |  |

| 3.5 | Détermination des signaux de luminance et de différence de couleur via des signaux RGB quantifiés |  |
| --- | --- | --- |
| (1) «n» correspond à la longueur en bits du signal quantifié. (2) L'opérateur INT donne la valeur 0 pour les parties décimales comprises entre 0 et 0,49999… et +1 pour les parties décimales comprises entre 0,5 et 0,99999…, autrement dit, il arrondit à l'entier supérieur les nombres dont la partie décimale est supérieure ou égale à 0,5. |  |  |

# 4	Représentation numérique

| Point | Paramètre | Valeurs |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Signaux codés | R, G, B ou Y, CB, CR |  |
| 4.2 | Grille d'échantillonnage: – R, G, B, Y | Orthogonale, se répétant en ligne et en image |  |
| 4.3 | Grille d'échantillonnage: – CB, CR | Orthogonale, se répétant en ligne et en image en coïncidence l'un avec l'autre et avec un échantillon de luminance Y sur deux (1) |  |
| 4.4 | Nombre d'échantillons actifs par ligne: – R, G, B, Y – CB, CR | 1 280 640 |  |
| 4.5 | Format de codage | Linéaire, 8 ou 10 bits par composante |  |
| 4.6 | Niveaux de quantification | Codage à 8 bits | Codage à 10 bits |
|  | – Niveau du noir: – R, G, B, Y – Niveau achromatique: – CB, CR – Crête nominale: – R, G, B, Y – CB, CR | 16 128 235 16 et 240 | 64 512 940 64 et 960 |
| 4.7 | Attribution des niveaux de quantification: | Codage à 8 bits | Codage à 10 bits |
|  | – Données vidéo – Références de synchronisation | 1 à 254 0 et 255 | 4 à 1 019 0-3 et 1 020-1 023 |
| 4.8 | Caractéristiques du filtre(2): – R, G, B, Y – CB, CR | Voir la Fig. 1A Voir la Fig. 1B |  |
| (1) Les premiers échantillons actifs de différence de couleur sont en coïncidence avec le premier échantillon actif de luminance. (2) Ces gabarits de filtre sont donnés à titre d'orientation. |  |  |  |

# 5	Caractéristiques de prise de vues

| Point | Paramètre | Valeurs |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60P; 59,94P | 30P; 29,97P |
| 5.1 | Ordre de présentation des échantillons dans un système à balayage | De gauche à droite et de haut en bas |  |
| 5.2 | Fréquence de trame (Hz) | 60; 60/1,001 | 30; 30/1,001 |
| 5.3 | Fréquence image (Hz) | 60; 60/1,001 | 30; 30/1,001 |
| 5.4 | Nombre d'échantillons par ligne: – R, G, B, Y – CB, CR | 1 650 825 | 3 300 1 650 |
| 5.5 | Largeur de bande nominale des canaux (MHz) | (Pour les composantes R, G, B, Y) 30 |  |
| 5.6 | Fréquence d'échantillonnage (MHz): – R, G, B, Y | 74,25; 74,25/1,001 | 74,25; 74,25/1,001 |
| 5.7 | Fréquence d'échantillonnage(1) (MHz): – CB, CR | 37,125; 37,125/1,001 | 37,125; 37,125/1,001 |
| (1) La fréquence d'échantillonnage pour CB, CR est égale à la moitié de la fréquence d'échantillonnage de la luminance. |  |  |  |

FIGURE 1A

Caractéristiques du filtre pour les signaux R, G, B, et Y

NOTE 1 – fs désigne la fréquence d'échantillonnage de luminance dont la valeur est donnée au point 5.6.

NOTE 2 – L'ondulation et le temps de propagation de groupe sont spécifiés par rapport à leur valeur à 100 kHz.

FIGURE 1B

Caractéristiques du filtre pour les signaux CB , CR

NOTE 1 – fs désigne la fréquence d'échantillonnage de luminance dont la valeur est donnée au point 5.6.

NOTE 2 – L'ondulation et le temps de propagation de groupe sont spécifiés par rapport à leur valeur à 100 kHz.

# 6	Signal de synchronisation analogique à trois niveaux

Le signal de synchronisation à trois niveaux peut être utilisé comme signal de référence pour la synchronisation de dispositifs fonctionnant sur la base de la présente Recommandation.

| Point | Paramètre | Valeurs |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Niveau nominal (mV): – | Noir de référence: 0 Blanc de référence: 700 (voir la Fig. 2) |
| 6.2 | Niveau nominal (mV): – | 350 (voir la Fig. 2) |
| 6.3 | Format du signal de synchronisation | Bipolaire à trois niveaux (voir la Fig. 4) |
| 6.4 | Référence temporelle de la synchronisation de ligne | OH (voir la Fig. 4) |
| 6.5 | Niveau de synchronisation (mV) | 300 2% |
| 6.6 | Structure du signal de synchronisation | Synchronisation sur toutes les composantes (voir le Tableau 1 et les Fig. 3 et 4) |
| 6.7 | Précision temporelle entre composantes | Sans objet |
| 6.8 | Intervalle de suppression de trame | (Voir le Tableau 2 et la Fig. 3) |
| 6.9 | Nombre total de lignes | 750 |

Figure 2

Niveaux analogiques et référence temporelle OH

TABLEAU 1

Spécification des niveaux et des durées des signaux en ligne
(voir les Fig. 3 et 4)

| Symbole | Paramètre | Valeurs du système |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60P; 59,94P | 30P; 29,97P |
| T | Intervalle d'horloge de référence (s) | 1/74,25; 1,001/74,25 |  |
| a | Largeur du signal de synchronisation de ligne (négatif) (T )(1) | 40 3 |  |
| b | Fin de la vidéo active(2) (T ) | +6 110 –0 | +6 1 760 –0 |
| c | Largeur du signal de synchronisation de ligne (positif) (T ) | 40 3 |  |
| d | Période d'alignement (T ) | 110 3 |  |
| e | Début de la vidéo active (T ) | +6 260 0 |  |
| f | Temps de montée/descente (T ) | 4 1,5 |  |
| t2 – t1 | Symétrie du front avant | Symétrique par rapport à Tr |  |
| – | Intervalle de ligne active (T ) | +0 1 280 12 |  |
| Sm | Amplitude de l'impulsion négative (mV) | 300 6 |  |
| Sp | Amplitude de l'impulsion positive (mV) | 300 6 |  |
| V | Amplitude du signal vidéo (mV) | 700 |  |
| (1) T correspond à la durée d'une période d'horloge de référence ou à l'inverse de la fréquence d'horloge. (2) Une ligne commence à la référence du signal de synchronisation OH (comprise) et se termine juste avant la référence OH suivante (non comprise). |  |  |  |

TABLEAU 2

Spécifications temporelles image
(voir les Fig. 3 et 4)

| Symbole | Paramètre | Valeurs du système |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60P; 59,94P | 30P; 29,97P |
| H(1) | Durée de ligne entière (T )(2) | 1 650 | 3 300 |
| h | Largeur du signal de synchronisation verticale (T ) | 1 280 3 |  |
| LT | Ligne supérieure de l'image |   |  |
| LB | Ligne inférieure de l'image |  745 |  |
| WBL | Intervalle de suppression d'image | 30 H |  |
|  | Début de l'image |  1 |  |
|  | Fin de l'image |  750 |  |
| (1) H correspond à la durée d'une ligne. Une ligne commence à la référence du signal de synchronisation OH (comprise) et se termine juste avant la référence OH suivante (non comprise). (2) T correspond à la durée d'une période d'horloge de référence ou à l'inverse de la fréquence d'horloge (voir Tableau 1). |  |  |  |

Figure 3

Forme d'onde du signal de synchronisation de trame

FIGURE 4

Forme d'onde du signal de synchronisation de ligne

_____________

Les versions antérieures de cette Recommandation, pouvant contenir des informations d'ordre historique, sont disponibles sur le site web de l'UIT.

Dans la pratique normale en matière de production, la fonction de codage des sources d'images est réglée de sorte que l'image finale, visualisée sur un écran de référence ayant la fonction de décodage de référence décrite dans la Recommandation UIT-R BT.1886, dans l'environnement d'observation de référence défini dans la Recommandation UIT-R BT.2035, ait l'apparence voulue. Même si certains paramètres énumérés dans la Recommandation UIT-R BT.2035 sont censés s'appliquer à la visualisation d'un signal de TVHD, des distances d'observation adaptées devraient être utilisées pour le format d'image 1 280 × 720.