Recomendación UIT-R BT.1543-1 (06/2015)

Formato de imagen 1 280 720, 16:9 de captura progresiva para la producción e intercambio internacional de programas en el entorno de 60 Hz

Serie BT Servicio de radiodifusión (televisión)

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radioastronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2016

UIT 2016

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1543-1

Formato de imagen 1 280  720, 16:9 de captura progresiva 
para la producción e intercambio internacional
de programas en el entorno de 60 Hz

(Cuestión UIT-R 1/6)

(2001-2015)

Cometido

En esta Recomendación se definen los parámetros de imagen digital para el formato de imagen 1 280  720, 16:9 de captura progresiva para la producción e intercambio internacionalde programas en el entorno de 60 Hz.

Palabras clave

Progresivo, 1 280  720

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la producción de contenidos digitales incluirá cada vez más una combinación de audio, vídeo, datos y contenidos interactivos;

b)	que el equipo de producción digital se diseña cada vez más para que pueda funcionar con una variedad de formatos de imagen, incluido el formato 1 280  720, 16:9 de captura progresiva (720/P);

c)	que es fácil de obtener la conversión producción-calidad de formatos progresivos a otros formatos;

d)	que el formato 720/P a 30/60 Hz ofrece un conjunto útil de opciones de velocidad binaria vertical-temporal/comprimida;

e)	que un formato de producción 720/P ofrece un formato eficaz para una resolución temporal vertical elevada transportada en la interfaz digital en serie de producción a 1,5 Gbit/s comúnmente utilizada;

f)	que para el intercambio es ventajoso que haya un máximo de elementos comunes con los valores de parámetro de la Recomendación UIT-R BT.709;

g)	que el formato 720/P proporciona un conjunto de características espaciales entre las Recomendaciones UIT-R BT.601, UIT-R BT.1358 y UIT-R BT.709, lo cual constituye una opción eficaz para ciertas aplicaciones de adquisición, producción y almacenamiento;

h)	que cada vez es más importante el interfuncionamiento del formato de imagen con las aplicaciones informáticas, y que el formato 720/P se adapta muy bien a ellas,

recomienda

1	que para la producción y el intercambio internacional de programas en el entorno de 60 Hz, en el formato de imagen 1 280  720, se utilicen los parámetros que figuran en el Anexo 1.

Anexo  1

Sistema de captura progresiva 1 280  720

Introducción

El formato de imagen se define de manera que tenga valores de parámetros de imagen comunes independientes de la frecuencia de imagen, comprendida la frecuencia del reloj de referencia del sistema común de 74,25 MHz. En este Anexo se especifican las siguientes frecuencias de imagen: 60 Hz, 60/1,001 Hz, 30 Hz, 30/1,001 Hz.

Las imágenes se definen únicamente en relación con la captura progresiva (P).

# 1	Conversión opto-electrónica

| Punto | Parámetro | Valores |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Características de la transferencia opto-electrónica antes de la precorrección no lineal | Se supone que es lineal |  |
| 1.2 | Características globales de la transferencia opto-electrónica en la fuente | V = 1,099 L0,45 – 0,099 para 1 L 0,018 V = 4,500 L para 0,018 > L 0 donde: L : luminancia de la imagen 0 L 1 V : señal eléctrica correspondiente |  |
| 1.3 | Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) | x | y |
|  | Color primario: – Rojo (R) – Verde (G) – Azul (B) | 0,640 0,300 0,150 | 0,330 0,600 0,060 |
| 1.4 | Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales (Blanco de referencia): | D65 |  |
|  |  | x | y |
|  | – ER = EG = EB | 0,3127 | 0,3290 |
| (1) La Recomendación UIT-R BT.1361 ofrece especificaciones detalladas sobre parámetros de colorimetría y características no lineales para los sistemas convencionales y de gama de colores ampliada. |  |  |  |

# 2	Características de imagen

| Punto | Parámetro | Valores |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Formato de imagen | 16:9 |
| 2.2 | Muestras por línea activa | 1 280 |
| 2.3 | Retícula de muestreo | Ortogonal |
| 2.4 | Líneas activas por imagen | 720 |
| 2.5 | Formato del píxel | 1:1 (píxeles cuadrados) |

# 3	Formato de las señales

| Punto | Parámetro | Valores |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Precorrección no lineal conceptual de las señales primarias | = 0,45 (véase el punto 1.2) |
| 3.2 | Determinación de la señal de luminancia | = 0,2126 + 0,7152 + 0,0722 |
| 3.3 | Determinación de la señal de diferencia de color (codificación analógica) |  |
| 3.4 | Cuantificación de las señales RGB, de luminosidad y de diferencia cromática(1), (2) |  |
| Punto | Parámetro | Valores |
| 3.5 | Derivación de las señales de luminosidad y de diferencia cromática a partir de las señales RBG cuantificadas |  |
| (1) «n» denota la longitud de bit de la señal cuantificada. (2) El operador INT devuelve el valor 0 para fracciones entre 0 y 0,4999 ... y +1 para fracciones entre 0,5 y 0,9999 ..., es decir, redondea las fracciones superiores a 0,5. |  |  |

# 4	Representación digital

| Punto | Parámetro | Valores |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Señal codificada | R, G, B o Y, CB, CR |  |
| 4.2 | Retícula de muestreo: – R, G, B, Y | Ortogonal, repetitiva en cada línea y cada imagen |  |
| 4.3 | Retícula de muestreo: – CB, CR | Ortogonal, repetitiva en cada línea y en cada imagen, coubicada mutuamente y con muestras Y alternadas(1) |  |
| 4.4 | Número de muestras activas por línea: – R, G, B, Y – CB, CR | 1 280 640 |  |
| 4.5 | Formato de codificación | Lineal, 8 ó 10 bits/componente |  |
| 4.6 | Niveles de cuantificación: | Codificación de 8 bits | Codificación de 10 bits |
|  | – Nivel de negro: – R, G, B, Y – Acromático: – CB, CR – Valor de cresta nominal: – R, G, B, Y – CB, CR | 16 128 235 16 y 240 | 64 512 940 64 y 960 |
| 4.7 | Asignación de nivel de cuantificación: | Codificación de 8 bits | Codificación de 10 bits |
|  | – Datos de vídeo – Referencias de temporización | 1 a 254 0 y 255 | 4 a 1 019 0-3 y 1 020-1 023 |
| 4.8 | Características de filtro(2) – R, G, B, Y – CB, CR | Véase la Fig. 4A Véase la Fig. 4B |  |
| (1) Las primeras muestras activas de diferencia de color están coubicadas con la primera muestra activa de luminancia. (2) Estos filtros se definen como directrices. |  |  |  |

# 5	Características de captura de imagen

| Punto | Parámetro | Valores |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P, 59,94/P | 30/P, 29,97/P |
| 5.1 | Orden de exploración de las muestras en un sistema con exploración | De izquierda a derecha y de arriba a abajo |  |
| 5.2 | Frecuencia de cuadro (Hz) | 60, 60/1,001 | 30, 30/1,001 |
| 5.3 | Frecuencia de imagen (Hz) | 60, 60/1,001 | 30, 30/1,001 |
| 5.4 | Muestras por línea completa: – R, G, B, Y – CB, CR | 1 650 825 | 3 300 1 650 |
| 5.5 | Anchura de banda de canal nominal (MHz) | (Para componentes R, G, B, Y) 30 |  |
| 5.6 | Frecuencia de muestreo (MHz): – R, G, B, Y | 74,25, 74,25/1,001 | 74,25, 74,25/1,001 |
| 5.7 | Frecuencia de muestreo(1) (MHz): – CB, CR | 37,125, 37,125/1,001 | 37,125, 37,125/1,001 |
| (1) La frecuencia de muestreo CB, CR es la mitad de la frecuencia de muestreo de luminancia. |  |  |  |  |

Figura 1A

Características de filtrado para las señales R, G, B e Y

NOTA 1 –ƒs indica la frecuencia de muestreo de luminancia, cuyo valor figura en el punto 5.6.

NOTA 2 – El rizado y el retardo de grupo se especifican con relación a sus valores a 100 kHz.

Figura 1B

Características de filtrado para las señales CB y CR

NOTA 1 – ƒs indica la frecuencia de muestreo de luminancia, cuyo valor figura en el punto 5.6.

NOTA 2 – El rizado y el retardo de grupo se especifican con relación a sus valores a 100 kHz.

# 6	Señal analógica de sincronización en tres niveles

La señal de sincronización en tres niveles puede utilizarse como señal de referencia para la sincronización de dispositivos que funcionan con arreglo a la presente Recomendación.

| Punto | Parámetro | Valores |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Nivel nominal (mV): – | Negro de referencia: 0 Blanco de referencia: 700 (véase la Fig. 2) |
| 6.2 | Nivel nominal (mV): – | 350 (véase la Fig. 2) |
| 6.3 | Formato de las señales de sincronización | Bipolar de tres niveles (véase la Fig. 4) |
| 6.4 | Referencia de temporización de la sincronización de línea | OH (véase la Fig. 4) |
| 6.5 | Nivel de sincronismo (mV) | 300 2% |
| 6.6 | Temporización de la señal de sincronización | Sincronización en todas las componentes (véanse el Cuadro 1 y las Figs. 3 y 4) |
| 6.7 | Precisión de la temporización entre componentes | No es aplicable |
| 6.8 | Intervalo de supresión | (véanse el Cuadro 2 y la Fig. 3) |
| 6.9 | Líneas totales | 750 |

Figura 2

Niveles analógicos y referencia de temporización OH

CUADRO 1

Especificación de nivel y temporización de las señales de línea
(véanse las Figs. 3 y 4)

| Símbolo | Parámetro | Valores del sistema |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P, 59,94/P | 30/P, 29,97/P |
| T | Intervalo de reloj de referencia (s) | 1/74,25, 1,001/74,25 |  |
| a | Anchura de la sincronización de línea negativa (T )(1) | 40 3 |  |
| b | Fin de vídeo activo(2) (T ) | +6 110 0 | +6 1 760 0 |
| c | Anchura de sincronización de línea positiva (T ) | 40 3 |  |
| d | Periodo de fijación (T ) | 110 3 |  |
| e | Comienzo de vídeo activo (T ) | +6 260 0 |  |
| f | Tiempo de subida/caída (T ) | 4 1,5 |  |
| t2 – t1 | Simetría del borde de subida | Simétricos alrededor de Tr |  |
| – | Intervalo de línea activa (T ) | +0 1 280 12 |  |
| Sm | Amplitud del impulso negativo (mV) | 300 6 |  |
| Sp | Amplitud del impulso positivo (mV) | 300 6 |  |
| V | Amplitud de la señal de vídeo (mV) | 700 |  |
| (1) T indica la duración de un reloj de referencia o la recíproca de la frecuencia del reloj. (2) Una línea comienza en la referencia de temporización de sincronización de línea OH (inclusive) y finaliza inmediatamente antes del siguiente OH (exclusive). |  |  |  |

CUADRO  2

Especificación de la temporización de cuadro
(véanse las Figs. 3 y 4)

| Símbolo | Parámetro | Valores del sistema |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60/P, 59,94/P | 30/P, 29,97/P |
| H(1) | Intervalo de línea total (T)(2) | 1 650 | 3 300 |
| h | Anchura de la sincronización vertical (T ) | 1 280 3 |  |
| LT | Línea superior de la imagen | N.º 26 |  |
| LB | Línea inferior de la imagen | N.º 745 |  |
| WBL | Intervalo de supresión de cuadro | 30 H |  |
|  | Inicio de cuadro | N.º 1 |  |
|  | Fin de cuadro | N.º 750 |  |
| (1) H indica la duración de una línea. Una línea comienza en la referencia de temporización de sincronización de línea OH (inclusive) y finaliza inmediatamente antes del siguiente OH (exclusive). (2) T indica la duración de un reloj de referencia o la recíproca de la frecuencia del reloj (véase el Cuadro 1). |  |  |  |

Figura 3

Forma de onda de la señal de sincronización de cuadro

Figura 4

Forma de onda de la señal de sincronización de línea

______________

En el sitio web de la UIT pueden encontrarse versiones anteriores de esta Recomendación que pueden contener información histórica.

En la producción típica real, la función de codificación de las fuentes de imagen se ajusta para que la imagen final tenga la apariencia deseada, vista en un monitor de referencia con la función de descodificación de referencia de la Recomendación UIT-R BT.1886, en el entorno de visualización de referencia definido en la Recomendación UIT-R BT.2035.Aunque algunos de los parámetros de la lista de la Recomendación UIT-R BT.2035 están destinados al visionado de señal TVAD, deben utilizarse distancias de visionado a escala para el formato 1 280  720.