RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1722-1

Armonización del conjunto de instrucciones del motor de ejecución
para las aplicaciones de televisión interactiva

(Cuestión UIT-R 13/6)

(2005-2007)

Cometido

Con esta Recomendación se pretende armonizar el entorno de aplicaciones para la televisión interactiva. La posibilidad de que existan elementos comunes en el entorno de aplicación de procedimientos se basa en el análisis del núcleo común identificado en los trabajos que dieron lugar a la presente Recomendación. La determinación de estos elementos comunes beneficiaría a los proveedores de contenido, puesto que les permitiría conocer las funcionalidades del procedimiento comúnmente adoptadas y aplicar economías de escala.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la necesidad de evitar la proliferación de protocolos para los servicios multimedios interactivos;

b)	que los servicios de radiodifusión digital (por satélite, terrenal y por cable) son cada vez más accesibles a todos y ofrecen aplicaciones multimedios;

c)	que se han creado aplicaciones multimedios, tales como vídeo, audio, imágenes fijas, texto, gráficos, etc., asociadas a características interactivas;

d)	que se está utilizando el entorno de aplicaciones ejecutables en las aplicaciones multimedios previstas o instaladas en algunas Regiones;

e)	que convendría disponer de conjuntos de instrucciones comunes para la producción y el intercambio internacional de contenidos multimedios;

f)	los continuos trabajos sobre las interfaces de programa de aplicación (API, application program interface) y revisión de las mismas que se están llevando a cabo en el UIT-R y el UIT-T;

g)	que la Recomendación UIT-T J.200 define la arquitectura de alto nivel para un conjunto armonizado de conjuntos de instrucciones interactivas y API, e identifica la estructura del entorno de aplicaciones que comprenden el entorno de aplicación ejecutable y el entorno de aplicación declarativa para los servicios de televisión digital;

h)	que la Recomendación UIT-T J.202 define el entorno de aplicación ejecutable en el marco de la Recomendación UIT-T J.200 y es la Recomendación correspondiente a la Recomendación UIT-R BT.1722,

recomienda

1	 que para las aplicaciones de televisión interactiva en el entorno de aplicación ejecutable se utilice el conjunto de instrucciones armonizado para los motores de ejecución especificados en el Anexo 1.

Anexo 1

Armonización del conjunto de instrucciones del motor de ejecución 
para las aplicaciones de televisión interactiva

# 1	Introducción

En el presente Anexo se especifica el núcleo común de las API, que consiste en las que se describen en el Cuadro 1 y la especificación de la Plataforma doméstica multimedios ejecutable globalmente (GEM), publicada en el documento  ETSI TS 102 819 V1.2.1.

# 2	Referencias

## 2.1	Referencias normativas

Los siguientes textos contienen disposiciones que, mediante la referencia a las mismas en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación.

Recomendación UIT-T J.200 (2001), Núcleo común a escala mundial – Entorno de aplicación de los servicios de televisión interactiva digital, con su Corrigéndum 1 (2004-05)

ETSI TS 102 819 V1.2.1 (2004-05), Digital Video Broadcasting (DVB) Globally Executable MHP (GEM) http://www.itu.int/ITU-R/study-groups/docs/rsg6-etsi/index.html.

## Referencias informativas

–	ETSI TS 101 812 V1.3.1, Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform (MHP) version 1.0.3
http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=18799.

–	SCTE 90-1 2004, OCAP 1.0 Profile http://www.scte.org/documents/pdf/ANSISCTE9012004.pdf.

–	ARIB STD-B24 V4.0 (5 de febrero de 2004), Data Coding and Transmission Specification for Digital Broadcasting
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?type=sitems&lang=e&parent=R03-WP6M-C-0062.

–	ARIB STD-B23 V1.1 (5 de febrero de 2004), Application Execution Engine Platform for Digital Broadcasting (in Japanese)
http://www.arib.or.jp/english/html/overview/sb_j.html.

–	ATSC A/101 (2 de agosto de 2005), Advanced Common Application Platform (ACAP)
http://www.atsc.org/standards/a_101.pdf.

–	ISO/IEC 13522-5:1997, Information technology – Coding of multimedia and hypermedia information – Part 5: Support for base-level interactive applications. http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=26876&ICS1=35&ICS2=40&ICS3=.

–	ETSI ES 202 184, MHEG-5 Broadcast Profile.
http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=16127.

–	ETSI TS 102 812 V1.2.1, Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP) Specification 1.1.1
http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=18801.

NOTA 1 – Las referencias son o bien específicas (identificadas por su fecha de publicación, número de edición, número de versión, etc.), o bien no específicas:

–	para las referencias específicas, no se aplican las revisiones subsiguientes;

–	para las referencias no específicas, se aplica la versión más reciente.

# 3	Definiciones de plataforma común para la televisión interactiva mediante aplicaciones ejecutables

Las definiciones de plataforma recomendadas para la televisión interactiva consisten en el núcleo común del Cuadro 1, que se deriva de la posibilidad de que existan elementos comunes en ARIB STD-B23, MHP 1.0.3, MHP 1.1.1, ACAP y OCAP 1.0, y la MHP ejecutable globalmente.

CUADRO 1

Núcleo común de las API

java.awt

java.awt.event

java.awt.image

java.awt.peer

java.beans

java.io

java.lang

java.lang.reflect

java.math

java.net

java.rmi

java.security

java.security.cert

java.security.spec

java.util

java.util.zip

javax.media

javax.media.protocol

javax.net

javax.net.ssl

javax.security.cert

javax.tv.graphics

javax.tv.locator

javax.tv.media

javax.tv.net

javax.tv.service

javax.tv.service.guide

javax.tv.service.navigation

javax.tv.service.selection

CUADRO 1 (fin)

javax.tv.service.transport

javax.tv.util

javax.tv.xlet

org.davic.media

org.davic.resources

org.davic.mpeg

org.davic.mpeg.sections

org.davic.net

org.davic.net.tuning

org.dvb.application

org.dvb.dsmcc

org.dvb.event

org.dvb.io.ixc

org.dvb.io.persistent

org.dvb.lang

org.dvb.media

org.dvb.net

org.dvb.net.tuning

org.dvb.net.rc

org.dvb.test

org.dvb.ui

org.dvb.user

org.havi.ui

org.havi.ui.event

# 4	MHP ejecutable globalmente (GEM)

La norma ETSI TS 102 819 V1.2.1 se aplica a la GEM. En dicha norma se especifican un conjunto de interfaces y las garantías semánticas subyacentes que permiten la interoperabilidad binaria de aplicaciones entre diferentes especificaciones y/o normas de receptor.

El texto completo de la Norma TS 102 819 V1.2.1 se encuentra en el sitio web de ETSI: http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=19737.

NOTA – Las especificaciones completas que se basan en la norma TS 102 819 V1.2.1 proporcionan, cuando resulta necesario, garantías adicionales que requieren determinadas organizaciones.

# 5	Apéndices

En los siguientes apéndices se facilitan las API de sistemas específicos para completar el núcleo común cuando corresponda, y para su posible utilización en el futuro.

Se llama además la atención sobre el hecho de que, cuando existen sistemas en vigor, tales como el BML (véase ARIB STD-B24) y el MHEG-5 que son de uso generalizado, puede ser necesario añadir algunas funcionalidades para ayudar en el futuro a la migración al sistema armonizado. En el Apéndice VI se ofrece un ejemplo.

Apéndice I

API específicas adicionales que son comunes
a MHP 1.0.3 y MHP 1.1

org.davic.mpeg.dvb

org.davic.net.ca

org.dvb.net.ca

org.dvb.si

Apéndice II

API adicionales específicas de OCAP 1.0

org.ocap

org.ocap.application

org.ocap.event

org.ocap.hardware

org.ocap.hardware.pod

org.ocap.media

org.ocap.mpeg

org.ocap.net

org.ocap.resource

org.ocap.service

org.ocap.si

org.ocap.system

org.ocap.ui.event

Apéndice III

API adicionales específicas de ARIB STD-B23

jp.or.arib.tv.media

jp.or.arib.tv.net

jp.or.arib.tv.si

jp.or.arib.tv.ui

org.davic.net.ca

Apéndice IV

API adicionales específicas de MHP 1.1

java.applet

java.awt.datatransfer

java.text

org.dvb.application.inner

org.dvb.application.plugins

org.dvb.application.storage

org.dvb.dom.bootstrap

org.dvb.dom.css

org.dvb.dom.dvbhtml

org.dvb.dom.environment

org.dvb.dom.event

org.dvb.dom.inner

org.dvb.internet

org.dvb.smartcard

org.w3c.dom

org.w3c.dom.events

org.w3c.dom.views

Apéndice V

API adicionales específicas de ACAP

org.atsc.dom

org.atsc.dom.environment

org.atsc.dom.events

org.atsc.dom.events

org.atsc.dom.html

org.atsc.dom.views

org.atsc.si

org.ocap.media

org.ocap.net

org.ocap.si

org.ocap.ui.event

org.ocap.application

org.ocap.event

org.ocap.service

org.ocap.system

org.ocap.hardware.pod

org.w3c.dom

org.w3c.dom.css

org.w3c.dom.events

org.w3c.dom.html2

org.w3c.dom.views

Apéndice VI

Cambios propuestos a la especificación MHP con el fin de facilitar
la migración desde MHEG-5 hacia MHP

Es posible facilitar el proceso de migración haciendo modificaciones o adiciones a la especificación armonizada. A continuación se presentan a modo de ejemplo, algunas propuestas para la migración de MHEG 5 a DVB MHP, como se menciona en el punto 5:

1)	Ampliar las API gráficas para soportar líneas de un espesor mayor que 1 píxel para todas las primitivas. Esto se puede implementar ampliando la especificación PersonalJava subyacente o elaborando extensiones específicas de DVB.

2)	Añadir el soporte del tipo de fuente 14:9 al DVBTextLayoutManager. De no ser posible, podría utilizarse una solución más conservadora consistente en un 16:9 para todos los tipos de pantalla. Esto distorsionaría el tipo de carácter (al comprimirlo horizontalmente) pero también garantizaría el flujo de texto esperado.

No obstante, los anchos lógicos que se calculan al utilizar esta relación de aspecto serían diferentes, lo que provocaría la inserción de saltos de línea en diversas partes del texto. Más importante aún, todo lo que no sea texto formateado muy básico (que se basa en la tabulación) tendría una menor probabilidad de ser transformado correctamente.

3)	Añadir VK_CANCEL al conjunto de eventos clave soportados mínimo.

4)	Sincronizar el repertorio de caracteres con un repertorio MHEG especificado en ETSI ES 202 184.

5)	Proporcionar extensiones CI AppMMI; la capacidad de que un programa (plug-in) interoperable se registre a sí mismo como capaz de actuar en entornos de aplicación específicos, y la capacidad de hacer funcionar un canal de datos hasta el módulo fuente.

______________