Рекомендация МСЭ-R BT.1847-1 (06/2015)

Формат изображения 1280 × 720, 16:9, получаемого путем построчного сканирования, для производства и международного обмена программами в среде с частотой 50 Гц

Серия BT Радиовещательная служба (телевизионная)

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2016 г.

ITU 2016

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.1847-1

Формат изображения 1280  720, 16:9, получаемого путем построчного сканирования, для производства и международного обмена 
программами в среде с частотой 50 Гц

(Вопрос МСЭ-R 1/6)

(2008-2015)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводятся параметры формата телевидения 1280 × 720, 16:9 с построчной разверткой в среде 50 Гц для производства и обмена программами.

Ключевые слова

Построчный, 1280 × 720

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что формат изображения 720/P обеспечивает промежуточное разрешение между значениями, приведенными в Рекомендациях МСЭ-R BT.601 и МСЭ-R BT.709, которое является вариантом для определенных применений, связанных со съемкой, производством и хранением;

b)	что производство цифрового контента будет все чаще включать сочетание аудиосигналов, видеоизображения, данных и интерактивного контента;

c)	что все большее значение приобретает функциональная совместимость формата видеоизображения с компьютерными применениями, и полностью соответствует им формат 720/P, так как в нем используются пиксели широкоформатного кадра;

d)	что пригодному для производственного применения преобразованию форматов содействует получение изображения путем построчного сканирования;

e)	что формат производства 720/P предоставляет формат разрешения, при котором перенос сигналов осуществляется с использованием широко применяемого для производства последовательного цифрового интерфейса со скоростью 1,5 Гбит/с;

f)	что в Рекомендации МСЭ-R BT.1543 содержатся значения параметров для формата 720/P, 60 Гц;

g)	что существует цифровое оборудование для производства, спроектированное для работы с разнообразными форматами изображения, включая формат изображения 1280 × 720, 16:9, получаемого путем построчного сканирования (720/P),

признавая,

a)	что в МСЭ Рекомендация МСЭ-R BT.709 является признанным стандартом телевидения высокой четкости,

b)	что настоящая Рекомендация не должна оказывать воздействия на Рекомендации (МСЭ-R BT.601 и МСЭ-R BT.709), упомянутые в пункте 1 раздела рекомендует,

рекомендует

использовать параметры, приведенные в Приложении 1, когда может потребоваться промежуточное разрешение между значениями, которые относятся к форматам изображения, указанным в Рекомендациях МСЭ-R BT.601 и МСЭ-R BT.709 для производства и международного обмена программ в среде 50 Гц.

Приложение 1

Система получения изображения 1280 × 720, 50 Гц, 
путем построчного сканирования

# 1	Оптоэлектронное преобразование

| Пункт | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Характеристики оптоэлектронной передачи перед нелинейной предкоррекцией | Предполагаются линейными |  |
| 1.2 | Общие характеристики оптоэлектронной передачи источника | V = 1,099 L0,45 – 0,099 для 1 L 0,018 V = 4,500 L для 0,018 > L 0, где: L : яркость изображения 0 L 1 V : соответствующий электрический сигнал |  |
| 1.3 | Координаты цветности (CIE, 1931) | X | y |
|  | Основные: – красный (R) – зеленый(G) – синий (B) | 0,640 0,300 0,150 | 0,330 0,600 0,060 |
| 1.4 | Предполагаемая цветность при равных основных сигналах (опорный белый): | D65 |  |
|  |  | X | y |
|  | – ER = EG = EB | 0,3127 | 0,3290 |

# 2	Характеристики изображения

| Пункт | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Формат изображения | 16:9 |
| 2.2 | Отсчеты на активную строку | 1 280 |
| 2.3 | Сетка дискретизации | Ортогональная |
| 2.4 | Активные строки на изображение | 720 |
| 2.5 | Соотношение размеров элемента изображения | 1:1 (пиксели широкоформатного кадра) |

# 3	Формат сигнала

| Пункт | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Концептуальная нелинейная предкоррекция первичных сигналов | = 0,45 (см. пункт 1.2) |
| 3.2 | Получение сигнала яркости | = 0,2126 + 0,7152 + 0,0722 |
| 3.3 | Получение цветоразностного сигнала (аналоговое кодирование) |  |
| 3.4 | Квантование сигналов RGB, яркости и цветоразностного сигнала(1), (2) |  |
| 3.5 | Получение сигнала яркости и цветоразностного сигнала с помощью квантованных сигналов RGB |  |
| (1) "n" означает количество битов в квантованном сигнале. (2) Оператор INT возвращает значение 0 для дробных частей в диапазоне от 0 до 0,4999 … и +1 для дробных частей в диапазоне от 0,5 до 0,9999, т. е. он округляет в большую сторону дроби выше 0,5. |  |  |

# 4	Цифровое представление

| Пункт | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Кодированный сигнал | R, G, B или Y, CB, CR |  |
| 4.2 | Сетка дискретизации: – R, G, B, Y | Ортогональные, линейные и повторяющиеся от кадра к кадру |  |
| 4.3 | Сетка дискретизации: – CB, CR | Ортогональные, линейные и повторяющиеся от кадра к кадру, совмещенные друг с другом и с чередующимися отсчетами(1) Y |  |
| 4.4 | Число активных отсчетов на строку: – R, G, B, Y – CB, CR | 1 280 640 |  |
| 4.5 | Формат кодирования | Линейное, 8 или 10 битов на составляющую |  |
| 4.6 | Уровни квантования: | 8-битовое кодирование | 10-битовое кодирование |
|  | – Уровень черного: – R, G, B, Y – Ахроматическая составляющая: – CB, CR – Номинальное пиковое значение: – R, G, B, Y – CB, CR | 16 128 235 16 и 240 | 64 512 940 64 и 960 |
| 4.7 | Распределение уровней квантования: | 8-битовое кодирование | 10-битовое кодирование |
|  | – данные видеоизображения – опорные моменты | 1–254 0 и 255 | 4–1 019 0–3 и 1 020–1 023 |
| 4.8 | Характеристики фильтра(2): – R, G, B, Y – CB, CR | См. рис. 1a См. рис. 1b |  |
| (1) Первые активные цветоразностные отсчеты совмещены с первым активным отсчетом яркости. (2) Эти шаблоны фильтров определены в качестве руководящих принципов. |  |  |  |

# 5	Характеристики получения изображения

| Пункт | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Порядок представления выборок в системе сканирования | Слева направо, сверху вниз |
| 5.2 | Частота съемки (Гц) | 50 |
| 5.3 | Частота кадров (Гц) | 50 |
| 5.4 | Отсчеты на полную строку: – R, G, B, Y – CB, Cr | 1 980 990 |
| 5.5 | Номинальные значения ширины полосы канала (МГц) | (Для составляющих R, G, B, Y) 30 |
| 5.6 | Частота дискретизации (МГц): – R, G, B, Y | 74,25 |
| 5.7 | Частота дискретизации(1) (МГц): – CB, CR | 37,125 |
| (1) Частота дискретизации CB, CR составляет половину частоты дискретизации сигнала яркости. |  |  |

РИСУНОК 1A

Характеристики фильтров для сигналов R, G, B и Y

ПРИМЕЧАНИЕ 1. − fs означает частоту дискретизации яркости, значение которой приведено в п. 5.6.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Неравномерность и групповое запаздывание определены относительно их значений на 100 кГц.

РИСУНОК 1B

Характеристики фильтров для сигналов CB и CR

ПРИМЕЧАНИЕ 1. − fs означает частоту дискретизации яркости, значение которой приведено в п. 5.6.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Неравномерность и групповое запаздывание определены относительно их значений на 100 кГц.

# 6	Аналоговый трехуровневый сигнал синхронизации

Трехуровневый сигнал синхронизации может использоваться в качестве опорного сигнала для синхронизации устройств, работающих в соответствии с настоящей Рекомендацией.

| Пункт | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Номинальный уровень (мВ): – | Опорный уровень черного: 0 Опорный уровень белого: 700 (см. рис. 2) |
| 6.2 | Номинальный уровень (мВ): – | 350 (см. рис. 2) |
| 6.3 | Форма сигнала синхронизации | Трехуровневый биполярный (см. рис. 4) |
| 6.4 | Опорный момент строчной синхронизации | OH (см. рис. 4) |
| 6.5 | Уровень синхронизации (мВ) | 300 2% |
| 6.6 | Распределение сигналов синхронизации | Синхронизация по всем составляющим (см. таблицу 1, рис. 3 и 4) |
| 6.7 | Точность синхронизации между составляющими | Неприменимо |
| 6.8 | Длительность гасящего импульса | (см. таблицу 2 и рис. 3) |
| 6.9 | Всего строк | 750 |

РИСУНОК 2

Аналоговые уровни и опорный момент OH

ТАБЛИЦА 1

Характеристика синхронизации уровня и строки (см. рис. 3 и 4)

| Обозначение | Параметр | Значения для системы |
| --- | --- | --- |
| T | Длительность тактового сигнала (мкс) | 1/74,25 |
| a | Ширина сигнала синхронизации строки отрицательной полярности(1) (T ) | 40 3 |
| b | Конец активного видеосигнала(2) (T ) | +6 440 0 |
| c | Ширина сигнала синхронизации строки положительной полярности (T ) | 40 3 |
| d | Период фиксации (T ) | 110 3 |
| e | Начало активного видеосигнала (T ) | +6 260 0 |
| f | Время нарастания/спада (T ) | 4 1,5 |
| t2 – t1 | Симметрия нарастающего фронта | Симметрия около Tr |
| – | Длительность активной строки (T ) | +0 1 280 12 |
| Sm | Амплитуда импульса отрицательной полярности (мВ) | 300 6 |
| Sp | Амплитуда импульса положительной полярности (мВ) | 300 6 |
| V | Амплитуда видеосигнала (мВ) | 700 |
| (1) T означает длительность тактового сигнала или обратную величину тактовой частоты. (2) Строка начинается в опорный момент строчной синхронизации OH (включая его) и заканчивается непосредственно перед последующим OH (исключая его). |  |  |

ТАБЛИЦА 2

Характеристики синхронизации кадров (см. рис. 3 и 4)

| Обозначение | Параметр | Значения для системы |
| --- | --- | --- |
| H(1) | Общая длительность строки (T )(2) | 1 980 |
| H | Ширина сигнала вертикальной синхронизации (T ) | 1 280 3 |
| LT | Верхняя строка изображения | № 26 |
| LB | Нижняя строка изображения | № 745 |
| WBL | Интервал гашения кадра | 30 H |
|  | Начало кадра | № 1 |
|  | Конец кадра | № 750 |
| (1) H означает длительность строки. Строка начинается в опорный момент строчной синхронизации OH (включая его) и заканчивается непосредственно перед последующим OH (исключая его). (2) T означает длительность тактового сигнала или обратную величину тактовой частоты (см. таблицу 1). |  |  |

РИСУНОК 3

Форма сигнала кадровой синхронизации

РИСУНОК 4

Форма сигнала строчной синхронизации

_______________

Предыдущие версии настоящей Рекомендации, которые могут содержать ретроспективные данные, доступны на веб-сайте МСЭ.

Оптоэлектронным преобразованием называется преобразование оптического сигнала (светового сигнала возбуждения) в электрический сигнал и наоборот. В рамках настоящей Рекомендации сигнал возбуждения создается цифровым устройством формирования изображения.

При типовой практике производства функция кодирования источников изображения корректируется, так что итоговое изображение имеет желаемый вид, который просматривается на эталонном мониторе с эталонной функцией декодирования, приведенной в Рекомендации МСЭ-R BT.1886, в эталонной среде просмотра, определенной в Рекомендации МСЭ-R BT.2035. При том что некоторые параметры, перечисленные в Рекомендации МСЭ-R BT.2035, предназначены для просмотра сигналов ТВЧ, для сигналов 1280 × 720/P следует использовать масштабированные расстояния просмотра.