Рекомендация МСЭ-R BT.1887 (03/2011)

Передача пакетов IP в транспортных потоках MPEG-2 при мультимедийном радиовещании

Серия BT Радиовещательная служба (телевизионная)

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2011 г.

ITU 2011

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.1887

Передача пакетов IP в транспортных потоках MPEG-2
при мультимедийном радиовещании

(Вопрос МСЭ-R 45-2/6)

(2011)

Сфера применения

Настоящая Рекомендация посвящена передаче пакетов IP в транспортных потоках MPEG-2 при цифровом мультимедийном радиовещании. В ней приведены спецификации методов инкапсуляции и методов сжатия заголовка IP.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что при цифровом радиовещании может обеспечиваться доставка различных видов сигналов мультимедийных услуг;

b)	что в качестве методов транспортировки и мультиплексирования сигналов услуг в большинстве систем цифрового радиовещания принята Рекомендация МСЭ-Т H.222.0 (системы MPEG-2);

c)	что по мере все более широкого развития сетей электросвязи, базирующихся на протоколе IP, пакет IP стал еще одним методом транспортировки различных видов сигналов;

d)	что увеличивается потребность в согласовании услуг радиовещания с услугами электросвязи;

e)	что для существующих систем цифрового радиовещания, в которых в качестве формата входного потока поддерживается только транспортный поток MPEG-2, желательно иметь возможность передачи пакетов IP в транспортном потоке MPEG-2;

f)	что целесообразно ограничить число различных схем инкапсуляции, используемых в различных системах радиовещания,

рекомендует,

1	чтобы для передачи пакетов IP в транспортных потоках MPEG-2 при мультимедийном радиовещании использовались схемы инкапсуляции, приведенные в Приложении 1;

2	чтобы соблюдение положений настоящей Рекомендации осуществлялось на добровольной основе. Однако эта Рекомендация может содержать некоторые обязательные положения (например, для обеспечения функциональной совместимости или возможности применения), и в таком случае соблюдение Рекомендации достигается при выполнении всех этих обязательных положений. Для выражения требований используются слова "должен" ("shall") или некоторые другие обязывающие выражения, такие как "обязан" ("must"), а также их отрицательные формы. Употребление таких слов ни коим образом не следует интерпретировать как обязанность частичного или полного соблюдения положений настоящей Рекомендации.

Приложение 1

Передача пакетов IP в транспортных потоках MPEG-2
при мультимедийном радиовещании

Справочные документы

Нормативные справочные документы

[1]	Рекомендация МСЭ-T H.222.0 (2006 г.) – Информационная технология – Общее кодирование подвижных изображений и соответствующей аудиоинформации: Системы.

[2]	ISO/IEC 13818-6 (1998) – Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information – Part 6: Extensions for DSM-CC.

[3]	Рекомендация МСЭ-R BT.1869 (2010 г.) – Схема мультиплексирования для пакетов переменной длины в системах модуляции цифрового мультимедийного радиовещания.

[4]	ETF RFC 3095 (July 2001): Robust Header Compression (ROHC): Framework and four profiles: RTP, UDP, ESP, and uncompressed.

Этот стандарт IETF размещен по следующему адресу: http://www.ietf.org/rfc/rfc3095.txt.

[5]	IETF RFC 4326 (December 2005): Unidirectional Lightweight Encapsulation (ULE) for Transmission of IP Datagrams over an MPEG-2 Transport Stream (TS).

Этот стандарт IETF размещен по следующему адресу: http://www.ietf.org/rfc/rfc4326.txt.

[6]	ATSC Doc. A/90 (July 2000): ATSC Data Broadcast Standard.

[7]	ATSC Doc. A/92 (January 2002): ATSC Standard: Delivery of IP Multicast Sessions over ATSC Data Broadcast.

[8]	ETSI EN 301 192 v1.5.1 (2009-11): Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting.

[9]	IETF RFC 791 (September 1981): Internet Protocol.

Этот стандарт IETF размещен по следующему адресу: http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt.

[10]	IETF RFC 2460 (December 1998): Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification.

Этот стандарт IETF размещен по следующему адресу: http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt.

[11]	ISO/IEC 8802-2 (1998): Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Part 2: Logical link control.

[12]	ISO/IEC TR 8802-1 (2001): Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Part 1: Overview of Local Area Network Standards.

[13]	Recommendation ITU-T J.122 (2007) – Second-generation transmission systems for interactive cable television services – IP cable modems.

[14]	Recommendation ITU-T J.222.2 (2007) – Third-generation transmission systems for interactive cable television services – IP cable modems: MAC and Upper Layer protocols.

Сокращения

| ATSC | Advanced Television Systems Committee |  | Комитет по передовым телевизионным системам |
| --- | --- | --- | --- |
| CRC | Cyclic Redundancy Check |  | Проверка циклическим избыточным кодом |
| DSM-CC | Digital Storage Media-Command and Control |  | Контроль и управление цифрового запоминающего устройства |
| DVB | Digital Video Broadcast |  | Цифровое телевизионное вещание |
| ESP | Encapsulating Security Payload |  | Инкапсуляция полезной нагрузки безопасности |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute | (ЕТСИ) | Европейский институт стандартизации электросвязи |
| HCfB | Header Compression for Broadcasting |  | Сжатие заголовка в радиовещании |
| IEC | International Electrotechnical Commission |  | Международная электротехническая комиссия |
| IETF | Internet Engineering Task Force |  | Целевая группа по инженерным проблемам Интернета |
| IP | Internet Protocol |  | Протокол Интернет |
| ISO | International Organization for Standardization | (ИСО) | Международная организация по стандартизации |
| LLC | Logical Link Control |  | Управление логическим звеном |
| MAC | Media Access Control |  | Управление доступом к среде передачи данных |
| MPE | Multi-Protocol Encapsulation |  | Многопротокольная инкапсуляция |
| MPEG | Moving Pictures Experts Group |  | Группа экспертов по кодированию движущихся изображений |
| PDU | Protocol Data Unit |  | Блок данных протокола |
| PES | Packetized Elementary Stream |  | Пакетированный элементарный поток |
| RFC | Request For Comment (IETF standard) |  | Запрос комментариев (стандарт IETF) |
| ROHC | Robust Header Compression |  | Надежное сжатие заголовка |
| RTP | Real-time Transport Protocol |  | Протокол транспортирования реального времени |
| SNAP | SubNetwork Attachment Point |  | Пункт присоединения подсети |
| SNDU | SubNetwork Data Unit |  | Блок данных подсети |
| TS | Transport Stream |  | Транспортный поток |
| UDP | User Datagram Protocol |  | Протокол дейтаграмм пользователя |
| ULE | Unidirectional Lightweight Encapsulation |  | Однонаправленная упрощенная инкапсуляция |

# 1	Введение

Во многих развернутых системах цифрового радиовещания при передаче в качестве формата входного потока используется транспортный поток MPEG-2 [1]. В таких системах радиовещания существует две возможных процедуры передачи пакетов IP в транспортном потоке MPEG-2: первая – инкапсуляция в частный поток в рамках транспортного потока MPEG-2, как показано на рис. 1, и вторая – инкапсуляция в секцию транспортного потока MPEG-2, как показано на рис. 2.

В связи с тем что в каналах радиовещания не требуется информация заголовка IP, то перед инкапсуляцией заголовок можно сжать, что приведет к повышению эффективности.

Рисунок 1

Стек протоколов инкапсуляции пакета IP в частный поток 
в рамках транспортного потока MPEG-2

Рисунок 2

Стек протоколов инкапсуляции пакета IP в секцию транспортного потока MPEG-2

# 2	Методы инкапсуляции пакетов IP в транспортный поток MPEG-2

## 2.1	Инкапсуляция пакетов IP в частный поток в рамках транспортного потока MPEG-2

Однонаправленная упрощенная инкапсуляция (ULE), определенная в IETF RFC 4326 [5], представляет собой один из методов инкапсуляции пакетов IP и пакетов других сетевых протоколов в транспортный поток MPEG-2 в виде частных данных.

Передаваемый пакет, например, пакет IP называется блоком данных протокола (PDU). Каждый PDU инкапсулируется в блок данных подсети (SNDU) путем добавления заголовка инкапсуляции, а также контейнера проверки целостности. В Таблице 1 указан синтаксис блока SNDU. Любой блок SNDU разбивается на последовательность, состоящую из одного или нескольких пакетов транспортного потока MPEG-2.

ТАБЛИЦА 1

Синтаксис SNDU

| Синтаксис | Количество битов | Мнемоника |
| --- | --- | --- |
| SNDU { |  |  |
| destination_address_absent_flag | 1 | bslbf |
| length | 15 | uimsbf |
| type | 16 | uimsbf |
| if( destination_address_absent_flag=="0") |  |  |
| destination_address | 48 | uimsbf |
| if( type==0x0800 ) |  |  |
| IPv4_packet () |  |  |
| else if ( type==0x86DD ) |  |  |
| IPv6_packet () |  |  |
| else if (type==[T.B.D] ) |  |  |
| compressed_ip_packet () |  |  |
| else if (type==[T.B.D] ) |  |  |
| compressed_ip_packet_ROHC () |  |  |
| CRC_32 | 32 | rpchof |
| } |  |  |

destination_address_absent_flag – указывает на отсутствие поля destination_address (адрес получателя). Значение "0" указывает на наличие поля destination_address. Значение "1" указывает, что поле destination_address отсутствует.

length – указывает длину блока SNDU в байтах, которая считается от байта, следующего за полем type, до поля CRC_32 включительно.

type – указывает тип полезной нагрузки, передаваемой в блоке SNDU, или же наличие следующего заголовка.

destination_address – определяет приемник(и), который(ые) обрабатывает(ют) полученный блок SNDU.

IPv4_packet () – указывает пакет IPv4, который имеет заголовок IPv4, определенный в RFC 791 [9].

IPv6_packet () – указывает пакет IPv6, который имеет заголовок IPv6, определенный в RFC 2460 [10].

compressed_ip_packet () – указывает пакет IP, в котором имеются сжатые заголовки, представленные в п 3.1 настоящей Рекомендации и в п. 4 Рекомендации МСЭ-R BT.1869.

compressed_ip_packet_ROHC () – указывает пакет IP, имеющий заголовки, которые сжаты с использованием надежного сжатия заголовка (ROHC) [4], показанного в п. 3.2 настоящей Рекомендации.

CRC_32 – это поле соответствует Рекомендации МСЭ-T H.222.0.

Блок SNDU распределяется в виде полезной нагрузки по последовательности пакетов транспортного потока. Существует две процедуры распределения: заполнение и уплотнение. Обзор процедур заполнения и уплотнения приведен, соответственно, на рисунках 3 и 4. Процедура уплотнения является дополнительной и может определяться для каждой сессии или каждого блока SNDU.

При использовании процедуры заполнения, после того как один блок SNDU инкапсулирован в последовательность пакетов транспортного потока MPEG-2, незамедлительная инкапсуляция очередного блока SNDU не происходит, даже если в частично заполненном пакете транспортного потока имеется свободное пространство. В данной процедуре обеспечивается улучшенная задержка в обмен на пониженную эффективность.

Рисунок 3

Инкапсуляция блока в пакеты транспортного потока MPEG-2 
с использованием процедуры заполнения

В свою очередь, при использовании процедуры уплотнения, если требуется передать дополнительные блоки SNDU, а в полезной нагрузке пакета транспортного потока MPEG-2 имеется достаточно свободного пространства, то за уже инкапсулированным блоком SNDU последует еще один блок SNDU, для которого будет использован очередной свободный байт полезной нагрузки пакета транспортного потока.

Рисунок 4

Инкапсуляция блоков SNDU в пакеты транспортного потока MPEG-2 
с использованием процедуры уплотнения

## 2.2	Инкапсуляция пакетов IP в секцию транспортного потока MPEG-2

Существуют следующие две схемы инкапсуляции пакетов IP в секцию транспортного потока MPEG-2.

### 2.2.1	Многопротокольная инкапсуляция [6]; [7]

Пакет IP инкапсулируется адресуемую секцию DSM-CC. Синтаксис такой секции, предназначенный для инкапсуляции пакета IP, указан в Таблице 2. Преобразование секции в пакеты транспортного потока MPEG-2 определено в Рекомендации МСЭ-T H.220.0.

ТАБЛИЦА 2

Синтаксис DSM-CC_addressable_section

| Синтаксис | Количество битов | Мнемоника |
| --- | --- | --- |
| DSMCC_addressable_section () { |  |  |
| table_id | 8 | uimsbf |
| section_syntax_indicator | 1 | bslbf |
| error_detection_type | 1 | bslbf |
| reserved | 2 | bslbf |
| section_length | 12 | uimsbf |
| deviceID[7...0] | 8 | uimsbf |
| deviceID[15...8] | 8 | uimsbf |
| reserved | 2 | bslbf |
| payload_scrambling_control | 2 | bslbf |
| address_scrambling_control | 2 | bslbf |
| LLC_SNAP_flag | 1 | bslbf |
| current_next_indicator | 1 | bslbf |
| section_number | 8 | uimsbf |
| last_section_number | 8 | uimsbf |
| deviceID[23...16] | 8 | uimsbf |
| deviceID[31...24] | 8 | uimsbf |
| deviceID[39...32] | 8 | uimsbf |
| deviceID[47...40] | 8 | uimsbf |
| if (LLC_SNAP_flag=="1") { |  |  |
| LLC_SNAP() |  |  |
| } else { |  |  |
| for (j=0; j<N; j++) { |  |  |
| IPv4_packet ( ) |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| if(section_number == last_section_number) { |  |  |
| for(j=0; j<N; j++) { |  |  |
| stuffing_byte | 8 | bslbf |
| } |  |  |
| } |  |  |
| if (error_detection_type=="1") { |  |  |
| checksum | 32 | uimsbf |
| } else { |  |  |
| CRC_32 | 32 | rpchof |
| } |  |  |
| } |  |  |

table_id – это поле определяет тип секции DSM-CC, к которому относится эта секция. В случае адресуемой секции DSM-CC значение этого поля установлено в "0x3F".

section_syntax_indicator – это однобитовый флаг. Если его значение установлено в "1", это указывает на наличие поля CRC_32. Если значение установлено в "0", это указывает на наличие поля checksum.

error_detection_type – это однобитовый флаг. Если его значение установлено в "1", это указывает на наличие поля checksum. Если значение установлено в "0", это указывает на наличие поля CRC_32.

reserved – значение этого двухбитового поля установлено в "11".

section_length – это поле определяет количество оставшихся байтов секции, которые следуют непосредственно за полем section_length вплоть до конца секции и включают поле checksum или поле CRC_32.

deviceId – это 48-битовое поле определяет намеченное приемное устройство. Поле deviceId образуется путем надлежащего объединения полей deviceId[47…40], deviceId[39…32], deviceId[31…24], deviceId[23…16], deviceId[15…8] и deviceId[7…0], представляющих биты с номерами, соответственно, от 47 до 40, от 39 до 32, от 31 до 24, от 23 до 16, от 15 до 8 и от 7 до 0.

payload_scrambling_control – это поле определяет режим скремблирования полезной нагрузки, которая включает полезную нагрузку, начинающуюся после байта deviceId[47..40] byte, и не включает поле checksum или CRC_32.

address_scrambling_control – это поле определяет режим скремблирования поля deviceId.

LLC_SNAP_flag – это однобитовый флаг. Если значение этого флага установлено в "1", то после поля deviceID[47..40] в полезной нагрузке передается инкапсулированная дейтаграмма LLC/SNAP. Если его значение установлено в "0", то в секции содержится пакет IPv4 без инкапсуляции LLC/SNAP.

current_next_indicator – это однобитовый флаг. Если значение поля table_id лежит в диапазоне от 0x3A до 0x3C, то этот бит установлен в "1". В противном случае значение и использование поля определяются пользователем.

section_number – значение и использование поля определяются пользователем.

last_section_number – это поле установлено в максимальное значение, зашифрованное в поле section_number, для того же самого поля table_id.

LLC_SNAP() – в этой структуре содержится дейтаграмма, соответствующая стандартам ИСО/МЭК 8802-2 (управление логическим звеном (LLC)) [11] и ИСО/МЭК 8802-1 (пункт присоединения подсети (SNAP)) [12].

IPv4_packet ( ) – это поле указывает пакет IPv4, содержащий заголовок IPv4, который определен в RFC 791 [9].

stuffing_byte – это дополнительное 8-битовое поле, значение которого не определено.

checksum – 32-битовая контрольная сумма, рассчитанная для всей секции DSMCC_addressable_section. Она рассчитывается путем представления секции DSMCC_addressable_section в виде последовательности 32-битовых целых чисел, над которыми выполняется суммирование их поразрядных дополнений (операция "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ИЛИ"), при этом первым следует самый старший двоичный разряд; далее формируется поразрядное дополнение полученной суммы.

CRC_32 – это поле соответствует Рекомендации МСЭ-T H.222.0.

### 2.2.2	Многопротокольная инкапсуляция [8]

Пакет IP инкапсулируется в секцию datagram_section, которая соответствует формату DSMCC_section [2]. Синтаксис datagram_section указан в Таблице 3. Преобразование секции в пакеты транспортного потока MPEG-2 определено в Рекомендации МСЭ-T H.222.0.

ТАБЛИЦА 3

Синтаксис datagram_section

| Синтаксис | Количество битов | Мнемоника |
| --- | --- | --- |
| datagram_section () { |  |  |
| table_id | 8 | uimsbf |
| section_syntax_indicator | 1 | bslbf |
| private_indicator | 1 | bslbf |
| reserved | 2 | bslbf |
| section_length | 12 | uimsbf |
| MAC_address_6 | 8 | uimsbf |
| MAC_address_5 | 8 | uimsbf |
| reserved | 2 | bslbf |
| payload_scrambling_control | 2 | bslbf |
| address_scrambling_control | 2 | bslbf |
| LLC_SNAP_flag | 1 | bslbf |
| current_next_indicator | 1 | bslbf |
| section_number | 8 | uimsbf |
| last_section_number | 8 | uimsbf |
| MAC_address_4 | 8 | uimsbf |
| MAC_address_3 | 8 | uimsbf |
| MAC_address_2 | 8 | uimsbf |
| MAC_address_1 | 8 | uimsbf |
| if (LLC_SNAP_flag == "1") { |  |  |
| LLC_SNAP() |  |  |
| } else { |  |  |
| for (j=0; j<N; j++) { |  |  |
| IPv4_packet ( ) |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| if(section_number == last_section_number) { |  |  |
| for(j=0; j<N; j++) { |  |  |
| stuffing_byte | 8 | bslbf |
| } |  |  |
| } |  |  |
| if (section_syntax_indicator =="0") { |  |  |
| checksum | 32 | uimsbf |
| } else { |  |  |
| CRC_32 | 32 | rpchof |
| } |  |  |
| } |  |  |

table_id – это поле определяет тип секции DSM-CC, к которому относится эта секция. В случае секции DSM-CC, содержащей частные данные, значение этого поля установлено в "0x3F".

section_syntax_indicator – это однобитовый флаг. Если его значение установлено в "1", это указывает на наличие поля CRC_32. Если значение установлено в "0", это указывает на наличие поля checksum.

private_indicator – это однобитовый флаг. Его значение устанавливается обратным к значению флага section_syntax_indicator flag.

reserved – значение этого двухбитового поля установлено в "11".

section_length – это поле определяет количество оставшихся байтов секции, которые следуют непосредственно за полем section_length вплоть до конца секции и включают поле checksum или поле CRC_32.

MAC_address – это 48-битовое поле содержит MAC-адрес получателя. MAC-адрес разбивается на шесть 8-битовых полей с названиями от MAC_address_1 до MAC_address_6.

payload_scrambling_control – это поле определяет режим скремблирования полезной нагрузки, которая включает полезную нагрузку, начинающуюся после байта MAC_address_1, и не включает поле checksum или CRC_32.

address_scrambling_control – это поле определяет режим скремблирования поля MAC-адреса.

LLC_SNAP_flag – это однобитовый флаг. Если значение этого флага установлено в "1", то после поля MAC_address_1 в полезной нагрузке передается инкапсулированная дейтаграмма LLC/SNAP. Если его значение установлено в "0", то в секции содержится пакет IPv4 без инкапсуляции LLC/SNAP.

current_next_indicator – это однобитовый флаг. Если значение поля table_id лежит в диапазоне от 0x3A до 0x3C, то этот бит установлен в "1". В противном случае значение и использование поля определяются пользователем.

section_number – если дейтаграмма передается во многих секциях, это поле указывает положение секции в процессе фрагментации. В противном случае его значение установлено в "0".

last_section_number – это поле указывает номер последней секции, которая используется для передачи дейтаграммы, т. е. номер последней секции в процессе фрагментации.

LLC_SNAP() – в этой структуре содержится дейтаграмма, соответствующая стандартам ИСО/МЭК 8802-2 (Управление логическим звеном (LLC)) [11] и ИСО/МЭК 8802-1 (пункт присоединения подсети (SNAP)) [12].

IPv4_packet ( ) – это поле указывает пакет IPv4, содержащий заголовок IPv4, который определен в RFC 791 [9].

stuffing_byte – это дополнительное 8-битовое поле, значение которого не определено.

checksum – 32-битовая контрольная сумма, рассчитанная для всей секции DSMCC_addressable_section. Она рассчитывается путем представления секции DSMCC_addressable_section в виде последовательности 32-битовых целых чисел, над которыми выполняется суммирование их поразрядных дополнений (операция "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ИЛИ"), при этом первым следует самый старший двоичный разряд; далее формируется поразрядное дополнение полученной суммы.

CRC_32 – это поле соответствует Рекомендации МСЭ-T H.222.0.

# 3	Сжатие заголовка IP

В каждом пакете IP, как правило, отводится минимум 20 байт на заголовок IPv4 или 40 байт на заголовок IPv6. В соответствии с этими заголовками маршрутизаторам сетей электросвязи требуется решать, каким образом передавать каждый пакет. Следовательно, эти заголовки имеют большое значение в сетях электросвязи.

С другой стороны они не требуются в каналах радиовещания, поскольку в этих каналах все пакеты просто передаются на приемники. Если сжать эту неиспользуемую информацию заголовка, то можно увеличить пропускную способность.

Пакет со сжатым заголовком может передаваться в пакетах транспортного потока MPEG-2 с использованием методов ULE или MPE. Для сжатия информации заголовка IP имеются следующие две схемы. Необходимо указывать, какая схема сжатия заголовка используется.

## 3.1	Сжатие заголовка в радиовещании [3]

В этом методе сжатия заголовка, который определен в п. 4 Рекомендации МСЭ-R BT.1869, в большинстве пакетов заголовки IP и UDP заменяются сжатыми заголовками размером 3 или 5 байтов. При доставке контента с использованием пакетов IP большинство полей в этих заголовках не меняется в процессе соединения. После завершения передачи одного несжатого заголовка не требуется обязательная передача полей следующих пакетов, содержащих те же самые значения. В соответствии с этим принципом заголовки IP и UDP, содержащие всю информацию, передаются с большими промежутками, и почти во всех пакетах передаются сжатые заголовки.

Сжатые заголовки восстанавливаются в приемнике путем заполнения их содержанием заголовка одного из предыдущих пакетов, в котором содержится вся информация заголовка.

## 3.2	U-режим надежного сжатия заголовка [4]

Это высоконадежный и эффективный метод сжатия заголовка, применимый к заголовкам RTP/UDP/IP, UDP/IP и ESP/IP. Он был разработан в связи с тем, что существующие методы сжатия заголовка не вполне оправданы при использовании на линиях со значительными коэффициентами ошибок и длительным временем прохождения сигнала в обоих направлениях.

Для обеспечения надежности определены и используются в зависимости от ситуации три метода работы: однонаправленный режим (U-режим), двунаправленный оптимистичный режим (O-режим) и двунаправленный надежный режим (R-режим). Несмотря на то что этот метод сжатия заголовка, как правило, используется в двунаправленных каналах, он может использоваться и в однонаправленных каналах, таких как каналы радиовещания, если он работает в U-режиме.

______________