Рекомендация МСЭ-R BT.2020-2 (10/2015)

Значения параметров для систем телевидения сверхвысокой четкости для производства программ и международного обмена ими

Серия BT Радиовещательная служба (телевизионная)

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2017 г.

ITU 2017

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.2020-2

Значения параметров для систем телевидения сверхвысокой четкости
для производства программ и международного обмена ими

(2012-2014-2015)

Сфера применения

Телевидение сверхвысокой четкости (ТСВЧ) предоставляет зрителям возможность просмотра программ с более высоким качеством изображения, достигаемого в основном благодаря широкому полю обзора как по горизонтали, так и по вертикали, при этом возможно выбрать размер экрана, подходящий для использования в домашних условиях или в общественных местах. Для применений ТСВЧ необходимы параметры системы более высокого уровня, чем в случае систем ТВЧ. В настоящей Рекомендации устанавливаются значения параметров системы для изображения ТСВЧ в целях производства программ и международного обмена программами.

Ключевые слова

ТСВЧ, параметры системы для изображения, широкое поле обзора, система телевидения, международный обмен программами.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что с 1997 года в нескольких администрациях была создана служба цифрового наземного телевизионного радиовещания, которая может предоставлять программы с высоким качеством изображения с помощью систем ТВЧ;

b)	что зрители ожидают от будущих ТВ-системы, следующих за ТВЧ, улучшенных характеристик по сравнению с теми, которые предлагаются существующими системами ТВЧ, в плане более реалистичных ощущений, меньших отличий от реального мира и более точной передачи визуальной информации;

c)	что, как ожидается, телевидение сверхвысокой четкости (ТСВЧ) станет доступным в ближайшем будущем при использовании, помимо прочего, бóльших размеров экрана, более высокого пространственно-временного разрешения, более широкой цветовой гаммы, расширенного динамического диапазона и т. д., принимая во внимание разработки, осуществляемые в технологии устройств отображения;

d)	что МСЭ-R проводит исследования в области формирования изображений с очень высоким разрешением (EHRI) и расширенной иерархии форматов изображения в системах цифрового изображения для большого экрана (LSDI) и разработал соответствующие Рекомендации, а именно: Рекомендацию МСЭ-R BT.1201-1, в которой приводятся руководящие указания по характеристикам изображения для систем изображения с очень высоким разрешением, и Рекомендацию МСЭ-R BT.1769, в которой указываются значения параметров для расширенной иерархии форматов изображений LSDI;

e)	что LSDI – это система, обеспечивающая возможность демонстрации изображения на очень больших экранах, используемых, как правило, для общественного просмотра. Данная система может использоваться в ходе различных мероприятий, включая демонстрации программ, например постановочных программ, спектаклей, спортивных мероприятий, концертов и т. д.;

f)	что EHRI – это система, обеспечивающая более высокое, по сравнению с ТВЧ, разрешение, которая может быть использована как для телевещания, так и в областях, не связанных с вещанием (например, в компьютерной графике, полиграфии и медицине);

g)	что система ТСВЧ предоставляет зрителям возможность просмотра программ с более качественными зрительными ощущениями, в основном благодаря широкому полю обзора, которое охватывает значительную часть естественного человеческого поля зрения, при этом возможно выбрать размер экрана, подходящий для использования в домашних условиях или в общественных местах;

h)	что в системах ТСВЧ желательно использовать форматы сигналов, способствующие повышению эффективности сжатия, поскольку в этих системах используется большее количество пикселей, чем в системах ТВЧ,

отмечая,

что в Отчете МСЭ-R BT.2246 описано современное состояние телевидения сверхвысокой четкости,

рекомендует,

чтобы для производства программ в системах ТСВЧ и международного обмена этими программами использовались значения параметров, определенные в настоящей Рекомендации,

и далее рекомендует,

чтобы, если будет показано, что какая-либо альтернативная функция электронно-оптического преобразования (EOTF) обеспечивает значительные преимущества, одновременно не накладывая серьезных ограничений, настоящая Рекомендация была расширена с целью использования улучшенной функции EOTF.

ПРИМЕЧАНИЕ. – В будущем настоящая Рекомендация должна быть рассмотрена с целью ее расширения в виде дополнений для включения более подробных параметров изображения.

ТАБЛИЦА 1

Пространственные характеристики изображения

| Параметр | Значения |  |
| --- | --- | --- |
| Формат изображения | 16:9 |  |
| Количество пикселей по горизонтали × по вертикали | 7 680 × 4 320 | 3 840 × 2 160 |
| Решетка дискретизации | Ортогональная |  |
| Формат пикселя | 1:1 (квадратные пиксели) |  |
| Адресация пикселей | Порядок следования пикселей в каждом ряду – слева направо, нумерация рядов – сверху вниз |  |

ТАБЛИЦА 2

Временные характеристики изображения

| Параметр | Значения |
| --- | --- |
| Частота кадров (Гц) | 120; 120/1,001; 100; 60; 60/1,001; 50; 30; 30/1,001; 25; 24; 24/1,001 |
| Тип развертки | Прогрессивная |

ТАБЛИЦА 3

Колориметрия системы

| Параметр | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика электронно-оптического преобразования перед проведением нелинейной предварительной коррекции | Предполагается линейная(1) |  |  |
| Первичные цвета и опорный уровень белого(2) | Координаты цветности (CIE, 1931) | x | y |
|  | Первичный красный (R) | 0,708 | 0,292 |
|  | Первичный зеленый (G) | 0,170 | 0,797 |
|  | Первичный синий (B) | 0,131 | 0,046 |
|  | Опорный уровень белого (D65) | 0,3127 | 0,3290 |
| (1) Информация об изображении может быть линейно отображена с помощью трехцветных координат RGB в диапазоне 0–1. (2) Колориметрические значения в информации об изображении могут быть определены на основе опорных первичных цветов RGB и опорного уровня белого. |  |  |  |

ТАБЛИЦА 4

Формат сигнала

| Параметр | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формат сигнала | R’G’B’(1) |  |  |
|  | Постоянная яркость Y'CC'BCC'RC(2) | Непостоянная яркость Y'C'BC'R(3) |  |
| Нелинейная передаточная функция(4) | где E – это напряжение, нормализованное по опорному уровню белого и пропорциональное яркости, присущей опорным камерным каналам цветности R, G, B; E' – это результирующий нелинейный сигнал. α и β − решения для следующей системы уравнений: Эта система уравнений обеспечивает необходимое условие для бесперебойного соединения двух отрезков кривой и приводит к значениям α = 1,09929682680944... и β = 0,018053968510807.... По практическим соображениям могут использоваться следующие значения: α = 1,099 и β = 0,018 для 10-битовых систем α = 1,0993 и β = 0,0181 для 12-битовых систем |  |  |
| Производные Y’C и Y’ |  |  |
| Производные цветоразностных сигналов | , где В практических целях могут использоваться следующие значения: , , |  |

Примечания к таблице 4: (1) Значения R'G'B' могут использоваться для обмена программами, если первостепенное значение имеет производство программ наилучшего качества. (2) Постоянная яркость Y'CC'BCC'RC может использоваться, если первостепенное значение имеет наиболее точное удерживание информации о яркости или ожидается повышение эффективности кодирования в целях доставки программ (см. Отчет МСЭ-R BT.2246). (3) Традиционная непостоянная яркость Y'C'BC'R может применяться, если первостепенное значение имеет использование во всей радиовещательной сети такой же эксплуатационной практики, как в ТСЧ и ТВЧ (см. Отчет МСЭ-R BT.2246). (4) При типичной практике производства функция кодирования источников изображения корректируется, так что итоговое изображение имеет желаемый вид, который просматривается на эталонном мониторе с эталонной функцией декодирования, приведенной в Рекомендации МСЭ-R BT.1886, в эталонной среде просмотра, определенной в Рекомендации МСЭ-R BT.2035.

ТАБЛИЦА 5

Цветовое представление

| Параметр | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кодированный сигнал | R', G', B' или Y', C'B, C'R или Y'C, C'BC, C'RC |  |  |
| Решетка дискретизации – R', G', B', Y', Y'C | Ортогональная, с повторениями строк и кадров, решетки отсчетов совмещаются |  |  |
| Решетка дискретизации – C'B, C'R или C'BC, C'RC | Ортогональная, с повторениями строк и кадров, решетки отсчетов совмещаются друг с другом. Первая выборка (верхняя слева) совмещается с первыми выборками Y' |  |  |
|  | Система 4:4:4 | Система 4:2:2 | Система 4:2:0 |
|  | Каждая решетка имеет такое же количество горизонтальных отсчетов, что и у компоненты Y'(Y'C) | Осуществляется горизонтальная субдискретизация с коэффициентом 2 по отношению к компоненте Y'(Y'C) | Осуществляется горизонтальная и вертикальная субдискретизация с коэффициентом 2 по отношению к компоненте Y'(Y'C) |
| Формат кодирования | 10 или 12 битов на компоненту |  |  |
| Квантование R', G', B', Y', Y'C, C'B, C'R, C'BC, C'RC |  |  |  |

ТАБЛИЦА 5 (продолж.)

| Параметр | Значения |  |
| --- | --- | --- |
| Уровни квантования – уровень черного DR', DG', DB', DY', DY'C – ахроматический DC'B, DC'R, DC'BC, DC'RC – номинальный пиковый DR', DG', DB', DY', DY'C DC'B, DC'R, DC'BC, DC'RC | 10-битовое кодирование | 12-битовое кодирование |
|  | 64 512 940 64 и 960 | 256 2 048 3 760 256 и 3 840 |
| Назначение уровней квантования – видеоданные – контрольные отметки времени | 10-битовое кодирование | 12-битовое кодирование |
|  | с 4 по 1 019 0–3 и 1 020–1 023 | с 16 по 4 079 0–15 и 4 080–4 095 |

______________

Обе системы ТСВЧ, как с разрешением 3840 × 2160, так и с разрешением 7680 × 4320, будут в основном применяться для "доставки" телевизионных программ в дома, где зрители при просмотре смогут насладиться эффектом полного погружения в происходящее на экране и более полным ощущением реальности происходящего благодаря использованию ТВ-экранов с диагональю порядка 1,5 м и более, или во время демонстрации программ на больших экранах (LSDI) в театрах, залах и в других местах, например на спортивных мероприятиях или в тематических парках.

Зрителям будет также интересна возможность просмотра программ на планшетных ПК с очень высоким разрешением.

Системы с разрешением 7680 × 4320 обеспечивают более полные зрительные ощущения при большем разнообразии условий просмотра по сравнению с системами, имеющими разрешение 3840 × 2160.

Для доставки подобных программ в дома средствами наземного или спутникового вещания потребуется, по всей вероятности, повысить эффективность кодирования сигналов видеоисточника и/или пропускную способность каналов передачи по сравнению с теми параметрами, которые используются в существующих системах. В настоящее время для достижения этой цели проводятся исследования. Доставка такого рода программ на начальном этапе будет осуществляться с помощью кабельных или волоконно-оптических каналов.

На выбор частоты кадров могут влиять частота в электросети и вид используемого освещения объектов, а также соображения, связанные с преобразованием программного материала между более высокими частотами кадров и более низкими частотами кадров (см. Отчет МСЭ-R BT.2246).