SECCIÓN  11B:	TELEVISIÓN  DIGITAL

RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.601-4

PARÁMETROS  DE  CODIFICACIÓN  DE  TELEVISIÓN  DIGITAL  PARA  ESTUDIOS

(Cuestiones UIT-R 25/11, UIT-R 60/11 y UIT-R 61/11)

(1982-1986-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R BT.601-4

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las normas de televisión digital para estudios que cuentan con el mayor número de valores de parámetros significativos comunes a los sistemas de 525 y 625 líneas presentan claras ventajas para los organismos de radiodifusión y los productores de programas de televisión;

b)	que un método digital compatible en todo el mundo posibilitará el desarrollo de equipos con muchas características comunes, permitirá economías de explotación y facilitará el intercambio internacional de programas;

c)	que conviene disponer de una familia ampliable de normas compatibles de codificación digital; los niveles de dicha familia podrían corresponder a diferentes niveles de calidad, facilitar el tratamiento adicional requerido por las actuales técnicas de producción y tener en cuenta las necesidades futuras;

d)	que un sistema basado en la codificación de las componentes puede satisfacer algunos de estos objetivos deseables, o su totalidad;

e)	que la coincidencia en el espacio de las muestras que representan las señales de luminancia y de diferencia de color (o, en su caso, las señales de rojo, verde y azul) facilita el tratamiento de las señales componentes digitales que requieren las actuales técnicas de producción,

recomienda

que se empleen los siguientes parámetros como base para las normas de codificación digital para estudios de televisión en aquellas zonas del mundo que utilizan tanto sistemas de 525 líneas como de 625 líneas:

# 1.	Codificación de las componentes

La codificación digital debe basarse en el empleo de una señal de luminancia y de dos señales de diferencia de color (o, en su caso, señales de rojo, verde y azul).

Deben controlarse las características espectrales de las señales para evitar el solape de los diferentes espectros, conservando al mismo tiempo la respuesta en la banda de paso. Cuando se utiliza una señal de luminancia y dos de diferencia de color como se define en el cuadro 1, puede lograrse este objetivo empleando filtros apropiados, como los que se definen en las fig. 4 y 5. Cuando se utilizan señales  ,  ,   o señales de luminancia y de diferencia de color según se define en el cuadro 2, la característica adecuada es la definida en la fig. 4.

# 2.	Familia ampliable de normas compatibles de codificación digital

La codificación digital debe permitir el establecimiento y la evolución de una familia ampliable de normas compatibles de codificación digital. También debe permitir el interfaz simple entre dos niveles cualesquiera de la familia.

El nivel de la familia que ha de utilizarse para el interfaz digital normalizado entre el equipo digital principal del estudio y para el intercambio internacional de programas (es decir, para el interfaz con los magnetoscopios y para el interfaz con los equipos de transmisión) debe ser el que se define en el § 4.

En un nivel más alto de la familia, las frecuencias de muestreo de las señales de luminancia y de diferencia de color (o, en su caso, las señales de rojo, verde y azul) tienen una relación de 4:4:4. Las especificaciones para el nivel de relación 4:4:4 se definen en el § 5.

CUADRO  1

Nivel de la familia de relación 4:2:2

| Parámetros | Sistemas de 525 líneas 60 tramas/s | Sistemas de 625 líneas 50 tramas/s |
| --- | --- | --- |

| 1. Señales codificadas: Y, CR, CB | Estas señales se obtienen a partir de señales con precorrección gamma es decir: , – , – (véase el anexo 1, § 2) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Número de muestras por línea 2. completa: 2. – señal de luminancia (Y) 2. – cada señal de diferencia de color 2. – (CR, CB) | 858 429 | 864 432 |
| 3. Estructura de muestreo | Ortogonal, repetitiva en cada línea, en cada trama y en cada imagen. Las muestras de las señales CR y CB coinciden en el espacio con las muestras impares (1a, 3a, 5a, etc.) de la señal Y en cada línea |  |
| 4. Frecuencia de muestreo: 2. – señal de luminancia 2. – cada señal de diferencia de color | 13,55 MHz 16,75 MHz La tolerancia para las frecuencias de muestreo debe coincidir con la tolerancia para las frecuencias de línea de la norma de televisión en color que corresponda |  |
| 5. Forma de codificación | MIC con cuantificación uniforme, 8 bits por muestra (10 facultativamente) para la señal de luminancia y para cada señal de diferencia de color |  |
| 6. Número de muestras por línea activa 6. digital: 2. – señal de luminancia 2. – cada señal de diferencia de color | 720 360 |  |
| 7. Relación de temporización 2. horizontal analógico-digital: 2. – desde el final de la línea activa 2. – digital hasta OH | 16 periodos del reloj de luminancia | 12 periodos del reloj de luminancia |
| 8. Correspondencia entre los niveles de la 8. señal de vídeo y los niveles de las 8. señales de cuantificación: 2. – escala 2. – señal de luminancia 2. – cada señal de diferencia de color | (Véase el § 3.4) (los valores se encuentran en forma decimal) 0 a 255 220 niveles de cuantificación; el nivel de negro corresponde al nivel 16 y el nivel de blanco de cresta corresponde al nivel 235. El nivel de la señal puede ocasionalmente sobrepasar el nivel 235 225 niveles de cuantificación en la parte central de la escala de cuantificación: la señal cero corresponde al nivel 128 |  |
| 9. Uso de palabras de código | Las palabras de código que corresponden a los niveles de cuantificación 0 y 255 se utilizan exclusivamente para sincronización. Los niveles 1 a 254 están disponibles para vídeo |  |

# 3.	Especificaciones aplicables a cualquier nivel de la familia

3.1	Las estructuras de muestreo deben ser estáticas en el espacio. Este es el caso, por ejemplo, de la estructura de muestreo ortogonal especificada en el § 4 para el nivel de la familia de relación 4:2:2 y en el § 5 para el nivel de relación 4:4:4.

3.2	Si las muestras representan la señal de luminancia y dos señales simultáneas de diferencia de color, cada par de muestras de diferencia de color deben tener igual ubicación en el espacio. Si se utilizan muestras que representan las señales de rojo, verde y azul, deben tener igual ubicación en el espacio.

CUADRO  2

Nivel de la familia de relación 4:4:4

| Parámetros | Sistemas de 525 líneas 60 tramas/s | Sistemas de 625 líneas 50 tramas/s |
| --- | --- | --- |

| 1. Señales codificadas: Y, CR, CB 1. o R, G, B | Estas señales se obtienen a partir de señales con precorrección gamma, es decir: , – , – o , , |
| --- | --- |

| 2. Número de muestras por línea 2. completa para cada señal | 858 | 864 |
| --- | --- | --- |

| 3. Estructura de muestreo | Ortogonal, repetitiva en cada línea, en cada trama y en cada imagen. Las tres estructuras de muestreo deben ser coincidentes tanto entre sí como con la estructura de muestreo de luminancia del nivel de relación 4:2:2 |
| --- | --- |

| 4. Frecuencia de muestreo para cada 4. señal | 13,5 MHz |
| --- | --- |

| 5. Forma de codificación | MIC con cuantificación uniforme, 8 bits por muestra (facultativamente 10) |
| --- | --- |

| 6. Duración de la línea activa digital 6. expresada en número de muestras | 720 |
| --- | --- |

| 7. Correspondencia entre los niveles de 7. la señal de vídeo y los 8 bits más 7. significativos (MSB) del nivel de 7. cuantificación de cada muestra: 2. – escala |  |
| --- | --- |

| 2. – señales R, G, B o señal de 2. – luminancia (1) |  |
| --- | --- |

| 2. – cada señal de diferencia de color (1) | (Véase el § 3.4) (los valores se encuentran en forma decimal) 0 a 255 220 niveles de cuantificación; el nivel de negro corresponde al nivel 16 y el nivel de blanco de cresta corresponde al nivel 235. El nivel de la señal puede ocasionalmente sobrepasar el nivel 235 225 niveles de cuantificación en la parte central de la escala de cuantificación: la señal cero corresponde al nivel 128 |
| --- | --- |

(1)	Si se utiliza.

3.3	La norma digital adoptada para cada nivel de la familia debe hacer posible la aceptación y aplicación a nivel mundial en la explotación; una condición para lograr este objetivo es que, en cada nivel de la familia, el número especificado de muestras por línea para los sistemas de 525 y 625 líneas sea compatible. (De ser posible, conviene que haya un número igual de muestras por línea.)

3.4	En las aplicaciones de estas especificaciones, el contenido de las palabras digitales se expresa tanto en forma decimal como hexadecimal, designadas respectivamente por los sufijos «d» y «h».

Para evitar confusiones entre las representaciones de 8 bits y 10 bits, los ocho bits más significativos se consideran parte entera, mientras que los dos bits adicionales, de existir, se consideran partes fraccionarias.

Por ejemplo, la configuración de bits 10010001 se expresaría mediante 145d ó 91h, y la configuración 1001000101, mediante 145,25d ó 91,4h.

Cuando no aparece ninguna parte fraccionaria, debe suponerse que el valor binario es 00.

# 4.	Valores de los parámetros de codificación para el nivel de la familia de relación 4:2:2

La especificación (cuadro 1) es aplicable a nivel de la familia de relación 4:2:2, que ha de utilizarse para el interfaz digital normalizado entre los equipos digitales principales de estudio y para el intercambio internacional de programas.

# 5.	Valores de los parámetros de codificación para el nivel de la familia de relación 4:4:4

La siguiente especificación, indicada en el cuadro 2, es aplicable al nivel de la familia de relación 4:4:4 adecuado para equipos de fuente de señales de televisión y aplicaciones de tratamiento de señales de vídeo de alta calidad.

ANEXO  1

Definición de las señales utilizadas en las normas de codificación digital

# 1.	Relación entre la línea activa digital y la referencia analógica de sincronismo

En la fig. 1 que aparece más adelante se indica la relación entre las 720 muestras de luminancia de la línea activa digital y la referencia analógica de sincronismo para sistemas de 625 y 525 líneas. Una muestra de luminancia está coubicada con el punto de referencia OH de la línea analógica.

Los números de identificación de las muestras que componen la línea digital, el intervalo de supresión de línea digital y la línea activa digital se muestran en la fig. 2. Los números respectivos de muestras de diferencia de color se pueden obtener dividiendo el número de muestras de luminancia por 2. Los números (12, 132) y (16, 122) se escogieron para disponer simétricamente la línea activa digital con respecto a las variaciones permitidas. No forman parte de la especificación de la línea digital y sólo se refieren a interfaces analógicos.

Los números de líneas digitales que componen los campos digitales y los intervalos de supresión de campo digital aparecen en la fig. 3.

FIGURE 1/BT.601...[D01] = 16 CM

FIGURE 3/BT.601...[D03] = 17 CM

# 2.	Definición de las señales digitales Y, CR, CB, partiendo de las señales (analógicas) primarias  ,   y

Para definir las señales Y, CR, CB, se describen aquí las reglas de construcción de esas señales partiendo de las señales analógicas primarias  ,  ,  . Esta construcción encadena las tres etapas descritas más adelante en los § 2.1, 2.2 y 2.3, y se da a título de ejemplo. En la realización práctica hay otros métodos de construcción que, aplicados a esas señales primarias o a otras señales analógicas o digitales, pueden conducir a resultados idénticos. En el § 2.4 se da un ejemplo.

## 2.1	Construcción de las señales de luminancia  ( ) y de diferencia de color (  –   ) y (  –   )

La construcción de las señales de luminancia y de diferencia de color es la siguiente:

§

de donde:

§

y:

§

Suponiendo que los valores de las señales están normalizados a la unidad (por ejemplo, niveles máximos de 1,0 V), los valores que se obtienen para los colores blanco, negro, los colores primarios saturados y sus complementarios son los siguientes:

CUADRO  3

Valores de las señales normalizados

| Condición |  |  |  |  | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Blanco Negro | 1,0 0,0 | 1,0 0,0 | 1,0 0,0 | 1,000 0,000 | –0,000 –0,000 | –0,000 –0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Rojo Verde Azul | 1,0 0,0 0,0 | 0,0 1,0 0,0 | 0,0 0,0 1,0 | 0,299 0,587 0,114 | –0,701 –0,587 –0,114 | –0,299 –0,587 –0,886 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Amarillo Cian Magenta | 1,0 0,0 1,0 | 1,0 1,0 0,0 | 0,0 1,0 1,0 | 0,886 0,701 0,413 | –0,114 –0,701 –0,587 | –0,886 –0,299 –0,587 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2.2	Construcción de las señales de diferencia de color renormalizadas     y

Aunque los valores de   están ya comprendidos en la gama de 1,0 a 0, los de (  –  ) se sitúan en la gama de + 0,701 a – 0,701, y los de (  –  ) en la gama de + 0,886 a – 0,886. Para renormalizar respecto a la unidad la gama de las señales de diferencia de color (es decir, de + 0,5 a – 0,5), se pueden calcular los coeficientes siguientes:

KR  =

Entonces:

§

y:

§

donde    y    son las señales renormalizadas de diferencia de color para rojo y azul, respectivamente (véanse las notas 1 y 2).

Nota 1 – Los símbolos    y    se reservarán para designar las señales de diferencia de color «renormalizadas», es decir, las que tengan una amplitud nominal cresta cresta idéntica a la de la señal de luminancia   , elegida así como referencia de amplitud.

Nota 2 – En el caso en que las señales de las componentes no estén normalizadas en la gama de 1 a 0 (por ejemplo, cuando se efectúa la conversión a partir de señales componentes analógicas, con amplitudes de luminancia y de diferencia de color desiguales), se necesitará un factor de ganancia adicional y deberán modificarse en consecuencia los factores de ganancia KR, KB.

## 2.3	Cuantificación

En el caso de una codificación binaria de 8 bits con cuantificación uniforme, se especifican 28, es decir, 256 niveles de cuantificación equidistantes, con lo que la gama de números binarios disponibles va de 0000 0000 a 1111 1111 (00 a FF en la notación hexadecimal) siendo los números decimales equivalentes 0 a 255.

En el caso del sistema 4:2:2 descrito en esta Recomendación, los niveles 0 y 255 se reservan para datos de sincronización, en tanto que los niveles 1 a 254 se utilizan para vídeo.

Dado que la señal de luminancia sólo va a ocupar 220 niveles, para proporcionar márgenes de trabajo y que el negro se encuentre en el nivel 16, el valor decimal de la señal de luminancia, Y, antes de la cuantificación es:

§

y el número de nivel correspondiente, después de la cuantificación, es el número entero más próximo.

Análogamente, como las señales de diferencias de color van a ocupar 225 niveles y como el nivel 0 va a ser el nivel 128, los valores decimales de las señales de diferencia de color, C y C, antes de la cuantificación son:

§

y:

§

que simplificando se convierte en:

§

y:

§

y el número de nivel correspondiente, después de la cuantificación, es el número entero más próximo.

Los equivalentes digitales se denominan Y, CR y CB.

## 2.4	Construcción de Y, CR , CB mediante la cuantificación de   ,   ,

Cuando las componentes se obtienen directamente de las señales componentes con corrección gamma  ,   y   o se generan directamente en forma digital, la cuantificación y la codificación serán equivalentes a:

Por consiguiente:

tomando los coeficientes enteros más próximos en base 256. Para obtener las componentes 4:2:2 Y, CR, CB, debe efectuarse el filtrado de paso bajo y el submuestreo en las señales 4:4:4 CR, CB anteriormente descritas. Conviene tomar nota de que podría haber ligeras diferencias entre las componentes CR, CB, obtenidas de este modo y las obtenidas por filtrado analógico antes del muestreo.

## 2.5	Limitación de las señales Y, CR , CB

La codificación digital en forma de señales Y, CR, CB permite representar una gama notablemente mayor de valores de señal, que pueden sustentarse por las gamas correspondientes de las señales R, G, B. Debido a ello y como resultado de la generación electrónica de la imagen o el tratamiento electrónico de la señal, se pueden producir señales Y, CR, CB que, aunque individualmente sean válidas, darían lugar a valores fuera de gama al convertirlas en señales R, G, B. Es a la vez más conveniente y más eficaz evitar esta circunstancia aplicando una limitación a las señales Y, CR, CB en lugar de esperar a que las señales se encuentren en la forma R, G, B. Además, la limitación puede aplicarse de manera que se mantengan los valores de luminancia y tonalidad, reduciendo al mínimo la degradación subjetiva, a costa únicamente de la saturación.

ANEXO  2

Características de filtrado

FIGURE  4  [D04] = 23 cm (PLEINE PAGE)

FIGURE  5  [D05] = 24  cm (PLEINE PAGE)

FIGURE  6  [D06] = 23 cm (PLEINE PAGE)

ANEXO  3

Algunas orientaciones sobre la realización práctica
de los filtros recomendados en el anexo 2

En las propuestas para los filtros utilizados en los procesos de codificación y decodificación, se ha supuesto que se introduce la corrección de la característica (sen x / x) en los filtros que van a continuación de la conversión digital-analógica. Las tolerancias en la banda de paso del filtro, más el corrector de (sen x / x), más la característica teórica (sen x / x) deben ser las mismas que las que se aplican únicamente a los filtros. Esto se logra más fácilmente si, en el proceso de diseño, el filtro, el corrector  de (sen x / x) y el ecualizador de retardo se consideran una sola unidad.

Los retardos totales debidos al filtrado y a la codificación de las componentes de luminancia y de diferencia de color deben ser los mismos. El retardo en el filtro de diferencia de color (fig. 5) es el doble del correspondiente al filtro de luminancia (fig. 4). como resulta difícil igualar estos retardos utilizando redes analógicas de retardo sin exceder las tolerancias de la banda de paso, se recomienda igualar el conjunto de las diferencias de retardo (en múltiplos enteros del periodo de muestreo) en el dominio digital. Al corregir cualquier resto, debe observarse que el circuito de muestreo y mantenimiento del decodificador introduce un retardo uniforme igual a la mitad del periodo de muestreo.

Se reconoce que las tolerancias en la banda de paso para el rizado de amplitud y el retardo de grupo son muy estrictas. El estado actual de los estudios indica que es necesario que se pueda llevar a cabo un número significativo de operaciones de codificación y decodificación en cascada sin sacrificar la calidad potencialmente elevada de la norma de codificación 4:2:2. Debido a las limitaciones de las características de los equipos de medición actualmente disponibles, puede que los fabricantes tengan dificultades para verificar de forma económica el cumplimiento de las tolerancias de cada uno de los filtros durante la producción. No obstante, es posible diseñar filtros de forma que se cumplan las características especificadas en la práctica, y se pide a los fabricantes que hagan todos los esfuerzos posibles, durante el proceso de fabricación, para que el ajuste de cada filtro cumpla las máscaras correspondientes.

Las especificaciones indicadas en el anexo 2 se elaboraron con la idea de mantener en la medida de lo posible el contenido espectral de las señales Y, CR, CB a través de la cadena de señales componentes. Sin embargo, se reconoce que la característica espectral de la diferencia de color debe conformarse mediante un filtro de corte progresivo lento insertado en los monitores de imagen o al final de la cadena de señales componentes.

_________________