RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.709-2*

VALORES  DE  LOS  PARÁMETROS  DE  LA  NORMA  DE  TVAD  PARA  LA  PRODUCCIÓN
Y  EL  INTERCAMBIO  INTERNACIONAL  DE  PROGRAMAS

(Cuestión UIT-R 27/11)

(1990-1994-1995)

Rec. UIT-R BT.709-2

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que desde hace ya muchos años se están produciendo programas de televisión de alta definición (TVAD) en varios países;

b)	que los valores de los parámetros de las normas de producción de TVAD deben tener el máximo grado de comunalidad;

c)	que a tal fin se han definido dos normas de producción, la 1125/60/2:1 y la 1250/50/2:1, con un número significativo de parámetros que han sido aprobados a nivel mundial;

d)	que los parámetros definidos para ambos sistemas satisfacen los objetivos de calidad establecidos para la TVAD;

e)	que el en mercado se dispone abundantemente de equipos diseñados para los parámetros de ambas normas, que abarcan toda la gama requerida respecto a producción, tratamiento y almacenamiento;

f)	que la conversión de alta calidad entre esas normas y la conversión a normas de televisión convencional se ha llevado a cabo de manera satisfactoria;

g)	que en el UIT-R se va a definir una familia de normas de televisión nuevas, aplicables a nivel mundial, que tengan en cuenta los diferentes requisitos de calidad, incluyendo la TVAD, así como los futuros mecanismos de transporte digital (véase la Cuestión UIT-R 213/11);

h)	que los programas producidos y archivados que utilizan estas normas no quedarán obsoletos con la llegada de los nuevos sistemas de producción y distribución digitales,

recomienda

1	que para la producción de programas de TVAD se utilice uno de los dos sistemas descritos en las páginas que siguen.

Valores de parámetros de señal para el sistema 1125/60/2:1
y el sistema 1250/50/2:1

(En los cuadros que siguen, las zonas escritas en negritas indican valores de parámetros que han sido aprobados a nivel mundial.)

# 1	Conversión opto-electrónica

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 1.1 | Características de la transferencia opto-electrónica antes de la precorrección no lineal | Se supone que es lineal |  |
| 1.2 | Características globales de la transferencia opto-electrónica en la fuente | V  1,099 L0,45 – 0,099 para 1  L  0,018 V  4,500 L para 0,018  L  0 donde: L: luminancia de la imagen 0  L  1 V: señal eléctrica correspondiente |  |
| 1.3 | Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) | Coordenadas |  |
|  | Color primario | x | y |
|  | – Rojo (R) – Verde (G) – Azul (B) | 0,640 0,300 0,150 | 0,330 0,600 0,060 |
| 1.4 | Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales | D65 |  |
|  | ER  EG  EB | x | y |
|  | (Blanco de referencia) | 0,3127 | 0,3290 |

# 2	Características de imagen

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 2.1 | Formato de imagen | 16:9 |  |
| 2.2 | Muestras por línea activa | 1920 |  |
| 2.3 | Retícula de muestreo | Ortogonal |  |
| 2.4 | Líneas activas por imagen | 1035 | 1152 |

# 3	Características de exploración de imagen

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 3.1 | Orden de exploración de las muestras | De izquierda a derecha y de arriba a abajo la primera línea de la trama 1 está sobre la primera línea de la trama 2 |  |
| 3.2 | Relación de entrelazado | 2:1 |  |
| 3.3 | Frecuencia de imagen (Hz) | 30 | 25 |
| 3.4 | Número total de líneas | 1125 | 1250 |
| 3.5 | Frecuencia de trama (Hz) | 60 | 50 |
| 3.6 | Frecuencia de línea (Hz) | 33 750  0,001% | 31 250  0,0001% |

# 4	Formato de las señales

Los términos R, G, B, Y, CB, CR se utilizan a menudo y, generalmente, se supone que se refieren, respectivamente, a las señales   ,  ,  ,  ,    ,   (es decir, corresponden a las señales con precorrección gamma).

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 4.1 | Precorrección no lineal conceptual de las señales primarias |   0,45 (véase el § 1.2) |  |
| 4.2 | Determinación de la señal de luminancia (1) |  0,2126  0,7152  0,0722 |  0,299  0,587  0,114 |
| 4.3 | Determinación de la señal de diferencia de color (codificación analógica)(1) |  0,5389 ( – )  0,6350 ( – ) |  0,564 ( – )  0,713 ( – ) |
| 4.4 | Determinación de la señal de diferencia de color (codificación digital) CB, CR | Obtenido, de forma digital, a partir de los valores del § 4.3 mediante un factor de escala |  |
| (1) Los coeficientes de las ecuaciones es han calculado siguiendo las reglas indicadas en SMPTE RP177-1993. |  |  |  |

# 5	Representación analógica

Los niveles se especifican en milivoltios (mV), medidos en una terminación adaptada de 75 .

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 5.1 | Nivel nominal (mV) , , , | Negro de referencia: 0 Blanco de referencia: 700 (Véase la Fig. 1) |  |
| 5.2 | Nivel nominal (mV) , |  350 (Véase la Fig. 1) |  |
| 5.3 | Formato de las señales de sincronismo | Bipolar de tres niveles (Véase la Fig. 2) |  |
| 5.4 | Referencia de temporización del sincronismo de línea | OH (Véase la Fig. 2) |  |
| 5.5 | Nivel de sincronismo (mV) |  300  2% |  |
| 5.6 | Temporización de la señal de sincronismo | (Véase el Cuadro 1 y la Fig. 3) Sincronización en todas las componentes | (Véase la Fig. 4) – Tiempo de subida de 50  10 ns (10%-90%) – Véase también la nota(1) |
| 5.7 | Exactitud de la temporización entre componentes | No se aplica |  2 ns |
| 5.8 | Intervalo de supresión | (Véanse el Cuadro 1 y la Fig. 5) | (Véanse los Cuadros 2 y 3) |
| 5.9 | Anchura de banda de señal nominal (MHz) | 30 (para todas las componentes) |  |
| (1) Al emplear señales R, G, B se recomienda utilizar sincronización en por lo menos en el canal verde; también es aceptable la transmisión de sincronismo por separado. Al emplear señales Y, CB, CR, al menos la señal Y lleva sincronización. |  |  |  |

FIGURE  1709...[D01]

FIGURE  2/709...[D02]

FIGURE  3/7

CUADRO  1

Especificación de nivel y temporización de la señal de sincronización
del sistema 1125/60/2:1 (véanse las Figs. 3 y 5)

| Símbolo | Parámetro | Valor nominal | Intervalos de reloj de referencia | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Anchura de la sincronización de línea negativa | 0,593 s | 44 |  0,040 s |
| b | Fin de vídeo activo | 1,185 s | 88 |  0,080 s/–0 s |
| c | Anchura de sincronización de línea positiva | 0,593 s | 44 |  0,040 s |
| d | Periodo de fijación | 1,778 s | 132 |  0,040 s |
| e | Comienzo de vídeo activo | 2,586 s | 192 |  0,080 s/– 0 s |
| f | Tiempo de subida/caída | 0,054 s | 4 |  0,020 s |
| t2–t1 | Simetría del borde de subida | – | – |  0,002 s |
| Sm | Amplitud del impulso negativo | 300 mV | – |  6 mV |
| Sp | Amplitud del impulso positivo | 300 mV | – |  6 mV |
| V | Amplitud de la señal vídeo | 700 mV | – | – |
| – | Intervalo de supresión de trama | 45 H/trama | 99 000 | – |

FIGURA  4/709...[D04]

FIGURA  5/709...[D05]

CUADRO  2

Detalles de la temporización de línea para el sistema 1250/50/2:1
(véanse las Figs. 4, 6 y 7)

| Punto | Parámetro | Tiempo (s) | Muestras a 2,25 MHz | Muestras a 72 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Longitud de línea total | 32 | 72 | 2 304 |
| 2 | Longitud de línea activa(1) – digital – analógico | 26,67 26,00 | 60 (58,5) | 1 920 1 872 |
| 3 | Supresión de línea(2) – digital – analógico | 5,33 6,00 | 12 (13,5) | 384 432 |
| 4 | Rellano anterior(2) | 0,89 | 2 | 64 |
| 5 | Rellano posterior(2) | 2,67 | 6 | 192 |
| 6 | Anchura mitad de la sincronización de tres niveles (T-sinc) | 0,89 | 2 | 64 |
| 7 | Impulso de trama | 8,00 | 18 | 576 |
| (1) Se supone que la disposición relativa de las líneas activas analógicas y digitales es como en la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A) (es decir, simétrica). La línea activa analógica se mide a partir de la altura mitad de la señal después de la supresión de línea. Se supone que los tiempos de subida y de caída son de 15 ns, quedando pendiente la ratificación. En la salida del estudio debería aplicarse de preferencia la supresión analógica. (2) El rellano anterior se define en el intervalo comprendido entre el final del vídeo activo y la altura mitad del borde negativo anterior del impulso de sincronismo de tres niveles. De modo similar, el rellano posterior es el intervalo comprendido entre la altura mitad del borde negativo posterior del impulso de sincronización de tres niveles y el comienzo del vídeo activo (véase la Fig. 6). |  |  |  |  |

CUADRO  3

Detalles de temporización de trama para el sistema 1250/50/2:1
(véanse las Figs. 7 y 8)

| Punto | Parámetro | Valor/descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Número total de líneas por cuadro | 1250 |
| 2 | Número total de líneas por trama | 625 |
| 3 | Líneas activas por cuadro | 1152 |
| 4 | Líneas activas por trama | 576 |
| 5 | Referencia de cuadro OV | OH en la línea 1 |
| 6 | Indicación de cuadro | Línea 1250 |
| 7 | Indicación de trama | Línea 625 |
| 8 | Líneas activas en la trama 1 | Líneas 45 ... 620 inclusive |
| 9 | Líneas activas en la trama 2 | Líneas 670 ... 1245 inclusive |
| 10 | Supresión de trama | Líneas 1246 ... 44 y 621 ... 669 inclusive |

FIGURE  6/709...[D06]

FIGURE  7/709...[D07]

FIGURE  8/709...[D08]

# 6	Representación digital

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 6.1 | Señal codificada | R, G, B, o Y, CB, CR |  |
| 6.2 | Retícula de muestreo – R, G, B, Y | Ortogonal, repetitiva en cada línea y cada imagen |  |
| 6.3 | Señales de retícula de muestreo – CB,CR | Ortogonales, repetitivas en cada línea y en cada imagen, coubicadas mutuamente y con muestras Y alternadas(1) |  |
|  |  | (Múltiplos de 2,25 MHz) |  |
| 6.4 | Frecuencia de muestreo (MHz) – R, G, B, Y | 74,25  0,001% (33  2,25) | 72  0,0001% (32  2,25) |
|  |  | (La mitad de la frecuencia de muestreo de la luminancia) |  |
| 6.5 | Frecuencia de muestreo (MHz) – CB, CR | 37,125  0,001% (33/2  2,25) | 36  0,0001% (32/2  2,25) |
| 6.6 | Número de muestras por línea completa – R, G, B, Y – CB, CR | 2200 1100 | 2304 1152 |
| 6.7 | Número de muestras activas por línea – R, G, B, Y – CB, CR | 1920 0960 |  |
| 6.8 | Formato de codificación | Lineal, 8 ó 10 bits/componente |  |
| 6.9 | Relación de temporización entre la referencia de sincronismo analógica OH y los datos vídeo (en periodos de reloj) | 192 | 256 |
| 6.10 | Niveles de cuantificación(2) – Nivel de negro R, G, B, Y – Acromático CB, CR – Valor de cresta nominal – R, G, B, Y – CB, CR | Codificación de 8 bits 16 128 235 16 y 240 |  |
| 6.11 | Asignación de nivel de cuantificación(3) – Datos vídeo – Referencias de temporización(2) | Codificación de 8 bits 1 a 254 0 y 255 |  |
| 6.12 | Características de filtro(4) – R, G, B, Y – CB, CR | Véase la Fig. 9A Véase la Fig. 9B | Véase la Fig. 10A Véase la Fig. 10B |
| (1) La primera muestra activa de diferencia de color está coubicada con la primera muestra activa de luminancia. (2) Para 1125/60/2:1 – En el caso de la representación de 10 bits, se ignoran los dos LSB. (3) Para 1125/60/2:1 – Para la codificación de 10 bits se añaden dos LSB a las palabras de código 8 bits. Para 1250/50/2:1 – Está estudiándose la representación de 10 bits. (4) Estos filtros se definen como directrices. |  |  |  |

FIGURE  9/709...[D09]

FIGURA  10/709...[D10]

FIGURA  11/709...[D11]

FIGURA  12/709...[D12]

*	La Administración de los Estados Unidos de América no se adhiere al principio de esta Recomendación y por consiguiente, debe hacer una reserva ya que la aprobación del mismo reforzará las normas provisionales, lo que impedirá el avance hacia la conclusión de una sola norma mundial para la producción en estudios y el intercambio internacional de programas.