RECOMENDACIÓN  801

SEÑALES  DE  PRUEBA  PARA  SEÑALES  DE  TELEVISIÓN  EN  COLOR  CON  CODIFICACIÓN
DIGITAL  CONFORMES  A  LAS  RECOMENDACIONES  601  Y  656

(Cuestión 25/11)

(1992)

Rc. 801

El CCIR,

considerando

a)	que los sistemas de televisión digital funcionan en forma muy distinta a los sistemas analógicos, con la consecuencia de que puede aparecer una serie muy diferente de degradaciones de la imagen;

b)	que las degradaciones pueden tener su origen en las conversiones al dominio digital o a partir del mismo (incluidos el filtrado, el muestreo y la cuantificación) y en las degradaciones de la propia señal digital (como errores en los dígitos individuales, fluctuación de fase de la señal de temporización o pérdida de la sincronización de trama);

c)	que para medir esas degradaciones es preciso disponer de señales de prueba,

recomienda

que al medir los errores de cuantificación y temporización entre las líneas activas analógicas y digitales en el proceso de conversión a señales digitales y a partir de las mismas, de conformidad con la Recomendación 601, con cuantificación de 8 bits, y al verificar que el formato de multiplexión se ajusta a lo dispuesto en la Recomendación 656 y comprobar que los interfaces asociados funcionan correctamente, se utilicen señales de prueba seleccionadas de la lista que figura a continuación.

En el cuadro 1 se enumeran las señales de prueba y en los anexos 1 y 2 figuran una breve descripción de las mismas y sus valores de muestra exactos.

CUADRO  1

Lista de señales de prueba

| N.° | Denominación |
| --- | --- |

| 11 | Gris |
| --- | --- |

| 12 | Blanco/negro alternados a 0,1 Hz |
| --- | --- |

| 13 | Impulsos en los extremos de la línea |
| --- | --- |

| 14 | Rampa negro/blanco |
| --- | --- |

| 15 | Rampa amarillo/gris |
| --- | --- |

| 16 | Rampa gris/azul |
| --- | --- |

| 17 | Rampa cian/gris |
| --- | --- |

| 18 | Rampa gris/rojo |
| --- | --- |

| 19 | Rampa CB, Y, CR, Y |
| --- | --- |

| 10 | Pórticos en los extremos de una línea de blanco |
| --- | --- |

| 11 | Pórticos en los extremos de una línea azul |
| --- | --- |

| 12 | Pórticos en los extremos de una línea roja |
| --- | --- |

| 13 | Pórticos en los extremos de una línea amarilla |
| --- | --- |

| 14 | Pórticos en los extremos de una línea cian |
| --- | --- |

| 15 | Señales digitales de barras de color |
| --- | --- |

ANEXO  1

Breve descripción de las señales de prueba

Las fórmulas correspondientes a las señales de prueba aparecen en el § 1, y las formas de ondas se representan en el § 2.

# 1.	Fórmulas*

Cuando los valores de muestra se obtienen por computador, se añade 0,5 a la fórmula, redondeando el resultado, para asegurarse de que se obtiene el valor adecuado.

## 1.1	Señal de prueba N° 1: Gris

Las señales de vídeo activas de esta señal se definen mediante:

Y(i)  =  A1(i),	CR  =  CB  =  128.

Esta señal es crítica para la transmisión a través de un interfaz para conexiones en paralelo, ya que cada una de las 8 señales binarias de datos del interfaz contiene entonces una sucesión de bits 0, 1, 0, 1, 0, 1 . . . y alcanza la concentración máxima de energía en las frecuencias elevadas (múltiplos de 13,5 MHz) que a menudo resulta difícil preservar en los soportes de transmisión.

## 1.2	Señal de prueba N° 2: Blanco-negro alternados a 0,1 Hz

En esta señal, se encuentra alternativamente:

–	durante 5 s, imágenes conteniendo líneas vídeo digitales activas «blancas» definidas mediante:

Y(i)  =  A2(i),	CR  =  CB  =  128;

–	durante 5 s, imágenes conteniendo líneas vídeo digitales activas «negras» definidas mediante:

Y  =  16,	CR  =  CB  =  128.

Esta señal proporciona una variación del nivel de negro en las señales vídeo analógicas correspondientes, debido a la supresión de las componentes continua y de muy bajas frecuencias en los enlaces de transmisión analógicos. Permite controlar la compensación de esta variación, y la estabilidad y precisión del negro en la codificación digital.

## 1.3	Señal de prueba N° 3: Impulsos en los extremos de la línea

Las líneas vídeo activas digitales de esta señal se definen mediante:

Y(i)  =  A3(i),	CR  =  CB  =  128.

Esta señal de 4 impulsos permite verificar la posición de la línea activa digital respecto de la referencia analógica, así como la actividad de las muestras situadas en el extremo de la línea activa digital. Los bordes externos de los dos impulsos internos coinciden con los extremos de la línea en el sistema de 625/50.

## 1.4	Señal de prueba N° 4: Rampa negro-blanco

Las líneas vídeo activas digitales de esta señal se definen mediante:

Y(i)  =  Parte entera (A4(i)),	CR  =  CB  =  128.

Esta señal permite comprobar la existencia y la posición de los niveles de cuantificación del 1 al 254 de la señal de luminancia.

## 1.5	Señal de prueba N° 5: Rampa amarillo-gris

Las líneas activas digitales de esta señal se definen mediante:

CB(i)	=  Parte entera (A5(i))

CR(i)	=  Parte entera (128,5 – (0,114 / 0,701) (A5(i) – 128))

Y(i)		=  Parte entera (126 – (169 / 224) (A5(i) – 128))

Esta señal permite comprobar la existencia y posición de los niveles de cuantificación del 1 al 128 de la señal de diferencia de color CB.

## 1.6	Señal de prueba N° 6: Rampa gris-azul

Las líneas vídeo activas digitales de esta señal se definen mediante las mismas fórmulas que las del § 1.5, sustituyendo A5 por A6.

Esta señal permite comprobar la existencia y posición de los niveles de cuantificación del 128 al 254 de la señal de diferencia de color CB.

## 1.7	Señal de prueba N° 7: Rampa cian-gris

Las líneas vídeo activas digitales de esta señal se definen mediante:

CB(i)	=  Parte entera (128,5 – (0,299 / 0,886) (A5(i) – 128))

CR(i)	=  Parte entera (A5(i))

Y(i)  	=  Parte entera (126 – (88 / 224) (A5(i) – 128))

Esta señal permite comprobar la existencia y la posición de los niveles de cuantificación del 1 al 128 de la señal de diferencia de color CR.

## 1.8	Señal de prueba N° 8: Rampa gris-rojo

Las líneas vídeo activas digitales de esta señal se definen mediante las mismas fórmulas del § 1.7, sustituyendo A5 por A6.

Esta señal permite comprobar la existencia y la posición de los niveles de cuantificación del 128 al 254 de la señal de diferencia de color CR.

## 1.9	Señal de prueba N° 9: Rampa CB , Y, CR , Y

Las líneas vídeo activas de esta señal se definen en el cuadro 2, A7(i) para 1 440 elementos de muestras del múltiplex de la línea activa digital.

Esta señal se utiliza para verificar la conformidad del formato de la señal vídeo digital a la salida de los equipos de tratamiento digital que efectúan operaciones de demultiplexión y remultiplexión de los componentes de la señal vídeo digital.

Nota 1 – Esta señal produce colores no autorizados en el campo R, G, B.

## 1.10	Señal de prueba N° 10: Pórticos en los extremos de una línea de blanco

Las líneas vídeo activas de esta señal vienen definidas por:

(i)  =  A8(i),	CB  =  CR  =  128.

Esta señal carece de conformación de transiciones en Y en los límites de la línea activa digital y resulta útil para observar la conformación analógica de las supresiones de línea producida por los decodificadores 4:2:2.

Dos transiciones de integral del impulso de Blackman con un tiempo de establecimiento de 300 ns, están ubicadas a 3 ms de los frentes anterior y posterior de supresiones de línea analógica para los sistemas de 625 líneas y permiten una observación comparativa de las transiciones así como de la conformidad de la correspondencia temporal digital analógica en Y.

## 1.11	Señal de prueba N° 11: Pórticos en los extremos de una línea azul

Las líneas vídeo activas de esta señal vienen definidas por:

Y  =  41,	CB(i)  =  A9(i),	CR  =  110.

Esta señal permite efectuar las observaciones descritas en el § 1.10 para transiciones altas en CB.

## 1.12	Señal de prueba N° 12: Pórticos en los extremos de una línea roja

Las líneas vídeo activas de esta señal vienen definidas por:

Y  =  81,	CB  =  90,	CR  =  A9(i).

Esta señal permite efectuar las observaciones descritas en el § 1.10 para transiciones altas en CR.

## 1.13	Señal de prueba N° 13: Pórticos en los extremos de una línea amarilla

Las líneas vídeo activas de esta señal vienen definidas por:

Y  =  210, 	CB(i)  =  A10(i),	CR  =  146.

Esta señal permite efectuar las observaciones descritas en el § 1.10 para transiciones bajas en CB.

## 1.14	Señal de prueba N° 14: Pórticos en los extremos de una línea cian

Las líneas vídeo activas de esta señal vienen definidas por:

Y  =  170,	CB  =  166,	CR(i)  =  A10(i).

Esta señal permite efectuar las observaciones descritas en el § 1.10 para transiciones bajas en CR.

## 1.15	Señales digitales de barras de color

La frecuente utilización de señales de barras de color en televisión analógica pone de manifiesto la necesidad de definir señales de este tipo codificadas digitalmente para controlar los niveles y el respeto de las fases entre componentes, tras la decodificación 4:2:2.

Los cuadros 3a) y 3b) describen las barras de color 100/0/100/0 y 100/0/75/0 calculadas mediante ecuaciones matemáticas, con las siguientes características:

–	conformación de las transiciones mediante integral del impulso de Blackman;

–	tiempo de establecimiento de 10% a 90% para Y  =  150 ns;

–	tiempo de establecimiento de 10% a 90% para CB y CR  =  300 ns.

# 2.	Formas de ondas de las señales de prueba

En las siguientes figuras se indican los niveles de muestra.

## 2.1	Gris: A1

Figure  [D01]  =  1.5 cm

## 2.2	Blanco: A2

Figure  [D02]  =  2.5 cm

## 2.3	Impulsos en los extremos de la línea: A3

Figure  [D03]  =  2.5 cm

## 2.4	Rampa negro/blanco: A4

Figure  [D04]  =  2.5 cm

## 2.5	Rampa amarillo/gris y cian/gris: A5

Figure  [D05]  =  2 cm

## 2.6	Rampa gris/azul y gris/rojo: A6

Figure  [D06]  =  2 cm

## 2.7	Rampa CB , Y, CR , Y: A7

Figure  [D07]  =  2.5 cm

## 2.8	Pórticos en los extremos de una línea de blanco: A8

Figure  [D08]  =  2.5 cm

## 2.9	Pórticos en los extremos de una línea azul y roja: A9

Figure  [D09]  =  2 cm

## 2.10	Pórticos en los extremos de una línea amarilla y cian: A10

Figure  [D10]  =  2 cm

ANEXO  2

Valores de muestra correspondientes a la señal de prueba

CUADRO  2

Cuadro de los valores utilizados en la definición de las señales de prueba digitales

A1: Gris

| i | 0 a 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 a 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 a 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1(i) | 16 | 18 | 33 | 72 | 110 | 125 | 127 | 125 | 110 | 72 | 33 | 18 | 16 |

A2: Blanco

| i | 0 a 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 a 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 a 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2(i) | 16 | 19 | 50 | 126 | 201 | 232 | 235 | 232 | 201 | 126 | 50 | 19 | 16 |

A3: Impulsos en los extremos de la línea

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 a 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 a 705 | 706 | 707 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3(i) | 16 | 44 | 154 | 235 | 154 | 44 | 16 | 17 | 64 | 185 | 229 | 121 | 31 | 16 | 17 | 64 |

| i | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3(i) | 185 | 229 | 121 | 31 | 16 | 16 | 44 | 154 | 235 | 154 | 44 | 16 |

A4: Rampa negro/blanco

| i | 0 a 20 | 21 | 22 | 23 | 24 a 59 | 60 a 87 | 88 a 99 | 100 a 535 | 536 a 549 | 550 a 585 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4(i) | 16 | 14 | 9 | 3 | 1 | ((i – 56) / 2) | 16 | ((i – 66) / 2) | 235 | ((i – 78) / 2) |

| i | 586 a 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 a 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4(i) | 254 | 250 | 217 | 135 | 53 | 20 | 16 |

i :  Número de muestras; está comprendido entre 0 y 719.

CUADRO  2  (Continuación)

A5: Rampa amarillo/gris y cian/gris

| i | 0 a 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 a 39 | 40 a 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5(i) | 128 | 126 | 120 | 108 | 89 | 65 | 40 | 21 | 9 | 3 | 1 | ((i – 32) / 4) |

| i | 96 a 119 | 120 a 563 | 564 a 719 |
| --- | --- | --- | --- |
| A5(i) | 16 | ((i – 52) / 4) | 128 |

A6: Rampa gris/azul y gris/rojo

| i | 0 a 19 | 20 a 563 | 564 a 579 | 580 a 631 | 632 a 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6(i) | 128 | ((i + 396) / 4) | 240 | ((i + 384) / 4) | 254 | 252 | 246 | 234 | 215 | 191 |

| i | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 a 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6(i) | 167 | 148 | 136 | 130 | 128 |

A7: Rampa CB, Y, CR, Y

| i | 0 a 253 | 254 a 507 | 508 a 761 | 762 a 1 015 | 1 016 a 1 269 | 1 270 a 1 439 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A7(i) | i + 1 | 508 – i | i – 507 | 1 016 – i | i – 1 015 | 1 524 – i |

A8: Pórticos en los extremos de una línea de blanco

| i | 0 a 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 a 667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8(i) | 235 | 232 | 218 | 187 | 139 | 86 | 46 | 24 | 17 | 16 |

| i | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 a 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8(i) | 19 | 33 | 64 | 112 | 165 | 205 | 227 | 234 | 235 |

CUADRO  2  (Continuación)

A9: Pórticos en los extremos de una línea azul y roja

| i | 0 a 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 a 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A9(i) | 240 | 232 | 191 | 143 | 128 | 130 | 152 | 204 | 236 | 240 |

A10: Pórticos en los extremos de una línea amarilla y cian

| i | 0 a 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 a 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A10(i) | 16 | 24 | 65 | 113 | 128 | 126 | 104 | 52 | 20 | 16 |

CUADRO  3

Descripción de las señales de barras de color codificadas conforme al nivel 4:2:2
de la Recomendación 601

a)	Designación:  Barras de color 100/0/100/0

Definición de Y para la línea activa digital con tiempo de establecimiento  =  150 ns

| i | 0 a 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 a 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 a 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 16 | 16 | 39 | 126 | 212 | 235 | 235 | 235 | 232 | 223 | 213 | 210 | 210 |

| i | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 a 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 a 357 | 358 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 210 | 206 | 190 | 174 | 170 | 170 | 169 | 167 | 157 | 147 | 145 | 145 | 144 |

| i | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 a 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 a 529 | 530 | 531 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 141 | 126 | 110 | 107 | 106 | 106 | 104 | 94 | 84 | 82 | 81 | 81 | 77 |

| i | 532 | 533 | 534 | 535 a 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 a 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 61 | 45 | 41 | 41 | 41 | 38 | 28 | 19 | 16 | 16 |

i : Número de muestras; está comprendido entre 0 y 719.

CUADRO  3  (Continuación)

Definición de CR para la línea activa digital con tiempo de establecimiento  =  300 ns

| i | 0 a 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 a 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 a 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 130 | 137 | 144 | 146 | 146 |

| i | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 a 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 a 177 | 178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 146 | 133 | 81 | 29 | 16 | 16 | 16 | 18 | 25 | 32 | 34 | 34 | 35 |

| i | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 a 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 a 263 | 264 | 265 | 266 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 54 | 128 | 202 | 221 | 222 | 222 | 224 | 231 | 238 | 240 | 240 | 240 | 227 | 175 |

| i | 267 | 268 | 269 a 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 a 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 123 | 110 | 110 | 110 | 112 | 119 | 126 | 128 | 128 |

Definición de CB para la línea activa digital con tiempo de establecimiento  =  300 ns

| i | 0 a 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 a 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 a 91 | 92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 116 | 72 | 28 | 16 | 16 | 16 |

| i | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 a 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 a 177 | 178 | 179 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 31 | 91 | 150 | 166 | 166 | 166 | 154 | 110 | 65 | 54 | 54 | 54 | 69 | 128 |

| i | 181 | 182 | 183 a 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 a 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 187 | 202 | 202 | 202 | 191 | 146 | 102 | 90 | 90 | 90 | 106 | 165 | 225 |

| i | 268 | 269 a 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 a 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 240 | 240 | 240 | 228 | 184 | 140 | 128 | 128 |

CUADRO  3  (Continuación)

b)	Designación:  Barras de color 100/0/75/0

Definición de Y para la línea activa digital con tiempo de establecimiento  =  150 ns

| i | 0 a 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 a 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 a 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 16 | 16 | 39 | 126 | 212 | 235 | 235 | 235 | 227 | 198 | 169 | 162 | 162 |

| i | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 a 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 a 357 | 358 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 161 | 158 | 146 | 134 | 131 | 131 | 131 | 129 | 122 | 114 | 112 | 112 | 112 |

| i | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 a 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 a 529 | 530 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 109 | 98 | 87 | 84 | 84 | 84 | 82 | 74 | 67 | 65 | 65 | 65 |

| i | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 a 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 a 719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(i) | 62 | 50 | 38 | 35 | 35 | 35 | 33 | 25 | 18 | 16 | 16 |

Definición de CR para la línea activa digital con tiempo de establecimiento  =  300 ns

| i | 0 a 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 a 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 a 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 135 | 140 | 142 | 142 |

| i | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 a 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 a 177 | 178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 141 | 132 | 93 | 54 | 44 | 44 | 44 | 45 | 51 | 56 | 58 | 58 | 58 |

| i | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 a 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 a 263 | 264 | 265 | 266 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 72 | 128 | 184 | 198 | 198 | 198 | 200 | 205 | 211 | 212 | 212 | 212 | 202 | 163 |

| i | 267 | 268 | 269 a 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 a 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR(i) | 124 | 115 | 114 | 114 | 116 | 121 | 127 | 128 | 128 |

CUADRO  3  (Continuación)

Definición de CB para la línea activa digital con tiempo de establecimiento  =  300 ns

| i | 0 a 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 a 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 a 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 119 | 86 | 53 | 44 | 44 |

| i | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 a 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 a 177 | 178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 44 | 56 | 100 | 145 | 156 | 156 | 156 | 148 | 114 | 81 | 73 | 72 | 73 |

| i | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 a 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 a 263 | 264 | 265 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 84 | 128 | 172 | 183 | 184 | 183 | 175 | 142 | 108 | 100 | 100 | 100 | 111 |

| i | 266 | 267 | 268 | 269 a 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 a 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB(i) | 156 | 200 | 212 | 212 | 212 | 203 | 170 | 137 | 128 | 128 |

_________________

*	La numeración de las muestras Y, CR, CB se ajusta a lo dispuesto en la Recomendación 656.

Estas formas de onda digitales se obtienen a partir de impulsos de zonas uniformes, de rampas entre dos formas uniformes y de transiciones entre dos zonas uniformes, conformadas mediante un filtro cuya respuesta impulsiva R(t) se define en función del tiempo, como:

–     para – 3T < t < 3T,	R(t)  =  0,42  +  0,50 cos(p t / 3T)  +  0,08 cos(2p t / 3T)

–     en el resto R(t)  =  0

(R(t) : ventana de Blackman.)

El valor de T es 74 ns para las formas de ondas digitales A1, A2, A3 y A4 e igual a 148 ns para A5 y A6.