РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.1099-4

Планы размещения частот радиостволов для цифровых систем фиксированной беспроводной связи высокой и средней пропускной способности в верхнем участке диапазона 4 ГГц (44005000 МГц)

(Вопрос МСЭ-R 136/9)

(1994-1995-1997-1999-2007)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи (СФБС), работающих в верхнем участке диапазона 4 ГГц (44005000 МГц), который может использоваться для систем фиксированной связи высокой и средней пропускной способности, на основе общего растра 10 МГц. В Приложениях 1 и 2 представлены планы размещения радиостволов, в соответствии с положениями основного текста, с разносами 20, 40, 60, 80 МГц. В Приложении 3 содержится вариант плана размещения с разносом между стволами 28 МГц. Приведены планы размещения с чередующимися и совпадающими частотами, а также информация о передаче на нескольких несущих, основанная на этих планах размещения.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что для работы в полосах радиочастот (РЧ) диапазона 5 ГГц требуются цифровые системы фиксированной беспроводной связи (СФБС) большой пропускной способности, в которых скорости передачи сигналов плезиохронной или синхронной цифровой иерархии (ПЦИ или СЦИ) составляют 90 Мбит/с или выше;

b)	что центральные промежутки в отдельных планах размещения частот радиостволов и защитный интервал на границах полосы могут быть установлены путем незаполнения соответствующего числа частотных позиций радиостволов в однородном базовом растре;

c)	что единое разнесение частот в базовом растре не должно быть неоправданно малым или настолько большим, чтобы мешать эффективному использованию имеющегося спектра;

d)	что абсолютные значения частот базового растра должны определяться единой опорной частотой;

e)	что концепции цифровых СФБС как с одной, так и с несколькими несущими являются полезными в поиске наилучшего решения системы, как компромисса в достижении наилучших технических и экономических параметров,

рекомендует,

1	что предпочтительный план размещения частот радиостволов цифровых СФБС большой пропускной способности, работающих в диапазоне 5 ГГц, в которых скорость передачи сигналов плезиохронной или синхронной цифровой иерархии (см. Примечание 1) равна 90 Мбит/с или выше, должен выбираться из однородного растра со следующими характеристиками.

Средние частоты fp РЧ стволов в пределах базового растра:

fp    5 000  –  10 p                МГц

p :  целые числа 1, 2, 3 ... (см. Примечание 2);

2	что все радиостволы прямого направления должны находиться в одной половине полосы частот, а все радиостволы обратного направления должны находиться в другой половине полосы частот;

3	что разнесение частот радиостволов XS, центральный промежуток YS, защитные интервалы Z1S и Z2S на границах полосы частот, а также поляризация антенны должны согласовываться между заинтересованными администрациями;

4	что должен использоваться план размещения с чередующимися или совпадающими частотами, примеры которого приведены на рисунке 1;

5	что планы размещения частот радиостволов, полученные на основе пункта 1 раздела рекомендует для диапазоне 5 ГГц, и приведенные в Приложениях 1 и 2, следует рассматривать как часть данной Рекомендации;

6	что в тех случаях, когда используется передача с несколькими несущими (см. Примечание 3 и Приложение 1, пункт 3), общее число несущих n, будет рассматриваться как один канал, центральная частота и разнесение частот радиостволов которого будут соответствовать тем, что показаны на рисунке 1, вне зависимости от действительных центральных частот отдельных несущих, которые могут изменяться по техническим причинам, в соответствии с практической реализацией.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Реальная общая скорость передачи данных, включая передачу вспомогательных данных, может на 5% и более отличаться от исходной скорости передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Должное внимание следует уделять тому обстоятельству, что в некоторых странах, где имеется необходимость чередовать дополнительные радиостволы с радиостволами основных растров, значения средних частот таких радиостволов следует определять из следующего уравнения (см. Приложения 1 и 2):

fp    4 995  –  10 p               МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Система с несколькими несущими  это система с n (где n  1) одновременно передаваемыми (или принимаемыми) при помощи одного и того же РЧ оборудования несущими, модулированными цифровыми сигналами. Центральную частоту следует рассматривать как среднее арифметическое от n отдельных несущих частот системы с несколькими несущими.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Должное внимание следует уделять тому обстоятельству, что в некоторых странах используется различный план размещения частот радиостволов на основе разноса между стволами 28 МГц (см. Приложение 3).

Приложение 1

План размещения частот радиостволов для полосы 44005000 МГц
с разносом между стволами 40, 60 или 80 МГц

# 1	План размещения частот радиостволов с разносом между стволами 40 МГц

1.1	Следующий план размещения частот радиостволов обеспечивает работу семи радиостволов прямого направления и семи радиостволов обратного направления с пропускной способностью до 2  155 Мбит/с для радиорелейных систем с соответствующей модуляцией более высокого уровня и эффективностью использования спектра до 7,75 бит/с/Гц. Такой план размещения частот радиостволов представлен на рисунке 2 и определяется следующим образом:

пусть	f0	 частота (МГц) центра занимаемой полосы частот, f0  4700;

fn	 центральная частота (МГц) РЧ канала в нижней половине полосы;

fn'	 центральная частота (МГц) РЧ канала в верхней половине полосы,

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов выражаются следующим образом:

нижняя половина полосы частот:	fn	 f0 – 310  40 n	МГц

верхняя половина полосы частот:	fn'	 f0 – 10  40 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7.

1.2	Все радиостволы прямого направления должны находиться в одной половине полосы частот, а все радиостволы обратного направления должны быть в другой половине полосы частот.

1.3	Рекомендуется использовать различные поляризации для чередующихся частот радиостволов в одной и той же половине полосы частот либо, где это возможно, применять повторное использование полосы частот в режиме с совпадающими частотами.

# 2	Планы размещения частот радиостволов с разносом между стволами 60 МГц

В данном разделе описаны примеры планов размещения частот радиостволов, составленные в соответствии с пунктом 1 раздела рекомендует и Примечанием 2 основного текста данной Рекомендации. Радиорелейные системы, имеющие параметры, приведенные в таблице 1, обеспечивают высокую эффективность использования спектра порядка 5 бит/с/Гц или 10 бит/с/Гц при применении, соответственно, модуляции 16-QAM или 256-QAM.

Системы, представленные как примеры 2a, 2b и 3, разрабатываются для передачи сигналов СЦИ с использованием метода передачи с несколькими несущими. Для случая систем с несколькими несущими "число каналов" означает количество передатчиков (или приемников), каждый из которых объединяет три или шесть несущих в пределах 60 МГц. Точно также XS, YS и ZS устанавливаются для центральной частоты передатчика (или приемника) (см. рисунки 4 и 5).

ТАБЛИЦА 1

|  | Пример 1 | Пример 2a | Пример 2b | Пример 3(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропускная способность системы | (Синхронный режим) | (Синхронный режим) |  | (Синхронный режим) |
|  | STM-1 | STM-1(2) | 2  STM-1(2) | 2  STM-1(2) |
| Модуляция | 16-QAM | 16-QAM | 256-QAM | 256-QAM |
| Перемежающиеся или совпадающие | Совпадающие | Совпадающие |  | Совпадающие |
| Метод передачи | Одна несущая частота на радиоствол | 3 несущих частоты на радиоствол |  | 3 несущих частоты на радиоствол |
| Центральная частота несущих fn (МГц) | fn  5 000 – 10 m | fn  5 000 – 10 m |  | fn = 4 995 – 10 m |
|  | m  4, 10, 16, 22 (верхняя половина) | m  2, 4, 6... 28 (верхняя половина) |  | m  1, 2, 3... 27, 28 (верхняя половина) |
|  | m  38, 44, 50, 56 (нижняя половина) | m  32, 34, 36... 58 (нижняя половина) |  | m  31, 32... 57, 58 (нижняя половина) |
| Число радиостволов | 8 | 10(2) |  | 10(2) |
| (1) Пример 3 применим к пролетам линии с очень неблагоприятными условиями распространения радиоволн. (2) Пропускная способность центральных радиостволов ограничена до двух третей их полной пропускной способности. |  |  |  |  |

# 3	План размещения частот радиостволов для режима с совпадающими частотами с различной поляризацией и разносом между стволами 80 МГц

План размещения частот, показанный на рисунке 6, основывается на использовании системы с двумя несущими, передающей 2  2  155,52 Мбит/с (4  STM-1) при помощи двух пар несущих, используя обе поляризации при совпадении частот радиостволов.

Кроме четырех несущих в половинах полосы прямой и обратной передачи, при необходимости для защиты канала может быть добавлено две отдельных несущих иной поляризации. Из-за того что каждая несущая, т. е. поток битов, может переключаться по отдельности, такая конфигурация (n  2) действует, по крайней мере, также эффективно, как и конфигурация (n /2  1) для случая частотно-разнесенного приема.

Приложение 2

План размещения частот радиостволов в полосе 45404900 МГц
с разносом между стволами в 20 или 40 МГц

В данном Приложении описывается план размещения частот радиостволов цифровых радиорелейных систем, работающих в полосе частот  45404900 МГц. В плане предусматривается использование до четырех радиостволов прямого направления и четырех радиостволов обратного направления, каждый из которых имеет скорость передачи либо 4  45 Мбит/с, 6  45 Мбит/с, либо скорость синхронной цифровой иерархии 2  155 Мбит/с. Применение схемы модуляции 512-QAM позволяет системе работать в режиме STM-1 или 2  STM-1. План размещения чередующихся частот радиостволов предусматривает до восьми радиостволов прямого направления и до восьми радиостволов обратного направления, причем каждый из них работает со скоростью передачи данных либо 2  45 Мбит/с, 3  45 Мбит/с, либо со скоростью 155 Мбит/с синхронной цифровой иерархии.

1	План размещения частот радиостволов представлен на рисунке 7 и составлен следующим образом:

Пусть	f0	 средняя частота полосы частот:

f0  4720 МГц;

fn	 средняя частота одного радиоканала в нижней половине полосы частот (МГц);

fn'	 средняя частота одного радиоканала в верхней половине полосы частот (МГц).

Тогда средние частоты отдельных радиостволов выражаются следующим образом:

в нижней половине полосы частот:	fn	 f0 – 195  40 n	МГц

в верхней половине полосы частот:	fn'	 f0 – 5  40 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3 или 4.

2	Попеременное назначение частот показано на рисунке 8 и может быть выражено следующим образом:

Центральные частоты отдельных радиостволов выражаются следующим образом:

в нижней половине полосы:	fn	 f0 – 185  20 n	МГц

в верхней половине полосы:	fn'	 f0  5  20 n 	МГц,

где:

f0  4 720 МГц

n   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8.

3	Все радиостволы прямого направления должны находиться в одной половине полосы частот, а все радиостволы обратного направления должны быть в другой половине полосы частот.

Приложение 3

План размещения частот радиостволов в полосе 44005000 МГц
с разносом между стволами 28 МГц

В данном Приложении описывается план размещения частот радиостволов цифровых систем в полосе 44005000 МГц. В этом плане предусматривается использование до 10 радиостволов прямого направления и до 10 стволов обратного направления, каждый из которых имеет скорость передачи 4  34 Мбит/с или 1  139,368 Мбит/с или скорости передачи данных СЦИ.

Применение схемы модуляции 64-QAM или более сложной схемы позволяет системе работать на этих скоростях передачи данных.

1	План размещения частот радиостволов показан на рисунке 9 и составлен следующим образом:

Пусть	f0	 средняя частота полосы частот:

f0  4700 МГц

fn	 средняя частота полосы частот (МГц)

fn'	 центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

центральные частоты отдельных радиостволов выражаются с помощью следующих соотношений:

нижняя половина полосы:	 fn  f0 – 310  28 n

верхняя половина полосы:	fn' = f0  2  28 n,

где:

n  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

2	Все радиостволы прямого направления должны находиться в одной половине полосы, а все радиостволы обратного направления должны быть в другой половине полосы.

3	Этот план размещения частот радиостволов позволяет также передавать сигналы СЦИ, STM-1 со скоростью 155 520 кбит/с с использованием соответствующего метода модуляции.

4	В тех случаях, когда позволяют характеристики оборудования и сети, при согласии заинтересованной администрации, в целях повышения эффективности использования спектра может применяться план размещения с повторным использованием на совпадающих частотах.

5	В тех случаях, когда требуются линии высокой пропускной способности (например, с двойным режимом синхронной передачи-1 (STM-1)) и когда это позволяет координация сети, при согласии заинтересованной администрации, возможно использование двух соседних стволов с разносом 28 МГц, указанных в пункте 1 раздела рекомендует, для систем с более широкой полосой и центральной частотой, находящейся в средней точке между двумя соседними стволами с разносом 28 МГц.

_______________