SECCIÓN  9D:	COMPARTICIÓN  DE  FRECUENCIAS  CON  OTROS  SERVICIOS  (EXCEPTO  PARA  EL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE)

RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.1108-1

DETERMINACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  PARA  PROTEGER  LOS RECEPTORES  DEL  SERVICIO
FIJO  DE  LAS  EMISIONES  PROCEDENTES  DE  ESTACIONES  ESPACIALES  SITUADAS
EN  ÓRBITAS  DE  SATÉLITES  NO  GEOESTACIONARIOS  Y  QUE  FUNCIONAN
EN  BANDAS  DE  FRECUENCIAS  COMPARTIDAS

(Cuestiones UIT-R 118/9 y UIT-R 113/9)

(1994-1995)

Rec. UIT-R F.1108-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) ha atribuido a servicios por satélite, a título primario, espectro atribuido también a título primario al servicio fijo (SF);

b)	que puede que los servicios por satélite deseen explotar estaciones espaciales situadas en órbitas de satélites no geoestacionarios;

c)	que las emisiones procedentes de estaciones espaciales situadas en órbitas de satélites no geoestacionarios y que comparten el mismo espectro pueden producir interferencia en estaciones receptoras del SF;

d)	que debido a la amplia visibilidad geográfica de las emisiones procedentes de estaciones espaciales situadas en órbitas de satélites no geoestacionarios, puede que no sea posible efectuar coordinación de frecuencias con estaciones del SF;

e)	que los sistemas del SF deben satisfacer los requisitos de calidad de funcionamiento en las condiciones del mes más desfavorable;

f)	que la degradación de la calidad de funcionamiento de un sistema del SF depende de la suma de las degradaciones debidas a las emisiones de todas las estaciones espaciales visible a dicho servicio;

g)	que aplicando métodos estadísticos a los resultados obtenidos a partir de simulaciones por ordenador pueden llevarse a cabo estudios sobre el valor de la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra provocada por emisiones procedentes de estaciones espaciales situadas en órbitas de satélites no geoestacionarios,

recomienda

1	que los criterios de compartición de frecuencias para que los sistemas del SF compartan espectro con estaciones espaciales situadas en órbitas de satélites no geoestacionarios tengan en cuenta la densidad de flujo de potencia combinada resultante de las emisiones de todas las estaciones espaciales visibles desde las estaciones del servicio fijo en cualquier punto de la Tierra;

1.1	que la interferencia tolerable se especifique en términos de densidad de flujo de potencia (dfp) (W/m2) en la anchura de banda acordada;

2	que se determinen los límites de densidad de flujo de potencia basándose en una aplicación estadística de los principios de la Recomendación UIT-R F.758 para el caso de los sistemas de radioenlaces digitales y de la Recomendación UIT-R SF.357 para el caso de los sistemas de radioenlaces analógicos (método sometido a estudio);

3	que se tenga debidamente en cuenta el hecho de que la Recomendación UIT-T G.826 impone unos objetivos de característica de error más estrictos para los sistemas de radioenlaces digitales;

4	que los límites de densidad de flujo de potencia tengan en cuenta los parámetros orbitales de las estaciones espaciales que utilizan la banda;

4.1	que se empleen los métodos indicados en el Anexo 1 para determinar las estadísticas sobre visibilidad de las estaciones espaciales que funcionan con órbitas circulares;

4.2	que para determinar la degradación de la calidad de funcionamiento de los sistemas digitales debida a emisiones procedentes de una sola o varias estaciones espaciales se haga uso de los métodos descritos en el Anexo 2;

4.3	que para determinar la degradación de la calidad de funcionamiento de los sistemas analógicos debida a emisiones procedentes de una sola o varias estaciones espaciales se haga uso de los métodos descritos en el Anexo 3.

NOTA 1 – Deben continuar los estudios para mejorar la metodología descrita en la presente Recomendación.

ANEXO  1

Determinación de las estadísticas sobre visibilidad de las estaciones espaciales
situadas en órbitas circulares de satélites no geoestacionarios
observadas por una estación terrenal

# 1	Introducción

Para elaborar los criterios de compartición entre los satélites en órbita terrestre baja y los sistemas del SF, es necesario determinar la frecuencia con que será visible un satélite en cualquier dirección desde una posición o estación terrenal en particular, así como la intensidad de la interferencia producida por las emisiones de dicho satélite. El objeto del presente Anexo 1 es desarrollar las ecuaciones necesarias para simular el funcionamiento de un satélite en órbita terrestre baja, y por consiguiente, las estadísticas necesarias. El desarrollo es lo suficientemente general como para que los resultados puedan aplicarse a un modelo aleatorio o a un modelo evolutivo en el tiempo.

En el § 2 de este Anexo 1 aparece un desarrollo de las ecuaciones del movimiento de un satélite en órbita circular, en un sistema de coordenadas inercial. En el § 3 se transforman estas ecuaciones a un sistema de coordenadas fijo sobre la Tierra. En el § 4 se calculan el acimut y la distancia del punto subsatelital desde una posición en la superficie de la Tierra. En el § 5 se indican las expresiones para el ángulo de elevación y el ángulo con respecto al eje de puntería del satélite y se describe un criterio sencillo para estimar la visibilidad de un satélite que se encuentra por encima de una ubicación concreta sobre la Tierra.

En todo el desarrollo de las coordenadas centradas en la Tierra se emplea un sistema de coordenadas esféricas dextrógiro (r, q, l), siendo r la distancia desde el origen, q la distancia angular desde el polo Norte y l el ángulo con vértice en el polo.

# 2	El satélite en el marco inercial

Para determinar la posición del satélite en el marco inercial, debe calcularse en primer lugar su ubicación en el plano orbital. Para un cuerpo en órbita circular alrededor de la Tierra esta descripción supone la utilización de cuatro parámetros orbitales Keplerianos, a saber:

Rs :	radio orbital, distancia desde el centro de la Tierra al satélite

I :	ángulo de inclinación (radianes), ángulo formado por el plano orbital y el plano ecuatorial de la Tierra. Varía entre 0 y p; es inferior a p/2 si el satélite está orientado hacia el Este y atraviesa el plano ecuatorial de Sur a Norte y superior a p/2 si el satélite está orientado hacia el Oeste y atraviesa el plano ecuatorial de Sur a Norte

Ws :	distancia angular (radianes) a lo largo del plano ecuatorial desde la referencia cero a la posición del nodo ascendente, punto donde el plano del satélite atraviesa el plano ecuatorial de Sur a Norte

M :	anomalía media (radianes), arco angular en el plano orbital del satélite medido desde el nodo ascendente hasta la posición del satélite.

Para determinar las coordenadas del satélite en el sistema de coordenadas esféricas inercial, debe calcularse en primer lugar la ubicación del satélite con referencia a W0, la posición angular o longitud del nodo ascendente, medido al Este del primer punto de Aries. La posición del punto subsatelital viene determinada por qs y l0.

Estas coordenadas pueden determinarse por geometría esférica (véase la Fig.1). Aplicando la ley de los cosenos al arc qs se obtiene: cos qs = sen M sen I. Como q viene definido en el intervalo (0, p):

qs  =  arc cos (sen M sen I )	(1)

FIGURE 1/F.1108...[D01] = 6 CM

De forma similar, aplicando la ley de los cosenos al arc M se obtiene: cos M = sen qs cos l0. Con la siguiente ecuación se obtienen los valores de l0 para toda la gama (q, 2p).

(2)

# 3	Transformación a coordenadas terrestres

Estas coordenadas pueden transformarse en coordenadas terrestres equivalentes. Dado que la Tierra gira hacia el Este un ángulo de 2p radianes en 23 h, 56 m y 4,09 s, la longitud Este del punto subsatelital, ls, viene dada por:

ls  =  l0  +  Ws  –  D E t	(3)

siendo DE = 7,292115856 ´ 1–5 radianes por segundo.

Para completar una descripción en el tiempo de la posición del punto subsatelital es preciso tener en cuenta la posición de la órbita así como la del satélite en dicha órbita. El nodo ascendente tiene un movimiento de precesión hacia el Oeste de una velocidad de 9,964 (RE / Rs)3,5 cos I grados/día, siendo RE (= 6 378,14 km) el radio ecuatorial de la Tierra. Por consiguiente, la ubicación del nodo ascendente evoluciona en el tiempo de la forma siguiente:

Ws  =  W0  –  D L t

donde:

DL = –2,0183 × 10–6 (RE / Rs)3,5 cos I. De esta forma, la expresión (3) pasa a ser:

ls  =  l0  +  W0  –  (D L  +  D E )  t	(4)

El periodo orbital (s) de un satélite en una órbita circular de radio Rs viene dado por Ts = 9,952004586 × 10–3 Rs1,5, siendo Rs el radio de la órbita del satélite (km). Por consiguiente:

M  =  M0  +  D M t	(5)

siendo DM = 2p / Ts.

# 4	Distancia y acimut a una estación terrenal

En primer lugar ha de convertirse la posición de la estación terrenal expresada en coordenadas normalizadas de latitud y longitud a coordenadas esféricas. Si LT es la latitud y LoT es la longitud de la estación terrenal, ambos ángulos positivos (grados), las coordenadas esféricas de la estación en radianes, qT y lT, pueden obtenerse mediante las siguientes relaciones:

(6)

(7)

La diferencia de longitud desde la estación terrenal al punto subsatelital lD, es simplemente:

lD  =  lS  –  lT	(8)

La distancia X entre la estación terrenal y el punto subsatelital en radianes de arco puede determinarse por la ley de los cosenos de la siguiente forma (véase la Fig. 2):

X  =  arc cos (cos qT  cos qs  + sen qT  sen qs  cos lD)	(9)

FIGURE 2/T1108...[D02] = 6.5 CM

El punto subsatelital se encuentra al Este de la estación terrenal si el valor de sen lD es mayor que cero y al Oeste, si el valor de sen lD es menor que cero. En consecuencia, el acimut Z de la estación al punto subsatelital se obtiene aplicando la ley de los cosenos al arc qs en la Fig. 2.

(10)

# 5	Elevación del satélite y distancia angular desde el haz principal

El ángulo de elevación H del satélite por encima del horizonte de la estación terrenal, suponiendo un ángulo horizontal de 0°, puede obtenerse a partir de la Fig. 3 de la forma siguiente:

(11)

FIGURE 3/T1108...[D03] = 6CM

Se supone que la antena receptora de la estación terrenal está orientada con un acimut ZT y un ángulo de elevación HT radianes por encima del horizonte local. La distancia angular j desde el haz principal de esta antena de la estación terrenal al satélite puede obtenerse considerando el sistema de coordenadas esféricas centrado en la estación terrenal con su eje en dirección del zénit, como se ilustra en la Fig. 4. Aplicando la ley de los cosenos para el lado j se obtiene:

j  =  arc cos (sen HT  sen H  +  cos HT   cos H  cos (Z  –  ZT))	(12)

FIGURE 4/T1108...[D04] = 6.5 CM

Las ecuaciones (1) a (12) proporcionan un método para simular el entorno de interferencia de una estación terrenal en presencia de un satélite en órbita terrestre baja. Es posible introducir algunas simplificaciones. Por ejemplo, normalmente sólo se considera la interferencia procedente de satélites por encima del horizonte. A partir de la ecuación (11), puede deducirse que el satélite se encuentra por encima del horizonte si:

cos X  >  RE / Rs  =  g	(13)

Introduciendo (13) en (9), es posible obtener una expresión para la gama de longitudes que se encuentran dentro de este círculo de visibilidad para una latitud concreta del punto subsatelital o una anomalía media. Por consiguiente, sólo se necesita evaluar las ecuaciones (10), (11) y (12) en condiciones que pueden determinarse previamente.

ANEXO  2

Determinación de los efectos de las emisiones procedentes de estaciones espaciales
situadas en órbitas de satélites no geoestacionarios sobre
receptores de microondas digitales del servicio fijo

# 1	Introducción

El desarrollo de criterios para la compartición de banda entre el SF y los servicios espaciales que utilizan satélites en órbita terrestre baja (LEO) requiere comprender los efectos producidos por las emisiones de tales satélites en la calidad de funcionamiento de los receptores terrenales digitales. El presente Anexo 2 describe un método para evaluar dichos efectos en las radiocomunicaciones digitales utilizando simulación por ordenador para desarrollar los valores estadísticos de la potencia interferente que recibiría en una ubicación determinada una antena receptora apuntada en una cualquiera de un conjunto de direcciones. La simulación utiliza las ecuaciones orbitales desarrolladas en el Anexo 1 y es válida para los casos de un sólo satélite o una constelación uniforme de satélites. Las cantidades específicas desarrolladas incluyen:

–	el porcentaje de tiempo durante el cual la potencia interferente recibida rebasa un nivel determinado, y

–	el incremento fraccionario en la probabilidad de que no se cumpla un criterio de calidad de funcionamiento concreto.

En los § 2 y 3 del presente Anexo 2 figuran descripciones detalladas de los elementos de la simulación; en el § 4 se muestra el desarrollo de las expresiones relativas a la degradación de la calidad de funcionamiento y en el § 5 se indican algunos resultados representativos de interés.

# 2	Simulación estadística

La simulación desarrolla los valores estadísticos de la interferencia considerando la interferencia recibida desde cada una de las Na posiciones igualmente espaciadas en una órbita. El conjunto total de interferencias se obtiene considerando N0 órbitas con sus nodos ascendentes igualmente espaciados alrededor del Ecuador. Aunque esta situación puede que no sea la más representativa en muchos casos, es la suposición más favorable o tolerante en lo que respecta a la compartición puesto que dispersa la interferencia de la manera más amplia posible a través de la superficie de la Tierra. En estudios ulteriores deben considerarse las consecuencias de esta suposición así como las de suponer órbitas circulares.

Evidentemente, para un sólo satélite, existen Na ´ N0 posibles posiciones de interferencia. Por consiguiente, la probabilidad asociada a cada uno de ellos es 1/(Na N0).

En caso de varios satélites en una constelación uniforme también se considera fácilmente. Una constelación uniforme consiste en un conjunto de satélites distribuidos en una serie de planos orbitales idénticos y uniformemente espaciados. Cada plano orbital contiene el mismo número de satélites uniformemente espaciados en la órbita. La cobertura más uniforme y la situación de compartición más tolerante se obtiene cuando los conjuntos de satélites están en fase. Ello significa que cuando un satélite en una órbita atraviesa el ecuador, hay un satélite en cada uno de los planos orbitales que atraviesa el ecuador en el mismo sentido.

En términos de las cantidades antes definidas, si Na es un múltiplo entero del número de satélites por órbita, Nspo, y N0 es un múltiplo entero del número de planos orbitales, Norb, en la constelación, el número de estados únicos de la constelación es simplemente (N0 / Norb) (Na / Nspo).

# 3	Determinación de la interferencia

Se supone que las emisiones del satélite están limitadas de forma convencional: por una densidad de flujo de potencia de bajo nivel para ángulos de elevación, en la Tierra, por debajo de un límite inferior y por una densidad de flujo de potencia de mayor nivel para ángulos de elevación por encima de un límite superior, existiendo una variación lineal para ángulos de elevación comprendidos entre los límites. La densidad de flujo de potencia viene especificada en dB(W/(m2 · MHz)).

La ganancia de antena, GR (j), del receptor terrenal es la que especifica la Recomendación UIT-R F.699 tomando la ganancia, el diámetro y la frecuencia como parámetros independientes. El área eficaz aplicable para determinar la potencia interferente recibida debida a una densidad de flujo de potencia para un ángulo j viene dada por la expresión:

donde l (m).

# 4	Simulación por modelo del efecto de la interferencia sobre los sistemas digitales

La probabilidad de interrupción de un sistema digital se expresa a menudo por la siguiente ecuación:

(14)

siendo:

C :	constante que depende de las condiciones meteorológicas, del terreno y de los parámetros del enlace

MDE :	margen de desvanecimiento dispersivo (dB)

MDT :	margen de desvanecimiento térmico (dB)

C/I :	relación entre la potencia de la señal sin desvanecimiento y el valor del ruido equivalente de la potencia interferente (dB)

CNC :	valor de la relación portadora/ruido con el cual se satisface exactamente el criterio de calidad de funcionamiento (dB).

Los sistemas digitales modernos normalmente presentan márgenes de desvanecimiento dispersivo mayores que sus márgenes de desvanecimiento térmico y tienden a crecer. Por consiguiente, a efectos de la interferencia puede ignorarse el primer término de la ecuación (14). Si bien la potencia interferente de ruido equivalente provocada por una fuente interferente específica en un receptor concreto puede ser inferior que la potencia medida, para consideraciones generales de compartición, especialmente cuando existen varias fuentes de interferencia, puede suponerse de forma conservadora que la interferencia tiene el mismo efecto que un ruido térmico con la misma potencia. Como la diferencia en decibelios entre la relación portadora sin desvanecimiento/ruido y la relación portadora crítica/ruido (CNC) es el margen de desvanecimiento de ruido térmico (MDT), el incremento fraccionario de P0, que es la probabilidad de que se rebase el objetivo de calidad de funcionamiento, es igual a la relación entre la potencia interferente I y la potencia de ruido NT, medidas ambas en el detector, en vatios o en vatios por unidad de anchura de banda. Es decir, el incremento fraccionario es igual a I/NT para una potencia de interferencia constante I. Con objeto de simplificar la discusión, tal incremento de P0 se denominará degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento (DFC) o porcentaje de degradación de la calidad de funcionamiento.

Si una fuente interferente ha provocado una potencia de interferencia Ii parte de un mes, fi, y ha estado ausente el resto del mes, la degradación fraccionaria incremental de la calidad de funcionamiento debida a esta interferencia vendría dada por la expresión:

La degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento debida a un conjunto de sucesos donde el suceso i-ésimo consiste en la fracción de tiempo en que la interferencia tiene una potencia Ii viene dada por:

(15)

extendiéndose el sumatorio para todos los sucesos de interferencia. El sumatorio de Ii fi es el equivalente discreto al primer momento de la distribución de probabilidad de la potencia de interferencia en el receptor puesto que fi es la probabilidad de que dicha potencia tenga un valor comprendido entre  Ii e Ii + DIi.

La degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento puede expresarse igualmente como una pérdida del margen de desvanecimiento (dB), PMD, siendo:

PMD  =  10 log (1  +  DFC)	(16)

mientras que el nivel de interferencia medio por encima del ruido térmico se expresa en dB como 10 log (DFC).

Si bien la ecuación (14) se ha utilizado fundamentalmente con referencia a la aparición de interrupción, es decir la probabilidad de que la proporción de errores en los bits del receptor rebase el valor de 10–3, la mayoría de las mediciones de calidad de funcionamiento de los sistemas de radiocomunicaciones digitales son proporcionales a la interrupción. Por consiguiente, la ecuación (15) puede utilizarse como medida de la degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento. Aunque las expresiones (15) y (16) proporcionan unos límites razonables de la degradación de la calidad de funcionamiento para niveles de interferencia moderados, pueden subestimar los efectos producidos por una interferencia de un nivel 20 dB superior, por ejemplo, al ruido térmico, puesto que los efectos dispersivos incluidos en el primer término de (14) empiezan a adquirir importancia y porque el desvanecimiento poco profundo puede que no siga la ley de desvanecimiento de Rayleigh implícita en la expresión (14).

Otra consideración de los niveles de interferencia altos es si son lo suficientemente elevados como para degradar la característica de error de un enlace en ausencia de desvanecimiento. Puede que sea preciso considerar criterios de calidad de funcionamiento tales como el de proporción residual de errores en los bits de la Recomendación UIT-R F.634 u otros necesarios para cumplir lo dispuesto en la Recomendación UIT-T G.826 y que se están elaborando. Únicamente si estos sucesos de alta interferencia ocurren con la suficiente separación en el tiempo o no aparecen en absoluto, pueden despreciarse sus efectos.

La formulación de la ecuación (15) la hace especialmente adecuada para los estudios de interferencia porque permite tratar grandes constelaciones de satélites de manera sencilla independientemente de si son o no uniformes. Además pueden evaluarse los efectos de múltiples constelaciones puesto que la DFC producida por cada una de ellas puede sumarse para determinar la DFC total o compuesta.

# 5	Obtención alternativa de la degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento (DFC)

Se supone que la calidad de funcionamiento de un sistema radioeléctrico digital en un tramo viene controlada por la aparición de desvanecimiento profundo debido a propagación por trayecto múltiple en dicho tramo. En sistemas con ecualizadores transversales adaptables eficaces o en sistemas con anchura de banda suficientemente estrecha, tales como los que utilizan frecuencias por debajo de 3 GHz, se trata de una hipótesis razonable.

Siendo C el nivel de señal recibida sin desvanecimiento, NT el nivel de ruido térmico y k el valor mínimo de la relación C/NT necesaria para cumplir el requisito de calidad de funcionamiento controlada, las condiciones para satisfacer dicho requisito no se cumplirán cuando:

(17)

siendo:

r :	factor de desvanecimiento

=	10–A / 10

A :  profundidad de desvanecimiento (dB).

Si se produce interferencia, con la forma aproximada de ruido gaussiano, que provoca una potencia media de I en el detector, el criterio de calidad de funcionamiento controlada no se cumplirá si:

(18)

Evidentemente, el criterio de calidad de funcionamiento no se cumple cuando:

(19)

En la Fig. 5 se representa el límite de la región donde se cumple exactamente la desigualdad de la ecuación (18). Cuando la potencia de interferencia no es constante, para satisfacer el objetivo de calidad de funcionamiento controlada es necesario una probabilidad lo suficientemente pequeña de la aparición conjunta de desvanecimiento e interferencia con valores por debajo de la línea divisoria que aparece en la Fig. 5. Específicamente, si pr (r) es la función densidad de probabilidad para el factor de desvanecimiento, pI (I) es la función densidad de probabilidad para la potencia de interferencia y estos procesos son independientes, la fracción de un mes en que no se cumplirá el criterio de calidad de funcionamiento crítica, P0i, viene dada por:

(20)

FIGURE 5/F.1108...[D05] = 12 CM

En la mayoría de los casos de interés el valor de la ecuación (20) viene controlado por la aparición del desvanecimiento profundo por trayecto múltiple y su evaluación puede simplificarse. La Recomendación UIT-R P.530 prevé que en régimen de desvanecimiento profundo la probabilidad de un factor de desvanecimiento inferior a r es proporcional a r. En consecuencia, la función densidad de probabilidad para el factor de desvanecimiento debe ser una constante.

(21)

siendo b la constante de proporcionalidad, que puede describirse como un factor de aparición de desvanecimiento. Por consiguiente, la fracción de un mes durante la cual el criterio de calidad de funcionamiento crítica no se cumplirá se determina aplicando la ecuación (21) a la ecuación (20):

(22)

siendo Iav la potencia de interferencia media, o

(23)

La DFC es el incremento fraccionario en el porcentaje de tiempo durante el cual no se cumplirá el criterio de calidad de funcionamiento de control debido a la presencia de interferencia. Denominando al valor de (22) en ausencia de interferencia P0o, la degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento podría expresarse como DFC = (P0i /P0o) –1, o

(24)

que es equivalente a la ecuación (15).

# 6	Muestras de los resultados de la simulación

En ese punto aparecen algunos resultados obtenidos con un cierto número de pruebas de simulación. El objetivo era identificar las tendencias básicas y los aspectos más problemáticos. A menos que se indique otra cosa, se supone ubicada la estación terrenal a una latitud de 40 °N y con una frecuencia de explotación de 2,000 GHz, una antena de 2,76 m de diámetro con ganancia de 33 dB y unas pérdidas en el guíaondas de 2 dB. De acuerdo con la Recomendación UIT-R F.759, el factor de ruido del receptor se considera de 4 dB. Las emisiones del satélite se encuentran dentro del límite de densidad de flujo de potencia de –130 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de elevación de 5° o menos y aumentan 0,5 dB por grado entre 5° y 25°, más allá de los cuales alcanza el valor de –120 dB(W(m2 · (MHz)). La interferencia del satélite se muestrea con incrementos de 0,5° alrededor de la órbita para 720 órbitas uniformemente separadas alrededor del Ecuador.

En la Fig. 6 se representa la distribución acumulativa de la potencia interferente recibida en antenas con diferentes acimutes de puntería y procedente de un satélite situado en una órbita de 800 km de altitud y 50° de inclinación. Debido a la inclinación limitada de la órbita, el satélite nunca se observa cerca del horizonte Norte. Por consiguiente, las antenas apuntadas con acimutes inferiores a 50° del polo Norte nunca reciben interferencia en el eje de puntería y tienen distribuciones truncadas. En consecuencia, existen una probabilidad correspondientemente mayor de observaciones en el eje de puntería para ángulos de acimut ligeramente superiores. Este caso se representa claramente en la Fig. 7 donde aparece un gráfico del porcentaje de degradación de la calidad de funcionamiento para un conjunto de ángulos.

La Fig. 8 muestra la distribución acumulativa de la potencia interferente recibida en la misma situación salvo que la inclinación orbital ahora es de 89,5°. Es evidente que el efecto del acimut es mucho menos pronunciado en este caso.

FIGURE 6/F.1108...[D06] = à l'italienne

FIGURE 7/F.1108...[D07] =  11.5 CM

FIGURE 8/F.1108...[D08] = à l'italienne

La Fig. 9 ilustra el efecto de la altitud del satélite representando el porcentaje de degradación de la calidad de funcionamiento en función del ángulo acimutal. La degradación de la calidad de funcionamiento provocada por un satélite aumenta linealmente con la altitud orbital hasta unos 10 000 km, al igual que lo hace la zona de la Tierra visible desde el satélite en cualquier instante.

FIGURE 9/F.1108...[D09] = 13cm

La Fig. 10 muestra el efecto de la latitud de la estación terrena en la degradación de la calidad de funcionamiento. Si bien los efectos no son graves, adquieren importancia cerca de los polos para ángulos de puntería cuasi-polares.

FIGURE 10/F.1108...[D10] = 13 cm

Las Figs. 11 y 12 muestran el efecto de una constelación uniforme de 55 satélites que funcionan en modo cocanal en el caso de que utilicen AMDC. Comparando las Figs. 8 y 11 puede observarse la similitud de las distribuciones de interferencia para los casos de un solo satélite y de varios satélites. La comparación es más evidente en la Fig. 12 donde puede observarse que la degradación de la calidad de funcionamiento causada por 55 satélites es 55 veces mayor que la causada por un solo satélite.

FIGURE 11/F.1108...[D11] = à l'italienne

FIGURE 12/F.1108...[D12] = 17 cm

# 7	Conclusiones provisionales

Se ha demostrado que la degradación de la calidad de funcionamiento depende linealmente del número de satélites si éstos se encuentran en una constelación uniforme. Por regla general, la degradación es un fenómeno aditivo para todos los satélites que interfieren en la banda de paso de un receptor.

En el caso de satélites en órbitas no geoestacionarias que utilizan un mismo escalonamiento de densidades de flujo de potencia con los ángulos de elevación, la degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento experimentada por los receptores terrenales en latitudes moderadas presenta una variación limitada con:

–	El ángulo de puntería – varía según un factor menor o igual a tres para latitudes de hasta 60° y altitudes de hasta 800 km.

–	La altitud del satélite – aumenta aproximadamente de forma lineal con la altitud.

–	La altitud de la estación – aumenta hasta el doble entre 20° y 60° de latitud.

Estas conclusiones pueden variar para distintos valores de la densidad de flujo de potencia. Las estaciones en latitudes elevadas pueden experimentar una mayor variación en la degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento con respecto al ángulo acimutal para satélites en órbitas casi polares. Puede facilitarse la compartición acoplando el escalonamiento o el propio límite de densidad de flujo de potencia a la altitud e inclinación de la órbita. Estas posibilidades deben ser objeto de estudios ulteriores.

Estas conclusiones dependen de la utilización de órbitas casi circulares que no son geosíncronas. La utilización de órbitas muy elípticas exige más información y estudios posteriores, en especial porque las estadísticas de interferencia puede que no sean estables en los periodos de un mes en los que deben satisfacerse los criterios de calidad de funcionamiento. La forma de llevar esto a cabo exige estudios ulteriores.

La utilización de órbitas geosíncronas aumenta las variaciones del porcentaje de la degradación de la calidad de funcionamiento con respecto al ángulo de puntería y a la ubicación de la estación terrenal. Estos tipos de consideraciones normalmente forman parte de un procedimiento de coordinación detallado. Como la coordinación de todas las estaciones terrenales no sería posible, la alternativa consiste en disminuir el número de emisiones por satélite permitidas (y por lo tanto, la densidad de flujo de potencia). Si bien estos límites pueden establecerse fácilmente, es necesario realizar más estudios al respecto.

Si la misma banda de frecuencias es utilizada por satélites geoestacionarios y no geoestacionarios, las consideraciones relativas a la compartición pasan a ser mucho más complejas debido, fundamentalmente, a que los efectos de interferencia de ambos tipos de satélites constituyen un fenómeno aditivo.

El presente Anexo 2 considera la interferencia procedente de constelaciones de satélites que ocupan el espectro de manera uniforme y utilizan la misma frecuencia y supone que las emisiones de los satélites están limitadas por unas restricciones de densidad de flujo de potencia fijas en la superficie de la Tierra. Algunos sistemas en concreto pueden emplear reutilización de frecuencias en la constelación, lo cual mejora las posibilidades de compartición. Si esta metodología se aplicase detalladamente a sistemas específicos, en la evaluación de los efectos de la interferencia podrían utilizarse los haces de antena y los planes de reutilización de frecuencias aplicados a los satélites.

ANEXO  3

Simulación de la interferencia en rutas de radioenlaces analógicos
procedente de satélites en órbita terrestre baja

# 1	Introducción

El presente Anexo 3 describe un programa informático que resuelve las relaciones matemáticas desarrolladas en el Anexo 1 de esta Recomendación. El programa resultante puede utilizarse como herramienta de análisis para examinar la interferencia en redes de radioenlaces analógicos simuladas que comparten espectro con satélites en órbita terrestre baja (LEO) representativos de los que pueden funcionar en bandas por debajo de 3 GHz. Se describen un cierto número de ejemplos que comparten las mismas situaciones así como sus resultados.

# 2	Descripción del modelo

El programa simula matemáticamente el trayecto de una constelación de LEO teniendo en cuenta los efectos de rotación de la Tierra y precesión de la órbita. Para cada 1/2 grado de movimiento del satélite en la constelación se calcula la interferencia producida en cada receptor del radioenlace en una concentración de rutas de radioenlaces distribuida aleatoriamente. El programa acumula los datos de densidad de interferencia para cada ruta de radioenlace durante el periodo de simulación y convierte estos datos en una distribución de probabilidad para cada ruta, de forma que pueda analizarse por separado la calidad de funcionamiento de cada una de ellas. Los resultados de los ejemplos descritos se comparan con los requisitos de calidad de funcionamiento de referencia representados en la Fig. 1 de la Recomendación UIT-R SF.357. En dicha Recomendación se proponen criterios de compartición para la interferencia de referencia en el caso de sistemas analógicos únicamente.

## 2.1	Datos de entrada

La simulación permite al operador seleccionar los siguientes parámetros:

–	frecuencia,

–	latitud y longitud del centro de las rutas del radioenlace,

–	ganancia de la antena de recepción del radioenlace,

–	número de rutas de radioenlace que van a analizarse,

–	altitud de la órbita del satélite (la misma para cada satélite),

–	número de planos orbitales de satélite,

–	longitud del nodo ascendente para cada plano,

–	inclinación de la órbita (la misma para cada plano),

–	número de satélites por plano (el mismo para cada plano),

–	nivel de la densidad de flujo de potencia causada por un satélite observado con un ángulo elevado,

–	nivel de la densidad de flujo de potencia causada por un satélite observado con un ángulo bajo,

–	duración (en días) de la simulación.

Las suposiciones incorporadas al modelo incluyen:

Para el modelo del sistema de radioenlaces:

50 tramos, rutas de 2 500 km, las direcciones de los tramos se eligen mediante el método de Monte Carlo.

Una temperatura de ruido del receptor de 1 750 K.

Banda base de 4 kHz y ruido térmico por tramo de 25 pW.

Características de la antena de recepción descritas en la Recomendación UIT-R F.699.

Pérdidas (en el alimentador, de conversión) de 3 dB.

Para el modelo del sistema de satélites:

Unicamente órbita circular.

Densidad de flujo de potencia (dfp) limitada por la siguiente plantilla:

dfpbaja		0    £  q  £    5°

dfp  =  dfpbaja  +  0,05 (dfpalta  –  dfpbaja) (q  –  5)	5°  <  q  £  25°

dfpalta		25°  <  q  £  90°

## 2.2	Datos de salida

La salida del programa consiste en un solo fichero de datos denominado Leo.dat. Se proporciona información para cada ruta de radioenlace simulada. La información obtenida se dispone para indicar la duración de los niveles de interferencia recibidos en cada ruta. Se establecen cincuenta gamas de interferencia secuenciales, de 1 dB de anchura y con valores de 1 a 100 000 pW. El programa incrementa de forma automática la gama adecuada de interferencia en cada ruta afectada por un satélite y para cada 1/2° de incremento de órbita.

# 3	Resultados de la simulación

La Recomendación UIT-R SF.357 define límites de interferencia a corto y largo plazo admisibles en un sistema de radioenlaces con modulación angular y en bandas compartidas con el servicio fijo por satélite. También aparece en dicha Recomendación una forma de interpolación lineal para determinar los niveles de interferencia admisibles en los instantes de tiempo que transcurren entre los periodos de largo y corto plazo. Como el programa calcula los datos de interferencia como una distribución de probabilidad, es posible evaluar cada caso de compartición estudiado, comparando los resultados del programa con los límites que figuran en la citada Recomendación.

En la parte derecha de los gráficos de información que aparecen en las Figs. 13 a 17 del presente Anexo se representan los límites de interferencia definidos en la Recomendación UIT-R SF.357. Las curvas a la izquierda de cada figura representan la interferencia en la ruta de radioenlace más afectada para el caso de compartición LEO/SF considerado.

Por ejemplo, la Fig. 13 presenta un análisis de los efectos de la interferencia causada en el SF a 1,5 GHz; 2,0 GHz y 2,5 GHz, fijando el resto de los parámetros del SF y el LEO. Se han considerado dos grupos de casos. El conjunto inferior de curvas de la figura representa los efectos de la interferencia causada al SF por un solo LEO. El segundo grupo de curvas representa los efectos de la interferencia cuando en un plano orbital hay el número suficiente de LEO como para que haya siempre un satélite a la vista. Un sistema de satélites LEO con sólo un satélite constantemente a la vista es una referencia adecuada para esta comparación.

FIGURE 13/F.1108...[D13] = 20 CM

La Fig. 14 muestra los efectos de la modificación de la altitud de la órbita y de los valores de densidad de flujo de potencia con ángulos de llegada bajos sobre la interferencia recibida por el servicio fijo procedente de un LEO constantemente a la vista. Para este caso de LEO el par de curvas de puntos demuestra (densidad de flujo de potencia, dfp = –144 dB(W/m2) (en una banda de 4 kHz) para todos los ángulos de llegada), como cabría esperar, que la altitud de la órbita, es decir 800 km y 10 330 km, no es un parámetro significativo.

La curva de trazo continuo de la Fig. 14 demuestra que la utilización de haces puntuales por los LEO que funcionan a cualquiera de esas dos altitudes reducirá en gran medida el nivel de interferencia causada al SF.

FIGURE 14/F.1108...[D14] =  19 CM

La Fig. 15 presenta los resultados de una investigación sobre los efectos de la interferencia en el servicio fijo en función de la latitud de dicho servicio. Las tres curvas de arriba representan las distribuciones de interferencia en el servicio fijo para tres latitudes distintas suponiendo la misma limitación sencilla de visibilidad constante del satélite. Puede deducirse que la latitud no es un parámetro significativo con respecto a la forma de las distribuciones puesto que son razonablemente similares.

FIGURE 15/F.1108...[D15] = 20 CM

Las tres curvas de abajo de la Fig. 15 representan las distribuciones de la interferencia recibidas a distintas latitudes procedentes de satélites en una órbita con elevados ángulos orbitales (80°). Es interesante observar que si las curvas representadas se proyectasen sobre el eje Y, para X = 0, representarían aproximadamente el porcentaje de tiempo en que los satélites serían visibles a los sistemas del SF en las latitudes indicadas. La inversa de dicho número sería aproximadamente igual al número de satélites necesarios para lograr una visibilidad constante de un solo satélite. Examinando detalladamente las curvas de la Fig. 15 se llega a la conclusión de que se necesitaría un número menor de satélites para iluminar de forma continua los sistemas de latitudes más elevadas, puesto que la distribución para las rutas de radioenlaces con latitud de 65° parece interceptar el eje Y en un punto mucho más elevado.

Este hecho puede verificarse de forma intuitiva considerando que por cada órbita de un sistema de satélites muy inclinado, cada satélite en el plano sería visible durante un porcentaje de tiempo en ubicaciones terrenales situadas en latitudes más al Norte o al Sur, mientras que los emplazamientos terrenales en latitudes medias o más bajas pueden no ser visibles a una parte de ciertas órbitas. Ello sugiere que los LEO optimizados para dar servicio en latitudes medias y más bajas provocarían más interferencias en sistemas terrenales de mayor latitud puesto que en los emplazamientos terrenales de mayor latitud sería visible un porcentaje más elevado de satélites en órbita.

Por último, las Figs. 16 y 17 ilustran los efectos de la interferencia causada en el SF por constelaciones de satélites que pueden representar sistemas de explotación prácticos. Ambos sistemas se han dispuesto de forma que desde los emplazamientos terrenales a los que debe darse servicio son visibles constantemente de 3 a 6 satélites. La Fig. 16 se refiere a una constelación de satélites consistente en 6 planos orbitales circulares con 11 satélites por plano. Todos los planos tienen la misma inclinación (86,5°) y la misma altitud del satélite (780 km). La Fig. 17 muestra la distribución de interferencia que cabe esperar de una constelación de 12 satélites a una altitud de 10 370 km. Los satélites están dispuestos en 3 planos orbitales separados 120°, con inclinaciones de 56° y  4 satélites por plano.

# 4	Conclusiones

Debido al parámetro de tiempo introducido por los LEO, el análisis de compartición adquiere mayor dificultad y en algunos aspectos importantes difiere del estudio de compartición con los satélites geoestacionarios. Por el momento no existe un método completo para establecer los requisitos de protección del SF en un entorno de LEO. Ello es especialmente cierto en lo relativo a la compartición con sistemas de radioenlaces digitales. La Recomendación UIT-R SF.357 proporciona un criterio que podría ser útil a efectos de establecer los límites de densidad de flujo de potencia para la compartición con rutas de radioenlaces analógicos. Sin embargo, como el objetivo de dicha Recomendación es fijar los criterios de compartición con los satélites geoestacionarios, puede que sea conveniente revisarla con respecto a la compartición con redes de satélites LEO.

Suponiendo la validez de la Recomendación UIT-R SF.357 puede parecer que, en situaciones en que existe un número limitado de satélites LEO visibles al SF, podría haber una compartición entre las redes de radioenlaces analógicos y los sistemas LEO siempre que pudiesen controlarse los ángulos de llegada bajos de las emisiones que producen la densidad del flujo de potencia. También es evidente que para ángulos de llegada elevados, los límites de las emisiones que provocan la densidad del flujo de potencia procedentes de los sistemas LEO rebasarían los niveles establecidos actualmente para los sistemas de satélites geoestacionarios. Evidentemente es necesario realizar más estudios al respecto y se propone el desarrollo y empleo de métodos de simulación para llevar a cabo dichos estudios.

FIGURE 16/F.1108...[D16] = 20 CM

FIGURE 17/F.1108...[D17] = 20 CM

_________________