9E2d:	Cuestiones relativas a la explotación

RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.1110

SISTEMAS  RADIOELÉCTRICOS  ADAPTABLES  PARA  FRECUENCIAS
INFERIORES  A  UNOS  30  MHz

(Cuestión UIT-R 147/9)

(1994)

Rec. UIT-R F.1110

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los enlaces en ondas decamétricas por propagación ionosférica permiten comunicaciones a larga distancia;

b)	que las variaciones naturales de la ionosfera y las interferencias provocadas por la saturación del espectro y las anomalías de propagación hacían hasta ahora difícil la explotación de los enlaces en ondas decamétricas y exigían la presencia de personal técnico altamente cualificado;

c)	que los progresos tecnológicos realizados estos últimos años han dado como fruto el desarrollo de procedimientos de adaptación que permiten automatizar los enlaces en ondas decamétricas y mejorar su calidad;

d)	que los denominados sistemas adaptables permiten:

–	ofrecer una calidad de servicio mejor, gracias a la capacidad de los equipos radioeléctricos para explotar las tecnologías modernas y al empleo de soportes lógicos perfeccionados de control en tiempo real; de esta manera se obtiene un sistema fiable, robusto, económico y de fácil utilización;

–	construir amplias redes en ondas decamétricas con una arquitectura flexible y menos jerarquizada;

–	reducir los tiempos de transmisión, lo que se traduce en:

–	una utilización más eficaz del espectro,

–	una disminución de las interferencias entre distintos usuarios,

–	la posibilidad de aumentar la densidad del tráfico,

recomienda

1.	que todo sistema adaptable en ondas decamétricas debería tener las características generales señaladas en el anexo 1;

2.	que la asignación de frecuencias a estos sistemas se efectúe de acuerdo con los principios señalados en el anexo 2.

Nota 1 – En los anexos 3-7 de la presente Recomendación se describen diversos sistemas adaptables.

ANEXO  1

Características generales de los sistemas adaptables en ondas decamétricas

# 1.	Introducción

Con independencia del tipo de servicio que deba prestarse:

–	telefonía,

–	telegrafía,

–	transmisión de imágenes,

–	transmisión de datos,

todo enlace en ondas decamétricas consta de las siguientes fases:

–	escucha,

–	llamada,

–	establecimiento de la conexión,

–	tramitación del tráfico,

–	terminación de la conexión,

–	retorno a la escucha.

Los sistemas adaptables automatizan este proceso, lo cual hace que la explotación no requiera la presencia de un operador especializado, y mejora la calidad de servicio y el rendimiento del enlace.

Estos sistemas pueden utilizarse:

–	para enlaces punto a punto,

–	para una red con procedimiento de llamada selectivo efectuado por la estación de control, llamada que, a su vez, puede ser:

–	general (todas las estaciones),

–	de grupo (ciertas estaciones),

–	individual (una sola estación con la que se establece una conexión punto a punto).

El usuario sólo debe de encargarse de la explotación en el periférico correspondiente al tipo de servicio comunicado en la secuencia de llamada (teléfono, teleimpresora, equipo de transmisión de imágenes, terminal de datos), quedando totalmente exento de las tareas de establecimiento, control e interrupción de las conexiones radioeléctricas.

Los sistemas adaptables garantizan esencialmente una función triple:

–	automatismo de selección de la frecuencia que debe utilizarse;

–	el automatismo de las operaciones de llamada, establecimiento del enlace (con posible conmutación en el periférico, correspondiente al tipo de servicio que debe prestarse) y terminación del enlace;

–	la adaptabilidad durante el enlace con objeto de optimizar permanentemente la calidad del servicio de acuerdo con las condiciones ionosféricas y la congestión del espectro.

# 2.	Automatismo de la selección de la frecuencia que debe utilizarse

Esta selección se efectúa mediante un dispositivo de elección de frecuencias, que podría disponer de las siguientes informaciones:

–	la lista de frecuencias asignadas;

–	el programa memorizado de previsiones ionosféricas, que ofrece previsiones sobre la calidad de los enlaces en diferentes frecuencias, particularmente en función de la hora, la estación y el año;

–	las indicaciones de calidad obtenidas de los enlaces precedentes, que permiten reducir el tiempo de establecimiento automático del enlace si el canal ionosférico es suficientemente estacionario (corto plazo) o suficientemente reproducible durante el mismo intervalo horario en días sucesivos;

–	el análisis pasivo de los canales en tiempo real, que permite separar los canales libres de los canales interferidos (reduciendo la congestión espectral) (véase a continuación la nota 1);

–	en algunos casos, las informaciones facilitadas, por otros elementos (por ejemplo, sistemas de sondeo ionosférico).

Basándose en esas informaciones, podrá confeccionarse en un momento dado una clasificación preferente de las frecuencias que han de utilizarse para un determinado enlace.

Nota 1 – Los canales que utilizan transmisiones LINCOMPEX se determinarán mediante demodulación y detección del tono de control LINCOMPEX y no pueden considerarse como canales libres.

# 3.	Automatismo de la llamada, del establecimiento del enlace y de la terminación del mismo

## 3.1	Canales comunes de llamada y tráfico

Es necesario que la secuencia de llamada contenga las siguientes indicaciones proporcionadas por el usuario:

–	identificación de la estación llamante,

–	identificación de la estación llamada,

–	tipo de servicio,

–	eventualmente, modo de explotación (símplex, semidúplex y dúplex) en el caso poco frecuente de que no haya sido impuesto por el enlace o no exista correspondencia biunívoca entre el modo de explotación y el tipo de servicio.

La secuencia de llamada se efectúa en la frecuencia clasificada con el N.° 1 por el dispositivo de selección de las frecuencias.

Dicha frecuencia se conservará para el enlace, si:

–	se recibe una respuesta de la estación llamada,

–	esta respuesta indica que la calidad medida del enlace en el sentido llamante-llamado resulta suficiente para garantizar el servicio requerido (en efecto, la calidad podría bastar para garantizar el establecimiento del enlace, que se efectúa siempre a una velocidad binaria reducida, pero ser insuficiente para garantizar un servicio que precise una calidad superior, por ejemplo la telefonía analógica o la transmisión digital a alta velocidad),

–	la calidad medida del enlace en el sentido llamado-llamante resulta suficiente para garantizar el servicio requerido.

En caso en que uno de los tres requisitos antes enumerados no se satisfaga, se reiniciarán las llamadas en la frecuencia clasificada N.º 2.

A partir del momento en que se haya encontrado una frecuencia adecuada, se produce una conmutación automática en el periférico correspondiente al tipo de servicio que debe prestarse.

Al término de la conexión las estaciones retornan a una configuración de escucha.

Nota 1 – Frecuencia clasificada N.° 1, 2, ¼ quiere decir:

–	una sola frecuencia en el caso de operación símplex;

–	un par de frecuencias en el caso semidúplex y en el caso dúplex.

Conviene utilizar procedimientos que permitan la selección independiente de las frecuencias para cada sentido del enlace en los casos siguientes:

–	presencia de interferencias locales;

–	no disponibilidad de las mismas frecuencias en ambos extremos del enlace.

## 3.2	Canales separados de llamada y de tráfico

En redes o sistemas donde la densidad de tráfico o el número de estaciones es elevado, puede ser conveniente la utilización de canales separados de llamada y de tráfico. En esos casos, el establecimiento de la llamada seguirá normalmente el modelo indicado en el § 3.1 salvo si el contacto inicial se realiza en uno de los canales llamantes, que son verificados por todas las estaciones cuando realizan la escucha. Después se combina la evaluación de canal pasivo y el sondeo de canal activo para determinar la frecuencia de tráfico más adecuada.

# 4.	Adaptabilidad durante una comunicación

Gracias a su adaptabilidad, el sistema mantiene automáticamente la calidad de una transmisión en ondas decamétricas durante una comunicación haciendo variar los principales parámetros de la transmisión de acuerdo con la evolución del estado del canal.

Entre estos parámetros cabe citar:

–	en los equipos radioeléctricos:

–	la potencia de emisión,

–	la frecuencia,

–	la selección de la BLU (banda superior-banda inferior);

–	en el periférico telegráfico o el terminal de datos y su módem asociado:

–	la velocidad binaria,

–	el tipo de codificación,

–	la amplitud del desplazamiento,

–	el valor de la subportadora.

Para aplicar un proceso adaptable es preciso adoptar las siguientes medidas:

–	determinar un criterio cuantificable para representar la calidad del enlace en un tipo de servicio determinado (por ejemplo; número de repeticiones para un enlace telegráfico con ARQ – proporción de errores para una transmisión digital y medición de la relación S/N – fluctuación de fase);

–	fijar el valor de este criterio por debajo del cual se estima que la calidad resulta insuficiente (umbral);

–	medir continuamente durante el enlace el valor de dicho criterio;

–	si durante un periodo determinado ese valor cae por debajo del umbral fijado, hacer variar uno o varios parámetros del enlace, con objeto de obtener nuevamente la calidad requerida.

Ello implica, evidentemente que tales parámetros sean programables y que los diferentes valores discretos seleccionados puedan modificarse por telemando.

Cuando se modifican los parámetros debe aplicarse una señal especial para indicar a los dos terminales interesados que se está realizando un proceso adaptable.

Nota 1 – En telefonía analógica, el criterio representativo de la calidad del enlace sólo puede ser subjetivo, razón por la cual hay que dar al usuario la posibilidad de iniciar mediante una acción voluntaria el cambio de los parámetros: por ejemplo, con una instrucción de «reactivación» accionada por el usuario que recibe mal, para indicar al sistema que éste debe dar inicio al proceso de adaptabilidad.

ANEXO  2

Asignaciones de frecuencia

# 1.	Consideraciones sobre la MUF y la LUF

En cualquier momento del día, se dispone de un trayecto de propagación ionosférica en canales comprendidos en una ventana situada por debajo de la máxima frecuencia utilizable (MUF) y por encima de la mínima frecuencia utilizable (LUF). La MUF se define por la condición ionosférica prevaleciente, pero la LUF se fija por una combinación de pérdida de trayecto y parámetros de los equipos, tales como potencia del transmisor, factores de ruido y ganancia de la antena. En la práctica, muchos de los canales de esta ventana estarán bloqueados por la interferencia producida por otros usuarios.

Se puede predecir la MUF sobre la base de su valor medio a largo plazo. La MUF puede variar en ± 30% de un día a otro y en condiciones de perturbación puede ser menor del 50% del valor previsto.

El valor típico de la LUF, para sistemas comerciales, es aproximadamente la mitad de la MUF, pero también puede variar considerablemente. En condiciones «normales» la ventana varía en forma predecible de la manera siguiente:

–	la MUF diurna es mayor que la nocturna,

–	en invierno la MUF varía más que en verano,

–	los enlaces de trayectos cortos, menores de 1 000 km, utilizan normalmente frecuencias por debajo de 15 MHz,

–	los enlaces de trayectos largos, mayores de 1 000 km, utilizan normalmente frecuencias por encima de 5 MHz,

–	las MUF son más elevadas cuando el número de manchas solares es alto.

# 2.	Asignaciones de frecuencias para un enlace

Cuando se solicitan asignaciones de frecuencias para un enlace en ondas decamétricas que deba funcionar fiablemente en todo momento, es conveniente planificar frecuencias que tengan una separación uniforme (progresión geométrica) en la banda requerida. Por ejemplo, un enlace de trayecto corto podría cubrirse teóricamente con una asignación de cuatro frecuencias de relación 1,9 veces de la siguiente manera:

2,0	3,8	7,2	13,7 MHz

Para asegurar una continuidad de servicio fiable en condiciones de perturbación, se necesitaría idealmente un conjunto de frecuencias mayor, es decir, ocho frecuencias con una relación de 1,3 veces como se indica a continuación:

2,0	2,6	3,4	4,4	5,7	7,4	9,6	12,5 MHz

Un enlace de trayecto largo podría utilizar una relación similar en la parte superior de la banda de la siguiente manera:

4,4	5,7	7,4	9,6	12,5	16,3	21,2	27,6 MHz

Con esto se logra que en la ventana usual del 50% de anchura haya tres asignaciones de canales, lo que permite compensar los estrechamientos apreciables de la ventana causados por las perturbaciones.

Las frecuencias citadas, por supuesto, sólo son ejemplos y las asignaciones reales dependerán de las circunstancias. Tiene mayor importancia la probabilidad de que las frecuencias únicas de un conjunto puedan ser inutilizables debido a interferencias, de modo tal que, para lograr la máxima disponibilidad, sería necesario poder elegir entre diversos canales en cada punto de la banda.

# 3.	Asignaciones de frecuencias para sistemas adaptables

Un sistema adaptable podría utilizarse simplemente para explorar por barrido un conjunto de canales asignados y elegir el mejor. Si bien esto ayudaría al operador, no ofrece ninguna ventaja en la utilización del espectro.

Un medio más efectivo de utilización del espectro consistiría en agrupar las asignaciones de frecuencias de un número de circuitos y explotarlas en conjunto como una red, para lo cual se utilizaría como recurso los grupos de frecuencias así agrupadas sobre la base de una asignación por demanda.

En general, existe una relación entre dimensión de la red, densidad de tráfico y canales requeridos. Por ejemplo:

–	un número determinado de canales de propagación puede admitir un nivel dado de tráfico en una red de un número determinado de estaciones; o

–	una red de un número determinado de estaciones con un nivel dado de tráfico requiere un número determinado de canales en la ventana de propagación.

En términos sencillos, cuando sea necesario establecer más de una llamada al mismo tiempo (es decir, en una red) el número de canales requeridos se multiplica por la cantidad máxima de canales simultáneos. Si no se dispone de los canales suficientes, algunas llamadas deberán esperar.

Por consiguiente, cualquier restricción en el número de canales disponibles afectará a la eficacia en el manejo del tráfico del sistema.

El concepto de canales compartidos se complica por la necesidad que tienen los sistemas adaptables de utilizar un conjunto de frecuencias a través de la banda de ondas decamétricas para:

–	tráfico,

–	gestión de la red,

–	evaluación del canal.

Si la interferencia mutua entre sistemas se debe reducir al mínimo, es necesario elaborar normas de diseño para sistemas adaptables de ondas decamétricas que utilicen grupos de canales comunes.

ANEXO  3

Sistema automático en ondas decamétricas controlado por 
microprocesador para tráfico vocal y télex

# 1.	Introducción

Se ha desarrollado un sistema automático de radiocomunicaciones por ondas decamétricas controlado por microprocesador para cursar el tráfico telefónico con modulación de BLU y el tráfico telegráfico con modulación por desplazamiento de frecuencia (MDF).

El sistema proporciona las siguientes funciones automáticas:

–	evaluación y selección de la frecuencia en tiempo real,

–	establecimiento automático del enlace madiante llamada selectiva,

–	corrección de errores con canal de retorno (ARQ), con facilidad especial de ordenación de canales, y

–	comprobación de la calidad del enlace y, en caso necesario, cambio automático de la frecuencia.

# 2.	Atribución de la frecuencia y evaluación del canal en tiempo real

El sistema evalúa pasivamente los niveles de ruido y de interferencia en cada uno de los seis canales en una asignación de 3 kHz en cada banda. La banda indicada se selecciona por medio de predicciones de la propagación hechas bajo control del microprocesador. El mejor canal en la banda óptima predicha es entonces el primero que se elige para la comunicación con modulación MDF de ± 85 Hz de desplazamiento.

# 3.	Interacción del operador

La tramitación de los mensajes corre a cargo de operadores sin calificación específica que utilizan para ello un lector de cinta de papel de control sencillo. La marcha del sistema se halla sujeta al control del microprocesador. De haber necesidad, la anchura de banda total de 3 kHz queda inmediatamente a disposición de la comunicación telefónica, interrumpiéndose pasajeramente el tráfico telegráfico.

# 4.	Entrada de datos en la red

Los datos del sistema (frecuencias, llamadas selectivas, etc.) entran en el computador a través de un teclado o de cintas de papel, e incluso a través del radioenlace de ondas decamétricas.

# 5.	Establecimiento del enlace

Al establecer un enlace, el sistema utiliza la mejor frecuencia disponible teniendo en cuenta las condiciones de propagación y la interferencia.

Se emplea una predicción de la propagación, que se actualiza en función de la experiencia, para clasificar las bandas, de la mejor a la peor, durante diferentes periodos del día. La comunicación se establece explorando secuencialmente los canales asignados hasta determinar la transmisión pertinente.

# 6.	Supervisión del enlace

Se utiliza la corrección de errores con canal de retorno (ARQ), versión semidúplex, que transmite la información en las dos direcciones cuando no hay errores. La proporción de caracteres erróneos es mejor que 1 en 106. Puede utilizarse una combinación de corrección de error único sin canal de retorno y de modo de petición de retransmisión por errores múltiples con canal de retorno.

Se cuenta con un modo de orden especial para transmitir instrucciones de radiocomunicación y datos entre las estaciones sin comprometer la integridad de la información telegráfica ordinaria. Esta importante característica permite al sistema realizar funciones de control complejas, lo que es realmente necesario en un sistema automático «inteligente».

Se vigila la frecuencia de la petición automática de repetición y cuando el radioenlace es demasiado malo, el sistema trata de hallar un canal mejor, en la misma banda, en la dirección perturbada. Si lo consigue, la estación receptora pide a la estación transmisora que cambie al nuevo canal y continúa el tráfico. Si por algún motivo no hay un canal mejor, se ensaya con otras bandas hasta que se halle un canal útil o que alguna otra estación desee entrar. Todo ello es automático y simplemente retarda los mensajes sin daño alguno para la copia impresa. El sistema puede encontrar características ionosféricas de breve duración, difíciles de predecir, como son las capas E esporádicas (Es) y utilizarlas cuando sea necesario.

# 7.	Pruebas y rendimiento

En el curso de 1984 se sometió el sistema a pruebas en un enlace transauroral de 1 000 km a partir de Estocolmo. Se utilizaron cinco bandas de seis canales. La potencia radiada aparente de transmisión fue de 100 W utilizando antenas de banda ancha.

El rendimiento se comprobó valiéndose de un computador de escritorio que reunía los datos relativos a la relación eficacia/caudal, así como a la utilización de frecuencias y a los errores en los caracteres. La fig. 1 contiene datos típicos acerca de la utilización de la frecuencia. El radioenlace resultó muy difícil debido a que estaba considerablemente perturbado por las alteraciones ionosféricas aurorales y del invierno de las altas latitudes. Pese a ello, rara vez el sistema estuvo por debajo de una capacidad de transferencia de 300 000 caracteres cada 24 h, lo que equivale a una eficacia de alrededor de 50%. La eficacia media por periodos de 24 h de este sistema osciló la mayor parte de los días entre un 70 y un 80%.

FIGURE 1/F.1110...[D01] = 8 CM

# 8.	Comentarios sobre los resultados de las pruebas

En muchas ocasiones, el sistema utilizó con buenos resultados frecuencias muy superiores a los valores de la MUF F2 predicha. Ello se debió probablemente a la ionización de la capa E esporádica. Se ha puesto así en prueba con éxito un sistema automático de radiocomunicaciones por ondas métricas que es capaz de adaptarse a condiciones ionosféricas difíciles y variables.

ANEXO  4

Un sistema radiotelefónico automático de pequeña capacidad

# 1.	Introducción

Un sistema radiotelefónico automático en ondas decamétricas se encuentra en fase de pruebas prácticas en Canadá como alternativa de la red telefónica con conmutación. El sistema tiene una calidad de funcionamiento mejorada y las siguientes características generales:

–	evaluación y selección en tiempo real de frecuencias de las bandas de ondas decamétricas,

–	acceso a la red con conmutación sin intervención de operadora,

–	almacenamiento y actualización de información para la selección de los canales, la facturación y la evaluación del tráfico,

–	es económico para su instalación en zonas alejadas,

–	fiabilidad mejorada mediante un diseño moderno.

# 2.	Configuración del sistema

Se ha atribuido a la red de estaciones en ondas decamétricas un cierto número de frecuencias (hasta 8), que cubren todas las condiciones de propagación que se pueden presentar. Existe acceso a todos los abonados de la red de ondas decamétricas o éstos pueden tenerlo a cualquier abonado dentro o fuera de la misma. El sistema descrito funciona en el modo de activación por la voz, utilizando la misma frecuencia en ambos sentidos de transmisión (modo símplex). Ello no impide el futuro empleo de frecuencias diferentes en los dos sentidos de transmisión (modo semidúplex o dúplex).

# 3.	Descripción del sistema

La estación automática en ondas decamétricas está compuesta por un transceptor de BLU de 100 W en ondas decamétricas de estado sólido, una antena de banda ancha, un módem a 75 bit/s y una unidad controlador/interfaz que proporciona las funciones automáticas y las características de interfaz para la compatibilidad telefónica.

En la fig. 2 se representa un sistema de tres estaciones utilizado en Canadá. Se muestran dos tipos de estaciones distantes, una de un solo teléfono y otra interconectada a un pequeño conmutador de centralita automática privada para dar servicio a una comunidad mayor. Dado que la estación maestra se hallaría normalmente situada en una comunidad superior, se equipó también con un conmutador de centralita privada automática. Este conmutador podría eliminarse de no necesitarse para abonados al servicio en las proximidades de la estación maestra. Su presencia no es necesaria para servir de interfaz entre el radioteléfono en ondas decamétricas y la red con conmutación.

A todos los abonados del sistema se les han asignado siete cifras de acuerdo con el plan de numeración normalizado. Sin embargo, se utiliza marcación abreviada (tres cifras) para llamadas dentro de la red de ondas decamétricas. Se emplea una cifra de acceso para diferenciar estas llamadas de las destinadas a la red de selección automática a distancia.

Cuando no se producen llamadas en el sistema, la estación maestra recorre continuamente el ciclo completo de los canales asignados (ocho en el sistema experimental), transmitiendo un mensaje digital de 48 bits en cada uno. Los mensajes digitales presentan la forma de datos MDF que utilizan un módem a 75 bit/s. Para evitar los problemas del desvanecimiento selectivo, se emplea diversidad de frecuencias dentro de la banda.

Las estaciones distantes se sincronizan a la estación maestra y mantienen estadísticas a corto plazo sobre la calidad de los canales, obtenidas a partir de un examen de la integridad de los datos recibidos. La evaluación de calidad se basa en parte en la detección de errores de bits por medio de codificación de detección de errores en los datos. Además, se utiliza una técnica de medición de «seudoerrores» para perfeccionar el proceso de selección cuando varios canales tienen proporciones de error similares.

FIGURE 2/F.1110...[D02] = 17 CM

Cuando un abonado terrestre marca un número pidiendo la red de ondas decamétricas, la estación maestra y la estación distante apropiada inician un intercambio de mensajes digitales y la transferencia al canal seleccionado por el algoritmo de evaluación de canales. Si el procedimiento tiene éxito, se establecen los trayectos vocales y se transmiten al abonado que llama los tonos normales de supervisión. Si la red de ondas decamétricas no se halla disponible o si falla por alguna razón el procedimiento de establecimiento de la llamada, se devuelve un tono rápido de ocupado al abonado que llama, como indicación de que debe intentar la llamada más tarde. Cuando un abonado cuelga al final de una llamada, la estación de ondas decamétricas a la que se halla conectado inicia la transmisión de un mensaje digital de «desconexión». Esto da lugar a otro breve intercambio de mensajes y el sistema vuelve al estado de reposo.

En el caso de una llamada de una estación distante a otra, el procedimiento comienza como antes, pero cuando la estación maestra deduce, del contenido del intercambio de mensajes, que el destino de la llamada es otra estación distante, transfiere el control temporalmente a la estación distante que inicia la llamada. El papel desempeñado por la estación maestra en el procedimiento de evaluación de canales es asumido por la estación distante que inicia la llamada durante el restablecimiento de la misma. Una vez completado el establecimiento de la llamada, la estación maestra

vuelve al estado de reposo y queda disponible para otras llamadas (el canal utilizado por la llamada pasa automáticamente a ocupado). Las estaciones distantes se comunican por tanto directamente entre sí durante la llamada lo cual libera la estación maestra de otras llamadas y evita además los problemas propios de la explotación de dos enlaces de ondas decamétricas en tándem.

Cuando un abonado cuelga, la estación maestra es informada de que ha terminado la llamada. El proceso de «desconexión» tiene lugar en la forma antes descrita.

# 4.	Resultados y evaluación de las pruebas

Las pruebas y su evaluación se realizaron en dos fases. En la primera, se probó únicamente la parte de ondas decamétricas del sistema. En la segunda se probó el sistema de ondas decamétricas enlazado a la red telefónica con conmutación. Se efectuaron llamadas en dirección y en procedencia del sistema desde la red con conmutación sin intervención de operadora. Se eligieron los puntos de prueba de manera que se obtuviesen circuitos radioeléctricos de 60 km a 1 000 km. Se utilizaron en cada fase ocho frecuencias comprendidas entre 2,6 MHz y 21 MHz. Cada fase duró unos cuatro meses y las estaciones funcionaron en modo atendido durante periodos de varios días. En los días en que las estaciones no estaban atendidas, se activaron dispositivos de registro automático para medir continuamente la calidad de la señal en cada frecuencia.

Al analizar los datos de calidad de los canales, se distinguieron dos niveles de calidad de funcionamiento. El primero, que se designa nivel 1, se alcanza cuando la proporción de errores de bits en el canal es tal que se reciben sin errores prácticamente todos los mensajes digitales. Un canal así permite generalmente comunicaciones telefónicas de muy buena calidad. El criterio del nivel 2, es que se reciben sin error aproximadamente un tercio o más de los mensajes. Este nivel se ha obtenido empíricamente y corresponde aproximadamente al nivel de calidad más baja en el que pueden tener lugar comunicaciones telefónicas sin dificultades importantes. Serán necesarios varios intentos de marcación cuando la calidad de los canales se halle próxima a este límite inferior.

Los resultados de las pruebas realizadas durante la transmisión fueron los siguientes: se obtuvo una calidad de nivel 1 al menos en un canal en un promedio de alrededor del 70% del periodo de prueba. La calidad de nivel 2 se dispuso en un canal por lo menos, durante el 98% del tiempo (véase la fig. 3).

# 5.	Comentarios sobre los resultados de las pruebas

Se observaron condiciones de propagación perturbadas varias veces durante el periodo de prueba, incluidas tormentas geomagnéticas en dos ocasiones al menos. Los efectos de estas tormentas se observaron en los registros obtenidos durante estos periodos. Estos efectos dieron lugar a dos interrupciones de unas seis horas de duración cada una. Estos periodos eran cortos comparados con el tiempo total de las pruebas, y se incluyeron en las estadísticas.

Los resultados de las pruebas revelaron que existía casi siempre más de un canal utilizable disponible para un circuito determinado; en realidad había al menos cuatro canales disponibles en la mayoría de los casos. Además, el conjunto de canales utilizables para dos circuitos diferentes en un determinado momento era a menudo bastante diferente, particularmente cuando las longitudes de circuito diferían considerablemente. Una conclusión que podría extraerse de estas observaciones es que la disponibilidad de un canal adecuado para establecer una llamada suele continuar siendo relativamente alta aun si están ocupados varios de los canales del conjunto total. Existen también indicios fundados de que con menos de ocho canales se obtendría una buena probabilidad de propagación. En efecto, aun cuando sólo hubiesen estado disponibles los cuatro mejores canales de cada circuito, habría habido un canal utilizable durante más del 98% del periodo de prueba.

Finalmente, los resultados de las pruebas efectuadas durante la transmisión demostraron claramente el valor de la evaluación de canales en tiempo real. Se observaron muchos casos de propagación bastante por encima de la frecuencia máxima utilizable (MUF). En el circuito de 60 km, por ejemplo, eran utilizables canales a 13,7 MHz y 20,5 MHz en algunas ocasiones cuando la MUF predicha se hallaba en la gama 5-7 MHz. Se observó también que la interferencia causada por estaciones distantes que compartían el mismo canal, que es otro elemento impredecible en las comunicaciones en ondas decamétricas, era un factor muy importante al determinar el mejor canal que podía utilizarse. Incluso en el circuito de 60 km, pudo demostrarse que los canales de frecuencias superiores eran los mejores en una proporción importante del tiempo, aun cuando esas frecuencias estaban por encima de la MUF.

FIGURE 3/F.1110...[D03] = 17 CM

ANEXO  5

Sistema de radiocomunicaciones en ondas decamétricas para
transmisión digital  de tráfico vocal, de datos y telegráfico,
con capacidad para integrarse en la RDSI

# 1.	Introducción

## 1.1	Características del sistema

El sistema que se describe a continuación ofrece:

–	evaluación del canal en tiempo real (ECTR) que incluye análisis de canal pasivo y análisis de canal activo (ACP y ACA),

–	algoritmo de predicción integrado de la máxima frecuencia utilizable (MUF),

–	establecimiento automático del enlace (EAE),

–	reacción adaptable a la interferencia (RA).

Sirve para transmitir:

–	caracteres telegráficos,

–	datos (datos de ordenador, facsímil),

–	voz (analógica, digital),

con diversas facilidades de protección de datos:

–	ARQ (corrección de errores con canal de retorno),

–	FEC (corrección de errores en recepción).

Tiene una capacidad de transmisión digital que utiliza diversas técnicas y velocidades (dependiendo del nivel de perfeccionamiento):

–	velocidad máxima de 228,7 bit/s; modulación MDF-2, anchura de banda 300 Hz; desplazamiento de frecuencia de ± 85 Hz; el transceptor tiene un módem integrado;

–	velocidad máxima de 720 bit/s; modulación MDF-8, anchura de banda de 3,1 kHz; el sistema tiene un módem integrado;

–	velocidad máxima de 2 400 bit/s; anchura de banda de 3,1 kHz; módem externo no integrado en ondas decamétricas conectado al sistema.

El sistema se basa también en un concepto flexible del funcionamiento y del interfaz (incluye control distante) para aplicaciones fijas y móviles, puede integrarse en diversas configuraciones de red y, utilizando un computador de cabecera, puede enlazarse con diversas redes de comunicaciones, por ejemplo la RDSI.

## 1.2	Estructura del sistema

Se utiliza el modelo de referencia ISO/OSI (ISO: Organización Internacional de Normalización; OSI: interconexión de sistemas abiertos) como base para la comunicación entre sistemas abiertos (un sistema se define como un sistema de comunicaciones completo con sus periféricos; abierto significa que estos sistemas pueden comunicar con el «mundo exterior» utilizando protocolos normalizados).

El sistema radioeléctrico por ondas decamétricas con control automático es un sistema abierto según la definición del modelo de referencia ISO. No existe una correspondencia unívoca entre el equipo y las capas; por ejemplo, las capas 2 a 5 se generan en el procesador de comunicaciones. Se asignan bloques funcionales a las diversas capas con una descripción más precisa de las tareas que tienen que realizarse.

| Capa ISO | Nivel de dispositivo | Bloque funcional |
| --- | --- | --- |

| 7 Capa de aplicación | Terminal de datos Unidad de control | Datos de entrada y salida control |
| --- | --- | --- |

|  | Procesador del sistema | Control tratamiento del mensaje enlace de la red |
| --- | --- | --- |

| 6 Capa de presentación | Unidad de cifrado | Cifrado |
| --- | --- | --- |

| 5 Capa de sesión |  |  |
| --- | --- | --- |

| 4 Capa de transporte | Comunicación |  |
| --- | --- | --- |

| 3 Capa de red | Procesador | ACP, ACA, EAE, RA |
| --- | --- | --- |

| 2 Capa de enlace de datos |  | ARQ/FEC |
| --- | --- | --- |

| 1 Capa física | Sistema radioeléctrico | MDF, MDF-8, BLS, MDPD |
| --- | --- | --- |

# 2.	Datos de entrada

Los datos siguientes se introducen en el procesador de comunicaciones a través de la unidad de control:

## 2.1	Datos permanentes

–	lista de direcciones con las coordenadas y las distancias a otras estaciones desde la propia estación,

–	conjunto de frecuencias,

–	fecha y hora,

–	número de manchas solares.

Por regla general, no se modifican los datos permanentes, excepto para la reconfiguración de la red radioeléctrica o por un cambio considerable en el número de manchas solares. La fecha y la hora se almacenan en el reloj integral, y los datos restantes se almacenan en una memoria de acceso aleatorio (RAM) de seguridad debiendo reintroducirse solamente cuando se cambia la batería o se efectúan reparaciones del equipo.

## 2.2	Ejemplos

Lista de direcciones con coordenadas y distancias respecto de la propia estación:

Dirección	Nombre de la estación	Coordenadas/Distancia	Código

1234	ALPHA		C10.3E/40.5N	propio

2312	BRAVO		C11.3E/42.4N

5436	CHARLIE		D456

(C: coordenadas en longitud/latitud; E: Este; N: Norte; W: Oeste; S: Sur; D: distancia de 1 a 999 km.)

Se envía una llamada a la estación BRAVO cuando se transmite la instrucción «call: 2312» al procesador de comunicaciones.

Las direcciones proporcionan al sistema una facilidad de llamada selectiva; sin embargo, se puede establecer contacto con todos los usuarios de la red simultáneamente mediante una dirección difundida.

## 2.3	Conjuntos de frecuencias

La lista de frecuencias o canales que se van a utilizar está almacenada en un conjunto de frecuencias. Esta lista debe ajustarse a las distancias de la lista de direcciones, de manera que se cubran las variaciones diarias de la MUF y de la LUF (frecuencia mínima utilizable). En general, las frecuencias son asignadas por las autoridades competentes. En cada conjunto pueden introducirse un máximo de 16 frecuencias y pueden almacenarse 25 conjuntos diferentes. Sin embargo, el número total de frecuencias almacenadas no puede exceder de 100.

## 2.4	Fecha, hora, manchas solares

Utilizando la fecha, la hora y el número de manchas solares, el programa de predicción radioeléctrica integral calcula la MUF y por lo tanto la FOT (frecuencia óptima de trabajo) para el enlace seleccionado y elige la mejor frecuencia del conjunto de frecuencias mientras se realiza el ACP (véase el § 3.2 del presente anexo).

## 2.5	Parámetros de explotación

–	protección de datos ARQ/FEC (velocidad normal, rápida, ampliada), voz,

–	modo de transmisión datos.

Sólo es preciso introducir de nuevo los parámetros de explotación cuando se utiliza un modo de transmisión diferente, por ejemplo cuando se conmuta de datos a voz. Sólo es necesario introducir parámetros en la estación que llama; la estación llamada recibe los parámetros de explotación como parte de la llamada.

## 2.6	Protección de datos ARQ/FEC

Se ha incluido la protección de datos ARQ y FEC para enlaces punto a punto y de difusión. Cuando se utiliza ARQ, un acuse de recibo hace posible que las dos estaciones reaccionen a un cambio en la calidad del enlace (reacción adaptable). En el modo FEC se garantiza la calidad de la transmisión mediante una selección de canal automática y una corrección de errores sin canal de retorno.

## 2.7	Modos de transmisión datos (velocidad normal, rápida, ampliada), voz

El usuario puede seleccionar el modo que desea teniendo en cuenta que las facilidades disponibles dependen del nivel de perfeccionamiento de los sistemas en la comunicación. Todos los sistemas deben utilizar el sistema de capas definido por el modelo de referencia ISO.

# 3.	Funciones automáticas del procesador de comunicaciones

## 3.1	Análisis de canal pasivo en el modo exploración (fig. 4)

En el modo exploración, el procesador radioeléctrico espera la llamada de una estación y al mismo tiempo comprueba el conjunto de canales. Los canales se conectan cíclicamente, siendo el tiempo de parada en cada canal de aproximadamente un segundo. Durante este tiempo, se utiliza una técnica de correlación para buscar una señal de llamada y se determina la calidad del canal midiendo el nivel medio. El nivel de señal medido se almacena en una memoria de calidades.

FIGURE 4/F.1110...[D04] = 10 CM

## 3.2	Procedimiento de llamada con análisis de canal activo (fig. 5)

El procedimiento de llamada se inicia mediante una instrucción CALL. Esta instrucción aborta el modo de exploración; entonces el procesador de comunicaciones determina la FOT para la estación colateral, utilizando el algoritmo integral de la MUF y selecciona la mejor frecuencia y sus parámetros en la memoria de calidades.

FIGURE 5/F.1110...[D05] = 10 CM

Se envía una llamada en esta frecuencia. La llamada incluye una palabra de sincronismo, una dirección, un contador de trama y una palabra de estado. La palabra de sincronismo y el contador de trama se utilizan junto con una técnica de correlación y un bit ponderado suplementario para la sincronización de bits y de trama. La dirección permite la llamada selectiva y la palabra de estado se utiliza para transferir parámetros del modo de transmisión radioeléctrica, por ejemplo voz o datos.

La llamada se envía en una frecuencia durante el tiempo necesario para que el receptor compruebe todas las frecuencias. Así se garantiza que el receptor comprueba el canal en el cual está transmitiendo la estación que llama durante por lo menos un periodo de exploración.

Por regla general, se establece el enlace para la primera llamada puesto que la selección de canal se realiza mediante el análisis de predicción del enlace y el análisis de canal pasivo.

Si no hay respuesta a la llamada en un enlace punto a punto, la estación que llama retransmite la llamada en la frecuencia siguiente. Este proceso se repite hasta que se establezca el enlace. De esta manera el análisis de canal activo se utiliza para comprobar la calidad mientras se está estableciendo el enlace.

## 3.3	Transmisión con análisis de canal activo

En enlaces punto a punto, los datos se transmiten utilizando ARQ. Este método necesita que cada bloque transmitido sea reconocido por la estación receptora. La estación transmisora de la información (ETI) y la estación receptora de la información (ERI) están por lo tanto en contacto mutuo continuo. Esto permite a las dos estaciones comprobar continuamente la calidad de la transmisión.

Independientemente de la proporción de errores o del tipo de degradación para determinar la eficacia sólo hace falta medir la frecuencia de repetición de los bloques. Dicha eficacia se determina utilizando una técnica de promedios variables. Si cae por debajo de un cierto umbral, tiene lugar la reacción adaptable.

## 3.4	Reacción adaptable

La reacción adaptable es una conmutación automática a otra frecuencia, basando su elección en la variación diaria de la MUF. Esta frecuencia se comprueba manteniendo la transmisión de datos para ver si la calidad de transmisión es adecuada. Si esto no es cierto, la frecuencia se cambia de nuevo. Si las condiciones son excepcionalmente malas, es posible tener que comprobar todas las frecuencias del conjunto, pero las más de las veces las comunicaciones se restablecen al primer o segundo intento.

## 3.5	Protección de los datos

El ARQ clásico funciona a 228,7 bit/s en el radioenlace. Cada bloque de datos contiene 30 bits de datos, 16 bits CRC (comprobación de la redundancia cíclica) y 2 bits de identificación. Un bloque de acuse de recibo tiene 16 bits. Un ciclo transmisión/recepción dura 485,4 ms. Si la transmisión no tiene errores, la velocidad del terminal es de 100 Bd. La proporción de errores residuales se muestra en la fig. 8.

Cuando se utiliza un módem de datos a 720 bit/s en el radioenlace, el procedimiento ARQ utiliza una codificación y estructura similares al ARQ clásico. La proporción de errores residuales se muestra en la fig. 8.

En el funcionamiento ARQ pueden utilizarse 5 bits para caracteres telegráficos, 7 bits para caracteres ASCII u 8 bits para transmisiones transparentes a los bits.

Aunque se utilicen transceptores, el cambio automático de la dirección de transmisión basado en lo llena que está la memoria intermedia de entrada hace posible conseguir un funcionamiento casi dúplex.

Las técnicas FEC se han adoptado especialmente para canales en ondas decamétricas.

# 4.	Niveles de perfeccionamiento (fig. 6)

La versión clásica del sistema tiene las funciones siguientes:

–	explotación radioeléctrica convencional,

–	establecimiento de enlace universal y automático como se describe en el § 3.2 para todos los niveles de perfeccionamiento,

–	ARQ clásico con reacción adaptable:

velocidad del terminal	100 Bd

velocidad del enlace	228,7 bit/s

corrección de errores	16 bits VRC

para la proporción de errores residuales	véase la fig. 7,

–	conmutación de modo radiotélex/datos después del establecimiento automático del enlace,

–	explotación: teleimpresor, terminal (véase el § 5 del presente anexo).

El sistema puede ampliarse de la manera siguiente:

## 4.1	Características de transmisión mejoradas

–	Unidad FEC integral

velocidad del terminal	50/100 Bd en código Baudot

110/130 Bd en código ASCII

velocidad del enlace	117/228,5 Bd

corrección de errores	código convolucional intercalado.

–	Módem de datos integral con modulación MDF-8 con capacidad de reacción adaptable y ARQ

velocidad del terminal 	390 Bd

velocidad del enlace	720 bit/s

corrección de errores 	16 bits VRC

proporción de errores residuales	véase la fig. 7.

–	Unidad FEC integral

velocidad del terminal	432 Bd

velocidad del enlace	720 bit/s

corrección de errores	código Reed-Solomon (5, 3, 3) con 3 bits por símbolo

para la proporción de errores residuales	véase la fig. 8.

## 4.2	Características mejoradas en el lado del terminal

–	Un procesador de sistema permite lo siguiente:

utilización de un sistema de tratamiento de mensajes (soporte lógico de la Recomendación UIT-T X.400),

el sistema puede conectarse o integrarse a diversas redes, por ejemplo RDSI.

## 4.3	Ampliaciones del conjunto de funciones

–	Módem integral a 2 400 bit/s para la transmisión de:

imágenes por equipos facsímil,

voz digital con vocodificador LPC (codificación de predicción lineal),

transmisión de datos.

FIGURE 6/F.1110...[D06] = 18 CM

FIGURE 7/F.1110...[D07] = 7 CM

FIGURE 8/F.1110...[D08] = 12 CM

# 5.	Los conceptos de explotación e interfaz

## 5.1	Interfaces

Las tarjetas de interfaz intercambiables son la base de un concepto de explotación flexible. El sistema se configura a través del interfaz de control.

### 5.1.1	Equipo de control:

TTY, terminal, procesador de sistema, ordenador central.

### 5.1.2	Modos de explotación:

Local,
	Control distante por cable, módem o enlaces en B.m y B.dm (VHF/UHF)

### 5.1.3	Interfaces de control:

RS-232-C, código ASCII, seleccionable bucle de corriente, códigos Baudot o ASCII

#### 5.1.4	Interfaces de datos:

RS-232-C, asíncronos, síncronos, 5 a 8 bits, seleccionable bucle de corriente, códigos Baudot o ASCII.

## 5.2	Funcionamiento

El tipo de explotación se diseña para acomodar futuras ampliaciones.

En la configuración corriente, un terminal, tal como un teleimpresor, es suficiente tanto para el control como para la entrada/salida de datos.

Como equipos de control se pueden utilizar equipos terminales, ordenadores personales, procesadores de sistema y ordenadores centrales que tengan los interfaces mencionados.

Si se sustituye la unidad de control simple por un procesador de sistema, el sistema radioeléctrico puede acomodar prácticamente cualquier configuración de red.

# 6.	Pruebas

Desde 1983 se han llevado a cabo continuamente pruebas sobre diversos radioenlaces de este tipo. En la República Federal de Alemania y otros países se han intentado alcances que varían entre cero y algunos centenares de kilómetros.

Se utilizaron potencias de 150 W, 400 W  y 1 kW en ondas decamétricas transmitidas por antenas de banda ancha o dipolos con dispositivos de sintonización.

Se han confirmado los siguientes puntos:

–	la fiabilidad y la velocidad del establecimiento del enlace automático. Utilizando el análisis de canal pasivo y el programa de cálculo de la MUF, el establecimiento de la llamada se consiguió en la mayoría de los casos después del primer o segundo intento;

–	la efectividad de los métodos de protección de los datos que alcanzó el límite teórico;

–	la fiabilidad del dispositivo de reacción adaptable en presencia de interferencias que aumenta la disponibilidad del trayecto radioeléctrico.

ANEXO  6

Familia de equipos para transmisiones adaptables

# 1.	Generalidades

Se han realizado transmisiones adaptables a partir de un sistema con estaciones en BLU de 20 W, 100 W y 400 W.

Los tipos de servicios que pueden ofrecerse son los siguientes:

–	telefonía analógica (J3E),

–	transmisiones digitales: telegrafía o transmisión de datos (FIB).

# 2.	Características principales

Este sistema que se desarrolló en Francia permite el enlace automático de dos estaciones en llamada selectiva, o la difusión hacia un grupo de abonados.

Los procedimientos de establecimiento del enlace quedan garantizados gracias a un módem que utiliza una modulación MDF-8 a 125 Bd, asociado a una codificación correctora-detectora de errores Reed-Solomon.

El tráfico se cursa a continuación:

–	en telefonía (banda 300-3 050 Hz), o

–	en transmisión digital a velocidades de 100-200 bit/s, reutilizándose para ello el módem ya utilizado en la fase de establecimiento del enlace, o con velocidades binarias de 1 000-1 800 bit/s, empleando un módem serie de alta velocidad.

En modo punto a punto (alternativo símplex o semi-dúplex) los mensajes y datos se encaminan gracias a un procedimiento de acuse de recibo que activa, en caso necesario, adaptaciones de potencia, frecuencia o velocidad binaria.

En modo difusión (limitada o general) se procede simplemente a codificar y difundir los mensajes y los datos en el canal radioeléctrico.

# 3.	Organización de las redes

Una red está constituida por un conjunto de estaciones con los mismos elementos iniciales de definición, a saber: frecuencias (16 como máximo), planes de frecuencia, modos de selección de las frecuencias y planes de direcciones (individuales o colectivas), etc.

Para establecer comunicaciones punto a punto, cada estación recibe una dirección.

El número de estaciones en la red no tiene importancia.

Con una sola dirección, una estación puede recibir los elementos iniciales de nueve redes.

# 4.	Selección de la frecuencia de tráfico

El equipo ofrece dos modos de selección de la frecuencia de tráfico, a saber:

a)	un modo manual, con elección de la frecuencia por el operador,

b)	un modo automático, con elección de una frecuencia que garantiza la calidad de servicio requerida:

–	por el centro de control de la red para establecer una transmisión de radiodifusión, o

–	por 2 miembros cualesquiera de la red para establecer una comunicación punto a punto.

Todos los miembros de la red deben utilizar el mismo modo de selección de la frecuencia; dicho modo figura entre los elementos iniciales que definen a la red.

En modo automático, todas las estaciones de la red están en escucha cíclica de acuerdo con el plan de frecuencias seleccionado por el centro de control de la red (hay dos planes de frecuencias: un plan de día y un plan de noche); las estaciones pasan de manera asíncrona y por intervalos de tiempo limitados denominados «periodos de escucha» por las frecuencias del plan y, en consecuencia, pueden recibir a la estación que inicia un procedimiento de llamada.

## 4.1	Establecimiento de un enlace punto a punto

4.1.1	Cuando un miembro A de la red quiere entrar en contacto con otro miembro B, compone una secuencia de llamada que contiene, entre otros datos, las siguientes informaciones:

–	motivo de la sincronización	(dado que la red es asíncrona, la sincronización debe integrarse en la llamada),

–	estación llamante	(dirección de origen),

–	estación llamada	(dirección de destino),

–	tipo de servicio.

Al mismo tiempo, el miembro A consulta su matriz CDF (calidad-dirección-frecuencia), que contiene en todo momento las frecuencias que van a utilizarse, de acuerdo con la calidad de los enlaces precedentes.

A continuación, transmite la llamada en la frecuencia recomendada, F1, y escucha la respuesta de B en dicha frecuencia.

4.1.2	Una vez que B detecta la llamada de la cual es destinatario, emite en F1 una respuesta que contiene la nota de calidad de F1, utilizada en el sentido de A hacia B, nota que se elabora basándose en la calidad indicada en la salida del código corrector de errores empleado en el procedimiento, y que se complementa con una estimación del SINAD del enlace.

Esta respuesta de B permite que A elabore del mismo modo una nota de calidad sobre la F1 utilizada en el sentido de B hacia A.

4.1.3	Si esas dos notas de calidad bastan para garantizar el tipo de servicio solicitado, se escoge F1 como frecuencia símplex del enlace.

4.1.4	En caso contrario, o si no hay respuesta de B, A emite una nueva llamada en otra  frecuencia, F2, y el proceso continúa hasta que se haya localizado una frecuencia (simplex) o dos frecuencias (semidúplex), que permitan garantizar el enlace en los dos sentidos con la calidad de servicio requerida por el tipo de servicio solicitado.

Conviene señalar que, como no es preciso establecer un modo de funcionamiento simplex (frecuencia de tráfico que pasa en los dos sentidos del enlace), pero se autoriza un modo de funcionamiento semidúplex el procedimiento permite resolver el problema de la asimetría de ciertas frecuencias, que si bien pasan en un sentido, son interferidas localmente en el otro, o el de atribución de frecuencias distintas en ambos extremos del enlace.

4.1.5	Si A no detecta ninguna respuesta de B o si no existe frecuencia alguna (o par de frecuencias) que permita garantizar el enlace, se detiene el procedimiento de llamada al cabo de dos ciclos de llamada y más adelante se repite tras una temporización aleatoria.

## 4.2	Establecimiento de un enlace de difusión

4.2.1	El centro de control de la red puede decidir en todo momento emprender un procedimiento de selección de frecuencias, emitiendo una serie de llamadas en las frecuencias de la red.

El procedimiento seguido resulta similar al utilizado para los enlaces punto a punto, con la diferencia de que, al ser varias las estaciones destinatarias, se utiliza la dirección colectiva asignada a ese grupo de abonados y de que, para permitir que cada uno de los abonados pueda responder, se multiplican por distribución en el tiempo sus respuestas y se asigna un intervalo de tiempo de respuesta a cada uno de ellos.

Evidentemente ello alarga la duración de las fases de escucha de respuesta por parte de la estación llamante; el resto de estaciones de la red puede utilizar esos intervalos de tiempo suplementarios para escuchar la respuesta en curso y asignar así en su matriz CDF una nota de calidad en recepción a la frecuencia utilizada por la estación a la que se ha asignado el intervalo de tiempo de respuesta en curso.

4.2.2	Las llamadas se transmiten sucesivamente en el orden de las frecuencias más eficaces contenidas en la matriz CDF; una vez que el centro de control de la red recibe en una frecuencia determinada una respuesta positiva de todos los abonados interesados por la llamada, los previene de esa respuesta positiva y comienza a cursar el tráfico en dicha frecuencia.

4.2.3	En caso de que no exista ninguna frecuencia que permita obtener una respuesta positiva de todos los abonados, el centro de control escogerá la frecuencia en la cual haya obtenido el máximo de respuestas positivas.

En ese caso, ciertos abonados pueden no recibir el contenido de la difusión efectuada. A fin de que el mensaje llegue a esos abonados, debe reiniciarse la difusión en una segunda frecuencia que convenga a los abonados para los que la frecuencia escogida no ha resultado satisfactoria.

4.2.4	La duración total del procedimiento puede representar varias decenas de segundos.

# 5.	Arquitectura funcional de una estación destinada a la aplicación del procedimiento de selección automática de frecuencias

Este tipo de estaciones contienen un transmisor-receptor en ondas decamétricas, asociado a un microprocesador de gestión que encadena las diferentes fases de alternancia y cambio de frecuencias del transmisor-receptor. El microprocesador de gestión está conectado al transmisor-receptor mediante un enlace de telemando (TC) de frecuencia y alternancia y por un enlace de retorno de transmisión de las medidas del receptor (TM). En las fases de selección, el microprocesador elabora o recibe mensajes por un enlace de datos, procedentes de un módem MDF, que puede establecerse a partir de un procesador de señales (PTS).

Este procesador puede incluir funciones de correlación que permiten detectar la secuencia  de sincronización, así como medios de codificación y decodificación (por ejemplo, el Reed-Solomon antes citado) de los datos que deben transmitirse o recibirse. Empleando ese dispositivo, es posible calificar el enlace utilizando la capacidad de corrección o de detección de errores.

Un enlace de información (I) permite encaminar ese tipo de información hacia el microprocesador de gestión.

El módem se conecta mediante un enlace bidireccional de audiofrecuencia al transmisor-receptor, a través de un dispositivo de conmutación que permite seleccionar dicho módem MDF, o una información de AF procedente de un aparato telefónico o de cualquier otro dispositivo externo que proporcione información en la banda audio de 300 a 3 000 Hz (módem externo, línea telefónica, dispositivo LINCOMPEX, etc.).

FIGURE 9/F.1110...[D09] = 15 CM

ANEXO  7

Sistemas de radiocomunicaciones en ondas decamétricas con control automático

# 1.	Introducción

Se ha desarrollado en el Reino Unido un sistema de radiocomunicaciones en ondas decamétricas con control automático (ACRS – Automatically Controlled HF Radio System) diseñado para cumplir los siguientes requisitos:

–	una red de 80 estaciones distribuidas por todo el Reino Unido,

–	transmisión directa por enlaces de hasta 1 000 km de longitud sin repetidores,

–	posibilidad de funcionamiento en condiciones difíciles,

–	recepción y transmisión automática de mensajes almacenados,

–	alta densidad de tráfico, con prioridad para los mensajes urgentes,

–	elevada integridad de los mensajes.

El sistema ha sido configurado para satisfacer estas necesidades, si bien las técnicas que utiliza pueden adaptarse a otros requisitos distintos.

# 2.	Datos de explotación

Como se muestra en la fig. 10, las estaciones de la red del sistema pueden cumplir una de las 3 funciones siguientes: estación de control (EC), estación de gestión de las frecuencias (EGF) o estación de control de apoyo (ECA), además de su cometido normal de estación básica.

FIGURE 10/F.1110...[D10] = 12 CM

La red ACRS tiene una sola EC, que es la estación encargada de llevar a cabo las funciones de gestión de la red incluida la inicialización de la misma, la incorporación tardía y procedimientos de afiliación, la gestión de frecuencias de la red y la distribución de la información de control. Cualquier estación individual del ACRS puede desempeñar el papel de la EC, pero en ese caso su capacidad de tratamiento de tráfico se reduce considerablemente. La función de una EC se asigna normalmente a una estación con poca carga de tráfico cuando sea conveniente desde el punto de vista de la explotación. Por esa razón, la EC normalmente no se encuentra en un emplazamiento multiestación.

La EC designa hasta cuatro EGF y lleva a cabo con ellas tareas rutinarias de sondeo activo durante la inicialización de la red y a intervalos horarios durante los periodos de explotación normal. Cualquier estación individual ACRS puede actuar como EGF si su situación geográfica es la adecuada pero también en este caso se reduce su capacidad de tratamiento de tráfico. Las estaciones ACRS en los emplazamientos multiestación no se seleccionan normalmente para realizar tareas de EGF. La primera EGF designada por la EC se define automáticamente como la ECA y asumirá el control de la red si se avería la EC.

Todas las estaciones del ACRS están programadas con la siguiente información de frecuencia:

a)	asignación completa de canal (con un máximo de 1 023 canales),

b)	20 canales de control (de los indicados en a)),

c)	40 canales para EGF (de los indicados en a)).

Antes de su despliegue y durante la fase de inicialización, se atribuye a las estaciones ACRS los canales indicados anteriormente. Se encuentran distribuidos a lo largo de la banda de ondas decamétricas (1,6 MHz a 30 MHz).

Los canales de «control» son explorados por todas las estaciones desde que se ponen en marcha y hasta que se encuentran sincronizadas y se han incorporado a la red. Una estación que pierde la sincronización de red vuelve inmediatamente a explorar los canales de control hasta que recupera la sincronización. Estos canales de control se encuentran intercalados con los 40 canales para EGF asignados a la gestión de frecuencias. La EC y las EGF exploran secuencialmente los 60 canales cada hora como parte de la frecuencia de la red.

Tras la inicialización de la red, se seleccionan los canales «de llamada» y la EC los distribuye a todos los emplazamientos de forma horaria. Dichos canales están agrupados en conjunto de cinco, normalmente se seleccionan de los 40 canales de EGF y se utilizan para transmitir llamadas y acuses de recibo cuando la red está funcionando. También se asignan a todas las estaciones, y se almacenan en ellas, los canales de tráfico.

Se trata de canales que no han sido definidos previamente como canales de EGF o canales de llamada. Cada llamada en la red exige la selección de un canal de tráfico disponible para cursar los datos del mensaje.

Un emplazamiento del ACRS se define como un modo direccionable en la red de radiocomunicaciones en el cual pueden encontrarse una o más estaciones ACRS. La mayoría de los emplazamientos exigen únicamente una estación y se denominan emplazamientos de una sola estación. Las estaciones individuales que forman parte de un emplazamiento multiestación no se pueden direccionar por separado, en ese caso, las direcciones se refieren a los emplazamientos.

En cada estación se utilizan dos equipos de radiocomunicaciones, independientemente del cometido o clasificación de la misma. Cada equipo de radiocomunicaciones comprende un conjunto transceptor y una unidad de control que incorpora su propia unidad de alimentación por separado. Uno de los equipos se denomina «Tráfico» y se emplea para transmitir y recibir el tráfico de explotación procedente de la estación y dirigido a la misma. El segundo equipo se denomina «Monitor» y se utiliza para supervisar el espectro de frecuencias y detectar nuevas llamadas cuando el transceptor de tráfico está ocupado.

Los mensajes pueden ser mensajes de una sola dirección (SAM – Single Address Messages) o mensajes de dirección múltiple (MAM - Multi Address Messages). Los mensajes se formatean mediante un código de detección y corrección y utilizan un protocolo de petición automática de retransmisión/corrección de errores en recepción (ARQ/FEC).

# 3.	Gestión de la red

## 3.1	Inicialización de la red

Tras el desarrollo de las estaciones ACRS, tiene lugar la inicialización de la red. Se seleccionan la EC y las EGF y a continuación la EC lleva a cabo el proceso en tres etapas para sincronizar la red de estaciones y prepararla para el tráfico de mensajes:

a)	En primer lugar, la EC llama a las estaciones EGF designadas por cada uno de los canales de control y a partir de las respuestas recibidas realiza una estimación de las condiciones de propagación en ese instante.

b)	A continuación, la EC lleva a cabo una llamada secuencial a todas las estaciones en un subconjunto óptimo de cinco canales de control.

c)	Finalmente, la EC distribuye la información de control y la sincronización temporal a todas la estaciones, utilizando también en esta ocasión los cinco canales de control.

## 3.2	Dispositivos para la incorporación tardía

La EC proporciona regularmente información de control y sincronización temporal para permitir incorporaciones tardías a la red. Una incorporación tardía puede ser una estación que no ha podido llevar a cabo la inicialización de la red o que ha perdido la sincronización con la misma. Las transmisiones de las incorporaciones tardías son idénticas a las descritas en el § 3.1c). Las condiciones de propagación variables dan lugar a que la EC revise la lista de canales utilizados en este subconjunto de canales.

## 3.3	Actualizaciones de control

Las actualizaciones de control contienen información sobre gestión de frecuencias, una lista de estaciones activas, una referencia temporal para la sincronización y los mensajes de control de la red. La EC los envía cada hora a todos los emplazamientos a través de un conjunto de 5 canales de llamada, elegidos por la EC la hora anterior. Una estación que no puede decodificar una actualización de control puede recopilar la información necesaria a partir de transmisiones de las incorporaciones tardías (véase el § 3.2).

## 3.4	Lista de emplazamientos (estaciones) activos

La EC mantiene una lista de emplazamientos que considera activos en la red ACRS. Esta lista se actualiza y distribuye cada hora a todos los emplazamientos, como parte de las actualizaciones de control (véase el § 3.3). Los emplazamientos se incorporan automáticamente a la lista durante la inicialización de la red y cuando la EC recibe llamadas de afiliación; dichos emplazamientos se mantienen en la lista cuando la EC ignora las llamadas ofrecidas a la red y se borran de la lista, ya sea manualmente por el operador de la EC o automáticamente transcurrido un determinado periodo de tiempo.

## 3.5	Sincronización de la red

La sincronización en el tiempo forma parte integral de los procedimientos de ofrecimiento de llamada y del protocolo de mensaje ARQ. Las estaciones ACRS pueden cursar tráfico únicamente si mantienen un reloj local sincronizado con la EC a lo largo de las referencias de tiempo incluidas en toda la transmisión de control. Las estaciones que pierden la sincronización deben asumir el estado de incorporaciones tardías.

## 3.6	Verificación de la estación de control

La EC verifica los canales de llamada y decodifica las transmisiones de ofrecimiento de llamada en la red, aún cuando estas transmisiones no estén dirigidas a la EC. Esta verificación tiene dos objetivos; en primer lugar, mantener la lista de estaciones activas y en segundo lugar, recopilar información sobre la carga de la red a partir de la información del tamaño de las colas de mensajes en emplazamientos individuales.

# 4.	Gestión de frecuencias de la red

## 4.1	Exploración de las EGF

La EC y sus EGF designadas realizan cada hora exploraciones de los 60 canales a lo largo de la banda de ondas decamétricas para evaluar el estado de la ionosfera en ese instante. La exploración consiste en la transmisión de señales sonda por la EC y en la retransmisión de acuses de recibo de las sondas recibidas por las estaciones EGF. Si falla la ECS (primera EGF) a la que se solicita que reemplace a la EC, retransmitirá igualmente señales sonda si no recibe algunas de las sondas transmitidas por la EC.

La EC utiliza los resultados de la exploración de las EGF para realizar una estimación y distribuir a todas las estaciones factores de proporcionalidad sobre la máxima frecuencia utilizable (MUF) y la mínima frecuencia utilizable (LUF), así como información relativa a condiciones atmosféricas anormales o con perturbación. En la fig. 11 se muestra un ejemplo de exploración de las EGF durante 24 h. La EC utiliza también resultados de la exploración de las EGF para seleccionar el siguiente subconjunto de horas de los cinco canales de control, para elegir el siguiente subconjunto de horas de los canales de llamada y para definir los límites de banda para la siguiente hora en los canales de tráfico. Los datos sobre el canal de llamada y los límites de banda se transmiten a todas las estaciones durante las actualizaciones de control.

FIGURE 11/F.1110...[D11] = 11 CM

## 4.2	Gestión de frecuencia de nivel del enlace

Una estación ACRS que desea transmitir un mensaje debe llevar a cabo en primer lugar un procedimiento para elegir un canal de tráfico que consta de tres partes:

–	Primeramente se utiliza un algoritmo complejo para seleccionar los posibles canales de tráfico. Los criterios utilizados por el algoritmo son la distancia del enlace y si se van a ofrecer SAM o MAM. Se da prioridad a un canal utilizado recientemente con éxito para enviar una llamada (si ha lugar).

–	A continuación, utilizando los posibles canales seleccionados, se realiza una verificación sencilla del nivel de ruido. Se rechazan los que aparecen bloqueados debido a la interferencia cocanal (que fundamentalmente se deberá a otras transmisiones ACRS). Este procedimiento, basado únicamente en la medición del nivel de la señal recibida, se denomina «evaluación pasiva del canal de tráfico». La selección de canal y la evaluación pasiva finalizarán cuando se halle un número suficiente de canales «silenciosos» para un «sondeo activo».

–	Finalmente, se lleva a cabo un «sondeo activo». Para establecer una llamada SAM, la estación de origen enviará mensajes de prueba a cada uno de los cinco canales de tráfico candidatos seleccionados como se ha indicado anteriormente. El destino responderá sobre el canal preferido e indicará su segunda y tercera elección. Para establecer una llamada MAM, el origen enviará mensajes de prueba hasta cuatro canales seleccionados y recopilará las respuestas de los destinos inmediatamente después de cada transmisión. En este caso, el sondeo activo cesará cuando se reciba un número suficiente de respuestas como para poder cursar la llamada por el canal preferido.

# 5.	Gestión del enlace

## 5.1	Mensajes de una sola dirección (SAM)

La secuencia de ofrecimiento de llamada SAM comprende un solo procedimiento de toma de contacto entre el origen y el destino en un canal de llamada. La estación de origen transmite señales sonda a cada uno de los canales de llamada seleccionados a su vez hasta que se recibe una respuesta o se han probado todos los canales. La transmisión se sincroniza en los instantes en que en el destino se escuchan los respectivos canales.

Las estaciones que desean incorporarse a la red pueden efectuar un ofrecimiento de llamada SAM con un mensaje de longitud cero dirigido a la EC. Para una llamada SAM la fuente transmite paquetes largos de datos de unos 18 s de duración y el destino responde con breves acuses de recibo ARQ entre los paquetes directos. Los acuses de recibo pueden solicitar repeticiones de bloques en el paquete directo con códigos de sincronización a partir de los cuales pueden obtenerse los bits de temporización y la sincronización de trama.

Se ha previsto que las llamadas SAM puedan cambiar de canal si la comunicación se pierde. Los cambios se realizan sobre el segundo o tercer canal elegido durante el sondeo activo. El protocolo SAM permite a la fuente o al destino interrumpir una llamada para tratar otra llamada de mayor prioridad o, en caso de la EC o una EGF, llevar a cabo las funciones de gestión de frecuencias de la red.

No se acusa recibo de las llamadas SAM dirigidas a emplazamientos que se encuentran en el estado de ocupado. Existen facilidades de retrollamada que permiten al destino ponerse en contacto con el origen utilizando un canal de llamada cuando puede aceptar la llamada.

## 5.2	Mensajes de dirección múltiple (MAM)

En cada conjunto de cinco canales de llamadas, se transmiten sondas de ofrecimiento de llamada MAM que definen los destinos requeridos. Se utiliza una dirección de grupo para alertar a un conjunto de posibles destinos y un campo de bits en la sonda de ofrecimiento de llamada define el subconjunto requerido. Tras el sondeo activo, la llamada MAM se transmite en secciones, siendo una sección equivalente a cuatro paquetes SAM. Al final de cada sección, el origen deja libre de forma secuencial intervalos de tiempo para que cada destino responda con transmisiones ARQ. El origen mantendrá la solicitud de repetición hasta que todos los mensajes se hayan enviado una vez. Tras ello, las solicitudes de repetición se cursan dentro de los límites definidos. La mayoría de las llamadas MAM requerirán más de una transmisión para llegar a todos los destinos porque es probable que algunos estén ocupados cuando la llamada se ofrezca por primera vez.

# 6.	Tramitación de los mensajes

Todas las estaciones del ACRS mantendrán una cola de llamadas salientes a la espera de transmisiones y llamadas entrantes que no hayan podido ser aceptadas anteriormente. Estas colas contienen información sobre el instante en que debe ofrecerse la llamada saliente y el nivel de prioridad. Las llamadas salientes no cursadas vuelven a la cola, estableciéndose un tiempo de espera hasta realizar una nueva tentativa que viene determinado por el nivel de prioridad. Las llamadas SAM en la red recibirán un nivel de prioridad de uno a cuatro. Para las llamadas MAM puede aplicarse más de un nivel de prioridad, los niveles individuales se aplican a subgrupos de destinos como sigue:

–	En primera instancia, las llamadas salientes se situarán en las colas de la estación de acuerdo con el nivel de prioridad. Si una llamada no puede alcanzar su destino cuando llegue su turno, vuelve a la cola para realizar una nueva tentativa una vez transcurrido el tiempo que determine su nivel de prioridad.

–	Las ofertas de llamada SAM entrantes no completadas se situarán en la cola de recepción para realizar una retrollamada de acuerdo con el nivel de prioridad.

# 7.	Pruebas

Desde 1988 se están llevando a cabo pruebas de este tipo de sistema. La validez de los resultados de las mismas, obtenidos utilizando un pequeño número de estaciones (6 a 20), se ha confirmado con un modelo informático del sistema. Activando el sistema simulado del modelo para el número reducido de estaciones, comparando los resultados reales de la prueba y activando a continuación el modelo para todo el sistema, ha sido posible confirmar que el ACRS cumple los objetivos de diseño.

________________