التوصيـة ITU-R F.1566-1

حدود الأداء لصيانة الأنظمة اللاسلكية الرقمية الثابتة التي تعمل
في مسيرات وأقسام دولية تقوم على أساس
التراتب الرقمي المتزامن ومتقارب التزامن

(المسألة ITU-R 161/9)

(2007-2002)

مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية حدود الأداء في مسيرات وأقسام دولية لتراتبية رقمية متقاربة التزامن (PDH)  وتراتبية رقمية متزامنة (SDH) تنفّذ باستخدام الأنظمة اللاسلكية الثابتة (FWS). ويتماشى هذا النهج مع نهج الصيانة الذي يتبعه قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) ولكن مع تضمين بعض الجوانب الخاصة بالوسائط للأنظمة اللاسلكية الرقمية الثابتة. ويعطي الملحق تفاصيل عن تطبيق حدود الأداء لإدخالها في الخدمة (BIS).

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أنه يجري حالياً تصميم وتشغيل وصيانة أنظمة لاسلكية ثابتة (FWS) رقمية من أجل استعمالها في مسيرات رقمية بمعدل بتات ثابت يساوي أو يزيد عن المعدل الأولي داخل الجزء الدولي من مسير افتراضي مرجعي (HRP) طولهkm 27 500؛

ب)	أن أهداف الأداء لتخطيط الأنظمة اللاسلكية الثابتة (FWS) توَّصف في الممارسة العملية من أجل مسيرات رقمية فعلية؛

ج)	أن ثمة حاجة لتوصيف حدود أداء الصيانة للأنظمة اللاسلكية  الثابتة (FWS) الرقمية؛

د )	أن قطاع تقييس الاتصالات قام، لأغراض الوضع في الخدمة والصيانة، بإعداد حدود الأداء الخاصة بالمسيرات والوصلات الدولية متعددة المشغلين ذات التراتب الرقمي متقارب التزامن (PDH)، في التوصية ITU-T M.2100، وللمسيرات الدولية متعددة المشغلين ذات التراتب الرقمي متقارب التزامن (SDH) وأقسام تعدد الإرسال الدولية SDH في التوصية
ITU-T M.2101، وذلك استناداً إلى التوصيتين ITU-T G.826 وITU-T G.828، على التوالي؛

ﻫ )	أن التوصية ITU-T M.2120 تقدم إجراءات كشف العطب وتحديد موقعه في وجود وفي عدم وجود مراقبة أثناء الخدمة للأقسام والمسيرات من أجل أنظمة الإرسال الرقمية الدولية ذات المشغلين المتعددين؛

و )	أن قطاع الاتصالات الراديوية قد وضع التوصية ITU-R F.1668 المتعلقة بأهداف الأداء من حيث الأخطاء لوصلات الأنظمة اللاسلكية الثابتة الحقيقية المستخدمة في مسيرات وتوصيلات مرجعية افتراضية طولها km 27 500؛

ز )	أن تأثير ظروف الانتشار في إجراءات كشف العطب وتحديد موقعه من أجل تدخّل الصيانة للأنظمة اللاسلكية الرقمية الثابتة هو قيد الدراسة حالياً في قطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات؛

ح)	أنه ينبغي تعريف حدود الأداء من حيث الصيانة والإجراءات الخاصة بقياسها من أجل PDH وSDH للأنظمة اللاسلكية الرقمية الثابتة الناقلة لإشارات PDH و/أو SDH؛

ط)	أنه في تعريف حدود الأداء من حيث صيانة PDH وSDH للأنظمة اللاسلكية الرقمية الثابتة ولأغراض تحديد تدخلات الصيانة المحتملة، ينبغي أخذ سويات حدود الأداء بعين الاعتبار. والتوصيتان M.2100 وM.2101 لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد تحددان وتعرّفان سويات الحدود بأنها منحطة الأداء أو ذات أداء مرفوض، علاوة على الأداء بعد التدخّل(التصليح)؛

ي)	أن حدود الأداء من حيث الصيانة قد تختلف عن حدود الوضع في الخدمة BIS حسب التعريف الوارد في التوصية ITU-R F.1330؛

ك)	أنه يتعين إيلاء الاعتبار الواجب لفترات الخبو الشديد عند إجراء قياسات تتعلق بحدود الأداء من حيث الصيانة،

وإذ تدرك

أ )	أنه من أجل توزيع أهداف الأداء للجزء الدولي من مسير بمعدل بتات ثابت يساوي المعدل الأولي أو يفوقه، قُسِّم المسير الرقمي الدولي من الناحية الجغرافية؛ وسميت هذه الأجزاء العناصر الأساسية من المسير (PCE). ويستعمل نوعان من العناصر PCE الدولية:

-	عنصر أساسي من مسير دولي (IPCE) يقع بين البوابة الدولية ومحطة حدودية في بلد انتهائي، أو بين محطتين حدوديتين في بلد عبور؛

-	عنصر أساسي من مسير فيما بين بلدين (ICPCE) يقع بين المحطتين الحدوديتين المجاورتين للبلدين المعنيين. ويقابل العنصر ICPCE أعلى رتبة من المسير الرقمي الذي يحمله نظام إرسال رقمي يصل بين البلدين،

توصـي

1	بأن تستند حدود الصيانة إلى أهداف الأداء المرجعية من طرف إلى طرف (RPO)، المطبّقة على كل اتجاه في أي وصلة فعلية لأنظمة لاسلكية  ثابتة (FWS) رقمية طولها d، وتُشتق باستعمال القيم الواردة في الجدولين  1أ و 1ب، فضلاً عن التوزيعات المبينة في الجدول 2.

الجدول 1 أ (الملاحظة 1)

هدف الأداء المرجعي (RPO) للمسيرات الرقمية الدولية من طرف إلى طرف

| PDH | أولي (انظر الملاحظة (3 | ثانوي | ثالثي | رابعي |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Mbit/s) SDH | 1,5 إلى 5 | 5  إلى 15 | 15  إلى 55 | 55  إلى 160 | 160  إلى 3 500 |
| المعلمة | من طرف إلى طرف RPO |  |  |  |  |
| نسبة الثواني الخاطئة (ESR) في المسيرات المصممة وفقاً للنموذج G.826 | 0,02 | 0,025 | 0,0375 | 0,08 | غير مطبقة |
| نسبة الثواني الخاطئة (ESR) في المسيرات المصممة وفقاً للنموذج G.828 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | غير مطبقة |
| نسبة الأخطاء في الفدر السابقة (BBER) في المسيرات SDH المصممة وفقاً للنموذج G.828 | 2,5 × 5–10 | 2,5 × 5–10 | 2,5 × 5–10 | 5 × 5–10 | 5 × 5–10 |
| نسبة الثواني شديدة الخطأ (SESR) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

الجدول 1 ب (انظر الملاحظة 1)

هدف الأداء المرجعي (PRO) في أقسام تعدد الإرسال SDH الدولية من طرف إلى طرف

| المعدل | STM-0 | STM-1 | STM-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| الفدرات | 64 000 | 192 000 | 768 000 |
| النسبة ESR (وفقاً ﻟ G.826) | 0,0375 | 0,08 | غير مطبقة |
| النسبة ESR (وفقاً ﻟ G.828) | 0,01 | 0,02 | غير مطبقة |
| النسبة SESR | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| النسبة BBER (وفقاً ﻟ G.826) | غير مطبقة | غير مطبقة | غير مطبقة |
| النسبة BBER (وفقاً ﻟ G.828) | 2,5 × 5–10 | 5 × 5–10 | 5 × 5–10 |

الجدول 2

التوزيع (an)

| تصنيف العناصر PCE (km) | التوزيع ( من الهدف RPO من طرف إلى طرف) |
| --- | --- |
| IPCE |  |
| شبكات وطنية انتهائية/عبورية |  |
| d ≤ 100 | 1,2 |
| 100 < d ≤ 200 | 1,4 |
| 200 < d ≤ 300 | 1,6 |
| 300 < d ≤ 400 | 1,8 |
| 400 < d ≤ 500 | 2 |
| 500 < d ≤ 1 000 | 3 |
| 1 000 < d ≤ 2 500 | 4 |
| 2 500 < d ≤ 5 000 | 6 |
| 5 000 < d ≤ 7 500 | 8 |
| d > 7 500 | 10 |
| (1)ICPCE |  |
| d < 300 | 0,3 |
| قسم تعدد الإرسال الدولي | 0,2 |

(1)	يجب تلبية توزيعات ICPCE بصرف النظر عن عدد أقسام تعدد الإرسال التي تؤلّف ICPCE.

2	أن يحسب هدف الأداء الموزع (APO) وحدّ الأداء ذو الصلة من حيث الصيانة (MPL) لمسير أو قسم تعدد الإرسال على النحو التالي:

للمسير:

(تحويل A% إلى نسبة)  APOes  =  A %  ×  RPOes  ×  TP  ÷  100

(تحويل A% إلى نسبة)   APOses  =  A%  ×  RPOses  ×  TP  ÷  100

(تحويل A% إلى نسبة - VC-1 و2)   APObbe  =  A%  ×  RPObbe  ×  TP  ×  2 000  ÷  100

(تحويل A% إلى نسبة - VC-3 و4 وVC-4-Xc)   APObbe  =  A%  ×  RPObbe  ×  TP  ×  8 000  ÷  100

ولقسم تعدد الإرسال:

(تحويل A% إلى نسبة)   APOes  =  A%  ×  RPOes  ×  TP  ÷  100

(تحويل A% إلى نسبة)   APOses  =  A%  ×  RPOses  ×  TP  ÷  100

(تحويل A% إلى نسبة - STM-0) APObbe  =  A%  ×  RPObbe  ×  TP  ×  64 000  ÷  100

(تحويل A% إلى نسبة - STM-1) APObbe  =  A%  ×  RPObbe  ×  TP  ×  192 000  ÷  100

(تحويل A% إلى نسبة - STM-4) APObbe  =  A%  ×  RPObbe  ×  TP  ×  768 000  ÷  100

حيث:

A% = 1Nan% لمسير،

أي،  A%    a1%    a2%    ...    aN %

an:	التوزيع لكل عنصر IPCE وICPCE يشكل المسير

A% =	a% لقسم تعدد الإرسال

TP:	فترة (أو فترات) الاختبار

-	MPL  APO  PLF

حيث:

PLF: عامل سوية الأداء؛

3	بأن توصَّف عوامل سوية الأداء PLF التالية (انظر الجدول 3) من أجل تعريف حدود أداء الصيانة MPL المختلفة:

الجدول 3

عامل سوية الأداء PLF والحدود*

| أقسام تعدد إرسال SDH أنظمة إرسال PDH |  | مسيرات SDH مسيرات وأقسام PDH |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الحد (نسبةً إلى APO) | مدى سوية الأداء | الحد (نسبةً إلى APO) | مدى سوية الأداء |
| الأداء بعد التصليح: ESR و BBER = 0,1 SESR = 0,5 | مقبول ( 0,5 APO) | الأداء بعد التصليح = 0,5 | مقبول (0,75 APO) |
| هدف الأداء = 1 | منحطّ ( 10 APO إلى  0,5) | هدف الأداء = 1 | منحطّ ( 10 APO إلى 0,75 ) |
|  | مرفوض ( 10 APO) |  | مرفوض ( 10 APO) |

*	يمكن مضاعفة الحدود في ظروف الانتشار غير المؤاتية.

4	بأن فترات الاختبار (TP) لمراقبة أداء الأنظمة اللاسلكية الثابتة (FWS) الرقمية قد صُممت على النحو التالي:

-	بالنسبة لكشف الأداء المنحط، ينبغي استعمال فترة اختبار صيانة أقصر أجلاً (TPDP) مدتها 24 ساعة، لكن في ظروف الانتشار المعاكسة، يوصى بفترة اختبار أطول أجلاً مدتها سبعة أيام؛

-	بالنسبة لكشف الأداء المرفوض في ظروف انتشار عادية، يمكن استعمال فترة اختبار صيانة قصيرة الأجل (TPUP) مدتها 15 دقيقة؛

-	بالنسبة للمسيرات والأقسام الراديوية العاملة بعد حدث تدخّل صيانة، يوصى بعودة أطول أجلاً بعد فترة اختبار تدخّل صيانة TPMI)) مدتها سبعة أيام، لكن في ظروف الانتشار العادية، يمكن استعمال فترة اختبار أقصر أجلاً مدتها 24 ساعة.

حالياً، مدة فترة الاختبار لكل من حدود الأداء من حيث الصيانة هي ذات صفة مؤقتة؛

5	بأن يتضمن الملحق 1 إرشادات وتفاصيل إضافية عن حدود الأداء ومُدد المراقبة، وإجراءات الاختبار ومنهجية حساب حدود الأداء من حيث الصيانة MPL.

الملاحظة 1 - تقع على عاتق كل بلد من البلدان مسؤولية تصميم شبكته بحيث تكون متسقة مع التوزيع الخاص ببلده بالنسبة إلى المسير الدولي.

الملاحظة 2 - تمثل الأطوال d المشار إليها في الجدول 2 أطوال الطريق الفعلي أو المسافات الجوية مضروبة بعامل تسيير مناسب، (Rf )، أيهما أقل؛ أما فيما يتعلق بأقسام تعدد الإرسال، فيشير الطول d إلى المسافة الفعلية فحسب (راجع التوصية
ITU-T M.2100):

الجدول 4

طول قوس الدائرة العظمى PCE مقابل عامل التسيير

| طول قوس الدائرة العظمى (PCE) | عامل التسيير (RF) | طول PCE المحسوب |
| --- | --- | --- |
| d < 1 000 km | 1,5 | 1,5 × d km |
| 1 000 km  d < 1 200 km | 1 500/d | 1 500 km |
| d  1 200 km | 1,25 | 1,25 × d km |

الملاحظة 3 - يمكن استخدام الأهداف RPO المتبعة للمعدل الأولي للمسيرات PDH فيما يتعلق بالوصلات الدولية متعددة المشغلين التي تستعمل تجهيزات مصممة حسب التوصية المنقحة ITU-T G.826.

الملاحظة 4 - يمكن أن تختلف فترات ظروف الانتشار العادية وغير المؤاتية من بلد إلى آخر، ومن ثم تقع مسؤولية التوصل إلى اتفاق حول الموضوع على الأطراف المعنية.

الملحق 1

حدود الأداء من حيث الصيانة MPL ومنهجية الحساب

# 1	إجراء اختبار الصيانة

إجراءات الاختبار لكشف العطب وتحديد موقعه، مع مراقبة أثناء الخدمة أو بدون هذه المراقبة لمسيرات وأقسام PDH/SDH، بما في ذلك كيفية التعامل مع أي فترة عدم تيسّر أثناء الاختبار، يرد تعريفها في التوصية ITU-T M.2120 ويمكن استعمالها لمسيرات وأقسام وأنظمة إرسال FWS الرقمية أثناء فترات أنشطة الخبو المحدود. إما إجراءات الاختبار لأنشطة الخبو الملموس و/أو الجسيم فهي قيد الدراسة.

# 2	منهجية حساب حدود الأداء من حيث الصيانة MPL

تتبع الخطوات التالية للحصول على حدود أداء مسير أو قسم PDH/SDH ذي الصلة:

الخطوة 1:	التعرف على معدل البتات في المسير أو القسم

الخطوة 2: 	قراءة الأهداف RPO المقابلة لمعدل البتات المناسب في الجدول 1أ أو 1ب أو 1ج لنسب الخطأ ESR وSESR وBBER.

الخطوة 3:	التعرف على كل العناصر PCE للمسير أو القسم الكامل، وتثبيت N = العدد الكلي للعناصر الرئيسية من المسير(PCE)

الخطوة 4:	التعرف على الطول d، لكل عنصر PCE  n (1 = n إلى (N ويكون الطول d إما طول المسير الفعلي أو يمكن تقديره بجداء طول قوس الدائرة العظمى بين نقطتي الطرف في عامل التسيير المناسب Rf (انظر الملاحظة 2 من توصي)

الخطوة 5:	تحديد التوزيع an  من الجدول 2 (كنسبة مئوية للهدف RPO من طرف إلى طرف) من أجل PCE  n (1 = n إلى (N. ويجدر بالإشارة أن التوزيعات في الجدول 2 هي قيم قصوى، ويمكن أن تستعمل قيم أكثر صرامة عبر اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف

الخطوة 6:	حساب، توزيع المسير A، حيث:

A%    1Nan%

الخطوة 7:	تحديد فترة الاختبار (TP) المطلوبة وفقاً للبند توصي 5 (15 دقيقة أو24 ساعة أو 7 أيام). يعبر عن الفترة TP بالثواني، مثلاً، s 86 400 = TP من أجل فترة الاختبار الممتدة 24 ساعة وs 604 800 = TP من أجل فترة الاختبار الممتدة 7 أيام

الخطوة 8:	حساب الأهداف APO من أجل قيم ES وSES وBBE المطلوبة، وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها سابقاً:

APO    A%    RPO%    TP    100

الخطوة 9:	حساب حد MPL المناسب للمسير أو القسم المقابل لخطأي ES وSES:

MPL = APO  PLF

حيث تكون MPL إما:

حد الأداء المنحط، MPLDP
	أو حد الأداء المرفوض، MPLUP	انظر البند توصي 3
	أو حد الأداء بعد الإصلاح، MPLPAR

الملاحظة 1- إذا غُيِّر أي عنصر PCE ضمن مسير، فلا بد من إعادة عملية الحساب برمتها.

# 3	سويات وحدود الأداء

تنصّ التوصية ITU-T M.20 على أن كياناً ما يمكن أن يكون في عدد محدود من الظروف المعرَّفة مسبقاً تبعاً لأدائه. يُشار إلى هذه الظروف كسويات أداء وتُعرَّف على أنها سوية أداء مرفوضة وسوية أداء منحطّة وسوية أداء مقبولة. ويشار إلى الحدود الفاصلة بين سويات الأداء على أنها حدود الأداء. علاوة على هذه الحدود، تعرِّف التوصية ITU-T M.35 حداً خاصاً يُشار إليه بالأداء بعد التصليح.

كل حد من حدود الأداء هو دالة لهدف APO وتُعرض هذه الحدود في الجدول 3.

# 4	عتبات الأداء ومُدد فترة المراقبة

عندما يُعطى حدُّ أداءٍ قيمةً معيّنة بدلالة أخطاء ES و/أو SES و/أو BBE فإن حد الأداء لكل من تلك الأخطاء سيتطلب مدة قياس متصاحبة. وتتناول التوصيتان ITU-T M.2100 (PDH) وITU-T M.2101 (SDH) مفهوم عتبات الأداء ومُدد القياس بالتفصيل.

تنص التوصيتان M.2100/M.2101 على أن الإستراتيجية العامة للاستعمال أو لمعلومات وعتبات مراقبة الأداء موصوفةٌ في التوصيتين ITU-T M.20 وM.34 ITU-T. وسوف تبلّغ  هذه العتبات وهذه المعلومات إلى أنظمة التشغيلات عبر شبكة إدارة الاتصالات في كلٍّ من الوقت الفعلي والتحليل الطويل الأجل. وعند بلوغ عتبات سويات الأداء المرفوض أو المنحطّ، ينبغي أن يُشرَع بعمل الصيانة على نحوٍ مستقل عن قياس الأداء. ويمكن أن تُستعمل عتبات أخرى وتحاليل للجودة أطول أجلاً. وسوف تستعمل أنظمة التشغيلات معالجةً في الوقت الفعلي لتخصيص أولويات الصيانة إلى عبور العتبات والمعلومات هذه بواسطة عملية الإشراف على الأداء الموصوفة في التوصية ITU-T  M.20.

بالنسبة للاستراتيجية العامة لمراقبة حدود MPL لأنظمة FWS الرقمية، تؤخذ ثلاثة أنواع من مُدد مراقبة العتبة في الاعتبار، T1 وT2 وT3.

مدة مراقبة العتبة، T1

تُثَّبت قيمة مدة المراقبة T1 عند 15 دقيقة ويجرى عدّ أخطاء ES وSES وBBE خلال هذه الفترة. وتساعد فترة T1 في كشف الانتقال من سوية الأداء المرفوضة أثناء ظروف الانتشار الطبيعية أو إليها.

يأتي تقرير العتبة عند تخطي عتبة أخطاء ES أو SES أو BBE. ويأتي تقرير إعادة ضبط العتبة، وهو سمة اختيارية، عندما يكون عدد أخطاء ES وSES وBBE أقل أو يساوي عتبة إعادة الضبط. توضّح هذه المبادئ في التوصية ITU-T M.2120.

مدة مراقبة العتبة، T2

تُثَّبت مدة المراقبة T2 عند 24 ساعة ويجرى عدّ أخطاء ES وSES وBBE خلال هذه الفترة.

فترة T2 هي للمساعدة في كشف الانتقال من سوية الأداء المرفوضة أو إليها. ويأتي تقرير العتبة عند تخطي عتبة أخطاء ES وSES وBBE خلال فترة T2.

وتُستعمل فترة T2 أيضاً عند إعادة مسيرات أو أقسام إلى الخدمة بعد حدث تدخل صيانة أثناء ظروف الانتشار العادي. وينبغي اعتبار الفترة T2 فترة اختبار أولية للتأكد من أن المسير أو القسم يفي بحد الأداء (MPLPAR) الخاص بالمسيرات/ الخدمات المعادة إلى الخدمة بعد التصليح. وعقب فترة مراقبة ناجحة مدتها T2، ينبغي الاستمرار في مراقبة المسير أو القسم لسبعة أيام على الأقل (الفترة T3 ) للتأكد من نجاح تدخّل الصيانة (انظر الفقرة 5 من التوصية ITU-T M.2120).

مدة مراقبة العتبة، T3

تُثَّبت مدة المراقبة T3  عند سبعة أيام ويجرى عدّ أخطاء ES وSES وBBE خلال هذه الفترة. فترة T3 هي للمساعدة في كشف الانتقال إلى سوية الأداء المرفوضة. ويأتي تقرير العتبة عند تخطي عتبة أخطاء ES أو SES أو BBE خلال فترة T3.

مراقبة/قياس الجودة على المدى الطويل

ينبغي أن تحتفظ إدارة النظام بسجل تاريخي لمراقبة الأداء لسنة واحدة (مُقترحة) على الأقل.

# 5	التيسّر وعدم التيسّر

تعرّف معايير الدخول والخروج من حالة عدم التيسّر في التوصيتين ITU-T M.2100 (الفقرة 8) وM.2101 (الفقرة 12)، وتضم التوصية ITU-T M.2120 معايير تقييم أحداث عدم التيسّر عند وضع حدود الأداء من أجل قياسات الصيانة.

حالياً، تُترك حدود عدم التيسّر للمفاوضات، والموضوع قيد النظر في الاتحاد الدولي للاتصالات.

# 6	تقييم معلمات الأداء من حيث الخطأ

تتناول التوصيتان ITU-T M.2100 وITU-T M.2101 بالتفصيل إجراء تقييم معلمات الأداء من حيث الخطأ داخل الخدمة وخارجها لكيانات PDH و SDH.

وينبغي إيلاء العناية الواجبة لتأثير الانتشار عند تقييم معلمات الأداء من حيث الخطأ لصيانة أنظمة FWS الرقمية خلال ظروف الانتشار المعاكسة.

ــــــــــ

يرد في التوصية ITU-T M.2101 تعريف البوابة الدولية والمحطة الحدودية.