ITU-R F.1762建议书

高频（HF）无线电通信系统增强型应用特点

（ITU-R 158/9课题）

（2006年）

范围

本建议书介绍了高频（HF）无线电系统增强型应用的技术特点。

国际电联（ITU）无线电通信全会，

考虑到

a)	某些高频（HF）系统可以为电子消息系统（电子邮件）、互联网和大型文件传输提供增强型应用，且为互联网提供了数据交换通信途径；

b)	应考虑到HF频谱正越来越多地用于增强型应用，例如带有或不带有附件的电子消息系统；

c)	此类HF系统的使用尚未标准化，而且在操作中可能具有不同的技术特点；

d)	随着电子消息和HF系统的其它增强型应用的出现，设备互操作性成为一个重要问题，

注意到

a)	此类HF系统能够在日常和紧急情况下提供公众保护以及救灾抢险；

b)	有关提供增强型应用的HF系统的更多信息，请参见ITU-R F.2062号报告。

建议

- 在附件1中介绍了提供包括电子消息和其它互联网功能的增强型应用的HF系统的技术特点，这些特点应视为对在2-30MHz的HF频段中运行的系统具有代表性。

附件 1

提供增强型应用的HF无线电系统的特点

# 1	引言

增强型HF系统有三种典型的数字应用：

a)	消息，亦称作电子邮件，

b)	互动式互联网应用，及

c)	文件传输。

当自然灾害（例如地震）和其它紧急情况造成正常的电信运行中断或超负荷运行时，使用固定、便携式和移动站台的增强型HF系统应用可以在警报初期或协调救灾工作期间提供应急链路。

# 2	技术特点

表1列举了能够提供增强型应用的典型HF系统的技术特点。这些特点足以用于综合计算，以便评估这些系统与在其它业务中运行的系统之间的兼容性。

在该表内，保护比被定为有用和无用信号平均功率（PY）比。这与ITU-R F.240 建议书中以峰包功率（PX）表示的比相反。对于有用和无用信号，从PX到PY的转换取决于波形。转换系数可以从ITU-R SM.326建议书中找到。

表 1

HF系统射频（RF）特点示例

| 参数 | 系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作模式 | 地波 | 天波 （斜角） | NVIS 近垂直 |
| 频段（MHz） | 2-10 | 3-30 | 2-10 |
| 必要带宽和发射类型（kHz） | 3 | 3 | 3 |
| 发射器功率PX （dBW） | 10-30 | 0-26 | 10-26 |
| 馈电损耗（dB） | 3 | 3 | 3 |
| 天线增益 （dBi） | 6 | 3 | 0 |
| 最大有效全向辐射功率（ e.i.r.p.） (dBW) | 33 | 26 | 23 |
| 天线极化 | 垂直/水平 | 垂直 | 水平 |
| 接收器IF带宽（kHz） | 3 | 3 | 3 |
| 接收器RF带宽（kHz） | 3 | 3 | 3 |
| 接收器噪音系数（dB） | 16 | 16 | 16 |
| 保护比PY （dB） | 21 | 28 | 10 |
| 信噪比（ITU-R F.339建议书） | 21 | 28 | 10 |