Рекомендация МСЭ-R F.385-10 (03/2012)

Планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, действующих в полосе 7110–7900 МГц

Серия F Фиксированная служба

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2012 г.

ITU 2012

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.385-10

Планы размещения частот радиостволов для фиксированных 
беспроводных систем, действующих в полосе 7110−7900 МГц

(Вопрос МСЭ-R 247/5)

(1959-1963-1978-1982-1986-1990-1992-1994-2001-2005-2007-2012)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены планы размещения частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем (ФБС), действующих в диапазоне 7 ГГц. В основном тексте, а также Приложениях с 1 по 5 к настоящей Рекомендации представлен ряд планов размещения частот радиостволов с разносом частот между радиостволами 3,5; 5, 7, 14 и 28 МГц (включая возможное использование соседних радиостволов 2 × 28 МГц) в диапазоне частот 7110−7900 МГц.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что ФБС со скоростями передачи данных вплоть до 155 Мбит/с, включая скорости передачи синхронной цифровой иерархии, могут действовать в полосе 7 ГГц;

b)	что для таких систем могут быть в наличии полосы частот шириной 300 МГц;

с)	что наличие полос частот в диапазоне от 7110 МГц до 7990 МГц различно в разных странах;

d)	что при подсоединении нескольких радиостволов прямого и обратного направлений к одной общей приемопередающей антенне можно добиться экономии;

e)	что многие воздействия помех могут быть сведены к минимуму путем тщательно спланированного размещения радиочастот в ФБС, использующих несколько радиостволов;

f)	что цифровые методы, например корректоры кроссполяризационной развязки (XPIC), могут внести значительный вклад в коэффициент подавления кроссполяризационной помехи (XIF, определенный в Рекомендации МСЭ-R F.746) и тем самым противодействовать деполяризации вследствие многолучевого распространения;

g)	что в случаях, когда требуются линии с очень высокой пропускной способностью (например, удвоенный модуль синхронной передачи первого уровня (STM-1)), можно достичь дополнительной экономии за счет использования систем с шириной полосы больше, чем рекомендованный разнос частот между радиостволами, наряду с высокоэффективными видами модуляции,

рекомендует,

1	что предпочтительный план размещения частот радиостволов для нескольких ФБС, действующих в диапазоне 7 ГГц, следует получать следующим образом (см. рисунок 1 и Примечание 1):

Пусть	f0	–  частота центра занимаемой полосы частот (МГц);

fn	–  центральная частота одного радиоствола в нижней половине этой полосы (МГц);

–  центральная частота одного радиоствола в верхней половине этой полосы (МГц),

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов с разносом частот между радиостволами 7 МГц определяются следующими соотношениями (см. рисунок 1а)):

нижняя половина полосы:	fn  =  f0  –  154  +  7 n;

верхняя половина полосы:	  =  f0  +  7  +  7 n,

где:

n    1, 2, 3, ..., 20;

частоты (МГц) отдельных радиостволов с разносом частот между радиостволами 14 МГц определяются следующими соотношениями (см. рисунок 1b)):

нижняя половина полосы:	fn  =  f0  –  157,5  +  14 n;

верхняя половина полосы:	  =  f0  +  3,5  +  14 n,

где:

n    1, 2, 3, ..., 10;

частоты (МГц) отдельных радиостволов с разносом частот между радиостволами 28 МГц определяются следующими соотношениями (см. рисунок 1с)):

нижняя половина полосы:	fn  =  f0 – 164,5 + 28 n;

верхняя половина полосы:	  =  f0  –  3,5  +  28 n,

где:

n    1, 2, 3, 4 и 5.

РИСУНОК 1

План размещения частот радиостволов для ФБС, действующих в диапазоне 7 ГГц
(Все частоты в МГц)

2	что в секции, через которую осуществляется международное соединение, все радиостволы прямого направления должны размещаться в одной половине полосы, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы;

3	что для международных соединений предпочтительно, чтобы центральная частота была равна:

f0    7575 МГц для полосы от 7425 до 7725 МГц;

кроме того, в определенных географических районах, по согласованию между заинтересованными администрациями, могут использоваться другие значения центральных частот, например:

f0  =  7275 (для полосы от 7125 до 7425 МГц), 7400 (для полосы от 7250 до 7550 МГц) или 7700 МГц (для полосы от 7550 до 7850 МГц) (см. Примечание 2);

4	что фактические план размещения радиостволов и поляризация антенны должны быть согласованы между заинтересованными администрациями.

5	что в Приложениях 1−5 представлены планы размещения радиостволов, которые могут рассматриваться администрациями на предмет использования;

6	что в случаях, когда требуются линии с очень высокой пропускной способностью и позволяют условия координации сетей, при согласии заинтересованных администраций возможно использование любых двух соседних радиостволов 28 МГц, определенных в пункте 1 раздела рекомендует, для систем c более широкой полосой, при этом центральная полоса лежит в центральной точке расстояния между этими двумя соседними радиостволами 28 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Следует соблюдать осторожность в отношении наиболее удаленных от центра радиостволов, которые могут превышать пределы по полосе.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для плана размещения частот радиостволов при f0  7700 МГц имеется перекрытие с некоторыми планами размещения частот радиостволов, упомянутыми в Рекомендации МСЭ-R F.386.

Приложение 1

План размещения частот радиостволов 
в полосах 7125–7425 МГц и 7425−7725 МГц

1	В настоящем Приложении описывается план размещения частот радиостволов для цифровых ФБС с низкой, средней и высокой пропускной способностью, действующих в полосах 7125−7425 МГц и 7425−7725 МГц. План размещения частот радиостволов показан на рисунке 2 и получается следующим образом:

Пусть	f0	–  частота центра занимаемой полосы частот (МГц);

fn	–  центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы (МГц);

–  центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы (МГц),

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов с дуплексным разносом 154 МГц выражаются следующими соотношениями:

а)	для радиостволов с разносом частот 28 МГц (Примечания 1 и 2):

нижняя половина полосы:	fn  =  f0  –  161  +  28 n;

верхняя половина полосы:	  =  f0  –  7  +  28 n,

где:

n  =  1, 2, 3, 4 и 5.

b)	для радиостволов с разносом частот 14 МГц:

нижняя половина полосы:	fn  =  f0  –  154  +  14 n;

верхняя половина полосы:	  =  f0  +  14 n,

где:

n = 1, 2, ..., 10;

с)	для радиостволов с разносом частот 7 МГц:

нижняя половина полосы:	fn  =  f0  –  150,5  +  7 n;

верхняя половина полосы:	  =  f0  +  3,5  +  7 n,

где:

n = 1, 2, ..., 20;

d)	для радиостволов с разносом частот 3,5 МГц:

нижняя половина полосы:	fn  =  f0  –  148,75  +  3,5 n;

верхняя половина полосы:	  =  f0  +  5,25  +  3,5 n,

где:

n = 1, 2, ..., 40;

е)	для радиостволов с разносом частот 1,75 МГц:

нижняя половина полосы:	fn  =  f0  –  147,875  +  1,75 n;

верхняя половина полосы:	  =  f0  +  6,125  +  1,75 n,

где:

n = 1, 2, ..., 80.

РИСУНОК 2

Занимаемый спектр: 7125−7425 МГц и 7425−7725 МГц
(Все частоты в МГц)

|  | Защитная полоса |  |  | Радиостволы в прямом и обратном направлениях |  | Центральный зазор |  |  | Радиостволы в прямом и обратном направлениях |  | Защитная полоса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 МГц |  |  | 1........5 (28 МГц) |  | 14 МГц |  |  | 1′........5′ (28 МГц) |  | 3 МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | 1........10 (14 МГц) |  |  |  |  | 1′........10′ (14 МГц) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.......20 (7 МГц) |  |  |  |  | 1′........20′ (7 МГц) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1........40 (3,5 МГц) |  |  |  |  | 1′........40′ (3,5 МГц) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.......80 (1,75 МГц) |  |  |  |  | 1′......80′ (1,75 МГц) |  |  |  |  |  |
| 7 125 |  |  | 7 128 |  | 7 268 |  |  | 7 282 |  | 7 422 |  |  | 7 425 |  |
| 7 425 |  |  | 7 428 |  | 7 568 |  |  | 7 582 |  | 7 722 |  |  | 7 725 |  |

2	Все радиостволы прямого направления одной и той же линии должны находиться в одной половине полосы, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы.

3	Для соседних радиостволов в одной и той же половине полосы могут использоваться различные поляризации для чередующихся радиостволов или, где это возможно, для каждого цифрового радиоствола могут использоваться обе поляризации.

4	Предпочтительной центральной частотой f0 является:

7275 МГц для полосы 7125−7425 МГц;

7575 МГц для полосы 7425−7725 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Радиостволы с разносом частот 56 МГц могут быть обеспечены в соответствии с пунктом 6 раздела рекомендует настоящей Рекомендации. Их центральные частоты могут рассчитываться следующим образом:

нижняя половина полосы:		  fn  =  (f0 – 147 + 28 n)	МГц;

верхняя половина полосы:		  =  (f0 + 7 + 28 n)	МГц,

где: n  =  1, 2, … 4.

Номера радиостволов предназначены только для их идентификации. Следует отметить, что номера соседних радиостволов не могут использоваться на одной и той же физической линии в связи с перекрытием радиостволов.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Когда требуются дополнительные частоты для радиоканалов, перемежающиеся со стволами 28 МГц между стволами главной схемы размещения на рисунке 2, они могут быть получены путем использования той же самой частоты f0 и уравнения, представленных в Примечании 1.

Приложение 2

План размещения частот радиостволов в полосе 7435−7750 МГц 
с разносом частот 5, 10 или 20 МГц

1	В настоящем Приложении описывается план размещения частот радиостволов, пригодный для ФБС со скоростями до 19 Мбит/с (1,544 × 12), и допускается сосуществование цифровых систем и аналоговых систем средней пропускной способности, разнесенных на интервал 20 МГц, действующих в полосе 7435–7750 МГц. План размещения частот радиостволов показан на рисунке 3 и получается следующим образом:

Пусть	f0	–  частота центра занимаемой полосы частот (МГц);

fn	–  центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы (МГц);

–  центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы (МГц),

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn  =  f0  –  152,5  +  5 n;

верхняя половина полосы:	  =  f0  −  7,5  +  5 n,

где:

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 28.

РИСУНОК 3

План размещения частот радиостволов для цифровых систем, действующих в диапазоне 7 ГГц
(Все частоты в МГц)

2	Все радиостволы прямого направления должны находиться в одной половине полосы, а все радиостволы обратного направления − в другой половине полосы.

3	Центральная частота f0 равна 7592,5 МГц.

4	Для всех радиостволов в одной и той же половине полосы может быть использована одна и та же поляризация либо, где это необходимо из-за наличия помех, могут использоваться разные поляризации.

Там, где это возможно, для каждого цифрового радиоствола могут использоваться обе поляризации.

5	Цифровые радиостволы для систем 12,6 Мбит/с (1,544 × 8) или 19 Мбит/с (1,544 × 12) могут быть организованы путем использования интервала 10 или 20 МГц.

Приложение 3

План размещения частот радиостволов в полосе частот 7110–7750 МГц 
с разносом частот 28 МГц

В настоящем Приложении описывается план размещения частот радиостволов для диапазона 7 ГГц.

План размещения предоставляет до десяти радиостволов прямого направления и до десяти радиостволов обратного направления, подразделенных на две группы по пять радиостволов прямого направления и по пять радиостволов обратного направления, относящихся к нижней части и к верхней части полосы, каждый из которых обеспечивает скорости передачи около 140 Мбит/с или скорости передачи синхронной цифровой иерархии.

План размещения частот радиостволов показан на рисунке 4 и получается следующим образом:

Пусть	f0l	–  частота в центре нижней части полосы:

f0l  =  7275 МГц;

f0h	–  частота в центре верхней части полосы:

f0h  =  7597 МГц;

fnl	–  центральная частота одного радиоствола в нижней половине нижней части полосы;

–  центральная частота одного радиоствола в верхней половине нижней части полосы;

fnh	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине более высокой части 	полосы;

–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине более высокой части 	полосы,

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов выражаются следующими соотношениями:

fnl  =  f0l  –  182  +  28 n;

=  f0l  +  14  +  28 n;

fnh  =  f0h  −  168  +  28 n;

=  f0h  +  28 n,

где:

n = 1, 2, 3, 4, 5.

РИСУНОК 4

План размещения частот радиостволов для диапазона 7 МГц
(Все частоты в МГц)

В тех случаях, когда позволяют характеристики оборудования и сети, при согласии заинтересованной администрации, в целях повышения эффективности использования спектра может применяться план размещения частот с повторным использованием полосы на совпадающих частотах.

Приложение 4

План размещения частот радиостволов в полосе 7425−7900 МГц 
с разносом частот до 28 МГц1

1	В настоящем Приложении описывается план размещения частот радиостволов, пригодный для цифровых ФБС с разносом частот до 28 МГц, и обеспечивается восемь радиостволов по 28 МГц.

План размещения частот радиостволов показан на рисунке 5 и получается следующим образом:

Пусть	f0	–  частота центра занимаемой полосы частот (МГц);

fn	–  центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы (МГц);

–  центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы (МГц),

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов 28 МГц выражаются следующими соотношениями:

fn  =  f0  –  248,5  +  28 n;

=  f0  –  3,5  +  28 n,

где:

n  =  от 1 до 8.

2	Восемь радиостволов с разносом частот 28 МГц могут быть поделены для получения 16 радиостволов с разносом частот 14 МГц или 32 радиостволов с разносом частот 7 МГц. Радиостволы с разносом частот 28 и 14 МГц размещаются в центре шаблона 7 МГц из пунктов 1 и 4 раздела рекомендует, в то время как радиостволы 7 МГц располагаются на сдвинутых частотах со сдвигом 3,5 МГц.

РИСУНОК 5

План размещения частот радиостволов для цифровых систем, действующих в полосе 7425−7900 МГц 
(Все частоты в МГц)

Частоты (МГц) отдельных радиостволов выражаются следующими соотношениями:

для радиостволов 14 МГц:

fn    f0  –  241,5    14 n;

  f0    3,5    14 n,

где:

n    от 1 до 16;

для радиостволов 7 МГц:

fn    f0  –  238  +  7 n;

  f0  +  7  +  7 n,

где:

n    от 1 до 32.

3	Все радиостволы прямого направления должны находиться в одной половине полосы, а все радиостволы обратного направления − в другой половине полосы.

4	Центральная частота f0 равна 7662,5 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Первые пять радиостволов с разносом частот 28 МГц в нижней подполосе вышеуказанного плана размещения частот радиостволов выравниваются с радиостволами в Приложении 1, занимая полосу 7425−7725 МГц. Разнос частот в прямом и обратном направлениях будет больше вследствие использования полной полосы 7425−7900 МГц.

Приложение 5

План размещения частот радиостволов для ФБС, действующих 
в полосе 7250−7550 МГц с разносом частот 28, 14, 7 и 3,5 МГц

В настоящем Приложении описывается план размещения частот радиостволов, пригодный для цифровых ФБС с разносом частот 28, 14, 7 и 3,5 МГц.

План размещения частот радиостволов показан на рисунке 6 и получается следующим образом:

Пусть	f0	–  частота центра занимаемой полосы частот (МГц);

fn	–  центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы (МГц);

–  центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы (МГц);

f0  =  7400 МГц;

дуплексный разнос частот = 161 МГц.

Тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов выражаются следующими соотношениями:

a)	для радиостволов с разносом частот 28 МГц:

fn  =  f0  –  161  +  28 n;

=  f0  +  28 n,		где n = 1, 2, … 5;

b)	для радиостволов с разносом частот 14 МГц:

fn  =  f0  –  154  +  14 n;

=  f0  +  7  +  14 n,		где n = 1, 2, … 9;

c)	для радиостволов с разносом частот 7 МГц:

fn  =  f0  –  154  +  7 n;

=  f0  +  7  +  7 n,		где n = 1, 2, …20;

d)	для радиостволов с разносом частот 3,5 МГц:

fn  =  f0  –  150,5  +  3,5 n;

=  f0  +  10,5  +  3,5 n,	где n = 1, 2, … 39.

РИСУНОК 6

План размещения частот радиостволов для ФБС, действующих 
в диапазоне 7 ГГц с частотным разнесением 28, 14, 7 и 3,5 МГц 
(Все частоты в МГц)

ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для разноса частот 28 МГц, радиоствол  может превышать верхнюю границу полосы 7250−7550 МГц на 4 МГц при использовании ширины полосы 28 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для разноса частотя 7 МГц, радиоствол f1 может превышать нижнюю границу, а радиоствол  может превышать верхнюю границу полосы 7250−7550 МГц на 0,5 МГц при использовании ширины полосы 7 МГц.

______________

1 	Диапазон частот в настоящем Приложении частично перекрывается с полосой 7725−8500 МГц, упомянутой в Рекомендации МСЭ-R F.386.