РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R  F.385-8

Планы размещения каналов радиочастот для фиксированных 
беспроводных систем, действующих в полосе 7 ГГц

(Вопрос МСЭ-R 136/9)

(1959-1963-1978-1982-1986-1990-1992-1994-2001-2005)

Рек. МСЭ-R F.385-6

Сфера применения

Эта Рекомендация обеспечивает планы размещения каналов РЧ для фиксированных беспроводных систем (FWS), действующих в полосе 7 ГГц. Основной текст, а также Приложения с 1 по 5 к этой Рекомендации представляют несколько планов размещения РЧ с разнесением каналов в 28, 14, 7, 5 и 3,5 МГц диапазоне частот 7110–7900 МГц.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что системы FWS на скоростях передачи данных до 155 Мбит/с, включая скорости передачи синхронной цифровой иерархии, могут действовать в полосе 7 ГГц;

b)	что для таких систем могут быть доступны полосы частот шириной 300 МГц;

c)	что при подсоединении нескольких радиоканалов прямого и обратного направлений к одной общей приемопередающей антенне можно добиться экономии;

d)	что многие воздействия помех могут быть сведены к минимуму путем тщательно спланированного размещения радиочастот в системах FWS, использующих несколько каналов РЧ;

e)	что из соображений экономии спектра желательно размещать дополнительные каналы РЧ между каналами главного шаблона;

рекомендует,

1	что предпочтительный план размещения каналов РЧ для нескольких систем FWS, действующих в полосе 7 ГГц, следует получать следующим образом (см. рисунок 1):

Пусть	f0	будет частотой центра занимаемой полосы частот (МГц),

fn	будет центральной частотой одного канала РЧ в нижней половине этой полосы (МГц),

fn'	будет центральной частотой одного канала РЧ в верхней половине этой полосы (МГц),

тогда частоты (МГц) индивидуальных каналов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn    f0 – 154  7 n

верхняя половина полосы:	fn'    f0  7  7 n,

где:

n  1, 2, 3, ..., 20.

2	что в секции, через которую осуществляется международное соединение, всем каналам прямого направления следует размещаться в одной половине полосы, а всем каналам обратного направления – в другой половине полосы;

3	что в тех случаях, когда используется общая приемопередающая антенна, и на одну антенну работают три канала РЧ, предпочтительно, чтобы частоты каналов выбирались с учетом:

n  1, 8 и 15, или

n  2, 9 и 16, или

n  3, 10 и 17, или

n  4, 11 и 18, или

n  5, 12 и 19, или

n  6, 13 и 20,

в обеих половинах полосы.

4	что для международных соединений предпочтительно, чтобы центральная частота была равна:

f0  7575 МГц для полосы от 7425 до 7725 МГц;

в определенных географических районах, по согласованию между заинтересованными администрациями, могут использоваться другие значения центральных частот, например:

f0  7275, 7400 или 7700 МГц.

5	что планы размещения каналов и поляризацию антенн следует согласовывать между заинтересованными администрациями.

6	что могут использоваться планы размещения каналов РЧ, описанные в Приложениях 1, 2, 3, 4 и 5.

Приложение 1

План размещения каналов РЧ в полосе 7425–7725 МГц 
с разносом каналов 28 МГц

1	Это Приложение описывает план размещения каналов РЧ для цифровых систем FWS с пропускной способностью 34 Мбит/с, действующих в полосе 7425–7725 МГц. План размещения каналов РЧ показан на рисунке 2 и получается следующим образом:

Пусть	f0	будет частотой центра занимаемой полосы частот (МГц),

fn	будет центральной частотой одного канала РЧ в нижней половине полосы (МГц),

fn'	будет центральной частотой одного канала РЧ в верхней половине полосы (МГц),

тогда частоты (МГц) индивидуальных каналов выражаются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn     f0 – 161  28 n

верхняя половина полосы:	fn'    f0 – 7  28 n,

где:

n  1, 2, 3, 4 и 5.

2	Всем каналам прямого направления следует быть в одной половине полосы, а всем каналам обратного направления – в другой половине полосы.

3	Для соседних каналов РЧ в одной и той же половине полосы могут быть использованы различные поляризации в случае чередующихся каналов или, где это возможно, для каждого цифрового канала РЧ могут использоваться обе поляризации.

4	Когда требуются дополнительные частоты цифрового радио, чередующиеся с частотами главного шаблона рисунка 2, они могут быть реализованы с помощью той же самой частоты f0 и следующего соотношения:

нижняя половина полосы:	fn     f0 – 147  28 n

верхняя половина полосы:	fn'    f0  7  28 n,

где:

n  1, 2, 3 и 4.

5	Предпочтительной центральной частотой f0 является 7575 МГц.

6	Местным гетеродинам для нижней половины полосы следует быть предпочтительно на 70 МГц выше частоты соответствующего канала, а для верхней половины полосы – на 70 МГц ниже частоты канала. Это обеспечит, что зеркальные частоты будут снижаться в пределах используемой полосы. Однако применение определенных методов, особенно использование смесителей подавления зеркальных частот, помогает преодолеть это ограничение.

Приложение 2

План размещения каналов РЧ в полосе 7435–7750 МГц 
с разносами каналов 5, 10 или 20 МГц

1	Это Приложение описывает план размещения каналов РЧ, пригодный для систем FWS со скоростями до 19 Мбит/с (1,544  12), и позволяет сосуществование цифровых систем и аналоговых систем средней пропускной способности, разнесенных на интервал 20 МГц, действующих в полосе 7435–7750 МГц. План размещения каналов РЧ показан на Рисунке 3 и получается следующим образом:

Пусть	f0	будет частотой центра занимаемой полосы частот (МГц),

fn	будет центральной частотой одного канала РЧ в нижней половине полосы (МГц),

fn'	будет центральной частотой одного канала РЧ в верхней половине полосы (МГц),

тогда частоты (МГц) индивидуальных каналов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn     f0 – 152,5  5 n

верхняя половина полосы:	fn'     f0  7,5  5 n,

где:

n  1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 28.

2	Всем каналам прямого направления следует быть в одной половине полосы, а всем каналам обратного направления – в другой половине полосы.

3	Центральная частота f0 равна 7592,5 МГц.

4	Для всех каналов РЧ в одной и той же половине полосы может быть использована одна и та же поляризация либо, где это необходимо из-за наличия помех, могут использоваться разные поляризации.

Там, где это возможно, для каждого цифрового канала РЧ могут использоваться обе поляризации.

5	Цифровые каналы РЧ для систем 12,6 Мбит/с (1,544  8) или 19 Мбит/с (1,544  12) могут быть организованы путем использования интервала 10 или 20 МГц.

Приложение 3

План размещения каналов РЧ в полосе частот 7110–7750 МГц 
с разносом каналов 28 МГц

Это Приложение описывает план размещения каналов РЧ для полосы 7 ГГц.

План размещения обеспечивает до десяти каналов прямого направления и до десяти каналов обратного направления, каждый из которых обеспечивает около 140 Мбит/с, подразделенных на две группы по пять каналов прямого направления и по пять каналов обратного направления, относящихся к нижней части и к верхней части полосы.

План размещения каналов РЧ показан на Рисунке 4 и получается следующим образом:

Пусть	f0l	будет частотой в центре нижней части полосы:

f0l  7275 МГц

f0h	 будет частотой в центре верхней части полосы:

f0h  7597 МГц

fnl	будет центральной полосой одного канала РЧ в нижней половине нижней части полосы,

fnl'	будет центральной частотой одного канала РЧ в верхней половине нижней части полосы,

fnh	будет центральной частотой одного канала РЧ в нижней половине более высокой части полосы,

fnl'	будет центральной частотой одного канала РЧ в верхней половине более высокой части полосы,

тогда частоты (МГц) индивидуальных каналов выражаются следующими соотношениями:

fnl		f0l – 182  28 n

fnl'		f0l  14  28 n

fnh		f0h – 168  28 n

fnl'	=	f0h  28 n,

где:

n  1, 2, 3, 4, 5.

Приложение 4

План размещения каналов РЧ в полосе 7425–7900 МГц 
с разносом каналов до 28 МГц

1	Это Приложение описывает план размещения каналов РЧ, пригодный для цифровых систем FWS с разносом каналов до 28 МГц, и обеспечивает восемь каналов по 28 МГц.

План размещения каналов РЧ показан на рисунке 5 и получается следующим образом:

Пусть	f0	будет частотой центра занимаемой полосы частот (МГц),

fn	будет центральной частотой одного канала РЧ в нижней половине полосы (МГц),

fn'	будет центральной частотой одного канала РЧ в верхней половине полосы (МГц),

тогда частоты (МГц) индивидуальных каналов 28 МГц выражаются следующими соотношениями:

fn    f0 – 248,5  28 n

fn'   f0 – 3,5  28 n,

где:

n от 1 до 8.

2	Восемь каналов с разносом 28 МГц могут быть подразделены для получения 16 каналов с разносом 14 МГц или 32 каналов с разносом 7 МГц. Каналы с разносом 28 и 14 МГц размещаются в центре шаблона 7 МГц пунктов 1 и 4 из раздела рекомендует, в то время как каналы 7 МГц чередуются со смещением 3,5 МГц.

Частоты (МГц) индивидуальных каналов выражаются следующими соотношениями:

для каналов 14 МГц:

fn    f0 – 241,5  14 n

fn'    f0  3,5  14 n,

где:

n  от 1 до 16

для каналов 7 МГц:

fn    f0 – 238  7 n

fn'    f0  7  7 n,

где:

n  от 1 до 32.

3	Всем каналам прямого направления следует быть в одной половине полосы, а всем каналам обратного направления – в другой половине полосы.

4	Центральная частота f0 равна 7662,5 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 1.– Первые пять каналов с разносом 28 МГц в нижней под-полосе вышеуказанного плана размещения каналов выравниваются с такими каналами Приложения 1, перекрывая полосу 7425–7725 МГц. Разнос в прямом и обратном направлениях будет больше вследствие использования полной полосы 7425–7900 МГц.

Приложение 5

План размещения каналов РЧ для фиксированных беспроводных систем, действующих в полосе 7250-7550 МГц с разносами каналов 28, 14, 7 и 3,5 МГц

Это Приложение описывает план размещения каналов РЧ, пригодный для цифровых беспроводных систем с разносами каналов 28, 14, 7 и 3,5 МГц.

План размещения каналов РЧ показан на Рисунке 6 и получается следующим образом:

Пусть	f0	будет частотой центра занимаемой полосы частот (МГц),

fn	будет центральной частотой одного канала РЧ в нижней половине полосы (МГц),

fn'	будет центральной частотой одного канала РЧ в верхней половине полосы (МГц),

f0 = 7400 МГц,

дуплексный разнос = 161 МГц.

Тогда частоты (МГц) индивидуальных каналов выражаются следующими соотношениями:

a)	для разделения каналов 28 МГц:

fn = f0 – 161 + 28 n

fn' = f0 + 28 n,	где n = 1, 2, … 5

b) 	для разделения каналов 14 МГц:

fn = f0 – 154 + 14 n

fn' = f0 + 7 + 14 n,		где n = 1, 2, … 9

c)	для разделения каналов 7 МГц:

fn = f0 – 154 + 7 n

fn' = f0 + 7 + 7 n,		где n = 1, 2, …20

d)	для разделения каналов 3,5 МГц:

fn = f0 – 150,5 + 3,5 n

fn' = f0 + 10,5 + 3,5 n,		где n = 1, 2, … 39

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Для разноса каналов 28 МГц, канал f5' может превышать верхнюю границу полосы
7250–7550 МГц на 4 МГц, когда используется ширина полосы частот 28 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Для разноса каналов 7 МГц, канал f1 может превышать нижнюю границу, а канал f20' может превышать верхнюю границу полосы 7250–7550 МГц на 0,5 МГц, когда используется ширина полосы частот 7 МГц.

______________