Рекомендация МСЭ-R F.386-9 (02/2013)

Планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи, действующих в диапазоне частот 8 ГГц (7725–8500 МГц)

Серия F Фиксированная служба

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2014 г.

ITU 2014

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.386-9

Планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи, действующих в диапазоне частот 8 ГГц 
(7725–8500 МГц)

(Вопрос МСЭ-R 247/5)

(1963-1966-1982-1986-1992-1997-1999-2007-2013)

Сфера применения

В данной Рекомендации представлены планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной беспроводной связи, действующих в диапазоне частот 8 ГГц (7725–8500 МГц), которые могут использоваться для систем большой, средней и малой пропускной способности. Предпочтительные планы размещения частот радиостволов основаны на кратных значениях основных частотных интервалов шириной или 3,5 МГц, или 2,5 МГц. Примеры различных частей диапазона 8 ГГц представлены в Приложениях 1–5. В Приложении 6 приведен план размещения частот радиостволов для цифровых систем большой пропускной способности, используемый в некоторых странах.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что на международных линиях может оказаться желательным соединять системы фиксированной беспроводной связи (СФБС) на радиочастотах в диапазоне 8 ГГц;

b)	что доступность полос частот в диапазоне от приблизительно 7725 МГц до 8500 МГц различна в разных странах;

c)	что некоторые администрации могут использовать для таких систем в диапазоне 8 ГГц только полосу частот шириной 300 МГц или менее;

d)	что некоторые планы размещения частот радиостволов были разработаны в прошлом только для нужд аналоговых систем;

e)	что желательно в этом диапазоне развертывать цифровые системы малой, средней и/или большой пропускной способности. В некоторых странах все еще используются аналоговые системы;

f)	что цифровые системы в большинстве случаев разрабатываются так, чтобы соответствовать планам размещения частот радиостволов на основе растров с шагом, кратным 2,5 МГц или 3,5 МГц;

g)	что такие цифровые устройства, как подавители кроссполяризационных помех (XPIC), могут в значительной степени содействовать выигрышу за счет развязки по кроссполяризации (XIF, определен в Рекомендации МСЭ-R F.746), обеспечивая, таким образом, противодействие деполяризации, вызванной многолучевым распространением или распространением в дожде;

h)	что если требуются линии с очень большой пропускной способностью (например, с двойным режимом синхронной передачи-1 (STM-1)), дополнительная экономия может быть достигнута путем использования полос систем, ширина которых больше рекомендуемого разноса радиостволов, связанного с высокоэффективными форматами модуляции,

рекомендует,

1	чтобы предпочтительные планы размещения частот радиостволов основывались на базовой ширине полосы пропускания, кратной или 3,5 МГц, или 2,5 МГц; примеры для различных частей диапазона 8 ГГц приведены в Приложениях 1–5;

2	чтобы на участке, где осуществляется международное соединение, все радиостволы прямого направления располагались в одной половине полосы частот, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы частот;

3	чтобы в соседних радиостволах, расположенных в одной и той же половине полосы частот, могли использоваться попеременно горизонтальная и вертикальная поляризации, а также предусматривалось размещение радиостволов на совпадающих частотах при условии, что обеспечивается достаточное ослабление соседних радиостволов;

4	чтобы в случае, когда требуются линии с очень высокой пропускной способностью и когда это позволяет координация сетей (при согласии заинтересованной администрации), можно было использовать любой из двух соседних радиостволов с разносом 28 или 29,65 МГц, указанных в пункте 1 раздела рекомендует, для систем с более широкой полосой, центральная частота которых находится в центральной точке между двумя соседними радиостволами на частоте 28 или 29,65 МГц;

5	чтобы учитывался тот факт, что в некоторых странах в полосе ‎7725–8275 МГц ‎используется другой план размещения частот радиостволов для цифровых систем большой пропускной способности до 140 Мбит/c или скоростей передачи битов синхронной цифровой иерархии. Описание этого плана размещения частот радиостволов дано в Приложении 6. Администрациям, использующим в настоящее время старые планы размещения частот радиостволов на основе растра 29,65 МГц, настоятельно рекомендуется в будущем перейти на более эффективный план размещения с разносом 28 МГц и дольными разносами, приведенный в Приложении 2.

Приложение 1

Планы размещения частот радиостволов для передачи различных цифровых сигналов, действующих в полосе частот 7725–8275 МГц, с дуплексным разнесением 300 МГц, которые основаны на ширине полосы, 
кратной 2,5 МГц, в соответствии с п. 1 раздела рекомендует

В данном Приложении описан план размещения частот радиостволов для СФБС пункта с пунктом малой, средней и большой пропускной способности, использующих цифровую модуляцию и работающих в полосе частот 7725–8275 МГц. Парные радиостволы обеспечиваются с обычным разносом 300 МГц между направлениями передачи и приема.

1	План размещения частот радиостволов показан на рис. 1 и определяется следующим образом:

пусть	f0	–	центральная частота занимаемой полосы частот (МГц);

f0 = 8000 МГц,

fn	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц);

f'n	–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц);

тогда центральные частоты отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

1.1	для систем с шириной полосы частот радиоствола 30 МГц:

нижняя половина полосы:	fn	=	f0 – 290 + 30 n	МГц,

верхняя половина полосы:	f'n	=	f0 + 10 + 30 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, … 8;

1.2	для систем с шириной полосы частот радиоствола 20 МГц:

нижняя половина полосы:	fn	=	f0 – 285 + 20 n	МГц,

верхняя половина полосы:	f'n	=	f0 + 15 + 20 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, … 12;

1.3	для систем с шириной полосы частот радиоствола 10 МГц:

нижняя половина полосы:	fn	=	f0 – 280 + 10 n	МГц,

верхняя половина полосы:	f'n	=	f0 + 20 + 10 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, … 25.

Рисунок 1

Планы размещения частот радиостволов в полосе частот 7725–8275 МГц

(Все частоты в МГц)

2	Дальнейшее разбиение растра для радиостволов с шириной полосы частот 10 МГц, приведенного на рис. 1, может быть также использовано для систем малой пропускной способности со значениями ширины полосы частот радиостволов 1,25 МГц, 2,5 МГц и 5 МГц.

Приложение 2

Планы размещения частот радиостволов для цифровых СФБС, действующих в полосах частот ‎7725–8275 МГц и 8275–8500 МГц, которые основаны на ширине полосы, кратной 3,5 МГц, в соответствии с п. 1 раздела рекомендует

# 1	План размещения частот радиостволов в полосе ‎7725–8275 МГц ‎

План размещения частот радиостволов в полосе частот ‎±275‎ МГц относительно центральной частоты 8000 МГц для до девяти радиостволов прямого и девяти радиостволов обратного направлений, каждый из которых предназначен для размещения цифровых систем большой пропускной способности, действующих в диапазоне частот 8 ГГц, показан на рис. 2.

Более узкополосные радиостволы, т. е. 18 радиостволов шириной 14 МГц и 36 радиостволов шириной 7 МГц могут быть получены путем разбиения основных радиостволов шириной 28 МГц.

Парные радиостволы обеспечиваются с обычным разносом 283,5 МГц между направлениями передачи и приема.

Центральные частоты радиостволов определяются следующим образом:

пусть	f0	–	центральная частота занимаемой полосы частот (МГц);

fn	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине этой полосы частот (МГц);

f'n	–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине этой полосы частот (МГц).

Центральная частота должна быть:

f0 = 8000 МГц,

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

## 1.1	План размещения частот радиостволов с разносом 28 МГц

Частоты отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn	=	f0 – 281 + 28 n	МГц,

верхняя половина полосы:	f'n	=	f0 + 2,5 + 28 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9.

Рисунок 2

Планы размещения частот радиостволов для цифровых СФБС, действующих в полосе 7725-8275 МГц

(Все частоты в МГц)

## 1.2	План размещения частот радиостволов с разносом 14 МГц

Частоты отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы	fn	=	f0 – 274 + 14 n	МГц,

верхняя половина полосы	f'n	=	f0 + 9,5 + 14 n	МГц,

где:

n = 1, 2, … 17 или 18.

## 1.3	План размещения частот радиостволов с разносом 7 МГц

Частоты отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы	fn	=	f0 – 270,5 + 7 n	МГц,

верхняя половина полосы	f'n	=	f0 + 13 + 7 n	МГц,

где:

n = 1, 2, … 35 или 36.

# 2	План размещения частот радиостволов в полосе ‎8275–8500 МГц

Планы размещения частот радиостволов показаны на рис. 3 (планы с чередующимися частотами) и рис. 4 (планы с повторно используемыми совпадающими частотами). Они определяются следующим образом:

Пусть	f0	–	центральная частота занимаемой полосы частот (МГц),

fn	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц),

f'n	–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

Центральная частота должна быть:

f0 = 8387,5 МГц,

тогда частоты (МГц) отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

## 2.1	Планы размещения частот радиостволов на основе чередующихся центральных частот ‎

В плане размещения частот радиостволов с чередующимися частотами, показанном на рис. 3, соседние радиостволы на одной и той же трассе могут использоваться только с разными поляризациями.

План размещения чередующихся частот радиостволов с разносом 28 МГц и дуплексным разнесением 119 МГц

Частоты отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn	=	f0 – 108,5 + 14 n	МГц,

верхняя половина полосы:	f'n	=	f0 + 10,5 + 14 n	МГц,

n = 1, 2, 3, 4, 5 или 6;

План размещения чередующихся частот радиостволов с разносом 14 МГц и дуплексным разнесением 126 МГц

Частоты отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn	=	f0 – 108,5 + 7 n	МГц,

верхняя половина полосы:	f'n	=	f0 + 17,5 + 7 n	МГц,

n = 1, 2, 3 … 12;

## 2.2	Планы размещения частот радиостволов на основе повторно используемых совпадающих центральных частот

В случае если предпочтение отдается плану размещения частот радиостволов, допускающему повторное использование частот, радиостволы должны определяться на основе указанного выше плана с чередующимися частотами с использованием только нечетных или четных индексов "n".

Реальные итоговые планы показаны на рис. 4a) и 4b).

РИСУНОК 3

Планы размещения частот радиостволов для цифровых СФБС, действующих в полосе частот 8275–8500 МГц
(растр с чередующимися частотами)

(Все частоты в МГц)

Рисунок 4

Планы размещения частот радиостволов для цифровых СФБС, действующих в полосе 8275–8500 МГц 
(растр с повторным использованием частот)

(Все частоты в МГц)

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – При использовании в одном и том же районе радиоствола № 1 из плана с разносом 28 МГц в полосе 8275–8500 МГц и радиоствола № 8 из плана с разносом 29,65 МГц в полосе 7725–8275 МГц, которые указаны в Приложении 6, следует обратить внимание на то, что разнос между ними составляет всего 26,43 МГц, поэтому эти два радиоствола не могут использоваться на одной линии.

Приложение 3

Планы размещения частот радиостволов для цифровых СФБС с пропускной способностью до 140 Мбит/с или до скоростей передачи битов синхронной цифровой иерархии, действующих в полосе частот 7900–8400 МГц, с разносом радиостволов до 28 МГц, которые основаны на ширине полосы, кратной 3,5 МГц, в соответствии с п. 1 раздела рекомендует

1	В данном Приложении описывается план размещения частот радиостволов, применимый для цифровых СФБС с пропускной способностью до 140 Мбит/с или до скоростей передачи битов синхронной цифровой иерархии, действующих в полосе частот 7900–8400 МГц, с разносом радиостволов до 28 МГц, и предусматриваются 8 радиостволов шириной 28 МГц.

План размещения частот радиостволов показан на рис. 5 и определяется следующим образом:

пусть	f0	–	центральная частота занимаемой полосы частот (МГц);

fn	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц);

f'n	–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

тогда частоты отдельных радиостволов с разносом 28 МГц определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы:	fn		f0 – 259  28 n	МГц,

верхняя половина полосы: 	f'n		f0  7  28 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, ... 8.

РИСУНОК 5

План размещения частот радиостволов для цифровых СФБС с пропускной способностью до 140 Мбит/с 
или до скоростей передачи битов синхронной цифровой иерархии, 
действующих в полосе частот 7900–8400 МГц

(Все частоты в МГц)

2	Восемь радиостволов с разносом 28 МГц можно разбить на части и получить 16 радиостволов с разносом 14 МГц или 32 радиоствола с разносом 7 МГц.

Частоты отдельных радиостволов определяются следующими выражениями:

2.1	для радиостволов с разносом 14 МГц:

нижняя половина полосы	fn	=	f0 – 259 + 14 n	МГц,

верхняя половина полосы:	f'n	=	f0 + 7 + 14 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, ... 16.

2.2	для радиостволов с разносом 7 МГц:

нижняя половина полосы	fn	=	f0 – 252 + 7 n	МГц,

верхняя половина полосы:	f'n	=	f0 + 14 + 7 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 32.

3	Центральная частота f0 равна 8157 МГц.

Приложение 4

Планы размещения частот радиостволов для передачи различных
цифровых сигналов, действующих в полосе частот 7725–8275 МГц, 
которые основаны на ширине полосы, кратной 2,5 МГц, 
в соответствии с п. 1 раздела рекомендует

1	В данном Приложении описан план размещения частот радиостволов, применимый для передачи различных цифровых сигналов в полосе частот 7725–8275 МГц с разносом радиостволов 40, 20, 10 и 5 МГц.

План размещения частот радиостволов показан на рис. 6 и определяется следующим образом:

пусть	f0	–	центральная частота занимаемой полосы частот (МГц);

fn	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц);

f'n	–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

a)	для систем с разносом радиостволов 40 МГц:

нижняя половина полосы	fn	=	f0 – 295 + 40 n	МГц,

верхняя половина полосы	f'n	=	f0 + 15 + 40 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 6;

b)	для систем с разносом радиостволов 20 МГц:

нижняя половина полосы	fn	=	f0 – 275 + 20 n	МГц,

верхняя половина полосы	f'n	=	f0 + 35 + 20 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 11;

c)	для систем с разносом радиостволов 10 МГц:

нижняя половина полосы	fn	=	f0 – 275 + 10 n	МГц,

верхняя половина полосы	f'n	=	f0 + 35 + 10 n	МГц,

где:

n  1, 2, 3, ... 23;

d)	для систем с разносом радиостволов 5 МГц

нижняя половина полосы	fn	=	f0 – 275 + 5 n	МГц,

верхняя половина полосы	f'n	=	f0 + 35 + 5 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, ... 47.

Центральная частота f0 равна 8000 МГц.

2	Реальный план размещения частот радиостволов с разносом 20 МГц, 10 МГц и 5 МГц может быть также получен в качестве альтернативы путем разбиения растра с шириной полосы частот 40 МГц, как показано на рис. 7.

РИСУНОК 6

Планы размещения частот радиостволов для передачи различных цифровых сигналов, 
с разносом радиостволов 40 МГц, 20 МГц, 10 МГц и 5 МГц 
в полосе частот 7725–8275 МГц

(Все частоты в МГц)

РИСУНОК 7

Альтернативные планы размещения частот радиостволов для передачи различных цифровых сигналов, 
с разносом радиостволов 40 МГц, 20 МГц, 10 МГц и 5 МГц в полосе частот 7725–8275 МГц

(Все частоты в МГц)

Приложение 5

Планы размещения частот радиостволов для цифровых СФБС, действующих 
в полосе частот 8025–8500 МГц, которые основаны на ширине полосы, 
кратной 3,5 МГц, в соответствии с п. 1 раздела рекомендует

В данном Приложении описан план размещения частот радиостволов, применимый для цифровых СФБС, действующих в полосе частот 8025–8500 МГц с разносом радиостволов, кратным 3,5 МГц.

План размещения частот радиостволов показан на рис. 8 и определен следующим образом:

пусть	fn	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине полосы частот (МГц);

f'n	–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине полосы частот (МГц),

f0	–	эталонная частота (МГц),

f0 = 8 253 МГц,

- для систем с разносом радиостволов 28 МГц (32 × 2 Мбит/с):

нижняя половина полосы	fn	=	f0 – 217 + 28 n	МГц,

верхняя половина полосы	f'n	=	f0 – 9 + 28 n	МГц,

где:

n = 2, 3, ... 7;

b)	для систем с разносом радиостволов 14 МГц (16 × 2 Мбит/с):

нижняя половина полосы	fn	=	f0 – 210 + 14 n	МГц,

верхняя половина полосы	f'n	=	f0 – 2 +  14n	МГц,

где:

n  2, 3, ... 14;

c)	для систем с разносом радиостволов 7 МГц (8 × 2 Мбит/с):

нижняя половина полосы	fn	=	f0 – 206,5 + 7 n	МГц,

верхняя половина полосы	f'n	=	f0 + 1,5 + 7 n	МГц,

где:

n = 3, 4, ... 28.

РИСУНОК 8

Планы размещения частот радиостволов для цифровых СФБС, действующих 
в диапазоне частот 8025–8500 МГц с частотным разнесением, кратным 3,5 МГц

(Все частоты в МГц)

Приложение 6

Описание плана размещения частот радиостволов
в соответствии с п. 5 раздела рекомендует

1	План размещения частот радиостволов в полосе частот ‎±275‎ МГц относительно центральной частоты 8000 МГц для до восьми радиостволов прямого и восьми радиостволов обратного направлений, каждый из которых предназначен для цифровых систем большой пропускной способности до 140 Мбит/с или до скорости передачи битов синхронной цифровой иерархии, действующих в диапазоне частот 8 ГГц, показан на рис. 9 и определен следующим образом:

пусть	f0	–	центральная частота занимаемой полосы частот (МГц);

fn	–	центральная частота одного радиоствола в нижней половине этой полосы частот (МГц);

f'n	–	центральная частота одного радиоствола в верхней половине этой полосы частот (МГц),

тогда частоты отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями:

нижняя половина полосы	fn	=	f0 – 281,95 + 29,65 n	МГц,

верхняя половина полосы	f'n	=	f0 + 29,37 + 29,65 n	МГц,

где:

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8.

РИСУНОК 9

Планы размещения частот радиостволов для цифровых СФБС с пропускной способностью 
до 140 мбит/с или до скоростей передачи битов синхронной цифровой иерархии, 
действующих в полосе частот 7725–8275 МГц

(Все частоты в МГц)

2	На участке, где осуществляется международное соединение, все радиостволы прямого направления должны быть расположены в одной половине полосы частот, а все радиостволы обратного направления – в другой половине полосы частот.

3	Радиостволы прямого и обратного направлений на данном участке предпочтительно должны иметь поляризации, показанные ниже:

|  | Прямое направление | Обратное направление |
| --- | --- | --- |
| Г(В) | 1 3 5 7 | 1 3 5 7 |
| В(Г) | 2 4 6 8 | 2 4 6 8 |

4	При возникновении необходимости в дополнительных радиостволах, частоты которых сдвинуты относительно частот радиостволов основного растра, значение центральных частот таких радиостволов должны быть на 14,825 МГц ниже соответствующих частот основных радиостволов.

5	Для цифровых СФБС с планами размещения на основе совпадающих частот следует использовать план, приведенный на рис. 10.

РИСУНОК 10

Планы размещения на основе совпадающих частот для цифровых СФБС,
действующих в полосе частот 7725–8275 МГц

(Все частоты в МГц)

6	Для международных соединений центральная частота должна быть:

f0 = 8000 МГц.

Это значение соответствует полосе частот 7725–7975 МГц в нижней половине полосы и 8025−8275 МГц в верхней половине полосы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – План размещения частот радиостволов, показанный на рис. 9, перекрывает план, приведенный в Рекомендации МСЭ-R F.385 для центральной частоты 7700 МГц, на 125 МГц между 7725 МГц и 7850 МГц. Во избежание взаимных помех между СФБС, использующими данные планы размещения частот радиостволов, необходимо принимать соответствующие меры.

______________