RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.392*, **

CIRCUITO  FICTICIO  DE  REFERENCIA  PARA  SISTEMAS  DE  RELEVADORES
RADIOELÉCTRICOS  PARA  TELEFONÍA  CON  MULTIPLAJE  POR  DISTRIBUCIÓN
DE  FRECUENCIA  CON  CAPACIDAD  SUPERIOR  A  60  CANALES  TELEFÓNICOS

(1956-1959-1963)

Rec. UIT-R F.392

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que interesa establecer circuitos ficticios de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos que sirvan de norma a cuantos proyectan y construyen el equipo y los sistemas destinados a redes internacionales de telecomunicaciones;

b)	que los circuitos ficticios de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos debieran ser análogos en lo posible a los circuitos ficticios de referencia de los sistemas de cable especificados por el UIT-T,

recomienda

1.	que el circuito ficticio de referencia para los sistemas de relevadores radioeléctricos con multiplaje por distribución de frecuencia y capacidad para más de 60 canales telefónicos por radiocanal, tenga una longitud de 2500 kilómetros;

2.	que este circuito comprenda, para cada sentido de transmisión:

–	3 pares de modulación de canal,

–	6 pares de modulación de grupo primario,

–	9 pares de modulación de grupo secundario,

entendiéndose por «par de modulación» el conjunto de un modulador y un demodulador;

3.	que comprenda asimismo, para cada sentido de transmisión, nueve pares de moduladores y demoduladores radioeléctricos que dividan el circuito en nueve secciones homogéneas de igual longitud.

FIGURA  1......[D01]  =  à l'italienne  (page pleine)

*	Se aplica únicamente a los sistemas con visibilidad directa o casi directa.

*	*	La Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2000 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.