RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.398-3*

Mediciones de sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía
con multiplaje por distribución de frecuencia
en condiciones de explotación real

(1959-1963-1966-1970-1974)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las mediciones por medio de un generador que produzca un ruido blanco (Recomendación UIT-R F.399) sólo son posibles si el canal radioeléctrico considerado no se halla en explotación y si los canales utilizados para tales mediciones pueden situarse dentro de la banda de frecuencias ocupada por los canales telefónicos**;

b)	que no pueden retirarse del servicio a voluntad, para las mediciones, los sistemas que transmiten telefonía multicanal;

c)	que no siempre se dispone de canales de reserva para mantenimiento;

d)	que las mediciones de mantenimiento relativas al ruido total (ruido térmico y ruido de intermodulación) se utilizan para determinar la calidad de funcionamiento de un sistema y deben hacerse durante la explotación;

e)	que para efectuar estas mediciones conviene situar los canales fuera de la banda total de la señal múltiplex;

f )	que cuando estos canales de medida están situados fuera de la banda total de la señal múltiplex, deben estar lo más cerca posible de las frecuencias límite de esta banda, a fin de poder medir los productos de intermodulación debidos a la no linealidad del sistema;

g)	que, además, para facilitar la construcción de los filtros y hacerla más económica, los canales de medida no deben estar demasiado cerca de estos límites;

h)	que las mediciones efectuadas en canales situados por encima de la banda de la señal múltiplex están, por lo general, más influenciadas por las variaciones del ruido térmico y de intermodulación debidas a los circuitos de los equipos que funcionan en frecuencias radioeléctricas e intermedias, y las efectuadas en canales situados por debajo de dicha banda están, generalmente, más influenciadas por las variaciones de los moduladores y demoduladores;

j)	que, por regla general, hay que emplear filtros eliminadores de banda a la entrada del sistema para reducir el ruido proveniente del circuito de entrada en las bandas ocupadas por los canales de medida de ruido, y que será necesario especificar la calidad mínima de funcionamiento de estos filtros, lo mismo en su banda atenuada que en los extremos de la banda total de la señal múltiplex;

k)	que la especificación relativa a las señales piloto de continuidad de frecuencias situadas a un 10%, aproximadamente, por encima del límite superior de la banda total de la señal múltiplex (Recomendación UIT-R F.401), sugiere el empleo de las mismas frecuencias como frecuencias centrales de los canales de medida. Además, un equipo de medida con un receptor heterodino independiente de la señal piloto utilizable también para las mediciones previstas en la Recomendación UIT-R F.399 sufriría interferencias por parte de una señal piloto transmitida durante las mediciones, lo que obligaría a desplazar el canal de medida;

l)	que conviene tener en cuenta los factores siguientes cuando hay que desplazar la frecuencia central del canal de medida, de conformidad con el § k):

–	la diferencia entre el canal de medida y la banda total de la señal múltiplex debe ser lo más pequeña posible (§ f )),

–	los productos de intermodulación entre la señal piloto y el extremo inferior de la banda de base no deberán caer dentro del canal de medida,

–	debido a las respuestas parásitas que pudiera producir la utilización de filtros de cuarzo eliminadores de banda, el canal de medida debiera desplazarse hacia arriba cuando se utiliza este tipo de filtro;

m)	que puede ser útil combinar la evaluación de la potencia de la señal piloto de continuidad con la medición del ruido a su alrededor;

n)	que también puede ser conveniente emplear los canales de medida fuera de la banda de la señal múltiplex para efectuar mediciones con ruido blanco, según la Recomendación UIT-R F.399,

recomienda

1	que el ruido en los sistemas de relevadores radioeléctricos se mida en tráfico real, a la salida del sistema, en bandas relativamente estrechas situadas inmediatamente fuera (por debajo y por encima) de la banda total de la señal múltiplex;

2	que las frecuencias centrales de los canales de medida del ruido concuerden con el Cuadro 1 que figura más adelante:

–	las frecuencias centrales indicadas en la columna a) debieran utilizarse, de preferencia, con el equipo de medida a que se alude en el § m);

–	las frecuencias centrales indicadas en la columna b) deberán utilizarse con un equipo de medida similar al descrito en la Recomendación UIT-R F.399 (mencionado también en el § n);

3	que la atenuación del filtro eliminador de banda, a la entrada del sistema, exceda de 50 dB en una banda mínima de  (0,005 f  2) kHz* (siendo f la frecuencia central en kHz del canal de medida), y que la atenuación complementaria originada por la inserción de los filtros eliminadores de banda, en los extremos inferior y superior de la banda total de la señal múltiplex, no sea más de 0,3 dB superior a la atenuación causada en el centro de la banda de la señal múltiplex;

4	que la banda efectiva de los filtros del equipo de recepción sea lo suficientemente estrecha para que pueda emplearse con el filtro eliminador de banda anteriormente indicado;

5	que siempre que se utilicen bandas de frecuencias distintas o que los métodos de medición sean distintos, se celebren acuerdos particulares.

NOTA 1 – Ciertos canales telefónicos, o ciertas combinaciones de canales, pueden producir distorsión armónica, lo que puede exigir la desconexión de estos canales, por ejemplo, cuando el segundo o el tercer armónico coincide con la frecuencia central de un canal de medición del ruido.

CUADRO  1

| Capacidad del sistema (mínimo de canales) | Límites de la banda ocupada por los canales telefónicos (kHz) | Frecuencia límite de la banda de base (1) (kHz) | Frecuencias centrales ( f ) de los canales de medida (kHz) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Por encima |  |
|  |  |  | Por debajo | a) | b) |
| 24 60 | 12-108 12-252 60-300 | 12-108 12-252 60-300 | 10 10 50 | 116 ó 119 304 331 | (2) (2) (2) |
| 120 | 12-552 60-552 | 12-552 60-552 | 10 50 | 607 607 | 600 600 |
| 300 | 60-1 300 64-1 296 | 60-1 364 | 50 | 1 499 | 1 549 |
| 600 | 60-2 540 64-2 660 | 60-2 792 | 50 | 3 200 | 3 250 |
| 960 | 60-4 028 | 60-4 287 | 50 | 4 715 | 4 765 |
| 900 | 316-4 188 | 60-4 287 | 270 | 4 715 | 4 765 |
| 1 260 | 60-5 564 60-5 636 | 60-5 680 | 50 | 6 199 | 6 300 |
| 1 200 | 316-5 564 | 60-5 680 | 270 | 6 199 | 6 300 |
| 1 800 | 312-8 204 316-8 204 | 300-8 248 | 270 | 9 023 | 9 073 |
| 2 700 | 312-12 388 316-12 388 | 300-12 435 | 270 | 13 627 | 13 677 |
| (1) Incluidas las señales piloto y las frecuencias que puedan tener que transmitirse en líneas. (2) Se indicarán los valores cuando se haya adquirido mayor experiencia práctica en la materia. |  |  |  |  |  |

*	 	La Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2001 de 	conformidad con la Resolución UIT-R 44.

*	* 	En esta Recomendación, por «banda de frecuencias ocupadas por los canales telefónicos», se entiende la parte de la banda de base efectivamente transmitida (caso de un sistema utilizado por debajo de su capacidad máxima).

*	 	Cuando la frecuencia central es 10 kHz, la banda mínima es de 10  1 kHz.