RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.401-2*,**

Frecuencias y excursiones de frecuencia de las señales piloto
de continuidad en los sistemas de relevadores radioeléctricos
de modulación de frecuencia para televisión y telefonía

(1956-1959-1963-1966-1970)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en los sistemas de relevadores radioeléctricos se necesitan señales piloto especiales para indicar la continuidad del circuito;

b)	que estas señales piloto deberían estar situadas fuera de la banda de frecuencias ocupada por las señales de telefonía o de televisión (Recomendación UIT-R F.381);

c)	que, comúnmente, conviene una frecuencia un 10% superior, aproximadamente, a la frecuencia más alta de la banda de base transmitida, según la reducción de nivel deseada (véase la Recomendación UIT-R F.381);

d)	que para determinar la frecuencia límite superior de las señales piloto de continuidad, es necesario tener en cuenta la compatibilidad con las disposiciones de los radiocanales y las características de la banda de paso del equipo;

e)	que ciertas administraciones desean utilizar en diversos sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía multicanal y televisión, señales piloto de continuidad de las mismas características;

f)	que para reducir la diafonía inteligible, la señal piloto de continuidad debiera tener, en lo posible, una frecuencia de (4n – 1) kHz, siendo n un número entero,

recomienda

1	que cuando en los sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia y televisión se utilice una señal piloto de continuidad situada por encima de la banda de base, su frecuencia y su excursión de frecuencia sean las indicadas en el Cuadro 1;

2	que, previo acuerdo entre las administraciones interesadas, se utilice una señal piloto de continuidad situada por debajo de la banda de base;

3	que la estabilidad de frecuencia de la señal piloto de continuidad sea mejor que 5  10– 5.

CUADRO  1

| Capacidad del sistema (canales) | Banda de frecuencias ocupada por los canales telefónicos (kHz) | Frecuencias límite de la banda de base (kHz) (1) | Frecuencia de la señal piloto de continuidad (kHz) | Excursión eficaz de frecuencia (kHz) (2) (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 12-108 | 12-108 | 116 ó 119 | 20 |
| 60 | 12-252 60-300 | 12-252 60-300 | 304 ó 331 | 25, 50, 100 (3) |
| 120 | 12-552 60-552 | 12-552 60-552 | 607 (4) | 25, 50, 100 (3) |
| 300 | 60-1 300 | 60-1 364 | 1 499, 3 200 (6) u 8 500 (6) | 100 ó 140 |
| 600 | 60-2 540 64-2 660 | 60-2 792 | 3 200 u 8 500 | 140 |
| 960900 | 60−4 028316−4 188 | 60-4 287 | 4 715 u 8 500 | 140 |
| 1 2601 200 | 60−5 63660−5 564316−5 564 | 60-5 680 | 6 1998 500 | 100 ó 140 140 |
| 1 800 | 312-8 120 316-8 204 | 300-8 248 | 9 023 | 100 |
| 2 700 | 312-12 388 316-12 388 | 308-12 435 | 13 627 | 100 |
| Televisión |  |  | 8 5009 023 | 140 100 |
| (1) Comprendidas las señales piloto y otras frecuencias que acaso hayan de transmitirse en línea. (2) Previo acuerdo entre las administraciones interesadas, pueden utilizarse otros valores. (3) Los valores distintos indicados corresponden a los diferentes valores adoptados para la excursión de frecuencia nominal del canal: 50, 100 ó 200 kHz (Recomendación UIT-R F.404). (4) Puede también utilizarse 304 kHz, previo acuerdo entre las administraciones interesadas. (5) Esta excursión de frecuencia es independiente de la utilización o no de una red de preacentuación en la banda de base. (6) Para asegurar la compatibilidad en caso de utilización alterna con sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía de 600 canales y con sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión. (7) La frecuencia de 9 023 kHz debe utilizarse para asegurar la compatibilidad entre sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía de 1 800 canales y sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión, o cuando lo requiera el establecimiento de varios canales de modulación sonora. |  |  |  |  |

*	 	Se aplica a los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa o casi directa, así como, si ha lugar, a los sistemas transhorizonte.

*	* 	La Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2001 de conformidad con la Resolution UIT-R 44.