RECOMMANDATION  594-3

TAUX  D'ERREUR  BINAIRE  ADMISSIBLE,  À  LA  SORTIE  DU  CONDUIT  NUMÉRIQUE
FICTIF  DE  RÉFÉRENCE,  POUR  LES  FAISCEAUX  HERTZIENS  POUVANT  FAIRE  PARTIE
D'UN  RÉSEAU  NUMÉRIQUE  À  INTÉGRATION  DE  SERVICES

(Question 134/9)

(1982-1986-1990-1991)

Rec 594-3

Le CCIR,

considérant

a)	que les objectifs de qualité des faisceaux hertziens numériques doivent être définis;

b)	que, pour la conception et la construction des faisceaux hertziens, il est nécessaire de définir le taux d'erreur binaire admissible dans le conduit numérique fictif de référence (CNFR);

c)	que, compte tenu des effets de la propagation et d'autres effets, il convient d'indiquer statistiquement le taux d'erreur binaire pendant des pourcentages de temps donnés;

d)	que la mesure du taux d'erreur binaire prend un certain temps, lequel dépend de ce taux;

e)	que l'effet des paquets d'erreurs et de la gigue peut entrer en jeu;

f)	que, durant le fonctionnement normal, il se présente des périodes où le taux d'erreur binaire est élevé et qui provoquent de courtes interruptions dues le plus souvent à des conditions de propagation défavorables (Note 7);

g)	que des objectifs de qualité, pour une communication numérique internationale faisant partie d'un réseau numérique à intégration de services, ont été définis par le CCITT (Recommandation G.821);

h)	que le conduit numérique fictif de référence (CNFR) défini dans la Recommandation 556 du CCIR correspond à la «classe de qualité élevée» définie dans la Recommandation G.821 du CCITT et pour lequel le CCITT indique une règle de répartition de la dégradation totale admissible,

recommande

1.	que les objectifs de qualité ci-après soient spécifiés pour chaque sens du conduit numérique fictif de référence (CNFR) à 64 kbit/s défini dans la Recommandation 556 du CCIR;

2.	que, pour les valeurs données ci-après, il soit tenu compte des évanouissements, du brouillage et de toutes les autres sources de dégradation de la qualité;

3.	que le taux d'erreur binaire ne dépasse pas les valeurs suivantes:

3.1	1 × 10–6 pendant plus de 0,4% d'un mois quelconque; temps d'intégration 1 min; (minutes dégradées) (Notes 10 et 11);

3.2	1 ´ 10–3 pendant plus de 0,054% d'un mois quelconque; temps d'intégration 1 s; (secondes gravement entachées d'erreurs);

4.	que le total des secondes entachées d'erreurs ne dépasse pas 0,32% d'un mois quelconque (Notes 8 et 9);

5.	d'utiliser les indications données dans l'Annexe 1 à la présente Recommandation, pour ce qui est des facteurs à prendre en considération pour spécifier les caractéristiques requises de qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques dans le cadre du CNFR.

Note 1 – Les limites proposées sont fondées sur les meilleures connaissances actuellement disponibles mais devront être revues à la lumière des études ultérieures.

Note 2 – Le train binaire sortant d'un système de faisceaux hertziens numériques est affecté de gigue. Ce sujet qui demande un complément d'étude, est également examiné par le CCITT.

Note 3 – La présente Recommandation porte sur le conduit numérique fictif de référence (CNFR). Les valeurs indiquées sont destinées à être utilisées par les concepteurs des systèmes; elles ne doivent être ni citées dans les spécifications des équipements ni utilisées dans les essais de recette.

Note 4 – La présente Recommandation ne tient pas compte des contributions apportées par les équipements de multiplexage.

Note 5 – Cette Recommandation n'est applicable que lorsque le système est considéré comme disponible, au sens de la Recommandation 557 du CCIR; elle s'applique à des périodes de durée inférieure à 10 s consécutives où le taux d'erreur binaire est élevé (supérieur à 1 ´ 10–3). La Recommandation 557 considère les périodes à taux d'erreur binaire élevé, de durée égale ou supérieure à 10 s consécutives.

Note 6 – Les limites données au § 3.2 sont fondées sur les critères d'indisponibilité de 10 s prévus dans la Recommandation 557 du CCIR; elles ne tiendront donc pas forcément compte de toutes les formes de dégradations de la qualité de fonctionnement dues à des conditions de propagation défavorables. La Recommandation 557 imposera des limites à ces dégradations dont la durée est supérieure ou égale à 10 s.

Note 7 – Des conditions de propagation défavorables peuvent avoir pour conséquence une diminution du signal utile et/ou une augmentation du niveau des signaux brouilleurs.

Note 8 – La relation entre les secondes entachées d'erreurs d'une voie à 64 kbit/s et les paramètres correspondants qui pourraient être mesurés directement au débit binaire du faisceau hertzien est toujours en cours d'étude; actuellement, les secondes entachées d'erreurs doivent seulement être mesurées à l'interface à 64 kbit/s.

Note 9 – L'objectif pour les secondes entachées d'erreurs décrit au § 4 peut être habituellement satisfait si les objectifs des § 3.1 et 3.2 et l'objectif du taux d'erreur binaire résiduel (TEBR) pour 2 500 km (voir la Recommandation 634 du CCIR) sont satisfaits, compte tenu des distributions de probabilité d'erreurs cumulatives.

Note 10 – Les mesures du TEB sont normalement effectuées à un débit binaire sensiblement supérieur à 64 kbit/s, au débit binaire du faisceau hertzien par exemple.

Note 11 – Les secondes pendant lesquelles le taux d'erreur binaire dépasse 1 ´ 10–3 ne doivent pas être prises en compte dans le temps d'intégration.

Note 12 – Les spécifications indiquées sont destinées à répondre aux objectifs de qualité pertinents des Recommandations G.821 et G.921 du CCITT dans toutes les conditions d'exploitation normalement envisagées. La Recommandation G.821 reste l'objectif de qualité primordial du réseau.

ANNEXE  1

Facteurs à prendre en considération pour déterminer les caractéristiques
requises de qualité de fonctionnement des faisceaux
hertziens numériques dans le cadre du CNFR

Dans la présente Annexe, on étudie les facteurs à prendre en considération pour déterminer les caractéristiques requises de qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques utilisés dans le cadre du conduit numérique fictif de référence (CNFR).

# 1.	Objectifs de taux d'erreur, critères de MD et de SGE

Selon la Recommandation G.821 du CCITT:

–	le taux d'erreur binaire sur la partie de qualité élevée de 25 000 km de la communication fictive de référence la plus longue ne doit pas dépasser 1 ´ 10–6 pendant plus de 4% des minutes d'un mois quelconque (MD);

–	pour une communication fictive de référence de 27 500 km, le taux d'erreur binaire ne doit pas dépasser 1 ´ 10–3 pendant plus de 0,2% des secondes d'un mois quelconque (SGE);

–	le taux d'erreur binaire sur la partie de qualité élevée de 25 000 km de la communication fictive de référence ne doit pas dépasser 1 ´ 10–3 pendant plus de 0,04% des secondes d'un mois quelconque. En outre, une tolérance de 0,05% est octroyée à une communication numérique fictive de référence (CNFR) de 2 500 km pour les faisceaux hertziens numériques afin de tenir compte de conditions de propagation défavorables (SGE).

Par conséquent, pour une CNFR de 2 500 km, le TEB ne doit pas dépasser 1 ´ 10–3 pendant plus de 0,05% + 0,004% des secondes d'un mois quelconque, la valeur de 0,004% ayant été déduite par application d'une règle de proportionnalité linéaire sur la valeur de 0,04% fixée pour toute la partie de qualité élevée de 25 000 km de la CFR.

En raison des progrès faits par les services de transmission de données à débit élevé, certains usagers pourraient exiger une qualité de transmission supérieure à celle spécifiée ci-dessus. En particulier, les usagers pourraient être préoccupés par la fréquence et la durée des interruptions des circuits. Bien qu'à l'heure actuelle il ne soit pas possible de déduire la fréquence de ces interruptions des caractéristiques de conception d'un faisceau hertzien, il peut sembler utile d'abaisser l'objectif de SGE en envisageant de ne pas tenir compte de la tolérance supplémentaire spécifiée dans la Recommandation G.821 du CCITT pour des conditions de propagation défavorables. Dans ce cas, il sera nécessaire d'appliquer les techniques les plus modernes à la conception des faisceaux hertziens pour atteindre les performances élevées sans compromettre les coûts du système.

Etant donné que les faisceaux hertziens ont été conçus selon l'objectif de SGE actuel et qu'il a parfois fallu pour cela mettre en oeuvre des techniques et des moyens de protection contre les évanouissements les plus modernes, tout abaissement de l'objectif de SGE doit être étudié avec le plus grand soin.

# 2.	Objectif pour les secondes entachées d'erreurs (SE)

Le taux d'erreur binaire (TEB) ne fournit pas une estimation précise de la qualité d'un circuit de transmission de données, sauf si la distribution des erreurs est connue.  Le taux d'erreur sur les blocs est un critère plus satisfaisant, mais son application nécessite la connaissance des valeurs exactes de la taille des blocs de données et du débit binaire, lesquelles varient selon l'usager. L'objectif fondé sur le paramètre SE est un moyen d'éviter ces inconvénients. Le CCITT a recommandé pour les services du RNIS comprenant des services de transmission de données, l'objectif de 3,2% de SE sur les 25 000 km de la section à qualité élevée de la communication fictive de référence la plus longue.  Pour le conduit numérique fictif de référence, une valeur de 0,32% de SE est compatible avec la Recommandation G.821 du CCITT et est spécifiée comme telle dans la présente Recommandation.

En général, il n'existe pas de relation simple entre les caractéristiques du TEB et celles des secondes entachées d'erreurs pendant les périodes d'évanouissement par trajets multiples.

# 3.	Objectifs possibles pour les paquets d'erreurs

Dans le cas de nombreux équipements de démultiplexage numérique d'utilisation courante, l'apparition de paquets d'erreurs dans des faisceaux hertziens numériques de grande capacité aura sur le réseau téléphonique des effets défavorables tels que des interruptions multiples des communications. Il conviendrait donc peut-être de définir une limite pour ces paquets d'erreurs. La Région 1 de la Fig. 1 représente une limite possible qui permettrait de réduire l'apparition d'interruptions multiples des communications. Cette figure est extraite des propositions du Royaume-Uni.

Dans les faisceaux hertziens numériques, les évanouissements sont la principale cause des paquets d'erreurs qui pourraient provoquer des interruptions multiples des communications. Une administration a obtenu des résultats expérimentaux sur ce point; l'analyse de ces résultats montre que le nombre et la durée de ces paquets d'erreurs diminuent à mesure que la profondeur d'évanouissement diminue elle-même, ou quand on met en oeuvre des dispositifs destinés à remédier aux évanouissements.

Cet objectif, qui pourrait entraîner des coûts démesurés pour les faisceaux hertziens numériques, dépend étroitement de la qualité de fonctionnement de l'équipement de démultiplexage et de signalisation. Il semble que cette question devrait être résolue par la Commission d'études XVIII du CCITT.

# 4.	Autres facteurs

La gigue du rythme a une influence sur les performances des systèmes numériques, en particulier sur les trajets à grande distance, aussi devrait-elle faire l'objet de recherches ultérieures.

FIGURE  1      [D01]  =  20.5 cm

Il y a lieu de noter que l'addition ou la suppression d'un élément binaire dû, par exemple, à une commutation sans mise en phase préalable ou à une impulsion parasite sur le rythme peut provoquer une désynchronisation de la chaîne de transmission en aval et ne peut pas être considérée comme une erreur isolée. Ce phénomène affecte la qualité des systèmes et devrait faire l'objet d'un complément d'étude.

_________________